附件

《海员培训、发证和值班标准规则》的修正案

A部分
关于STCW公约附件各项规定的强制性标准

1	原有的第VI章的标题由下列代替：

“关于应急、职业安全、保安、医护和救生职能的标准”

- 在第VI章A-VI/2部分中，原有的表A-VI/2/2由下表代替：

“

| 第1栏 | 第2栏 | 第3栏 | 第4栏 |
| --- | --- | --- | --- |
| 适任 | 知识、理解和熟练 | 表明适任的方法 | 评价适任的标准 |
| 理解快速救助艇的结构、维护、修理和装备 | 快速救助艇的结构和属具以及设备的细目 快速救助艇的维护、应急修理和气胀式快速救助艇气室的正常充气和放气 | 评估从实践教学中获取的证据 | 进行常规维护和应急修理的方法 辨认快速救助艇的部件和所需设备 |
| 负责释放和回收时通常装备的释放设备和装置 | 评估快速救助艇和有关设备立即释放和操作的备用状态 理解绞车、刹车、降落、系艇索、动态补偿及通常配备的其他设备的操作和限制 释放和回收快速救助艇的安全注意事项 在正常和恶劣天气和海况下释放和回收快救助艇 | 评估从实际表明的控制安全释放和回收快速救助艇及其所配备的设备的能力中获取的证据 | 释放和回收时控制快速救助艇及配置的装备的能力 |
| 负责释放和回收时通常装备的快速救助艇 | 评估立即释放和操作时快速救助艇和有关装备的应急备用状态 释放和回收快速救助艇时的安全注意事项 在正常和恶劣天气和海况下释放和回收快救助艇 | 评估从实际表明的控制安全释放和回收快速救助艇及其所配备的设备的能力中获取的证据 | 在释放和回收时管理救助艇的能力 |

| 第1栏 | 第2栏 | 第3栏 | 第4栏 |
| --- | --- | --- | --- |
| 适任 | 知识、理解和熟练 | 表明适任的方法 | 评价适任的标准 |
| 负责释放后的快速救助艇 | 快速救助艇的特点、设施和限制 扶正已倾斜快速救助艇的程序 在正常和恶劣天气和海况下如何操作快速救助艇 快速救助艇内可用的助航仪器和安全设备 搜救方式及影响其实施的环境因素 | 评估从下列实际表明的能力中获取的证据： .1 扶正已倾斜快速救助艇 .2 在正常天气和海况下操纵快速救助艇 .3 携带专用装置游泳 .4 在快速救助艇和直升机、船舶之间使用通讯和信号设备 .5 使用所携带的应急设备 .6 从水中救起伤员，并把伤员转送到救助直升机、船舶或安全地点 .7 根据环境因素实施搜救方式 | 在正常的天气条件下设备限度内表明快速救助艇的操作 |
| 操作快速救助挺的发动机 | 启动并操作快速救助艇的发动机及其附属机具的方法 | 评估从实际表明的启动和操作快速救助挺发动机的能力中获取的证据 | 按操作要求启动和操作发动机 |

3	在原有表VI/4-2后增加下列新的A/VI-5节和表：”

“A-VI/5节

签发船舶保安员熟练证书的强制性最低要求

适任标准

1	应要求每个船舶保安员熟练证书申请人表明承担表A-VI/5第1栏中所列的任务、义务和责任的适任能力。

2	表A-VI/5第2栏中所列事项的知识水平应足以使申请人能够担任经指定的船舶保安员的职责。

3	为获得必要水平的理论知识、理解和熟练程度的培训和实习应考虑到本规则B-VI/5节的指南。

4	应要求每一个证书申请人根据表A-VI/5第3和4栏中所列的表明适任的方法和评价适任的标准，提供已达到所要求的适任标准的证据。

过渡规定

5	在本规则生效前已持有或能用文件证明其资格的现任船舶保安员，其专业适任情况应由以下决定：

.1	经认可的船舶保安员海上服务，在此前三年期间总计不少于6个月；或

.2	曾经履行过可视为等同于第5.1款中所要求的海上服务的保安职责；

.3	通过经认可的考试；或

.4	成功地完成经认可的培训。

6	应向满足第A-VI/5节第5款适任要求的每个人签发船舶保安员熟练证书。

表A-VI/5

船舶保安员最低合格标准

| 第1栏 | 第2栏 | 第3栏 | 第4栏 |
| --- | --- | --- | --- |
| 适任 | 知识、理解和熟练 | 表明适任的方法 | 评价适任的标准 |
| 维护和指导船舶保安计划的实施 | 国际海上保安政策和政府、公司和指定人员责任的知识 制定船舶保安计划、相关程序和维护记录目的和要素的知识 将应用于执行船舶保安计划和报告保安事故程序的知识 海上保安级别和相应的保安措施以及船上程序和港口设施环境方面的知识 对船舶保安计划中所指定保安活动进行内审、现场检查、控制和监督的要求和程序的知识 向保安员报告在内审、定期评审和保安检查中所发现任何缺陷和不符合项的要求和程序的知识 用以完善船舶保安计划的方法和程序的知识 有关应急计划以及对保安构成威胁或违反保安规定，包括船舶/港口界面保持关键操作规定作出反应的程序方面的保安知识 海上保安术语和定义的工作知识 | 评估从经认可的培训或考试中所获取的证据 | 程序和活动符合由ISPS规则和经修正的SOLAS建立的原则 正确明确与保安有关的立法要求 具备随时应对海上保安级别变化的程序 在船舶保安员职责范围内的沟通是清楚和易于理解的 |
| 评估保安风险、威胁和弱点 | 风险评估和评估手段的知识 包括保安声明的保安评估文件的知识 用于规避保安措施技巧的知识 能够在非歧视基础上确认构成潜在保安风险的人员的知识 能够确认武器、危险物资和设施及其所能导致的损害的知识 适当的人群管理和控制技巧的知识 处理敏感保安相关信息和保安相关通讯的知识 实施和协调调查的知识 物理调查和非仪器检查方法的知识 | 评估从经过认可的培训，或经过认可的实习和考试获取的证据，包括实际表明适任： .1 从事物理调查 .2 从事非仪器检查 | 程序和活动是符合ISPS规则和经修订的SOLAS公约所确定的原则的 具备随时应对海上保安级别变化的程序 在船舶保安员职责范围内的沟通是清楚和易于理解的 |

| 第1栏 | 第2栏 | 第3栏 | 第4栏 |
| --- | --- | --- | --- |
| 适任 | 知识、理解和熟练 | 表明适任的方法 | 评价适任的 标准 |
| 承担定期检查船舶以保证相应的保安措施得到实施和保持 | 指定和监控限制区域的要求的知识 控制进入船舶和船上限制区域的知识 有效监控甲板区域和船舶周边区域的方法的知识 与船上其他人员和相关港口设施保安人员一起进行货物和船舶库房保安方面的检查的知识 控制在船上人员及其财物登船、下船和通行方法的知识 | 评估从经认可的培训或考试获取的证据 | 程序和行动符合ISPS规则和SOLAS公约所确定的原则 具备随时应对海上保安级别变化的程序 在船舶保安员职责范围内的沟通是清楚和易于理解的 |
| 如有，则保证保安设备和系统的正确操作、测试和校正 | 各种型号保安设备和系统及其限制的知识 使用船舶保安警报系统的程序、须知和指南的知识 测试、校正和维护保安系统和设备，特别是在海上时的方法的知识 | 评估从经认可的培训或考试获取的证据 | 程序和行动符合ISPS规则和SOLAS公约所确定的原则 |
| 鼓励保安意识和警惕性 | 培训、演习和实习相关公约和规则要求的知识 加强船上保安意识和警惕性的方法的知识 评估演习和实习有效性的方法的知识 | 评估从经认可的培训或考试获取的证据 | 程序和行动符合ISPS规则和SOLAS公约所确定的原则 在船舶保安员职责范围内的沟通是清楚和易于理解的 |