第MSC.338(91)号决议
（2012年11月30日通过）

通过经修正的《1974年国际海上人命安全公约》修正案

海上安全委员会，

忆及《国际海事组织公约》第二十八条第（二）款关于本委员会的职能，

还忆及《1974年国际海上人命安全公约》（SOLAS公约，以下称“本公约”）第VIII(b)条关于除第I章规定外适用的公约附则修正程序，

在其第九十一届会议上审议了根据本公约第VIII(b)(i)条提出和分发的本公约修正案，

- 按本公约第VIII(b)(iv)条规定，通过本公约的修正案，其文本载于本决议附件；

- 按本公约第VIII(b)(vi)(2)(bb)条规定，决定该修正案须于2014年1月1日视为已被接受，除非在此日期之前，有三分之一以上的本公约缔约国政府或拥有商船合计吨位数不少于世界商船总吨数50%的缔约国政府通报其反对该修正案；

- 提请SOLAS各缔约国政府注意，按本公约第VIII(b)(vii)(2)条规定，该修正案须在按上述2被接受后，于2014年7月1日生效；

- 要求秘书长按本公约第VIII(b)(v)条规定，将核准无误的本决议及其附件中的修正案文本的副本分发给本公约所有缔约国政府；

- 还要求秘书长将本决议及其附件的副本分发给非本公约缔约国的本组织成员。

附件

经修正的《1974年国际海上人命安全公约》修正案

第II-1章　构造－结构、分舱与稳性、机电设备

A–1部分　船舶结构

1	在现有第3-11条后新增第3-12条如下：

“第3-12条–噪声的防护

1	本条须适用于1600总吨及以上船舶：

.1	2014年7月1日或以后签订建造合同；或

.2	如无建造合同，2015年1月1日或以后安放龙骨或处于类似建造阶段；或

.3	2018年7月1日或以后交付，

主管机关认为符合某一特定规定不合理或不切实际者除外。

2	对于2018年7月1日以前交付的船舶并且：

.1	2014年7月1日以前签订建造合同，并且在2009年1月1日或以后，但在2015年1月1日以前安放龙骨或处于类似建造阶段的船舶；或

.2	如无建造合同，2009年1月1日或以后，但在2015年1月1日以前安放龙骨或处于类似建造阶段的，

应采取措施*将机器处所内的机器噪声减至主管机关确定的可接受水平。如果不能充分减少该噪声，应对过度噪声源进行适当绝缘或隔离或，如果该处所要求有人工作，提供噪声庇护所。如必要，应对被要求进入该类处所的人员提供听力保护器。

3	船舶的构造应按《船上噪声等级规则》降低船上噪声并保护人员免受噪声伤害。该规则由海上安全委员会MSC.337(91)决议通过并可能经本组织修正，但该修正案应按本公约第VIII条有关适用于除第I章外的附则修正程序的规定予以通过、生效和实施。就本条而言，虽然《船上噪声等级规则》视为强制性文件，但规则第I章的建议性部分应视为非强制性，条件是该建议性部分的修正案应由海上安全委员会按其议事规则予以通过。

4	尽管有本条1的要求，本条不适用于《船上噪声等级规则》1.3.4所列的船型。”

C部分 机器设备

2	现有第36条予以删除并留白。

第II-2章　构造—防火、探火和灭火

A部分　通则

第1条–适用范围

3	第1条的标题增加脚注如下：

“*	适用日期2012年7月1日由MSC.308(88)决议确定。但是，该决议公修正第II-2章中的第II-2/3.23条（《耐火试验程序规则》的定义）和第II-2/7.4.1条（新增的.3），而对原适用日期为2002年7月1日的所有其他条文，并未进行修正。”

4	在现有2.4的.6后增加段落如下：

“.7	1992年2月1日或以后，但在2002年7月1日以前建造的货船（500总吨及以上）和客船不必符合第19.3.3条，但应符合MSC.13(57)决议通过的第54.2.3条；和

.8	1984年9月1日或以后，但在2002年7月1日以前建造的货船（500总吨及以上）和客船不必符合第19.3.1、19.3.5、19.3.6和19.3.9条，但应符合MSC.1(XLV)决议通过的第54.2.1、54.2.5、54.2.6和54.2.9条。”

5	新增2.5如下：

“2.5	2012年7月1日以前建造的船舶还应符合MSC.338(91)决议通过的第10.1.2条规定。”

C部分　火灾的抑制

第9条–火灾的限制

6	表9.3中，第(11)列（特种和滚装处所）、第(2)行（走廊）的符号“A-15”由“A-30 g”替代。

7	表9.3中，第(11)列（特种和滚装处所）、第(4)行（梯道）的符号“A-15”由“A-30 g”替代。

8	表9.3中，第(11)列、第(11)行（特种和滚装处所）的符号“A-0”由“A-30 g”替代。

9	表9.4中，第(11)列（特种和滚装处所）、第(1)行（控制站）的符号“A-30”由“A-60 g”替代。

10	表9.4中，第(11)列（特种和滚装处所）、第(2)行（走廊）的符号“A-0”由“A-30 g”替代。

11	表9.4中，第(11)列（特种和滚装处所）、第(4)行（梯道）的符号“A-0”由“A-30 g”替代。

12	表9.4中，第(11)列、第(11)行（特种和滚装处所）的符号“A-0”由“A-30 g”替代。

13	表9.4中，第(2)列（走廊）、第(11)行（特种和滚装处所）的符号“A-15”由“A-30 g”替代。

14	表9.4中，第(4)列（梯道）、第(11)行（特种和滚装处所）的符号“A-15”由“A-30 g”替代。

15	表9.4中，第(6)列（A类机器处所）、第(11)行（特种和滚装处所）的符号“A-30”由“A-60 g”替代。

16	表9.4中，新增脚注如下：

“g	2014年7月1日以前建造的船舶应至少符合第1.2条所述的船舶建造时适用的原有要求。”

17	表9.5中，第(11)列、第(11)行（滚装和车辆处所）的符号“*h”由“A-30 j”替代。

18	表9.6中，第(11)列（滚装和车辆处所）、第(10)行（开敞甲板）的符号“*”由“A-0 j”替代。

19	表9.6中，第(11)列、第(11)行（滚装和车辆处所）的符号“*h”由“A-30 j”替代。

20	表9.6中，第(10)列（开敞甲板）、第(11)行（滚装和车辆处所）的符号“*”由“A-0 j”替代。

21	表9.6中，注“h”的现有文本由“删除”替代。

22	表9.6中，新增脚注如下：

“j	2014年7月1日以前建造的船舶应至少符合第1.2条所述的船舶建造时适用的原有要求。”

23	删除6.2和6.3，后续段落相应重新编号。

第10条–灭火

24	5.6.3中，现有.1由如下替代：

“.1	内燃机上有失火危险的部分，或对于2014年7月1日以前建造的船舶，为船舶主推进和发电所用的内燃机上有失火危险的部分；”

25	现有10.1由如下替代：

“10.1	消防员装备的类型

.1	消防员装备应符合《消防安全系统规则》；和

.2	消防员装备的自给式压缩空气呼吸器应在2019年7月1日之前符合《消防安全系统规则》第3章的2.1.2.2的要求。”

26	在现有10.3后新增段落如下：

“10.4	消防员通信

对于2014年7月1日或以后建造的船舶，船上每一消防队应携带至少两个双向便携式无线电话机用于消防员的通信。这些双向便携式无线电话机应为防爆型或本质安全型。2014年7月1日以前建造的船舶应不迟于2018年7月1日以后的第一次检验符合本要求。”

E部分　操作性要求

第15条–指导、船上培训和演习

27	在现有2.2.5后新增段落如下：

“2.2.6	应为演习期间所使用的呼吸器气瓶配备船上充气装置或船上应配备适当数量的备用气瓶以替换已使用的气瓶。”

G部分　特殊要求

第20条–车辆处所、特种处所和滚装处所的保护

28	现有6.1（包括6.1.1和6.1.2）由如下替代：

“6.1	固定式灭火系统

（6.1.1和6.1.2的要求应适用于2014年7月1日或以后建造的船舶。2014年7月1日以前建造的船舶应符合6.1.1和6.1.2原有的适用要求。）

6.1.1	不是特种处所、且能从货物处所外部某一位置加以密封的车辆处所和滚装处所，应装设下列之一的固定式灭火系统：

.1	符合《消防安全系统规则》规定的固定式气体灭火系统；

.2	符合《消防安全系统规则》规定的固定式高倍泡沫灭火系统；或

.3	符合《消防安全系统规则》和6.1.2.1至6.1.2.4规定的用于滚装处所和特种处所的固定式水基灭火系统。

6.1.2	不能加以密封的车辆处所和滚装处所以及特种处所应装有符合《消防安全系统规则》规定的用于滚装处所和特种处所的固定式水基灭火系统，该系统应保护此类处所的任何甲板和车辆平台的所有部分。该水基灭火系统应：

.1	在阀门总管上有1个压力表；

.2	在每一总管阀门上清楚标出其所服务的处所；

.3	在阀门间内有阀门的维护保养和操作说明；和

.4	有数量足够的排水阀以确保系统的完全排水。”

第III章  救生设备和装置

B部分　船舶和救生设备的要求

29	在现有第17条后，新增第17-1条如下：

“第17-1条  营救落水人员

1	所有船舶应参照本组织制定的指南 备有船舶特定的营救落水人员的计划和程序*。计划和程序应列出拟用于营救的设备和为最大程度减少对船上从事营救人员造成的风险而拟采取的措施。2014年7月1日以前建造的船舶应在2014年7月1日以后的第一次定期检验或设备安全更新检验（取较早者）之前符合本要求。

2	符合第26.4条要求的客滚船应视为符合本条要求。”

客船安全证书格式

客船安全证书

本证书应附有客船安全的设备记录（格式P）

（公章）													（国籍）

供国际航行/短程国际航行 1用。

本证书由					（国名）政府授权							（被授权的个人或组织）按经修正的《1974年国际海上人命安全公约》的规定签发。

船舶资料 2

船名

船舶编号或呼号

船籍港

总吨位

核准船舶营运的海区（第IV/2条）

IMO编号3

建造日期：

建造合同日期

安放龙骨或处于类似建造阶段的日期

交船日期

重大改建或改装开始的日期（如适用）

应填写所有适用日期。

兹证明：

1	该船业已按公约第I/7条的要求进行了检验。

2	检验表明：

2.1	该船在以下方面符合公约的要求：

.1	结构、主机和辅机、锅炉及其他压力容器；

.2	水密分舱布置及细节；

.3	下列分舱载重线：

| 核定并勘划于船中两舷的分舱载重线（第II-1/18条）4 | 干舷 | 适用于包括下列其他处所在内的载客处所 |
| --- | --- | --- |
| P1 P2 P3 |  |  |

2.2	该船在结构防火、消防安全系统和设备及防火控制图方面符合公约的要求；

2.3	该船根据公约要求配备了救生设备和救生艇、救生筏及救助艇用属具；

2.4	该船根据公约要求在救生设备中配备了抛绳设备和无线电装置；

2.5	该船在无线电装置方面符合公约的要求；

2.6	该船救生设备中使用的无线电装置的功能符合公约的要求；

2.7	该船在船载航行设备、引航员登船设施及航海出版物方面符合公约的要求；

2.8	该船根据公约及现行《国际海上避碰规则》的要求配备了航行灯、号型以及发出声响信号和遇险信号的设备；

2.9	该船所有其他方面均符合公约的有关要求；

2.10	船舶设有/未设1按公约第II-1/55 / II-2/17 / III/381条规定的替代设计和布置；

2.11	机电设备/防火/救生设备和装置1的替代设计和布置的批准文件附于/未附于1本证书之后。

3	已经/尚未1签发免除证书。

本证书有效期限至															止。

本证书基于的检验完成日期：（年/ 月/ 日）

签发于

（证书签发地点）

（签发日期） 					（经授权发证的官员签字）

（发证主管当局盖章或钢印）

客船安全的设备记录（格式P）

证明符合经修正的《1974年国际海上人命安全公约》

有关要求的设备记录

1	船舶资料

船名

船舶编号或呼号

核准的乘客数

持证无线电装置操作人员的最少定员数

2	救生设备明细表

| 1 救生设备可供使用的总人数 | …………………… |  |
| --- | --- | --- |
|  | 左 舷 | 右 舷 |
| 2 救生艇的总数 |  |  |
| 2.1 救生艇可载总人数 |  |  |
| 2.2 半封闭救生艇的数量（第III/21条和LSA规则第4.5节） |  |  |
| 2.3 自扶正的部分封闭救生艇数量（第III/43条1） |  |  |
| 2.4 全封闭救生艇的数量（第III/21条和LSA规则第4.6节） |  |  |
| 2.5 其他救生艇 |  |  |
| 2.5.1 数量 |  |  |
| 2.5.2 型式 |  |  |
| 3 机动救生艇的数量（包括在上述救生艇总数内） |  |  |
| 3.1 装备有探照灯的救生艇的数量 |  |  |
| 4 救助艇的数量 |  |  |
| 4.1 包括在上述救生艇总数内的艇的数量 |  |  |
| 4.2 快速救助艇的数量 |  |  |
| 5 救生筏 |  |  |
| 5.1 需设置认可降落装置的救生筏 |  |  |
| 5.1.1 救生筏的数量 |  |  |
| 5.1.2 救生筏可载人数 |  |  |
| 5.2 不需设置认可降落装置的救生筏 |  |  |
| 5.2.1 救生筏的数量 |  |  |
| 5.2.2 救生筏可载人数 |  |  |
| 6 海上撤离系统(MES)的数量 |  |  |
| 6.1 使用海上撤离系统的救生筏的数量 |  |  |
| 6.2 可载人数 |  |  |
| 7 浮具 |  |  |

2	救生设备明细表（接上）

| 7.1 数量 |  |
| --- | --- |
| 7.2 可供使用的人数 |  |
| 8 救生圈的数量 |  |
| 9 救生衣的数量（总数） |  |
| 9.1 成人救生衣的数量 |  |
| 9.2 儿童救生衣的数量 |  |
| 9.3 婴儿救生衣的数量 |  |
| 10 救生服 |  |
| 10.1 总数 |  |
| 10.2 符合救生衣要求的救生服的数量 |  |
| 11 抗暴露服的数量 |  |
| 12 保温用具的数量2 |  |
| 13 救生设备中使用的无线电装置 |  |
| 13.1 搜救定位装置的数量 |  |
| 13.1.1 搜救雷达应答器（SART） |  |
| 13.1.2 AIS搜救应答器（AIS-SART） |  |
| 13.2 双向VHF 无线电话设备的数量 |  |

3	无线电设备明细表

| 项目 | 实际配备情况 |
| --- | --- |
| 1 主设备 |  |
| 1.1 VHF无线电装置 |  |
| 1.1.1 DSC编码器 |  |
| 1.1.2 DSC值班接收机 |  |
| 1.1.3 无线电话 |  |
| 1.2 MF无线电装置 |  |
| 1.2.1 DSC编码器 |  |
| 1.2.2 DSC值班接收机 |  |
| 1.2.3 无线电话 |  |
| 1.3 MF/HF无线电装置 |  |
| 1.3.1 DSC编码器 |  |
| 1.3.2 DSC值班接收机 |  |
| 1.3.3 无线电话 |  |
| 1.3.4 直接印字无线电报 |  |
| 1.4 Inmarsat船舶地面站 |  |
| 2 辅助警报装置 |  |
| 3 用于接收海上安全信息的设施 |  |
| 3.1 NAVTEX接收机 |  |
| 3.2 EGC接收机 |  |
| 3.3 HF直接印字无线电报接收机 |  |
| 4 卫星EPIRB |  |
| 4.1 COSPAS-SARSAT |  |
| 5 VHF EPIRB |  |
| 6 船舶搜救定位装置 |  |
| 6.1 搜救雷达应答器（SART） |  |
| 6.2 AIS搜救应答器（AIS-SART） |  |

4	用于确保无线电设备有效性的方法（第IV/15.6和15.7条）

4.1	双套设备

4.2	岸基维护

4.3	海上维护能力

5	航行系统和设备明细表

| 项目 | 实际配备情况 |
| --- | --- |
| 1.1 标准磁罗经 |  |
| 1.2 备用磁罗经3 |  |
| 1.3 电罗经3 |  |
| 1.4 电罗经首向复示器3 |  |
| 1.5 电罗经方位复示器3 |  |
| 1.6 首向或航迹控制系统3 |  |
| 1.7 哑罗经或罗经方位装置3 |  |
| 1.8 首向和方位修正仪 |  |
| 1.9 首向传送装置（THD）3 |  |
| 2.1 海图/电子海图显示和信息系统（ECDIS） |  |
| 2.2 ECDIS备份装置 |  |
| 2.3 航海出版物 |  |
| 2.4 电子海图出版物备份装置 |  |
| 3.1 全球卫星导航系统/全球无线电导航系统接收装置3,4 |  |
| 3.2 9 GHz雷达3 |  |
| 3.3 第二台雷达（3 GHz/9 GHz4）3 |  |
| 3.4 自动雷达标绘仪（ARPA）3 |  |
| 3.5 自动跟踪仪3 |  |
| 3.6 第二台自动跟踪仪 3 |  |
| 3.7 电子标绘装置3 |  |
| 4.1 自动识别系统（AIS） |  |
| 4.2 远程识别与跟踪系统 |  |
| 5 航行数据记录仪（VDR） |  |
| 6.1 航速和航程测量装置（对水）3 |  |
| 6.2 航速和航程测量装置（对地，正向和横向）3 |  |

| 7 回声测深仪33 |  |
| --- | --- |
| 8.1 舵、螺旋桨、推力、螺距和工作模式指示器3 |  |
| 8.2 回转速率指示仪3 |  |
| 9 声响接收系统3 |  |
| 10 与应急操舵位置联系的电话3 |  |
| 11 白昼信号灯3 |  |
| 12 雷达反射器3 |  |
| 13 国际信号规则 |  |
| 14 IAMSAR手册第III卷 |  |
| 15 驾驶室航行值班报警系统（BNWAS） |  |

兹证明该记录在各方面均正确无误。

签发于

（记录签发地点）

（签发日期）					（经正式授权签发记录的官员签字）

（发证主管当局盖章或钢印）

货船构造安全证书格式

货船构造安全证书

（公章）														（国籍）

本证书由																（国名）政府授权												（被授权的个人或组织）按经修正的《1974年国际海上人命安全公约》的规定签发。

船舶资料1

船名

船舶编号或呼号

船籍港

总吨位

载重量（公吨）2

IMO 编号3

船型4

散货船

油船

化学品液货船

气体运输船

上述船型以外的货船

建造日期：

建造合同日期

安放龙骨或处于类似建造阶段的日期

交船日期

重大改建或改装开始的日期（如适用）

应填写所有适用日期。

兹证明：

1．	该船业已按公约第I/10条的要求进行了检验。

2．	检验表明该船在上述第I/10条所定义的结构、机械及设备等方面的状况令人满意，并且符合公约第II-1章和第II-2章的有关要求（除消防安全系统和设备及防火控制图外）。

3．	已经/尚未4签发免除证书。

4．	船舶设有/未设4按公约第II-1/55/II-2/17条4规定的替代设计和布置。

5．	机电设备/防火4的替代设计和布置的批准文件附于/未附于4本证书之后。

本证书有效期限至															止。

本证书基于的检验完成日期：（年/ 月/ 日）

签发于

（证书签发地点)

（签发日期）                      （经授权发证的官员签字）

（发证主管当局盖章或钢印）

货船设备安全证书格式

货船设备安全证书

本证书应附有货船安全的设备记录（格式E）

（公章）																（国籍）

本证书由																（国名）政府授权												（被授权的个人或组织）按经修正的《1974年国际海上人命安全公约》的规定签发。

船舶资料1

船名

船舶编号或呼号

船籍港

总吨位

载重量（公吨）2

船舶长度（第III/3.12条）

IMO编号3

船型4

散货船

油船

化学品液货船

气体运输船

上述船型以外的货船

安放龙骨或处于类似建造阶段的日期，

或（如适用）重大改建或改装开始的日期

兹证明：

1	该船业已按公约第I/8条的要求进行了检验。

2	检验表明：

2.1	该船符合公约有关消防安全系统和设备及防火控制图的要求；

2.2	该船根据公约要求配备了救生设备及救生艇、救生筏和救助艇用属具；

2.3	该船根据公约要求在救生设备中配备了抛绳设备和无线电装置；

2.4	该船在船载航行设备、引航员登船设施及航海出版物方面符合公约的要求；

2.5	该船根据公约及现行《国际海上避碰规则》的要求配备了航行灯、号型以及发出声响信号和遇险信号的设备；

2.6	该船所有其他方面均符合公约的有关要求；

2.7	该船设有/未设4按公约第II-2/17/III/38条4规定的替代设计和布置；

2.8	防火/救生设备和装置4的替代设计和布置的批准文件附于/未附于4本证书之后。

3	该船在							航区范围内按第III/26.1.1.1条5操作。

4	已经/尚未4签发免除证书。

本证书有效期限至														止。

本证书基于的检验完成日期：（年/ 月/ 日）

签发于

（证书签发地点）

（签发日期）						（经授权发证的官员签字）

（发证主管当局盖章或钢印）

货船安全的设备记录（格式E）

证明符合经修正的1974年国际海上人命安全公约

有关要求的设备记录

1	船舶资料

船名

船舶编号或呼号

2	救生设备明细表

| 1 救生设备可供使用的总人数 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 左 舷 | 右 舷 |
| 2 救生艇的总数 |  |  |
| 2.1 救生艇可载总人数 |  |  |
| 2.2 自扶正的部分封闭救生艇数量（第III/43条） |  |  |
| 2.3 全封闭救生艇的数量（第III/31条和LSA规则第4.6节） |  |  |
| 2.4 自备空气补给系统的救生艇的数量（第III/31条和LSA 规则第4.8节） |  |  |
| 2.5 耐火救生艇的数量（第III/31条和LSA规则第4.9节） |  |  |
| 2.6 其他救生艇 |  |  |
| 2.6.1 数量 |  |  |
| 2.6.2 型式 |  |  |
| 2.7 自由降落救生艇的数量 |  |  |
| 2.7.1 全封闭救生艇（第III/31条和LSA规则第4.7节） |  |  |
| 2.7.2 自备空气补给系统的救生艇（第III/31条和LSA 规则第4.8节） |  |  |
| 2.7.3 耐火救生艇（第III/31条和LSA规则第4.9节） |  |  |
| 3 机动救生艇的数量（包括在上述救生艇总数内） |  |  |
| 3.1 装备有探照灯的救生艇的数量 |  |  |
| 4 救助艇的数量 |  |  |
| 4.1 包括在上述救生艇总数内的艇的数量 |  |  |
| 5 救生筏 |  |  |
| 5.1 需设置认可降落装置的救生筏 |  |  |
| 5.1.1 救生筏的数量 |  |  |
| 5.1.2 救生筏可载人数 |  |  |
| 5.2 不需设置认可降落装置的救生筏 |  |  |
| 5.2.1 救生筏的数量 |  |  |
| 5.2.2 救生筏可载人数 |  |  |
| 5.3 第III/31.1.4 条要求的救生筏数量 |  |  |
| 6 救生圈的数量 |  |  |
| 7 救生衣的数量 |  |  |
| 8 救生服 |  |  |
| 8.1 总数 |  |  |
| 8.2 符合救生衣要求的救生服的数量 |  |  |
| 9 抗暴露服的数量 |  |  |
| 10 救生设备中使用的无线电装置 |  |  |
| 10.1 搜救定位装置的数量 |  |  |
| 10.1.1 搜救雷达应答器（SART） |  |  |
| 10.1.2 AIS搜救应答器（AIS-SART） |  |  |
| 10.2 双向VHF无线电话设备的数量 |  |  |

3	航行系统和设备明细表

| 项目 | 实际配备情况 |
| --- | --- |
| 1.1 标准磁罗经 |  |
| 1.2 备用磁罗经2 |  |
| 1.3 电罗经2 |  |
| 1.4 电罗经首向复示器2 |  |
| 1.5 电罗经方位复示器2 |  |
| 1.6 首向或航迹控制系统2 |  |
| 1.7 哑罗经或罗经方位装置2 |  |
| 1.8 首向和方位修正仪 |  |
| 1.9 首向传送输装置（THD）2 |  |
| 2.1 海图/电子海图显示和信息系统（ECDIS）3 |  |
| 2.2 ECDIS备份装置 |  |
| 2.3 航海出版物 |  |
| 2.4 电子海图出版物备份装置 |  |
| 3.1 全球卫星导航系统/全球无线电导航系统接收装置2,3 |  |
| 3.2 9 GHz雷达2 |  |
| 3.3 第二台雷达（3 GHz/9 GHz3）2 |  |
| 3.4 自动雷达标绘仪（ARPA）2 |  |
| 3.5 自动跟踪仪2 |  |
| 3.6 第二台自动跟踪仪2 |  |
| 3.7 电子标绘装置2 |  |
| 4.1 自动识别系统（AIS） |  |
| 4.2 远程识别与跟踪系统 |  |
| 5.1 航行数据记录仪（VDR）3 |  |
| 5.2 简化航行数据记录仪（S-VDR）3 |  |
| 6.1 航速和航程测量装置（对水）2 |  |
| 6.2 航速和航程测量装置（对地，正向和横向）2 |  |
| 7 回声测深仪2 |  |
| 8.1 舵、螺旋桨、推力、螺距和工作模式指示器2 |  |
| 8.2 回转速率指示仪2 |  |
| 9 声响接收系统2 |  |
| 10 与应急操舵位置联系的电话2 |  |
| 11 白昼信号灯2 |  |
| 12 雷达反射器2 |  |
| 13 国际信号规则 |  |
| 14 IAMSAR手册第III卷 |  |
| 15 驾驶室航行值班报警系统（BNWAS） |  |

兹证明该记录在各方面均正确无误。

签发于

（记录签发地点）

（签发日期） 					（经正式授权签发记录的官员签字）

（发证主管当局盖章或钢印）

货船无线电安全证书格式

货船无线电安全证书

本证书应附有货船无线电安全的设备记录（格式R）

（公章）															（国籍）

本证书由					（国名）政府授权						（被授权的个人或组织）按经修正的《1974年国际海上人命安全公约》的规定签发。

船舶资料1

船名

船舶编号或呼号

船籍港

总吨位

载重量（公吨）

船舶长度（第III/3.12条）

IMO编号2

安放龙骨或处于类似建造阶段的日期，或（如适用）重大改建或改装开始的日期

兹证明：

1	该船业已按公约第I/9条的要求进行了检验。

2	检验表明：

2.1	该船符合公约有关无线电装置的要求；

2.2	救生设备中使用的无线电装置的功能符合公约的要求。

3	已经/尚未3签发免除证书。

本证书有效期限至															止。

本证书基于的检验完成日期：（年/ 月/ 日）

签发于

（证书签发地点）

（签发日期）						（经授权发证的官员签字）

（发证主管当局盖章或钢印）

货船无线电安全的设备记录（格式R）

证明符合经修正的《1974年国际海上人命安全公约》

有关要求的设备记录

1	船舶资料

船名

船舶编号或呼号

持证无线电装置操作人员的最少定员数

2	无线电设备明细表

| 项目 | 实际配备情况 |
| --- | --- |
| 1 主设备 |  |
| 1.1 VHF无线电装置 |  |
| 1.1.1 DSC编码器 |  |
| 1.1.2 DSC值班接收机 |  |
| 1.1.3 无线电话 |  |
| 1.2 MF无线电装置 |  |
| 1.2.1 DSC编码器 |  |
| 1.2.2 DSC值班接收机 |  |
| 1.2.3 无线电话 |  |
| 1.3 MF/HF无线电装置 |  |
| 1.3.1 DSC编码器 |  |
| 1.3.2 DSC值班接收机 |  |
| 1.3.3 无线电话 |  |
| 1.3.4 直接印字无线电报 |  |
| 1.4 Inmarsat船舶地面站 |  |
| 2 辅助警报装置 |  |
| 3 用于接收海上安全信息的设施 |  |
| 3.1 NAVTEX接收机 |  |
| 3.2 EGC接收机 |  |
| 3.3 HF直接印字无线电报接收机 |  |
| 4 卫星EPIRB |  |
| 4.1 COSPAS-SARSAT |  |
| 5 VHF EPIRB |  |
| 6 船舶搜救定位装置 |  |
| 6.1 搜救雷达应答器（SART） |  |
| 6.2 AIS搜救应答器（AIS-SART） |  |

3	用于确保无线电设备有效性的方法（第IV/15.6 和15.7条）

3.1	双套设备

3.2	岸基维护

3.3	海上维护能力

兹证明该记录在各方面均正确无误。

签发于

（记录签发地点）

（签发日期）						（经正式授权签发记录的官员签字）

（发证主管当局盖章或钢印）

免除证书格式

免除证书

（公章）																（国籍）

本证书由					（国名）政府授权						（被授权的个人或组织）按经修正的《1974年国际海上人命安全公约》的规定签发。

船舶资料1

船名

船舶编号或呼号

船籍港

总吨位

IMO编号2

兹证明：

根据公约第				条授予的权限，准予该船免除公约中			条的要求。

准予本免除证书的条件（如有）：

准予本免除证书的航线（如有）：

本证书为					证书的附件，在该证书有效的情况下，本免除证书的有

效期限至					止。

签发于

（证书签发地点）

（签发日期）                                （经授权发证的官员签字）

（发证主管当局盖章或钢印）

核能客船安全证书格式

核能客船安全证书

本证书应附有客船安全的设备记录（格式P）

（公章）																（国籍）

供国际航行/短程国际航行1用。

本证书由					（国名）政府授权						（被授权的个人或组织）按经修正的《1974年国际海上人命安全公约》的规定签发。

船舶资料2

船名

船舶编号或呼号

船籍港

总吨位

核准船舶营运的海区（第IV/2条）

IMO 编号3

建造日期：

建造合同日期

安放龙骨或处于类似建造阶段的日期

交船日期

重大改建或改装开始的日期（如适用）

应填写所有适用日期。

兹证明：

1	该船业已按公约第VIII/9条的要求进行了检验。

2	该船为核能船舶，符合公约第VIII章的所有要求，并与经认可的该船安全鉴定书相符；和：

2.1	该船在以下方面符合公约的要求：

.1	结构、主机和辅机、锅炉及其他压力容器，包括核能推进装置和防撞结构；

.2	水密分舱布置及细节；

.3	下列分舱载重线：

| 核定并勘划于船中两舷的分舱载重线（第II-1/18条）4 | 干舷 | 适用于包括下列其他处所在内的载客处所 |
| --- | --- | --- |
| P1 | …………… | …………… |
| P2 | …………… | …………… |
| P3 | …………… | …………… |

2.2	该船在结构防火、消防安全系统和设备及防火控制图方面符合公约的要求；

2.3	该船在辐射防护系统和设备方面符合公约的要求；

2.4	该船根据公约要求配备了救生设备和救生艇、救生筏及救助艇用属具；

2.5	该船根据公约要求在救生设备中配备了抛绳设备和无线电装置；

2.6	该船在无线电装置方面符合公约的要求；

2.7	该船救生设备中使用的无线电装置的功能符合公约的要求；

2.8	该船在船载航行设备、引航员登船设施及航海出版物方面符合公约的要求；

2.9	该船根据公约及现行《国际海上避碰规则》的要求配备了航行灯、号型以及发出声响信号和遇险信号的设备；

2.10	该船在所有其他方面均符合公约的有关要求；

2.11	船舶设有/未设 按公约第II-1/55/II-2/17/III/38条1规定的替代设计和布置；

2.12	机电设备/防火/救生设备和装置1的替代设计和布置的批准文件附于/未附于1本证书之后。

本证书有效期限至															止。

本证书基于的检验完成日期：（年/ 月/ 日）

签发于

（证书签发地点）

（签发日期）　　　　　　　		　　　（经授权发证的官员签字）

（发证主管当局盖章或钢印）

核能货船安全证书格式

核能货船安全证书

本证书应附有货船安全的设备记录（格式C）

（公章）																（国籍）

本证书由						(国名）政府授权						（被授权的个人或组织）按经修正的《1974年国际海上人命安全公约》的规定签发。

船舶资料1

船名

船舶编号或呼号

船籍港

总吨位

船舶载重量（公吨）2

船舶长度（第III/3.12条）

核准船舶营运的海区（第IV/2条）

IMO 编号3

船型4

散货船

油船

化学品液货船

气体运输船

上述船型以外的货船

建造日期：

建造合同日期

安放龙骨或处于类似建造阶段的日期

交船日期

重大改建或改装开始的日期（如适用）

应填写所有适用日期。

兹证明：

1	该船业已按公约第VIII/9条的要求进行了检验。

2	该船为核能船舶，符合公约第VIII章的所有要求，并与经认可的该船安全鉴定书相符；和：

2.1	该船在第I/10条（在按第VIII/9条办理时适用）所定义的结构、机器及设备，包括核能推进装置和防撞结构处于合格状态，并符合公约第II-1章和第II-2章的有关要求（消防安全系统和设备及防火控制图除外）；

2.2	该船在消防安全系统和设备及防火控制图方面符合公约的要求；

2.3	该船根据公约要求配备了救生设备和救生艇、救生筏及救助艇用属具；

2.4	该船根据公约要求在救生设备中配备了抛绳设备和无线电装置；

2.5	该船在无线电装置方面符合公约的要求；

2.6	该船救生设备中使用的无线电装置的功能符合公约的要求；

2.7	该船在船载航行设备、引航员登船设施及航海出版物方面符合公约的要求；

2.8	该船根据公约及现行《国际海上避碰规则》的要求配备了航行灯、号型以及发出声响信号和遇险信号的设备；

2.9	该船在所有其他方面均符合公约适用的有关要求；

2.10	船舶设有/未设3按公约第II-1/55/II-2/17/III/38条3规定的替代设计和布置；

2.11	机电设备/防火/救生设备和装置3的替代设计和布置的批准文件附于/未附于3本证书之后。

本证书有效期限至															止。

本证书基于的检验完成日期：（年/ 月/ 日）

签发于

（证书签发地点）

（签发日期）　　　  					（经授权发证的官员签字）

（发证主管当局盖章或钢印）

货船安全的设备记录（格式C）

证明符合经修正的《1974年国际海上人命安全公约》

有关要求的设备记录

1	船舶资料

船名

船舶编号或呼号

持证无线电装置操作人员的最少定员数

2	救生设备明细表

| 1 救生设备可供使用的总人数 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 左舷 | 右舷 |
| 2 救生艇的总数 |  |  |
| 2.1 救生艇可载总人数 |  |  |
| 2.2 自扶正的部分封闭救生艇数量（第III/43条1） |  |  |
| 2.3 全封闭救生艇的数量（第III/31条和LSA规则第4.6节） |  |  |
| 2.4 自备空气补给系统的救生艇的数量（第III/31条和LSA规则第4.8节） |  |  |
| 2.5 耐火救生艇的数量（第III/31条和LSA规则第4.9节） |  |  |
| 2.6 其他救生艇 |  |  |
| 2.6.1 数量 |  |  |
| 2.6.2 型式 |  |  |
| 2.7 自由降落救生艇的数量 |  |  |
| 2.7.1 全封闭救生艇（第III/31条和LSA规则第4.7节） |  |  |
| 2.7.2 自备空气补给系统的救生艇（第III/31条和LSA规则第4.8节） |  |  |
| 2.7.3 耐火救生艇（第III/31条和LSA规则第4.9节） |  |  |
| 3 机动救生艇的数量（包括在上述救生艇总数内） |  |  |
| 3.1 装备有探照灯的救生艇的数量 |  |  |
| 4 救助艇的数量 |  |  |
| 4.1 包括在上述救生艇总数内的艇的数量 |  |  |
| 5 救生筏 |  |  |
| 5.1 需设置认可降落装置的救生筏 |  |  |
| 5.1.1 救生筏的数量 |  |  |
| 5.1.2 救生筏可载人数 |  |  |
| 5.2 不需设置认可降落装置的救生筏 |  |  |
| 5.2.1 救生筏的数量 |  |  |
| 5.2.2 救生筏可载人数 |  |  |
| 5.3 第III/31.1.4条要求的救生筏的数量 |  |  |
| 6 救生圈的数量 |  |  |
| 7 救生衣的数量 |  |  |
| 8 救生服 |  |  |
| 8.1 总数 |  |  |
| 8.2 符合救生衣要求的救生服的数量 |  |  |
| 9 抗暴露服的数量 |  |  |
| 10 救生设备中使用的无线电装置 |  |  |
| 10.1 搜救定位装置的数量 |  |  |
| 10.1.1 搜救雷达应答器（SART） |  |  |
| 10.1.2 AIS搜救应答器（AIS-SART） |  |  |
| 10.2 双向VHF无线电话设备的数量 |  |  |

3	无线电设备明细表

| 项目 | 实际配备情况 |
| --- | --- |
| 1 主设备 |  |
| 1.1 VHF无线电装置 |  |
| 1.1.1 DSC编码器 |  |
| 1.1.2 DSC值班接收机 |  |
| 1.1.3 无线电话 |  |
| 1.2 MF无线电装置 |  |
| 1.2.1 DSC编码器 |  |
| 1.2.2 DSC值班接收机 |  |
| 1.2.3 无线电话 |  |
| 1.3 MF/HF无线电装置 |  |
| 1.3.1 DSC编码器 |  |
| 1.3.2 DSC值班接收器 |  |
| 1.3.3 无线电话 |  |
| 1.3.4 直接印字无线电报 |  |
| 1.4 Inmarsat船舶地面站 |  |
| 2 辅助警报装置 |  |
| 3 用于接收海上安全信息的设施 |  |
| 3.1 NAVTEX接收机 |  |
| 3.2 EGC接收机 |  |
| 3.3 HF直接印字无线电报接收机 |  |
| 4 卫星EPIRB |  |
| 4.1 COSPAS-SARSAT |  |
| 5 VHF EPIRB |  |
| 6 船舶搜救定位装置 |  |
| 6.1 搜救雷达应答器（SART） |  |
| 6.2 AIS搜救应答器（AIS-SART） |  |

4	用于确保无线电设备有效性的方法（第IV/15.6 和15.7 条）

4.1	双套设备

4.2	岸基维护

4.3	海上维护能力

5	航行系统和设备明细表

| 项目 | 实际配备情况 |
| --- | --- |
| 1.1 标准磁罗经2 |  |
| 1.2 备用磁罗经2 |  |
| 1.3 电罗经2 |  |
| 1.4 电罗经首向复示器2 |  |
| 1.5 电罗经方位复示器2 |  |
| 1.6 首向或航迹控制系统2 |  |
| 1.7 哑罗经或罗经方位装置2 |  |
| 1.8 首向和方位修正仪 |  |
| 1.9 首向传送输装置（THD）2 |  |
| 2.1 海图/电子海图显示和信息系统（ECDIS）3 |  |
| 2.2 ECDIS 备份装置 |  |
| 2.3 航海出版物 |  |
| 2.4 电子海图出版物备份装置 |  |
| 3.1 全球卫星导航系统/全球无线电导航系统接收装置2,3 |  |
| 3.2 9 GHz雷达2 |  |
| 3.3 第二台雷达（3 GHz/9 GHz3）2 |  |
| 3.4 自动雷达标绘仪（ARPA）2 |  |
| 3.5 自动跟踪仪2 |  |
| 3.6 第二台自动跟踪仪2 |  |
| 3.7 电子标绘装置2 |  |
| 4.1 自动识别系统（AIS） |  |
| 4.2 远程识别与跟踪系统 5.1 航行数据记录仪（VDR）3 |  |
| 5.2 简化航行数据记录仪（S-VDR）3 |  |
| 6.1 航速和航程测量装置（对水）2 |  |
| 6.2 航速和航程测量装置（对地、正向和横向）2 |  |
| 7 回声测深仪2 |  |
| 8.1 舵、螺旋桨、推力、螺距和工作模式指示器2 |  |
| 8.2 回转速率指示仪2 |  |
| 9 声响接收系统2 |  |
| 10 与应急操舵位置联系的电话2 |  |
| 11 白昼信号灯2 |  |
| 12 雷达反射器2 |  |
| 13 国际信号规则 |  |
| 14 IAMSAR手册第III卷 |  |
| 15 驾驶室航行值班报警系统（BNWAS） |  |

兹证明该记录在各方面均正确无误。

签发于

（记录签发地点）

（签发日期）                     （经正式授权签发记录的官员签字）

（发证主管当局盖章或钢印）

* 		参见本组织A.468(XII)决议通过的《船上噪声级规则》。

* 	参见制定营救落水人员程序导则（MSC.1/Cisc.1412）。

附录  证书

30	附则附录中的所有证书格式和设备记录由如下替代：

1 	不适用者划去。

2 	船舶资料也可在表格中横向排列。

3 	按照本组织A.600(15)决议通过的《IMO船舶编号体系》。

4 	对于2009年1月1日以前建造的船舶，应使用适用的分舱标志“C.1、C.2和C.3”。

1 	不适用者划去。

1	参见SOLAS 1983年修正案（MSC.6(48)决议），其适用于在1986年7月1日或以后，但在1998年7月1日以前建造的船舶。

		根据第V/19条规定，可允许采用符合本要求的替代装置。如果是其他装置，则应予详细说明。

	 	不适用者划去。

3	 	根据第V/19条规定，可允许采用符合本要求的替代装置。如果是其他装置，则应予详细说明。

1 	船舶资料也可在表格中横向排列。

2 	仅适用于油船、化学品液货船和气体运输船。

3 	按照本组织A.600(15)决议通过的《IMO船舶编号体系》。

4 	不适用者划去。

1 	船舶资料也可在表格中横向排列。

2 	仅适用于油船、化学品液货船和气体运输船。

3 	按照本组织A.600(15)决议通过《IMO船舶编号体系》。

4 	不适用者划去。

4 	不适用者划去。

5	 	参见SOLAS 1983年修正案（MSC.6(48)决议），适用于在1986年7月1日或以后，但在1998年7月1日以前建造的配有自扶正的部分封闭救生艇的船舶。

参见SOLAS 1983年修正案（MSC.6(48)决议），其适用于在1986年7月1日或以后，但在1998年7月1日以前建造的船舶。

	 	根据第V/19条规定，可允许采用符合本要求的替代装置。如果是其他装置，则应予详细说明。

3 	不适用者划去。

1 	船舶资料也可在表格中横向排列。

2 	按照本组织A.600(15)决议通过的《IMO船舶编号体系》。

3 	不适用者划去。

1 	船舶资料也可在表格中横向排列。

2 	按照本组织A.600(15)决议通过的《IMO船舶编号体系》。

1 	不适用者划去。

2 	船舶资料也可在表格中横向排列。

3 	按照本组织A.6 00（15）决议通过的《IMO船舶编号体系》。

4 	对于2009年1月1日以前建造的船舶，应使用适用的分舱标志“C.1、C.2和C.3”。

1	不适用者划去。

1 	船舶资料也可在表格中横向排列。

2 	仅适用于油船、化学品液货船和气体运输船。

3 	按照本组织A.600(15)决议通过的《IMO船舶编号体系》。

4 	不适用者划去。

3 	不适用者划去。

1	参见SOLAS 1983年修正案（MSC.6(48)决议），其适用于在1986年7月1日或以后，但在1998年7月1日以前建造的船舶。

2	根据第V/19条规定，可允许采用符合本要求的替代装置。如果是其他装置，则应予详细说明。

3	 	不适用者划去。