附件2

长山水道船舶报告制

附件2

1 适用船舶

24米及以上的渔船、300总吨及以上的货船以及经修正的《1974年国际海上人命安全公约》第一章规定的客船。

2 适用的地理范围及相关海图的编号及版本

2.1 适用范围：以下地理位置连线内的水域，及以地理位置38°05′.000N  120°24′.600E为中心、半径5海里圆弧内的水域和以地理位置37°58′.250N  121°02′.500E为中心、半径4海里圆弧内的水域。

38°00′.700N  120°58′.600E

38°00′.700N  120°52′.200E

38°03′.867N  120°34′.000E

38°05′.600N  120°30′.833E

37°56′.200N  120°58′.200E

37°58′.267N  120°51′.700E

38°00′.300N  120°40′.000E

38°00′.300N  120°27′.000E

2.2 相关海图：中文版海图1302、11910号。

3 报告格式、报告内容、报告线、报告要求

3.1 报告格式

船舶报告制格式采用IMO A.851(20)号大会决议附则中所规定的格式。

3.2 报告内容

A 船名、呼号和海上移动通信业务标识码（若适用）

C或D位置（纬度和经度或相对于陆标的位置）

E 航向

F 航速

G 始发港

I 目的港

Q 缺陷及限制（拖船应报告其拖带长度及被拖物名称）

U 总长及总吨

3.3 报告线

东报告线为以地理位置37°58′.250N 121°02′.500E为中心，半径4海里的东部警戒区的圆弧形边界线。

西报告线为以地理位置38°05′.000N 120°24′.600E为中心，半径5海里的西部警戒区的圆弧形边界线。

3.4 报告要求

3.4.1 船舶通过长山水道报告线时，应按3.2项中内容向北长山船舶交通管理站进行船舶动态报告。

3.4.2 船舶驶离报告水域时，不需报告。

3.4.3 在报告水域内发生水上交通事故或污染事故时，船舶应立即报告事故的种类、时间、地点、损害或污染的程度以及是否需要援助，并应按照主管机关的要求提供与事故有关的其他信息。

4 主管机关、受理报告机关

4.1 主管机关为中华人民共和国烟台海事局。

4.2 受理报告机关为北长山船舶交通管理站。

5 向船舶提供的信息

北长山船舶交通管理站视情况为参加报告制的船舶提供诸如船舶交通、异常天气情况及海上安全等信息。

6 报告制要求的呼叫频道和报告制使用的语言

6.1 北长山船舶交通管理站的工作频道为VHF08频道，呼叫频道为VHF16频道。

6.2 报告制所用语言为汉语普通话或英语，无线电话通信应采用航海通信规定格式。

7 支持报告制运行的岸基设施

7.1 北长山船舶交通管理站系统组成有：雷达系统、VHF通讯系统、信息处理及显示系统、记录/重放系统、气象传感系统及AIS系统。其功能有：数据收集、数据评估与处理、信息服务、交通组织、助航服务、支持联合行动。

7.2 北长山船舶交通管理站保持24小时不间断值班。

8 特别规定

8.1 船舶使用长山水道船舶定线制，应在VHF08频道 、VHF16频道守听，并遵守《1972年国际海上避碰规则》的有关规定。

8.2 船舶使用长山水道定线制，不应穿越通航分道，如需穿越，必须提前向北长山船舶交通管理站报告，得到许可后，方可穿越。

8.3 对不遵守本报告制的船舶，主管机关依据有关法律法规进行处罚。

8.4　本报告制自2009年1月1日起施行。