电子不停车收费设备产品质量监督抽查实施规范

（试行）

1 范围

本规范适用于交通运输部电子不停车收费设备产品质量监督抽查，地方交通运输主管部门组织的监督抽查可参照执行。本规范内容包括产品种类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理复检、复查、附则及附录。

2  产品种类

本规范涉及两个产品种类，具体如下：

- 电子不停车收费路侧单元（RSU）；

- 电子不停车收费车载单元（OBU）。

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

3.1 复检

对检验结果有异议时，为了验证检验结果的有效性，重新进行试验。

3.2 复查

发现的问题处理后，重新进行的检验行为。

4  检验依据

下列引用的文件，其最新版本或修改单均适用于本规范。

GB/T 20851.1   电子收费 专用短程通信 第1部分：物理层

GB/T 20851.2   电子收费 专用短程通信 第2部分：数据链路层

GB/T 20851.3   电子收费 专用短程通信 第3部分：应用层

GB/T 20851.4   电子收费 专用短程通信 第4部分：设备应用

GB/T 20851.5   电子收费 专用短程通信 第5部分：物理层主要参数测试方法

交通运输部2011年第13号公告 收费公路联网电子不停车收费技术要求

交科技发[2012]32号 交通运输产品质量行业监督抽查管理办法（试行）

5  抽样

5.1抽样型号或规格

抽样产品应是按照GB/T 20851系列国家标准生产的规格型号。

5.2抽样方法、基数及数量

5.2.1抽样方法

在工程现场、生产企业或经销企业随机抽取同一生产企业半年内生产的产品，抽查的产品应具有生产企业的质量检验合格证明。抽样人员不应少于2人。

5.2.2 抽样基数和数量

5.2.2.1电子不停车收费路侧单元（RSU）

每种型号RSU的核查总体一般不超过250，按表1抽取样本数。对于抽出的样品按批进行唯一性编号。

表1  RSU抽样方案

| 总体数量范围（个） | 样本数（个） |
| --- | --- |
| 0-70 | 3 |
| 71-90 | 4 |
| 91-110 | 5 |
| 111-130 | 6 |
| 131-150 | 7 |
| 151-190 | 9 |
| 191-210 | 10 |
| 211-230 | 11 |
| 231-250 | 12 |

5.2.2.2电子不停车收费车载单元（OBU）

每种型号OBU的核查总体可能有较大差异，且有可能超过250，按表2抽取样本数。对于抽出的样品按批进行唯一性编号。

表2  OBU抽样方案

| 总体数量范围（个） | 样本数（个） |
| --- | --- |
| 0-70 | 3 |
| 71-90 | 4 |
| 91-110 | 5 |
| 111-130 | 6 |
| 131-150 | 7 |
| 151-190 | 9 |
| 191-210 | 10 |
| 211-230 | 11 |
| 231-250 | 12 |
| 251-500 | 13 |
| 501-1000 | 20 |
| 1000以上 | 32 |

5.3样品处置

5.3.1抽取的样品在抽样现场立即封样，封样时应有防拆封措施，以保证样品的真实性。样品应由检验机构的抽样人员负责携带或寄送。

5.3.2在抽样和样品接收时，应对关键过程进行拍照，以保证对该过程的追溯性。

5.4抽样单

5.4.1抽样后，抽样人员应按《交通运输产品质量行业监督抽查管理办法（试行）》的规定填写抽样单。抽样单中的企业名称、规格型号、生产日期或批号、抽样基数、抽样数量、抽样日期、抽样地点、生产许可证（制造特许证）和认证证书等内容应逐项填写清楚。企业需要特别陈述的情况，在抽样单中予以说明。

5.4.2在生产企业或经销企业内抽样时，抽样单应由抽样人员和被抽查企业人员共同签字确认，并加盖被抽查企业公章。抽样单一式三份，检验机构和被抽查企业各执一份，其余一份附于被抽查的样品包装中。

5.4.3工程现场抽样应有检验机构、省级交通运输主管部门、工程建设单位、监理单位、施工单位、被抽查生产企业或经销企业的有关人员参加，抽样并确认后，在抽样单上签字。抽样单一式六份，检验机构、省级交通运输主管部门、建设单位、施工单位和被抽查生产企业各执一份，其余一份附于被抽查的样品包装中。生产企业人员不在工程现场时，由经销企业或施工单位人员将抽样单转交生产企业。

6  检验要求

6.1检验项目

6.1.1电子不停车收费路侧单元（RSU）

电子不停车收费路侧单元的检验项目见表3。

表3  RSU检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 载波频率 | GB/T 20851.1 | GB/T 20851.5 |
| 2 | 频率容限 | GB/T 20851.1 | GB/T 20851.5 |
| 3 | 等效全向辐射功率 | GB/T 20851.1 | GB/T 20851.5 |
| 4 | 调制系数 | GB/T 20851.1 | GB/T 20851.5 |
| 5 | 占用带宽 | GB/T 20851.1 | GB/T 20851.5 |
| 6 | 前导码 | GB/T 20851.1 | GB/T 20851.5 |
| 7 | 互操作性 | GB/T 20851.2 GB/T 20851.3 GB/T 20851.4 | GB/T 20851.5 |

6.1.2电子不停车收费车载单元（OBU）

电子不停车收费车载单元的检验项目见表4。

表4  OBU检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 载波频率 | GB/T 20851.1 | GB/T 20851.5 |
| 2 | 频率容限 | GB/T 20851.1 | GB/T 20851.5 |
| 3 | 调制系数 | GB/T 20851.1 | GB/T 20851.5 |
| 4 | 占用带宽 | GB/T 20851.1 | GB/T 20851.5 |
| 5 | 位速率 | GB/T 20851.1 | GB/T 20851.5 |
| 6 | 协议符合性 | GB/T 20851.2 GB/T 20851.3 GB/T 20851.4 | GB/T 20851.5 |
| 7 | 互操作性 | GB/T 20851.2 GB/T 20851.3 GB/T 20851.4 | GB/T 20851.5 |
| 8 | 工作温度 | GB/T 20851.4 | GB/T 20851.5 |

6.2检验应注意的问题

6.2.1检验原始记录应如实填写，保证真实、准确、清楚，不得随意涂改。确需更改的，更改处应经检验人员和报告签发人共同确认。

6.2.2检验过程中遇有样品失效或检验仪器设备故障等情况致使检验无法进行时，应如实记录，并保留充分的证据。

6.2.3检验机构检验后的试样应按规定进行保存，不合格的试样应拍照留存。

7  判定原则

7.1样品的合格判定

任一检验项目不合格，则样品判定为不合格。

- 7.2 批的合格判定

7.2.1 批量不大于250个

任一样品不合格，则批判定为不合格。

7.2.2 批量大于250个

不合格样品个数大于等于2，则批判定为不合格。

- 8  异议处理复检

8.1对抽样过程有异议，认为抽取的样品不是本企业生产的，企业应提供由原所有参加抽样单位确认的抽样无效证明，由交通运输部核实确认并作相应处理。

8.2对检验机构的检测数据有异议，企业可向交通运输部提出复检申请，对需要复检并具备检验条件的，交通运输部指定检验机构进行复检。申请企业可见证复检过程，复检仍不合格时，所有费用由企业承担。

8.3复检应在原批双倍抽样并分成2组，按6规定的方法进行测试。并按7中的规定进行合格判定，两组均满足批合格要求时，批判定为合格。

9  复查

企业完成整改后，可向交通运输部提出复查申请，交通运输部指定检验机构按原方案进行复查。当复查结果合格，以复查结果为准，但需注明为“复查合格”；当复查结果仍不合格，需注明“复查不合格”。

10  附则

本规范编写单位：交通运输部公路科学研究院（田晓庄、刘鸿伟）。

本规范由交通运输部科技司管理。

附录：原始记录表

电子不停车收费设备产品检测原始数据记录表

记录编号：                                               共   页 第   页

| 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目名称 （工程路线名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程部位（桩号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经销企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位（业主） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测时间 |  |  |  | 检测类型 |  |  |  |  | 抽样地点 |  |  |
| 检测依据 |  |  | 1、国家标准GB/T 20851.1《电子收费 专用短程通信 第1部分：物理层》； 2、国家标准GB/T 20851.2《电子收费 专用短程通信 第2部分：数据链路层》； 3、国家标准GB/T 20851.3《电子收费 专用短程通信 第3部分：应用层》； 4、国家标准GB/T 20851.4《电子收费 专用短程通信 第4部分：设备应用》； 5、国家标准 GB/T 20851.5《电子收费 专用短程通信 第5部分：物理层主要参数测试方法》； 6、交通运输部2011年第13号公告《收费公路联网电子不停车收费技术要求》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测环境条件 |  |  | 温度： ℃ |  |  | 湿度： %R.H |  |  |  |  |  |
| 样品天线增益 |  |  | 发射天线： 信道0： 信道1： |  |  | 接收天线：信道0： 信道1： |  |  |  |  |  |
| 检 测 用 主 要 仪 器 | 序号 | 名 称 |  |  | 型号规格 | 设备编号 |  | 检测前情况 |  | 检测后情况 |  |
|  | 1 | 功率计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 频率计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 微波信号源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 频谱分析仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 矢量信号分析仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 数字示波器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 测试天线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | DSRC综合测试仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | DSRC信号监听仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

电子不停车收费路侧单元产品检测原始数据记录表

记录编号：                                               共   页 第   页

| 检测项目 | 检测值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1.载波频率 | GHz |  |
| 2.频率容限 | ppm |  |
| 3.等效全向辐射功率 | W |  |
| 4.调制系数 |  |  |
| 5.占用带宽 | MHz |  |
| 6.前导码 |  |  |
| 7.互操作性 |  |  |

检测：                             复核：              日期：

电子不停车收费车载单元产品检测原始数据记录表

记录编号：                                               共   页 第   页

| 检测项目 |  | 检测值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.载波频率 |  | GHz |  |
| 2.频率容限 |  | ppm |  |
| 3.调制系数 |  |  |  |
| 4.占用带宽 |  | MHz |  |
| 5.位速率 |  | kbps |  |
| 6.协议符合性 |  |  |  |
| 7.互操作性 |  |  |  |
| 8.工作温度 | 8.1 +70℃ | ppm |  |
|  | 8.2 -25℃ | ppm |  |

检测：                             复核：              日期：