附件5

交通标志板产品质量行业监督抽查实施规范

（试行）

- 1  范围

- 本规范适用于交通运输部交通标志板产品质量监督抽查，地方交通运输主管部门组织的监督抽查可参照执行。本规范内容包括术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理复检、复查、附则及附录。

- 2  术语和定义

- 下列术语和定义适用于本规范。

- 2.1监督（核查）总体

- 被实施监督的单位产品的全体。

- 2.2复检

- 对检验结果有异议时，为了验证检验结果的有效性，重新进行试验。

- 2.3复查

- 发现的问题处理后，重新进行的抽查行为。

- 3  检验依据

- 下列引用的文件，其最新版本或修改单均适用于本规范。

- GB 5768.2  道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志

- GB/T 18833  道路交通反光膜

- GB/T 23827  道路交通标志板及支撑件

- JT/T 495  公路交通安全设施质量检验抽样方法

- 交科技发[2012]32号  交通运输产品质量行业监督抽查管理办法（试行）

- 4  抽样

- 4.1抽样型号或规格

- 抽样产品应是GB/T 23827标准中规定的规格型号。

- 4.2抽样方法、基数及数量

- 4.2.1抽样方法

- 在工程现场、生产企业或经销企业随机抽取同一生产企业一年内生产的产品，抽查的产品应具有生产企业的质量检验合格证明。抽样人员不应少于2人。

- 4.2.2抽样基数和数量

- 对现场产品以“块”为单位确定批量；

- 批量不大于250块时，按表1抽样；

- 大于250块且不大于1000块时，工程现场或经销企业抽样时，抽取20块，生产企业抽样时，抽取32块；

- 大于1000块时，将监督总体按3）要求（批量大于250块且不大于1000块）均分为多个批，并按3）的要求随机抽取1~3批；

- 对于抽出的样品按批进行唯一性编号。

- 4.3样品处置

- 4.3.1抽取的样品在抽样现场立即编号，并记录每块交通标志板的板面信息。

表1  批量不大于250块时的抽样方案

| 批量（块） |  | 3~10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样 本 数 | 生产企业 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 18 |
|  | 工程现场或经销企业 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 批量（块） |  | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 |
| 样 本 数 | 生产企业 | 19 | 21 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
|  | 工程现场或经销企业 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 25 | 25 |

- 4.3.2在抽样时，应对关键过程进行拍照，以保证对该过程的追溯性。

- 4.4抽样单

- 4.4.1抽样后，抽样人员应按《交通运输产品质量行业监督抽查管理办法（试行）》的规定填写抽样单。抽样单中的企业名称、规格型号、生产日期或批号、抽样基数、抽样数量、抽样日期、抽样地点、生产许可证（制造特许证）和认证证书等内容应逐项填写清楚。企业需要特别陈述的情况，在抽样单中予以说明。

- 4.4.2在生产企业或经销企业内抽样时，抽样单应由抽样人员和被抽查企业人员共同签字确认，并加盖被抽查企业公章。抽样单一式三份，检验机构和被抽查企业各执一份，其余一份附于被抽查的样品包装中。

- 4.4.3工程现场抽样应有检验机构、省级交通运输主管部门、工程建设单位、监理单位、施工单位、被抽查生产企业或经销企业的有关人员参加，抽样并确认后，在抽样单上签字。抽样单一式六份，检验机构、省级交通运输主管部门、建设单位、施工单位和被抽查生产企业各执一份，其余一份附于被抽查的样品包装中。生产企业人员不在工程现场时，由经销企业或施工单位人员将抽样单转交生产企业。

- 5  检验要求

- 5.1检验项目

- 检验项目见表2。

表2  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品标志 | GB/T 23827 |
| 2 | 外观质量 |  |
| 3 | 结构尺寸 |  |
| 4 | 标志面光度性能 |  |

- 5.2 检测方法

- 5.2.1产品标志

- 目测检查。

- 5.2.2外观质量

- 1）缺陷检查

- 逆反射性能应在夜间黑暗空旷的环境中，距离标志板面10m处，以汽车前照灯远光为光源，垂直照射标志板面，用目测能辨别出标志板面同种材料、同一颜色、不同区域的逆反射性能有明显差异者，为逆反射性能不均匀缺陷。其余缺陷应在白天环境中，目测或用四倍放大镜检查。

- 2）板面不平度

- 标志板面朝上自由放置于一平台上，用1m的直尺测量板面任意处与直尺之间的最大间隙，测量三次，取算术平均值。

- 3）板面拼接缝

- 在白天环境中，面对标志板面，目测并用直尺测量检查。

- 5.2.3结构尺寸

- 结构组成采用目测，标志各部件外形尺寸、铆接间距、板厚等，应采用精度和量程满足要求的直尺、卷尺等工具测量。

- 5.2.4标志面光度性能

- 使用便携式逆反射系数测量仪，在观测角0.2°，入射角-4°及观测角1°，入射角30°时进行测试。

- 5.3检验应注意的问题

- 5.3.1检验原始记录应如实填写，保证真实、准确、清楚，不得随意涂改。确需更改的，更改处应经检验人员和报告签发人共同确认。

- 5.3.2检验过程中遇有样品失效或检验仪器设备故障等情况致使检验无法进行时，应如实记录，并保留充分的证据。

- 6  判定原则

- 6.1样品的合格判定

- 任一检验项目不合格，则样品判定为不合格。

- 6.2批的合格判定

- 6.2.1批量不大于250块

- 当样本数小于10时，不合格样品数大于0，则批判定为不合格；当样本数不小于10时，不合格样品数大于1，批判定为不合格。

- 6.2.2批量大于250块

- 不合格样品数大于2时，批判定为不合格。

- 7  异议处理复检

- 7.1对抽样过程有异议，认为抽取的样品不是本企业生产的，企业应提供由原所有参加抽样单位确认的抽样无效证明，由交通运输部核实确认并作相应处理。

- 7.2对检验机构的检测数据有异议，企业可向交通运输部提出复检申请，对需要复检并具备检验条件的，交通运输部指定检验机构进行复检。申请企业可见证复检过程，复检仍不合格时，所有费用由企业承担。

- 7.3复检应在原批按4.2的规定双倍抽取样品数。将抽取的样品均分为2组，按5.2规定的方法进行测试，并按6规定的方法进行判定，两组均满足批合格要求时，批判定为合格。

- 8  复查

- 企业完成整改后，可向交通运输部提出复查申请，交通运输部指定检验机构按原方案进行复查。当复查结果合格，以复查结果为准，但需注明为“复查合格”；当复查结果仍不合格，需注明“复查不合格”。

- 9  附则

- 本规范编写单位：交通运输部公路科学研究院（郭东华、王玮、何京一）。

- 本规范由交通运输部科技司管理。

- 10  附录

- 附录1：原始记录表

- 附录2：行业监督抽查检测报告格式

附录1：原始记录表

交通标志板产品检测原始记录表

记录编号：                                               共   页 第   页

| 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目名称 （工程路线名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程部位（桩号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经销企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位（业主） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测时间 |  |  |  | 检测类型 |  |  |  |  | 抽样地点 |  |  |
| 检测依据 |  |  | - 国家标准GB/T 23827《道路交通标志板及支撑件》a)； - 交通运输行业标准JT/T 495《公路交通安全设施质量检验抽样方法》a)； - 《交通标志板产品质量行业监督抽查实施规范（试行）》b)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测环境条件 |  |  | 温度： ℃ |  |  | 湿度： %R.H |  |  |  |  |  |
| 检 测 用 主 要 仪 器 | 序号 | 名 称 |  |  | 型号规格 | 设备编号 |  | 检测前情况 |  | 检测后情况 |  |
|  | 1 | 板厚千分尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢卷尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 逆反射系数测量仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

a)使用时在标准编号后增加“发布年代号”；b)使用时在实施规范前增加“部发文号”。

交通标志板产品检测原始记录表

记录编号：                                                  共  页  第  页

| 序号 | 检测项目 | 检测数据 |  |  | 平均值 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 编号： 板面内容： |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 产品标志 |  |  |  |  |  |
| 2 | 外观质量 | / |  |  | / | / |
| 2.1总体要求 | 标志板的字符、图形等应符合GB 5768.2的规定。在同一块标志板上，标志底板和标志板面所采用的各种材料应具有相容性，不应因电化学作用、不同的热膨胀系数或其他化学反应等造成标志板的锈蚀或其他损坏。 |  |  |  |  |  |
| 2.2板面缺陷 | 标志板面不应存在以下缺陷：裂纹、起皱、边缘剥离；明显的气泡、划痕以及各种损伤；颜色不均匀；逆反射性能不均匀。 |  |  |  |  |  |
| 2.3板面不平度 | 标志板应平整，表面无明显皱纹、凹痕或变形。 |  |  |  |  |  |
|  | 板面不平度(mm/m) |  |  |  |  |  |
| 2.4面膜拼接 | 搭接最小重叠宽度，是否为上搭下。 |  |  |  |  |  |
|  | 标志板的长度或宽度、直径小于面膜产品最大宽度时，是否有拼接缝。 |  |  |  |  |  |
|  | 平接间隙最小宽度(mm) |  |  |  |  |  |
|  | 距边缘5cm内有无接缝。 |  |  |  |  |  |

交通标志板产品检测原始记录表

记录编号：                                                   共  页  第  页

| 序号 | 检测项目 |  |  |  | 检测数据 |  |  | 平均值 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 3 | 结构尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1总体要求 | 交通标志板的形状、尺寸、构成等应符合GB 5768.2的规定。反光型标志板面应粘贴符合GB／T 18833要求的反光膜以及耐久性与反光膜相匹配的黑膜为面膜，也可在反光膜上印刷油墨形成板面信息；非反光型标志板面应采用各类户外耐候型涂料涂敷制作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 外形尺寸偏差(mm) | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 标志底板厚度(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 标志底板边缘 | 标志底板边缘应进行卷边加固，卷边型式应符合要求。标志底板的边缘和尖角应适当倒棱，使之呈圆滑状。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5底板与滑槽连接 | 应使用沉头铆钉连接，铆接间距应均匀一致，滑槽端部应加强铆接以分散应力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铆钉直径 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铆接间距 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 标志面光度性能 | 观测角0.2° 入射角-4° | 底膜 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 字膜 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 观测角1° 入射角30° | 底膜 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 字膜 |  |  |  |  |  |  |

检测：                            复核：           日期：

附录2：行业监督抽查检测报告格式

（CMA章）、（CAL章）、（CNAS章）、（综合甲级或专项等级资质章）

编号:

检测报告

产品名称:        交通标志板

型号规格:

委托单位:   交通运输部科技司

检测类别:     监督抽查

批准日期:    年  月  日

检测机构名称

(按承检机构全称填写，并加盖机构检测专用章）

注意事项（应包含如下内容）

1．报告无“检测专用章”或“检测单位公章”无效。

2．复制报告未重新加盖“检测专用章”或“检测单位公章”无效。

3．报告无检测、审核、批准人签字无效。

4．报告涂改无效。

5．被抽查企业对检验结果若有异议，应于接到报告后十五日内向检验单位书面提出，逾期未提出的，视为无异议。

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

网    址：

电子邮件：

检测机构名称

检测报告

编号:                                            共X页  第X页

| 产品名称 | 交通标志板 |  | 型号规格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 交通运输部科技司 |  | 检测类别 | 监督抽查 |
| 生产单位 |  |  | 生产日期 | 年 月 日 |
| 生产批号 |  |  | 抽样日期 | 年 月 日 |
| 抽 样 者 |  |  | 到样日期 | 年 月 日 |
| 抽样地点 |  |  | 抽样基数 |  |
| 检测日期 | 年 月 日～年 月 日 |  | 抽样数量 |  |
| 检测项目 | 产品标志、外观质量、结构尺寸、标志面光度性能四项 |  |  |  |
| 检测依据 | - 国家标准GB/T 23827《道路交通标志板及支撑件》a)； - 交通运输行业标准JT/T 495《公路交通安全设施质量检验抽样方法》a)； - 《交通标志板产品质量行业监督抽查实施规范（试行）》b)。 |  |  |  |
| 检测环境 | 温度: ℃ | 湿度: %R.H |  |  |
| 检 测 结 论 | 处使用的 生产的 型交通标志板产品，经本中心按国家标准GB/T 23827《道路交通标志板及支撑件》a)及《交通标志板产品质量行业监督抽查实施规范（试行）》b)要求抽样检测，样品抽样合格率为 %，产品标志、外观质量、结构尺寸、标志面光度性能四项性能指标单项抽样合格率分别为：%、 %、 %、 %。 按照交通运输行业标准JT/T 495《公路交通安全设施质量检验抽样方法》a)及《交通标志板产品质量行业监督抽查实施规范（试行）》b)，该监督批通过/未通过××××年度交通运输行业产品质量监督抽查（合格/不合格）。 （检测结果见报告第×～×页） 检测单位盖章 报告批准日期： 年 月 日 |  |  |  |

a)使用时在标准编号后增加“发布年代号”；b)使用时在实施规范前增加“部发文号”。

检测：              审核：             批准：

检测机构名称

检测报告

编号:                                            共X页  第X页

| 检测 用主 要仪 器 | 序号 | 名称 | 型号 | 设备编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 板厚千分尺 |  |  |
|  | 2 | 钢卷尺 |  |  |
|  | 3 | 逆反射系数测量仪 |  |  |
| 样 品 说 明 |  | - 样品编号: - 相关信息： 建设项目名称： 工程部位（桩号）： 施 工 单 位 ： 监 理 单 位 ： 建 设 单 位 ： |  |  |
| 检 测 说 明 |  |  |  |  |

检测机构名称

检测报告

编号:                                           共X页  第X页

| 检 测 项 目 |  | 技 术 要 求 |  | 检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检 测 值 | 单项结论 |
| 编号 |  | 1# |  |  |  |
| 1.产品标志 |  | 标志板在适当位置，应做出清晰、耐久的标志，包括生产厂商的名称、商标或其他有关信息；应用的标准号；标志板的类别、生产日期及批号等内容。 |  |  |  |
| 2. 结 构 尺 寸 | 2.1总体要求 | 交通标志板的形状、尺寸、构成等应符合GB 5768.2的规定。反光型标志板面应粘贴符合GB／T 18833要求的反光膜以及耐久性与反光膜相匹配的黑膜为面膜，也可在反光膜上印刷油墨形成板面信息；非反光型标志板面应采用各类户外耐候型涂料涂敷制作。 |  |  |  |
|  | 2.2 外形尺寸偏差,mm | 一般外形尺寸偏差为±5 mm,若外形尺寸大于1.2m时，其偏差为其外形尺寸的±0.5%。 |  |  |  |
|  | 2.3 标志底板厚度,mm | 铝板 | 厚度不应小于1.5mm，大型标志板的厚度应根据设计要求制定。在规定的宽度内，允许偏差符合GB/T 3880.3的要求。 |  |  |
|  |  | 钢板 | 厚度不应小于1.0mm，允许偏差符合GB/T 708要求。 |  |  |
|  |  | 合成树脂类板材 | 厚度不应小于3.0mm，允许偏差应符合相关标准规定。 |  |  |
|  | 2.4 标志底板边缘 | 标志底板边缘应进行卷边加固，卷边型式应符合要求。标志底板的边缘和尖角应适当倒棱，使之呈圆滑状。 |  |  |  |
|  | 2.5底板与滑槽连接 | 铆钉连接 | 使用铝合金板制作标志底板时，应使用沉头铆钉连接。铆接间距应均匀一致，一般宜为150mm±50mm，且滑槽端部应加强铆接以分散应力。铆钉形状应符合GB／T 869的要求，直径不宜小于4mm，并与标志底板及滑槽相匹配。 |  |  |
|  |  | 其他连接 | 标志底板与滑槽的焊接工艺质量应稳定可靠，无漏焊、虚焊等现象，焊接强度应均匀，焊接强度值不低于同类材料采用铆钉连接时的强度要求；其他工艺连接方法应经证实安全可行，并提供相应的检测报告方可使用。 |  |  |

检测机构名称

检测报告

编号:                                           共X页  第X页

| 检 测 项 目 |  |  | 技 术 要 求 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检 测 值 | 单项结论 |
| 编号 |  |  | 1# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 外 观 质 量 | 3.1总体要求 |  | 标志板的字符、图形等应符合GB 5768.2的规定。在同一块标志板上，标志底板和标志板面所采用的各种材料应具有相容性，不应因电化学作用、不同的热膨胀系数或其他化学反应等造成标志板的锈蚀或其他损坏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 板面缺陷 |  | 标志板面不应存在以下缺陷：裂纹、起皱、边缘剥离；明显的气泡、划痕以及各种损伤；颜色不均匀；逆反射性能不均匀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3板面不平度 |  | 标志板应平整，表面无明显皱纹、凹痕或变形，板面不平度不应大于7mm/m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4面膜拼接 |  | 面膜应尽可能减少拼接，当标志板的长度或宽度、直径小于面膜产品最大宽度时，不应有接缝；当粘贴面膜无法避免接缝时，应使用面膜产品的最大宽度进行拼接。接缝以搭接为主，且应为上搭下，重叠部分不应小于5mm；当需要丝网印刷时，可采用平接，其间隙不应超过1mm；距标志板边缘5cm之内，不得有贯通的拼接缝。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 光 度 性 能 (cd·lx-1·m-2) | / |  | 各级反光膜的最小逆反射系数值(cd·lx-1·m-2) |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |
|  |  |  | 观测角 | 入射角 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | Ⅵ类 | Ⅶ类 | / | / |
|  | 底模 | GB 5768.2规定的颜色 | 0.2 | -4 | GB/T 18833规定的技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 30 | GB/T 18833规定的技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 字膜 | GB 5768.2规定的颜色 | 0.2 | -4 | GB/T 18833规定的技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 30 | GB/T 18833规定的技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测：                                      	审核：