附件10

机动车发动机冷却液产品质量行业监督抽查实施规范

（试行）

1  范围

本规范适用于交通运输部机动车发动机冷却液产品质量监督抽查，地方交通运输主管部门组织的监督抽查可参照执行。本规范内容包括产品种类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理复检、复查、附则及附录。

2  产品种类

本规范涉及轻负荷发动机冷却液和重负荷发动机冷却液产品种类如下：

- 轻负荷发动机冷却液

a轻负荷乙二醇型冷却液；

b轻负荷丙二醇型冷却液；

c轻负荷其他类型冷却液。

- 重负荷发动机冷却液

a重负荷乙二醇型冷却液；

b重负荷丙二醇型冷却液。

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

3.1机动车发动机冷却液

机动车发动机冷却液用于发动机冷却系统中，具有冷却、防腐、防冻等作用的功能性液体。

3.2复检

对检验结果有异议时，为了验证检验结果的有效性，重新进行试验。

3.3复查

发现的问题处理后，重新进行的抽查行为。

3.4备用样品

复检时使用的样品。

4  检验依据

下列引用的文件，其最新版本或修改单均适用于本规范。

GB 29743  机动车发动机冷却液

SH/T 0085  发动机冷却液腐蚀测定法（玻璃器皿法）

交科技发[2012]32号  交通运输产品质量行业监督抽查管理办法（试行）

5  抽样

5.1抽样型号或规格

抽样产品应是产品标准中规定的同一型号、同一规格、同一批次产品。

5.2抽样方法、基数及数量

5.2.1抽样方法

在生产企业或经销企业随机抽取同一生产企业有效期内生产的产品，抽查的产品应具有生产企业的质量检验合格证明。抽样人员不应少于2人。

5.2.2抽样基数

在生产企业抽样时，抽样基数应不少于100L；在经销企业抽样时，抽样基数应不少于8L。

5.2.3抽样数量

同型号、同规格、同批次的产品中抽取总量不小于8L的样品，平均分成两份，一份作为检验样品，另一份作为备用样品。对于抽取的样品按批进行唯一性编号。

5.3样品处置

5.3.1抽取的样品在抽样现场立即封样，封样时应有防拆封措施，以保证样品的真实性。样品应由检验机构的抽样人员负责携带或寄送。

5.3.2在抽样和样品接收时，应对关键过程进行拍照，以保证对该过程的追溯性。

5.4抽样单

5.4.1抽样后，抽样人员应按《交通运输产品质量行业监督抽查管理办法（试行）》的规定填写抽样单。抽样单中的企业名称、规格型号、生产日期或批号、抽样基数、抽样数量、抽样日期、抽样地点和认证证书等内容应逐项填写清楚。企业需要特别陈述的情况，在抽样单中予以说明。

5.4.2在生产企业或经销企业内抽样时，抽样单应由抽样人员和被抽查企业人员共同签字确认，并加盖被抽查企业公章。抽样单一式三份，检验机构和被抽查企业各执一份，其余一份附于被抽查的样品包装中。

6  检验要求

6.1检验项目

检验项目见表1。

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | GB 29743 |
| 2 | 气味 |  |
| 3 | 冰点 |  |
| 4 | 沸点 |  |
| 5 | pH值 |  |
| 6 | 对汽车有机涂料的影响 |  |
| 7 | 玻璃器皿腐蚀 |  |
| 8 | 泡沫倾向 |  |

6.2检测方法

6.2.1颜色

将50mL试样倒入干净透明的试管中，置于白色背景下目测液体颜色。

6.2.2气味

将50mL试样倒入干净透明的烧杯中，用手轻轻的在瓶口扇动,使少量的气体飘入鼻孔。

6.2.3冰点

取试样（75~100）mL，注入一个带搅拌装置的冷却管中，用制冷剂或其他方法使试样降温，记录试样每分钟的温度，画出时间-温度曲线图。冷却曲线与结晶曲线的交点在纵轴上的投影点，即是该试样的冰点。如果试样出现过冷现象，则试样过冷后温度回升所达到的最高温度即是该试样的冰点。取重复测定两个结果的算术平均值，作为试验结果。

6.2.4沸点

取60mL试样放入100mL烧瓶中，在常压下加热至沸腾，当达到气液平衡时，读取试样的温度，经大气压力差校正后即为该试样的沸点。取重复测定两个结果的算术平均值，作为试验结果。

6.2.5 pH值

量取100mL试样，注入150mL烧杯中，用pH仪测定其pH值。取重复测定两个结果的算术平均值，作为试验结果。

6.2.6对汽车有机涂料的影响

在室温下，将冷却系统中的化学浓缩液或其稀释液与汽车生产中使用的特定有机涂料接触一小时，然后用肉眼检查涂料的表面是否有褪色、失去光泽、软化、隆起或其他特殊现象。

6.2.7玻璃器皿腐蚀

将发动机冷却系统使用的六种典型金属加工成试片，称重后连成试片束，然后完全浸没在750mL、空气流量为（100±10）mL/min的试样中，在（88±2）℃下试验（336±2）h。试验结束后取出试片，经清净处理后再次称重，以校正后的试片试验前后质量变化值评价腐蚀。金属试片的材质、规格和试片束的组装必须符合SH/T 0085的规定。

6.2.8泡沫倾向

将冷却液与水的混合液在（88±1）℃的条件下恒温，用恒定气流通气5min，测定其泡沫体积及消失时间。取重复测定三个结果的算术平均值，作为试验结果。

6.3检验应注意的问题

6.3.1检验原始记录应如实填写，保证真实、准确、清楚，不得随意涂改。确需更改的，更改处应经检验人员和报告签发人共同确认。

6.3.2检验过程中遇有样品失效或检验仪器设备故障等情况致使检验无法进行时，应如实记录，并保留充分的证据。

6.3.3检验机构检验后的试样应按规定进行保存，不合格的试样应拍照留存。

7  判定原则

任一检验项目不合格，判定被抽查产品不合格。

8  异议处理复检

8.1对抽样过程有异议，认为抽取的样品不是本企业生产的，企业应提供由原所有参加抽样单位确认的抽样无效证明，由交通运输部核实确认并作相应处理。

8.2对检验机构的检测数据有异议，企业可向交通运输部提出复检申请，对需要复检并具备检验条件的，交通运输部指定检验机构进行复检。申请企业可见证复检过程，复检仍不合格时，所有费用由企业承担。

8.3复检采用备用样品检验。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

9  复查

企业完成整改后，可向交通运输部提出复查申请，交通运输部指定检验机构按原方案进行复查。当复查结果合格，以复查结果为准，但需注明为“复查合格”。当复查结果仍不合格，需注明“复查不合格”。

10  附则

本规范编写单位：交通运输部公路科学研究院（唐林、葛茜）。

本规范由交通运输部科技司管理。

11  附录

附录1：原始记录表

附录2：行业监督抽查检测报告格式

附录1：原始记录表

机动车发动机冷却液产品检测原始记录表

记录编号：                                               共   页 第   页

| 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经销单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测时间 |  |  |  | 检测类型 |  |  |  |  | 抽样地点 |  |  |
| 检测依据 |  |  | 1、国家标准GB 29743《机动车发动机冷却液》a)； 2、《机动车发动机冷却液产品质量行业监督抽查实施规范（试行）》b)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测环境条件 |  |  | 温度： ℃ |  |  | 湿度： %R.H |  |  |  |  |  |
| 检 测 用 主 要 仪 器 | 序号 | 名 称 |  |  | 型号规格 | 设备编号 |  | 检测前情况 |  | 检测后情况 |  |
|  | 1 | 沸点测定仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 冰点测定仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | pH计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 发动机冷却液腐蚀仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 天平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 冷却液泡沫倾向仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

a)使用时在标准编号后增加“发布年代号”；b)使用时在实施规范前增加“部发文号”。

机动车发动机冷却液产品检测原始记录表

记录编号：                                                 共  页 第  页

| 序号 | 检测项目 |  |  | 检测数据 |  |  |  | 平均值 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 气味 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 冰点/℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 沸点/℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | pH 值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 对汽车有机涂料的影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 玻璃器皿腐蚀 质量变化值/（mg/试片） | 紫铜 | 试前 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 试后 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 变化值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 黄铜 | 试前 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 试后 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 变化值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢 | 试前 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 试后 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 变化值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 铸铁 | 试前 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 试后 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 变化值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 焊锡 | 试前 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 试后 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 变化值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 铸铝 | 试前 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 试后 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 变化值 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 泡沫倾向 | 泡沫体积/mL |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 泡沫消失时间/s |  |  |  |  |  |  |  |

检测：                  复核：        日期：

附录2：行业监督抽查检测报告格式

(CMA章）、（CAL章）、（CNAS章）、（综合甲级或专项等级资质章）

编号:

检测报告

产品名称:    机动车发动机冷却液

型号规格:

委托单位:   交通运输部科技司

检测类别:     监督抽查

批准日期:     年  月  日

检测机构名称

(按承检机构全称填写，并加盖机构检测专用章）

注意事项（应包含如下内容）

1．报告无“检测专用章”或“检测单位公章”无效。

2．复制报告未重新加盖“检测专用章”或“检测单位公章”无效。

3．报告无检测、审核、批准人签字无效。

4．报告涂改无效。

5．被抽查企业对检验结果若有异议，应于接到报告后十五日内向检验

单位书面提出，逾期未提出的，视为无异议。

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

网    址：

电子邮件：

检测机构名称

检测报告

编号:                                                    共X页  第X页

| 产品名称 | 机动车发动机冷却液 |  | 型号规格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 交通运输部科技司 |  | 检测类别 | 监督抽查 |
| 生产单位 |  |  | 生产日期 | 年 月 日 |
| 生产批号 |  |  | 抽样日期 | 年 月 日 |
| 抽 样 者 |  |  | 到样日期 | 年 月 日 |
| 抽样地点 |  |  | 抽样基数 |  |
| 检测日期 | 年 月 日～年 月 日 |  | 抽样数量 |  |
| 检测项目 | 颜色、气味、冰点、沸点、pH值、对汽车有机涂料的影响、玻璃器皿腐蚀、泡沫倾向八项 |  |  |  |
| 检测依据 | 1、国家标准GB 29743《机动车发动机冷却液》a)； 2、《机动车发动机冷却液产品质量行业监督抽查实施规范（试行）》b)。 |  |  |  |
| 检测环境 | 温度: ℃ | 湿度: %R.H |  |  |
| 检 测 结 论 | 在 处，对 生产的机动车发动机冷却液（ 型）产品进行了行业监督抽查。共抽取了2份（××L/份，其中一份为备用样品）样品，按照国家标准GB 29743《机动车发动机冷却液》a)及《机动车发动机冷却液产品质量行业监督抽查实施规范（试行）》b)要求进行了颜色、气味、冰点、沸点、pH值、对汽车有机涂料的影响、玻璃器皿腐蚀、泡沫倾向八项性能指标的检测，不合格项为 。 该监督批通过/未通过××××年度交通运输行业产品质量监督抽查（合格/不合格）。 （检测结果见报告第×～×页） 检测单位盖章 报告批准日期： 年 月 日 |  |  |  |

a)使用时在标准编号后增加“发布年代号”；b)使用时在实施规范前增加“部发文号”。

检测：                   审核：                 批准：

检测机构名称

检测报告

编号:                                                   共X页  第X页

| 检测 用主 要仪 器 | 序号 | 名称 | 型号 | 设备编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 沸点测定仪 |  |  |
|  | 2 | 冰点测定仪 |  |  |
|  | 3 | pH计 |  |  |
|  | 4 | 发动机冷却液腐蚀仪 |  |  |
|  | 5 | 天平 |  |  |
|  | 6 | 冷却液泡沫倾向仪 |  |  |
| 样 品 说 明 |  | 1 样品编号： 2 相关信息： |  |  |
| 检 测 说 明 |  |  |  |  |

检测机构名称

检测报告

编号:                                                   共X页  第X页

| 检测项目 |  |  | 技术要求 | 检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检测值 | 单项结论 |
| 1.颜色 |  |  |  |  |  |
| 2.气味 |  |  |  |  |  |
| 3.冰点/℃ |  |  |  |  |  |
| 4.沸点/℃ |  |  |  |  |  |
| 5.pH 值 |  |  |  |  |  |
| 6.对汽车有机涂料的影响 |  |  |  |  |  |
| 7.玻璃器皿腐蚀 （88℃±2℃,336h±2h） | 质量变化 mg/试片 | 紫铜 |  |  |  |
|  |  | 黄铜 |  |  |  |
|  |  | 钢 |  |  |  |
|  |  | 铸铁 |  |  |  |
|  |  | 焊锡 |  |  |  |
|  |  | 铸铝 |  |  |  |
| 8.泡沫倾向 | 泡沫体积/mL |  |  |  |  |
|  | 泡沫消失时间/s |  |  |  |  |

检测：                                      	审核：