附件8

四轮定位仪产品质量行业监督抽查实施规范

（JDCC 2020-20）

1  范围

本规范适用于交通运输部组织开展的四轮定位仪产品质量行业监督抽查，地方交通运输主管部门组织的监督抽查可参照执行。本规范内容包括术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、检验结果告知、异议处理、复查、附则及附录。

2  术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

2.1 监督总体

被实施监督的单位产品的全体。

2.2复检

对检验结果有异议时，为了验证检验结果的有效性，重新进行试验。

2.3复查

发现的问题处理后，重新进行的检验行为。

2.4备用样品

复检时使用的样品。

3  检验依据

下列引用的文件，其最新版本或修改单均适用于本规范。

GB/T 33570  四轮定位仪

交科技规〔2020〕号  公路水路行业产品质量监督抽查管理办法

4抽样

4.1抽样产品

抽样产品应符合GB/T 33570标准的有关要求。

4.2抽样方法、基数及数量

4.2.1抽样方法

在产品生产企业或销售企业随机抽取同一企业生产的产品，抽查的产品应具有生产企业的质量检验合格证明。抽样人员应不少于2人。

4.2.2抽样基数和数量

1）抽样基数应大于等于3套，随机抽取2套，一套样品用于检验，另一套样品为备用样品。

2）对抽出的样品进行唯一性标识。

4.3样品处置

4.3.1抽取的样品在抽样现场立即封样，封样时应有防拆封措施，以保证样品的真实性。样品应由检验机构的抽样人员负责携带、寄送或监督运输。

4.3.2在抽样和样品接收时，应对样品、抽样单、防拆封措施等关键内容进行拍照，以保证该过程的可追溯性。

4.3.3生产企业对检测结果无异议后十个工作日内，检验机构退回非破坏样品。

4.4抽样文书

4.4.1抽样人员应当使用规定的抽样文书，详细记录抽样信息。被抽查企业要求特别陈述的情况，应当在抽样文书中说明。

4.4.2在生产企业或销售企业内抽样时，抽样文书应当由抽样人员和被抽查企业人员共同签字确认，并加盖被抽查企业公章。抽样文书一式三份，检验机构和被抽查企业各执一份，其余一份附于被抽查的样品包装中。

5 检验要求

5.1检验项目

检验项目见表1。

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 |  |  | 依据法律法规或标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零点 漂移 （′） | 前束角 | 左前轮 | GB/T 33570 |
|  |  |  | 左后轮 |  |
|  |  |  | 右前轮 |  |
|  |  |  | 右后轮 |  |
|  |  | 车轮外倾角 | 左前轮 |  |
|  |  |  | 左后轮 |  |
|  |  |  | 右前轮 |  |
|  |  |  | 右后轮 |  |
|  |  | 主销后倾角 | 左前轮 |  |
|  |  |  | 右前轮 |  |
|  |  | 主销内倾角 | 左前轮 |  |
|  |  |  | 右前轮 |  |

表1（续）

| 序号 | 检验项目 |  |  | 依据法律法规或标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 示值 误差 （°） | 前束角 | 左前轮 | GB/T 33570 |
|  |  |  | 左后轮 |  |
|  |  |  | 右前轮 |  |
|  |  |  | 右后轮 |  |
|  |  | 车轮外倾角 | 左前轮 |  |
|  |  |  | 左后轮 |  |
|  |  |  | 右前轮 |  |
|  |  |  | 右后轮 |  |
|  |  | 主销后倾角 | 左前轮 |  |
|  |  |  | 右前轮 |  |
|  |  | 主销内倾角 | 左前轮 |  |
|  |  |  | 右前轮 |  |
|  |  | 推力角 |  |  |
| 3 | 示值 稳定性（°） | 前束角 | 左前轮 | GB/T 33570 |
|  |  |  | 左后轮 |  |
|  |  |  | 右前轮 |  |
|  |  |  | 右后轮 |  |
|  |  | 车轮外倾角 | 左前轮 |  |
|  |  |  | 左后轮 |  |
|  |  |  | 右前轮 |  |
|  |  |  | 右后轮 |  |
|  |  | 主销后倾角 | 左前轮 |  |
|  |  |  | 右前轮 |  |
|  |  | 主销内倾角 | 左前轮 |  |
|  |  |  | 右前轮 |  |

5.2试验方法

5.2.1零点漂移

将仪器置于检测装置工位，完成安装调试后，进行相关检验项目测量。每隔10 min读取零点示值一次，共读取三次，取三次中最大的偏离零位的绝对值作为零点漂移误差并记录。

5.2.2示值误差

5.2.2.1车轮外倾角示值误差检验

（1）完成5.2.1的检验后，调整四轮定位仪示值检验装置的车轮外倾角，使四个卡具的车轮外倾角分别依次为-5°、-2°、0°、+2°、+5°后进行测试，从被检四轮定位仪仪表上读取车轮外倾角示值并记录。

（2）进行三次5.2.2.1（1）测试，其中两次按-5°、-2°、0°、+2°、+5°顺序测试，其余一次为逆序测试。

（3）计算每个测试点的三次算数平均值。

（4）按式（1）计算车轮外倾角示值误差并记录。

Δci=ci−csi      （1）

式中：

△ci—四轮定位仪在第i测试点的车轮外倾角示值误差，正值代表正向误差、负值代表负向误差，单位为度（º）或分（′）；

ci—四轮定位仪在第i测试点的三次车轮外倾角示值的算数平均值，单位为度（º）或分（′），i=1,2,3；

csi—第i测试点的四轮定位仪示值检验装置的车轮外倾角示值，单位为度（º），i=1,2,3。

5.2.2.2车轮前束示值误差

（1） 调整四轮定位仪示值检验装置的车轮外倾角，使车轮外倾角处于零点。

（2）调整四轮定位仪示值检验装置的前束角度，使四个卡具的车轮前束角度分别依次为-1°、-30′、0°、+30′、+1°进行测试，读取四轮定位仪前束示值并记录。

（3）进行三次5.2.2.2（2）测试，其中两次按-1°、-30′、0°、+30′、+1°顺序测试，其余一次为逆序测试。

（4）按式（2）计算前束示值误差并记录。

- Δti=ti−tsi    （2）

式中：

△ti—四轮定位仪在第i测试点的前束角示值误差，正值代表正向误差、负值代表负向误差，单位为度（º）或分（′）；

ti—四轮定位仪在第i测试点的三次前束角示值的算数平均值，单位为度（º）或分（′），i=1,2,3；

tsi  —第i测试点的四轮定位仪示值检验装置的前束角示值，单位为度（º），i=1,2,3。

5.2.2.3主销后倾角和主销内倾角示值误差

（1）将四轮定位仪示值检验装置的车轮外倾角和车轮前束值调整到零点。

（2）调整四轮定位仪示值检验装置的主销后倾角，在其定义面内分别为0º、5º、10º、15º,且主销内倾角在其定义的面内分别为0º、5º、10º、15º、20º，主销后倾角与主销内倾角应独立生成。

（3）调整水平回转台带动测量器，从前束为零位置向左、右两个方向转动相等的角度，应首先使小转向半径一侧测量器达到规定角度，另一侧测量器作跟随运动，角度大小方向根据被检测仪器选定，按四轮定位仪说明书中规定的主销后倾角和主销内倾角的测量方法进行测量，记录仪表示值。

（4）进行三次5.2.2.3（2）测试，其中两次按主销后倾角为0º、5º、10º、15º，主销内倾角为0º、5º、10º、

15º、20º的顺序测试，其余一次为逆序测试。

（5）计算每个测试点的三次算数平均值。

（6）按式（3）计算主销后倾角和主销内倾角示值误差并记录。

Δki=ki−ksi         （3）

式中：

△ki—四轮定位仪在第i测试点的主销后倾角（或主销内倾角）误差，正值代表正向误差、负值代表负向误差，单位为度（º）或分（′）；

ki—四轮定位仪在第i测试点的三次主销后倾角（或主销内倾角）的算数平均值，单位为度（º）或分（′），i=1,2,3；

ksi —第i测试点的四轮定位仪示值检验装置的主销后倾角（或主销内倾角），单位为度（º），i=1,2,3。

5.2.2.4推力角示值误差

（1）将四轮定位仪示值检验装置的车轮外倾角和前束值调整到零点。

（2）调整示值检验装置的推力角依次为-2°、-1°、0°、+1°、+2°进行测试，读取四轮定位仪推力角示值并记录。

（3）进行三次5.2.2.4（2）测试，其中两次按-2°、-1°、0°、+1°、+2°顺序测试，其余一次为逆序测试。

（4）按式（4）计算推力角示值误差并记录。

- Δthi=thi−thsi          （4）

式中：

△thi—四轮定位仪在第i测试点的推力角示值误差，正值代表正向误差、负值代表负向误差，单位为度（º）或分（′）；

thi—四轮定位仪在第i测试点的三次推力角示值的算数平均值，单位为度（º）或分（′），i=1,2,3；

thsi —第i测试点的四轮定位仪示值检验装置的推力角示值，单位为度（º），i=1,2,3。

5.2.3示值稳定性

5.2.3.1车轮外倾角示值稳定性

（1）按5.2.2.1（1）方法试验，对车轮外倾角为+5°的测试点，每隔10 s读一次四轮定位仪仪表示值，共读取五组数据。

（2）计算5.2.3.1（1）所读取数据的标准差作为示值稳定性误差，并记录。

5.2.3.2前束角示值稳定性

（1）按5.2.2.2（2）方法试验，对前束角为+1°的测试点，每隔10 s读一次四轮定位仪仪表示值，共读取五组数据。

（2）计算所读取数据的标准差作为示值稳定性误差，并记录。

5.2.3.3主销后倾角和主销内倾角示值稳定性

（1）按5.2.2.3（2）方法试验，对主销内倾角和主销后倾角同时为+10°的测试点，每隔10 s读一次四轮定位仪仪表示值，共读取五组数据。

（2）计算所读取数据的标准差作为示值稳定性误差，并记录。

5.3检验应注意的问题

5.3.1检验原始记录应如实填写，保证真实、准确、清楚，不得随意涂改。确需更改的，更改处应经检验人员和报告签发人共同确认。

5.3.2检验过程中遇有样品失效或检验仪器设备故障等情况致使检验无法进行时，应如实记录，并保留充分的证据。

5.3.3 检验机构检验后的样品应按规定进行保存，不合格的样品应拍照留存。

6  判定原则

任一检验项目不合格，判定被抽查产品的监督总体不合格。

7  检验结果告知

检验机构应及时将检验结果通知单送达生产企业，并报交通运输部备案。

8  异议处理

8.1对检验机构的检测数据有异议，企业可向交通运输部提出复检申请，具备检验条件的，交通运输部委托具有法定资质的检验机构进行复检。

8.3复检应使用备用样品，按5.1规定的项目和5.2规定的方法进行检验，并按6规定的原则进行合格判定。当复检结果合格，以复检结果为准。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。

9 复查

企业完成整改后，可向交通运输部提交整改报告和复查申请，交通运输部委托具有法定资质的检验机构按原方案进行复查，并由检验机构将复查结果反馈给生产企业。

10  附则

本规范编写单位：交通运输部公路科学研究院。

本规范由交通运输部管理。

11  附录

附录1：原始记录表

附录2：行业监督抽查检测报告格式

附录1：原始记录表

四轮定位仪产品检测原始记录表

记录编号：                                              共  页 第  页

| 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被抽样企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测时间 |  |  |  | 检测类型 |  |  |  | 抽样地点 |  |  |
| 检测依据 |  | 1．GB/T 33570《四轮定位仪》a)； 2．《四轮定位仪产品质量行业监督抽查实施规范（试行）》b)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测环境条件 |  | 温度： ℃ |  |  | 湿度： %RH |  |  |  |  |  |
| 检 测 用 主 要 仪 器 | 序号 | 名 称 | 型号规格 |  | 设备编号 |  | 检测前情况 |  | 检测后情况 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：a)使用时在标准编号后增加“发布年代号”；b)使用时在实施规范前增加“部发文号”。

四轮定位仪产品检测原始记录表

记录编号：                                              共  页 第  页

1.零点漂移

表1 零点漂移检验记录表

| 检验项目 |  | 零位示值 |  |  | 零点漂移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |
| 前束角（°/mm） | 左前轮 |  |  |  |  |
|  | 左后轮 |  |  |  |  |
|  | 右前轮 |  |  |  |  |
|  | 右后轮 |  |  |  |  |
| 车轮外倾角（°） | 左前轮 |  |  |  |  |
|  | 左后轮 |  |  |  |  |
|  | 右前轮 |  |  |  |  |
|  | 右后轮 |  |  |  |  |
| 主销后倾角（°） | 左前轮 |  |  |  |  |
|  | 右前轮 |  |  |  |  |
| 主销内倾角（°） | 左前轮 |  |  |  |  |
|  | 右前轮 |  |  |  |  |

2.示值误差

2.1车轮前束、车轮外倾角示值误差

表2示值误差检验记录表

| 检验项目 |  |  | 四轮定位仪示值 |  |  | 算术 平均值 | 示值 误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |  |
| 前束角（°） | 左前轮 | -1 |  |  |  |  |  |
|  |  | -30′ |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 30′ |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 左后轮 | -1 |  |  |  |  |  |
|  |  | -30′ |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 30′ |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |

表2（续）

| 试验项目 |  |  | 四轮定位仪示值 |  |  | 算术 平均值 | 示值 误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |  |
| 前束角（°） | 右前轮 | -1 |  |  |  |  |  |
|  |  | -30′ |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 30′ |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 右后轮 | -1 |  |  |  |  |  |
|  |  | -30′ |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 30′ |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 车轮外倾角（°） | 左前轮 | -5 |  |  |  |  |  |
|  |  | -2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 左后轮 | -5 |  |  |  |  |  |
|  |  | -2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 右前轮 | -5 |  |  |  |  |  |
|  |  | -2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 右后轮 | -5 |  |  |  |  |  |
|  |  | -2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |

2.2主销后倾角和主销内倾角示值误差

表3 示值误差检验记录表

| 检验项目 |  |  |  |  | 四轮定位仪示值 |  |  |  |  |  |  |  | 算术 平均值 |  | 示值 误差 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 第1次 |  | 第2次 |  |  | 第3次 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 主销后倾角 | 主销内倾角 |  | 主销后倾角 | 主销内倾角 |  | 主销后倾角 | 主销内倾角 | 主销后倾角 | 主销内倾角 | 主销后倾角 | 主销内倾角 |
| 左前轮 | 主销后倾角（°） | 0 | 主销内倾角（°） | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主销后倾角（°） | 5 | 主销内倾角（°） | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主销后倾角（°） | 10 | 主销内倾角（°） | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主销后倾角（°） | 15 | 主销内倾角（°） | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 右前轮 | 主销后倾角（°） | 0 | 主销内倾角（°） | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3（续）

| 试验项目 |  |  |  |  | 四轮定位仪示值 |  |  |  |  |  | 算术 平均值 |  | 示值 误差 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 第1次 |  | 第2次 |  | 第3次 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 主销后倾角 | 主销内倾角 | 主销后倾角 | 主销内倾角 | 主销后倾角 | 主销内倾角 | 主销后倾角 | 主销内倾角 | 主销后倾角 | 主销内倾角 |
| 右前轮 | 主销后倾角（°） | 0 | 主销内倾角（°） | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主销后倾角（°） | 5 | 主销内倾角（°） | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主销后倾角（°） | 10 | 主销内倾角（°） | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主销后倾角（°） | 15 | 主销内倾角（°） | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3推力角示值误差

表4 示值误差检验记录表

| 检验项目 |  | 四轮定位仪示值 |  |  | 算术 平均值 | 示值 误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |  |
| 推力角/（°） | -2 |  |  |  |  |  |
|  | -1 |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |

3.示值稳定性误差

表5 示值稳定性检验记录表

| 检验项目 |  | 试验次数 |  |  |  |  | 标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 |  |
| 前束角（°） | 左前轮 |  |  |  |  |  |  |
|  | 左后轮 |  |  |  |  |  |  |
|  | 右前轮 |  |  |  |  |  |  |
|  | 右后轮 |  |  |  |  |  |  |
| 车轮外倾角（°） | 左前轮 |  |  |  |  |  |  |
|  | 左后轮 |  |  |  |  |  |  |
|  | 右前轮 |  |  |  |  |  |  |
|  | 右后轮 |  |  |  |  |  |  |
| 主销后倾角（°） | 左前轮 |  |  |  |  |  |  |
|  | 右前轮 |  |  |  |  |  |  |
| 主销内倾角（°） | 左前轮 |  |  |  |  |  |  |
|  | 右前轮 |  |  |  |  |  |  |

检测：                  复核：        日期：

- 附录2：行业监督抽查检测报告格式

(CMA章）

编号:

检测报告

产品名称:  四轮定位仪

型号规格:

委托单位:   交通运输部

检测类别:   监督抽查

批准日期:   年   月   日

检测机构名称

(按承检机构全称填写，并加盖机构检测专用章）

注意事项（应包含如下内容）

1．报告无“检测专用章”或“检测单位公章”无效。

2．复制报告未重新加盖“检测专用章”或“检测单位公章”无效。

3．报告无检测、审核、批准人签字无效。

4．报告涂改无效。

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

网    址：

电子邮件：

检测机构名称

检测报告

编号:                                                  共 页  第 页

| 产品名称 | 四轮定位仪 |  | 型号规格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 交通运输部 |  | 检测类别 | 监督抽查 |
| 生产单位 |  |  | 生产日期 | 年 月 日 |
| 产品编号 |  |  | 抽样日期 | 年 月 日 |
| 抽 样 者 |  |  | 到样日期 | 年 月 日 |
| 抽样地点 |  |  | 抽样基数 |  |
| 检测日期 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 抽样数量 |  |
| 检测项目 | 零点漂移、示值误差、示值稳定性三项技术指标 |  |  |  |
| 检测依据 | 1. GB/T 33570《四轮定位仪》a)； 2．《四轮定位仪产品质量行业监督抽查实施规范》b)。 |  |  |  |
| 检测环境 | 温度: ℃ | 湿度: %RH |  |  |
| 检 测 结 论 | 在 处，对 生产的四轮定位仪（ 型）产品进行了行业监督抽查。共抽取了2套（其中一套为备用样品）样品，按照GB/T 33570《四轮定位仪》a)及《四轮定位仪产品质量行业监督抽查实施规范》b)要求进行了零点漂移、示值误差及示值稳定性三项性能指标的检测，不合格项为 。 该监督总体通过/未通过××××年度交通运输行业产品质量监督抽查（合格/不合格）。 （检测结果见报告第×～×页） 检测单位盖章 报告批准日期： 年 月 日 |  |  |  |

- 使用时在标准编号后增加“发布年代号”；b)使用时在实施规范前增加“部发文号”。

检测：              审核：               批准：

检测机构名称

检测报告

编号:                                                 共 页  第 页

| 检测 用主 要仪 器 | 序号 | 名称 | 型号 | 设备编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样 品 说 明 |  | 1.样品编号： 2.相关信息： |  |  |
| 检 测 说 明 |  |  |  |  |

检测机构名称

检测报告

编号:                                                   共 页  第 页

| 一、零点漂移 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  | 技术要求 | 检测结果 |  |
|  |  |  | 检测值 | 单项结论 |
| 1．前束角 | 左前轮 | 30 min内不大于2′ |  |  |
|  | 左后轮 |  |  |  |
|  | 右前轮 |  |  |  |
|  | 右后轮 |  |  |  |
| 2．车轮外倾角 | 左前轮 | 30min内不大于2＇ |  |  |
|  | 右前轮 |  |  |  |
|  | 左后轮 |  |  |  |
|  | 右后轮 |  |  |  |
| 3．主销后倾角 | 左前轮 | 30min内不大于2＇ |  |  |
|  | 右前轮 |  |  |  |
| 4．主销内倾角 | 左前轮 | 30min内不大于2＇ |  |  |
|  | 右前轮 |  |  |  |
| 此栏空白 |  |  |  |  |

检测机构名称

检测报告

编号:                                                  共  页  第 页

| 二、前束角和车轮外倾角示值误差 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  |  | 技术要求 | 检测结果 |  |
|  |  |  |  | 检测值 | 单项结论 |
| 1.前束角（°） | 左前轮 | -1 | 示值误差±2＇ |  |  |
|  |  | -30′ |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 30′ |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |
|  | 右前轮 | -1 |  |  |  |
|  |  | -30′ |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 30′ |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |
|  | 左后轮 | -1 |  |  |  |
|  |  | -30′ |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 30′ |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |
|  | 右后轮 | -1 |  |  |  |
|  |  | -30′ |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 30′ |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |

检测机构名称

检测报告

编号:                                                  共  页  第 页

| 二、前束角和车轮外倾角示值误差（续） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  |  | 技术要求 | 检测结果 |  |
|  |  |  |  | 检测值 | 单项结论 |
| 2.车轮外倾角（°） | 左前轮 | -5 | 示值误差±2＇ |  |  |
|  |  | -2 |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |
|  | 右前轮 | -5 |  |  |  |
|  |  | -2 |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |
|  | 左后轮 | -5 |  |  |  |
|  |  | -2 |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |
|  | 右后轮 | -5 | 示值误差±2＇ |  |  |
|  |  | -2 |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |

检测机构名称

检测报告

编号:                                                  共 页  第 页

| 三、主销后倾角和主销内倾角示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  |  |  |  | 技术要求 | 检测结果 |  |
|  |  |  |  |  |  | 检测值 | 单项结论 |
| 1．左前轮 | 主销后倾角（°） | 0 | 主销内倾角（°） | 0 | 主销后倾角在±10º范围内为±12′，其余范围为±15′。 主销内倾角在0º~+15º范围内为±12′，其余范围为±15′ |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 主销后倾角（°） | 5 | 主销内倾角（°） | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 主销后倾角（°） | 10 | 主销内倾角（°） | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 主销后倾角（°） | 15 | 主销内倾角（°） | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  |

检测机构名称

检测报告

编号:                                                  共 页  第 页

| 三、主销后倾角和主销内倾角示值误差（续） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  |  |  |  | 技术要求 | 检测结果 |  |
|  |  |  |  |  |  | 检测值 | 单项结论 |
| 2．右前轮 | 主销后倾角（°） | 0 | 主销内倾角（°） | 0 | 主销后倾角在±10º范围内为±12′，其余范围为±15′。 主销内倾角在0º~+15º范围内为±12′，其余范围为±15′ |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 主销后倾角（°） | 5 | 主销内倾角（°） | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 主销后倾角（°） | 10 | 主销内倾角（°） | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 主销后倾角（°） | 15 | 主销内倾角（°） | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  |

检测机构名称

检测报告

编号:                                                  共 页  第 页

| 四、推力角示值误差 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  | 技术要求 | 检测结果 |  |
|  |  |  | 检测值 | 单项结论 |
| 1.推力角（°） | -2 | 在±1º30′范围内为±3′，其余范围为±5′ |  |  |
|  | -1 |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
| 五、示值稳定性 |  |  |  |  |
| 1．前束角（°） | 左前轮 | 10s内为±2＇ |  |  |
|  | 左后轮 |  |  |  |
|  | 右前轮 |  |  |  |
|  | 右后轮 |  |  |  |
| 2．车轮外倾角（°） | 左前轮 | 10s内为±2＇ |  |  |
|  | 右前轮 |  |  |  |
|  | 左后轮 |  |  |  |
|  | 右后轮 |  |  |  |
| 3．主销后倾角（°） | 左前轮 | 10s内为±2＇ |  |  |
|  | 右前轮 |  |  |  |
| 4．主销内倾角（°） | 左前轮 | 10s内为±2＇ |  |  |
|  | 右前轮 |  |  |  |

检测：                                   审核：