附件：水运工程潮流泥沙波浪环境数值模拟系统等１１项软件情况简介

1. 水运工程潮流泥沙波浪环境数值模拟系统情况简介

| 软件名称 | 水运工程潮流泥沙波浪环境数值模拟系统 |
| --- | --- |
| 目录号 | KY-2015-001 |
| 软件类别 | 科研类 |
| 开发单位 | 河海大学 |
| 主要功能 | 1、该软件系统将建模、计算与后处理有机地集成为一个整体，用户可以在一个界面下完成所有的数学模型工作，同时系统中集成了平面一维、二维水流、盐度、泥沙模型和三维水流盐度模型，以及一维河网与二、三维河口海岸的耦合，用户根据选择定制需要完成的数值模拟内容。 2、该软件系统在Microsoft Visual C# 2010环境下编制完成，实现了全Windows的操作界面，提供了友好的人机交互界面，用户可以利用全中文的菜单、工具条、按钮、对话框等辅助工具轻松完成数值模拟。 3、该软件系统实现了从建模、计算到后处理的全程可视化，所有的数据均可以利用图形或者动画表达。建模采用了交互性较好的向导式界面，协助用户轻松的完成模型的建立；计算过程实现了实时数据可视化，用户可以自如地控制整个计算过程；后处理实现了矢量场和标量场的可视化，可以表达出所有的物理量。 4、该软件系统中的平面二维水流、盐度、泥沙模型采用改进的ADI法，三维水流盐度模型采用改进的分裂技术，这两种算法均为国内外较成熟的算法，计算过程稳定。在系统的编制过程中，借鉴了国内外若干模型的参数和公式，同时将河海大学多年研究成果植入其中，计算过程稳定，成果可信。 |
| 测评情况 | 软件计算性能测试由程序开发人员联合工程设计人员，依据测试计划分别对软件交互界面模块、计算模块、图形显示模块和后处理模块各功能点做详细测试。 交互界面测试与图形显示模块：软件界面友好且无乱字符；术语表达清晰准确；运行稳定无异常退出；数据读取保存正确；图形显示正常无误。该模块在计算功能测试模块测试的同时进行测试，交互界面模块和图形显示模块测试通过。测试过程中数据输入输出无异常，报告书输出完整无误，界面显示内容正常，后处理模块测试通过。 该软件系统以潮流、泥沙、波浪为主要模拟对像，包括潮波模块、潮流泥沙模块、波浪模块、海岸灾害模块四个模块、可用于进行潮流泥沙、波浪、温盐度、溢油、风暴潮和岸滩演变的数值模拟与分析，采用模型成熟、算法稳定、模块齐全。该软件系统模块获得了11项国家版权局授予的软件著作权登记证书，并经二百余项工程实例应用和验证，计算结果可信。系统适用于新建、改建或扩建港口、航道、海岸工程的论证研究，可在水运建设行业推广应用，具有良好的经济和社会效益。 |

2. 二维河口海岸潮流泥沙数值模拟软件情况简介

| 软件名称 | 二维河口海岸潮流泥沙数值模拟软件 |
| --- | --- |
| 目录号 | KY-2015-002 |
| 软件类别 | 科研类 |
| 开发单位 | 中交上海航道勘察设计研究院有限公司 |
| 主要功能 | 本软件能够计算潮流数学模型，主要功能有： 1、模拟河口海岸地区二维潮流、泥沙输运过程。 2、模拟与预测航道及港口由潮流、悬移质泥沙运动造成的泥沙回淤。 |
| 测评情况 | 分别利用长江口、连云港、大丰港等水域的实测水文泥沙资料对本软件进行了多次测试验证，模型计算的水位、垂线平均流速、流向、流量、含沙量均取得了较好的验证效果，在三维水流影响不大的区域，航道回淤验证也取得了不错的结果。 该软件包括平面二维水流和泥沙模块，模型成熟，算法可靠，操作简单，运行稳定，可较好模拟河口海岸水流泥沙运动过程。该软件已获得国家版权局授予的软件著作权登记证书，并在长江口、曹妃甸、连云港、洋山港等大型工程建设中得到应用，计算结果合理可信。该软件适用于新建、改建或扩建水运工程的论证研究，可在水运建设行业推广应用，具有良好的经济和社会效益。 |

3. 三维河口海岸潮流水动力数值模拟软件情况简介

| 软件名称 | 三维河口海岸潮流水动力数值模拟软件 |
| --- | --- |
| 目录号 | KY-2015-003 |
| 软件类别 | 科研类 |
| 开发单位 | 中交上海航道勘察设计研究院有限公司 |
| 主要功能 | 本软件能够计算潮流数学模型，主要功能有： 1、模拟河口海岸地区径流、潮流、风、盐度斜压力等动力因素作用下的流场过程； 2、可用于港口航道工程方案水力计算模拟； 3、可用于建筑物施工过程中的龙口水力计算模拟。 |
| 测评情况 | 软件对连云港水域分别利用正常天气下、大风天气下的流速、流向、水位等对本软件进行测试。测试结果表明该软件的计算模型、计算方法和计算系数符合国家现行的水运工程建设标准。软件的性能、可靠性、安全性、易用性、兼容性等符合需求文档中的要求。 该软件可模拟温度、盐度等斜压梯度因素作用下的三维潮流运动过程，模型成熟、算法可靠、操作简单、运行稳定。该软件已获得国家版权局授予的软件著作权登记证书，经过长江口、连云港主港区、徐圩港区等工程应用，计算结果合理可信。该软件适用于新建、改建或扩建水运工程的论证研究，可在水运建设行业推广应用，具有良好的经济和社会效益。 |

4. 三维河口海岸泥沙数值软件情况简介

| 软件名称 | 三维河口海岸泥沙数值模拟软件 |
| --- | --- |
| 目录号 | KY-2015-004 |
| 软件类别 | 科研类 |
| 开发单位 | 中交上海航道勘察设计研究院有限公司 |
| 主要功能 | 软件能够计算潮流数学模型，主要功能有： 1、模拟河口海岸地区泥沙输运过程。 2、模拟与预测航道及港口由悬移质泥沙造成的泥沙回淤。 |
| 测评情况 | 对连云港水域分别利用正常天气下、大风天气下的泥沙含量、航道回淤量等对本软件进行测试验证。大风天航道回淤采用连云港主航道在“韦帕”台风作用前后的实测地形资料进行验证；常年回淤选用了徐圩航道试挖槽总历时约108天的实测航道地形资料进行验证。在长江口水域利用2012年8月洪季水文测验资料对数学模型进行了验证测试，尤其是北槽深水航道内水文测验资料进行了重点验证。测试结果表明该软件的计算模型、计算方法和计算系数符合国家现行的水运工程建设标准，软件功能点与设计说明一致。 该软件可模拟复杂水动力环境下悬沙运动及床面变形，模型构建先进、算法可靠、操作简单、运行稳定。该软件已获得国家版权局授予的软件著作权登记证书，经过长江口、连云港主港区、徐圩港区等工程应用，计算结果合理可信。该软件适用于新建、改建或扩建水运工程的论证研究，可在水运建设行业推广应用，具有良好的经济和社会效益。 |

5. 潮汐河口长航道乘潮水位计算软件情况简介

| 软件名称 | 潮汐河口长航道乘潮水位计算软件 |
| --- | --- |
| 目录号 | SJ-2015-001 |
| 软件类别 | 设计类 |
| 开发单位 | 中交上海航道勘察设计研究院有限公司 |
| 主要功能 | 该软件综合考虑船舶的通航方式（包括航速、航向等）和潮波的传播过程，通过计算得到每个潮过程沿程可利用潮高最大的“最优乘潮过程”和相应的“最优乘潮水位”，进而统计得到全年不同乘潮保证率对应的乘潮水位。该软件主要功能有： 1、计算潮汐河口长航道多潮位站控制的乘潮水位； 2、分析大型船舶通过潮汐河口长航道的乘潮保证率； 3、生成乘潮过程的CAD图； 4、输出每个最优乘潮过程的出发时间和沿程主要潮位站点可利用潮位值 |
| 测评情况 | 在验收阶段运用“长江南京以下12.5米深水航道建设二期工程”和“崖门3万吨级航道整治工程”两个工程实例，采用逐潮手工计算和软件计算对比的方法对软件进行了验证。验证表明，计算结果正确，计算精度高于手工计算，且能有效提高工作效率。 该软件针对潮汐河口长河段船舶乘潮航行需求，采用多站潮位过程联合计算得到乘潮水位和乘潮保证率，为航道设计提供辅助决策支持，有效提高设计效率和通航安全。该软件已获得国家版权局授予的软件著作权登记证书，并在长江口、江阴至太仓河段、崖门口等航道设计中得到应用，计算结果合理可信。该软件适用于潮汐河口长航道乘潮水位的计算，可在水运建设行业推广应用，具有良好的经济和社会效益。 |

6. 航道工程辅助设计平台软件

| 软件名称 | 航道工程辅助设计平台软件 |
| --- | --- |
| 目录号 | SJ-2015-002 |
| 软件类别 | 设计类 |
| 开发单位 | 中交上海航道勘察设计研究院有限公司 |
| 主要功能 | 软件主要包含以下功能模块：（1）潮汐数据计算包，（2）潮流数据计算包，（3）河演分析子系统，（4）内河断面土方量计算工具，（5）沿海航道疏浚土方量计算工具，（6）综合查询子系统，（7）水深数据识别转换工具，（8）坐标转换工具。 本软件涵盖航道工程设计中的主要专业和业务处理的各个阶段，面向各类设计人员角色，实现面向对象的自动化、智能化的专业设计功能。 通过搭建基于GIS和CAD的一体化解决方案、部署统一的软件工具，建立统一的专业设计工作规范（包括计算方法和工具），使设计过程和成果标准化。利用软件工具集中管理和共享专业数据，方便查询和使用，提高数据利用效率；利用软件工具代替繁杂手工作业，提高专业设计工作效率；利用软件工具实现新技术新方法，提升专业设计技术水平；利用软件工具改进成果数据精度，解决现有设计中的难题，提高设计成果质量。 |
| 测评情况 | 通过多个实际项目，对该软件中的潮汐数据包、河演分析系统、内河断面土方量计算进行了测试，软件计算误差率在1%以内，计算程序运行稳定，计算速度快，该软件的计算模型、计算方法和计算系数符合国家现行的水运工程建设标准。 该软件系统框架基本覆盖了沿海航道工程涉及的各阶段主要专业工作，可提供较全面的辅助设计和计算功能，现版本包含以下模块：（1）潮汐数据计算包，（2）潮流数据计算包，（3）河演分析子系统，（4）内河断面土方量计算工具，（5）沿海航道疏浚土方量计算工具，（6）综合查询子系统，（7）水深数据识别转换工具，（8）坐标转换工具。该软件系统已获得国家版权局授予的软件著作权登记证书，经过长江口、连云港、洋山港等数十项工程应用，效果良好。该软件系统适用于航道工程辅助设计，应用前景广阔，具有较好推广价值。 |

7. 内河征地拆迁辅助分析系统软件情况简介

| 软件名称 | 内河征地拆迁辅助分析系统 |
| --- | --- |
| 目录号 | SJ-2015-003 |
| 软件类别 | 设计类 |
| 开发单位 | 中交上海航道勘察设计研究院有限公司 |
| 主要功能 | 目前在内河征地拆迁工程量计算中，主要依靠手工方法，借助AutoCAD和Excel软件进行分析处理。 拆迁分析涉及的数据不仅量大，而且由于数据来源的多样，格式的不一致，使数据质量通常不高，加上AutoCAD对图形表达的随意性，导致数据分类处理的工作量非常巨大，且查询编辑困难。 在内河征地拆迁项目的前期，拆迁方案经常需要进行改动和调整，因此常需要进行多次计算，在项目时间紧急的情况下，就不得不同时投入较多人力，同时花费在校核上的时间也会成倍增加。 系统能从AutoCAD图纸中自动识别出如房屋、电杆、铁塔、围墙等主要的拆迁物，生成征地的地块，并分析其使用性质；能提供系列操作编辑工具，可方便地进行拆迁物的添加、修改；能快速统计出拆迁红线内的征地及拆迁工程量，并输出明细和统计表。 系统能改变目前征地拆迁设计项目的工作方式，通过提高设计的自动化、智能化水平，将设计人员从繁重、乏味的人工数据处理中解放出来，能够提高50%的工作效率。 |
| 测评情况 | 系统通过大芦线二期航道整治项目中某标段、平申线航道整治项目中某标段测试。从两个算例测试结果看，该软件功能较全、界面友好、操作简单, 显著提高了工作效率和准确率，且软件的可读性好，方便校核和存档使用。 该软件从AutoCAD图纸中自动识别出各类拆迁物，生成征地地块，并确定其属性；提供系列操作编辑工具进行拆迁物的添加、修改；快速统计出拆迁红线内的征地及拆迁工程量，并输出明细和统计表。该软件已获得国家版权局授予的软件著作权登记证书，经过大芦线二期航道整治项目、平申线航道整治项目、大治河航道整治项目等数十项工程应用，计算分析结果合理。该软件适用于工程征地拆迁辅助分析和工程量计算，应用前景广阔，具有较好推广价值。 |

8. 易工多跨连续梁计算程序（V2.0）软件情况简介

| 软件名称 | 易工多跨连续梁计算程序（V2.0）软件 |
| --- | --- |
| 目录号 | SJ-2015-004 |
| 软件类别 | 设计类 |
| 开发单位 | 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 上海易工工程技术服务有限公司 |
| 主要功能 | 1、主要依据《水运工程混凝土结构设计规范》(JTS 151-2011)及其他JTS系列水运工程行业配套规范开发的港口工程辅助设计软件，用于多跨连续梁计算； 2、可考虑同一段梁每个分段梁截面类型不同、连接方式不同、支撑方式不同情况； 3、可以计算普通连续梁和弹性地基梁；能考虑弹性地基梁端部超载引起的不均匀沉降对结构内力影响 4、可以计算各荷载作用下各支座反力、各截面位置作用效应标准值（位移、剪力、弯矩、地基反力）； 5、可以计算各个工况下效应组合值（竖向位移、剪力、弯矩、地基反力）； 6、可对混凝土截面进行纵筋和箍筋配筋验算； 7、具有图形显示功能，能三维显示连续梁模型，图形显示荷载作用位置及大小、内力计算结果等，提供图形操作功能,并可以对模型进行放大、缩小、旋转、平移等操作； 8、连接方式、支撑方式和弹性地基梁等附加约束可以自定义设置； 9、提供word计算报告书输出，提供菜单管理功能。 |
| 测评情况 | 测试采用“易工多跨连续梁计算程序软件 V2.0”计算结果与Excel计算结果和Robot Structural Analysis 计算结果比较，依据计算误差验证软件计算结果准确性。软件界面友好且无乱字符；术语表达清晰准确；运行稳定无异常退出；数据读取保存正确；图形显示正常无误。计算模块测试和系统计算结果基本吻合，误差范围符合规定，计算正确性得到保证。后处理模块测试：数据输入输出无异常，报告书输出完整无误。 该软件可以用于多跨连续梁和弹性地基梁受力和内力分析及配筋计算。计算模型和方法符合规范要求，经多项工程实例应用和验证，该软件计算结果准备、可靠，具有良好的社会和经济效益，可在水运工程建设领域推广应用。 |

9. 易工高桩墩式码头CAD（V2.0）软件情况简介

| 软件名称 | 易工高桩墩式码头CAD（V2.0） |
| --- | --- |
| 目录号 | SJ-2015-005 |
| 软件类别 | 设计类 |
| 开发单位 | 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 上海易工工程技术服务有限公司 |
| 主要功能 | 1、主要依据《高桩码头设计与施工规范》(JTS167-1-2010)和《港口工程荷载规范》(JTS144-1-2010)开发的港口工程辅助设计软件，可用于码头设计和教学； 2、可以按照弹性墩台或柔性墩台利用空间有限元技术进行内力分析，基简化为空间杆杆单元，弹性墩台简化为薄板单元，按照空间有限单元法计算； 3、荷载前处理（自重、浮力、水平地震力、波浪力、水流力、系船力、滚动荷载等自动计算）； 4、同一结构可采用不同桩基类型，考虑桩土共同作用可采用M法或假想嵌固点法分析计算； 5、可以考虑滚动荷载影响、可添加墩台侧面或底部附加约束； 6、可以计算桩基：效应标准值、效应组合值、效应包络值； 7、可以考虑墩台受侧向或底部约束情况； 8、可以墩台上部有滚动荷载情况内力，可以考虑变截面桩基情况； 9、具有图形显示功能，可三维显示码头实体模型、荷载作用位置及大小和结构内力结果,并可以对模型进行放大、缩小、旋转、平移等操作； 10、可以显示荷载作用位置，作用大小； 11、系统包含工具条、树形菜单、顶部菜单进行界面管理； |
| 测评情况 | 测试采用“易工高桩墩式码头CAD软件 V2.0”计算结果与Excel计算结果和Robot Structural Analysis计算结果比较，依据计算误差验证软件计算结果准确性。软件界面友好且无乱字符；术语表达清晰准确；运行稳定无异常退出；数据读取保存正确；图形显示正常无误。计算模块测试和易工高桩墩式码头CAD软件 V2.0计算结果基本吻合，误差范围符合规定。后处理模块测试：数据输入输出无异常，报告书输出完整无误。 该软件可以按照刚性或柔性假定对高桩墩台进行空间受力和内力分析及配筋计算。计算模型和方法符合规范要求，经多项工程实例应用和验证，该软件计算结果准备、可靠，具有良好的社会和经济效益，可在水运工程建设领域推广应用。 |

10.易工高桩框架码头CAD（V2.0）软件

| 软件名称 | 易工高桩框架码头CAD（V2.0）软件 |
| --- | --- |
| 目录号 | SJ-2015-006 |
| 软件类别 | 设计类 |
| 开发单位 | 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 上海易工工程技术服务有限公司 |
| 主要功能 | 1、主要依据《高桩码头设计与施工规范》(JTS167-1-2010)和《港口工程荷载规范》(JTS144-1-2010)开发的港口工程辅助设计软件，可用于码头设计和教学； 2、荷载前处理（自重、浮力、水平地震力、波浪力、水流力、系船力、均载最不利、滚动荷载等自动计算）； 3、可以计算沿岸坡布置的斜坡码头和大水位差框架码头； 4、同一排架可考虑不同桩基类型，桩入土部分考虑桩土共同作用，可采用M法或假想嵌固点法计算； 5、支持荷载自动组合，可设置荷载冲突，自动屏蔽相互冲突荷载； 6、提供常见桩截面数据库、材料数据库、门机数据库、汽车荷载数据库等方便快速建模； 7、提供横梁、框架系统、桩基内力结果，可验算单桩承载力并可以进行现浇构件和预制构件的配筋计算； 8、支持同第三方软件交互，可输出AutoDesk Robot数据模型，方便数据校核 9、提供三维图形显示功能，能显示码头实体模型、荷载作用位置及大小、计算结果等，提供图形操作功能,并可以对模型进行放大、缩小、旋转、平移等操作； 10、提供Word报告书和Excel汇总表及配筋表的输出。 |
| 测评情况 | 测试采用“易工高桩框架码头CAD软件 V2.0” 计算结果与Excel计算结果和Robot Structural Analysis计算结果比较，测试结果为软件界面友好且无乱字符；术语表达清晰准确；运行稳定无异常退出；数据读取保存正确；图形显示正常无误。计算模块测试和系统计算结果基本吻合，误差范围符合规定，计算正确性得到保证。后处理模块测试：数据输入输出无异常，报告书输出完整无误。 该软件可以用于高桩框架式码头结构和斜坡式码头结构内力计算、结构配筋计算、单桩验算。计算模型和方法符合规范要求。经过多项工程实例应用和验证，该软件计算结果准确、可靠。该成果具有良好的社会和经济效益，可在水运工程建设领域推广应用。 |

11.易工重力式码头CAD（V2.0）软件

| 软件名称 | 易工重力式码头CAD（V2.0）软件 |
| --- | --- |
| 目录号 | SJ-2015-007 |
| 软件类别 | 设计类 |
| 开发单位 | 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 上海易工工程技术服务有限公司 |
| 主要功能 | 1、按照《重力式码头设计与施工规范》（JTS 167-2-2009）对结构简化计算，可计算荷载、结构抗倾抗滑、地基承载力、基床承载力、地基沉降和结构内力及配筋，用于码头设计和教学； 2、荷载前处理（土自重、均载、地震、波浪力、剩余水压力、系船力、地面荷载自动计算）； 3、可以计算结构抗倾抗滑稳定情况； 4、可以验算基床承载力是否满足要求； 5、可以计算地基承载力和地基沉降情况； 6、可以进行卸荷板内力及配筋计算、扶壁结构配筋计算、圆筒壁、隔舱板内力配筋计算； 7、提供三维图形显示功能，能显示码头实体模型、荷载作用位置及大小、计算结果等，提供图形操作功能； 8、提供常规数据管理菜单，提供word格式计算报告书输出功能。 |
| 测评情况 | 测试采用“易工重力式码头CAD软件 V2.0”计算结果与Excel计算结果和Robot Structural Analysis计算结果比较，依据计算误差验证软件计算结果准确性。测试结果为面友好且无乱字符；术语表达清晰准确；运行稳定无异常退出；数据读取保存正确；图形显示正常无误。计算模块测试和系统计算结果基本吻合，误差范围符合规定，计算正确性得到保证。数据输入输出无异常，报告书输出完整无误。 该软件依据可用于多种重力式结构的抗倾和抗滑稳定验算、地基承载力验算、基床承载力验算、地基沉降计算和结构配筋计算，计算模型和方法符合规范要求。经过多项工程实例应用和难，该软件计算结果准确、可靠，具有良好的社会和经济效益，可以在水运工程建设领域推广应用。 |