附件1

甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）

表1  4×2半挂牵引车及列车基本要求

| 项 目 |  |  | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 驱 动 型 式 |  |  | 4×2 |
| 发动机 性能要求 | 发动机净功率（kW） |  | ≥231 |
|  | *发动机最低比油耗（g/kW·h） |  | ≤193 |
|  | 发动机最大扭矩（Nm） |  | ≥1500 |
| 牵引座及安装要求 | 牵引座承载面离地高度（无拖挂状态，mm） |  | 1290~1320 |
|  | 牵引座前倾角/后倾角（装车测量，o） |  | ≥6/7 |
|  | 牵引座最大允许承载质量（kg） |  | ≥11000 |
|  | 准拖挂车总质量（kg） |  | 35000 |
| 操控配置与环境要求 | 动力转向 |  | 有 |
|  | 驾驶室空调 |  | 有 |
|  | 驾驶室平顺性指标（无拖挂状态，等效均值dB） |  | ≤120 |
|  | 离合器助力装置 |  | 有 |
| 行车安全装置要求 | ABS制动系统 |  | 符合GB/T 13594的规定。 |
|  | 制动器规格及性能 |  | 符合企业产品设计要求及QC/T 239的规定。 |
|  | 带有行驶记录功能的卫星定位终端 （与北斗系统兼容） |  | 有 |
|  | 制动间隙自动调整装置 |  | 有 |
|  | 符合GB 12676和GB/T 5922规定的测试接头（连接器） |  | 有 |
|  | 符合GB 7258规定的辅助制动装置 |  | 有；**液力或电涡流缓速控制装置。 |
|  | 车轮动平衡 |  | 是 |
| 整车配置附加要求 | 导流装置 |  | 有 |
|  | **后空气悬架 |  | 是 |
|  | 轮胎 |  | 子午线轮胎；**无内胎子午线轮胎。 |
|  | **驾驶室卧铺 |  | 有 |
|  | 工作台板及登梯 |  | 有；工作台板板面应具有防滑功能，安装位置、尺寸和强度均应满足企业要求。 |
| 与半挂车匹配的互换性要求 | 半挂牵引车后回转半径（mm） |  | ≤2200 |
|  | 牵引座型号 |  | 50号 |
|  | ***牵引座前回转半径（mm） |  | ≥2120 |
|  | 牵引座中心至半挂牵引车最前端的距离（mm） |  | ≤4500 |
|  | 电器连接装置 |  | 位置灯、示廓灯、牌照灯接2号线，后雾灯接6号线，倒车灯接7号线，其余接线应符合GB/T 5053.1的规定。 |
|  | 气制动连接装置 |  | 符合GB/T 13881的规定，应在工作状态下进行2500次摘挂试验后，密封性能应良好。 |
|  | ABS系统型式及接口 |  | 匹配挂车4S/4M或4S/2M的ABS系统接口，符合GB/T 20716.1的规定；各接口安装位置参照ISO 4009-2000的规定，按气控、电连接、ABS和供气的顺序自左至右依次排列。 |
| 汽车列车 |  |  |  |
| 最大允许总质量（kg） |  |  | 42000 |
| *综合燃料消耗量（L/100km）（按JT 719-2008测试） |  |  | ≤35.0 |
| 最高车速（km/h） |  |  | ≥100 |
| 汽车列车通道圆尺寸（m） |  | 内圆直径D1 | 10.60 |
|  |  | 外圆直径D2 | 25.00 |
|  |  | 外摆值 | ≤0.80 |
| 30 km/h制动距离（满载）（m） |  |  | ≤10.0 |
| 制动滞后时间（s） |  |  | ≤0.2 |
| 行驶轨迹摆幅（mm） |  |  | ≤110 |
| 热制动效能（满载） |  |  | 按照GB 12676 规定的行车制动系I型试验制动性能要求测试，制动距离不超过30 km/h制动距离的125%。 |

注：*LNG半挂牵引车申报时，发动机最低比油耗、综合燃料消耗量两项指标暂不要求。**优先推荐。***牵引座前回转半径：半挂牵引车牵引座销孔中心至半挂牵引车驾驶室后部刚性部件末端在水平面上投影点的距离。

表2  6×4半挂牵引车及列车基本要求

| 项 目 |  |  | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 驱 动 型 式 |  |  | 6×4 |
| 发动机 性能要求 | 发动机净功率（kW） |  | ≥270 |
|  | *发动机最低比油耗（g/kW·h） |  | ≤193 |
|  | 发动机最大扭矩（Nm） |  | ≥1700 |
| 牵引座及安装要求 | 牵引座承载面离地高度（无拖挂状态，mm） |  | 1290~1320 |
|  | 牵引座前倾角/后倾角（装车测量，o） |  | ≥6/7 |
|  | 牵引座最大允许承载质量（kg） |  | ≥16000 |
|  | 准拖挂车总质量（kg） |  | 40000 |
| 操控配置与环境要求 | 动力转向 |  | 有 |
|  | 驾驶室空调 |  | 有 |
|  | 驾驶室平顺性指标（无拖挂状态，等效均值dB） |  | ≤120 |
|  | 离合器助力装置 |  | 有 |
| 行车安全装置要求 | ABS制动系统 |  | 符合GB/T 13594的规定。 |
|  | 制动器规格及性能 |  | 符合企业产品设计要求及QC/T 239的规定。 |
|  | 带有行驶记录功能的卫星定位终端 （与北斗系统兼容） |  | 有 |
|  | 制动间隙自动调整装置 |  | 有 |
|  | 符合GB 12676和GB/T 5922规定的测试接头 （连接器） |  | 有 |
|  | 符合GB 7258规定的辅助制动装置 |  | 有；**液力或电涡流缓速控制装置。 |
|  | 车轮动平衡 |  | 是 |
| 整车配置附加要求 | 导流装置 |  | 有 |
|  | **后空气悬架 |  | 是 |
|  | 轮胎 |  | 子午线轮胎；**无内胎子午线轮胎。 |
|  | **驾驶室卧铺 |  | 有 |
|  | 工作台板及登梯 |  | 有；工作台板板面应具有防滑功能，安装位置、尺寸和强度均应满足企业要求。 |
| 与半挂车匹配的互换性要求 | 半挂牵引车后回转半径（mm） |  | ≤2200 |
|  | 牵引座型号 |  | 50号 |
|  | ***牵引座前回转半径（mm） |  | ≥2120 |
|  | 牵引座中心至半挂牵引车最前端的距离（mm） |  | ≤5100 |
|  | 电器连接装置 |  | 位置灯、示廓灯、牌照灯接2号线，后雾灯接6号线，倒车灯接7号线，其余接线应符合GB/T 5053.1的规定。 |
|  | 气制动连接装置 |  | 符合GB/T 13881的规定，应在工作状态下进行2500次摘挂试验后，密封性能应良好。 |
|  | ABS系统型式及接口 |  | 匹配挂车4S/4M或4S/2M的ABS系统接口，符合GB/T 20716.1的规定；各接口安装位置参照ISO 4009-2000的规定，按气控、电连接、ABS和供气的顺序自左至右依次排列。 |
| 汽车列车 |  |  |  |
| 最大允许总质量（kg） |  |  | 49000 |
| *综合燃料消耗量（L/100km）（按JT 719-2008测试） |  |  | ≤36.0 |
| 最高车速（km/h） |  |  | ≥100 |
| 汽车列车通道圆尺寸（m） |  | 内圆直径D1 | 10.60 |
|  |  | 外圆直径D2 | 25.00 |
|  |  | 外摆值 | ≤0.80 |
| 30 km/h制动距离（满载）（m） |  |  | ≤10.0 |
| 制动滞后时间（s） |  |  | ≤0.2 |
| 行驶轨迹摆幅（mm） |  |  | ≤110 |
| 热制动效能 |  |  | 按照GB 12676 规定的行车制动系I型试验制动性能要求测试，制动距离不超过30 km/h制动距离的125%。 |

注：*LNG半挂牵引车申报时，发动机最低比油耗、综合燃料消耗量两项指标暂不要求。**优先推荐。***牵引座前回转半径：半挂牵引车牵引座销孔中心至半挂牵引车驾驶室后部刚性部件末端在水平面上投影点的距离。

表3  6×2集装箱半挂牵引车及列车基本要求

| 项 目 |  |  | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 驱 动 型 式 |  |  | 6×2（单转向轴） |
| 发动机 性能要求 | 发动机净功率（kW） |  | ≥253 |
|  | *发动机最低比油耗（g/kW·h） |  | ≤193 |
|  | 发动机最大扭矩（Nm） |  | ≥1700 |
| 牵引座及安装要求 | 牵引座承载面离地高度（无拖挂状态，mm） |  | 1290~1320/1080~1110（适于集装箱高箱运输） |
|  | 牵引座前倾角/后倾角（装车测量，o） |  | ≥6/7 |
|  | 牵引座最大允许承载质量（kg） |  | ≥13000 |
|  | 准拖挂车总质量（kg） |  | ≥37000 |
| 操控配置与环境要求 | 动力转向 |  | 有 |
|  | 驾驶室空调 |  | 有 |
|  | 驾驶室平顺性指标（无拖挂状态，等效均值dB） |  | ≤120 |
|  | 离合器助力装置 |  | 有 |
| 行车安全装置要求 | ABS制动系统 |  | 符合GB/T 13594的规定。 |
|  | 制动器规格及性能 |  | 符合企业产品设计要求及QC/T 239的规定。 |
|  | 带有行驶记录功能的卫星定位终端 （与北斗系统兼容） |  | 有 |
|  | 制动间隙自动调整装置 |  | 有 |
|  | 符合GB 12676和GB/T 5922规定的测试接头 （连接器） |  | 有 |
|  | 符合GB 7258规定的辅助制动装置 |  | 有；**液力或电涡流缓速控制装置。 |
|  | 车轮动平衡 |  | 是 |
| 整车配置附加要求 | 导流装置 |  | 有 |
|  | 后空气悬架 |  | 是 |
|  | 轮胎 |  | 子午线轮胎；**无内胎子午线轮胎。 |
|  | **驾驶室卧铺 |  | 有 |
|  | 工作台板及登梯 |  | 有；工作台板板面应具有防滑功能，安装位置、尺寸和强度均应满足企业要求。 |
| 与半挂车匹配的互换性要求 | 半挂牵引车后回转半径（mm） |  | ≤2200 |
|  | 牵引座型号 |  | 50号 |
|  | ***牵引座前回转半径（mm） |  | ≥1900 |
|  | 牵引座中心至半挂牵引车最前端的距离（mm） |  | ≤5100 |
|  | 电器连接装置 |  | 位置灯、示廓灯、牌照灯接2号线，后雾灯接6号线，倒车灯接7号线，其余接线应符合GB/T 5053.1的规定。 |
|  | 气制动连接装置 |  | 符合GB/T 13881的规定，应在工作状态下进行2500次摘挂试验后，密封性能应良好。 |
|  | ABS系统型式及接口 |  | 匹配挂车4S/4M或4S/2M的ABS系统接口，符合GB/T 20716.1的规定；各接口安装位置参照ISO 4009-2000的规定，按气控、电连接、ABS和供气的顺序自左至右依次排列。 |
| 汽车列车 |  |  |  |
| 最大允许总质量（kg） |  |  | 46000 |
| *综合燃料消耗量（L/100km）（按JT 719-2008测试） |  |  | ≤35.5 |
| 最高车速（km/h） |  |  | ≥100 |
| 汽车列车通道圆尺寸（m） |  | 内圆直径D1 | 10.60 |
|  |  | 外圆直径D2 | 25.00 |
|  |  | 外摆值 | ≤0.80 |
| 30 km/h制动距离（满载）（m） |  |  | ≤10.0 |
| 制动滞后时间（s） |  |  | ≤0.2 |
| 行驶轨迹摆幅（mm） |  |  | ≤110 |
| 热制动效能 |  |  | 按照GB 12676 规定的行车制动系I型试验制动性能要求测试，制动距离不超过30 km/h制动距离的125%。 |

注：*LNG半挂牵引车申报时，发动机最低比油耗、综合燃料消耗量两项指标暂不要求。**优先推荐。***牵引座前回转半径：半挂牵引车牵引座销孔中心至半挂牵引车驾驶室后部刚性部件末端在水平面上投影点的距离。

表4  6×4集装箱半挂牵引车及列车基本要求

| 项 目 |  |  | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 驱 动 型 式 |  |  | 6×4 |
| 发动机 性能要求 | 发动机净功率（kW） |  | ≥253 |
|  | *发动机最低比油耗（g/kW·h） |  | ≤193 |
|  | 发动机最大扭矩（Nm） |  | ≥1700 |
| 牵引座及安装要求 | 牵引座承载面离地高度（无拖挂状态，mm） |  | 1290~1320/1080~1110（适于集装箱高箱运输） |
|  | 牵引座前倾角/后倾角（装车测量，o） |  | ≥6/7 |
|  | 牵引座最大允许承载质量（kg） |  | ≥16000 |
|  | 准拖挂车总质量（kg） |  | ≥37000 |
| 操控配置与环境要求 | 动力转向 |  | 有 |
|  | 驾驶室空调 |  | 有 |
|  | 驾驶室平顺性指标（无拖挂状态，等效均值dB） |  | ≤120 |
|  | 离合器助力装置 |  | 有 |
| 行车安全装置要求 | ABS制动系统 |  | 符合GB/T 13594的规定。 |
|  | 制动器规格及性能 |  | 符合企业产品设计要求及QC/T 239的规定。 |
|  | 带有行驶记录功能的卫星定位终端 （与北斗系统兼容） |  | 有 |
|  | 制动间隙自动调整装置 |  | 有 |
|  | 符合GB 12676和GB/T 5922规定的测试接头 （连接器） |  | 有 |
|  | 符合GB 7258规定的辅助制动装置 |  | 有；**液力或电涡流缓速控制装置。 |
|  | 车轮动平衡 |  | 是 |
| 整车配置附加要求 | 导流装置 |  | 有 |
|  | 后空气悬架 |  | 是 |
|  | 轮胎 |  | 子午线轮胎；**无内胎子午线轮胎。 |
|  | **驾驶室卧铺 |  | 有 |
|  | 工作台板及登梯 |  | 有；工作台板板面应具有防滑功能，安装位置、尺寸和强度均应满足企业要求。 |
| 与半挂车匹配的互换性要求 | 半挂牵引车后回转半径（mm） |  | ≤2200 |
|  | 牵引座型号 |  | 50号 |
|  | ***牵引座前回转半径（mm） |  | ≥1900 |
|  | 牵引座中心至半挂牵引车最前端的距离（mm） |  | ≤5100 |
|  | 电器连接装置 |  | 位置灯、示廓灯、牌照灯接2号线，后雾灯接6号线，倒车灯接7号线，其余接线应符合GB/T 5053.1的规定。 |
|  | 气制动连接装置 |  | 符合GB/T 13881的规定，应在工作状态下进行2500次摘挂试验后，密封性能应良好。 |
|  | ABS系统型式及接口 |  | 匹配挂车4S/4M或4S/2M的ABS系统接口，符合GB/T 20716.1的规定；各接口安装位置参照ISO 4009-2000的规定，按气控、电连接、ABS和供气的顺序自左至右依次排列。 |
| 汽车列车 |  |  |  |
| 最大允许总质量（kg） |  |  | 46000 |
| *综合燃料消耗量（L/100km）（按JT 719-2008测试） |  |  | ≤35.5 |
| 最高车速（km/h） |  |  | ≥100 |
| 汽车列车通道圆尺寸（m） |  | 内圆直径D1 | 10.60 |
|  |  | 外圆直径D2 | 25.00 |
|  |  | 外摆值 | ≤0.80 |
| 30 km/h制动距离（满载）（m） |  |  | ≤10.0 |
| 制动滞后时间（s） |  |  | ≤0.2 |
| 行驶轨迹摆幅（mm） |  |  | ≤110 |
| 热制动效能 |  |  | 按照GB 12676 规定的行车制动系I型试验制动性能要求测试，制动距离不超过30 km/h制动距离的125%。 |

注：*LNG半挂牵引车申报时，发动机最低比油耗、综合燃料消耗量两项指标暂不要求。**优先推荐。***牵引座前回转半径：半挂牵引车牵引座销孔中心至半挂牵引车驾驶室后部刚性部件末端在水平面上投影点的距离。

表5  两轴厢式半挂车基本要求

| 项 目 |  | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 质量与尺寸要求 | 最大允许总质量（kg） | 35000 |
|  | *整备质量（kg） | ≤7100 |
|  | 宽度（mm） | ≤2550 |
|  | 长度（mm） | ≤13000 |
|  | 车厢内部长度（mm） | ≥12300 |
|  | **车厢内部宽度（mm） | ≥2440 |
|  | 车厢内部高度（mm） | ≥2200 |
|  | 车厢装货容积（m3） | ≥72 |
|  | 牵引销与第一轴左右轮的距离差（mm） | ≤3 |
|  | 车轴间左右轮中心距差（mm） | ≤1.5 |
|  | 满载质心位置与载荷布置规划图或相应的技术文件 | 有 |
| 行车安全装置要求 | ABS制动系统 | 符合GB/T 13594的规定。 |
|  | 制动器规格及性能 | 符合企业产品设计要求及QC/T 239的规定。 |
|  | 制动间隙自动调整装置 | 有 |
|  | 符合GB 12676和GB/T 5922规定的测试接头（连接器） | 有 |
|  | 车轮动平衡 | 是 |
| 主要配置要求 | 车轴规格及数量 | 10t级/2 |
|  | 轮胎 | 子午线轮胎或宽断面单胎（名义断面宽度≥400mm）；***无内胎子午线轮胎。 |
|  | ***空气悬架 | 是 |
|  | 挂车车轴 | 符合JT/T 475-2002的规定。 |
|  | 挂车支承装置 | 符合GB/T 26777-2011的规定，双联动。 |
|  | 货运挂车气压制动系统 | 符合GB 12676的规定。 |
| 与牵引车匹配互换性要求 | 半挂车前回转半径（mm） | ≤2040 |
|  | 牵引销型号 | 50号 |
|  | 牵引销座板离地高度（空载，mm） | 1230~1250 |
|  | 半挂车间隙半径（mm） | ≥2300 |
|  | 牵引销中心至半挂车最后端的距离（mm） | ≤12000 |
|  | 电器连接装置 | 位置灯、示廓灯、牌照灯接2号线，后雾灯接6号线，倒车灯接7号线，其余接线应符合GB/T 5053.1的规定。 |
|  | 气制动连接装置 | 符合GB/T 13881的规定，应在工作状态下进行2500次摘挂试验后，密封性能应良好。 |
|  | ABS系统型式及接口 | 装配4S/4M或4S/2M的ABS系统，接口符合GB/T 20716.1的规定；各接口安装位置参照ISO 4009-2000的规定，按气控、电连接、ABS和供气的顺序自左至右依次排列。 |

注：*两轴翼开启厢式半挂车和两轴冷藏车可放宽至≤7600kg。**两轴翼开启厢式半挂车和两轴冷藏车可放宽至≥2410mm。***优先推荐。

表6  两轴40英尺集装箱运输半挂车基本要求

| 项 目 |  | 要 求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 普通集装箱运输半挂车 | 高箱集装箱运输半挂车 |  |
| 质量要求 | 最大允许总质量（kg） | ≤35000 |  |  |
|  | 整备质量（kg） | ≤4300 |  |  |
|  | 牵引销与第一轴左右轮的距离差（mm） | ≤3 |  |  |
|  | 车轴间左右轮中心距差（mm） | ≤1.5 |  |  |
| 行车安全装置要求 | ABS制动系统 | 符合GB/T 13594的规定。 |  |  |
|  | 制动器规格及性能 | 符合企业产品设计要求及QC/T 239的规定。 |  |  |
|  | 制动间隙自动调整装置 | 有 |  |  |
|  | 符合GB 12676和GB/T 5922规定的测试接头（连接器） | 有 |  |  |
|  | 车轮动平衡 | 是 |  |  |
| 主要配置要求 | 车轴规格及数量 | 10t级/2 |  |  |
|  | 车架结构 | 平直梁骨架式/鹅颈骨架式 |  |  |
|  | 轮胎 | 子午线轮胎或宽断面单胎（名义断面宽度≥400mm）；*无内胎子午线轮胎。 |  |  |
|  | *空气悬架 | 是 |  |  |
|  | 挂车车轴 | 符合JT/T 475-2002的规定。 |  |  |
|  | 挂车支承装置 | 符合GB/T 26777-2011的规定，双联动。 |  |  |
|  | 货运挂车气压制动系统 | 符合GB 12676的规定。 |  |  |
| 与牵引车匹配互换性要求 | 半挂车前回转半径（mm） | ≤1820 |  |  |
|  | 牵引销型号 | 50号 |  |  |
|  | 牵引销座板离地高度（空载，mm） | 1230~1250 |  | 1020~1040 |
|  | 半挂车间隙半径（mm） | ≥2300 |  |  |
|  | 承载面高度（空载，mm） | ≤1410 |  | 1080~1100 |
|  | 牵引销中心至半挂车最后端的距离（mm） | ≤12000 |  |  |
|  | 电器连接装置 | 位置灯、示廓灯、牌照灯接2号线，后雾灯接6号线，倒车灯接7号线，其余接线应符合GB/T 5053.1的规定。 |  |  |
|  | 气制动连接装置 | 符合GB/T 13881的规定，应在工作状态下进行2500次摘挂试验后，密封性能应良好。 |  |  |
|  | ABS系统型式及接口 | 装配4S/4M或4S/2M的ABS系统，接口符合GB/T 20716.1的规定；各接口安装位置参照ISO 4009-2000的规定，按气控、电连接、ABS和供气的顺序自左至右依次排列。 |  |  |

注： *优先推荐。

表7  三轴厢式半挂车基本要求

| 项 目 |  | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 质量与尺寸要求 | 最大允许总质量（kg） | 40000 |
|  | *整备质量（kg） | ≤8100 |
|  | 宽度（mm） | ≤2550 |
|  | 长度（mm） | ≤14600 |
|  | 车厢内部长度（mm） | ≥13500 |
|  | **车厢内部宽度（mm） | ≥2440 |
|  | 车厢内部高度（mm） | ≥2200 |
|  | 车厢装货容积（m3） | ≥80 |
|  | 牵引销与第一轴左右轮的距离差（mm） | ≤3 |
|  | 车轴间左右轮中心距差（mm） | ≤1.5 |
|  | 满载质心位置与载荷布置规划图或相应的技术文件 | 有 |
| 行车安全装置要求 | ABS制动系统 | 符合GB/T 13594的规定。 |
|  | 制动器规格及性能 | 符合企业产品设计要求及QC/T 239的规定。 |
|  | 制动间隙自动调整装置 | 有 |
|  | 符合GB 12676和GB/T 5922规定的测试接头（连接器） | 有 |
|  | 车轮动平衡 | 是 |
| 主要配置要求 | 车轴规格及数量 | 10t级/3，最后轴应采用随动转向。 |
|  | 轮胎 | 子午线轮胎或宽断面单胎（名义断面宽度≥400mm）；***无内胎子午线轮胎。 |
|  | ***空气悬架 | 是 |
|  | 挂车车轴 | 符合JT/T 475-2002的规定。 |
|  | 挂车支承装置 | 符合GB/T 26777-2011的规定，双联动。 |
|  | 货运挂车气压制动系统 | 符合GB 12676的规定。 |
| 与牵引车匹配互换性要求 | 半挂车前回转半径（mm） | ≤2040 |
|  | 牵引销型号 | 50号 |
|  | 牵引销座板离地高度（空载，mm） | 1230~1250 |
|  | 半挂车间隙半径（mm） | ≥2300 |
|  | 牵引销中心至半挂车最后端的距离（mm） | ≤13000 |
|  | 电器连接装置 | 位置灯、示廓灯、牌照灯接2号线，后雾灯接6号线，倒车灯接7号线，其余接线应符合GB/T 5053.1的规定。 |
|  | 气制动连接装置 | 符合GB/T 13881的规定，应在工作状态下进行2500次摘挂试验后，密封性能应良好。 |
|  | ABS系统型式及接口 | 装配4S/4M或4S/2M的ABS系统，接口符合GB/T 20716.1的规定；各接口安装位置参照ISO 4009-2000的规定，按气控、电连接、ABS和供气的顺序自左至右依次排列。 |

注：*三轴翼开启厢式半挂车和三轴冷藏车可放宽至≤8700kg。**三轴翼开启厢式半挂车和三轴冷藏车可放宽至≥2410mm。***优先推荐。

表8  三轴40英尺集装箱运输半挂车基本要求

| 项 目 |  | 要 求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 普通集装箱运输半挂车 | 高箱集装箱运输半挂车 |
| 质量与尺寸要求 | 最大允许总质量（kg） | ≤37000 |  |
|  | 整备质量（kg） | ≤6000 |  |
|  | 牵引销与第一轴左右轮的距离差（mm） | ≤3 |  |
|  | 车轴间左右轮中心距差（mm） | ≤1.5 |  |
| 行车安全装置要求 | ABS制动系统 | 符合GB/T 13594的规定。 |  |
|  | 制动器规格及性能 | 符合企业产品设计要求及QC/T 239的规定。 |  |
|  | 制动间隙自动调整装置 | 有 |  |
|  | 符合GB 12676和GB/T 5922规定的测试接头（连接器） | 有 |  |
|  | 车轮动平衡 | 是 |  |
| 主要配置要求 | 车轴规格及数量 | 10t级/3 |  |
|  | 车架结构 | 平直梁骨架式/鹅颈骨架式 |  |
|  | 轮胎 | 子午线轮胎或宽断面单胎（名义断面宽度≥400mm）；*无内胎子午线轮胎。 |  |
|  | *空气悬架 | 是 |  |
|  | 挂车车轴 | 符合JT/T 475-2002的规定。 |  |
|  | 挂车支承装置 | 符合GB/T 26777-2011的规定，双联动。 |  |
|  | 货运挂车气压制动系统 | 符合GB 12676的规定。 |  |
| 与牵引车匹配互换性要求 | 半挂车前回转半径（mm） | ≤1820 |  |
|  | 牵引销型号 | 50号 |  |
|  | 牵引销座板离地高度（空载，mm） | 1230~1250 | 1020~1040 |
|  | 半挂车间隙半径（mm） | ≥2300 |  |
|  | 承载面高度（空载，mm） | ≤1410 | 1080~1100 |
|  | 牵引销中心至半挂车最后端的距离（mm） | ≤12000 |  |
|  | 电器连接装置 | 位置灯、示廓灯、牌照灯接2号线，后雾灯接6号线，倒车灯接7号线，其余接线应符合GB/T 5053.1的规定。 |  |
|  | 气制动连接装置 | 符合GB/T 13881的规定，应在工作状态下进行2500次摘挂试验后，密封性能应良好。 |  |
|  | ABS系统型式及接口 | 装配4S/4M或4S/2M的ABS系统，接口符合GB/T 20716.1的规定；各接口安装位置参照ISO 4009-2000的规定，按气控、电连接、ABS和供气的顺序自左至右依次排列。 |  |

注：*优先推荐。