机动车驾驶员计时培训系统

终端技术规范

（征求意见稿）

目   录

1.	范围	3

2.	规范性引用文件	3

3.	术语和定义	4

3.1	学时	4

3.2	理论培训学时	4

3.3	实操培训学时	4

3.4	模拟培训学时	4

3.5	计时设备	4

3.5.1	多功能计时设备	4

3.5.2	模拟计时设备	4

3.5.3	理论计时设备	4

3.5.4	卫星定位	5

3.5.5	无线通信	5

3.6	学时记录卡	5

3.6.1	教练员带教学时记录卡	5

3.6.2	学员培训学时记录卡	5

3.6.3	设备设置卡	5

3.7	指纹仪	5

3.8	摄像头	6

3.9	学时记录卡读写设备	6

3.10	签到	6

3.11	签退	6

4.	计时设备技术要求	6

4.1	多功能计时设备	6

4.1.1	组成	6

4.1.2	外观	6

4.1.3	铭牌	6

4.1.4	电气部件	7

4.1.5	技术要求	7

4.1.6	技术指标	9

4.2	理论/模拟计时设备	12

4.2.1	组成	12

4.2.2	外观	12

4.2.3	铭牌	13

4.2.4	技术要求	13

4.2.5	技术指标	14

5.	学时记录卡技术要求	17

5.1	接触式学时记录卡	17

5.1.1	技术要求	17

5.1.2	技术指标	17

5.2	非接触式学时记录卡	17

5.2.1	技术要求	17

5.2.2	技术指标	18

6.	设备功能要求	18

6.1	多功能计时设备	18

6.1.1	大纲类型	18

6.1.2	培训方式	18

6.1.3	设备功能	18

6.1.4	培训记录内容	20

6.2	模拟计时设备	20

6.2.1	大纲类型	20

6.2.2	培训方式	20

6.2.3	设备功能	20

6.2.4	培训记录内容	21

6.3	理论计时仪	21

6.3.1	大纲类型	21

6.3.2	培训方式	21

6.3.3	设备功能	21

6.3.4	培训记录内容	22

6.4	智能学时记录卡读、写设备	22

# 范围

本规范规定了机动车驾驶员计时培训系统配套硬件设备及功能应遵循的技术要求。鼓励各省市可依据实际情况，选择高于本规范的配套硬件设备。

# 规范性引用文件

下列文件对于本规范的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本规范。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。具体如下：

关于印发<预防交通事故“五整顿”“三加强”实施意见>的通知；

《机动车驾驶员培训管理规定》  交通运输部2006年第2号；

《国务院关于加强道路交通安全工作的意见》国发〔2012〕30号文件

《关于进一步加强客货运驾驶人安全管理工作的意见》公通字[2012]5号文件

《机动车驾驶培训教学与考试大纲》交运发[2012]729号

JT/T794-2011      道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求；

JT/T808-2011      道路运输车辆卫星定位系统终端通讯协议及数据格式

GB/T 191          包装储运图示标志；

GB/T2423.1—2008  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法 试验A：低温；

GB/T2423.2—2008  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法 试验B：高温；

GB/T2423.3—2006  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验；

GB/T2423.5—1995  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法 试验Fa和导则：振动（正弦）；

GB/T2423.10－2008  电工电子产品环境试验  试验Fc和导则：振动(正弦)试验方法；

GB/T 17626.2—2006 电磁兼容 试验和测量技术  静电放电抗扰度试验；

GB/T 17626.3—2006 电磁兼容试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验。

# 术语和定义

## 学时

指一个小时时长的机动车驾驶员培训教学过程。学时数是衡量机动车驾驶员培训是否保证培训质量的重要指标。

## 理论培训学时

学时的一类，指一个小时的理论知识培训的教学过程。

## 实操培训学时

学时的一类，指一个小时的实际操作教学过程。

## 模拟培训学时

学时的一类，指一个小时的采用汽车驾驶培训模拟器进行的操作教学过程。

## 计时设备

指对学时进行采集和记录的设备，根据培训类型及使用环境，可划分为多功能计时设备、模拟计时设备和理论计时设备。

### 多功能计时设备

多功能计时设备是安装在教练车上的计时设备，该设备具有指纹验证、卫星定位（GPS、北斗等）、无线数据传输（GPRS、3G等）、学时记录卡读写功能。采用实时计时的方式在机动车驾驶员培训过程中记录其培训开始时间、培训结束时间、培训时长、培训里程、最高时速、培训阶段等信息，并可通过学时记录卡将培训学时上传到管理软件中。通过卫星定位、无线数据传输对教练员、教练车辆进行实时定位、轨迹回放、定时抓拍、指定抓拍、电子围栏、车辆报警等，保证培训学时的真实性。

### 模拟计时设备

模拟计时设备是安装在汽车驾驶培训模拟器上的计时设备，该设备具有指纹验证功能和学时记录卡读写功能。采用实时计时的方式在机动车驾驶员模拟培训过程中记录其培训开始时间、培训结束时间、培训时长、培训阶段等信息，并可通过学时记录卡将模拟培训学时上传到管理软件中。

### 理论计时设备

理论计时设备是安装在理论教室内的计时设备，该设备具有指纹验证功能和学时记录卡读写功能。采用实时计时的方式在机动车驾驶员理论培训过程中记录其培训开始时间、培训结束时间、培训时长、培训阶段等信息，并可通过学时记录卡将理论学时上传到管理软件中。

### 卫星定位

以提供车辆实时位置和状态信息特征，具有车辆驾乘人员及车辆管理者等用户远程信息服务，反映车辆实时动态数据，能对服务范围内的驾驶培训车辆进行管理的综合性信息处理系统。如GPS定位系统、北斗定位系统。

### 无线通信

无线通信是利用电磁波信号可以在自由空间中传播的特性进行信息交换的一种通信方式。

## 学时记录卡

学时记录卡包括接触式和非接触式两种，本系统中教练员带教学时记录卡采用接触式学时记录卡，学员培训学时记录卡及设备设置卡采用非接触式(或接触式)记录卡，可通过相应设备对不同类型的学时记录卡进行读、写操作。

### 教练员带教学时记录卡

用于教练员身份识别及学员培训记录采集。该卡采用接触式CPU卡，记录教练员的基本信息、指纹信息等相关信息，可以采集计时设备（多功能计时设备、模拟计时设备、理论计时设备）中的培训记录，上传到管理软件中。

### 学员培训学时记录卡

用于学员身份识别及培训信息记载。该卡采用非接触式（或接触式）学时记录卡，记录学员的基本信息、指纹信息和该学员全部机动车驾驶员培训过程中的总学时、总里程及各阶段培训学时、里程数据等。

### 设备设置卡

用于设备相关参数修改授权及设备可选项配置。该卡采用非接触式（或接触式卡）记录卡，对于设备编号、设备日期、设备时间调整进行授权，对于是否启用学员指纹签退、教练员指纹签退、教练员准教车型验证、教练员准教类别验证、教练员教练证过期验证、教练员合同过期验证等功能进行设置。

## 指纹仪

主要由传感器、处理芯片和指纹模块等组成。用于采集教练员、学员等相关人员的指纹信息。

## 摄像头

主要由拍照模块、处理芯片、红外夜视、通讯接口组成。用于采集驾驶室中图像信息，并通过无线网络传输到管理平台中。

## 学时记录卡读写设备

学时记录卡读写设备是能够对教练员带教学时记录卡、学员培训学时记录卡、设备设置卡进行读写操作的设备，能够读写接触式学时记录卡或非接触式学时记录卡。

## 签到

签到是指教练员或学员通过智能学时记录卡、指纹信息在学时计时设备（多功能计时设备、模拟计时设备、理论计时设备）上进入教学或培训状态的操作。

## 签退

签退是指教练员或学员通过智能学时记录卡、指纹信息在学时计时设备（多功能计时设备、模拟计时设备、理论计时设备）上结束教学或培训状态的操作。

# 计时设备技术要求

## 多功能计时设备

### 组成

多功能计时设备应由如下几部分组成：

-- 主机：包括微处理器、数据存储器、学时记录卡读写模块、指纹模块、卫星定位模块、无线数据传输模块、计时模块、计程模块、摄像头、实时时钟、显示器、操作键和数据通信接口等装置。

-- 计算机管理软件。

### 外观

多功能计时设备各部件外表面应光洁、平整，不应有凹痕、划伤、裂缝、变形等缺陷。显示屏应清晰、完整，不得有缺损现象。

多功能计时设备上使用的文字、图形、标志应符合以下要求：

-- 耐久、醒目、规范；

-- 显示器、操作说明、铭牌、标志中的文字必须使用中文，根据需要也可以同时使用其他文字。

### 铭牌

多功能计时设备应有铭牌，铭牌应符合如下规定：

-- 铭牌应安装在多功能计时设备主机外表面的醒目位置，铭牌尺寸应与主机结构尺寸相适宜。

-- 铭牌上应标出制造商名称、地址、商标、产品中文名称、规格型号、计时设备主机可识别的唯一性编号、制造日期等内容。

### 电气部件

- 电源 - 多功能计时设备的主电源应为车辆电源。

- 连接导线 - 多功能计时设备所有导线均应有适当保护，以保证这些导线接触到可能会引起导线绝缘损伤的部件。

- 插接器 - 多功能计时设备所使用插接器时，插头两端应有防插错设置，以保证连接正确。在插接完毕后，插头和插座的连接应牢固可靠，不应有松动、接触不良现象。

- 熔断器 - 多功能计时设备如使用熔断器，应在使用熔断器处清晰地标出熔断器的额定电流值。

### 技术要求

#### 电源开关功能

多功能计时设备应具有按键式电源开关，以实现关闭和打开电源。

#### 开机自检功能

多功能计时设备在通电开始工作时，应首先进行自检，自检正常后设备应以绿闪信号或显示屏显示方式指示工作正常，如有故障则应以红闪信号或显示屏显示方式指示故障信息。

#### 汉字显示功能

多功能计时设备应具有良好的汉字界面，所有提示信息均能够以汉字的方式显示(如教练员和学员姓名、培训阶段、操作过程中的错误、警告、提示等)，并且提示信息要准确、无误。

#### 语音提示功能

多功能计时设备应具有中文语音提示功能。

#### 设备参数设置功能

多功能计时设备应具有参数设置功能，可以对各种参数进行设置。可设置的参数包括日期、时间、车辆里程系数等。

多功能计时设备参数设置应具备安全性保护措施，在设备初始化调试、校准、维修或其他特殊情况下需对上述重要参数进行设置操作时，需经授权。

#### 数据存储功能

多功能计时设备存储器应采用非易失性存储芯片，存储的信息断电后不丢失。

#### 指纹身份验证功能

多功能计时设备应具有可靠的指纹识别和身份验证功能。

对于特殊情况下，学员或教练员指纹无法采集的情况，需要经过地市管理部门审核，审核通过的学员或教练员刷卡培训即可，不需要在卡中写入指纹，培训时也不需要指纹验证。

#### 卫星实时定位功能

实时获取车辆位置，行驶速度、方向和状态数据，显示车辆动态，对未实时上传成功的数据，需具有多次上传的功能，直至收到上传成功的信息；

对培训教练车辆实现实时跟踪。

#### 无线数据传输

通过无线通信能够将学员的学时信息、卫星定位信息、报警信息、图片信息等进行实时传输；

对车辆出现异常情况，自动向管理中心报警，如：超速报警等；

当车辆偏离预定线路或训练场区域时，自动向管理中心报警。

#### 图片抓拍功能

通过摄像头能够按照定时、间隔时间抓拍图片信息，并通过无线通信传递到后台管理软件中；

具有设置图片抓拍间隔时间，图片大小等功能。

#### 断电保护功能

多功能计时设备应具备断电保护功能。当计时设备断电时，应自动进入保护状态，断电前存储的数据至少能保存15天不丢失。

#### 数据通信功能

- 通信接口

多功能计时设备应支持学时管理系统通过RS232通信接口将多功能计时设备中的培训信息通过教练员学时记录卡读取到平台系统中，并不排除同时使用其他通信方式的可能性。

- 下传信息

应能通过规定的通信接口或介质，实现对多功能计时设备中如下参数和信息的输入、设定和存储：

-- 驾校编号

-- 车型

-- 车牌号码。

-- 无线通信信息（IP、端口号）。

-- 实时时钟。

-- 车辆特征系数。

-- 指纹使用方式。

-- 教学大纲

#### 车辆行驶速度、里程的采集、记录、存储功能

多功能计时设备可以通过速度模块和车辆车速传感器相连，通过采集来自车速传感器的脉冲，记录车辆行驶速度，同时通过卫星定位信息获取车辆行驶速度。

车辆行驶速度、里程记录单位为Km/h、Km，行驶速度、里程的测量范围为0～999.9Km/h、 0～999 999.99Km，分辨率应等于或优于0.01Km。

#### 计算机管理软件

计算机管理软件应全部使用中文界面，并具有一定兼容性，能在通用的中文操作系统中安装使用。

计算机管理软件应具有原始数据读取、地图、查询、统计、图表生成、参数设置、操作权限管理等功能。

### 技术指标

#### 数据存储器

- 存储容量不小于256K，可扩充。

- 擦写次数不小于10万次。

- 数据保存时间不小10年。

#### 学时记录卡读写模块

- 接口应全面符合ISO/IEC 7816系列标准和《中国金融集成电路（IC卡）规范》。

- 应支持读写各种类型的存储卡、逻辑加密卡、智能卡和射频卡。

- 卡座插拔次数不小于10万次。

#### 计时模块

- 符合ISO 8601-2000标准《数据存储和交换形式·信息交换·日期和时间的表示方法》。

- 计时存储精度到分钟。

- 计时误差小于±1%。

- 单次训练计时范围大于360分钟。

- 累计计时范围不低于0～999小时59分钟。

#### 计程模块

- 计程存储精度到米。

- K值范围为1～60000脉冲/公里，最小间隔为1个脉冲。

- 计程误差应符合GB/T19056中的要求，每5公里允许误差为±0.1KM。

- 行驶里程的测量范围应符合GB/T19056中的要求，范围为0～999999.9KM。

#### 指纹模块

  - 指纹图像采样时间应小于1秒。

  - 应支持1:1指纹匹配比对方式，匹配时间应小于1.0秒。

  - 指纹图像分辨率应不小于508dpi。

  - 可存储指纹模板数量不小于512枚。

  - 认假率应小于0.01%（安全级别为8时）。

  - 拒真率应小于1%（安全级别为1时）。

注：安全级别分为八级，从低到高：1、2、3、4、5、6、7、8

#### 卫星模块

- 定位精度小于10m（98%）。

- 第一次开机冷启动不大于48秒(平均)。

- 热启动不大于8秒(平均)。

- 天线-26dB、电缆长度3～5m。

#### 无线数据传输模块

- 工作频段为GSM850/900/1800/1900MHz。

- 传输速率最大下行传输速率：85.6 kbps，最大上行传输速率：42.8 kbps。

- 传输协议为TCP/IP 协议，交通部JT T808协议。

#### 摄像模块

- 支持320×240、640×480像素分辨率的不同规格图片。

- 波特率2400-115200bps（可调）。

- 接口协议为ZM被动协议/数据分包，主动协议（数据不分包）。

- 输出方式为RS232,RS485,TTL,SPI（可选）。

- 工作温度为 -10℃-75℃。

- 工作湿度不大于90%，无凝结。

- 压缩算法为优化后的标准JPEG格式。

- 速率4帧/S。

#### 实时时钟

- 符合ISO 8601-2000标准《数据存储和交换形式·信息交换·日期和时间的表示方法》。

- 断电后时钟工作时间应不小于1年。

- 应能提供GMT+8时间，时钟制式应为24h。

#### 显示模块

- 车速显示范围不低于0～220KM/H。

- 车速显示分辨率不低于0.1KM/H。

- 计时显示精度到秒。

- 计程显示精度到米。

#### 按键

- 操作按键设置应能满足使用要求，并应在对应的位置标出各按键的功能。

#### 工作环境

- 工作温度应符合GB/T19056中的要求，温度在-20～70℃。

- 工作温度应符合GB/T19056中的要求，湿度在0～90%RH。

- 电源输入电压应在DC9～80V自适应。

#### 电气性能

- 电源电压适应性

按表1给出的电源电压波动范围进行电压适应性试验时，试验后多功能计时设备各项功能均应正常

表1  电气性能试验参数      单位：伏特

| 标称电 源电压 | 电源电压 波动范围 | 过电压 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 9～16 | 24 |
| 24 | 18～32 | 36 |
| 36 | 27～80 | 80 |

- 耐电源过电压性能

在表1规定的过电压下，多功能计时设备应能承受1分钟的电源过电压试验。试验后设备各项功能均应正常。

#### 数据安全性

应符合GB/T19056中的要求，多功能计时设备应防止数据被更改或删除。系统参数信息，一般情况下只能读，不能更改或删除。在设备初始化调试、校准、维修或其他特殊情况下需对系统参数进行设置时，需经授权。培训记录信息不能通过外部设备进行任何改写。

#### 气候环境适应性

应符合GB/T19056中的要求，实操计时设备在承受各项气候环境试验后，应无任何电气故障，机壳、插接器等不应有严重变形；其记录功能、显示功能等应保持正常；试验前存储的数据不应丢失或改变。

#### 机械环境适应性

应符合GB/T2423-1955中的要求，在承受振动、冲击各项机械环境试验后，应无永久性结构变形；零部件应无损坏；应无电气故障，紧固部件应无松脱现象，插头、通信接口等接插件不应有脱落或接触不良现象；其记录功能、显示功能等应保持正常；试验前存储的数据不应丢失。

#### 抗汽车点火干扰

应符合GB/T19056中的要求，设备在汽车点火时，不应出现异常现象；应保证记录、显示、通信等功能正常。

#### 静电放电抗扰性

应符合GB/T17626.2中的要求，抗静电放电干扰试验等级为3级，试验中及试验后设备不应出现电气故障，数据记录功能应正常，贮存的数据不应丢失或发生变化。

#### 射频电磁场辐射抗扰性

应符合GB/T17626.3中的要求。抗射频电磁场辐射干扰试验等级为3级，试验中及试验后设备不应出现电气故障，数据记录功能应正常，贮存的数据不应丢失或发生变化。

## 理论/模拟计时设备

### 组成

理论/模拟计时设备的组成如下：

-- 主机：包括微处理器、数据存储器、学时记录卡读写模块、指纹模块、计时模块、实时时钟、显示器、操作键和数据通信接口等装置。

-- 计算机管理软件。

### 外观

- 理论/模拟计时设备各部件外表面应光洁、平整，不应有凹痕、划伤、裂缝、变形等缺陷。显示屏应清晰、完整，不得有缺损现象。

- 理论/模拟计时设备上使用的文字、图形、标志应符合以下要求：

- -- 耐久、醒目、规范；

- -- 显示器、操作说明、铭牌、标志中的文字必须使用中文，根据需要也可以同时使用其他文字。

### 铭牌

- 理论/模拟计时设备应有铭牌，铭牌应符合如下规定：

- -- 铭牌应安装在理论/模拟计时设备主机外表面的醒目位置，铭牌尺寸应与主机结构尺寸相适宜。

- -- 铭牌上应标出制造商名称、地址、商标、产品中文名称、规格型号、设备主机可识别的唯一性编号、制造日期等内容。

### 技术要求

#### 电源开关功能

理论/模拟计时设备应具有按键式电源开关，以实现关闭和打开电源。

#### 开机自检功能

理论/模拟计时设备在通电开始工作时，应首先进行自检，自检正常后设备应以绿闪信号或显示屏显示方式指示工作正常，如有故障则应以红闪信号或显示屏显示方式指示故障信息。

#### 汉字显示功能

理论/模拟计时设备应具有良好的汉字界面，所有提示信息均能够以汉字的方式显示(如教练员和学员姓名、培训阶段、操作过程中的错误、警告、提示等)，并且提示信息要准确、无误。

#### 语音提示功能

理论/模拟计时设备应具有中文语音提示功能。

#### 设备参数设置功能

理论/模拟计时设备应具有参数设置功能，可以对各种参数进行设置。可设置的参数包括日期、时间、是否启用指纹验证、是否启用教练员准教车型验证功能、是否启用教练员准教类别验证功能、是否启用教练员教练证过期验证功能、是否启用教练员合同过期验证功能等。

理论/模拟计时设备参数设置应具备安全性保护措施，在理论/模拟计时设备初始化调试、校准、维修或其他特殊情况下需对上述重要参数进行设置操作时，需经授权。

#### 数据存储功能

理论/模拟计时设备存储器应采用非易失性存储芯片，存储的信息断电后不丢失。

#### 指纹身份验证功能

理论/模拟计时设备应具有可靠的指纹识别和身份验证功能。

对于特殊情况下，学员或教练员指纹无法采集的情况，需要经过地市管理部门审核，审核通过的学员或教练员刷卡培训即可，不需要在卡中写入指纹和培训过程中的指纹验证。

#### 断电保护功能

理论/模拟计时设备应具备断电保护功能。当计时设备断电时，应自动进入保护状态，断电前存储的数据至少能保存15天不丢失。

#### 数据通信功能

- 通信接口

理论/模拟计时设备应支持学时管理系统通过RS232 通信接口将理论/模拟计时设备中的培训信息通过教练员学时记录卡读取到软件系统中，并不排除同时使用其他通信方式的可能性。

- 下传信息

应能通过规定的通信接口或介质，实现对理论/模拟计时设备中如下参数和信息的输入、设定和存储：

-- 实时时钟。

-- 指纹使用方式。

#### 计算机管理软件

计算机管理软件应全部使用中文界面，并具有一定兼容性，能在通用的中文操作系统中安装使用。

计算机管理软件应具有原始数据读取、查询、统计、图表生成、参数设置、操作权限管理等功能。

### 技术指标

#### 数据存储器

- 存储容量不小于256K，可扩充。

- 擦写次数不小于10万次。

- 数据保存时间不小10年。

#### 学时记录卡读写模块

- 接口应全面符合ISO/IEC 7816系列标准和《中国金融集成电路（IC卡）规范》。

- 应支持读写各种类型的存储卡、逻辑加密卡、智能卡和射频卡。

- 卡座插拔次数不小于10万次。

#### 计时模块

- 符合ISO 8601-2000标准《数据存储和交换形式·信息交换·日期和时间的表示方法》。

- 计时存储精度到分钟。

- 计时误差小于±1%。

- 单次训练计时范围大于360分钟。

- 累计计时范围不低于0～999小时59分钟。

#### 指纹模块

- 指纹图像采样时间应小于1秒。

- 应支持1:1指纹匹配比对方式，匹配时间应小于1.0秒。

- 应支持1：N指纹匹配搜索方式，匹配时间应小于2.0秒（256    枚时）。

- 指纹图像分辨率应不小于508dpi。

- 可存储指纹模板数量不小于512枚。

- 认假率应小于0.01%（安全级别为8时）。

- 拒真率应小于1%（安全级别为1时）。

注：安全级别分为八级，从低到高：1、2、3、4、5、6、7、8

#### 实时时钟

- 符合ISO 8601-2000标准《数据存储和交换形式·信息交换·日期和时间的表示方法》。

- 断电后时钟工作时间应不小于1年。

- 应能提供GMT+8时间，时钟制式应为24h。

#### 显示模块

计时显示精度到秒。

#### 按键

- 操作按键设置应能满足使用要求，并应在对应的位置标出各按键的功能。

- 能通过按键输入日期、时间、设备编号等参数。

#### 工作环境

- 工作温度应符合GB/T19056中的要求，温度在-20～70℃。

- 工作温度应符合GB/T19056中的要求，湿度在0～90%RH。

- 电源输入电压应在DC 9～80V自适应。

#### 电气性能

- 电源电压适应性

按表1给出的电源电压波动范围进行电压适应性试验时，试验后理论/模拟计时设备各项功能均应正常

表1  电气性能试验参数      单位：伏特

| 标称电 源电压 | 电源电压 波动范围 | 过电压 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 9～16 | 24 |
| 24 | 18～32 | 36 |
| 36 | 27～80 | 80 |

- 耐电源过电压性能

在表1规定的过电压下，理论/模拟计时设备应能承受1分钟的电源过电压试验。试验后设备各项功能均应正常。

#### 数据安全性

应符合GB/T19056中的要求，理论/模拟计时设备应防止数据被更改或删除。系统参数信息，一般情况下只能读，不能更改或删除。在设备初始化调试、校准、维修或其他特殊情况下需对系统参数进行设置时，需经授权。培训记录信息不能通过外部设备进行任何改写。

#### 气候环境适应性

应符合GB/T19056中的要求，理论/模拟计时设备在承受各项气候环境试验后，应无任何电气故障，机壳、插接器等不应有严重变形；其记录功能、显示功能等应保持正常；试验前存储的数据不应丢失或改变。

#### 机械环境适应性

应符合GB/T2423-1955中的要求，在承受振动、冲击各项机械环境试验后，应无永久性结构变形；零部件应无损坏；应无电气故障，紧固部件应无松脱现象，插头、通信接口等接插件不应有脱落或接触不良现象；其记录功能、显示功能等应保持正常；试验前存储的数据不应丢失。

#### 静电放电抗扰性

应符合GB/T17626.2中的要求，抗静电放电干扰试验等级为3级，试验中及试验后设备不应出现电气故障，数据记录功能应正常，贮存的数据不应丢失或发生变化。

#### 射频电磁场辐射抗扰性

应符合GB/T17626.3中的要求。抗射频电磁场辐射干扰试验等级为3级，试验中及试验后设备不应出现电气故障，数据记录功能应正常，贮存的数据不应丢失或发生变化。

# 学时记录卡技术要求

## 接触式学时记录卡

### 技术要求

在学时管理系统中教练员卡采用大容量接触式学时记录卡。学时记录卡中除有教练的姓名、身份证号码、驾校编号、准教车型、准教类别、教练证有效期、合同有效期、指纹信息等，还包含教练签到/签退时身份确认信息。

接触式学时记录卡需具备完整严密的数据存储格式及数据读、写方法设计，提供调用接口，以方便学时管理系统对学时记录卡中数据进行读、写操作。接触式学时记录卡中的数据应采用严密的加密算法对数据进行加密，保证数据安全，同时提供解密方法。

### 技术指标

| 技术指标 | 接触式学时记录卡 |
| --- | --- |
| 卡类型 | 逻辑加密卡 |
| 存储容量 | 不小于32K |
| 遵循标准 | ISO/IEC 7816 |
| 卡信息是否加密 | 是 |

## 非接触式学时记录卡

### 技术要求

在学时管理系统中学员卡、设备设置卡采用非接触式射频学时记录卡。

学员卡中除有学员的姓名、身份证号码、驾校编号、学习车型等基础资料，还包含学员培训总学时、总里程，各阶段培训学时、培训里程及学员签到/签退时身份确认信息等。

设备设置卡用于设备相关参数修改授权及设备可选项配置。卡内记录对于设备编号、SIM卡号、无线通信信息、设备日期、设备时间调整的授权信息及是否启用学员指纹签退、教练员指纹签退、教练员准教车型验证、教练员准教类别验证、教练员教练证过期验证、教练员合同过期验证等功能的设置信息。

非接触式学时记录卡的读写距离不小于3cm，不应有盲区，响应时间<300ms。

非接触式学时记录卡需具备完整严密的数据存储格式及数据读、写方法设计，提供调用接口，以方便学时管理系统对学时记录卡中的数据进行读、写操作。非接触式学时记录卡中的数据应采用严密的加密算法对数据进行加密，保证数据安全，同时提供解密方法。

### 技术指标

| 技术指标 | 非接触学时记录卡 |
| --- | --- |
| 卡类型 | 射频卡 |
| 存储容量 | 不小于1K |
| 遵循标准 | ISO/IEC 14443A |
| 卡信息是否加密 | 是 |

# 设备功能要求

计时设备（多功能计时设备、模拟计时设备、理论计时设备）的功能应能够满足《中华人民共和国机动车驾驶员培训教学大纲》的要求。具体要求如下：

## 多功能计时设备

### 大纲类型

分阶段，按照阶段一、阶段二、阶段三、阶段四进行分别刷卡计时、计里程，里程信息可以从卫星定位信息中获取。

### 培训方式

一个教练员同一时间段只能代教一名学员。

### 设备功能

多功能计时设备必须具备指纹\卫星定位\无线数据传输\学时记录卡读写功能，应采用一体化设备，可扩展摄像头及图片采集的功能。

#### 参数设置功能

- 能够通过设置卡对设备编号、SIM卡号、设备日期、时间、里程参数、无线通信参数等相关信息进行设置及调整。

- 可以通过设备设置卡对是否启用学员指纹签退功能、教练员指纹签退功能进行设置。如果学员指纹签退功能不启用，在学员签退过程中直接刷卡签退，不需要指纹验证，否则需要指纹验证。是否启用教练员指纹签退功能和学员指纹签退功能是否启用方式相同。

- 可以通过设备设置卡对设备违规防范功能各项进行设置，也可以预先将本地区启用防范功能项及初始化数据写入卡中，通过设置卡更新设备设置，不需要手工修改参数。

#### 培训学时查询功能

能够查询上次采集的学员培训记录及一段时间学员所有培训记录信息。

#### 数据采集与重复采集功能

对学员未采集的培训记录进行采集，已经采集过的培训记录可进行重复采集，还可以通过查询条件对查询出的培训记录进行多次采集。

#### 学时记录卡签到、签退指纹验证功能

教练员、学员通过学时记录卡签到、签退，并通过指纹验证确认教练员、学员身份；对于特殊情况下，学员或教练员指纹无法采集，需要经过地市管理部门审核确认。

#### 计时功能

能够记录学员开始签到培训结束之间的培训时间为学员本次培训时长，车辆行驶里程为本次培训里程，可以通过卫星定位计算获取。

#### 图像抓拍功能

学员实操培训过程中可以定时抓拍培训照片，通过无线通信传输到后台数据库服务器中。

#### 卫星定位及报警功能

能够实时获取车辆位置，行驶速度、方向和状态数据，显示车辆动态，对教练车进行实时跟踪。对车辆出现异常情况或者当车辆偏离预定线路或训练场区域时，自动向管理中心报警。

#### 数据显示功能

在培训过程中，可以实时显示当前时间、学习时长等信息。

#### 学员卡学时查询功能

设备在初始化状态下，刷学员卡时能够显示该学员实操培训总学时、总里程及各阶段实操培训学时、里程信息。

### 培训记录内容

学员编号、教练员编号、培训类型（实操）、培训类别（实操）、培训阶段、设备编号、培训时长、培训里程、发卡次数、SIM卡号、学员指纹签退标识、教练员指纹签退标识、时速等信息；

注：

- 学员编号为14位数字，教练员编号13位数字；

- 教练员卡进行加密，同时对传输数据加密；

## 模拟计时设备

### 大纲类型

分阶段，按照阶段一、阶段四的实操可以利用机动车驾驶员培训模拟器进行刷卡计时培训的大纲要求设计。

### 培训方式

一个教练员同一时间只能代教一名学员。

### 设备功能

模拟学时记录仪必须具备指纹/学时记录卡读写功能，可以进行学员、教练员指纹身份验证及学时记录卡计时。

#### 参数设置功能

- 能够通过设备设置卡对设备编号、设备日期、时间等相关信息进行设置及调整。

- 可以通过设备设置卡对是否启用学员指纹签退功能、教练员指纹签退功能进行设置。

- 可以通过设备设置卡对违规防范功能各项进行设置，也可以预先将本地区启用防范功能项及初始化数据写入卡中，通过设备设置卡更新设备设置。

#### 培训学时查询功能

能够查询学员培训记录信息。

#### 数据采集与重复采集功能

对学员未采集的培训记录进行采集，已经采集过一次的培训记录进行重复采集，还可以通过查询条件对查询出的培训记录进行多次采集。

#### 学时记录卡签到、签退指纹验证功能

教练员、学员通过学时记录卡签到、签退，并通过指纹验证确认教练员、学员身份;对于特殊情况下，学员或教练员指纹无法采集，需要经过地市管理部门审核。

#### 计时功能

记录学员开始签到到培训结束之间的培训时间为学员本次模拟培训时长。

#### 数据显示功能

在培训过程中，可以实时显示当前时间、学习时长等信息。

#### 学员卡学时查询功能

设备在初始化状态下，刷学员卡时能够显示该学员卡模拟培训总学时及阶段一、阶段四模拟培训学时信息。

### 培训记录内容

学员编号、教练员编号、培训类型（实操）、培训类别（模拟）、培训阶段、设备编号、培训时长、发卡次数、学员指纹签退标识、教练员指纹签退标识等信息。

注：

- 学员编号为14位数字，教练员编号13位数字。

- 教练员卡进行加密，同时传输数据加密。

## 理论计时仪

### 大纲类型

分阶段，按照阶段一、阶段二、阶段三、阶段四进行分别刷卡计时。

### 培训方式

一个教练员同一时间代教多名学员。

### 设备功能

理论学时记录仪必须具备指纹/学时记录卡读写功能，可以进行学员、教练员指纹身份验证及学时记录卡计时。

#### 参数设置功能

- 能够通过设备设置卡对设备编号、设备日期、时间等相关信息进行设置及调整。

- 可以通过设备设置卡对是否启用学员指纹签退功能、教练员指纹签退功能进行设置。

- 可以通过设备设置卡对违规防范功能各项进行设置，也可预先将本地区启用防范功能项及初始化数据写入卡中，通过设备设置卡更新设备设置。

#### 培训学时查询功能

能够查询学员培训记录信息。

#### 数据采集与重复采集功能

对学员未采集的培训记录进行采集，已经采集过一次的培训记录进行重复采集，还可以通过查询条件对查询出的培训记录进行多次采集。

#### 学时记录卡签到、签退指纹验证功能

教练员、学员通过学时记录卡签到、签退，并通过指纹验证确认教练员、学员身份;对于特殊情况下，学员或教练员指纹无法采集，需要经过地市管理部门审核，审核通过的学员或教练员刷卡培训即可。

#### 计时功能

能够记录学员开始签到到培训结束之间的培训时间为学员本次理论培训时长。

#### 数据显示功能

在培训过程中，可以实时显示当前时间、学习时长等信息。

#### 学员卡学时查询功能

设备在初始化状态下，刷学员卡时能够显示该学员理论培训总学时及各阶段理论培训学时信息。

### 培训记录内容

学员编号、教练员编号、培训类型（理论）、培训阶段、设备编号、培训开始时间、培训结束时间、培训时长、发卡次数、学员指纹签退标识、教练员指纹签退标识等信息。

注：

- 学员编号为14位数字，教练员编号13位数字。

- 教练员卡进行加密，同时对传输数据加密。

## 智能学时记录卡读、写设备

功能:

- 进行教练员、学员学时记录卡的读、写操作。

- 读写卡类型包括接触卡、非接触卡等两类。

附表

一、培训记录基本信息

| 字段名 | 描述及要求 | 类型 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教练员编号 | 定长13位数字 | 理论、实操、模拟 | 6位行政区划+2位年份+5位流水号 |
| 学员编号 | 定长14位数字 | 理论、实操、模拟 | 6位行政区划+2位年份+6位流水号 |
| 培训类型 | 1,2,3 | 理论、实操、模拟 | 1:实操,2理论，3模拟 |
| 培训类别 | 1,2 | 理论、实操、模拟 | 1:实操,2理论 |
| 阶段 | 1,2,3,4 | 理论、实操、模拟 | 1:第一阶段,2:第二阶段，3: 第三阶段4:第四阶段 |
| 设备编号 | 公安交通管理部门颁发的机动车号牌 | 理论、实操、模拟 | 机动车号牌或设备自编号 |
| 培训开始时间 | YY-MM-DD hh：mm：ss | 理论、实操、模拟 | GMT +8 时间 |
| 培训结束时间 | YY-MM-DD hh：mm：ss | 理论、实操、模拟 | GMT +8 时间 |
| 培训时长 | 缺省时间汇报间隔 | 理论、实操、模拟 | 单位为分钟 （min）>0 |
| SIM卡号 | 定长12位 | 实操 |  |
| 培训里程 | 单位：km | 实操 |  |
| 最高速度 | 单位：km/h | 实操 |  |
| 发卡次数 | 整型数值 | 理论、实操、模拟 |  |
| 学员指纹签退标识 | 1,2 | 理论、实操、模拟 | 1：成功，2：失败 |
| 教练员指纹签退标识 | 1,2 | 理论、实操、模拟 | 1：成功，2：失败 |

二、教练员学时记录卡基本信息

| 字段名 | 描述及要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 驾校编号 | 定长9位数字 | 6位行政区划+3位流水号 |
| 教练员编码 | 定长13位数字 | 6位行政区划+2位年份+5位流水号 |
| 教练员姓名 |  |  |
| 准教车型 | A1,A2,A3,B1,B2,C1,C2,C3,C4,C5,D,E,F，M,N,P |  |
| 准教类别 | 1,2,3 | 1:理论教练员2：实操教练员 3：理论、实操教练员 |
| 教练证有效期 | YYYYMMDD |  |
| 教练员合同 | YYYYMMDD |  |
| 指纹标识 | 1,2 | 1:需要指纹,2:不需要指纹 |
| 指纹信息 | 写入指纹特征值 |  |

三、学员学时记录卡基本信息

| 字段名 | 说 明 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 驾校编号 | 定长9位数字 | 6位行政区划+3位流水号 |
| 学员编号 | 定长14位数字 | 6位行政区划+2位年份+6位流水号 |
| 学员姓名 |  |  |
| 车型 | A1,A2,A3,B1,B2,C1,C2,C3,C4,C5,D,E,F，M,N,P |  |
| 身份证号 |  |  |
| 发卡次数 | 整型数值 |  |
| 指纹标识 | 1,2 | 1:需要指纹,2:不需要指纹 |
| 指纹信息 | 写入指纹特征值 |  |