ICS 43.180

R17

备案号：

中华人民共和国交通行业标准

JT

JT/T XXX- XXXX

汽车客运站

营运客车安全例行检查技术规范

Technical specifications of the safety routine inspection for commercial bus of bus station

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国交通运输部 发布

目    次

前    言	II

1 范围	1

2术语和定义	    。

3设施设备条件	1

4检查项目、方法及要求

附 录 A（资料性附录）  营运客车安全例行检查报告单 …………………………………………………

附 录 B (资料性附录)   营运客车安全例行检查合格通知单……………………………………………

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准的附录A、附录B为资料性附录。

本标准由全国道路运输标准化技术委员会(SAC/TC 521)提出并归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

汽车客运站营运客车安全例行检查技术规范

1 范围

本标准规定了汽车客运站营运客车安全例行检查的术语和定义、设施设备条件、检查项目、方法及要求。

本标准适用于汽车客运站营运客车的安全例行检查。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

2.1

汽车客运站营运客车安全例行检查safety routine inspection for commercial bus of bus station

在受检车辆进行了正常维护并检验合格的前提下，由客运站安全检查人员在不拆卸零部件的条件下，借助简单的工具，采用人工检视的方法，对影响营运客车行车安全的可视部件技术状况所实施的检查。

营运客车安全例行检查与车辆的日常维护、一级维护和二级维护为非替代关系。

3 设施设备条件

3.1 设施条件

- 3.1.1 安全检查场所应满足实施安全例行检查和承检车型的需要。

- 3.1.2 安全检查场所应设有检验地沟或车辆举升装置，地沟长度应不小于承检车辆最大长度的1.1倍，宽度为0.90m～1.10m，深度不小于1.5m，举升装置的规格应满足所检车型的需求，地沟内应设有照明设施及安全电源。

- 3.1.3 安全检查场所应具有醒目的指示标志和限速标志。

3.2 设备条件

3.2.1 管理系统

安全例行检查应采用计算机管理系统，具有车辆信息登录、检查数据存储、检查信息查询、检查报告生成、人工录入以及报班等功能。

3.2.2 工具及设备

安全例行检查的工具及设备：

a) 长柄手锤；

b) 便携式照明器具；

c) 轮胎气压表；

d) 轮胎花纹深度尺；

e) 套筒扳手、扭力扳手；

f）钢卷尺、钢板尺。

4 检查项目、方法及要求

4.1 制动系统

4.1.1 气压表工作状况

启动发动机，空压机向储气筒充气，观察气压表指示情况。气压表应能正确指示系统压力。

4.1.2 制动管路密封状况

在储气筒保持一定压力条件下，关闭发动机，踏下制动踏板，检查各车轮制动器及制动管路是否密封。各车轮制动器及制动管路应无漏气声。

4.1.3 制动系统自检

接通点火开关，察看制动系统各指示灯指示状况。ABS指示灯应在点火开关接通时点亮，经一定时间应自动熄灭；制动液位指示灯、制动摩擦片磨损状况指示灯应无报警。

4.1.4 轮速传感器有无油污

目视检查轮速传感器齿圈和传感头，应无油污。

4.1.5 驻车制动装置状况

目视检查驻车制动装置机件应齐全、完好。

4.1.6 空气压缩机传动带状况

目视检查并指压空气压缩机传动带，传动带应无裂痕和异常磨损，松紧度应适当。

4.1.7 储气筒及支架固定状况

以用手晃动的方式检查储气筒及支架固定状况，储气筒应安装牢固，支架无裂纹、无松动。

4.2 转向系统

4.2.1 转向机构连接状况

以用手晃动的方式检查转向机构连接状况，各连接部位应连接可靠、无松动。

4.2.2 转向机构部件技术状况

目视检查转向节、转向节臂、横直拉杆、转向器摇臂、球销总成，应无变形。

4.2.3 球销总成技术状况

左、右转动转向盘，同时检视球销总成，应无松旷。

4.2.4 助力转向机构密封状况

目视检查助力转向机构，应无油液滴漏现象。

4.3 传动系统

4.3.1 传动机构及连接状况

目视检查传动轴支架，应无破损和变形；通过左右转动传动轴的方式检查传动机构连接状况，万向节、中间轴承应无松旷。

4.3.2 自动变速器密封状况

对于装备液力缓速器和自动变速器的车辆，目视检查自动变速器密封状况，自动变速器油应无泄漏。

4.4 照明、信号指示灯

4.4.1 前照灯技术状况

目视检查前照灯，前照灯应齐全、完好、表面清洁；开启前照灯，前照灯应正常工作；进行远近光变换操作，远近光变换应正常。

4.4.2 信号指示灯技术状况

巡视检查转向灯（前、后、侧）、制动灯、示廓灯、危险报警闪光灯、后雾灯，应齐全、完好；进行对应操作分别目视检查上述各信号指示灯，均应工作正常。

4.5 轮胎

4.5.1 轮胎外观

目视检查胎冠、胎壁等部位，应无破裂、凸起、变形、异物刺入及异常磨损，同时目视检查并装轮胎间，应无异物嵌入。

4.5.2 轮胎花纹深度

目视检查轮胎磨损状况，必要时用轮胎花纹深度尺检测轮胎花纹深度。乘用车的胎冠花纹深度应不小于1.6mm，其它车型转向轮的胎冠花纹深度不小于3.2mm，其余轮胎胎纹深度不小于1.6mm。

4.5.3 同轴轮胎规格和花纹

目视并同轴对比检查轮胎规格和花纹，同轴两侧轮胎规格、花纹应一致。

4.5.4 轮胎气压

巡视检查各轮胎充气状况，必要时用气压表测量轮胎气压，轮胎气压符合车辆技术要求。

4.5.5 检查车轮及半轴螺栓、螺母。巡视检查各车轮及半轴的螺栓、螺母，螺栓、螺母应齐全、完好，紧固可靠。

4.6 悬架系统

4.6.1 悬架弹性元件技术状况

目视检查悬架的钢板弹簧、螺旋弹簧、扭杆弹簧、橡胶减震垫等弹性元件，各弹性元件均应安装牢固，无断裂、塑性变形等异常情况；检查空气弹簧的气密性，空气弹簧应无泄漏。

4.6.2 悬架的导向杆、U形螺栓、吊耳销（套）、锁销等的技术状况

目视检查悬架的导向杆（若装配）、U形螺栓螺母、吊耳销（套）、锁销等部件，各部件应连接可靠，U形螺栓螺母应齐全、紧固，吊耳销（套）应齐全、无断裂和松旷。

4.6.3 减振器安装状况

目视检查或用手晃动检查减振器的安装状况，减振器应连接可靠，稳固有效。

4.6.4 车桥与悬架之间的拉杆和导杆

目视检查车桥与悬架之间的拉杆和导杆，拉杆和导杆连接可靠，无松旷、移位和变形等异常情况。

4.7 车辆安全设施

4.7.1 车门应急开关

开启动力启闭车门的应急开关，车门应能有效开启。

4.7.2 应急门和安全顶窗

目视检查应急门和安全顶窗，应急门和安全顶窗应完好、有效。

4.7.3 专用手锤

目视检查采用安全玻璃的应急窗，应配备专用手锤并在规定的位置放置。

4.7.4 后视镜、内后视镜和下视镜

目视检查左右后视镜、内后视镜、下视镜等，均应完好、无损毁，并能有效保持其位置。

4.7.5 刮水器技术状况

打开前风窗玻璃刮水器开关，刮水器各挡位应工作正常，关闭刮水器时刮片应能自动返回到初始位置。

4.7.6 语音播报装置

开启语音播报装置，麦克风、扩音器、喇叭应工作正常。

4.7.7 灭火器

目视检查灭火器，应随车配备。

4.8 卫星定位系统车载终端

4.8.1 终端自检

插入IC卡或以按键方式启动卫星定位系统车载终端进行自检，通过信号灯或显示屏观察卫星定位及通讯模块工作状态、主电源状态、卫星天线状态、与终端主机相连的摄像头等，确认卫星定位系统车载终端自检通过。

4.8.2 摄像头

目视检查车内摄像头，摄像头的拍摄方向应符合规定且无遮挡。

4.9 车容车貌

目视检查车身外观，应整洁、车体周正，无锈蚀和破损，车窗玻璃齐全、完好。

附 录 A

（资料性附录）

营运客车安全例行检查报告单

营运客车安全例行检查报告单（式样）

| 车牌号码 |  |  |  | 车属单位 |  |  | 营运证号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查日期 |  |  |  | 初检： 年 月 日 时 分 复检： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |
| 检 查 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 检 查 内 容 |  |  |  |  | 缺陷描述 | 检查结果 |
| 1 | 制动 |  | 气压表工作状况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 制动管路密封状况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 制动系统自检 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 轮速传感器有无油污 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 驻车制动装置状况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 空气压缩机传动带状况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 储气筒及支架固定状况 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 转向 |  | 转向机构连接状况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 转向机构部件技术状况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 球销总成技术状况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 助力转向机构密封状况 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 传动 |  | 传动机构及连接状况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 自动变速器密封状况 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 照明、 信号装置 |  | 前照灯技术状况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 信号指示灯技术状况 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 轮胎 |  | 轮胎外观 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 轮胎花纹深度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 同轴轮胎规格和花纹 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 轮胎气压 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 车轮及半轴螺栓、螺母 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 悬架 |  | 悬架弹性元件技术状况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 悬架的导向杆、U形螺栓、吊耳销（套）、锁销等的技术状况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 减振器安装状况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 车桥与悬架之间的拉杆和导杆 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 安全设施 |  | 车门应急开关 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 应急门和安全顶窗 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 专用手锤 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 后视镜、内后视镜和下视镜 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 刮水器技术状况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 语音播报装置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 灭火器 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 卫星定位系统车载终端 |  | 终端自检 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 摄像头 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 车容车貌 |  | 整洁、车体周正、锈蚀和破损、车窗玻璃 |  |  |  |  |  |  |
| 检验员签字 |  |  | 初检： 复检： |  |  | 检查单位 专用章 |  |  |  |
|  |  |  | 复检： |  |  |  |  |  |  |

说明：1、不合格项目应在缺陷记录栏中进行记载； 2、有不合格项时，初检结果为不合格；

3、复检只针对初检中的不合格项目进行，直至合格为止；4、检验结果标记：“Ο”为合格，“×”为不合格；5、本表应归入车辆安全例检档案。

附 录 B

（资料性附录）

营运客车安全例检合格通知单

营运客车安全例检合格通知单（式样）

编号：XXXXXXXX 营运客车安全例检合格通知单 车牌号码______ _____，经安全例行检查合格。 检查时间： 年 月 日 时 检查人员（签字）： 检查单位（盖章）： 本通知单随车携带，24小时内有效。