ICS 03.220.20

R12

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—201X

城市物流配送车辆技术要求

Technical requirements for urban logistics distribution vehicles

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　车辆类型、结构与主要技术参数要求	2

5　技术要求	3

前  言

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国交通运输部提出。

本标准由全国道路运输标准化技术委员会（SAC/TC521）归口。

本标准起草单位：交通运输部公路科学研究院、…………

本标准主要起草人：

城市物流配送车辆技术要求

- 范围

本标准规定了城市物流配送车辆的术语和定义、类型、主要技术参数以及技术要求。

本标准适用于最大允许总质量1.8t（含）以上的城市物流配送车辆。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 1495  汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法

GB 1589  道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值

GB/T 3730.2  道路车辆 质量 词汇和代码

GB/T 3730.3  汽车和挂车的术语及其定义 车辆尺寸

GB/T 4970 汽车平顺性试验方法

GB 7258  机动车运行安全技术条件

GB 11567.2  汽车和挂车侧面及后下部防护装置要求

GB 13954  警车、消防车、救护车、工程救险车标志灯具

GB 16170  汽车定置噪声限值

GB 17691  车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ阶段）

GB 18352.3  轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ阶段）

GB 18565  营运车辆综合性能要求和检验方法

GB 25990  车辆尾部标志板

JT/T 198  营运车辆技术等级划分和评定要求

JT/T 794  道路运输车辆卫星定位系统 车载终端技术要求

QC/T 449  保温车、冷藏车性能试验方法

QC/T 453  厢式运输车

QC/T 699  车用起重尾板

- 术语和定义

- GB/T 3730.2、GB/T 3730.3界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 城市物流配送车辆 urban logistics distribution vehicles

- 在城市中心区域内进行办公、生活用品等货物接送服务的专用汽车。

- 封闭货车 panel van

载货部位的车体结构为封闭厢体且与驾驶室/舱联成一体的货运汽车，见图1。

- 封闭货车

- 厢式货车  cargo van

载货部位的车体结构为封闭厢体且与驾驶室/舱各自独立的货运汽车，见图2。

- 厢式货车

- 冷藏车 refrigerated van

车厢装备有隔热结构和制冷装置，可进行冷藏运输的厢式货车和封闭货车。

- 保温车 insulated van

车厢装备有隔热结构，可进行保温运输的厢式货车和封闭货车。

- 车辆类型与主要技术参数要求

  - 根据城市物流配送对车辆的需要和车辆的结构形式城市物流配送车辆应采用厢式货车、封闭货车两种型式。

  - 按照车辆最大允许总质量，厢式货车分为5个系列，主要技术参数要求见表1。

- 厢式货车主要技术参数要求

| 系列 | 最大允许总质量（t） | 整车总长（mm） | 货箱内部尺寸（mm） |  |  | 车辆最小转弯直径（m） | 比功率（kW/t） | 额定 载质量（t） | 载质量 利用 系数注1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长 | 宽 | 高 |  |  |  |  |
| A | 12.0 | ≤9000 | ≥6200 | ≥2050 | ≥2000 | ≤22 | ≥8.5 | ≥7.0 | ≥1.45 |
| B | 8.0 | ≤8000 | ≥5000 | ≥2050 | ≥2000 | ≤19 | ≥9.5 | ≥4.0 | ≥1.00 |
| C | 4.5 | ≤6000 | ≥3800 | ≥1800 | ≥1800 | ≤14 | ≥15.0 | ≥1.6 | ≥0.60 |
| D | 3.5 | ≤5500 | ≥3050 | ≥1600 | ≥1600 | ≤13 | ≥15 | ≥1.1 | ≥0.50 |
| E | 1.8 | ≤4500 | ≥2300 | ≥1400 | ≥1550 | ≤11 | ≥23 | ≥0.6 | ≥0.50 |

- 载质量利用系数为额定载质量与整车整备质量的比值；电动汽车、燃气汽车等新能源车辆可相应放宽12%、8%，额定载质量限值相应进行调整。

  - 按照车辆最大允许总质量，封闭货车划分为4个系列，主要技术参数要求见表2：

- 封闭货车主要技术参数要求

| 系列 | 最大允许总质量（t） | 整车总长（mm） | 货箱内部尺寸（mm） |  |  | 车辆最小转弯直径（m） | 比功率（kW/t） | 额定 载质量（t） | 载质量 利用 系数注1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长 | 宽 | 高 |  |  |  |  |
| F | 6.0 | ≤7000 | ≥4500 | ≥1700 | ≥1700 | ≤14 | ≥16 | ≥3.0 | ≥1.10 |
| G | 4.5 | ≤6000 | ≥3400 | ≥1700 | ≥1600 | ≤13.5 | ≥20 | ≥1.7 | ≥0.65 |
| H | 3.5 | ≤5500 | ≥2100 | ≥1700 | ≥1600 | ≤13 | ≥24 | ≥1.3 | ≥0.60 |
| I | 1.8 | ≤4000 | ≥2000 | ≥1500 | ≥1300 | ≤11 | ≥26 | ≥0.4 | ≥0.35 |

- 载质量利用系数为额定载质量与整车整备质量的比值；电动汽车、燃气汽车等新能源车辆可相应放宽12%、8%，额定载质量限值相应进行调整。

  - 冷藏保温车较同系列厢式货车、封闭货车货箱内部尺寸允许相应减少120 mm。

- 技术要求

  - 基本要求

    - 车辆应符合GB 1589、GB 7258、GB 18565等强制性标准的要求。

    - 厢式货车和封闭货车应符合QC/T 453的技术要求，冷藏车、保温车应符合QC/T 449的技术要求。

  - 外观与配置要求

    - 车辆外观整洁、施加符合规定的车辆标识。

    - 用于冷藏运输的厢式货车可选装导流装置，其它厢式货车应在驾驶室顶部装备导流装置。

    - 车辆应装备符合JT/T 794规定的卫星定位系统。

    - 车辆宜配备符合QC/T 699要求的车用起重尾板或其它便于货物装卸的附加装置，收起后应包含在整车外廓尺寸内。若尾板或其他附加装置包含后防护装置，则应符合GB 11567.2的规定。尾板或其他附加装置应使用符合GB 25990规定的标志板。

    - 车辆应设后开门，对于A、B、C系列车辆宜在车辆右侧设侧开门，且均应具有锁紧装置。

    - 厢式货车车厢宜使用帘布式结构。

    - 封闭货车驾驶室与货厢之间应具有刚性封闭的隔离装置，如配备观察窗，则应在货厢侧安装坚固可靠的防护装置；货厢全封闭，无侧窗。根据需要货厢内可设有货架及货物固定装置，驾驶室/舱与货厢之间可设通道门。

    - 在A、B系列车辆上，宜采用后空气悬架装置。

  - 性能要求

    - 车辆最高设计车速应不低于90km/h，其比功率应符合表1、表2的规定。

    - 车辆应配备助力转向装置，最小转弯直径应满足表1、表2的规定。

    - 车辆技术等级应达到JT/T 198规定的营运技术一级要求。

  - 节能与环保要求

    - 最大允许总质量3.5t以上的车辆燃料消耗量限值应达到道路运输车辆燃料消耗量限值要求。

    - 车辆污染物排放应符合GB 17691、GB 18352.3和相关城市对机动车污染物排放的规定。

    - 车辆的加速行驶车外噪声限值应符合GB 1495的规定。

    - 车辆的定置噪声应符合GB 16170的规定。

    - 车辆宜采用电动汽车、燃气汽车等新能源货运车辆。

  - 安全要求

    - 车窗玻璃不应粘贴妨碍驾驶员视野的附加物和镜面反光遮阳膜。

    - 车辆应配备灭火器；灭火器应完好有效、安放牢固、取用方便并定期更换。

    - 车辆应安装两只即时停车的警示灯，灯光颜色及性能要求应符合GB 13954中工程救险车的要求，安装位置为车辆后顶部左右两端，灯具外缘距车辆顶部后缘及左右外缘50 mm至100 mm。

    - 车辆应安装倒车声音提醒装置，宜安装便于驾驶员倒车操作的可视雷达系统。

    - 货厢内应设置拴固装置，且划分载荷分布区域。

    - 对承运有防振、减振等特殊要求货物的车辆，其货箱底板平顺性指标为：封闭货车总加权加速度均方根值(m/s2)在0.315～0.5之间，厢式货车总加权加速度均方根值(m/s2)在0. 5～0.8之间，检测及评价方法按GB/T 4970标准相关规定执行。

_________________________________