附件：

第1批甩挂运输推荐车型（公示）

| 制造企业 车型 技术参数 | 中国第一汽车集团公司 |  |
| --- | --- | --- |
|  | CA4250P66K2T1A1HE | CA4250P66K24T1EX |
| 推荐车型种类 | 半挂牵引车 | 半挂牵引车 |
| 公告批次、《目录》序号 | 第206批、01号 | 第205批、01号 |
| 燃料消耗量达标车型批次 | 第9批，满足二阶段限值要求 | 第9批，满足二阶段限值要求 |
| 驱动形式 | 6×4 | 6×4 |
| 准拖挂车总质量（kg） | 40000 | 40000 |
| 整备质量（kg） | 8800 | 8805 |
| 发动机型号 | CA6DL2-37E3 | CA6DM2-39E3 |
| 发动机额定功率/净功率（kW） | 279/276 | 290.5/287 |
| 牵引座离地高度（无拖挂状态1290~1320mm） | 1307±10 | 1307±10 |
| 牵引车牵引座前倾角/后倾角 （≥6°/7°） | ≥6°/8° | ≥6°/8° |
| 牵引车后部回转半径（≤2200mm） | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引销前部回转半径（≥2120mm） | 2500 | 2500 |
| 最高车速（≥100 km/h） | ≥100 | ≥125 |
| 变速器型号 | CA12TA | CA12TAX |
| 主减速器速比 | 4.111 | 4.111 |
| 悬架型式/规格 | 钢板弹簧3/4 | 钢板弹簧3/4 |
| 轮胎规格型号 | 12R22.5 | 315/80R22.5 |
| 电、气连接装置 | 满足甩挂车辆匹配要求 | 满足甩挂车辆匹配要求 |
| ABS制动装置 | 匹配挂车4S/4M的ABS系统接口 | 匹配挂车4S/4M的ABS系统接口 |
| 制动间隙自调装置 | 有 | 有 |
| 牵引座规格 | 配装50号牵引座 | 配装50号牵引座 |
| 动力转向装置 | 有 | 有 |
| 带有行车记录功能的卫星定位终端 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 2个 | 2个 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 缓速控制装置 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |
| 备注： |  |  |

| 制造企业 车型 技术参数 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ZZ4257N3247N1B | ZZ4257N3247C1 |
| 推荐车型种类 | 半挂牵引车 | 半挂牵引车 |
| 公告批次、《目录》序号 | 第222批、63号 | 第222批、63号 |
| 燃料消耗量达标车型批次 | 第10批，满足二阶段限值要求 | 第10批，满足二阶段限值要求 |
| 驱动形式 | 6×4 | 6×4 |
| 准拖挂车总质量（kg） | 40000 | 40000 |
| 整备质量（kg） | 8800 | 8800 |
| 发动机型号 | D10.38-30 | WD615.96C |
| 发动机额定功率/净功率（kW） | 279/277 | 279/277 |
| 牵引座离地高度（无拖挂状态1290~1320 mm） | 1300 | 1300±5 |
| 牵引车牵引座前倾角/后倾角 （≥6°/7°） | ≥6°/7° | ≥6°/7° |
| 牵引车后部回转半径（≤2200mm） | 2150 | 2100 |
| 牵引销前部回转半径（≥2120 mm） | 2460 | 2600 |
| 最高车速（≥100 km/h） | ≥101 | ≥102 |
| 变速器型号 | HW12 | HW12 |
| 主减速器速比 | 3.91 | 3.91 |
| 悬架型式/规格 | 橡胶悬架 | 橡胶悬架 |
| 轮胎规格型号 | 12.00R20 | 315/80R22.5 |
| 电、气连接装置 | 满足甩挂车辆匹配要求 | 满足甩挂车辆匹配要求 |
| ABS制动装置 | 匹配挂车4S/4M的ABS系统接口 | 匹配挂车4S/4M的ABS系统接口 |
| 制动间隙自调装置 | 有 | 有 |
| 牵引座规格 | 配装50号牵引座 | 配装50号牵引座 |
| 动力转向装置 | 有 | 有 |
| 带有行车记录功能的卫星定位终端 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 2个 | 2个 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 缓速控制装置 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |
| 备注： |  |  |

| 制造企业 车型 技术参数 | 东风汽车有限公司 |  |
| --- | --- | --- |
|  | DFL4251A9 | DFL4251A10 |
| 推荐车型种类 | 半挂牵引车 | 半挂牵引车 |
| 公告批次、《目录》序号 | 第215批、3号 | 第211批、3号 |
| 燃料消耗量达标车型批次 | 第9批，满足二阶段限值要求 | 第10批,满足二阶段限值要求 |
| 驱动形式 | 6×4 | 6×4 |
| 准拖挂车总质量（kg） | 40000 | 40000 |
| 整备质量（kg） | 8500 | 8700 |
| 发动机型号 | L375 30 | dCi375 30 |
| 发动机额定功率/净功率（kW） | 276/271 | 276/274.3 |
| 牵引座离地高度（无拖挂状态1290~1320 mm） | 1300 | 1300 |
| 牵引车牵引座前倾角/后倾角 （≥6°/7°） | ≥6°/7° | ≥6°/7° |
| 牵引车后部回转半径（≤2200mm） | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引销前部回转半径（≥2120 mm） | ≥2150 | ≥2150 |
| 最高车速（≥100 km/h） | ≥105 | ≥105 |
| 变速器型号 | 12JS160TA | 16JS168TA |
| 悬架型式/规格 | 钢板弹簧，3/4 | 钢板弹簧，3/4 |
| 主减速器速比 | 4.11 | 3.42 |
| 轮胎规格型号 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
| 电、气连接装置 | 满足甩挂车辆匹配要求 | 满足甩挂车辆匹配要求 |
| ABS制动装置 | 匹配挂车4S/4M的ABS系统接口 | 匹配挂车4S/4M的ABS系统接口 |
| 制动间隙自调装置 | 有 | 有 |
| 牵引座规格 | 配装50号牵引座 | 配装50号牵引座 |
| 动力转向装置 | 有 | 有 |
| 带有行车记录功能的卫星定位终端 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 2个 | 2个 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 缓速控制装置 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |
| 备注： |  |  |

| 制造企业 车型 技术参数 | 北汽福田汽车股份有限公司 |  |
| --- | --- | --- |
|  | BJ4257SMFJB-S2 | BJ4253SNFJB-2 |
| 推荐车型种类 | 半挂牵引车 | 半挂牵引车 |
| 公告批次、《目录》序号 | 第221批、9号 | 第224批、9号 |
| 燃料消耗量达标车型批次 | 第11批，满足二阶段限值要求 | 第9批，满足二阶段限值要求 |
| 驱动形式 | 6×4 | 6×4 |
| 准拖挂车总质量（kg） | 40000 | 40000 |
| 整备质量（kg） | 8805 | 8805 |
| 发动机型号 | WP10.375 | L375 30 |
| 发动机额定功率/净功率（kW） | 276/274 | 276/271 |
| 牵引座离地高度 （无拖挂状态1290~1320 mm） | 1320 | 1310 |
| 牵引车牵引座前倾角/后倾角 （≥6°/7°） | ≥6°/7° | ≥6°/7° |
| 牵引车后部回转半径（≤2200mm） | 2150 | 2150 |
| 牵引销前部回转半径（≥2120 mm） | 2900 | 2900 |
| 最高车速（≥100 km/h） | 实测104.8（技术条件：≥90） | 实测≥109.0（技术条件：≥90） |
| 变速器型号 | 12JSD160TA | 12JSD160TA |
| 悬架型式/规格 | 钢板弹簧，9/12 | 钢板弹簧，9/12 |
| 主减速器速比 | 4.800 | 4.111 |
| 轮胎规格型号 | 11.00R20 | 11.00R20 |
| 电、气连接装置 | 满足甩挂车辆匹配要求 | 满足甩挂车辆匹配要求 |
| ABS制动装置 | 匹配挂车4S/4M的ABS系统接口 | 匹配挂车4S/4M的ABS系统接口 |
| 制动间隙自调装置 | 有 | 有 |
| 牵引座规格 | 配装50号牵引座 | 配装50号牵引座 |
| 动力转向装置 | 有 | 有 |
| 带有行车记录功能的卫星定位终端 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 1个 | 2个 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 缓速控制装置 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |
| 备注： |  |  |

| 制造企业 车型 技术参数 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 包头北奔重型汽车有限公司 |
| --- | --- | --- |
|  | CQ4254HTVG324V | ND4251B32J7 |
| 推荐车型种类 | 半挂牵引车 | 半挂牵引车 |
| 公告批次、《目录》序号 | 第217批、94号 | 第217批、27号 |
| 燃料消耗量达标车型批次 | 第6批，满足二阶段限值要求 | 第9批，满足二阶段限值要求 |
| 驱动形式 | 6×4 | 6×4 |
| 准拖挂车总质量（kg） | 40000 | 40000 |
| 整备质量（kg） | 8270 | 8450 |
| 发动机型号 | F2CE0681B*B052 | WP12.440 |
| 发动机额定功率/净功率（kW） | 280/275 | 323/321 |
| 牵引座离地高度 （无拖挂状态1290~1320 mm） | 1295 | 1310 |
| 牵引车牵引座前倾角/后倾角 （≥6°/7°） | ≥6°/7° | ≥6°/7° |
| 牵引车后部回转半径（≤2200mm） | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引销前部回转半径（≥2120 mm） | ≥2120 | ≥2120 |
| 最高车速（≥100 km/h） | 102 | ≥110 |
| 变速器型号 | RT-11509C | 12JS200TA |
| 悬架型式/规格 | 钢板弹簧，3/4 | 钢板弹簧，3/4 |
| 主减速器速比 | 4.11 | 4.44 |
| 轮胎规格型号 | 315/80R22.5 | 前315/80R22.5/后425/65R22.5（铝制轮辋，单宽胎） |
| 电、气连接装置 | 满足甩挂车辆匹配要求 | 满足甩挂车辆匹配要求 |
| ABS制动装置 | 匹配挂车4S/4M的ABS系统接口 | 匹配挂车4S/4M的ABS系统接口 |
| 制动间隙自调装置 | 有 | 有 |
| 牵引座规格 | 配装50号牵引座 | 配装50号牵引座 |
| 动力转向装置 | 有 | 有 |
| 带有行车记录功能的卫星定位终端 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 2个 | 2个 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 缓速控制装置 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |
| 备注： |  |  |

| 制造企业 车型 技术参数 | 扬州中集通华专用车有限公司 | 山东鲁峰专用汽车有限责任公司 |
| --- | --- | --- |
|  | ZJV9400XXYTH | ST9409XXY |
| 推荐车型种类 | 三轴厢式运输半挂车 | 三轴厢式运输半挂车 |
| 公告批次、《目录》序号 | 第217批、ZY001 | 第221批、（十五）23 |
| 货厢外廓尺寸（mm）（长×宽×高） | 14600×2550×3980 | 14600×2550×4000 |
| 车厢内部尺寸（mm）（长×宽×高） | 14250×2460×2400 | 14420×2440×2450 |
| 牵引销座板离地高度（1230~1250mm） | 1240 | 1240 |
| 前回转半径（≤2040 mm） | 1850 | 1900 |
| 牵引销后部回转半径（≧2300mm） | ≧2300mm | ≧2300mm |
| 牵引销规格 | 50号 | 50号 |
| 整备质量（kg） | 8490 | 8500 |
| 最大总质量（kg） | 39990 | 40000 |
| 车轴规格及数量 | 10t/3 | 10t/3 |
| ABS制动系统 | ABS系统接口型式4S/2M | ABS系统接口型式4S/2M |
| 各轴轮胎数/规格型号 | 4/ 4/4/ 11.00R20 | 4/4/4/ 12.00R22.5 |
| 悬架型式 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 |
| 制动间隙自调装置 | 有 | 有 |
| 支承装置规格/型号 | 符合JT/T476/双联动 | 符合JT/T476/双联动 |
| 车轮动平衡要求 | 有 | 有 |
| 电、气连接装置 | 满足甩挂车辆匹配要求 | 满足甩挂车辆匹配要求 |
| 备注： |  |  |

| 制造企业 车型 技术参数 | 驻马店中集华骏车辆有限公司 | 安徽开乐专用车辆股份有限公司 |
| --- | --- | --- |
|  | ZCZ9402HJA | AKL9409 |
| 推荐车型种类 | 三轴栏板式运输半挂车 | 三轴栏板式运输半挂车 |
| 公告批次、《目录》序号 | 第205批、ZY001 | 第220批、（十二）27 |
| 车辆外廓尺寸（mm）（长×宽×高） | 13000×2500×2750 | 13000×2500×2830 |
| 牵引销座板离地高度（1230~1250mm） | 1240 | 1240 |
| 前回转半径（≤2040mm） | 1860 | 1890 |
| 牵引销后部回转半径 （≧2300mm） | ≧2300mm | ≧2300mm |
| 牵引销规格 | 50号 | 50号 |
| 整备质量（kg） | 6250 | 6000 |
| 最大总质量（kg） | 40000 | 40000 |
| 车轴规格及数量 | 10t/3 | 10t/3 |
| ABS制动系统 | ABS系统接口型式4S/2M | ABS系统接口型式4S/2M |
| 各轴轮胎数/规格型号 | 4/ 4/4/ 12.00R22.5 | 4/4/4/ 11.00R22.5 |
| 悬架型式 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 |
| 制动间隙自调装置 | 有 | 有 |
| 支承装置规格/型号 | 符合JT/T476/双联动 | 符合JT/T476/双联动 |
| 车轮动平衡要求 | 有 | 有 |
| 电、气连接装置 | 满足甩挂车辆匹配要求 | 满足甩挂车辆匹配要求 |
| 备注： |  |  |

| 制造企业 车型 技术参数 | 山东鲁峰专用汽车有限责任公司 |
| --- | --- |
|  | ST9351XXY |
| 推荐车型种类 | 两轴厢式运输半挂车 |
| 公告批次、《目录》序号 | 第222批、（十五）23 |
| 车辆外廓尺寸（mm）（长×宽×高） | 13000×2550×4000 |
| 车厢内部尺寸（mm）（长×宽×高） | 12820×2440×2450 |
| 牵引销座板离地高度 （1230~1250 mm） | 1240 |
| 前回转半径（≤2040 mm） | 1900 |
| 牵引销后部回转半径 （≧2300mm） | ≧2300mm |
| 牵引销规格 | 50号 |
| 整备质量（kg） | 7200 |
| 最大总质量（kg） | 35000 |
| 车轴规格及数量 | 10t/3 |
| ABS制动系统 | ABS系统接口型式4S/2M |
| 各轴轮胎数/规格型号 | 4/4/ 12.00R22.5 |
| 悬架型式 | 钢板弹簧 |
| 制动间隙自调装置 | 有 |
| 支承装置规格/型号 | 符合JT/T476/双联动 |
| 车轮动平衡要求 | 有 |
| 电、气连接装置 | 满足甩挂车辆匹配要求 |
| 备注： |  |

| 制造企业 车型 技术参数 | 深圳中集专用车有限公司 |
| --- | --- |
|  | ZJV9350TJZSZ |
| 推荐车型种类 | 两轴骨架式20英尺集装箱运输半挂车 |
| 公告批次、《目录》序号 | 第214批、ZY001 |
| 车辆外廓尺寸（mm）（长×宽×高） | 7600×2480×1670 |
| 牵引销座板离地高度 （1230~1250 mm） | 1240 |
| 前回转半径（≤2040 mm） | 1280 |
| 牵引销后部回转半径 （≧2300mm） | ≧2300mm |
| 牵引销规格 | 50号 |
| 整备质量（kg） | 3200 |
| 最大总质量（kg） | 35000 |
| 车轴规格及数量 | 10t/2 |
| ABS制动系统 | ABS系统接口型式4S/2M |
| 各轴轮胎数/规格型号 | 4/4/ 11.00R22.5 |
| 悬架型式 | 钢板弹簧 |
| 制动间隙自调装置 | 有 |
| 支承装置规格/型号 | 符合JT/T476/双联动 |
| 车轮动平衡要求 | 有 |
| 电、气连接装置 | 满足甩挂车辆匹配要求 |
| 备注： |  |