附件A

定  义

安全管理体系：是指管理安全的系统做法，包括必要的组织机构、政策、问责制和程序。

飞行安全文件系统：是指由合格证持有人制订，用于规定或者指导合格证持有人飞行和地面运行人员日常安全运行所必需的相关资料，其中应当包括本规则G章规定的手册及内容，手册的保存、分发、获取、修订及有效性控制的程序和方法。

飞机飞行手册：是指经适航审定部门批准的飞机飞行手册(如AFM)，包括确认该飞机适航所需满足的限制，以及飞行机组成员安全操纵航空器所必需的指令和信息。根据中国民航适航审定规章，所必须的指令和信息至少包括：

(1)飞机的使用限制、使用程序、性能资料等信息；

(2)由于设计、使用或者操作特性而为安全运行所必需的其他资料；

(3)任何为了符合中国民航局有关噪声规定要求而确定的限制、程序或者其他数据。

飞行数据分析：是指为了提高飞行运行安全而对合格证持有人所记录的飞行数据加以分析的过程。

飞行数据分析方案：有时也被称为飞行数据监控(FDM)或者飞行品质监控(FOQA)，是一种系统化、主动识别危险源的工具，以便通过改进飞行机组情景意识、训练有效性、操作程序、飞机维修方案等方式提升安全水平。飞行数据分析方案还可以用于下列方面：

(1)确定操作规范；

(2)识别在操作程序、机队、机场等方面存在的潜在和实际的危险源；

(3)识别趋势；

(4)监控风险控制或者纠正措施的有效性；

(5)提供进行成本效益分析的数据；

(6)优化训练大纲；

(7)衡量用于风险管理的绩效。

定期载客运行：是指航空承运人或者航空运营人以取酬或者出租为目的，通过本人或者其代理人以广告或者其他形式提前向公众公布的，包括起飞地点、起飞时间、到达地点和到达时间在内的任何载客运行。

最大商载：

(a)对于局方在技术规范中已规定最大无油重量的飞机，以最大无油重量减去空机重量、飞机携带的适用设备的重量和运行载重(包括最少机组成员、食物饮料和与这些食物饮料有关的供应品和设备的重量，但不包括可用燃油和滑油)所计算出的最大商载。

(b)对于其他飞机，以最大审定起飞重量、较小空机重量、较少的机载设备重量和较小的运行必需重量(运行必需重量为最少的燃油、滑油重量和机组成员重量之和)所计算出的最大商载。机组成员、燃油和滑油的重量按照下列方法计算：

(1)规章要求的机组成员中每一成员的体重：

(i)男性飞行机组成员按照82千克；

(ii)女性飞行机组成员按照64千克；

(iii)男性客舱乘务员按照82千克；

(iv)女性客舱乘务员按照59千克；

(v)客舱乘务员不区分性别时，体重平均按照64千克。

(2)滑油按照157千克或者型号合格审定中规定的重量。

(3)规章规定的一次飞行运行所需携带最少燃油量。

偏离：对于规章中明确允许偏离的条款，合格证持有人在提出恰当理由和证明能够达到同等安全水平的情况下，经局方批准，可以不遵守相应条款的规定或者遵守替代的规定、条件或者限制。

豁免：对于规章中没有明确允许偏离的条款，合格证持有人在提出恰当的理由、相应的安全措施并证明这些安全措施能保证同等安全水平的情况下，经中国民航局批准，可以不执行相应的规章条款，而执行中国民航局在作出此项批准时所列的规定、条件或者限制。豁免是遵守规章的一种替代做法，遵守所颁发的豁免及其条件和限制，就是遵守规章。

运行控制：是指合格证持有人为了航空器的安全和飞行的正常和效率，对某次飞行的起始、持续和终止行使控制权的过程。

湿租：是指按照租赁协议，承租人租赁飞机时携带出租人机组成员的租赁。

干租：是指不提供机组成员的航空器租赁安排。

飞机互换：是指一种由单架飞机完成两个合格证持有人航班的运行。一个合格证持有人可以通过协议的方式在某一交换点，让另一个合格证持有人使用同一架飞机完成其航班，使两个合格证持有人的航班形成组合。不同的合格证持有人使用各自的机组实施各自的航班，并对各自航班的运行控制负责。

登记国：是指航空器登记的国家。

地面服务：是指飞机到达和离开机场时除空中交通服务以外的必要服务。

机组成员：是指飞行期间在飞机上执行任务的航空人员，包括飞行机组成员和客舱乘务员。

机组必需成员：是指为完成按本规则运行符合最低配置要求的机组成员。

飞行机组成员：是指飞行期间在飞机驾驶舱内执行任务的驾驶员和飞行机械员。

机长：是指经合格证持有人指定，在飞行时间内对飞机的运行和安全负最终责任的驾驶员。

客舱乘务员：是指出于对旅客安全的考虑，受合格证持有人指派在客舱执行值勤任务的机组成员。

飞行签派员：是指在公共航空运输运行中，持有按《民用航空飞行签派员执照和训练机构管理规则》(CCAR-65FS)颁发的飞行签派员执照，由合格证持有人指定从事飞行运行控制和监督，承担本规则第121.531条(c)款中所列各项责任的人员。

飞机组类：是指为方便机组成员和飞行签派员的训练管理，根据飞机动力装置的区别对飞机划分的种类。在本规则中，将飞机分为两个组类：组类I，以涡轮螺旋桨发动机为动力的飞机；组类II，以涡轮喷气发动机为动力的飞机。为飞行机组成员训练需要，根据飞机最大起飞重量，再将组类II飞机分为5,700千克(含)至136,000千克(含)和136,000千克(不含)以上两个种类。

先进航空器：是指配备有对于特定起飞、进近或者着陆运行除基本航空器所需设备之外的附加设备的航空器。

基本航空器：是指配备有实施拟进行的起飞、进近或者着陆运行所需的最低设备的航空器。

新雇员训练：是指合格证持有人新雇佣的人员，或者已经雇佣但没有在机组成员或者飞行签派员工作岗位上工作过的人员，在进入机组成员或者飞行签派员工作岗位之前需要进行的训练。新雇员训练包括基础理论教育和针对特定机型和岗位的训练。

初始训练：是指未曾在相同组类其他飞机的相同职位上经审定合格并服务过的机组成员和飞行签派员需要进行的改飞机型训练。

转机型训练：是指曾在相同组类不同型别飞机的相同职位上经审定合格并服务过的机组成员和飞行签派员需要进行的改飞机型训练。

升级训练：是指已在某一特定型别的飞机上经审定合格并担任副驾驶的机组成员，在该型别飞机上担任机长之前需要进行的训练。

定期复训：是指已取得资格的机组成员和飞行签派员，为了保持其资格和技术熟练水平，在规定的期限内按照规定的内容进行的训练。

重新获得资格训练：是指已在特定飞机型别和特定工作岗位上经审定合格，但因某种原因失去资格的机组成员和飞行签派员，为恢复这一资格所应当进行的训练。

差异训练：对于已在某一特定型别的飞机上经审定合格并服务过的机组成员和飞行签派员，当局方认为其使用的同型别飞机与原服务过的飞机在性能、设备或者操作程序等方面存在差异，需要进行补充性训练时应当完成的训练。

日历月：是指按照世界协调时或者当地时间划分，从本月1日零点到下个月1日零点之间的时间段。

飞行时间：是指飞机为准备起飞而借自身动力开始移动时起，直到飞行结束停止移动为止的时间。

飞行经历时间：是指机组必需成员在其值勤岗位上执行任务的飞行时间，即在座飞行时间。

延伸跨水运行：

(a)在本规则中，对于符合下述条件的飞机，延伸跨水运行是指离适用的应急着陆机场距离超过以巡航速度飞行120分钟的距离或者740公里(400海里)(以较少者为准)的跨水航路运行：

(1)对于双发飞机，在航路或者计划改航航路上的任一点发生临界发动机不工作的情况下，仍能够安全飞往标准着陆机场，并且在任何一点上不会低于最低飞行高度；

(2)对于具有三台或者三台以上发动机的飞机，在航路的任一航段飞行时，如果为保持预期的总体安全水平，其航路备降机场的位置和总飞行持续时间的关系致使必须要考虑第二台发动机不工作的可能性，则该飞机必须能够在两台发动机不工作时继续飞至航路备降机场并着陆。

(b)对于其他所有飞机，延伸跨水运行是指离适用的应急着陆机场距离超过以巡航速度飞行30分钟的距离或者185公里（100海里）（以较少者为准）的跨水航路运行。

延程运行(EDTO)：是指在飞机计划运行的航路上至少存在一点到任一延程运行(EDTO)可选备降机场的距离超过飞机国际标准大气和静止空气条件中以经批准的一台发动机不工作时的巡航速度飞行60分钟对应的飞行距离(以两台涡轮发动机为动力的飞机)或者超过180分钟对应的飞行距离(以多于两台涡轮发动机为动力的载客飞机)的运行。

最大改航时间：是指从航路上一点飞往一个航路备降场的最大容许航程(以时间表示)。

极地运行：是指在北纬78度以北或者南纬60度以南区域的运行。

运行飞行计划：是指合格证持有人根据飞机性能、其他运行限制及所飞航路与有关机场的预期条件，为安全实施飞行所制定的计划。

最低油量：是指飞行过程中应当报告空中交通管制员采取应急措施的一个特定燃油油量最低值，该油量是在考虑到规定的燃油油量指示系统误差后，最多可以供飞机在飞抵着陆机场后，能以等待空速在高于机场标高450米(1,500英尺)的高度上飞行30分钟的燃油量。

最后储备燃油：对于某次飞行，在指定目的地备降机场时，是指使用到达目的地备降机场的预计着陆重量计算得出的燃油量；或者未指定目的地备降机场时，是指按照到达目的地机场的预计着陆重量计算得出的燃油量：

(a)对于活塞式发动机飞机，以等待速度在机场上空450米(1,500英尺)高度上在标准条件下飞行45分钟所需的油量；或

(b)对于涡轮发动机飞机，以等待速度在机场上空450米(1,500英尺)高度上在标准条件下飞行30分钟所需的油量。

航线临界点(不可返回点)：是指飞机能够从该点飞行到目的地机场以及特定飞行的可用航路备降机场的最后可能位置(地)点。

无可用备降机场的特定目的地机场(孤立机场)：是指对于某一机型没有合适目的地备降机场的目的地机场。当从目的地机场决断高度/高或者复飞点复飞改航至最近合适备降机场的所需燃油超过下列数值时，合格证持有人应当将该目的地机场视为无可用备降机场的特定目的地机场：

(a)对于涡轮发动机飞机，以等待速度在目的地机场上空450米(1,500英尺)高度上在标准条件下飞行90分钟所需的油量；

(b)对于活塞发动机飞机，以等待速度在目的地机场上空450米(1,500英尺)高度上在标准条件下飞行75分钟所需的油量。

仪表进近运行：是指使用仪表引导按照仪表进近程序实施的进近和着陆，包括：

(a)二维(2D)仪表进近运行，只使用方位引导；

(b)三维(3D)仪表进近运行，使用方位引导和垂直引导。方位和垂直引导指由下列方式提供的引导：

(1)地基无线电助航设备；

(2)通过地基、空中、自主导航设备或者这些设备组合由计算机生成的导航数据。

连续下降最后进近(CDFA)：是指一种与稳定进近程序一致的飞行技术，在仪表非精密进近(NPA)程序的最后进近航段(FAS)连续下降，没有平飞，从等于或者高于最后进近定位点高度/高下降到高于着陆跑道入口大约15米(50英尺)的点或者到该型航空器开始平飞操作的点；对于紧接盘旋进近的非精密进近程序的最后进近航段，连续下降最后进近技术要应用至达到盘旋进近最低标准(盘旋超障高度/高)或者目视飞行操作高度/高时止。

仪表进近程序(IAP)：是指参照飞行仪表并对障碍物保持规定的超障余度所进行的一系列预定的机动飞行，以便从起始进近定位点(IAF)或者适用时从规定的进近航路开始，飞至能够完成着陆的一点。此后，如果不能完成着陆，则飞至适用等待或者航路超障准则的位置。仪表进近程序分类如下：

(1)非精密进近(NPA)程序：设计用于二维(2D)的A类仪表进近程序。非精密进近(NPA)可使用连续下降最后进近技术(CDFA)实施。由机载设备计算的咨询性(VNAV)引导的连续下降最后进近被视为三维(3D)仪表进近。由人工计算所需下降率的连续下降最后进近(CDFA)被视为2D仪表进近运行；

(2)有垂直引导的进近程序(APV)：设计用于三维(3D)的A类仪表进近运行的基于性能导航(PBN)的仪表进近程序；

(3)精密进近(PA)程序：设计用于三维(3D)的A或者B类仪表进近运行的基于导航系统(ILS、MLS、GLS和SBAS I类)的仪表进近程序。

决断高度(DA)/决断高(DH)：是指在精密进近中，如果不能建立继续进近所必需的目视参考，则应当开始复飞的特定高度或者高。

最低下降高度(MDA)/最低下降高(MDH)：是指在非精密进近或者盘旋进近中，如果不能建立必需的目视参考，则不能继续下降的特定高度或者高。

机场运行最低标准：是指机场用于起飞和着陆时的条件限制。对于起飞，用能见度和/或者跑道视程以及云高(需要时)来表示；对于精密进近和着陆运行中的着陆，用与相应运行类型对应的能见度(VIS)和/或跑道视程(RVR)，以及决断高度(DA)/决断高(DH)来表示；对于非精密进近和着陆运行中的着陆，用能见度(VIS)和/或跑道视程(RVR)、最低下降高度(MDA)/最低下降高(MDH)以及云高(需要时)来表示。

运行增益：是指基于自动着陆系统、平视显示器(HUD)或者等效显示器、增强视景系统(EVS)、增强飞行视景系统(EFVS)、合成视景系统(SVS)和/或组合视景系统(CVS)等机载和外部设备的性能，批准合格证持有人使用比机场运行最低标准更低的运行标准，包括：

(1)降低进近限制或者签派放行要求；

(2)低于机场运行最低标准的最低标准；

(3)降低或者满足能见度要求；

(4)基于机载设备的能力，降低对地面设施的要求。

目视参考：驾驶员应该看到目视助航设施或者进近区域的一部分，并有充分的时间让驾驶员评估航空器相对于预定飞行航径的位置和位置变化率。在盘旋进近中，所需的目视参考是跑道周围的物体。

飞行能见度：是指飞行员在空中从飞机驾驶舱能够在昼间看到或者识别前方显著无发光目标物，或者在夜间看到或者识别前方显著发光目标物的平均水平距离。

目视气象条件(VMC)：是指用能见度(VIS)、离云的距离和云高表示，等于或者高于规定最低标准的气象条件。

仪表气象条件(IMC)：是指用能见度(VIS)、离云的距离和云高表示，低于为目视气象条件所规定的最低标准的气象条件。

气压高度：是指一个用高度来表达的大气压力，该高度与标准大气中的压力相对应。

超障高度(OCA)/超障高(OCH)：是指为遵循适当的超障准则所确定的相关跑道入口标高或者机场标高之上的特定高度或者高。

备降机场：是指当飞机不能或者不宜飞往预定着陆机场或者在该机场着陆时，可以飞往的另一具备必要的服务与设施、可满足飞机性能要求以及在预期使用时间可以运行的机场。备降机场包括起飞备降机场、航路备降机场和目的地备降机场。起飞机场也可以作为该次飞行的航路或者目的地备降机场。

起飞备降机场：是指当飞机在起飞后较短时间内需要着陆而又不能使用原起飞机场时，能够进行着陆的备降机场。

航路备降机场：是指当飞机在航路中遇到不正常或者紧急情况后，能够着陆的备降机场。

目的地备降机场：是指当飞机不能或者不宜在预定着陆机场着陆时能够着陆的备降机场。

干跑道：是指飞机起降需用距离和宽度范围内的表面上没有污染物或者可见的潮湿条件的跑道。对于经过铺筑、带沟槽或者具有多孔摩擦材料处理，即使在有湿气时也能保持“有效干”的刹车效应的跑道也算干跑道。

湿跑道：跑道表面覆盖有厚度等于或者小于3毫米(0.118英寸)的水，或者跑道表面有湿气但并没有积水时，这样的跑道被视为湿跑道。

污染跑道：是指飞机起降需用距离的表面可用部分的长和宽内超过25％的面积(单块或者多块区域之和)被跑道表面状况描述词中所列的一种或者多种物质覆盖的跑道。如果跑道的重要区域，包括起飞滑跑的高速段或者起飞抬轮和离地段的跑道表面被上述污染物覆盖，也应该算作污染跑道。

装载舱单：由载重平衡舱单、旅客姓名和其他运营人认为反映航班装载情况的相关文件组成。每个航班起飞前都必须制作载重平衡舱单，运营人应对舱单的准确性负责。

主最低设备清单(MMEL)：是指局方确定在特定运行条件下可以不工作并且仍能保持可接受的安全水平的设备清单。主最低设备清单包含这些设备不工作时飞机运行的条件、限制和程序，是运营人制定各自最低设备清单的依据。

最低设备清单(MEL)：是指运营人依据主最低设备清单并考虑到各飞机的构型、运行程序和条件为其运行所编制的设备清单。最低设备清单经局方批准后，允许飞机在规定条件下，所列设备不工作时继续运行。最低设备清单应当遵守相应飞机型号的主最低设备清单，或者比其更为严格。

外形缺损清单(CDL)：是指针对特定型号飞机，局方确定的在飞行开始时可以缺失的外部零部件清单，清单中还包括必要的运行限制、性能修正的相关信息。

维修工程管理手册：是指航空运营人编制的有关飞机维修实施、计划、控制和工程技术管理的说明文件，该文件将包括相关的原则、管理要求、技术标准和实施程序等方面的内容，并以此来确保运营人飞机相关的所有计划和非计划维修能够得到有效的控制，并得以及时、满意的执行。

适航性：是指飞机、发动机、螺旋桨或者零部件符合经局方批准的设计，并处于满足安全运行的状态。

持续适航性：是指通过一套流程和方法，使得飞机、发动机、螺旋桨或者零部件符合相应的适航要求，并在其工作期间或者寿命内始终处于满足安全运行的状态的特性。

飞行记录器：是指安装在飞机上的用于事故/事件调查目的的记录装置，包括飞行数据记录器、驾驶舱话音记录器等。

水下定位装置(ULD)：是指可以在水下激活并发出一定频率声学信号供定位使用的装置。本规则涉及到的水下定位装置有两种，一种是固定在机体结构上工作频率为8.8kHz的水下定位装置，也称低频水下定位装置，供水下定位飞机残骸使用；另一种是固定在飞行记录器上工作频率为37.5kHz的水下定位装置，供水下定位飞行记录器使用。

延程运行(EDTO)关键系统：是指包括发动机在内的飞机系统，其失效或者发生故障时会危及延程运行(EDTO)安全，或者危及飞机在延程运行(EDTO)改航备降时飞行和着陆的安全。

维修放行：是指通过一套包括相关证书和证明材料的文件，以证实相关的维修工作已经按照经局方批准的数据，以及相关的规定、标准、程序或者与之等效的要求得以满意的完成。本规则中所提及的“飞机放行”是指飞机的维修放行。

维修方案：是指一套文件，该文件描述、说明了适用于特定飞机并确保其安全运行的维修任务，及其实施的周期和相关的程序等。维修方案应当基于MRB报告编制，同时航空运营人还应当结合设计批准书持有人推荐的维修计划大纲、飞机的实际运行环境、运行种类、使用特点以及局方的强制性要求等。

应急定位发射机：是一类用于应急情况下以搜救为目的的位置指示设备的统称，这类设备在指定的无线电频率上广播、发射一种独特的信号，根据应用的不同，此类设备可以通过外部冲击自动激活，或者通过手动激活，此类设备包括下述类型：

1.固定自动式应急定位发射机：是指永久固定在飞机上自动激活的应急定位发射机；

2.便携自动式应急定位发射机：是指可靠地固定在飞机上，但易于从飞机上取下来的自动激活的应急定位发射机；

3.自动展开式应急定位发射机：是指可靠地固定在飞机上，通过外部冲击自动展开和激活的应急定位发射机；在某些情况下，该类型应急定位发射机还可以通过水传感器来展开和激活，并具备人工展开的功能；

4.救生型应急定位发射机：是指可以从飞机上取下来，其存储方式易于在紧急情况下取用，并且通过幸存者以人工方式激活的应急定位发射机。

平视显示器(HUD)：一种将飞行信息显示在驾驶员前方外界视野内的显示系统。

增强飞行视景系统(EFVS)：一种通过使用图像传感器，例如：前视红外线(FLIR)、毫米波辐射测量技术、毫米波雷达或微光图像增强，把前向的外部环境的地形图提供显示给驾驶员的电子飞行信息显示方式(该地形图显示区域内的自然或者人工障碍物，包括它们的相对位置和标高)。

增强视景系统(EVS)：一种对通过使用图像传感器获得的外部景象的电子实时图像进行显示的系统。

合成视景系统(SVS)：一种对驾驶舱视野的外部景象通过数据生成的合成图像进行显示的系统。合成视景系统由数据库组件、精密导航组件、仪表数据界面和处理组件组成。如果数据库和导航组件工作正常，该处理组件可以基于真实视景计算和“画”出前方虚拟视景。使用HUD的SVS不是EFVS。

组合视景系统(CVS)：一种结合运用增强视景系统(EVS)和合成视景系统(SVS)来显示图像的系统。

飞机追踪：是指由航空承运人按标准的时间间隔，针对每架飞行中的飞机在地面记录并更新飞机4D位置信息(经度、纬度、高度、时刻)的过程。

附件B

急救箱、应急医疗箱和卫生防疫包

1.急救箱

本规则X章所规定的机载急救箱应当满足下列条件和要求：

(1)每架飞机在载客飞行中所配急救箱的数量不得少于下表的规定：

| 旅客座位数 | 急救箱数量 |
| --- | --- |
| 100以下(含100) | 1 |
| 101-200 | 2 |
| 201-300 | 3 |
| 301-400 | 4 |
| 401-500 | 5 |
| 500以上 | 6 |

(2)每只急救箱应当能防尘、防潮；

(3)每只急救箱内至少配备以下医疗用品：

| 项目 | 数量 |
| --- | --- |
| 绷带，3列(5cm)、5列(3cm) | 各5卷 |
| 敷料(纱布)，10×10cm | 10块 |
| 三角巾(带安全别针) | 5条 |
| 胶布，1cm、2cm(宽度) | 各1卷 |
| 动脉止血带 | 1条 |
| 外用烧伤药膏 | 3支 |
| 手臂夹板 | 1副 |
| 腿部夹板 | 1副 |
| 医用剪刀 | 1把 |
| 医用橡胶手套 | 2副 |
| 皮肤消毒剂及消毒棉 | 适量 |
| 单向活瓣嘴对嘴复苏面罩 | 1个 |
| 急救箱手册(含物品清单) | 1本 |
| 事件记录本或机上应急事件报告单 | 1本(若干页) |

(4)第(3)项中不适于装在急救箱内的手臂夹板和腿部夹板可以存放在距离急救箱尽可能近的易于取用的位置。

2.应急医疗箱

本规则X章所规定的应急医疗箱应当满足下列条件和要求：

(1)每架飞机在载客飞行时应当至少配备一只应急医疗箱；

(2)应急医疗箱应当能够防尘、防潮，其存放位置应当避免高温或者低温环境；

(3)每只应急医疗箱内应当至少配备以下药品和物品：

| 项目 | 数量 |
| --- | --- |
| 血压计 | 1个 |
| 听诊器 | 1副 |
| 口咽气道(三种规格) | 各1个 |
| 静脉止血带 | 1根 |
| 脐带夹 | 1个 |
| 医用口罩 | 2个 |
| 医用橡胶手套 | 2副 |
| 皮肤消毒剂 | 适量 |
| 消毒棉签(球) | 适量 |
| 体温计(非水银式) | 1支 |
| 注射器(2、5ml) | 各2支 |
| 0.9%氯化钠 | 至少250ml |
| 1:1000肾上腺素单次用量安瓿 | 2支 |
| 盐酸苯海拉明注射液 | 2支 |
| 硝酸甘油片 | 10片 |
| 醋酸基水杨酸(阿司匹林)口服片 | 30片 |
| 应急医疗箱手册(含药品和物品清单) | 1本 |
| 事件记录本或机上应急事件报告单 | 1本(若干页) |

3.卫生防疫包

本规则X章所规定的卫生防疫包应当满足下列条件和要求：

(1)每架飞机在载客飞行中所配卫生防疫包的数量不得少于每100个旅客座位1个(100座以内配1个)；

(2)每个卫生防疫包应当能够防尘、防潮；

(3)每个卫生防疫包应当配备以下药品和物品：

| 项目 | 数量 |
| --- | --- |
| 液体、排泄物消毒凝固剂 | 100克 |
| 表面清理消毒片 | 1-3克 |
| 皮肤消毒擦拭纸巾 | 10块 |
| 医用口罩和眼罩 | 各1个(副) |
| 医用橡胶手套 | 2副 |
| 防渗透橡胶(塑料)围裙 | 1条 |
| 大块吸水纸(毛)巾 | 2块 |
| 便携拾物铲 | 1套 |
| 生物有害物专用垃圾袋 | 1套 |
| 物品清单和使用说明书 | 1份 |
| 事件记录本或机上应急事件报告单 | 1本(若干页) |

附件C

本规则第121.161条规定的应急撤离程序

演示准则

(a)中断起飞应急撤离演示

(1)演示应当在黑暗的夜间进行，或者在白天模拟黑夜的情况下进行。如果在白天于室内进行演示，应当在遮盖所有窗户和关闭房门的情况下进行，以尽可能减少日光的影响。可以采用地板或者地面照明，但应当为低亮度的并有遮挡，以防光线射入飞机窗户或者舱门。

(2)飞机应当处于起落架放下的正常地面姿态。

(3)除非飞机装备有滑下机翼的设备，否则可以使用台架或者扶梯，帮助人员从机翼下至地面。为保护参加演示的人员，可以在地面放置垫子或者反放的救生筏等安全设备。不得使用非飞机应急撤离部分的其他设备来帮助参加演示的人员到达地面。

(4)应当切断飞机正常电源。

(5)涉及载运旅客运行的所有应急设备应当按照合格证持有人的手册安装。

(6)每一外部舱门和出口，以及每一内部舱门或者门帘应当处于模拟正常起飞的状态。

(7)应当使用正常健康人群的代表性旅客载荷。妇女应当至少占旅客载量的40％。超过50岁的旅客至少占35％。超过50岁的妇女至少占15％。不算在总载客量之内的三个真人大小的玩具婴儿应当由旅客怀抱以模拟两岁以下的婴儿。维修或者操作飞机的机组成员、机务人员和经训练的其他人员，不得充当旅客。

(8)除局方要求者外，任何旅客不得被指派到某个特定座位上。除按照本款第(12)项要求者之外，合格证持有人的任何雇员不得坐在紧邻应急出口的座位上。

(9)安全带和肩带应当按照要求系好。

(10)在开始演示之前，大约占总数一半的手提行李、毯子、枕头和其他类似物品，应当分数处扔放在过道和通往应急出口的道路上，以造成轻微障碍。

(11)飞机的乘客密度和配置应当代表合格证持有人飞机的最大载客量形式。

(12)每个机组成员应当是正常航班机组的成员，但飞行机组成员可以是正常航班机组成员之外其他了解该飞机的人员。每个机组成员应当坐在通常指定的起飞座位上，并且在接到开始演示的信号之前，不得离开该座位。

(13)任何机组成员或者旅客不得事先被告知该次演示所用的应急出口。

(14)合格证持有人不得对参加人员就该次演示进行实习、排练或者讲解，任何参加人员也不得在前6个月之内参加过这种类型的演示。

(15)本规则第121.569条所要求的起飞前旅客简介可以按照合格证持有人的手册进行。还可以告诉旅客应当遵循机组成员的指令，但不得解释在演示中拟遵循的程序。

(16)如果提供了本款第(3)项所允许的安全设备，为防止暴露可用的应急出口，所有客舱和驾驶舱窗口都应当遮挡起来，或者所有应急出口处都配备安全设备。

(17)在满足适用于该飞机必需应急出口所有要求的机身两侧的应急出口中，可以用作演示的不得超过50％。在演示中不使用的应急出口，应当使其手柄不能工作，或者在出口外面用红灯、红带或者其他可以接受的方式表明由于失火或者其他原因，这些出口是不能使用的。使用的出口应当在该飞机所有应急出口中有代表性，并且应当由合格证持有人指定并经局方批准。应当至少使用一个地板高度的出口。

(18)除按照本款第(3)项规定外，所有撤离人员应当通过作为飞机设备一部分所提供的设施撤离飞机。

(19)合格证持有人的经批准程序，以及正常装备的所有应急设备，包括滑梯、绳索、灯光和麦克风，应当在演示中充分利用，但飞行机组成员在演示中不得实际帮助客舱中的其他人员。

(20)当最后一名旅客撤离飞机并到达地面时，撤离时间段即告结束。如果采用台架或者扶梯的撤离人员比率，不多于在飞机实际坠毁的情况下利用飞机上的设施从机翼上下落的人员比率，则当撤离人员使用并处于本款第(3)项所允许的台架或者扶梯上时，可以认为其已处于地面上。

(b)水上迫降演示

应当假定该演示在白天进行，而且所有机组必需成员在演示时都在场。

(1)如果合格证持有人手册要求由旅客帮助释放救生筏下水，则所需的旅客应当在飞机上并按照手册参加演示。

(2)应当在每一应急出口和机翼处放置一个台架，其平台顶部的高度应模拟飞机在水上迫降后的水平面。

(3)收到水上迫降信号后，每一撤离人员应当按照合格证持有人手册的要求穿上救生衣。

(4)应当按照合格证持有人手册的要求，将每一救生筏放下水并充气，并将其他必需的应急设备放在救生筏上。

(5)每一撤离者应当登上救生筏，指派到每一救生筏上的机组成员应当指明放于救生筏上的应急设备的位置并说明其用途。

(6)应当使用飞机、模型飞机或者模拟客舱的漂浮装置。

(i)如果利用模型飞机，它应当模拟目前合格证持有人使用的或者计划使用的飞机，而且其内部布置应当全尺寸真实模拟，并应当装备有充分的座椅供撤离人员使用。应急出口和应急舱门的使用应当严格模拟在飞机上的使用情况。在机翼上方出口外部应当有足够的翼面以演示撤离。

(ii)如果采用模拟客舱的漂浮装置，则应当尽可能模拟运行中使用的飞机客舱。应急出口和应急舱门的使用应当严格模拟在飞机上的使用情况。在机翼上方出口外部应当装有足够的翼面以演示撤离。该装置应当装备飞机上安装的相同救生设备，以容纳参加演示的所有人员。

附件D

飞行训练要求

本规则第121.433条对驾驶员初始、转机型和升级飞行训练所要求的动作与程序规定在本附件中。这些动作与程序的训练按照本附件的规定分别在经批准的飞行训练器、飞行模拟机和飞机上进行，但低空风切变动作与程序应当在经批准可以完成这些动作与程序的飞行模拟机上进行。

规定在飞行训练器上完成的动作与程序可以在飞行模拟机上完成，或者在某些情况下，在静止飞机上完成。除低空风切变训练外，规定在飞行模拟机上完成的动作与程序可以在飞机上完成。

按照本附件实施飞行训练时，所用的飞行模拟机应当经局方认可，但不需要遵守附件G中的高级飞行模拟机要求，在这些飞行模拟机上完成训练后还应当在飞机上完成本附件规定应当在飞行中完成的动作与程序。如果在实际训练中使用的飞行模拟机是根据附件G审定合格为B级、C级或者D级的高级飞行模拟机，且合格证持有人的训练大纲符合附件G中的要求，则可以按照附件G中的规定，用高级飞行模拟机全部或者部分代替飞机，来完成本附件中规定应当在飞机上完成的动作与程序。

驾驶员在各个职位上的训练，用下列符号表示：

P＝机长(PIC)

S＝副驾驶(SIC)

B＝机长和副驾驶

PJ＝机长从喷气飞机转机型到喷气飞机

PP＝机长从螺旋桨飞机转机型到螺旋桨飞机

SJ＝副驾驶从喷气飞机转机型到喷气飞机

SP＝副驾驶从螺旋桨飞机转机型到螺旋桨飞机

AT＝所有转机型类(PJ，PP，SJ，SP)

PS＝副驾驶升为机长(同一机型)

|  | 初始训练 |  |  |  | 转机型训练 |  |  |  | 升级训练 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动作/程序 | 飞机上 |  | 训练设备上 |  | 飞机上 |  | 训练设备上 |  | 飞机上 |  | 训练设备上 |  |
|  | 飞行中 | 静止 | 模 拟 机 | 训 练 器 | 飞行中 | 静止 | 模 拟 机 | 训 练 器 | 飞行中 | 静止 | 模 拟 机 | 训 练 器 |
| 根据所涉及的飞机和运行，驾驶员的飞行训练应当包括下列动作与程序。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.飞行前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (a)目视检查飞机的外部和内部，指出需检查的每个项目的位置，说明检查它的目的。如该机型必需飞行机械员，目视检查可用图形教具代替，该教具应真实描绘飞行前检查项目的位置和细节 |  | B |  |  |  | AT |  |  |  | PS |  |  |
| (b)起动前检查单的使用，相应操纵系统的检查，起动程序，无线电和电子设备的检查，飞行前选择合适的导航与通信无线电设备和频率 |  |  |  | B |  |  |  | AT |  |  |  | PS |
| (c) 滑行，包括： (1)按照相应交通管制当局或者实施训练人员发布的指令，完成滑行和进出停机位程序 (2)使用机场图(地面滑行图) (3)在穿越或进入活动跑道之前获得指令 (4)观察所有地面滑行指引和灯光 | B |  |  |  | AT |  |  |  | PS |  |  |  |
| (d) 起飞前程序，包括发动机检查、接收起飞指令和确认飞机位置，以及在穿越跑道等待线之前在飞行管理系统中输入离场起飞跑道(如适用) |  |  | B |  |  |  | AT |  |  |  | PS |  |
| Ⅱ.起飞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起飞训练应当包括以下类型和条件，但在适当情况下可以是多个类型的组合： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (a)正常起飞，此机动从飞机滑行到所用起飞跑道位置开始 | B |  |  |  | AT |  |  |  | PS |  |  |  |
| (b)模拟仪表条件下起飞，在机场标高之上30米(100英尺)高度或在此之前进入仪表飞行 |  |  | B |  |  |  | AT |  |  |  | PS |  |
| (c)侧风起飞 如在当时气象、机场、空中交通条件下可以进行的话，侧风起飞应当包含带有阵风的侧风起飞 | B |  |  |  | AT |  |  |  | PS |  |  |  |
| (d)模拟临界发动机在下列时刻失效时起飞： (1)在V1后到V2前的一点，实施训练的人员认为在当时条件下适合于该机型；或者 (2)当V1和V2或者V1和VR相同时，在V1后尽量靠近V1的一点；或者 (3)对于非运输类飞机，在适当的速度上 |  |  | B |  |  |  | AT |  |  |  | PS |  |
| (e)中断起飞，在正常起飞期间达到一个合理速度时进行，该速度的确定应当考虑到飞机特性、跑道长度、道面条件、风向风速、刹车热能及其他影响安全的因素 |  |  | B |  |  |  | AT |  |  |  | PS |  |
| 以上(a)至(e)款起飞至少一次应当在夜间完成。对于转机型的驾驶员，本款要求的夜间起飞可以在满足本规则第121.457条要求的运行经历时完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅲ.飞行动作与程序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (a)转弯 |  |  | B |  |  |  | AT |  |  |  | PS |  |
| (b)俯冲和马赫抖振 |  |  | B |  |  |  | AT |  |  |  | PS |  |
| (c)最大续航时间和最大航程程序 |  |  | B |  |  |  | AT |  |  |  | PS |  |
| (d)在飞行机械员位置上操作各系统和操纵装置 |  |  | B |  |  |  | AT |  |  |  | PS |  |
| (e)安定面失控和卡阻 |  |  | B |  |  |  | AT |  |  |  | PS |  |
| (f)下列系统的正常和非正常(或者备用)操作与程序： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)增压 |  |  |  | B |  |  |  | AT |  |  |  | PS |
| (2)引气 |  |  |  | B |  |  |  | AT |  |  |  | PS |
| (3)空调 |  |  |  | B |  |  |  | AT |  |  |  | PS |
| (4)燃油和滑油 |  | B |  | B |  | AT |  | AT |  | PS |  | PS |
| (5)电气 |  | B |  | B |  | AT |  | AT |  | PS |  | PS |
| (6)液压 |  | B |  | B |  | AT |  | AT |  | PS |  | PS |
| (7)飞行操纵 |  | B |  | B |  | AT |  | AT |  | PS |  | PS |
| (8)防冰与除冰 |  |  | B |  |  |  | AT |  |  |  | PS |  |
| (9)自动驾驶仪 |  |  | B |  |  |  | AT |  |  |  | PS |  |
| (10)自动进近设备或者其他进近设备 |  |  | B |  |  |  | AT |  |  |  | PS |  |
| (11)失速警告装置、失速防止装置和增稳装置 |  |  | B |  |  |  | AT |  |  |  | PS |  |
| (12)机载雷达设备 |  |  | B |  |  |  | AT |  |  |  | PS |  |
| (13)其他可用系统、装置或者设备 |  |  | B |  |  |  | AT |  |  |  | PS |  |
| (14)电气、液压、飞行操纵、飞行仪表系统的故障或者失效 |  | B |  | B |  | AT |  | AT |  | PS |  | PS |
| (15)起落架和襟翼系统故障或者失效 |  | B |  | B |  | AT |  | AT |  | PS |  | PS |
| (16)导航或者通信设备失效 |  |  | B |  |  |  | AT |  |  |  | PS |  |
| (g)飞行应急程序，至少包括下列训练： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)动力装置、加热设备、货舱、客舱、驾驶舱、机翼，和电气的失火 |  | B |  | B |  | AT |  | AT |  | PS |  | PS |
| (2)烟雾控制 |  | B |  | B |  | AT |  | AT |  | PS |  | PS |
| (3)动力装置失效 |  |  | B |  |  |  | AT |  |  |  | PS |  |
| (4)应急放油 |  | B |  | B |  | AT |  | AT |  | PS |  |  |
| (5)可控飞行撞地(CFIT)的预防和改出 |  |  | B |  |  |  | AT |  |  |  | PS |  |
| (6)避免空中相撞 |  |  | B |  |  |  | AT |  |  |  | PS |  |
| (7)相应飞行手册中规定的其他应急程序 |  |  |  | B |  |  |  | AT |  |  |  | PS |
| (h)在每个方向上的大坡度转弯。每个大坡度转弯应当用45度坡度，航向改变至少180度，但不大于360度 |  |  | B |  |  |  | AT |  |  |  | PS |  |
| (i) 预防失速，机组需要在出现即将发生的失速指示(抖震、抖杆、音响警告)时,应当开始执行经批准的失速改出程序。失速改出程序应当至少在以下的构型下进行： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)起飞形态(除仅使用零襟翼形态起飞的飞机外) |  |  | B |  |  |  | AT |  |  |  | PS |  |
| (2)光洁形态 |  |  | B |  |  |  | AT |  |  |  | PS |  |
| (3)着陆形态 |  |  | B |  |  |  | AT |  |  |  | PS |  |
| (j)从该机型特有的飞行特性中改出 |  |  | B |  |  |  | AT |  |  |  | PS |  |
| (K)仪表程序，包括： |  |  | B |  |  |  | AT |  |  |  | PS |  |
| (1)区域离场和进场 |  |  | B |  |  |  | AT |  |  |  | PS |  |
| (2)导航系统的使用，包括切入并保持指定的方位线 |  |  | B |  |  |  | AT |  |  |  | PS |  |
| (3)等待 |  |  | B |  |  |  | AT |  |  |  | PS |  |
| (l)ILS仪表进近，包括： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)正常ILS进近 | B |  |  |  | AT |  |  |  | PS |  |  |  |
| (2)人工操纵ILS进近，并模拟一台发动机失效，失效发生在进入最后进近航道之前，持续到接地或者完成中断进近程序 | B |  |  |  |  |  | AT |  |  |  | PS |  |
| (m)除ILS外的仪表进近程序，包括： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)受训人员很可能使用的非精密进近 |  |  |  | B |  |  |  | AT |  |  | PS |  |
| (2)除(1)款外，受训人员很可能使用的至少一种其他非精密进近和中断进近程序 |  |  | B |  |  |  | AT |  |  |  | PS |  |
| 对于第Ⅲ条(k)款和第Ⅲ条(l)款，每次仪表进近应当按照所用进近设施经批准的程序和限制进行。仪表进近开始于飞机飞越所用程序的起始进近点，结束于飞机接地时或者完成中断进近形态的转换时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (n)盘旋进近，应当符合下列要求： (l)对于所用程序，盘旋进近到经批准最低下降高度的那部分应当在模拟仪表条件下进行 (2)盘旋进近应当做到经批准最低盘旋最低下降高度，然后改变航向并做必要的机动(以目视参考)，保持能在跑道上正常着陆的飞行航道，该航道与模拟仪表部分的最后进近航道至少差90度以上 (3)盘旋进近不得超过飞机正常操作限制和没有过大的机动动作，坡度不得超过30度 下列驾驶员不必进行本款训练：(1)如果合格证持有人的运行手册中禁止某些机型在气象条件低于云高300米/能见度5000米时作盘旋进近，该合格证持有人相应机型的所有驾驶员；(2)合格证持有人的运行手册中禁止副驾驶在本规则运行中作盘旋进近时，相应的副驾驶 | B |  |  |  | AT |  |  |  | PS |  |  |  |
| (o)无襟翼进近。如果局方认为，由于系统设计原因，该型别飞机襟翼放出故障的概率极低，则该型别飞机可以不要求本动作训练。在作出这种决定时，局方将确定是否需要训练只放缝翼进近和部分襟翼进近 | P |  |  |  |  |  | PP PJ |  |  |  | PS |  |
| (p)中断进近，包括： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)从ILS进近中中断进近 |  |  | B |  |  |  | AT |  |  |  | PS |  |
| (2)从其他进近中中断进近 |  |  |  | B |  |  |  | AT |  |  |  | PS |
| (3)包含完整经批准中断进近程序的中断进近 |  |  |  | B |  |  |  | AT |  |  |  | PS |
| (4)包含发动机失效的中断进近 |  |  | B |  |  |  | AT |  |  |  | PS |  |
| (q)复杂状态改出 |  |  | B |  |  |  | AT |  |  |  | PS |  |
| Ⅳ.着陆和进近到着陆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应当包括以下列的类型和条件，但在适当情况下可以是多个类型的组合： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (a)正常着陆 | B |  |  |  | AT |  |  |  | PS |  |  |  |
| (b)水平安定面配平不正确时的着陆与复飞 | P |  |  |  |  |  | PJ PP |  |  |  |  | PS |
| (c)从ILS仪表进近中进入着陆 | B |  |  |  | AT |  |  |  |  |  | PS |  |
| (d)侧风着陆 如在当时气象、机场、交通条件下可以进行的话，侧风着陆应当包含带有阵风的侧风着陆 | B |  |  |  | AT |  |  |  | PS |  |  |  |
| (e)模拟发动机失效后机动到着陆，按照以下规定： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)对于3发飞机，模拟两台发动机(中发和一侧外发)失效后按照经批准程序机动到着陆 | P |  |  |  |  |  | PJ PP |  |  |  | PS |  |
| (2)对于其他多发飞机，模拟50％的动力装置失效(在飞机一侧)后机动到着陆 | P |  |  |  |  |  | PJ PP |  |  |  | PS |  |
| (3)在飞行模拟机上完成第(1)或者第(2)项要求的飞行机组成员，还应当在飞机上完成一台发动机失效后着陆的飞行训练 对于副驾驶升机长训练，如果该员从未在实际飞行中完成第(1)或者第(2)项动作，则应当按照第(1)或者第(2)项机长初始训练的要求完成 |  |  |  |  | PJ PP |  |  |  | PS |  |  |  |
| (4)对于副驾驶，只需完成最临界一台发动机模拟失效后机动到着陆 | S |  |  |  | SJ SP |  |  |  |  |  |  |  |
| (f)模拟盘旋进近条件下的着陆(第Ⅲ条(n)款中最后一段的例外条款，同样适用于本款) | B |  |  |  |  |  | AT |  |  |  | PS |  |
| (g)中断着陆，包括中断着陆后的正常中断进近程序。对于本动作，应在约15米(50英尺)高度并飞越跑道入口时中断着陆 | B |  |  |  |  |  | AT |  |  |  | PS |  |
| (h)无襟翼着陆，如局方认为该动作适合于在飞机上训练的话 | P |  |  |  |  |  | PJ PP |  |  |  | PS |  |
| (i)人工恢复(如适用) |  |  | B |  |  |  | AT |  |  |  | PS |  |
| 着陆和进近到着陆的训练应当包括第Ⅳ条(a)款至(i)款规定的各种类型和条件，但在适合时可以将一种以上组合起来 以上着陆之一的训练应当在夜间进行。对于转机型的驾驶员，本要求可以在按照本规则第121.457条要求的运行经历期间完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件E

熟练检查要求

本附件规定了本规则第121.465条要求的对驾驶员进行熟练检查的动作与程序。这些动作与程序应当在飞行中进行，但在相应栏目中有适当符号表示的那些动作与程序，可以按照符号的表示在飞行模拟机或者飞行训练器上进行。

当某一动作或者程序批准在飞行训练器上进行时，也可以在飞行模拟机上进行。

如果在实际训练中使用根据附件G审定合格的飞行模拟机，合格证持有人可以按照附件G中的规定，在飞行模拟机上完成本附件中规定应当在飞机上完成的动作与程序。

本附件中下述符号表示：

P＝机长；

B＝机长和副驾驶；

*＝符号上带星号(如B*)表示在动作与程序栏中规定了特殊条件；

#＝当某一动作前标有该符号时，表示该动作由实施检查的人员确定，可以要求在飞机上进行。

在完成本附件规定的所有动作中，驾驶员应当表现出保证飞行安全所需的良好判断力。实施检查的人员在判定驾驶员是否具有这种判断力时，应当考虑被检查人员能否严格遵守经批准的程序，在没有规定程序或者推荐常规的情况下能否根据当时情况的分析采取正确措施，以及在实施飞行操作过程中是否考虑周到和顾及后果。

| 动作/程序 | 要求模拟仪表条件 | 要求在飞机上完成 | 允许模拟机上完成 | 允许训练器上完成 | 允许按照本规则第121.465条(d)款放弃检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 在完成本附件规定的动作与程序时，应当令人满意地演示下列项目有关的知识和技术： (1)该飞机及其系统和部件； (2)根据经批准的飞机飞行手册、合格证持有人的运行手册、检查单或者适合于该型别飞机的其他经批准资料中规定的程序和限制，正确控制空速、形态、航向、高度和姿态； (3)遵守进近程序、空中交通管制程序或者其他适用程序 |  |  |  |  |  |
| I.飞行前 |  |  |  |  |  |
| (a)设备考试(口试或者笔试)。作为实践考试一部分的设备考试应当密切联系飞行操作部分，考试那些在飞行操作检查中不大可能检查到的内容。设备考试应当包含： (1)该飞机及其动力装置、各系统、部件和运行、性能等方面的实用知识； (2)正常、非正常和应急程序及其有关的操作与限制； (3)经批准飞机飞行手册的有关规定。 实施考试的人员可以认可在合格证持有人地面训练中前6个日历月内对该驾驶员进行的设备考试，作为本款设备考试。 |  |  |  | B |  |
| (b)飞行前检查。该驾驶员应当： (1)对飞机外部和内部进行实际的目视检查，指出每个项目的位置并简要说明检查的目的； (2)演示飞行前检查单的使用，相应操纵系统的检查，起动程序，无线电和电子设备检查，飞行前选用合适的导航和通信无线电设施。 可以用逼真地描绘飞行前检查项目位置与细节并能提供不正常状态图示的图形教具代替进行飞行前检查。如果该型别飞机的飞行机组必需成员中有飞行机械员，目视检查可以按照本规则第121.465条(d)款放弃。 |  |  |  | B | B* |
| (c)滑行，包括： (1)按照相应交通管制当局或者实施训练人员发布的指令，完成滑行和进出停机位程序 (2)使用机场图(地面滑行图) (3)在穿越或进入活动跑道之前获得指令 (4)观察所有地面滑行指引和灯光 |  | B |  |  |  |
| (d)动力系统检查。 (1)按照相应飞机机型要求 (2)起飞前程序，包括发动机检查、接收起飞指令和确认飞机位置，以及在穿越跑道等待线之前在飞行管理系统中输入离场起飞跑道(如适用) |  |  |  | B |  |
| Ⅱ.起飞 |  |  |  |  |  |
| (a)正常起飞1次，此机动从飞机滑行到所用起飞跑道位置开始 |  | B* |  |  |  |
| (b)仪表条件下起飞1次，模拟在到达机场标高之上30米(100英尺)高度时或者在此之前进入仪表飞行 | B |  | B* |  |  |
| (c)侧风起飞1次，如在当时气象、机场、交通条件下可以进行的话，侧风起飞应当包含带有阵风的侧风起飞 |  | B* |  |  |  |
| (a)和(c)款要求可以合并，如果(b)款在飞行中进行，则(a)、(b)、(c)三款要求可以合并。 |  |  |  |  |  |
| ＃(d)发动机失效时的起飞。模拟最临界的发动机在下列时刻失效的1次起飞： (1)在V1后至V2前的一点，根据检查人员的判断，该点适合于该机型和当时条件； (2)当V1和V2或者V1和VR相同时，V1后尽量靠近V1的一点；或者 (3)对于非运输类飞机，在适当的速度上。 |  |  | B |  |  |
| (e)中断起飞。中断起飞可以在飞机正常起飞滑跑期间达到某个合理速度时进行，该速度的确定应考虑飞机特性、跑道长度、道面条件、风向风速、刹车热能和可能严重影响安全或者飞机的其他有关因素 |  |  |  | B* | B |
| Ⅲ.仪表程序 |  |  |  |  |  |
| (a)区域离场和区域进场。在完成这些动作期间，驾驶员应当： (1)遵守实际的或者模拟的空中交通管制指令(包括指定的方位线)； (2)正确使用可用的导航设施。 区域离场或者区域进场之一，可以按照本规则第121.465条(d)款放弃。 | B |  |  | B | B* |
| (b)等待。包括进入、保持、脱离等待航线图。可以与区域离场或者区域进场结合进行 | B |  |  | B | B |
| (c)ILS和其他仪表进近。应当包括下列项目： |  |  |  |  |  |
| (1)至少1次正常ILS进近 | B |  | B |  |  |
| (2)至少1次模拟一台发动机失效的人工操纵ILS进近。应当在进入最后进近航道之前模拟发动机失效，并保持到接地或者完成中断进近程序 | B |  |  |  |  |
| (3)至少1次非精密进近程序，该程序是合格证持有人很可能使用的有代表性的非精密进近程序 | B |  | B |  |  |
| (4)至少在一程序下降设施上演示1次非精密进近程序，该程序是合格证持有人经批准使用的本款第(3)项以外的进近程序 | B |  |  | B |  |
| 每次仪表进近应当按照所用进近设施经批准程序和限制进行。仪表进近开始于飞机飞越所用进近程序的起始进近点，结束于飞机在跑道上接地或者完成中断进近形态的转换。仪表条件不必模拟到低于接地区之上30米(100英尺) |  |  |  |  |  |
| (d)盘旋进近。如果合格证持有人经批准的盘旋最低标准低于300米/5,000米，应当按照下列要求至少作一次盘旋进近： (1)进近到经批准最低盘旋进近高度的那部分应当在模拟仪表条件下进行； (2)进近应当做到经批准最低盘旋进近高度，然后改变航向并作必要的机动(按照目视参考)，保持能在跑道上正常着陆的飞行航道，该航道与模拟仪表最后进近航道至少差90度； (3)盘旋进近不得有过大的机动动作，不得超过该飞机正常使用限制。坡度不得超过30度。 | B |  | B* |  | B* |
| 如果存在该驾驶员不能控制的当地条件，阻止做该动作，或者使其不能按照要求完成，则可以按照本规则第121.465条(d)款规定放弃检查。但是，该动作不得在连续两次熟练检查中按照此规定放弃检查。如果合格证持有人手册中禁止副驾驶在本规则运行中做盘旋进近，则对副驾驶不要求盘旋进近动作 |  |  |  |  |  |
| (e)中断进近 |  |  |  |  |  |
| (1)每个驾驶员应当至少完成一次从ILS进近中中断进近 |  |  | B* |  |  |
| (2)每个机长应当至少再完成一次中断进近 |  |  | P* |  |  |
| 应当至少完成一次完整的经批准中断进近程序。由实施检查的人员确定，在中断进近期间任何时刻，可以要求模拟发动机失效。这些动作可以单独完成，也可以与本附件第Ⅲ条或者第Ⅴ条要求的动作结合进行。至少一次中断进近应当在飞机上完成。 |  |  |  |  |  |
| Ⅳ.空中动作 |  |  |  |  |  |
| (a)大坡度转弯。应当在每个方向完成至少一次大坡度转弯。每个大坡度转弯应当用45度坡度，航向改变至少180度，但不大于360度 | P |  |  | P | P |
| (b)接近失速。对于本动作，当出现可以察觉的抖振或者开始进入失速的其他反应时，即达到了接近失速。除后面规定者外，应当至少按照下列要求做三次接近失速： (1)一次起飞形态(只用零襟翼起飞形态的飞机除外)； (2)一次光洁形态； (3)一次着陆形态。 由实施检查的人员确定，一次接近失速应当以上述形态之一并在15至30度坡度转弯中完成。本款要求的三次接近失速中的两次可以放弃检查。 如果合格证持有人经批准可以签派失速警告设备不工作的飞机飞行，则在这些动作期间不得使用该设备。 | B |  |  | B | B* |
| (c)特有飞行特性。从该机型特有的飞行特性中改出 |  |  |  | B | B |
| (d)动力装置失效。除某些动作明确要求需在动力装置模拟失效时完成外，实施检查的人员可以在检查期间任何时刻要求模拟动力装置失效 |  |  |  | B |  |
| Ⅴ.着陆和进近到着陆 |  |  |  |  |  |
| 尽管允许一些动作可以结合完成，或者可以放弃，或者可以使用模拟机，但是，所有机长的熟练检查和副驾驶在一机型上的首次熟练检查应当至少做两次实际着陆(一次全停)。着陆和进近到着陆应当包括下列各项，但在合适时，可以将一项以上的动作结合进行： |  |  |  |  |  |
| (a)正常着陆 |  | B |  |  |  |
| (b)从ILS进近到着陆，如果存在该驾驶员不能控制的情况妨碍实际着陆，实施检查的人员可以允许其进近到他判断能完成全停着陆的一点而不着陆 |  | B* |  |  |  |
| (c) 如在当时气象、机场、交通条件下可以进行的话，侧风着陆应当包含带有阵风的侧风着陆 |  | B* |  |  |  |
| (d)按照下列要求，模拟发动机失效后机动到着陆： |  | B* |  |  |  |
| (1)对于三发飞机，以失去两台发动机(中和一外侧发动机)的经批准程序机动到着陆 |  |  | B* |  |  |
| (2)对于其他多发飞机，模拟50％的动力装置失效并在飞机一侧模拟失去动力时机动到着陆 |  |  | B* |  |  |
| 对于本条(d)款第(1)和第(2)项要求，副驾驶可以只模拟最临界的一台发动机失效。如果驾驶员在有视景模拟机上满足本条(d)款第(1)或者第(2)项要求，他还应当在飞行中模拟最临界的一台发动机失效机动到着陆。 |  |  |  |  |  |
| (e)如果合格证持有人经批准的盘旋最低标准低于300米/5000米，则模拟盘旋进近条件下的着陆。但是，当在飞机上完成时，如存在该驾驶员不能控制的情况妨碍着陆，实施检查的人员可以允许其进近到他判断能完成全停着陆的一点而不着陆 |  |  | B* |  |  |
| #(f)中断着陆，包括正常中断进近程序，约在跑道之上15米(50英尺)并飞越跑道入口时中断着陆。本动作可以与仪表进近、盘旋进近或者中断进近程序结合，但在低于跑道之上30米(100英尺)时，不必模拟仪表条件 |  |  | B |  |  |
| Ⅵ.正常和非正常程序 |  |  |  |  |  |
| 每个驾驶员应当按照检查员为了确定被检查者对该飞机相应系统与设备实用知识水平而认为需要的数量，演示下列系统与设备的正确使用： |  |  |  |  |  |
| (a)防冰和除冰系统 |  |  |  | B |  |
| (b)自动驾驶系统 |  |  |  | B |  |
| (c)自动进近或者其他进近辅助系统 |  |  |  | B |  |
| (d)失速警告装置、失速防止装置和增稳装置 |  |  |  | B |  |
| (e)机载雷达设备 |  |  |  | B |  |
| (f)其他可用系统、设备、装置 |  |  |  | B |  |
| (g)液压和电气系统失效与故障 |  |  |  | B |  |
| (h)起落架和襟翼系统失效与故障 |  |  |  | B |  |
| (i)导航或者通信设备失效 |  |  |  | B |  |
| Ⅶ.应急程序 |  |  |  |  |  |
| 每个驾驶员应当按照飞行检查员为了确定被检查者是否具有完成应急程序的足够知识和能力而认为需要的数量，演示下列紧急情况下的正确应急程序： |  |  |  |  |  |
| (a)飞行中失火 |  |  |  | B |  |
| (b)烟雾控制 |  |  |  | B |  |
| (c)急剧释压 |  |  |  | B |  |
| (d)应急下降 |  |  |  | B |  |
| (e)可控飞行撞地(CFIT)的预防和改出 |  |  | B |  |  |
| (f)避免空中相撞 |  |  | B |  |  |
| (g)相应经批准飞机飞行手册所列的其他应急程序 |  |  |  | B |  |

附件G

高级飞行模拟机的使用

本附件为在高级飞行模拟机上进行飞行机组训练规定了基本准则和方法。合格证持有人使用的每台飞行模拟机都应当经局方鉴定合格。对于经局方鉴定为B级、C级或者D级高级飞行模拟机的，在符合本附件下列规定的前提下，可以用于完成附件D、附件E中规定应当在实际飞行中完成的动作和程序，从而全部或者部分代替本规则附件D、附件E规定需在飞机上进行的飞行训练或者检查：

1．训练大纲要求

用本附件规定的高级飞行模拟机代替或者部分代替飞机进行飞行训练和检查时，合格证持有人的训练大纲应当满足下列附加要求：

(a)训练大纲(提纲)中应当包含使用B、C或者D级飞行模拟机的完整课程，并且说明如何将B、C、D级飞行模拟机与其他训练设备结合起来，以最大限度发挥其整体训练、检查和执照考试功能。

(b)用文件证明每个教员和飞行检查员符合本规则第121.411条的要求。

(c)建立一种程序，用于保证每个教员和飞行检查员在所教学或者检查的相同型别飞机上，作为机组成员实际参加经批准的定期航班飞行的计划，或者参加经批准的航线观察的计划。

(d)建立一种程序，用于保证每年至少给予每个教员和飞行检查员4小时的训练，以熟悉该合格证持有人的训练大纲及其修订，并强调他们在该大纲中的各自责任，对飞行模拟机教员和飞行检查员的训练，应当包括训练政策和程序、教学方法和技术、飞行模拟机控制装置的使用(包括环境和故障设置面板)、飞行模拟机的限制及每个训练课程所要求的最低限度设备。

(e)训练大纲中包含有航线模拟飞行训练(LOFT)，这种航线模拟飞行训练应当对每个飞行机组成员进行至少4小时的训练课程，并包含合格证持有人航路的至少2个有代表性的飞行航段，其中一个航段应当包含从某一机场推飞机开始至到达另一机场的完整的正常运行程序，另一航段应当包含合适的非正常和应急飞行操作训练。

2．允许在高级飞行模拟机上实施的训练和检查

用本附件规定的高级飞行模拟机代替或者部分代替飞机飞行训练和检查时，应当按照下列规定确定允许各级模拟机实施的训练和检查。其中在较低等级的飞行模拟机上允许完成的训练和检查，允许在较高等级的飞行模拟机上完成：

(a)B级飞行模拟机允许完成下列训练和检查：

(1)本规则第121.461条要求的近期经历的建立；

(2)本规则附件D要求在飞机上进行的夜间起飞和着陆；

(3)本规则第121.465条要求的熟练检查，但该驾驶员应当在航线检查或者其他检查中在飞机上完成2次着陆(可以在按照本规则实施的运行中进行)。

(b)确定C级飞行模拟机允许的训练和检查时，应当符合下列规定：

(1)对于下述训练和检查，在完成模拟机飞行训练或者检查后，经局方考试合格，可以减少直至免除受训者的飞机实际飞行时次：

(i)同组类中不同飞机之间的转机型训练及其执照考试；

(ii)持有航线运输驾驶员执照并且已在同组类飞机上具有担任机长至少500小时飞行经历的驾驶员的升级训练及其执照考试；

(iii)对于已持有航线运输驾驶员执照的驾驶员，本规则要求的初始训练(不包括机长训练)。

(2)对于上述第(1)项规定之外的训练和检查，受训人员在飞行模拟机训练结束后，还需在飞机上完成包括至少5次起落的实际飞行。

(c)确定D级飞行模拟机允许的训练和检查时，应当符合下列规定：

(1)除下述第(2)项规定的训练和检查外，对于所有本规则要求的驾驶员飞行训练和检查以及《民用航空器驾驶员合格审定规则》(CCAR-61)第61.187条要求的执照实践考试，在完成模拟机飞行训练或者检查后，经局方考试合格，可以减少直至免除受训人员的飞机实际飞行时次；

(2)对于下列受训人员在飞行模拟机训练或者检查结束后，还需在飞机上完成下列次数的实际本场起落飞行：

(i)未取得航线运输驾驶员执照的驾驶员在组类II飞机上的初始训练或者初次在组类II飞机上进行的初始训练，至少完成20次；

(ii)初次在组类II飞机上的升机长训练及其型别等级考试，至少完成15次。

附件I

多普勒雷达和惯性导航系统

1．申请的批准。

(a)申请批准使用多普勒雷达或者惯性导航系统的申请人，应当在开始进行评审飞行30天之前，向中国民航局提交请求对该系统进行评审的申请书。

(b)申请书应当包含：

(1)该系统的简要经历资料，向局方证明所申请使用的系统有足够的精度和可靠性。

(2)按照本规则第121.405条进行初始批准所需要的训练大纲课程计划。

(3)符合局方要求的维修计划。

(4)设备安装说明。

(5)对《使用手册》的建议修订，该手册列出所申请使用系统有关的所有正常和应急程序，包括当设备部分或者全部失效时继续保持导航功能的详细方法，以及当系统之间发生异常的较大差异时确定最精确的系统的方法。就本附件而言，较大差异是指导致航迹超出准许范围的差异。

(6)对最低设备清单所做的任何修订建议，以及对这种修订的充分的论证。

(7)使用该系统实施的运行计划，包括在航路长度、磁罗盘可靠性、航路设施的可利用性，以及为支持该系统所用的进出口点和终端区无线电设施的充分性等方面对每条航路的分析。就本附件而言，进出口点是指长距离航行开始或者终止使用远程导航的特定导航定位点。

2．设备和设备安装的一般要求

(a)惯性导航和多普勒雷达系统应当按照适用的适航要求安装。

(b)驾驶舱布局应当便于坐在值勤位置上的每个驾驶员观看和使用。

(c)当系统内部发生可能的失效或者故障时，该设备应当以目视的、机械的或者电气的输出信号表明输出信息无效。

(d)系统内部可能的失效或者故障，不得导致丧失飞机必需的导航能力。

(e)系统位置的校准、更新和导航计算机功能不得因飞机的正常电源中断和转换而失效。

(f)系统不得成为有害的射频干扰源，也不得受飞机其他系统的射频干扰而严重影响工作。

(g)经批准的飞机飞行手册及其补充，应当包含必需的有关资料，以确定正常和应急使用程序，并应包含惯性导航和多普勒性能相关的使用限制(例如提供地面校准能力的最高纬度，或者系统之间的差异)。

3．设备和设备的安装——惯性导航系统(INS)

(a)如果申请人选定使用惯性导航系统，它应当至少是双套系统(包括导航计算机和基准组件)。在起飞时应当至少有两套系统是工作的。双套系统可以由两套惯性导航系统装置组成，也可以由一套惯性导航装置和一套多普勒雷达装置组成。

(b)每套惯性导航系统应当具有：

(1)适合于该装置计划用途的所有纬度下有效的地面校准能力。

(2)校准状态显示或者完成导航准备的灯光显示，向飞行机组表明已完成校准。

(3)以准确的坐标表示飞机的现在位置。

(4)相对于目的地机场或者航路点位置的信息：

(i)为进入与保持预定航迹和为确定偏离预定航迹的偏差所需要的信息。

(ii)为确定到达下一航路点或者目的地机场的距离和时间所需要的信息。

(c)当安装的惯性导航系统(INS)没有存储器或者其他飞行中校准手段时，应当有一单独电源(与主推进系统无关)，至少能提供足够的电力(根据分析证明或者在飞机上演示)维持惯性导航系统达5分钟，以便在电源恢复正常供电时能恢复其全部能力。

(d)该设备应当提供飞行机组探测系统中可能的故障或者失效所需的目视、机械或者电气输出信号。

4．设备和设备的安装——多普勒雷达系统

(a)如果申请人选定使用多普勒雷达系统，则应当至少是双套系统(包括双套天线或者多用组合天线)，但是：

(1)带备用系统(能工作)的单台工作发射机可以代替两台工作发射机使用。

(2)如果装有罗盘比较系统，且使用程序要求机组成员对所有罗盘航向指示器经常进行交叉检查，则可以对所有装置采用单一航向源信息；双套系统既可以由两套多普勒雷达装置组成，也可以由一套多普勒雷达装置和一套惯性导航装置组成。

(b)在起飞时应当至少有两套系统工作。

(c)根据局方的决定和合格证持有人运行规范的规定，为满足特定的运行要求，可以要求安装其他导航设备以更新多普勒雷达。这些导航设备包括DME、VOR、ADF和机载气象雷达等。当要求安装这些设备时，驾驶舱布局应当使全部控制装置能为每一个坐在值勤位置上的驾驶员操作。

5．训练大纲

对多普勒雷达和惯性导航系统的初始训练大纲应当包括：

(a)飞行机组成员、签派员和维修人员的任务和职责。

(b)对于驾驶员，讲解下述内容：

(1)原理和程序，限制，故障探测，飞行前和飞行中测试，交叉检查的方法。

(2)计算机的使用，所有系统的介绍，高纬度下罗盘的限制，领航方法复习，飞行的计划，适用的气象学内容。

(3)利用可靠的定位点进行位置更新的方法。

(4)定位点的实用图上作业方法。

(c)非正常和应急程序。

6．设备精度和可靠性

(a)每套惯性导航系统应当满足下述相应精度要求：

(1)对于飞行时间不足10小时(含)的飞行，允许在所完成的系统飞行的95％中，不大于每小时3.7公里(2海里)圆圈误差。

(2)对于飞行时间超过10小时的飞行，允许在所完成的系统飞行的95％中，误差最大为偏离航迹±32公里(20英里)和沿航迹±40公里(25英里)。

(b)多普勒雷达的罗盘航向输入信息应当保持±1°的精度，整个系统的偏差不得超过2°。当采用自由陀螺技术时，应当使用各种程序以保证达到相同等级的航向精度和总系统偏差。

(c)每套多普勒雷达系统应当满足在所完成的系统飞行的95％中，偏离航迹±32公里(20英里)和沿航迹±40公里(25英里)的精度要求。允许进行更新。

不满足本条要求的系统应认为是不合格的系统。

7．评审计划

(a)请求评审的批准应当作为多普勒雷达或者惯导系统运行批准申请的一部分提出。

(b)申请人应当提供足够的飞行次数，以便向局方充分证明申请人在其运行中使用驾驶舱导航设备的能力。

(c)局方根据以下情况进行评审：

(1)运行程序是否完整；

(2)设备的运行精度和可靠性，以及对于所建议的运行，该系统的可行性；

(3)为支持自主系统，终端区、进出口点、区域和航路上地面设备的可获得性；

(4)驾驶舱工作负荷的可承受能力；

(5)飞行机组训练、检查是否充分；

(6)维修训练的充分和备件的可获得性。

(d)在完成评审演示后，局方对其设备的充分和驾驶舱导航的可靠性或者修订得到满意证明的运行进行批准。该批准的形式以颁发运行规范表明。