《国际散装危险化学品船舶构造和设备规则》
(《IBC规则》)的修正案

第11章

防火和灭火

11.1	适用范围

1	在第11.1.1段，将.4和.5项用以下内容代替：

“.4	第10.5.6条应适用于2,000总吨及以上的船舶；

.5	应适用第11.3条以代替第10.8条；

.6	应适用第11.2条以代替第10.9条；

.7	第4.5.10条应适用于500总吨及以上的船舶，将该条中的“碳氢化合物气体”用“易燃蒸气”代替；及

.8	第13.3.4和13.4.3条应适用于500总吨及以上的船舶。”

2	在第11.1段中增加新的第11.1.4段如下：

“11.1.4	应适用《安全公约》第II-2/4.5.10.1.1条和第II-2/4.5.10.1.4条的要求，以替代第II-2/1.6.7条的规定，并且2009年1月1日以前建造的500总吨及以上的船舶应在2009年1月1日后的第一次计划坞修之日，但不晚于2012年1月1日，安装连续监测可燃蒸气密度的系统。取样点或探测头应布置在适当的位置，以便可以随时探明潜在的危险泄漏。当可燃蒸气浓度达到不高于点燃低限的10%的预设水平时，在泵舱和货物控制室自动触发连续的声光警报，以提醒人员注意潜在的危险。但是，目前已经安装的预设水平不高于点燃低限30％的监测系统也可接受。尽管有以上规定，主管机关对不从事国际航行的船舶可免除这些要求。”

将该规则第17、18和19章的现有文字替换如下：

第17章
最低要求概要

仅具有污染危险并按照MARPOL 附则II第6.3条经过评估或临时评估的有毒液体物质的混合物可按本规则要求运输，适用本章条目的相应位置中的未另列明的(n.o.s)有毒液体物质。

解释性注释

| 产品名称 (a栏) | 任何交付散装运输的货物均须在运输单证中使用产品名称。任何另外的名称置于产品名称之后的括号中。在某些情况下，产品名称与本规则前几版给出的名称不一样。 |
| --- | --- |
| 联合国编号 (b栏) | 删除 |
| 污染类别 (c栏) | 字母X、Y、Z系指按照《防污公约》附则II对每一产品指定的污染类别。 |
| 危险 (d栏) | “S”系指因安全危险被列入本规则的产品；“P”系指因污染危险被列入本规则的产品；“S/P”系指同时具有安全和污染两种危险而被列入本规则的产品。 |
| 船舶类型 (e栏) | 1： 船舶类型1 (2.1.2.1) 2： 船舶类型2 (2.1.2.2) 3： 船舶类型3 (2.1.2.3) |
| 液舱类型 (f栏) | 1： 独立液舱 (4.1.1) 2： 整体液舱 (4.1.2) G： 重力液舱 (4.1.3) P： 压力液舱 (4.1.4) |
| 液舱通气 (g栏) | Cont.： 控制通气 Open： 开放通气 |
| 液舱环境控制 (h栏) | Inert： 惰性气体 (9.1.2.1) Pad： 液体或气体垫 (9.1.2.2) Dry： 干燥 (9.1.2.3) Vent： 自然或强制通风 (9.1.2.4) No： 本规则无特殊要求 |
| 电器设备 (i栏) | 温度级别 (i’) T1 to T6 － 表示无要求 空白 无资料 设备类 (i’’) IIA、IIB or IIC： － 表示无要求 空白 无资料 闪点 (i’’’) YES： 闪点超过 60°C (10.1.6) NO： 闪点不超过60°C (10.1.6) NF： 不燃产品 (10.1.6) |
| 测量 (j栏) | O： 开放测量 (13.1.1.1) R： 受限制测量 (13.1.1.2) C： 封闭测量 (13.1.1.3) |
| 蒸气探测 (k栏) | F： 易燃蒸气 T： 有毒蒸气 No： 表示本规则无特殊要求 |
| 消防保护 (l栏) | A： 抗酒精泡沫或多用途泡沫 B： 常规泡沫；包括除抗酒精泡沫外的所有泡沫，包括氟化蛋白质和水成膜泡沫(AFFF) C： 喷水 D： 干化学剂 No： 本规则无特殊要求 |
| 建造材料 (m栏) | 删除 |
| 应急设备 (n栏) | Yes： 见14.3.1 No： 本规则无特殊要求 |
| 特殊和操作要求 (o栏) | 当具体参照第15章和/或第16章时，这些要求应作为任何其他栏内要求的附加要求。 |

注：以下各页的编号是根据数据库生成的。

| a |  | ##### c |  | d | e | f | g | h | i' | ## i'' | i''' | j | k | l | n | #### o |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙酸 |  | x |  | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | No | R | F | A | Yes | 15.11.2，15.11.3，15.11.4，15.11.6，15.11.7，15.11.8，15.19.6，16.2.9 |
| 乙酸酐 |  | Z |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | FT | A | Yes | 15.11.2，15.11.3，15.11.4，15.11.6，15.11.7，15.11.8，15.19.6 |
| 三氯乙醛 |  | X |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6， 16.2.6， 16.2.9 |
| 丙酮氰醇 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | Yes | C | T | A | Yes | 15.13，15.12，15.17，15.18，15.19，16.6.1，16.6.2， 16.6.3 |
| 乙腈 |  | Z |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | FT | A | No | 15.12 ，15.19.6 |
| 乙腈(低纯度级) |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | No | R | FT | AC | No | 15.12.3，15.12.4，15.19.6 |
| 豆油，玉米油和葵花籽油提炼产生的酸油混合物 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6， 16.2.6， 16.2.9 |
| 丙烯酰胺溶液(50%或以下) |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Open | No |  |  | NF | C | No | No | No | 15.12.3， 15.13， 15.19.6， 16.2.9， 16.6.1 |
| 丙烯酸 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | C | FT | A | Yes | 15.11.2 ，15.11.3，15.11.4，15.11.6，15.11.7，15.11.8，15.12.3，15.12.4，15.13，15.17，15.19，16.2.9，16.6.1 |
| 丙烯腈 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T1 | IIB | No | C | FT | A | Yes | 15.12，15.13，15.17，15.19 |
| 聚醚多元醇分散体中的丙烯腈-苯乙烯共聚物 |  | Y |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6，16.2.6 |
| 已二腈 |  | Z |  | S/P | 3 | 2G | Cont | No |  | IIB | Yes | R | T | A | No | 16.2.9 |
| 甲草胺工艺(90%或以上) |  | X |  | S/P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AC | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 乙醇(C9-C11)聚(2.5-9)乙氧基化物 |  | Y |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 乙醇(C6-C17)(仲)聚(3-6)乙氧基化物 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6， 16.2.9 |
| 乙醇(C6-C17)聚(7-12)乙氧基化物 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 乙醇(C12-C16)聚(1-6)乙氧基化物 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 乙醇(C12-C16)聚(20+)乙氧基化物 |  | Y |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 乙醇(C12-C16)聚(7-19)乙氧基化物 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 乙醇(C13+) |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 乙醇(C8-C11),伯，直链和主要直链的 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | R | T | ABC | No | 15.12.3，15.12.4，15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 乙醇(C12-C13),伯，直链和主要直链的 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6，16.2.6，16..2.9 |
| 乙醇(C14-C18),伯，直链和主要直链的 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6，16.2.6 |
| 烷烃(C6-C9) |  | X |  | P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 异烷烃与环烷(C10-C11) |  | Y |  | P | 3 | 2G | Cont | No | - | - | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 异烷烃与环烷(C12+) |  | Y |  | P | 3 | 2G | Cont | No | - | - | No | R | F | A | No |  |
| 正-烷烃(C10+) |  | Y |  | P | 3 | 2G | Cont | No | - | - | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 烷芳基 聚醚(C9-C20) |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6，16.2.6 |
| 烯基(C11+)酰胺 |  | X |  | P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15. 19.6， 16.2.6， 16.2 .9 |
| 烯基(C16-C20)琥珀酸酐 |  | Z |  | S/P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | C | T | No | Yes | 15.12，15.17，15.19 |
| 甲苯中烷基丙烯酸脂-丁吡共聚物 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 烷芳基磷酸酯混合物(二苯甲苯基磷酸酯40%以上，邻位异构物0.02%以下) |  | X |  | S/P | 1 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | Yes | C | T | ABC | No | 15.12，15.17，15.19 |
| 烷化(C4-C9)受阻酚 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | BD | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 烷基苯，烷基二氢茚，烷基茚混合物(各C12-C17) |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 烷基苯蒸馏残渣 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6，16.2.6 |
| 烷基苯混合物(含至少50%甲苯) |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | No | C | FT | ABC | No | 15.12，15.17，15.19.6 |
| 烷基(C3-C4)苯 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 烷基(C5-C8)苯 |  | X |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 烷基(C9+)苯 |  | Y |  | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | AB | No |  |
| 烷基(C11-C17)苯硫酸 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6， 16.2..6 |
| 烷基苯硫酸， 钠盐溶液 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Open | No | - | - | NF | O | No | No | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 烷基(C12+)二甲胺 |  | X |  | S/P | 1 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | C | T | BCD | Yes | 15.12，15.17，15.19 |
| 烷基二硫代氨基甲酸盐(C19-C35) |  | Y |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 烷基二硫代噻二唑(C6-C24) |  | Y |  | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6，16.2.6 |
| 烷基酯共聚物(C4-C20) |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 烷基(C8-C10)/(C12-C14)(40%或以下/60%或以上)聚葡糖苷溶液(55%或以下) |  | Y |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | No | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 烷基(C8-C10)/(C12-C14)(60%或以上/40%或以下)聚葡糖苷溶液(55%或以下) |  | Y |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | No | No | 16.2.6，16.2.9 |
| 硝酸烷基酯 (C7-C9) |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6，15.20，16.6.1，16.6.2， 16.6.3 |
| 烷基(C7-C11)苯酚聚(4-12)乙氧基化物 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 烷基(C8-C40)酚硫化物 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No |  |
| 烷基(C8-C9)芳香剂中的苯胺 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 烷基(C9-C15)苯基丙氧基化物 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No |  |
| 烷基(C8-C10)聚葡糖苷溶液(65%或以下) |  | Y |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | No | No | 16.2.6 |
| 烷基(C8-C10)/(C12-C14)：(50%/50%)聚葡糖苷溶液(55%或以下) |  | Y |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | No | No | 16.2.6，16.2.9 |
| 烷基(C12-C14)聚葡糖苷溶液(55%或以下) |  | Y |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | No | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 烷基(C10-C20，饱和及不饱和)亚磷酸盐 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 16.2.9 |
| 酚的烷基磺酸酯 |  | Y |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6，16.2.6 |
| 丙烯醇 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIB | No | C | FT | A | Yes | 15.12，15.17，15.19 |
| 丙烯基氯 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | C | FT | A | Yes | !5.12，15.17，15.19 |
| 硫酸铝溶液 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 2-(2-氨乙氧基) 乙醇 |  | Z |  | S/P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AD | No | 15.19.6 |
| 氨乙基二乙醇胺//氨乙基乙醇胺溶液 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 16.2.9 |
| 氨乙基乙醇胺 |  | Z |  | S/P | 3 | 2G | Open | No | T2 | IIA | Yes | O | No | A | No |  |
| 正-氨乙基哌嗪 |  | Z |  | S/P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | R | T | A | No | 15.19.6， 16.2.9 |
| 2-氨基-2-甲基-1-丙醇 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No |  |
| 氨水的(28%或以下) |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | NF | R | T | ABC | Yes | 15.19.6 |
| 磷酸氢二铵溶液 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No |  |
| 铵磺化盐溶液 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 16.2.9 |
| 硝酸铵溶液(93%或以下) |  | Z |  | S/P | 2 | 1G | Open | No |  |  | NF | O | No | No | No | 15.2，15.11.4，15.11.6，15.18， 15.19.6，16.2.9 |
| 多磷酸铵溶液 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No |  |
| 硫酸铵溶液 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No |  |
| 硫化铵溶液(45%或以下) |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | C | FT | A | Yes | 15.12，15.17，15.19， 16.6.1，16.6.2，16.6.3 |
| 硫代硫酸铵溶液 (60%或以下) |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | NF | O | No | No | No | 16.2.9 |
| 醋酸戊酯(所有异构物) |  | Y |  | P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 正戊醇 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | AB | No |  |
| 戊醇，伯 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | AB | No |  |
| 仲戊醇 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | AB | No |  |
| 叔戊醇 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No |  |
| 叔戊醇甲基醚 |  | X |  | P | 2 | 2G | Cont | No | T3 |  | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 苯胺 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | Yes | C | T | A | No | 15.12，15.17，15.19 |
| 芳基聚烯烃(C11-C50) |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 航空烷基化汽油(C8烷属烃及异构烷烃沸点95-120°C) |  | X |  | P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | B | No | 15.19.6 |
| 钡长链(C11-C50)烷芳基磺酸酯 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AD | No | 15.12.3， 15.19， 16.2.6，16.2.9 |
| 苯和含10%或以上苯的混合物(i) |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | No | C | FT | AB | No | 15.12.1，15.17，15.19.6，16.2.9 |
| 苯磺酰氯 |  | Z |  | S/P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | R | T | AD | No | 15.19.6， 16.2.9 |
| 苯三酸，三辛酯 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6， 16.2.6 |
| 乙酸苄酯 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 苯甲醇 |  | Y |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 苄基氯化物 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | Yes | C | T | AB | Yes | 15.12，15.13，15.17，15.19 |
| 刹车液基础混合物：聚(2-8)亚烷基(C2-C3) 甘醇/聚亚烷基(C2-C10) 甘醇一烷基(C1-C4)醚和它们的硼酸盐醚 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No |  |
| 溴氯甲烷 |  | Z |  | S/P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | NF | R | T | No | No |  |
| 丁烯低聚物 |  | X |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 乙酸丁酯(所有异构物) |  | Y |  | P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 正丙烯酸丁酯(所有异构体) |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIB | No | R | FT | A | No | 15.13，15.19.6，16.6.1，16.6.2 |
| 叔丁醇 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No |  |
| 丁胺(所有异构物) |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | FT | A | Yes | 15.12，15.17，15.19.6 |
| 丁苯(所有异构物) |  | X |  | P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 邻苯二甲酸丁基苄基酯 |  | X |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 邻苯二甲酸丁基苄基酯(所有异构物) |  | Y |  | P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 乙基/癸基/十六烷基/二十烷基异丁烯酸混合物 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | R | No | AD | No | 15.13，15.19.6，16.6.1，16.6.2 |
| 丁二醇 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No |  |
| 1，2-环氧乙烷 |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Cont | Inert | T2 | IIB | No | R | F | AC | No | 15.18.1-15.18.7，15.8.12，15.8.13，15.8.16，15.8.17，15.8.18， 15.8.19，15.8.21，15.8.25，15.8.27， 15.8.29，15.19.6 |
| 正丁醚 |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Cont | Inert | T4 | IIB | No | R | FT | A | No | 15.4.6，15.12，15.19.6 |
| 甲基丙烯酸丁酯 |  | Z |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  | IIA | No | R | FT | AD | No | 15.13，15.19.6，16.6.1，16.6.2 |
| 丙酸正丁脂 |  | Y |  | P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 丁醛(所有异构物) |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | R | FT | A | No | 15.19.6 |
| 丁酸 |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | R | No | A | No | 15.11.2，15.11.3，15.11.4，15.11.6，15.11，7，15.11.8 15.19.6 |
| γ-丁内酯 |  | Y |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6 |
| 碳酸钙结晶浆液 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No |  |
| 氢氧化钙浆液 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 16.2.9 |
| 次氯酸钙溶液(15%或以下) |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | NF | R | No | No | No | 15.19.6 |
| 次氯酸钙溶液(15%或以上) |  | X |  | S/P | 1 | 2G | Cont | No |  |  | NF | R | No | No | No | 15.19，16.2.9 |
| 木素磺酸钙溶液 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 16.2.9 |
| 长链烷基(C11-C50)酚盐钙 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 16.2.9 |
| 长链烷基(C5-C10)酚盐钙 |  | Y |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 长链烷基(C11-C40)酚盐钙 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.6 |
| 长链烷基酚盐硫化物钙(C8-C40) |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 长链烷基钙水杨酸酯(C13+) |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6， 16.2.6 |
| 硝酸钙/硝酸镁/氯化钾溶液 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 16.2.9 |
| є-己内酰胺(熔化的或水溶液) |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No |  |
| 碳化油 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | C | FT | A | No | 15.12，15.19.6，16.2.9 |
| 二硫化碳 |  | Y |  | S/P | 2 | 1G | Cont | Pad+inert | T6 | IIC | No | C | FT | C | Yes | 15.3，15.12，15.19 |
| 四氯化碳 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | NF | C | T | No | Yes | 15.12，15.17，15.19.6 |
| 槚如坚果壳油 (未处理的) |  | Y |  | S | 2 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | R | T | AB | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 蓖麻油 |  | Y |  | S/P | 2(k) | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.9.6，16.2.6，16..2.9 |
| 甲基丙烯酸十六~二十甘酯混合物 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AD | No | 15.13，15.19.6，16.2.9，16.6.1，16.6.2 |
| 氯化石蜡(C10-C13) |  | X |  | P | 1 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19，16.2.6 |
| 氯化的石蜡(C14-C17) (含氯50% 或以上，和少于 1% C13 或短链 ) |  | X |  | P | 1 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19 |
| 氯乙酸(80%或以下) |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | NF | C | No | No | No | 15.11.2，15.11.4，15.11.6，15.11.7，15.11.8，15.12.3，15.19，16.2.9 |
| 氯苯 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | No | R | FT | AB | No | 15.19.6 |
| 氯仿 |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | NF | R | T | No | Yes | 15.12，15.19.6 |
| (粗)氯乙醇 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  | IIA | No | C | FT | A | No | 15.12，15.19 |
| 4-氯-2-甲基苯氧基酸，二甲铵盐溶液 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | NF | O | No | No | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 邻-氯硝基苯 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | C | T | ABD | No | 15.12，15.17，15.18，15.19，16.2.6，16.2.9， |
| 1-(4-氯苯基)-4，4-二甲基-戊-3-单 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | ABD | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 2-或3-氯丙酸 |  | Z |  | S/P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.11.2，15.11.3，15.11.4，15.11.6，15.11.7，15.11.8，16.2.9 |
| 氯磺酸 |  | Y |  | S/P | 1 | 2G | Cont | No |  |  | NF | C | T | No | Yes | 15.11.2，15.11.3，15.11.4，15.11.5，15.11.6，15.11.7，15.11.8，15.12， 15.16.2，15.19 |
| 间-氯甲苯 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | FT | AB | No | 15.19.6 |
| 邻-氯甲苯 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | FT | AB | No | 15.19.6 |
| 对-氯甲苯 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | FT | AB | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 氯甲苯(混有异构物) |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | FT | AB | No | 15.19.6 |
| 胆碱盐酸盐溶液 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No |  |
| 柠檬酸(70%或以下) |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No |  |
| 煤焦油 |  | X |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | Yes | R | No | BD | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 煤焦油石脑油溶剂 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | R | FT | AD | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 煤焦油沥青(熔融的) |  | X |  | S/P | 2 | 1G | Cont | No | T2 | IIA | Yes | R | No | BD | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 可可脂 |  | Y |  | S/P | 2(k) | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 椰子油 |  | Y |  | S/P | 2(k) | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 椰子油脂肪酸 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6， 16.2.6，16.2.9 |
| 椰子油脂肪酸甲醚 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 长链(C17+)铜盐链烷酸 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 玉米油 |  | Y |  | S/P | 2(k) | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 棉子油 |  | Y |  | S/P | 2(k) | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 甲苯酚(煤焦油) |  | X |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | Yes | R | T | AD | No | 15.12.3，15.12.4，15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 甲酚(所有异构物) |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Open | No | T1 | IIA | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 甲酚基酸，脱酚 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6 |
| 甲苯基酸， 钠盐溶液 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | No | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 巴豆醛 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T3 | IIB | No | R | FT | A | Yes | 15.12，15.17，15.19.6 |
| 1，5，9-环十二碳三烯 |  | X |  | S/P | 1 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | R | T | A | No | 15.13，15.19，16.6.1，16.6.2 |
| 环庚烷 |  | X |  | P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 环己烷 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 环己醇 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 环己酮 |  | Z |  | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | FT | A | No | 15.19.6 |
| 环己酮，环己醇混合物 |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | R | FT | A | No | 15.19.6 |
| 乙酸环己脂 |  | Y |  | P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 环己胺 |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | R | FT | AC | No | 15.19.6 |
| 1，3-环戊二烯二聚物(熔化的) |  | Y |  | P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 环戊烷 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 环戊烯 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 对-散花烃 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 十氢化萘 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | AB | No | 15.19.6 |
| 癸酸 |  | X |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 16.2.9 |
| 癸烯 |  | X |  | P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 丙烯酸癸酯 |  | X |  | S/P | 1 | 2G | Open | No | T3 | IIA | Yes | O | No | ACD | No | 15.13，15.19，16.6.1，16.6.2 |
| 癸醇(所有异构物) |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6，16.2.9(e) |
| 癸基氧化四氢噻吩二氧化物 |  | X |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | R | T | A | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 双丙酮醇 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No |  |
| 二烃基(C8-C9)二苯胺 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No |  |
| 二烃基(C7-C13)邻苯二甲酸酯 |  | X |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6，16.2.6 |
| 二溴甲烷 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | NF | R | T | No | No | 15.12.3，15.19 |
| 二丁胺 |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | FT | ACD | No | 15.19.6 |
| 二丁基磷酸氢盐 |  | Y |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 2，6-二-叔丁酚 |  | X |  | P | 1 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABCD | No | 15.19，16.2.9 |
| 邻苯二甲酸二丁酯 |  | X |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 二氯(代)苯(所有异构物) |  | X |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | Yes | R | T | ABD | No | 15.19.6 |
| 3，4-二氯-1-丁烯 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | C | FT | ABC | No | 15.12.3，15.17，15.19.6 |
| 1，1-二氯乙烷 |  | Z |  | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | FT | A | Yes | 15.19.6 |
| 二氯乙醚 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | FT | A | No | 15.19.6 |
| 1，6-二氯己烷 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | T | AB | No | 15.19.6 |
| 2，2′-二氯异丙醚 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | R | T | ACD | No | 15.12，15.17，15.19 |
| 二氯甲烷 |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | Yes | R | T | No | No | 15.19.6 |
| 2，4-二氯酚 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | Dry |  |  | Yes | R | T | A | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 2，4-二氯苯氧乙酸，二乙醇胺盐水溶液 |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Open | No |  |  | NF | O | No | No | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 2,4二氯苯氧乙酸，二甲基胺盐水溶液(70%或以下) |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Open | No |  |  | NF | O | No | No | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 2，4-二氯苯氧乙酸， 三异丙醇胺盐水溶液 |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Open | No |  |  | NF | O | No | No | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 1，1-二氯丙烷 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | FT | AB | No | 15.12，15.19.6 |
| 1，2-二氯丙烷 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | No | R | FT | AB | No | 15.12，15.19.6 |
| 1，3-二氯丙烯 |  | X |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | C | FT | AB | Yes | 15.12，15.17，15.18，15.19 |
| 二氯丙烯/二氯丙烷混合物 |  | X |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | C | FT | ABD | Yes | 15.12，15.17，15.18，15.19 |
| 2，2-二氯丙烯酸 |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Cont | Dry |  |  | Yes | R | No | A | No | 15.11.2， 15.11.4， 15.11.6， 15.11.7， 15.11.8， 15.19.6， 16.2.9 |
| 二乙醇胺 |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Open | No | T1 | IIA | Yes | O | No | A | No | 16.2.6，16.2.9 |
| 二乙胺 |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | FT | A | Yes | 15.12，15.19.6 |
| 二乙胺基乙醇 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | FT | AC | No | 15.19.6 |
| 2，6-乙基苯胺 |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | BCD | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 二乙苯 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 二甘醇二丁基醚 |  | Z |  | S/P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No |  |
| 二甘醇二乙基醚 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No |  |
| 二甘醇邻苯二甲酸酯 |  | Y |  | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6，16.2.6 |
| 二乙撑三胺 |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Open | No | T2 | IIA | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 二亚乙基三胺五乙酸， 五钠盐溶液 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No |  |
| 二乙醚 |  | Z |  | S/P | 2 | 1G | Cont | Inert | T4 | IIB | No | C | FT | A | Yes | 15.4，15.14，15.19 |
| 二(2-乙基己基)已二酸酯 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6 |
| 二-(2-乙基己基))磷酸 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AD | No | 15.19.6 |
| 邻苯二甲酸二乙酯 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 硫酸二乙酯 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | C | T | A | No | 15.19.6 |
| 双酚A的二环氧甘油醚 |  | X |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 双酚F的二环氧甘油醚 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6，16.2.6 |
| 二庚基邻苯二甲酸酯 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6 |
| 二-正-已基乙二酸酯 |  | X |  | P | 1 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19 |
| 已二基邻苯二甲酸酯 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6 |
| 二异丁胺 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | FT | ACD | No | 15.12.3，15.19.6 |
| 二异丁烯 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 二异丁基甲酮 |  | Y |  | P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 邻苯二甲酸二异丁酯 |  | X |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 二异壬基己二酸 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 邻苯二甲酸二异辛酯 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6，16.2.6 |
| 二异丙醇胺 |  | Z |  | S/P | 3 | 2G | Open | No | T2 | IIA | Yes | O | No | A | No | 16.2.9 |
| 二异丙胺 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | C | FT | A | Yes | 15.12，15.19 |
| 二异丙苯(所有异构物) |  | X |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 二异丙基萘 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| N，N-二甲基乙酰胺 |  | Z |  | S/P | 3 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | C | T | ACD | No | 15.12，15.17 |
| N，N-二甲基乙酰胺溶液(40%或以下) |  | Z |  | S/P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | R | T | B | No | 15.12.1，15.17 |
| 二甲基己二酸酯 |  | X |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6，16.2..9 |
| 二甲胺溶液(45%或以下) |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | FT | ACD | No | 15.12，15.19.6 |
| 二甲胺溶液(45%以上但不超过55%) |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | C | FT | ACD | Yes | 15.12，15.17，15.19 |
| 二甲胺溶液(55%以上但不超过65%) |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | C | FT | ACD | Yes | 15.12，15.14， 15.17，15.19 |
| N，N-二甲基环已胺 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | FT | AC | No | 15.12，15.17，15.19.6 |
| 二甲基二硫化物 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | R | FT | B | No | 15.12.3，15.12.4，15.19.6 |
| N，N-二甲基十二烷胺 |  | X |  | S/P | 1 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | B | No | 15.19 |
| 二甲基乙醇胺 |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | R | FT | AD | No | 15.19.6 |
| 二甲基甲酰胺 |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | FT | AD | No | 15.19.6 |
| 二甲基戊二酸 |  | Y |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 二甲基亚磷酸氢盐 |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | R | T | AD | No | 15.12.1，15.19.6 |
| 二甲基辛酸 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 邻苯二甲酸二甲酯 |  | Y |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 二甲基聚硅氧烷 |  | Y |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6 |
| 2，2-二甲基丙烷-1，3-二醇(熔融或溶液) |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | AB | No | 16.2.9 |
| 二甲基琥珀酸酯 |  | Y |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 16.2.9 |
| 二硝基甲苯(熔融) |  | X |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | C | T | A | No | 15.12，15.17，15.19，15.21，16.2.6，16.2.9，16.6.4 |
| 二壬基邻苯二甲酸酯 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 邻苯二甲酸二辛酯 |  | X |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6 |
| 1，4-二恶烷 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIB | No | C | FT | A | No | 15.12， 15.19，16.2.9 |
| 二聚戊烯 |  | Y |  | P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 联苯 |  | X |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | B | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 二苯基胺(溶融态) |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | BD | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 二苯基胺， 与2，2，4-三甲基戊烯反应的产品 |  | Y |  | S/P | 1 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19，16.2.6 |
| 二苯基胺，烷基化的 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 联苯/二苯醚混合物 |  | X |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | B | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 二苯醚 |  | X |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 二苯醚/二苯基二苯醚混合物 |  | X |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 二苯基二异氰盐 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | Dry | - | - | Yes(a) | C | T(a) | ABC(b)D | No | 15.12，15.16.2，15.17，15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 二苯丙烷一表氯醇树脂 |  | X |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6， 16.2.6，16.2.9 |
| 二-正-丙胺 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | FT | A | No | 15.12.3， 15.19.6 |
| 二丙基二醇 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No |  |
| 二硫代氨基甲酸盐酯(C7-C35) |  | X |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AD | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 二十三烷基己二酸 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6，16.2.6 |
| 二十三烷基邻苯二甲酸酯 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 双十一基甲邻苯二甲酸酯 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6， 16.2.6，16.2.9 |
| 十二烷(所有异构物) |  | Y |  | P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | AB | No | 15.19.6 |
| 叔十二烷硫醇 |  | X |  | S/P | 1 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | C | T | ABD | Yes | 15.12，15.17，15.19 |
| 十二(碳)烯(所有异构物) |  | X |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 十二(烷)醇 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 十二烷胺/十四烷胺混合物 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | R | T | AD | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 十二烷基苯 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No |  |
| 十二烷基二苯基醚二磺酸盐溶液 |  | X |  | S/P | 2 | 2G | Open | No |  |  | NF | O | No | No | No | 15.19.6，16.2.6 |
| 十二烷基羟基丙基硫化物 |  | X |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 甲基丙烯酸十二酯 |  | Z |  | S/P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.13 |
| 十二烷基/十八烷基异丁烯酸盐混合物 |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.13，15.19.6，16.2.6，16.6.1，16.6.2 |
| 甲基丙烯酸十二~十五酯混合物 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AD | No | 15.13，15.19.6，16.6.1，16.6.2 |
| 十二烷基苯酚 |  | X |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6，16.2.6 |
| 十二烷基二甲苯 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6，16.2.6 |
| 钻井盐水(含有锌盐) |  | X |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | No | No | 15.19.6 |
| 钻井盐水，包括：溴化钙溶液，氯化钙溶液和氯化钠溶液 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No |  |
| 表氯醇 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  | IIB | No | C | FT | A | Yes | 15.12，15.17，15.19.6 |
| 乙醇胺 |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Open | No | T2 | IIA | Yes | O | FT | A | No | 16.2.9 |
| 2-乙氧基醋酸乙酯 |  | Y |  | P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 长链(C16+)乙氧基化烷基烷氧基胺 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 乙酸乙酯 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | AB | No |  |
| 乙酰乙酸乙酯 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No |  |
| 丙烯酸乙酯 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIB | No | R | FT | A | Yes | 15.13，15.19.6，16.6.1，16.6.2 |
| 乙胺 |  | Y |  | S/P | 2 | 1G | Cont | No | T2 | IIA | No | C | FT | CD | Yes | 15.12，15.14，15.19.6 |
| 乙胺溶液(72%或以下) |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | C | FT | AC | Yes | 15.12，15.14，15.17，15.19 |
| 乙基戊基甲酮 |  | Y |  | P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 乙苯 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 乙基.叔-丁基醚 |  | Y |  | P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 丁酸乙酯 |  | Y |  | P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 乙基环己烷 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| N-乙基环己胺 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | FT | A | No | 15.19.6 |
| S-乙基二丙硫代氨基甲酸酯 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 16.2.9 |
| 乙撑氯醇 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | C | FT | AD | Yes | 15.12，15.17，15.19 |
| 乙撑氰醇 |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Open | No |  | IIB | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 乙二胺 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | FT | A | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 乙二胺四乙酸，四钠盐溶液 |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 二溴化乙烯 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | NF | C | T | No | Yes | 15.12，15.19.6，16.2.9 |
| 二氯化乙烯 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | FT | AB | No | 15.19 |
| 乙二醇 |  | Y |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 乙二醇醋酸酯 |  | Y |  | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 乙二醇丁醚酯 |  | Y |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 乙二醇二乙酸酯 |  | Y |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 乙甘醇甲醚乙酸酯 |  | Y |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 乙二醇单烷基醚 |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 乙甘醇苯基醚 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 16.2.9 |
| 乙甘醇苯基醚/二乙甘醇苯基醚混合物 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 16.2.9 |
| 环氧乙烷/环氧丙烷混合物(其中环氧乙烷按重量计含量不超过30%) |  | Y |  | S/P | 2 | 1G | Cont | Inert | T2 | IIB | No | C | FT | AC | No | 15.8，15.12，15.14，15.19 |
| 乙烯乙酸乙烯酯共聚物(乳剂) |  | Y |  | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 乙基-3-乙氧基丙酸酯 |  | Y |  | P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | No | A | No | 15.19.6 |
| 2-乙基己酸 |  | Y |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6 |
| 丙烯酸2-乙基已酯 |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Open | No | T3 | IIB | Yes | O | No | A | No | 15.13，15.19.6，16.6.1，16.6.2 |
| 2-乙基已胺 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | FT | A | No | 15.12， 15.19.6 |
| 2-乙基-2-(羟甲基)丙烷-1，3-二醇，C8-C10酯 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 乙叉降冰片烯 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | FT | AD | No | 15.12.1，15.19.6 |
| 甲基丙烯酸乙酯 |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | FT | AD | No | 15.13，15.19.6，16.6.1，16.6.2 |
| N-甲基乙基烯丙胺 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIB | No | C | F | AC | Yes | 15.12.3，15.17，15.19 |
| 丙酸乙酯 |  | Y |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 2-乙基-3-丙基丙烯醛 |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Cont | No |  | IIA | No | R | FT | A | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 乙基甲苯 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 脂肪酸(饱和C13+) |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 脂肪酸甲醚(m) |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | R | T | ABC | No | 15.12.3，15.12.4，15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 脂肪酸，(C16+) |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6，16.2.6 |
| 脂肪酸，12+ |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | R | T | ABC | No | 15.2.3，15.12.4，15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 脂肪酸，C8-C10 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | R | T | ABC | No | 15.12.3，15.12.4，15.19，16.2.6，16.2.9 |
| 脂肪酸，基本为线形，C6-C18，2-乙基己基酯 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6 |
| 氯化铁溶液 |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Open | No |  |  | NF | O | No | No | No | 15.11，15.19.6，16.2.9 |
| 硝酸铁/硝酸溶液 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | NF | R | T | No | Yes | 15.11，15.19 |
| 鱼油 |  | Y |  | S/P | 2(k) | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 水溶液中的氟硅酸(20%-30%) |  | Y |  | S/P | 3 | 1G | Cont | No | - | - | NF | R | T | No | Yes | 15.11，15.19.6 |
| 甲醛溶液(45%或以下) |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T2 | IIB | No | R | FT | A | Yes | 15.19.6，16.2.9 |
| 甲酰胺 |  | Y |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 甲酸 |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | No | R | T(g) | A | Yes | 15.11.2，15.11.3，15.11.4，15.11.6，15.11.7，15.11.8， 15.19.6，16.2.9 |
| 糠醛 |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T2 | IIB | No | R | FT | A | No | 15.19.6 |
| 糠醇 |  | Y |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 丙烯醇/丙三醇混合丙氧基化合物(含10%胺以下) |  | Z |  | S/P | 3 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | R | T | ABC | No | 15.12.3，15.12.4，15.19.6 |
| 戊二醛溶液(50%或以下) |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Open | No |  |  | NF | O | No | No | No | 15.19.6 |
| 甘油一油酸 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 甘油丙氧基化物 |  | Z |  | S/P | 3 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | R | T | ABC | No | 15.12.3，15.12.4，15.19.6 |
| 甘油，丙氧基化物和乙氧基化物 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No |  |
| 甘油/蔗糖混合丙氧基化物和乙氧基化物 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No |  |
| 甘油三乙酸酯 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No |  |
| C10三烷基醋酸缩水甘油酯 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 甘氨酸，氯化钠溶液 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No |  |
| 乙醇酸溶液(70%或以下) |  | Z |  | S/P | 3 | 2G | Open | No | - | - | NF | O | No | No | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 乙二醛溶液(40%或以下) |  | Y |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 二羟乙酸溶液 (50% 或以下) |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ACD | No | 15.11.2，15.11.3，15.11.4，15.11.6，15.11.7，15.11.8，15.19.6，16.2.9，16.6.1，16.6.2，16.6.3 |
| 乙酸苄酯溶液(不含表面活性剂) |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 花生油 |  | Y |  | P | 2(k) | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 庚烷(所有异构体) |  | X |  | P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 正庚酸 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No |  |
| 庚醇(所有异构体)(d) |  | Y |  | P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 庚烯(所有异构体) |  | Y |  | P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 醋酸庚酯 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 1-十六烷基萘/1，4-双(十六烷基)萘混合物 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6，16.2.6 |
| 乙撑二胺(熔化的) |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | C | T | C | Yes | 15.12，15.17，15.18，15.19.6，16.2.9 |
| 乙撑二胺己二酸酯(50%在水中) |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No |  |
| 乙撑二胺溶液 |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | R | T | A | No | 15.19.6 |
| 己二异氰酸酯 |  | Y |  | S/P | 2 | 1G | Cont | Dry | T1 | IIB | Yes | C | T | AC(b)D | Yes | 15.12， 15.16.2，15.17， 15.18，15.19 |
| 己二醇 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No |  |
| 六甲撑亚胺 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | FT | AC | No | 15.19.6 |
| 己烷(所有异构体) |  | Y |  | P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 1，6-己二醇，蒸馏塔顶馏分 |  | Y |  | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.12.3，15.12.4，15.19.6，16.2.9 |
| 己酸 |  | Y |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6 |
| 己醇 |  | Y |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6 |
| 己烯(所有异构体) |  | Y |  | P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 醋酸己酯 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 盐酸 |  | Z |  | S/P | 3 | 1G | Cont | No |  |  | NF | R | T | No | Yes | 15.11 |
| 过氧化氢溶液(60%以上，70%以下) |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | NF | C | No | No | No | 15.5.1，15.19.6 |
| 过氧化氢溶液(8%以上，60%以下) |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | NF | C | No | No | No | 15.5.2，15.18，15.19.6 |
| 2-羟乙基丙烯酸酯 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | C | T | A | No | 15.12，15.13， 15.19.6，16.6.1，16.6.2 |
| 正-(羟乙基)乙二胺三乙酸，三钠盐溶液 |  | Y |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 2-羟基-4-(甲硫基)丁酸 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No |  |
| 依莱普油 |  | Y |  | P | 2(k) | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 异戊醇 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | AB | No |  |
| 异丁醇 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | AB | No |  |
| 甲酸异丁酯 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | AB | No |  |
| 异丁烯酸酯 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Cont | No | - | - | No | R | F | A | No | 15.12，15.13，15.17， 16.6.1，16.6.2 |
| 异佛尔酮 |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | R | No | A | No | 15.19.6 |
| 异佛尔酮二胺 |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | R | T | A | No | 16.2.9 |
| 异佛尔酮二异氰酸酯 |  | X |  | S/P | 2 | 2G | Cont | Dry |  |  | Yes | C | T | ABD | No | 15.12，15.16.2，15.17，15.19.6 |
| 异戊二烯 |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T3 | IIB | No | R | F | B | No | 15.13，15.14，15.19.6，16.6.1， 16.6.2 |
| 异丙醇胺 |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Open | No | T2 | IIA | Yes | O | FT | A | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 乙酸异丙脂 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | AB | No |  |
| 异丙胺 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | C | FT | CD | Yes | 15.12，15.14，15.19 |
| 异丙胺 (70% 或以下) 溶液 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | C | FT | CD | Yes | 15.12，15.19.6，16.2.9 |
| 异丙基环己烷 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6， 16.2.9 |
| 异丙醚 |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Cont | Inert |  |  | No | R | F | A | No | 15.4.6，15.13.3，15.19.6 |
| 乳酸 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No |  |
| 乳腈溶液(80%或以下) |  | Y |  | S/P | 2 | 1G | Cont | No |  |  | Yes | C | T | ACD | Yes | 15.12，15.13，15.17，15.18，15.19，16.6.1，16.6.2，16.6.3 |
| 猪脂 |  | Y |  | S/P | 2(k) | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 胶乳， 氨 (1% 或以下)， 抑制的 |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 胶乳：羧化苯乙烯丁二烯共聚物，苯乙烯-丁二烯橡胶 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 16.2.9 |
| 十二酸 |  | X |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 木素硫磺酸， 钠盐溶液 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 16.2.9 |
| 亚麻子油 |  | Y |  | S/P | 2(k) | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 液体化学废物 |  | X |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | C | FT | A | Yes | 15.12，15.19.6，20.5.1 |
| 长链烷芳基聚醚(C11-C20) |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 长链烷芳基硫酸 (C16-C60) |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 长链烷基酚盐/硫化苯酚混合物 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| L-赖氨酸(60%或以下) |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No |  |
| 氯化镁溶液 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No |  |
| 镁长链烷芳基磺酸酯 (C11-C50) |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6，16.2.6，，16.2.9 |
| 镁长链烷基水杨酸酯(C11+) |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 顺丁烯二酐 |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | R | No | AC(f) | No | 16.2.9 |
| 杧果核油 |  | Y |  | P | 2(k) | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 巯基苯并噻唑，钠盐溶液 |  | X |  | S/P | 2 | 2G | Open | No |  |  | NF | O | No | No | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 异亚丙基丙酮 |  | Z |  | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T2 | IIB | No | R | FT | A | No | 15.19.6 |
| 变位钠溶液 |  | X |  | S/P | 1 | 2G | Open | No |  |  | NF | O | No | No | No | 15.19，16.2.9 |
| 甲基丙烯酸 |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | R | T | A | No | 15.13， 15.19.6，16.2.9，16.6.1 |
| 甲基丙烯酸-烷氧基聚 (烯化氧) 甲基丙烯基聚合物 钠盐水溶液(45% 或以下) |  | Z |  | S/P | 3 | 2G | Open | No | - | - | NF | O | No | AC | No | 16.2.9 |
| 二氯化乙烯中的甲基丙烯酸 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | FT | AB | No | 15.19，16.2，9 |
| 甲基丙烯腈 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | C | FT | A | Yes | 15.12，15.13，15.17，15.19 |
| 3-甲氧基-1-丁醇 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No |  |
| 3-甲氧丁基 乙酸盐 |  | Y |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6 |
| N-(2-甲氧基-1-甲基乙基)-2-乙基-6-甲基乙酰氯苯胺 |  | X |  | P | 1 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6，16.2.6 |
| 乙酸甲烯 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No |  |
| 乙酰乙酸甲酯 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No |  |
| 丙烯酸甲酯 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T1 | IIB | No | R | FT | A | Yes | 15.13，15.19.6，16.6.1，16.6.2 |
| 甲醇 |  | Y |  | P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 甲胺溶液(42%或以下) |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | C | FT | ACD | Yes | 15.12，15.17，15.19 |
| 乙酸甲基戊酯 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 甲基戊醇 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 甲基戊基甲酮 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 甲基丁醇 |  | Y |  | P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 甲基戊丁基醚 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | AB | No |  |
| 甲基丁基酮 |  | Y |  | P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | AB | No | 15.19.6 |
| 甲基丁炔醇 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No |  |
| 丁酸甲酯 |  | Y |  | P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 甲基环己烷 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 甲基环戊二烯二聚物 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | B | No | 15.19.6 |
| 甲基环戊三锰羧 |  | X |  | S/P | 1 | 1G | Cont | No | - | - | Yes | C | T | ABCD | Yes | 15.12， 15.18， 15.19，16.2.9 |
| 甲基二羟乙基胺 |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6，16.2.6 |
| 2-甲基-6-乙基苯胺 |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AD | No | 15.19.6 |
| 甲基乙基酮 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No |  |
| 2-甲基-5-乙基吡啶 |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Open | No |  | IIA | Yes | O | No | AD | No | 15.19.6 |
| 甲酸甲酯 |  | Z |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | FT | A | Yes | 15.12，15.14，15.19 |
| 2-甲基-2-羟基-3-丁炔 |  | Z |  | S/P | 3 | 2G | Cont | No |  | IIA | No | R | FT | ABD | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 甲基异丁基酮 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | AB | No |  |
| 甲基丙烯酸甲脂 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | FT | A | No | 15.13，15.19.6，16.6.1，16.6.2 |
| 3-甲基-3-甲氧基丁醇 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No |  |
| 甲基萘(溶融状) |  | X |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | R | No | AD | No | 15.19.6 |
| 2-甲基-1，3-丙二醇 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No |  |
| 2-甲基吡啶 |  | Z |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | C | F | A | No | 15.12.3，15.19.6 |
| 3-甲基吡啶 |  | Z |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | C | F | AC | No | 15.12.3，15.19 |
| 4-甲基吡啶 |  | Z |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | C | FT | A | No | 15.12.3，15.19，16.2.9 |
| N-甲基-2-吡咯烷 |  | Y |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 水杨酸甲酯 |  | Y |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| α-甲基苯乙烯 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T1 | IIB | No | R | FT | AD(j) | No | 15.13，15.19.6，16.6.1，16.6.2 |
| 3-(甲硫基)丙醛 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | C | FT | BC | Yes | 15.12，15.17，15.19 |
| 聚硫化钼长链烷基二硫脲复合体 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | C | T | ABC | Yes | 15.12，15.17，15.19，16.2.6，16.2.9 |
| 吗啉 |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 内燃机燃料抗爆化合物(包含铅烷基) |  | X |  | S/P | 1 | 1G | Cont | No | T4 | IIA | No | C | FT | AC | Yes | 15.6，15.12，15.18，15.19 |
| 月桂烯 |  | X |  | P | 2 | 2G | Cont | No | - | - | No | R | F | A | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 萘(熔化的) |  | X |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | Yes | R | No | AD | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 萘磺酸-甲醛共聚物， 钠盐溶液 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 16.2.9 |
| 新癸酸 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 硝化酸(硫酸和硝酸混合物) |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | NF | C | T | No | Yes | 15.11，15.16.2，15.17，15.19 |
| 硝酸(70%及以上) |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | NF | C | T | No | Yes | 15.11，15.19 |
| 硝酸(70%以下) |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | NF | R | T | No | Yes | 15.11，15.19 |
| 次氮基三乙酸，三钠盐溶液 |  | Y |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 硝基苯 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | Yes | C | T | AD | No | 15.12，15.17，15.18，15.19，16.2.9 |
| 硝基乙烷 |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Cont | No |  | IIB | No | R | FT | A(f) | No | 15.19.6，16.6.1，16.6.2， 16.6.4 |
| 硝基乙烷(80%)/硝基丙烷(20%) |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Cont | No |  | IIB | No | R | FT | A(f) | No | 15.19.6，16.6.1，16.6.2， 16.6.3 |
| 硝基乙烷, 1-硝基丙烷 (各 15% 或以上)混合物 |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Cont | No | - | - | No | R | F | A | No | 15.19.6，16.2.6，16.6.1，16.6.2，16.6.3 |
| 邻-硝基苯酚(熔化的) |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | C | T | AD | No | 15.12，15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 1-或2-硝基丙烷 |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T2 | IIB | No | R | FT | A | No | 15.19.6 |
| 硝基丙烷(60%)/硝基乙烷(40%)混合物 |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | FT | A(f) | No | 15.19.6 |
| 邻- 或对-硝基甲苯 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  | IIB | Yes | C | T | AB | No | 15.12，15.17，15.19.6 |
| 壬烷(所有异构体) |  | X |  | P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | BC | No | 15.19.6 |
| 壬酸(所有异构体) |  | Y |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 非食用工业级棕榈油 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | R | No | ABC | No | 15.12.3，15.12.4，15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 壬烯(所有异构体) |  | Y |  | P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 壬醇(所有异构体) |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 壬基异丁烯酸单体 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 壬基苯酚 |  | X |  | P | 1 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19，16.2.6，16.2.9 |
| 壬基酚聚 (4+)乙氧基化物 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6，16.2.6 |
| 有毒液体，不燃，(1)未另列明(运输名称....，含...)ST1， Cat.X |  | X |  | P | 1 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19，16.2.6 |
| 有毒液体，易燃，(2)未另列明(运输名称....，含...)ST1， Cat.X |  | X |  | P | 1 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19，16.2.6 |
| 有毒液体，不燃，(3)未另列明(运输名称....，含...)ST2， Cat.X |  | X |  | P | 2 | 2G | Open | No | - |  | Yes | O | No | A | No | 15.19，16.2.6 |
| 有毒液体，易燃，(4)未另列明(运输名称....，含...)ST2， Cat.X |  | X |  | P | 2 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19，16.2.6 |
| 有毒液体，不燃，(5)未另列明(运输名称....，含...)ST2， Cat.Y |  | Y | P |  | 2 | 2G | Open | No | - |  | Yes | O | No | A | No | 15.19，16.2.6，16.2.9(I) |
| 有毒液体，易燃，(6)未另列明(运输名称....，含...)ST2， Cat.Y |  | Y |  | P | 2 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19，16.2.6，16.2.9(I) |
| 有毒液体，不燃，(7)未另列明(运输名称....，含...)ST3， Cat.Y |  | Y |  | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19，16.2.6，16.2.9(I) |
| 有毒液体，易燃，(8)未另列明(运输名称....，含...)ST3， Cat.Y |  | Y |  | P | 3 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19，16.2.6，16.2.9(I) |
| 有毒液体，不燃，(9)未另列明(运输名称....，含...)ST3， Cat.Z |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No | - |  | Yes | O | No | A | No |  |
| 有毒液体，易燃，(10)未另列明(运输名称...，含...)ST3， Cat.Z |  | Z |  | P | 3 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | R | F | A | No |  |
| (正)辛烷(所有异构体) |  | X |  | P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 辛酸(所有异构体) |  | Y |  | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 辛醇(所有异构体) |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No |  |
| 辛烯(所有异构体) |  | Y |  | P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 乙酸辛酯 |  | Y |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 辛醛 |  | Y |  | P | 3 | 2G | Cont | No | - | - | No | R | F | A | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 辛基癸基己二酸 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 烯烃-烷基酯共聚物(分子重2000+) |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 烯烃混合物(C5-C7) |  | Y |  | P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 烯烃混合物(C5-C15) |  | X |  | P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 烯烃(C13+，所有异构体) |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6，16.2.9 |
| α-烯烃(C6-C18) 混合物 |  | X |  | P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 油酸 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 发烟硫酸 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | NF | C | T | No | Yes | 15.11.2-15.11.8，15.12.1，15.16.2，15.17，15.19，16.2.6 |
| 油胺 |  | X |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | R | T | A | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 橄榄油 |  | Y |  | S/P | 2(k) | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 氧化脂族烃混合物 |  | Z |  | S/P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No |  |
| 棕榈酸油 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 棕榈脂肪酸油馏出液 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 棕榈仁酸油 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 棕榈仁油 |  | Y |  | S/P | 2(k) | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 棕榈仁油精 |  | Y |  | P | 2(k) | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 棕榈仁硬脂精 |  | Y |  | P | 2(k) | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 棕榈中间馏分 |  | Y |  | P | 2(k) | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 棕榈油 |  | Y |  | S/P | 2(k) | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 棕榈油脂肪酸甲醚 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 棕榈油精 |  | Y |  | P | 2(k) | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 棕榈硬脂精 |  | Y |  | P | 2(k) | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 石蜡 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 仲醛 |  | Z |  | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T3 | IIB | No | R | F | A | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 仲醛—氨反应产物 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | C | FT | A | No | 15.12.3，15.19 |
| 五氨乙烷 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | NF | R | T | No | No | 15.12，15.17，15.19.6 |
| １，３－戊二烯 |  | Y |  | P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | FT | AB | No | 15.13，15.19.6，16.6.1，16.6.2，16.6.3 |
| 五乙基六胺 |  | X |  | S/P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | B | Yes | 15.19 |
| 戊烷(所有异构体) |  | Y |  | P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.14，15.19.6 |
| 戊酸 |  | Y |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6 |
| 正戊酸(64%)/2-甲基丁酸(36%)混合物 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Open | No | T2 |  | Yes | C | No | AD | No | 15.11.2，15.11.3，15.11.4，15.11.6，15.11.7，15.11.8， 15.12.3，15.19 |
| 戊烯(所有异构体) |  | Y |  | P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.14，15.19.6 |
| 正戊基丙酸 |  | Y |  | P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 全氨乙烯 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | NF | R | T | No | No | 15.12.1，15.12.2，15.19.6 |
| 矿脂 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 苯酚 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | Yes | C | T | A | No | 15.12，15.19，16.2.9 |
| 1-苯基-1-二甲苯基乙烷 |  | Y |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No |  |
| 磷酸酯，烷基(C12-C14)胺 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Cont | No | - | - | No | R | F | A | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 磷酸 |  | Z |  | S/P | 3 | 2G | Open | No |  |  | NF | O | No | No | No | 15.11.1，15.11.2，15.11.3，15.11.4，15.11.6，15.11.7，15.11.8，16.2.9 |
| 磷，黄的或白的 |  | X |  | S/P | 1 | 1G | Cont | Pad+(vent or inert) |  |  | No(c) | C | No | C | Yes | 15.7，15.19，16.2.9 |
| 酞酐(熔化的) |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | Yes | R | No | AD | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| α-蒎烯 |  | X |  | P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| β-蒎烯 |  | X |  | P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 松油 |  | X |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 聚丙烯酸溶液 (40% 或以下) |  | Z |  | S/P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | AC | No |  |
| 二甲苯中聚烷(C18-C22)丙烯酸盐(或酯) |  | Y |  | P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | AB | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 聚(2-8)亚烷基乙二醇单烷基(C1-C6)醚 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No |  |
| 聚(2-8) 亚烷基乙二醇单烷基(C1-C6)醚乙酸盐 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 二甲苯中聚烷(C10-C20)异丁烯酸盐(或酯) |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 聚烷(C10-C18)异丁烯酸盐/乙烯-丙烯共聚物混合物 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 聚丁烯 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6，16.2.6 |
| 聚丁烯琥珀酰亚胺 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 聚(2+)乙烯聚胺 |  | X |  | P | 1 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | R | No | AD | No | 15.19.,16.2.6,16.2.9 |
| 聚醚(分子量1350+) |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6，16.2.6 |
| 聚乙二醇 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No |  |
| 聚乙二醇二甲醚 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No |  |
| 聚乙烯聚胺 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 聚乙烯聚胺(C5-C20石蜡油50%以上) |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 聚硫酸铁溶液 |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Open | No |  |  | NF | O | No | No | No | 15.19.6 |
| 聚(亚氨基乙烯)-接枝-正-聚(乙烯氧基)溶液 (90% 或以下) |  | Z |  | S/P | 3 | 2G | Open | No | - | - | NF | O | No | AC | No | 16.2.9 |
| 脂族中聚异丁烯胺(C10-C14)溶剂 |  | Y |  | P | 3 | 2G | Open | No | T3 | IIA | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 聚异丁烯基酐加合物 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No |  |
| 聚(4+)异丁烯 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 聚甲基聚苯异氰酸酯 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | Dry |  |  | Yes(a) | C | T(a) | A | No | 15.12，15.16.2，15.19.6，16.2.9 |
| 聚烯烃 (分子量 300+) |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 聚烯酰胺烯胺(C17+) |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6，16.2.6 |
| 聚烯酰胺烯胺硼酸盐(C28-C250) |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 聚烯烃胺(C28-C250) |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 烷基(C2-C4)苯中聚烯烃胺 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 芳香溶剂中聚烯烃胺 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 聚烯烃氨基醚盐类 (mw 2000+) |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 聚烯酐 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 聚烯酯(C28-C250) |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 聚烯苯酚胺(C28-C250) |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 聚烯烃偶磷硫化钡衍生物(C28-C250) |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 聚(20)氧乙烯脱水山梨醇一油酸 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 聚(5+)丙烯 |  | Y |  | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 聚丙二醇 |  | Z |  | S/P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6 |
| 聚硅氧烷 |  | Y |  | P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | AB | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 氯化钾溶液 |  | Z |  | S/P | 3 | 2G | Open | No | - | - | NF | O | No | A | No | 16.2.9 |
| 氢氧化钾溶液 |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Open | No |  |  | NF | O | No | No | No | 15.19.6 |
| 油酸钾 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 硫代硫酸盐钾(50%或更少) |  | Y |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | NF | O | No | No | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 正丙醇胺 |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AD | No | 15.19.6，16.2.9 |
| β-丙内脂 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  | IIA | Yes | R | T | A | No | 15.19.6 |
| 丙醛 |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | FT | A | Yes | 15.17，15.19.6 |
| 丙酸 |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | No | R | F | A | Yes | 15.11.2，15.11.3，15.11.4，15.11.6，15.11.7，15.11.8， 15.19.6 |
| 丙酸酐 |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | Yes | R | T | A | No | 15.19.6 |
| 丙腈 |  | Y |  | S/P | 2 | 1G | Cont | No | T1 | IIB | No | C | FT | AD | Yes | 15.12，15.17，15.18，15.19 |
| 正乙酸丙脂 |  | Y |  | P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | AB | No | 15.19.6 |
| 正丙醇 |  | Y |  | P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 正丙胺 |  | Z |  | S/P | 2 | 2G | Cont | Inert | T2 | IIA | No | C | FT | AD | Yes | 15.12，15.19 |
| 丙苯(所有异构体) |  | Y |  | P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 丙烯二醇甲基醚乙酸盐 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No |  |
| 丙烯二醇单烷基醚 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | AB | No |  |
| 丙烯二醇苯基醚 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No |  |
| 氧化丙烯 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | Inert | T2 | IIB | No | C | FT | AC | No | 15.8，15.12.1，15.14，15.19 |
| 丙烯四聚物 |  | X |  | P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 丙烯三聚物 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 吡啶 |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 热解汽油 (含苯的) |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | C | FT | AB | No | 15.12，15.17，15.19.6 |
| 菜子油 |  | Y |  | S/P | 2(k) | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 菜子油(低芥酸包含4%以下的游离脂肪酸) |  | Y |  | S/P | 2(k) | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 菜子油脂肪酸甲酯 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 树脂油，提炼的 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | No | C | FT | ABC | No | 15.12，15.17，15.19.6 |
| 米糠油 |  | Y |  | S/P | 2(k) | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 松香 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 红花油 |  | Y |  | S/P | 2(k) | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 牛油树脂 |  | Y |  | S/P | 2(k) | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 烷基钠C14-C17)硫酸酯(60-65% 溶液) |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | NF | O | No | No | No | 16.2.6，15.19.6，16.2.9 |
| 硅铝酸钠生料 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No |  |
| 苯甲酸钠 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No |  |
| 氢硼化钠(15%或以下)/氢氧化钠溶液 |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Open | No |  |  | NF | O | No | No | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 碳酸钠溶液 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No |  |
| 亚硫酸氢钠溶液(50%或以下) |  | Z |  | S/P | 3 | 2G | Open | No |  |  | NF | O | No | No | No | 15.9，16.2.9 |
| 重铬酸钠溶液(70%或以下) |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Open | No |  |  | NF | C | No | No | No | 15.12.3，15.19 |
| 氢亚硫酸钠(60%或以下)/碳酸钠(3%或以下)溶液 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | NF | O | No | No | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 亚硫酸氢钠溶液(45%或以下) |  | Z |  | S/P | 3 | 2G | Open | No |  |  | NF | O | No | No | No | 16.2.9 |
| 氢硫化钠/硫化胺溶液 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | C | FT | A | Yes | 15.12，15.14，15.17，15.19， 16.6.1，16.6.2，16.6.3 |
| 氢硫化钠溶液(45%或以下) |  | Z |  | S/P | 3 | 2G | Cont | Vent or pad(gas) |  |  | NF | R | T | No | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 氢氧化钠溶液 |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Open | No |  |  | NF | O | No | No | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 次氯酸钠溶液(15%或以下) |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No | - | - | NF | R | No | No | No | 15.19.6 |
| 亚硝酸钠溶液 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Open | No |  |  | NF | O | No | No | No | 15.12.3.1，15.12.3.2， 15.19，16.2.9 |
| 石油硫酸钠 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6，16.2.6 |
| 聚(4+)烷基钠溶液 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 16.2.9 |
| 硅酸钠溶液 |  | Y |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | NF | O | No | No | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 硫化钠溶液(15%或以下) |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | NF | C | T | No | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 硫化钠溶液(25%或以下) |  | Y |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | NF | O | No | No | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 硫氰酸钠溶液(56%或以下) |  | Y |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | No | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 大豆油 |  | Y |  | S/P | 2(k) | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 苯乙烯单体 |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | No | R | F | AB | No | 15.13，15.19.6，16.6.1，16.6.2 |
| 硫烃 (C3-C88) |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 磺基烷 |  | Y |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 硫(熔化的) |  | Z |  | S | 3 | 1G | Open | Vent or pad(gas) | T3 |  | Yes | O | FT | No | No | 15.10，16.2.9. |
| 硫酸 |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Open | No |  |  | NF | O | No | No | No | 15.11，15.6.2， 15.19.6 |
| 废硫酸 |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Open | No |  |  | NF | O | No | No | No | 15.11，15.6.2， 15.19.6 |
| 硫化脂肪(C14-C20) |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No |  |
| 硫化聚烯烃酰胺 (链)烯烃 (C28-C250)胺 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No |  |
| 向日葵籽油 |  | Y |  | S/P | 2(k) | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 松浆油 ，粗的 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | C | T | ABC | Yes | 15.12，15.17，15.19，16.2.6 |
| 松浆油 ，提炼的 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6，16.2.6 |
| 松浆油脂肪酸(树脂酸低于20%) |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6 |
| 松浆油沥青 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | C | T | ABC | Yes | 15.12，15.17，15.19，16.2.6，16.2.9 |
| (动物)脂 |  | Y |  | P | 2(k) | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| (动物)脂脂肪酸 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 四氯乙烷 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | NF | R | T | No | No | 15.12，15.17，15.19.6 |
| 四甘醇 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No |  |
| 四乞撑五胺 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 四氢呋喃 |  | Z |  | S | 3 | 2G | Cont | No | T3 | IIB | No | R | FT | A | No | 15.19.6 |
| 四氢化萘 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 四甲苯(所有异构体) |  | X |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 二氧化钛生料 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No |  |
| 甲苯 |  | Y |  | P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 甲苯二胺 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | C | T | AD | Yes | 15.12，15.17，15.19， 16.2.6，16.2.9 |
| 甲苯二异氰酸酯 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | Dry | T1 | IIA | Yes | C | FT | AC(b) D | Yes | 15.12，15.16.2，15.17，15.19，16.2.9 |
| 邻甲苯胺 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | C | T | A | No | 15.12，15.17，15.19 |
| 磷酸三丁脂 |  | Y |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 1，2，3-三氯苯(熔化的) |  | X |  | S/P | 1 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | C | T | ACD | Yes | 15.12.1，15.17，15.19，16.2.9，16.2.6 |
| 1，2，4-三氯苯 |  | X |  | S/P | 1 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | R | T | AB | No | 15.19，16.2.9 |
| 1，1，1-三氯乙烷 |  | Y |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 1，1，2-三氯乙烷 |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | NF | R | T | No | No | 15.12.1，15.19.6 |
| 三氯乙烯 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | Yes | R | T | No | No | 15.12，15.17，15.19.6 |
| 1，2，3-三氯丙烷 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | C | T | ABD | No | 15.12，15.17，15.19 |
| 1，1，2-三氯-1，2，2-三氟乙烷 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | NF | O | No | No | No | 15.19.6 |
| 磷酸三甲苯脂(含有1%或以上的邻-原异构体) |  | Y |  | S/P | 1 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | Yes | C | No | AB | No | 15.12.3，15.19，16.2.6 |
| 磷酸三甲苯脂(含有1%以下的邻-原异构体) |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6，16.2.6 |
| 十三(碳)烷 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6 |
| 十三(烷)酸 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 十三烷基乙酸酯 |  | Y |  | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 三乙醇胺 |  | Z |  | S/P | 3 | 2G | Open | No |  | IIA | Yes | O | No | A | No | 16.2.9 |
| 三乙胺 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | FT | AC | Yes | 15.12，15.19.6 |
| 三乙基苯 |  | X |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 三乙撑四胺 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Open | No | T2 | IIA | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 磷酸三乙脂 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No |  |
| 亚磷酸三乙脂 |  | Z |  | S/P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | FT | AB | No | 15.12.1，15.19.6，16.2.9 |
| 三异丙醇胺 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No |  |
| 三异丙基苯磺酰磷酸盐 |  | X |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6，16.2.6 |
| 三甲基乙酸 |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | R | No | A | No | 15.11.2，15.11.3，15.11.4，15.11.5，15.11.6，15.11.7，15.11.8， 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 三甲胺溶液(30%或以下) |  | Z |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | C | FT | AC | Yes | 15.12，15.14，15.19，16.2.9 |
| 三甲苯(所有异构体) |  | X |  | P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 三甲基醇丙烷基丙氧基化物 |  | Z |  | S/P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No |  |
| 2，2，4-三甲基-1，3-戊乙醇 二异丁酸酯 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No |  |
| 2，2，4-三甲基-1，3-戊乙醇-1-异丁酸酯 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 1，3，5-三恶烷 |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | AD | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 三聚丙烯二醇 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No |  |
| 磷酸(三)二甲苯酯 |  | X |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6，16.2.6 |
| 桐油 |  | Y |  | S/P | 2(k) | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 松节油 |  | X |  | P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 十一烷酸 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 16.2.6，16.2.9 |
| 1-十一碳烯 |  | X |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 十一醇 |  | X |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 尿素/硝酸铵溶液 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No |  |
| 尿素/硝酸铵溶液(含游离氧1%以下) |  | Z |  | S/P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | NF | R | T | A | No | 16.2.9 |
| 尿素/磷酸铵溶液 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 尿素溶液 |  | Z |  | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No |  |
| 戊醛(所有异构体) |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Cont | Inert | T3 | IIB | No | R | FT | A | No | 15.4.6， 15.19.6 |
| 植物酸油(m) |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 植物脂肪酸馏出物(m) |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 乙酸乙烯 |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | F | A | No | 15.13，15.19.6，16.6.1，16.6.2 |
| 乙烯基乙基醚 |  | Z |  | S/P | 2 | 1G | Cont | Inert | T3 | IIB | No | C | FT | A | Yes | 15.4，15.13，15.14，15.19.6，16.6.1， 16.6.2 |
| 二氯乙烯 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | Inert | T2 | IIA | No | R | FT | B | Yes | 15.13，15.14，15.19.6，16.6.1，16.6.2 |
| 新癸酸乙烯酯 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.13， 15.19.6，16.6.1，16.6.2 |
| 乙烯基甲苯 |  | Y |  | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  | IIA | No | R | F | AB | No | 15.13，15.19.6，16.6.1，16.6.2 |
| 蜡 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 石油溶剂， 低的(15-20%) 芳香剂 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 二甲苯 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | R | F | A | No | 15.19.6，16.2.9(h) |
| 二甲苯/乙基苯 (10% 或以上)混合物 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Cont | No | - | - | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 二甲苯酚 |  | Y |  | S/P | 3 | 2G | Open | No |  | IIA | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 烷基锌二硫代磷酸盐(C7-C16) |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6，16.2.6，16.2.9 |
| 烷基锌甲酰胺 |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6，16.2.6 |
| 烷基锌二硫代磷酸盐(C3-C14) |  | Y |  | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6，16.2.6 |

a	如果所装运的产品含有易燃溶剂且其闪点不超过60°C，则须配备特殊电器系统和易燃蒸气探测器。

b	虽然水适合于扑灭本脚注适用的化学品引起的露天火灾，但不得使水沾染装有此类化学品的封闭型液舱，因为会存在产生有害气体的危险。

c	黄磷或白磷在高于其自燃温度条件下运输，因此闪点并不相关。电器设备的要求可类似于装运闪点高于60°C 的物质。

d	这些要求基于闪点为60°C 或以下的异构体；有些异构体的闪点大于60°C，因此基于易燃性的要求不适用于此类异构体。

e	仅适用于正－癸乙醇。

f	干化学品不得用作灭火剂。

g	对局限性处所须检测蚁酸蒸气和一氧化碳气体，是一种分解产物。

h	仅适用于 p－二甲苯。

i	含有不具备安全危险的其他成分的混合物，污染危险类别为Y或以下。

j	只有某些抗酒精泡沫是有效的。

k	e栏内所标明的船舶类型要求可按《73/78年防污公约》附则II第4.1.3条处理。

l	当熔点等于或大于0C时适用。

m	来自《国际散化规则》规定的各种植物油。

第18章
本规则不适用的产品清单

18.1	以下产品已经过安全和污染危险评估并确定其所具备的危险程度，不适用本规则。

18.2	虽然本章所列的产品不在本规则的适用范围内，但各主管机关应注意对这些产品仍可能需要采取一些安全预防措施以保证其安全运输。因此，主管机关须规定适当的安全要求。

18.3	某些液体物质被判定属于污染类别Z，因此应遵守《73/78年防污公约》附则II的某些要求。

18.4	按照《防污公约》附则II第6.3条经过评估或临时评估属于污染类别Z或OS，但不具有安全危险的液体混合物可根据本章相应条目在“有毒或无毒液体物质未另列明的(n.o.s)”项下运输。

解释性注释

| 产品名称 | 任何交付散装运输的货物均须在运输单证中使用产品名称。任何另外的名称可包括于括号中置于产品名称之后。在某些情况下，产品名称与本规则前几版给出的名称不一样。 |
| --- | --- |
| 污染类别 | 字母Z系指按《73/78年防污公约》附则II对每一产品判定的污染类别。OS系指该产品经过评估确定不属于污染类别X、Y、或Z。 |

第18章

| 货品名称 | 污染类别 |
| --- | --- |
| 丙酮 | Z |
| 含酒精饮料，未另列明的 | Z |
| 苹果汁 | OS |
| 正-丁醇 | Z |
| 仲-丁醇 | Z |
| 硝酸钠溶液(50%或以下) | Z |
| 粘土泥浆 | OS |
| 煤泥浆 | OS |
| 二甘醇 | Z |
| 乙醇 | Z |
| 碳酸乙烯酯 | Z |
| 葡萄糖溶液 | OS |
| 甘油 | Z |
| 乌洛托品溶液 | Z |
| 己二醇 | Z |
| 氢化淀粉水解液 | OS |
| 异丙醇 | Z |
| 高岭土浆 | OS |
| 卵磷脂 | OS |
| 氢氧化镁浆 | Z |
| 麦芽糖醇溶液 | OS |
| 葡甲胺溶剂((70%或以下) | Z |
| 甲基丙基酮 | Z |
| 糖蜜 | OS |
| 有毒液体，(11)未另列明(运输名称...，含...) Z类 | Z |
| 无毒液体，(12)未另列明(运输名称...，含...) OS类 | OS |
| 聚氯化多铝溶液 | Z |
| 聚甘油，钠盐溶液(含低于3%的氢氧化钠) | Z |
| 甲酸盐溶剂 | Z |
| 碳酸丙烯 | Z |
| 丙烯乙二醇 | Z |

第18章

| 货品名称 | 污染类别 |
| --- | --- |
| 乙酸钠溶液 | Z |
| 硫酸钠溶液 | Z |
| 山梨醇 | OS |
| 磺化聚丙烯酸酯溶液 | Z |
| 四乙基硅酸单体/低聚体(20%乙醇溶剂) | Z |
| 三乙二醇 | Z |
| 植物蛋白溶液(水解的) | OS |
| 水 | OS |

第19章

散装产品索引

19.1	本散装产品索引(以下称“本索引”)的第一栏提供了所谓的索引名称。如果索引名称为大写或黑体字，表明该索引名称与第17章或第18章的产品名称一致。第二栏列明相关产品名称因而为空白。如果索引名称在下方非黑体字，其表示的是在第17或第18章中第二栏所列的产品名称的同义字。第三栏所反映的是《国际散装化学品规则》的相应章节。第四栏给出的是截止到2001年2月所使用的产品的联合国编号。*

19.2	编制索引仅供参考。第一栏中下方非黑体字的索引名称均不得用作运输单证的产品名称。

19.3	构成完整名称一部分的前缀以普通的(罗马)字母表示，并在确定条目字母顺序时作为考虑因素。这些包括的前缀如：

一(Mono)	二(Di)	三( Tri)	四(Tetra)	五(Penta)	异构体(Iso)
双(Bis)   新( Neo)  正、原、邻(Ortho)	环(Cyclo)

19.4	在确定条目字母顺序时未作为考虑因素的前缀以斜体字表示，这些前缀如下：

n-	(正-)(normal-)

sec-	(次-)(secondary-)

tert-	(特-)(tertiary-)

o-	(邻-)(ortho-)

m-	(偏-)(meta-)

p-	(对-)(para-)

N-

O-

S-

sym-	(对称)(symmetrical)

uns-	(非对称)(unsymmetrical)

dl-

D-

L-

cis-

trans-

(E)-

(Z)-

alpha-		(α-)

beta-		(β-)

gamma-	(γ-)

epsilon-	(ε-)

omega-	(ω)

| 索引名称 | 货品名称 | 章 | UN编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 松香酸酐 | 松香 | 17 |  |
| 二甲基醋酰胺 | N，N-二甲基乙酰胺 | 17 |  |
| 乙醛合氰化氢 | 乳腈溶液(80%或以下) | 17 |  |
| 乙醛三聚合物 | 仲醛 | 17 | 1264 |
| 乙酸 |  | 17 |  |
| 乙酸酐 | 醋酐 | 17 | 1715 |
| 乙酸，乙酯 | 乙酸乙烯 | 17 | 1301 |
| 乙酸，甲酯 | 乙酸甲烯 | 17 |  |
| 乙酸，乙烯基酯 | 乙酸乙烯 | 17 | 1301 |
| 乙酸酐 |  | 17 | 1715 |
| 乙酸酯 | 乙酸乙酯 | 17 |  |
| 乙酸乙酯 | 乙酸乙酯 | 17 |  |
| 醋酐 | 乙酸酐 | 17 | 1715 |
| 乙酰乙酸， 甲酯 | 乙酰乙酸甲酯 | 17 |  |
| 乙酰乙酸酯 | 乙酰乙酸乙酯 | 17 |  |
| 三氯乙醛 |  | 17 |  |
| 丙酮 |  | 18 |  |
| 丙酮氰醇 |  | 17 | 1541 |
| 乙腈 |  | 17 | 1648 |
| 乙腈(低纯度的) |  | 17 |  |
| 乙酰酐 | 乙酸酐 | 17 | 1715 |
| 四氯化乙炔 | 四氯乙烷 | 17 | 1702 |
| 乙酰乙酯 | 乙酸酐 | 17 | 1715 |
| 乙酰甲酯 | 乙酸酐 | 17 | 1715 |
| 豆油，玉米油和葵花籽油提炼产生的酸油混合物 |  | 17 |  |
| 蒎烯 | 蒎烯 | 17 | 2368 |
| 丙烯酸 | 丙烯酸 | 17 | 2218 |
| 丙烯酰胺溶液(50%或以下) |  | 17 | 2074 |
| 丙烯酸 |  | 17 | 2218 |
| 丙烯酸，2-羟乙基酯 | 2-羟乙基丙烯酸酯 | 17 |  |
| 丙烯酰基胺溶液，50%或以下 | 丙烯酰胺溶液(50%或以下) | 17 | 2074 |
| 丙烯酸树脂单体 | 甲基丙烯酸甲脂 | 17 | 1247 |
| 丙烯腈 |  | 17 | 1093 |
| 聚醚多元醇分散体中的丙烯腈-苯乙烯共聚物 |  | 17 |  |
| 乙二酸，二-(2-乙基已基)-酯 | 二(2-乙基已基)已二酸酯 | 17 |  |
| 已二腈 |  | 17 | 2205 |
| 甲草胺工艺(90%或以上) |  | 17 |  |
| 乙醇 | 乙醇 | 18 |  |
| 乙醇，(C10) | 双丙酮醇(所有异构体) | 17 |  |
| 乙醇，(C11) | 十一醇 | 17 |  |
| 乙醇，(C12) | 十二(烷)醇 | 17 |  |
| 乙醇，(C7) | 庚醇(所有异构体)(D) | 17 |  |
| 乙醇，(C8) | 辛醇(所有异构体) | 17 |  |
| 乙醇，(C9) | 壬醇(所有异构体) | 17 |  |
| 含酒精饮料，未另外说明的 |  | 18 |  |
| 乙醇(C9-C11)聚(2.5-9)乙氧基化物 |  | 17 |  |
| 乙醇(C6-C17)(仲)聚(3-6)乙氧基化物 |  | 17 |  |
| 乙醇(C6-C17)聚(7-12)乙氧基化物 |  | 17 |  |
| 乙醇(C12-C16)聚(1-6)乙氧基化物 |  | 17 |  |
| 乙醇(C12-C16)聚(20+)乙氧基化物 |  | 17 |  |
| 乙醇(C12-C16)聚(7-19)乙氧基化物 |  | 17 |  |
| 乙醇(C13+) |  | 17 |  |
| 乙醇，C13-C15 | 乙醇(C13+) | 17 |  |
| 乙醇(C8-C11),伯,直链和主要直链的 |  | 17 |  |
| 乙醇(C12-C13),伯,直链和主要直链的 |  | 17 |  |
| 乙醇(C14-C18),伯,直链和主要直链的 |  | 17 |  |
| 可力丁醛 | 2-甲基-5-乙基吡啶 | 17 | 2300 |
| 醛基胺 | 2-甲基-5-乙基吡啶 | 17 | 2300 |
| 烷烃(C6-C9) |  | 17 |  |
| 异烷烃与环烷(C10-C11) |  | 17 |  |
| 异烷烃与环烷(C12+) |  | 17 |  |
| 正-烷烃(C10+) |  | 17 |  |
| 链烷磺酸(C10-C18)，苯酯 | 酚的烷基磺酸酯 | 17 |  |
| 烷芳基 聚醚(C9-C20) |  | 17 |  |
| 烯基 (C11+)酰胺 |  | 17 |  |
| 烯基(C16-C20)琥珀酸酐 |  | 17 |  |
| 甲苯中烷基丙烯酸脂-丁吡共聚物 |  | 17 |  |
| 烷芳基磷酸酯混合物(二苯甲苯基磷酸酯40%以上，邻位异构物0.02%以下) |  | 17 |  |
| 烷化(C4-C9)受阻酚 |  | 17 |  |
| 烷基苯，烷基二氢茚，烷基茚混合物(各C12-C17) |  | 17 |  |
| 烷基苯蒸馏残渣 |  | 17 |  |
| 烷基苯混合物(含至少 50%甲苯) |  | 17 |  |
| 烷基(C3-C4)苯 |  | 17 |  |
| 烷基(C5-C8)苯 |  | 17 |  |
| 烷基(C9+)苯 |  | 17 |  |
| 烷基(C11-C17)苯硫酸 |  | 17 | 2584,2586 |
| 烷基苯硫酸，钠盐溶液 |  | 17 |  |
| 烷基(C12+)二甲胺 |  | 17 | 2735 |
| 烷基二硫代氨基甲酸盐(C19-C35) |  | 17 |  |
| 烷基二硫代噻二唑(C6-C24) |  | 17 |  |
| 烷基酯共聚物(C4-C20) |  | 17 |  |
| 烷基(C8-C10)/(C12-C14)(40%或以下/60%或以上)聚葡糖苷溶液(55%或以下) |  | 17 |  |
| 烷基(C8-C10)/(C12-C14)(60%或以上/40%或以下)聚葡糖苷溶液(55%或以下) |  | 17 |  |
| 硝酸烷基酯 (C7-C9) |  | 17 |  |
| 2,2’-[3-(烷基(C16-C18)氧化)丙基亚氨基]二乙醇 | 长链(C16+)乙氧基化烷基烷氧基胺 | 17 |  |
| 烷基(C7-C11)苯酚聚(4-12)乙氧基化物 |  | 17 |  |
| 烷基(C8-C40)酚硫化物 |  | 17 |  |
| 烷基(C8-C9)芳香剂中的苯胺 |  | 17 | 1993 |
| 烷基(C9-C15)苯基丙氧基化物 |  | 17 |  |
| 烷基(C8-C10)聚葡糖苷溶液(65%或以下) |  | 17 |  |
| 烷基(C8-C10)(C12-C14)：(50%/50%)聚葡糖苷溶液(55%或以下) |  | 17 |  |
| 烷基(C12-C14) 聚葡糖苷溶液(55%或以下) |  | 17 |  |
| 烷基(C10-C20，饱和及不饱和)亚磷酸盐 |  | 17 |  |
| 酚的烷基磺酸酯 |  | 17 |  |
| 3-烷基(C16-C18)氧化-N，N’-双(2-乙二醇)丙基-1-胺 | 长链(C16+)乙氧基化烷基烷氧基胺 | 17 |  |
| 烯丙醇 |  | 17 | 1098 |
| 烯丙基氯 |  | 17 | 1100 |
| 硅酸铝氢氧化物 | 高岭土浆 | 18 |  |
| 硫酸铝溶液 |  | 17 |  |
| 氨基乙酸，钠盐溶液 | 甘氨酸，氯化钠溶液 | 17 |  |
| 1-氨基-3-氨基-3,5,5-三甲基环已烷 | 异佛尔酮二胺 | 17 | 2289 |
| 氨基苯 | 苯胺 | 17 | 1547 |
| 1-丁胺 | 丁胺(所有异构物) | 17 | 1125,1214 |
| 2-丁胺 | 丁胺(所有异构物) | 17 | 1125,1214 |
| 氨基环已烷 | 环已胺 | 17 | 2357 |
| 氨基乙烷 | 乙胺 | 17 | 1036 |
| 氨基乙烷溶液，72%或以下 | 乙胺溶液(72%或以下) | 17 | 2270 |
| 2-氨基乙醇 | 乙醇胺 | 17 | 2491 |
| 2-(2-氨乙氧基) 乙醇 |  | 17 | 3055 |
| 2-(2-氨乙基氨基)乙醇 | 氨乙基乙醇胺 | 17 |  |
| 氨乙基二乙醇胺//氨乙基乙醇胺溶液 |  | 17 |  |
| 氨乙基乙醇胺 |  | 17 |  |
| 正-(2-氨乙基氨基)1,2-乙二胺 | 二乙撑三胺 | 17 | 2079 |
| 1-(2-氨乙基)哌嗪 | 正-氨乙基哌嗪 | 17 | 2815 |
| 正-氨乙基哌嗪 |  | 17 | 2815 |
| 2-氨基异丁烷 | 丁胺(所有异构物) | 17 | 1125,1214 |
| 氨基甲烷 | 甲胺溶液(42%或以下) | 17 | 1235 |
| 氨基甲烷溶液，42%或以下 | 甲胺溶液(42%或以下) | 17 | 1235 |
| 1-氨基-2-甲苯 | 邻甲苯胺 | 17 | 1708 |
| 2-氨基-1-甲苯 | 邻甲苯胺 | 17 | 1708 |
| 2-氨基-2-甲基-1-丙醇 |  | 17 |  |
| 3-氨乙基-3,5,5-三亚甲基环目胺 | 异佛尔酮二胺 | 17 | 2289 |
| 氨基苯 | 苯胺 | 17 | 1547 |
| 1-胺基丙烷 | 正丙胺 | 17 | 1277 |
| 2-氨基丙烷 | 异佛尔酮二胺 | 17 | 1221 |
| 2-氨基丙烷溶液(70%或以下) | 异佛尔酮二胺溶液(70%或以下) | 17 |  |
| 1-胺基丙烷-2-醇 | 异佛尔酮二胺 | 17 |  |
| 1-氨基-2-丙醇 | 异佛尔酮二胺 | 17 |  |
| 3-胺基丙烷-1-醇 | 正丙胺 | 17 |  |
| 2-氨基甲苯 | 邻甲苯胺 | 17 | 1708 |
| 邻-氨基甲苯 | 邻甲苯胺 | 17 | 1708 |
| 5-氨乙基-1,3,3-三亚甲基环目胺 | 异佛尔酮二胺 | 17 | 2289 |
| 氨水的(28%或以下) |  | 17 | 2672 |
| 氨水(28%或以下) | 氨水的(28%或以下) | 17 | 2672 |
| 磷酸氢二铵溶液 |  | 17 |  |
| 氢氧化氨，28%或以下 | 氨水的(28%或以下) | 17 | 2672 |
| 铵磺化盐溶液 |  | 17 |  |
| 硝酸铵溶液(93%或以下) |  | 17 |  |
| 多磷酸铵溶液 |  | 17 |  |
| 硫酸铵溶液 |  | 17 |  |
| 硫化铵溶液(45%或以下) |  | 17 | 2683 |
| 硫代硫酸铵溶液 (60%或以下) |  | 17 |  |
| 醋酸戊酯(所有异构物) |  | 17 | 1104 |
| 醋酸戊酯，商业的 | 醋酸戊酯(所有异构物) | 17 | 1104 |
| 乙酸正戊酯 | 醋酸戊酯(所有异构物) | 17 | 1104 |
| 仲戊醇 | 醋酸戊酯(所有异构物) | 17 | 1104 |
| 乙酸戊酯 | 醋酸戊酯(所有异构物) | 17 | 1104 |
| 戊醇 | 正戊醇 | 17 |  |
| 正戊醇 |  | 17 |  |
| 戊醇，伯 |  | 17 |  |
| 仲戊醇 |  | 17 |  |
| 叔戊醇 |  | 17 |  |
| 戊基醛 | 戊醛(所有异构体) | 17 | 2058 |
| 戊基甲醇 | 己醇 | 17 | 2282 |
| α-正-戊烯 | 戊烷(所有异构体) | 17 |  |
| 叔戊醇 | 叔戊醇 | 17 |  |
| 叔-戊烯类 | 戊烷(所有异构体) | 17 |  |
| 戊基乙基甲酮 | 乙基戊基甲酮 | 17 | 2271 |
| 戊基水合物 | 正戊醇 | 17 |  |
| 戊基氢化物 | 戊烷(所有异构体) | 17 | 1265 |
| 叔戊醇甲基醚 |  | 17 | 1993 |
| 正- 二戊基甲基甲酮 | 甲基·戊基(甲)酮 | 17 | 1110 |
| 正- 丙酸戊酯 | 正戊基丙酸 | 17 | 1993 |
| 麻醉的醚 | 二乙醚 | 17 | 1155 |
| 苯胺 |  | 17 | 1547 |
| 苯胺油 | 苯胺 | 17 | 1547 |
| 苯胺基苯 | 二苯基胺(溶融态) | 17 |  |
| 蒽油(煤焦油提取物) | 煤焦油 | 17 |  |
| 对抗油，人造的 | 糠醛 | 17 | 1199 |
| 苹果汁 |  | 18 |  |
| 硝酸 | 硝酸(70%及以上) | 17 | 2031,2032 |
| 铝氧土 | 高岭土浆 | 18 |  |
| 芳基聚烯烃(C11-C50) |  | 17 |  |
| 航空烷基化汽油(C8烷属烃及异构烷烃沸点95-120°C) |  | 17 |  |
| 氮杂环庚烷 | 六甲撑亚胺 | 17 | 2493 |
| 3-氮杂戊烷-1,5-二胺 | 二乙撑三胺 | 17 | 2079 |
| 六甲撑亚胺 | 六甲撑亚胺 | 17 | 2493 |
| 硝酸 | 硝酸(70%及以上) | 17 | 2031,2032 |
| 乙酸戊酯 | 醋酸戊酯(所有异构物) | 17 | 1104 |
| 钡长链(C11-C15)烷芳基磺酸酯 |  | 17 | 2810 |
| 在大约30%矿物油内的碱性水杨酸酯 | 长链烷基钙水杨酸酯(C13+) | 17 |  |
| 蓄电池酸 | 硫酸 | 17 | 1830 |
| 二十二醇 | 乙醇(C13+) | 17 |  |
| 苯扎明 | 2-甲基-5-乙基吡啶 | 17 | 2300 |
| 1,2 – 苯二甲酸，二乙酯 | 二庚基邻苯二甲酸酯 | 17 |  |
| 1,2 – 苯二甲酸，双十一基酯 | 双十一基甲邻苯二甲酸酯 | 17 |  |
| 苯和含10%或以上苯的混合物(I) |  | 17 | 1114 |
| 苯磺酰氯 |  | 17 | 2225 |
| 苯三酸，三辛酯 |  | 17 |  |
| 苯酚 | 苯酚 | 17 | 2312 |
| 苯 | 苯和含10%或以上苯的混合物(I) | 17 | 1114 |
| 苯 | 苯和含10%或以上苯的混合物(I) | 17 | 1114 |
| 苯并酚 | 苯酚 | 17 | 2312 |
| 2-苯并三唑硫羟(，钠盐溶液) | 巯基苯并噻唑钠盐溶液 | 17 |  |
| 苯并三唑-2- 硫羟(，钠盐溶液) | 巯基苯并噻唑钠盐溶液 | 17 |  |
| (2-苯并三唑硫羟)钠盐溶液 | 巯基苯并噻唑钠盐溶液 | 17 |  |
| 乙酸苄酯 |  | 17 |  |
| 苯甲醇 |  | 17 |  |
| 邻苯二甲酸丁基苄基酯 | 邻苯二甲酸丁基苄基酯 | 17 |  |
| 苄基氯化物 |  | 17 | 1738 |
| β-丙内脂 | β-丙内脂 | 17 |  |
| 桦木油 | 水杨酸甲酯 | 17 |  |
| 乙二醛 | 乙二醛溶液(40%或以下) | 17 |  |
| 联已基 | 十二(碳)烯(所有异构物) | 17 |  |
| 联苯 | 联苯 | 17 |  |
| 二(甲基环戊二烯) | 甲基环戊二烯二聚物 | 17 |  |
| 2,5-二(烷基(C7+)硫)-1,3,4-噻重氮 | 烷基二硫代噻二唑(C6-C24) | 17 |  |
| 二(2-氨基)胺 | 二乙撑三胺 | 17 | 2079 |
| N,N’-二(2-氨基)乙烷-1,2-二胺 | 三乙撑四胺 | 17 | 2259 |
| N,N’-二(2-氨基)1,2-已二酸 | 三乙撑四胺 | 17 | 2259 |
| N,N-二(2-(二羧甲基)氨)乙基)甘氨酸，五钠盐 | 二亚乙基三胺五乙酸， 五钠盐溶液 | 17 |  |
| 二(2-丁氧基乙基)醚 | 二亚乙基乙二醇二丁基醚 | 17 |  |
| N,N-二(羧甲基)氨基乙酸三钠盐 | 次氮基三乙酸，三钠盐溶液 | 17 |  |
| 二(氯乙基)醚 | 二氯乙醚 | 17 | 1916 |
| 二(2-氯乙基)醚 | 二氯乙醚 | 17 | 1916 |
| 二(2-氯异丙基)醚 | 2，2-二氯异丙醚 | 17 | 2490 |
| 二(2-氯基-1-甲基乙基)醚 | 2，2-二氯异丙醚 | 17 | 2490 |
| 1,1二(4-(2,3-环氧丙氧基)苯基)乙烷 | 双酚A的二环氧甘油醚 | 17 |  |
| 二(2-(2,3-环氧丙氧基)苯基)甲烷 | 双酚F的二环氧甘油醚 | 17 |  |
| 二(2-环氧乙基)醚 | 二甘醇二乙基醚 | 17 |  |
| 二(2-乙基已基)已二酸 | 二(2-乙基已基)已二酸酯 | 17 |  |
| 二(2-乙基已基)磷酸氢盐 | 二-(2-乙基己基))磷酸 | 17 | 1902 |
| 二(2-乙基已基)邻苯二甲酸酯 | 邻苯二甲酸二辛酯 | 17 |  |
| 二(2-羟基已基)胺 | 二乙醇胺 | 17 |  |
| 二(2-羟基已基)胺2,4-二氯苯氧乙酸 | 2,4-二氯苯氧乙酸，二乙醇胺盐水溶液 | 17 |  |
| 二(2-羟基已基)醚 | 二甘醇 | 18 |  |
| 二(2-羟基丙基)胺 | 二异丙醇胺 | 17 |  |
| 二(6-甲基庚基)邻苯二甲酸酯 | 邻苯二甲酸二辛酯 | 17 |  |
| 废糖蜜 | 糖蜜 | 18 |  |
| 高龄土 | 高岭土浆 | 18 |  |
| 刹车液基础混合物：聚(2-8)亚烷基(C2-C3) 甘醇/聚亚烷基(C2-C10) 甘醇一烷基(C1-C4)醚和它们的硼酸盐醚 |  | 17 |  |
| 糠油 | 糠醛 | 17 | 1199 |
| 硫磺石 | 硫(熔化的) | 17 | 2448 |
| 溴氯甲烷 |  | 17 |  |
| 丁醛 | 丁醛(所有异构物) | 17 | 1129 |
| 正丁醛 | 丁醛(所有异构物) | 17 | 1129 |
| 正-正丁醛 | 丁醛(所有异构物) | 17 | 1129 |
| 1,3-丁二醇 | 丁二醇 | 17 |  |
| 丁烷-1,3-二醇 | 丁二醇 | 17 |  |
| 1,4-丁二醇 | 丁二醇 | 17 |  |
| 丁烷-1,4-二醇 | 丁二醇 | 17 |  |
| 2,3-丁二醇 | 丁二醇 | 17 |  |
| 丁烷-2,3-二醇 | 丁二醇 | 17 |  |
| 丁酸 | 丁酸 | 17 | 2820 |
| 丁醇 | 正-丁醇 | 18 |  |
| 丁醇-1 | 正-丁醇 | 18 |  |
| 1-丁醇 | 正-丁醇 | 18 |  |
| 丁-1-醇 | 正-丁醇 | 18 |  |
| 2-丁醇 | 仲-丁醇 | 18 |  |
| 丁-2-醇 | 仲-丁醇 | 18 |  |
| 丁醇醋酸酯 | 乙酸丁酯(所有异构物) | 17 | 1123 |
| 2-丁醇醋酸酯 | 乙酸丁酯(所有异构物) | 17 | 1123 |
| 1,4-丁交酯 | γ丁内酯 | 17 |  |
| 丁-4-交酯 | γ-丁内酯 | 17 |  |
| 正-丁醇 | 正-丁醇 | 18 |  |
| 仲-丁醇 | 仲-丁醇 | 18 |  |
| 叔-丁醇 | 叔-丁醇 | 17 |  |
| 2-丁酮 | 甲基乙基酮 | 17 |  |
| 丁-2-酮 | 甲基乙基酮 | 17 |  |
| 2-丁烯醛 | 巴豆醛 | 17 | 1143 |
| 丁烯二聚物 | 辛烯(所有异构体) | 17 |  |
| 丁烯低聚物 |  | 17 |  |
| 1-丁氧基丁烷 | 正丁醚 | 17 | 1149 |
| 2-丁氧基乙醇 | 乙二醇单烷基醚 | 17 |  |
| 2-仲-丁氧基乙醇 | 乙二醇单烷基醚 | 17 |  |
| 2-(2-丁氧基乙氧基) 乙醇 | 聚(2-8)亚烷基乙二醇单烷基(C1-C6)醚 | 17 |  |
| 2-(2-丁氧基乙氧基)乙酸乙酯 | 聚(2-8) 亚烷基乙二醇单烷基(C1-C6)醚乙酸盐 | 17 |  |
| 2-丁氧基乙基醋酸酯 | 乙二醇醋酸酯 | 17 |  |
| 1-丁氧基丙烷-2-醇 | 丙二醇单烷基醚 | 17 |  |
| 乙酸丁酯 | 乙酸丁酯(所有异构物) | 17 | 1123 |
| 乙酸丁酯(所有异构物) |  | 17 | 1123 |
| 正-乙酸丁酯 | 乙酸丁酯(所有异构物) | 17 | 1123 |
| 仲-乙酸丁酯 | 乙酸丁酯(所有异构物) | 17 | 1123 |
| 叔-乙酸丁酯 | 乙酸丁酯(所有异构物) | 17 | 1123 |
| 正丙烯酸丁酯(所有异构体) |  | 17 | 2348 |
| 正-正丙烯酸丁酯 | 正丙烯酸丁酯(所有异构体) | 17 | 2348 |
| 丁醇 | 正-丁醇 | 18 |  |
| 正-丁醇 |  | 18 |  |
| 仲-丁醇 |  | 18 |  |
| 叔-丁醇 |  | 17 |  |
| 正-丁醛 | 丁醛(所有异构物) | 17 | 1129 |
| 丁胺(所有异构物) |  | 17 | 1125,1214 |
| 正-丁胺 | 丁胺(所有异构物) | 17 | 1125,1214 |
| 仲-丁胺 | 丁胺(所有异构物) | 17 | 1125,1214 |
| 叔-丁胺 | 丁胺(所有异构物) | 17 | 1125,1214 |
| 丁基苯(所有异构物) |  | 17 | 2709 |
| 叔-丁基苯 | 丁基苯(所有异构物) | 17 | 2709 |
| 邻苯二甲酸丁基苄基酯 |  | 17 |  |
| 邻苯二甲酸丁基苄基酯 | 邻苯二甲酸丁基苄基酯(所有异构物) | 17 |  |
| 邻苯二甲酸丁基苄基酯(所有异构物) |  | 17 |  |
| 正-邻苯二甲酸丁基苄基酯 | 邻苯二甲酸丁基苄基酯(所有异构物) | 17 |  |
| 正-丁基甲醇 | 正戊醇 | 17 |  |
| 丁基卡必醇 | 聚(2-8)亚烷基乙二醇单烷基(C1-C6)醚 | 17 |  |
| 丁基卡必醇乙酸盐 | 聚(2-8) 亚烷基乙二醇单烷基(C1-C6)醚乙酸盐 | 17 |  |
| 乙二醇二丁醚 | 乙二醇单烷基醚 | 17 |  |
| 乙二醇二丁醚醋酸酯 | 乙二醇醋酸酯醚乙酸盐 | 17 |  |
| 丁基/癸基/十六烷基/二十烷基异丁烯酸混合物 |  | 17 |  |
| 丁基/癸基/十六基/二十烷基异丁烯酸混合物 | 丁基/癸基/十六烷基/二十烷基异丁烯酸混合物 | 17 |  |
| 丁基二甘醇乙酸酯 | 聚(2-8) 亚烷基乙二醇单烷基(C1-C6)醚乙酸盐 | 17 |  |
| 丁二醇 |  | 17 |  |
| α-丁二醇 | 丁二醇 | 17 |  |
| β-丁二醇 | 丁二醇 | 17 |  |
| 丁二醇一乙基醚 | 3-甲氧(基)-1-丁醇 | 17 |  |
| 丁二醇一乙基醚醋酸酯 | 3-甲氧丁基 乙酸盐 | 17 |  |
| 亚丁基氧 | 四氢呋喃 | 17 | 2056 |
| 1,2-环氧乙烷 |  | 17 | 3022 |
| 丁酯 | 乙酸丁酯(所有异构物) | 17 | 1123 |
| 丁基乙酸酯 | 乙酸丁酯(所有异构物) | 17 | 1123 |
| 丁基醚 | 正丁醚 | 17 | 1149 |
| 正丁醚 |  | 17 | 1149 |
| 丁基乙基醋酸 | 辛酸(所有异构体) | 17 |  |
| 1-丁基乙烯 | 已烯(所有异构体) | 17 | 2370 |
| 叔-丁基乙基醚 | 乙基.叔丁基醚 | 17 | 1993 |
| 异-丁酮 | 二异丁基甲酮 | 17 |  |
| 甲基丙烯酸丁酯 |  | 17 |  |
| 叔-丁基甲基醚 | 甲基戊丁基醚 | 17 |  |
| 丁基甲基酮 | 甲基丁基酮 | 17 | 1224 |
| 邻苯二酸丁酯 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 17 |  |
| 丙酸正丁脂 |  | 17 | 1914 |
| 丁醛(所有异构物) |  | 17 | 1129 |
| 正-丁醛 | 丁醛(所有异构物) | 17 | 1129 |
| 丁酸 |  | 17 | 2820 |
| 正-丁酸 | 丁酸 | 17 | 2820 |
| 丁醇 | 正-丁醇 | 18 |  |
| 丁醛 | 丁醛(所有异构物) | 17 | 1129 |
| γ-丁内酯 |  | 17 |  |
| 白千层萜 | 二聚戊烯 | 17 | 2052 |
| 在矿物油中的烷基钙(长链) 水杨酸酯(超碱性)(LOA) | 长链烷基钙水杨酸酯(C13+) | 17 |  |
| 烷基钙水杨酸酯 | 长链烷基钙水杨酸酯(C13+) | 17 |  |
| 二(邻-烷基水杨酸)钙 | 长链烷基钙水杨酸酯(C13+) | 17 |  |
| 溴化钙/溴化锌溶液 | 钻井盐水(含有锌盐) | 17 |  |
| 碳酸钙结晶浆液 |  | 17 |  |
| 碳化钙结晶浆液 |  | 17 |  |
| 次氯酸钙溶液(15%或以下) |  | 17 |  |
| 次氯酸钙溶液(15%以上) |  | 17 |  |
| 木素磺酸钙溶液 |  | 17 |  |
| 长链烷基(C11-C50)酚盐钙 |  | 17 |  |
| 长链烷基(C5-C10)酚盐钙 |  | 17 |  |
| 长链烷基(C11-C40)酚盐钙 |  | 17 |  |
| 长链烷基酚盐硫化物钙(C8-C40) |  | 17 |  |
| 长链烷基钙水杨酸酯(C13+) |  | 17 |  |
| 硝酸钙/硝酸镁/氯化钾溶液 |  | 17 |  |
| 硝酸钙溶液(50%或以下) |  | 18 | 1454 |
| 甘蔗废糖蜜 | 糖蜜 | 18 |  |
| 芥花籽油 | 菜油(低芥酸含4%以下游离脂肪酸) | 17 |  |
| 癸酸 | 癸酸 | 17 |  |
| 己酸 | 己酸 | 17 |  |
| α-己酸 | 辛酸(所有异构体) | 17 |  |
| 己内酰胺 | ε-己内酰胺(熔化的或水溶液) | 17 |  |
| ε-己内酰胺(熔化的或水溶液) |  | 17 |  |
| 辛基醇 | 己醇 | 17 | 2282 |
| 辛醇 | 辛醇(所有异构体) | 17 |  |
| 辛酸 | 辛酸(所有异构体) | 17 |  |
| 乙酸辛酯 | 正乙酸辛酯 | 17 |  |
| 碳酰二胺 | 尿素溶液 | 17 |  |
| 甲醇 | 甲醇 | 17 |  |
| 甲醇乙酸酯 | 聚(2-8) 亚烷基乙二醇单烷基(C1-C6)醚乙酸盐 | 17 |  |
| 甲醇溶剂 | 聚(2-8) 亚烷基乙二醇单烷基(C1-C6)醚 | 17 |  |
| 石碳酸 | 苯酚 | 17 | 2312 |
| 酚油 |  | 17 |  |
| 二硫化碳 | 二硫化碳 | 17 | 1131 |
| 二硫化碳 |  | 17 | 1131 |
| 四氯化碳 |  | 17 | 1846 |
| 脲 | 尿素溶液 | 17 |  |
| 尿素 | 尿素溶液 | 17 |  |
| 1,3-碳酸基丙烷 | 碳酸丙烯 | 18 |  |
| 羧基乙基亚氨基二(硝基乙烯)十四乙酸盐,五钠盐 | 二亚乙基三胺五乙酸, 五钠盐溶液 | 17 |  |
| 槚如坚果壳油 (未处理的) |  | 17 |  |
| 蓖麻油 |  | 17 |  |
| 氢氧化钾溶液 | 氢氧化钾溶液 | 17 | 1814 |
| 苛性钠 | 氢氧化钠溶液 | 17 | 1824 |
| 苛性钠溶液 | 氢氧化钠溶液 | 17 | 1824 |
| 乙酸溶纤剂 | 2-乙氧基醋酸乙酯 | 17 | 1172 |
| 乙二醇乙醚溶剂 | 乙二醇单烷基醚 | 17 |  |
| 甲基丙烯酸十六~二十甘酯混合物 |  | 17 |  |
| 鲸蜡基/硬酯醇 | 乙醇(C13+) | 17 |  |
| 高龄土 | 高岭土浆 | 18 |  |
| 氯化石蜡(C10-C13) |  | 17 |  |
| 氯化的石蜡(C14-C17) (含氯50% 或以上，和少于 1% C13 或短链 ) |  | 17 |  |
| 氯乙酸(80%或以下) |  | 17 | 1750 |
| α-氯基烯丙基氯 | 1,3-二氯丙烯 | 17 | 2047 |
| 氯丙炔 | 烯丙基氯 | 17 | 1100 |
| 氯苯 |  | 17 | 1134 |
| 氯苯 | 氯苯 | 17 | 1134 |
| 氯溴甲烷 | 溴氯甲烷 | 17 |  |
| 1-氯基-2-(β-乙基)乙烷 | 二氯乙醚 | 17 | 1916 |
| 1-氯基-2,3-环氧丙烷 | 表氯醇 | 17 | 2023 |
| 氯乙醇-2 | 乙撑氯醇 | 17 | 1135 |
| 2-氯乙醇 | 乙撑氯醇 | 17 | 1135 |
| 2-氯-正-乙氧基甲基-6-乙酸乙酯-邻-正-某酰基甲苯胺 | 三氯乙醛 | 17 |  |
| 2-氯-正-(乙氧基甲基)-正-(2-乙基-6-甲酚) 乙酰胺 | 三氯乙醛 | 17 |  |
| 2-氯乙基醇 | 乙撑氯醇 | 17 | 1135 |
| β-氯乙基醇 | 乙撑氯醇 | 17 | 1135 |
| 氯乙基醚 | 二氯乙醚 | 17 | 1916 |
| 2-氯基-6’-乙基-正-(2-甲氧基-1-甲乙基)乙酸-邻-酰替甲苯胺 | N-(2-甲氧基-1-甲基乙基)-2-乙基-6-甲基乙酰氯苯胺 | 17 |  |
| 2-氯基-正-(2-乙基-6-甲苯基)-正-(2-甲氧基-1-甲乙基)乙酰胺 | N-(2-甲氧基-1-甲基乙基)-2-乙基-6-甲基乙酰氯苯胺 | 17 |  |
| 氯仿 |  | 17 | 1888 |
| (粗)氯乙醇 |  | 17 |  |
| 间-氯甲基苯 | 间-氯甲苯 | 17 | 2238 |
| 邻-氯甲基苯 | 邻-氯甲苯 | 17 | 2238 |
| 对-氯甲基苯 | 对-氯甲苯 | 17 | 2238 |
| 氯甲基乙烯氧化物 | 表氯醇 | 17 | 2023 |
| (2-氯基-1-甲乙基)醚 | 2,2-二氯异丙醚 | 17 | 2490 |
| 2-氯基-1-甲乙基醚 | 2,2-二氯异丙醚 | 17 | 2490 |
| 氯甲基环氧乙烷 | 表氯醇 | 17 | 2023 |
| 4-氯-2-甲基苯氧基酸，二甲铵盐溶液 |  | 17 |  |
| 1-氯-2-硝基苯 | 邻-氯硝基苯 | 17 | 1578 |
| 邻-氯硝基苯 |  | 17 | 1578 |
| 1-(4-氯苯基)-4,4-二甲基-戊-3-单 |  | 17 |  |
| 2-或3-氯丙酸 | 2-或3-氯丙酸 | 17 | 2511 |
| 3-氯丙烯 | 烯丙基氯 | 17 | 1100 |
| 2-或3-氯丙酸 |  | 17 | 2511 |
| α-或β-氯丙酸 | 2-或3-氯丙酸 | 17 | 2511 |
| 3-氯丙烯 | 烯丙基氯 | 17 | 1100 |
| α-氯丙烯 | 烯丙基氯 | 17 | 1100 |
| 氯丙烯氧化物 | 表氯醇 | 17 | 2023 |
| 氯磺酸 |  | 17 | 1754 |
| 氯硫酸 | 氯磺酸 | 17 | 1754 |
| 3-氯甲苯 | 间-氯甲苯 | 17 | 2238 |
| 4-氯甲苯 | 对-氯甲苯 | 17 | 2238 |
| α-氯甲苯 | 苄基氯化物 | 17 | 1738 |
| 间-氯甲苯 |  | 17 | 2238 |
| 邻-氯甲苯 |  | 17 | 2238 |
| 对-氯甲苯 |  | 17 | 2238 |
| 氯甲苯(混有异构物) |  | 17 | 2238 |
| 胆碱盐酸盐溶液 |  | 17 |  |
| 苎烯 | 二聚戊烯 | 17 | 2052 |
| 肉桂烯 | 苯乙烯单体 | 17 | 2055 |
| 肉桂醇 | 苯乙烯单体 | 17 | 2055 |
| 顺式-丁烯二酐 | 顺丁烯二酐 | 17 | 2215 |
| 顺式-9-十八碳烯酸 | 油酸 | 17 |  |
| 顺式1，3-戊二烯 | １,３－戊二烯 | 17 |  |
| 顺式-转-1,3-戊二烯 | １,３－戊二烯 | 17 |  |
| 柠檬酸(70%或以下) |  | 17 |  |
| 粘土泥浆 |  | 18 |  |
| 清洁溶剂 | 石油溶剂, 低的(15-20%) 芳香剂 | 17 | 1300 |
| 煤泥浆 |  | 18 |  |
| 煤焦油 |  | 17 |  |
| 煤焦油馏出物 | 煤焦油石脑油溶剂 | 17 |  |
| 煤焦油石脑油溶剂 |  | 17 |  |
| 煤焦油沥青（熔融） |  | 17 |  |
| 可可油 |  | 17 |  |
| 椰子油 |  | 17 |  |
| 椰子油脂肪酸 |  | 17 |  |
| 椰子油脂肪酸甲醚 |  | 17 |  |
| 乙醇胺 | 乙醇胺 | 17 | 2491 |
| 香水级乙醇 | 乙醇 | 18 |  |
| 甲醇 | 甲醇 | 17 |  |
| 松香 | 松香 | 17 |  |
| 甲醇 | 甲醇 | 17 |  |
| 甲醇 | 甲醇 | 17 |  |
| 长链(C17+)铜盐链烷酸 |  | 17 |  |
| 玉米油 |  | 17 |  |
| 棉子油 |  | 17 |  |
| 木溜油(煤焦油) |  | 17 |  |
| 木溜油盐类 | 萘(熔化的) | 17 | 2304 |
| 甲酚(所有异构物) |  | 17 | 2076 |
| 甲酚基酸，脱酚 |  | 17 |  |
| 甲酚酸类 | 甲酚(所有异构物) | 17 | 2076 |
| 甲酚基酸， 钠盐溶液 |  | 17 |  |
| 甲酚 | 甲酚(所有异构物) | 17 | 2076 |
| 巴豆醛 |  | 17 | 1143 |
| 巴豆醛 | 巴豆醛 | 17 | 1143 |
| 异丙基苯 | 丙苯(所有异构体) | 17 |  |
| 异丙基苯 | 丙苯(所有异构体) | 17 |  |
| 丙烯腈 | 丙烯腈 | 17 | 1093 |
| 2-氰-2-丙醇 | 丙酮氰醇 | 17 | 1541 |
| 2-氰丙-2-醇 | 丙酮氰醇 | 17 | 1541 |
| 2-氰丙烯-1 | 甲基丙烯酸 | 17 | 3079 |
| 环状丙烯碳酸酯 | 碳酸丙烯 | 18 |  |
| 1,5,9-环十二碳三烯 |  | 17 |  |
| 环庚烷 |  | 17 | 2241 |
| 环乙甲亚胺 | 六甲撑亚胺 | 17 | 2493 |
| 环己烷 |  | 17 | 1145 |
| 环己醇 |  | 17 |  |
| 环己酮 |  | 17 | 1915 |
| 环己酮，环己醇混合物 |  | 17 |  |
| 环己三烯 | 苯和含10%或以上苯的混合物(I) | 17 | 1114 |
| 乙酸环己脂 |  | 17 | 2243 |
| 环己胺 |  | 17 | 2357 |
| 环己二甲胺 | N,N-二甲基环己胺 | 17 | 2264 |
| 环己(乙基)胺 | N-乙基环己胺 | 17 |  |
| 环己基甲酮 | 环己酮 | 17 | 1915 |
| 环己基甲烷 | 甲基环己烷 | 17 | 2296 |
| 1,3-环戊二烯二聚物(熔化的) |  | 17 |  |
| 环戊烷 |  | 17 | 1146 |
| 环戊烷 |  | 17 | 2246 |
| 环四氢呋喃 | 四氢呋喃 | 17 | 2056 |
| 对-散花烃 |  | 17 | 2046 |
| 甲基异丙基苯 | 对-散花烃 | 17 | 2046 |
| 氯丙酸(ISO) | 2,2-二氯丙烯酸 | 17 |  |
| 二甲氨基乙醇 | 二甲基乙醇胺 | 17 | 2051 |
| 十氢化萘 |  | 17 |  |
| 癸酸 |  | 17 |  |
| 癸-1-醇 | 癸醇(所有异构物) | 17 |  |
| 正-癸醇 | 癸醇(所有异构物) | 17 |  |
| 癸酸 | 癸酸 | 17 |  |
| 癸烯 |  | 17 |  |
| 癸酸 | 癸酸 | 17 |  |
| 丙烯酸癸酯 |  | 17 |  |
| 癸醇 | 癸醇(所有异构物) | 17 |  |
| 癸醇(所有异构物) |  | 17 |  |
| 癸基苯 | 烷基(C9+)苯 | 17 |  |
| 癸酸 | 癸酸 | 17 |  |
| 癸基辛基己二酸 | 辛基癸基己二酸 | 17 |  |
| 癸基氧化四氢噻吩二氧化物 |  | 17 |  |
| 1-脱氧-1-甲氨基-D-葡糖醇 | 葡甲胺溶剂((70%或以下) | 18 |  |
| 烷基苯 | 烷基(C9+)苯 | 17 |  |
| 双乙酸酯 | 乙酰乙酸乙酯 | 17 |  |
| 双丙酮 | 双丙酮醇 | 17 |  |
| 双丙酮醇 |  | 17 |  |
| 双[烷基/链烯基(C10-C20)]氢亚磷酸盐 | 烷基(C10-C20,饱和及不饱和)亚磷酸盐 | 17 |  |
| 二烃基(C8-C9)二苯胺 |  | 17 |  |
| 二烃基(C7-C13)邻苯二甲酸酯 |  | 17 |  |
| 1,2-二氨基乙烷 | 乙二胺 | 17 | 1604 |
| 1,6-二氨基己烷 | 乙撑二胺(熔化的) | 17 |  |
| 1,6-二氨基己烷溶液 | 乙撑二胺溶液 | 17 | 1783 |
| 2,6-二氨基己酸 | L-赖氨酸(60%或以下) | 17 |  |
| 二氨基甲苯 | 甲苯二胺 | 17 | 1709 |
| 2,4-二氨基甲苯 | 甲苯二胺 | 17 | 1709 |
| 2,6-二氨基甲苯 | 甲苯二胺 | 17 | 1709 |
| 4,6-二氨基-3,5,5-三甲基-2-环己烯 | 异佛尔酮二胺 | 17 | 2289 |
| 3,6-二氮正辛烷-1,8-二氨 | 三乙撑四胺 | 17 | 2259 |
| 1,2-二溴乙烷 | 二溴化乙烯 | 17 | 1605 |
| 二溴甲烷 |  | 17 |  |
| 二丁胺 |  | 17 |  |
| 二丁基苯-1,2-乙二酸 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 17 |  |
| 二丁甲醇 | 壬醇(所有异构体) | 17 |  |
| 二丁基卡必醇 | 二甘醇二丁基醚 | 17 |  |
| 二丁醚 | 正丁醚 | 17 | 1149 |
| 正-二丁醚 | 正丁醚 | 17 | 1149 |
| 2,2′-二丁基乙醇 | 二甘醇二丁基醚 | 17 |  |
| 二丁过氧化亚磷酸盐 | 二丁基磷酸氢盐 | 17 |  |
| 二丁基磷酸氢盐 |  | 17 |  |
| 2,6-二-叔-丁基苯酚 |  | 17 |  |
| 二丁膦酸盐 | 二丁基磷酸氢盐 | 17 |  |
| 邻苯二甲酸二丁酯 |  | 17 |  |
| 二丁基正-邻苯二甲酸盐 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 17 |  |
| 二氯(代)苯(所有异构物) |  | 17 |  |
| 1,2-二氯(代)苯 | 二氯(代)苯(所有异构物) | 17 |  |
| 间-二氯(代)苯 | 二氯(代)苯(所有异构物) | 17 |  |
| 正-二氯(代)苯 | 二氯(代)苯(所有异构物) | 17 |  |
| 3,4-二氯丁-1-烯 | 3,4-二氯-1-丁烯 | 17 |  |
| 3,4-二氯-1-丁烯 |  | 17 |  |
| 2,2’-二氯二乙醚 | 二氯乙醚 | 17 | 1916 |
| 二氯二异丙烯基 | 2,2-二氯异丙醚 | 17 | 2490 |
| 1,1-二氯乙烷 |  | 17 | 2362 |
| 1,2-二氯乙烷 | 二氯化乙烯 | 17 | 1184 |
| 1,1-二氯乙烷 | 二氯乙烯 | 17 | 1303 |
| 二氯醚 | 二氯乙醚 | 17 | 1916 |
| 1,1-二氯乙烯 | 二氯乙烯 | 17 | 1303 |
| 二氯乙醚 |  | 17 | 1916 |
| 2,2’-二氯乙醚 | 二氯乙醚 | 17 | 1916 |
| 二氯乙基氧化物 | 二氯乙醚 | 17 | 1916 |
| 1,6-二氯己烷 |  | 17 |  |
| 2,2-二氯异丙醚 |  | 17 | 2490 |
| 二氯甲烷 |  | 17 | 1593 |
| 2,4-二氯酚 |  | 17 | 2021 |
| 2,4-二氯苯氧乙酸,二乙醇胺盐水溶液 |  | 17 |  |
| 2,4二氯苯氧乙酸，二甲基胺盐水溶液(70%或以下) |  | 17 |  |
| 2,4-二氯苯氧乙酸， 三异丙醇胺盐水溶液 |  | 17 |  |
| 1,1-二氯丙烷 |  | 17 |  |
| 1,2-二氯丙烷 |  | 17 | 1279 |
| 二氯丙烯/二氯丙烯混合物 | 二氯丙烯/二氯丙烷混合物 | 17 |  |
| 2,2-二氯丙烷酸 | 2,2-二氯丙烯酸 | 17 |  |
| 1,3-二氯丙烯 |  | 17 | 2047 |
| 二氯丙烯/二氯丙烷混合物 |  | 17 |  |
| 2,2-二氯丙烯酸 |  | 17 |  |
| 二氯丙烯 | 1,3-二氯丙烯 | 17 | 2047 |
| 1,4-二氰基丁烷 | 丙烯腈 | 17 | 2205 |
| 二聚环戊二基 | 1,3-环戊二烯二聚物(熔化的) | 17 |  |
| 邻苯二甲酸二癸酯 | 二烃基(C7-C13)邻苯二甲酸酯 | 17 |  |
| 十二仲邻苯二甲酸酯 | 二烃基(C7-C13)邻苯二甲酸酯 | 17 |  |
| 二乙醇胺 |  | 17 |  |
| 二乙胺 |  | 17 | 1154 |
| 二乙胺基乙醇 |  | 17 | 2686 |
| 2-二乙胺基乙醇 | 二乙胺基乙醇 | 17 | 2686 |
| 2,6-乙基苯胺 |  | 17 |  |
| 二乙苯 |  | 17 | 2049 |
| 二乙基卡必醇 | 二甘醇二乙基醚 | 17 |  |
| 二乙基‘卡必醇’ | 二甘醇二乙基醚 | 17 |  |
| 1,4-二噁烷 | 1,4-二恶烷 | 17 | 1165 |
| 二亚乙基醚 | 1,4-二恶烷 | 17 | 1165 |
| 二甘醇 |  | 18 |  |
| 二乙烯甘醇丁醚 | 聚(2-8)亚烷基乙二醇单烷基(C1-C6)醚 | 17 |  |
| 二乙烯甘醇丁醚乙酸盐 | 聚(2-8) 亚烷基乙二醇单烷基(C1-C6)醚乙酸盐 | 17 |  |
| 二乙烯甘醇二丁基醚 |  | 17 |  |
| 二乙烯甘醇二乙基醚 |  | 17 |  |
| 二乙烯甘醇乙醚 | 聚(2-8)亚烷基乙二醇单烷基(C1-C6)醚 | 17 |  |
| 二乙烯甘醇乙醚乙酸盐 | 聚(2-8) 亚烷基乙二醇单烷基(C1-C6)醚乙酸盐 | 17 |  |
| 二乙烯甘醇甲醚 | 聚(2-8)亚烷基乙二醇单烷基(C1-C6)醚 | 17 |  |
| 二乙烯甘醇甲醚乙酸盐 | 聚(2-8) 亚烷基乙二醇单烷基(C1-C6)醚乙酸盐 | 17 |  |
| 二乙烯甘醇单丁醚 | 聚(2-8)亚烷基乙二醇单烷基(C1-C6)醚 | 17 |  |
| 二乙烯甘醇单丁醚乙酸盐 | 聚(2-8) 亚烷基乙二醇单烷基(C1-C6)醚乙酸盐 | 17 |  |
| 二乙烯甘醇单乙醚 | 聚(2-8)亚烷基乙二醇单烷基(C1-C6)醚 | 17 |  |
| 二乙烯甘醇单乙醚乙酸盐 | 聚(2-8) 亚烷基乙二醇单烷基(C1-C6)醚乙酸盐 | 17 |  |
| 二乙烯甘醇单甲醚 | 聚(2-8)亚烷基乙二醇单烷基(C1-C6)醚 | 17 |  |
| 二乙烯甘醇单甲醚乙酸盐 | 聚(2-8) 亚烷基乙二醇单烷基(C1-C6)醚乙酸盐 | 17 |  |
| 二甘醇邻苯二甲酸酯 |  | 17 |  |
| 二亚乙基氧化物 | 1,4-二恶烷 | 17 | 1165 |
| 二乙撑三胺 |  | 17 | 2079 |
| 二亚乙基三胺五乙酸， 五钠盐溶液 |  | 17 |  |
| N,N-二乙胺 | 三乙胺 | 17 | 1296 |
| 二乙胺基乙醇 | 二乙胺基乙醇 | 17 | 2686 |
| N,N-二乙胺基乙醇 | 二乙胺基乙醇 | 17 | 2686 |
| 二乙醚 |  | 17 | 1155 |
| N,N-二乙基胺 | 三乙胺 | 17 | 1296 |
| 二(2-乙基己基)已二酸酯 |  | 17 |  |
| 二(2-乙基己基)磷酸 |  | 17 | 1902 |
| 二乙基氧化物 | 二乙醚 | 17 | 1155 |
| 邻苯二甲酸二乙酯 |  | 17 |  |
| 硫酸二乙酯 |  | 17 | 1594 |
| 二甲酰基 | 乙二醛溶液(40%或以下) | 17 |  |
| 双酚A的二环氧甘油醚 |  | 17 |  |
| 双酚F的二环氧甘油醚 |  | 17 |  |
| 二甘醇 | 二甘醇 | 18 |  |
| 二甘醇胺 | 2-(2-氨乙氧基) 乙醇 | 17 | 3055 |
| 二甘醇邻苯二甲酸酯 | 二甘醇邻苯二甲酸酯 | 17 |  |
| 邻苯二甲酸二乙酯 |  | 17 |  |
| 己二基 | 十二烷(所有异构物) | 17 |  |
| 二-正-已基乙二酸酯 |  | 17 |  |
| 邻苯二甲酸二乙酯 |  | 17 |  |
| 1,3-二氢异丙并呋喃-1,3-二酮 | 酞酐(熔化的) | 17 | 2214 |
| 2,3-二羟丁烷 | 丁二醇 | 17 |  |
| 2,2’-二羟二乙胺 | 二乙醇胺 | 17 |  |
| 二-(2-羟乙基)胺 | 二乙醇胺 | 17 |  |
| 二羟乙基醚 | 二甘醇 | 18 |  |
| 二羟基己烷 | 己二醇 | 17 |  |
| 1,2-二羟基丙烷 | 丙基乙二醇 | 18 |  |
| 二异丁烯 | 二异丁烯 | 17 | 2050 |
| 二异丁胺 |  | 17 | 2361 |
| 二异丁基甲醇 | 壬醇(所有异构体) | 17 |  |
| 二异丁烯 |  | 17 | 2050 |
| α-二异丁烯 | 二异丁烯 | 17 | 2050 |
| β-二异丁烯 | 二异丁烯 | 17 | 2050 |
| 二异丁基甲酮 |  | 17 |  |
| 邻苯二甲酸二异丁酯 |  | 17 |  |
| 2,4-二异氰酰-1-甲基苯 | 甲苯二异氰酸酯 | 17 | 2078 |
| 2,4-二异氰酰甲苯 | 甲苯二异氰酸酯 | 17 | 2078 |
| 酞酸二异癸酯 | 二烃基(C7-C13)邻苯二甲酸酯 | 17 |  |
| 二异壬基己二酸 |  | 17 |  |
| 二异壬基邻苯二甲酸酯 | 二烃基(C7-C13)邻苯二甲酸酯 | 17 |  |
| 邻苯二甲酸二异丁酯 |  | 17 |  |
| 二异丙醇胺 |  | 17 |  |
| 二异丙基丙酮 | 二异丁基甲酮 | 17 |  |
| 二异丙醇胺 |  | 17 | 1158 |
| 二异丙苯(所有异构物) |  | 17 |  |
| 二异丙醚 | 异丙醚 | 17 | 1159 |
| 二异丙基萘 |  | 17 | 3082 |
| 二异丙基氧化物 | 异丙醚 | 17 | 1159 |
| N,N-二甲基乙酰胺 |  | 17 |  |
| N,N-二甲基乙酰胺溶液(40%或以下) |  | 17 |  |
| 二甲基乙炔甲醇 | 2-甲基-2-羟基-丁炔-(3) | 17 |  |
| 二甲基己二酸酯 |  | 17 |  |
| 二甲胺溶液(45%或以下) |  | 17 | 1160 |
| 二甲胺溶液(45%以上但不超过55%) |  | 17 | 1160 |
| 二甲胺溶液(55%以上但不超过65%) |  | 17 | 1160 |
| 二甲基氨基乙醇 | 二甲基乙醇胺 | 17 | 2051 |
| 2-二甲基氨基乙醇 | 二甲基乙醇胺 | 17 | 2051 |
| 二甲基苯 | 三甲苯 | 17 | 1307 |
| 1,3-二甲基丁醇 | 甲醇 | 17 | 2053 |
| 1,3-二甲基丁-1-醇 | 甲醇 | 17 | 2053 |
| 1,3-二甲基丁基醋酸酯 | 乙酸甲烯 | 17 | 1233 |
| 二甲基甲醇 | 异丙醇 | 18 |  |
| N,N-二甲基环已胺 |  | 17 | 2264 |
| 二甲基二硫化物 |  | 17 | 2381 |
| N,N-二甲基十二胺 | 烷基(C12+)二甲胺 | 17 | 2735 |
| N,N-二甲基十二-1-胺 | N,N-二甲基环已胺 | 17 |  |
| N,N-二甲基环已胺 |  | 17 |  |
| 1,1-二甲基乙醇 | 叔丁醇 | 17 |  |
| 二甲基乙醇胺 |  | 17 | 2051 |
| 1,1-二甲乙基醇 | 叔丁醇 | 17 |  |
| 二甲乙基甲醇 | 叔丁醇 | 17 |  |
| 1,1-二甲乙基甲基醚 | 甲基戊丁基醚 | 17 |  |
| 二甲基甲醛 | 丙酮 | 18 |  |
| 二甲基甲酰胺 |  | 17 | 2265 |
| 二甲基戊二酸 |  | 17 |  |
| 2,6-二甲基庚-4-酮 | 二异丁基甲酮 | 17 |  |
| 2,6-二甲基-4-庚酮 | 二异丁基甲酮 | 17 |  |
| N,N-二甲基己胺 | 烷基(C12+)二甲胺 | 17 | 2735 |
| 二甲基亚磷酸氢盐 |  | 17 |  |
| 二甲基羟苯 | 二甲苯酚 | 17 | 2261 |
| 1,1’-二甲基-2,2’-亚氨基二乙醇 | 二异丙胺 | 17 |  |
| 二甲基酮缩醇 | 丙酮 | 18 |  |
| 二甲基酮 | 丙酮 | 18 |  |
| 二甲基月桂胺 | N,N-二甲基环已胺 | 17 |  |
| N,N-二甲基甲胺 | 三甲胺溶液(30%或以下) | 17 | 1297 |
| N,N-二甲基甲基胺 | 三甲胺溶液(30%或以下) | 17 | 1297 |
| 6,6-二甲基-2-亚甲基二环[3.1.1]庚烷 | 蒎烯 | 17 | 2368 |
| 二甲基辛酸 |  | 17 |  |
| 2,2-二甲基辛酸 | 新癸酸 | 17 |  |
| 2,3-二甲基酚 | 二甲苯酚 | 17 | 2261 |
| 2,4-二甲基酚 | 二甲苯酚 | 17 | 2261 |
| 2,5-二甲基酚 | 二甲苯酚 | 17 | 2261 |
| 2,6-二甲基酚 | 二甲苯酚 | 17 | 2261 |
| 3,4-二甲基酚 | 二甲苯酚 | 17 | 2261 |
| 3,5-二甲基酚 | 二甲苯酚 | 17 | 2261 |
| 二甲基酚类 | 二甲苯酚 | 17 | 2261 |
| 二甲基磷酸苯酯(3:1) | 磷酸三乙脂 | 17 |  |
| 邻苯二甲酸二甲酯 |  | 17 |  |
| 二甲基聚硅氧烷 |  | 17 |  |
| 2,2-二甲基丙烷 | 戊烷(所有异构体) | 17 | 1265 |
| 2,2-二甲基丙烷-1,3-二醇(熔化或溶液) |  | 17 |  |
| 2,2-二甲基丙酸 | 三甲基乙酸 | 17 |  |
| 1,1-二甲基炔丙酸 | 2-甲基-2-羟基-丁炔-(3) | 17 |  |
| 2,2-二甲基丙酸 | 三甲基乙酸 | 17 |  |
| 1,1-二甲基炔丙醇 | 2-甲基-2-羟基-丁炔-(3) | 17 |  |
| 二甲基琥珀酸酯 |  | 17 |  |
| N,N-二甲基十四烷胺 | 烷基(C12+)二甲胺 | 17 | 2735 |
| 二甲基十四碳烷胺 | 烷基(C12+)二甲胺 | 17 | 2735 |
| 二甲基-对-甲苯氧基-聚[氧基-对-亚苯基异压丙基-对-亚苯氧基(2-羟基三亚甲基] | 双酚A的二环氧甘油醚 | 17 |  |
| 3,9-二甲三环[5.2.1.0；2,6]癸-3,8-二烯 | 甲基环戊二烯二聚物 | 17 |  |
| 二甲基亚丙基二醇 | 2,2-二甲丙烷-1,3-二醇(熔融或溶液) | 17 |  |
| 二甲基乙酰胺醋酸酯 | N,N-二甲基乙酰胺 | 17 |  |
| 二硝基甲苯(熔融) |  | 17 | 1600 |
| 二壬基邻苯二甲酸盐 |  |  |  |
| 邻苯二甲酸二辛酯 | 二烃基(C7-C13)邻苯二甲酸酯 | 17 |  |
| 3,6-二正辛烷-1,8-二醇 | 三乙二醇 | 18 |  |
| 己二酸二辛酯 | 二(2-乙基己基)已二酸酯 | 17 |  |
| 二辛基磷酸氢盐 | 二-(2-乙基己基))磷酸 | 17 | 1902 |
| 二辛基磷酸 | 二-(2-乙基己基))磷酸 | 17 | 1902 |
| 邻苯二甲酸二辛酯 |  | 17 |  |
| 2,4-D-二油胺 | 2,4-二氯苯氧乙酸,二乙醇胺盐溶液 | 17 |  |
| 1,4-二恶烷 | 1,4-二恶烷 | 17 | 1165 |
| 1,4-二恶烷 |  | 17 | 1165 |
| 二氧合酮 | 碳酸丙烯 | 18 |  |
| 1,3-二氧合-2-酮 | 碳酸乙烯酯 | 18 |  |
| 二氧杂环戊二烯酮 | 碳酸乙烯酯 | 18 |  |
| 1,1-二氧聚乙烯醇纤维 | 磺基烷 | 17 |  |
| 二氧乙烯醇 | 1,4-二恶烷 | 17 | 1165 |
| 二聚戊烯 |  | 17 | 2052 |
| 联苯 |  | 17 |  |
| 二苯基胺(溶融态) |  | 17 |  |
| 二苯基胺, 与2,2,4-三甲基戊烯反应的产品 |  | 17 |  |
| 二苯基胺，烷基化的 |  | 17 |  |
| 联苯/二苯醚混合物 |  | 17 |  |
| 联苯/二苯氧化混合物 | 联苯/二苯醚混合物 | 17 |  |
| 二苯基十二烷基醚二磺酸盐溶液 | 十二烷基二苯基醚二磺酸盐溶液 | 17 |  |
| 二苯基十二烷基氧化物二磺酸盐溶液 | 十二烷基二苯基醚二磺酸盐溶液 | 17 |  |
| 二苯醚 |  | 17 |  |
| 二苯醚/二苯基二苯醚混合物 |  | 17 |  |
| 二苯基二异氰盐 |  | 17 | 2489 |
| 二苯丙烷一表氯醇树脂 |  | 17 |  |
| 二苯基氧化物 | 二苯醚 | 17 |  |
| 二苯基氧化物/二苯基二苯醚混合物 | 二苯醚/二苯基二苯醚混合物 | 17 |  |
| 二丙基胺 | 二-正-丙胺 | 17 | 2383 |
| 正-二丙基胺 | 二-正-丙胺 | 17 | 2383 |
| 二-正-丙胺 |  | 17 | 2383 |
| 二丙基二醇 |  | 17 |  |
| 丙二醇甲醚 | 聚(2-8)亚烷基乙二醇单烷基(C1-C6)醚 | 17 |  |
| 丙二醇单甲醚 | 聚(2-8)亚烷基乙二醇单烷基(C1-C6)醚 | 17 |  |
| 二钠碳 | 碳酸钠溶液 | 17 |  |
| 馏出物(石油)，蒸气裂化的，C8-C12馏份 | 馏出的树脂油 | 17 |  |
| 二硫代氨基甲酸盐酯(C7-C35) |  | 17 |  |
| 二十三烷基己二酸 |  | 17 |  |
| 二十三烷基己二酸 |  | 17 |  |
| 二十三烷基邻苯二甲酸酯 |  | 17 |  |
| 双十一基甲邻苯二甲酸酯 |  | 17 |  |
| 消旋-乳酸 | 乳酸 | 17 |  |
| 消旋-ρ- 孟-1,8-二烯 | 二聚戊烯 | 17 | 2052 |
| 1-甘二醇 | 乙醇(C13+) | 17 |  |
| 甘二-1-醇 | 乙醇(C13+) | 17 |  |
| 十二烷(所有异构物) |  | 17 |  |
| 叔十二烷硫醇 |  | 17 |  |
| 二十二烷酸 | 十二酸 | 17 |  |
| 1-十二烷醇 | 十二(烷)醇 | 17 |  |
| 十二烷-1-醇 | 十二(烷)醇 | 17 |  |
| 正-十二烷醇 | 十二(烷)醇 | 17 |  |
| 十二(碳)烯(所有异构物) |  | 17 |  |
| 十二(烷)醇 |  | 17 |  |
| 正-十二烷基醇 | 十二烷醇 | 17 |  |
| 十二烷胺/十四烷胺混合物 |  | 17 |  |
| 十二烷基苯 |  | 17 |  |
| 十二烷基苯硫酸(含硫酸1.5%) | 烷基(C11-C17)苯硫酸 | 17 | 2584,2586 |
| 十二烷基二甲胺 | 烷基(C12+)二甲胺 | 17 | 2735 |
| 十二烷基二苯基醚二磺酸盐溶液 |  | 17 |  |
| 十二烷基二苯基氧化物二磺酸盐溶液 | 十二烷基二苯基醚二磺酸盐溶液 | 17 |  |
| 十二碳烯 | 十二碳烯(所有异构物) | 17 |  |
| 十二烷基羟基丙基硫化物 |  | 17 |  |
| 十二烷基酸 | 十二酸 | 17 |  |
| 叔-十二烷基硫醇 | 叔十二烷硫醇 | 17 |  |
| 甲基丙烯酸十二酯 |  | 17 |  |
| 十二烷基-2-甲基-2-丙烯酸 | 甲基丙烯酸十二酯 | 17 |  |
| 十二烷基-2-甲基丙-2-烯酸 | 甲基丙烯酸十二酯 | 17 |  |
| 十二烷基/十八烷基异丁烯酸盐(混合物) |  | 17 |  |
| 甲基丙烯酸十二~十五酯混合物 |  | 17 |  |
| 十二烷基苯酚 |  | 17 |  |
| 十二烷基,十四烷基,十六烷基-二甲基胺混合物 | 烷基(C 12+)二甲基胺 | 17 | 2735 |
| 2-十二烷基硫-1-甲基乙醇 | 十二烷基羟基丙基硫化物 | 17 |  |
| 1-十二烷基硫丙-2-醇 | 十二烷基羟基丙基硫化物 | 17 |  |
| 十二烷基二甲苯 |  | 17 |  |
| 钻井盐水(氯化钾溶液 ) | 氯化钾溶液 | 17 |  |
| 钻井盐水(含有锌盐) |  | 17 |  |
| 钻井盐水,包括：溴化钙溶液，氯化钙溶液和氯化钠溶液 |  | 17 |  |
| 二氯乙烷 | 二氯化乙烯 | 17 | 1184 |
| 二氯化乙烯 | 二氯化乙烯 | 17 | 1184 |
| (E)-丁-2-烯醛 | 巴正庚酸豆醛 | 17 | 1143 |
| 庾酸 | 正庚酸 | 17 |  |
| 庚醇 | 庚醇(所有异构体)(D) | 17 |  |
| 庚酸 | 正庚酸 | 17 |  |
| 硝酸 | 硝酸(70%及以上) | 17 | 2031,2032 |
| E-1,3-戊二烯 | 1,3-戊二烯 | 17 |  |
| 表氯醇 |  | 17 | 2023 |
| 1,2-环氧丁烷 | 1,2-环氧乙烷 | 17 | 3022 |
| 1,4-环氧丁烷 | 四氢呋喃 | 17 | 2056 |
| 1,2-环氧丙烷 | 氧化丙烯 | 17 | 1280 |
| 2,3-混合三烷基醋酸环氧丙醚 | C10三烷基醋酸缩水甘油酯 | 17 |  |
| 2,3-环氧丙基新癸酸 | C10三烷基醋酸缩水甘油酯 | 17 |  |
| α-2,3-环氧丙基-末位-{α-[4-(2,3-环氧丙基)苯基]- α, α- | 双酚A的二环氧甘油醚 | 17 |  |
| α-2,3-环氧丙基-末位-{α-[4-(2,3-环氧丙氧基)苯基]-对-甲苯氧基}= | 双酚F的二环氧甘油醚 | 17 |  |
| 乙基二丙硫代氨基甲酸酯 | S-乙基二丙硫代氨基甲酸酯 | 17 |  |
| 硝基苯 | 硝基苯 | 17 | 1662 |
| 硝基苯 | 硝基苯 | 17 | 1662 |
| 乙酰胺溶液,72%或以下 | 乙胺溶液(72%或以下) | 17 | 2270 |
| 乙烷腈 | 丙腈 | 17 | 2404 |
| 乙烷二醛 | 乙二醛溶液(40%或以下) | 17 |  |
| 1,2-乙二醇 | 乙二醇 | 17 |  |
| 乙酸 | 乙酸 | 17 |  |
| 乙酸酐 | 乙酸酐 | 17 | 1715 |
| 乙醇 | 乙醇 | 18 |  |
| 乙醇胺 |  | 17 | 2491 |
| 乙烯醋酸酯 | 乙酸乙烯 | 17 | 1301 |
| 乙烯乙酸 | 乙酸乙烯 | 17 | 1301 |
| 醚 | 二乙醚 | 17 | 1155 |
| 乙炔三氯化物 | 三氯乙烯 | 17 | 1710 |
| 2-乙氧乙醇 | 乙二醇单烷基醚 | 17 |  |
| 2-(2-乙氧基乙氧基)乙醇 | 聚(2-8)亚烷基乙二醇单烷基(C1-C6)醚 | 17 |  |
| 2-(2-乙氧基乙氧基)乙酸乙酯 | 聚(2-8) 亚烷基乙二醇单烷基(C1-C6)醚乙酸盐 | 17 |  |
| 2-乙氧基醋酸乙酯 |  | 17 | 1172 |
| 长链(C16+)乙氧基化烷基烷氧基胺 |  | 17 |  |
| 2-乙氧基-2-甲基丙烷 | 乙基·叔丁基醚 | 17 | 1993 |
| 1-乙氧丙烷-2-醇 | 丙二醇单烷基醚 | 17 |  |
| 乙酸乙酯 |  | 17 |  |
| 乙酰乙酸乙酯 |  | 17 |  |
| 乙基丙酮 | 甲基丙基酮 | 18 | 1249 |
| 丙烯酸乙酯 |  | 17 | 1917 |
| 乙醇 |  | 18 |  |
| 乙胺 |  | 17 | 1036 |
| 乙胺溶液(72%或以下) |  | 17 | 2270 |
| 乙氨基环己烷 | N-乙基环己胺 | 17 |  |
| 乙基戊基(甲)酮 |  | 17 | 2271 |
| 乙苯 |  | 17 | 1175 |
| 乙苯 | 乙苯 | 17 | 1175 |
| 乙基丁酯 | 丁酸乙酯 | 17 | 1180 |
| 乙基·叔丁基醚 |  | 17 | 1993 |
| 丁酸乙酯 |  | 17 | 1180 |
| 2-乙基己酸 | 2-乙基己酸 | 17 |  |
| 乙基甲醇 | 正丙醇 | 17 | 1274 |
| 乙基氰化物 | 丙腈 | 17 | 2404 |
| 乙基环己烷 |  | 17 |  |
| 乙基(环己基)胺 | N-乙基环己胺 | 17 |  |
| N-乙基环己胺 |  | 17 |  |
| 乙二甲基甲烷 | 戊烷(所有异构体) | 17 | 1265 |
| S-乙基二丙氨基硫化物 | S-乙基二丙硫代氨基甲酸酯 | 17 |  |
| S-乙基二丙硫氨基甲酸酯 | S-乙基二丙硫代氨基甲酸酯 | 17 |  |
| S-乙基二丙硫代氨基甲酸酯 |  | 17 |  |
| 乙烯醇 | 乙二醇 | 17 |  |
| 乙烯双亚氨基二乙酸, 四钠盐溶液 | 乙二胺四乙酸，四钠盐溶液 | 17 |  |
| 溴化乙烯 | 二氯化乙烯 | 17 | 1605 |
| 碳酸乙烯酯 |  | 18 |  |
| 乙烯羧酸 | 丙烯酸 | 17 | 2218 |
| 乙烯氯化物 | 二氯化乙烯 | 17 | 1184 |
| 乙撑氯醇 |  | 17 | 1135 |
| 乙撑氰醇 |  | 17 |  |
| 乙烯双醋酸酯 | 乙二醇丁醚酯 | 17 |  |
| 乙二胺 |  | 17 | 1604 |
| 乙二胺四乙酸，四钠盐溶液 |  | 17 |  |
| 二溴化乙烯 |  | 17 | 1605 |
| 二氯化乙烯 |  | 17 | 1184 |
| 2,2’-乙烯双-亚氨基二(乙胺) | 三乙撑四胺 | 17 | 2259 |
| 乙二胺四乙酸，四钠盐溶液 | 乙二胺四乙酸，四钠盐溶液 | 17 |  |
| 2,2’-乙烯二氧二乙醇 | 三乙二醇 | 18 |  |
| 乙二醇 |  | 17 |  |
| 乙二醇乙酸酯 |  | 17 |  |
| 乙二醇丙烯酸酯 | 2-羟乙基丙烯酸酯 | 17 |  |
| 乙二醇丁基醚 | 乙二醇单烷基醚 | 17 |  |
| 乙二醇醋酸酯 |  | 17 |  |
| 乙二醇叔-丁基醚 | 乙二醇单烷基醚 | 17 |  |
| 乙二醇丁醚酯 |  | 17 |  |
| 乙二醇乙基醚 | 乙二醇单烷基醚 | 17 |  |
| 乙二醇乙基醚醋酸酯 | 2-乙氧基醋酸乙酯 | 17 | 1172 |
| 乙二醇异丙醚 | 乙二醇单烷基醚 | 17 |  |
| 乙二醇甲醚 | 乙二醇单烷基醚 | 17 |  |
| 乙甘醇甲醚乙酸酯 |  | 17 |  |
| 乙二醇单烷基醚 |  | 17 |  |
| 乙二醇一丁基醚 | 乙二醇单烷基醚 | 17 |  |
| 乙二醇一叔丁基醚 | 乙二醇单烷基醚 | 17 |  |
| 乙二醇一乙基醚 | 乙二醇单烷基醚 | 17 |  |
| 乙二醇一乙基醚醋酸酯 | 2-乙氧基醋酸乙酯 | 17 | 1172 |
| 乙二醇一甲基醚 | 乙二醇单烷基醚 | 17 |  |
| 乙甘醇单甲基乙酸酯 | 乙甘醇甲醚乙酸酯 | 17 |  |
| 乙甘醇单苯基醚 | 乙甘醇苯基醚 | 17 |  |
| 乙甘醇苯基醚 |  | 17 |  |
| 乙甘醇苯基醚/二乙甘醇苯基醚混合物 |  | 17 |  |
| 环氧乙烷/环氧丙烷混合物(其中环氧乙烷按重量计含量不超过30%) |  | 17 | 2983 |
| 四氯乙烯 | 全氨乙烯 | 17 | 1897 |
| 三氯代乙烯 | 三氯乙烯 | 17 | 1710 |
| 三氯代乙烯 | 1,1,1-三氯乙烷 | 17 | 2831 |
| 乙烯乙酸乙烯酯共聚物(乳剂) |  | 17 |  |
| 乙基乙酸酯 | 乙酸乙酯 | 17 |  |
| 乙基醚 | 二乙醚 | 17 | 1155 |
| 乙基-3-乙氧基丙酸酯 |  | 17 |  |
| 乙基液 | 内燃机燃料抗爆化合物(包含铅烷基) | 17 | 1649 |
| 乙基甲酸 | 丙酸 | 17 | 1848 |
| 乙基乙二醇 | 乙二醇单烷基醚 | 17 |  |
| 2-乙基己醛 | 辛醛 | 17 | 1191 |
| 2-乙基己醛 | 辛醛 | 17 | 1191 |
| 2-乙基己酸 |  | 17 |  |
| 2-乙基己醇 | 辛醇(所有异构体) | 17 |  |
| 2-乙基己烯醛 | 2-乙基-3-丙基丙烯醛 | 17 |  |
| 2-乙基己-2-烯醛 | 2-乙基-3-丙基丙烯醛 | 17 |  |
| 2-乙基己酸 | 辛酸(所有异构体) | 17 |  |
| 丙烯酸2-乙基已酯 |  | 17 |  |
| 2-乙基己醇 | 辛醇(所有异构体) | 17 |  |
| 2-乙基已胺 |  | 17 | 2276 |
| 2-乙基-2-(羟甲基)丙烷-1,3-二醇，(C8-C10)酯 |  | 17 |  |
| 醋酸 | 乙酸 | 17 |  |
| 5-亚乙基双环(2,2,1)庚-2-烯 | 乙叉降冰片烯 | 17 |  |
| 亚乙基二氯化物 | 1,1-二氯乙烷 | 17 | 2362 |
| 亚乙基二氯 | 1,1-二氯乙烷 | 17 | 2362 |
| 乙叉降冰片烯 |  | 17 |  |
| 甲基丙烯酸乙酯 |  | 17 | 2277 |
| N-甲基乙基烯丙胺 |  | 17 |  |
| 正-乙基-2-甲基烯丙胺 | N-甲基乙基烯丙胺 | 17 |  |
| 2-乙基-6-甲基苯胺 | 2-甲基-6-乙基吡啶 | 17 |  |
| 乙基甲基酮 | 甲基乙基酮 | 17 |  |
| 5-乙基-2-甲基吡啶 | 2-甲基-5-乙基吡啶 | 17 | 2300 |
| 乙醚 | 二乙醚 | 17 | 1155 |
| 磷酸三乙酯 | 磷酸三乙脂 | 17 |  |
| 酞酸乙酯 | 二庚基邻苯二甲酸酯 | 17 |  |
| 5-乙基-2-甲基吡啶 | 2-甲基-5-乙基吡啶 | 17 | 2300 |
| 3-乙基丙-1-醇 | 丙二醇单烷基醚 | 17 |  |
| 乙基丙烯 | 丙烯酸乙酯 | 17 | 1917 |
| 丙酸乙酯 |  | 17 |  |
| 2-乙基-3-丙基丙烯醛 |  | 17 |  |
| 乙基硫酸 | 硫酸二乙酯 | 17 | 1594 |
| 乙基甲苯 |  | 17 |  |
| 5-乙基-邻-甲苯胺 | 2-甲基-5-乙基吡啶 | 17 | 2300 |
| 5-乙基-2-甲苯胺 | 2-甲基-6-乙基苯胺 | 17 |  |
| 6-乙基-邻-甲苯胺 | 2-甲基-6-乙基苯胺 | 17 |  |
| 乙基乙烯醚 | 乙烯基乙基醚 | 17 | 1302 |
| 乙炔基二甲基甲醇 | 2-甲基-2-羟基-丁炔-(3) | 17 |  |
| 脂肪(饱和C13+) |  | 17 |  |
| 脂肪酸甲醚（M） |  | 17 |  |
| 脂肪酸，(C16+) |  | 17 |  |
| 脂肪酸，12+ |  | 17 |  |
| 脂肪酸， C8-C10 |  | 17 |  |
| 脂肪酸，基本为线形，C6-C18,2-乙基己基酯 |  | 17 |  |
| 供给的谷类糖蜜 | 糖蜜 | 18 |  |
| 发酵酒精 | 乙醇 | 18 |  |
| 氯化铁溶液 |  | 17 | 2582 |
| 硝酸铁/硝酸溶液 |  | 17 |  |
| 鱼油 |  | 17 |  |
| 水溶液中的氟硅酸（20-30%） |  | 17 | 1778 |
| 甲醛溶液(45%或以下) |  | 17 | 1198,2209 |
| 甲醛三聚合物 | 1,3,5-三恶烷 | 17 |  |
| 甲醛水 | 甲醛溶液(45%或以下) | 17 | 1198,2209 |
| 甲酰胺 |  | 17 |  |
| 二甲基甲酰胺 | 二甲基甲酰胺 | 17 | 2265 |
| 甲酸 |  | 17 | 1779 |
| 甲酸醛 | 甲醛溶液(45%或以下) | 17 | 1198,2209 |
| 甲酰甲酸 | 二羟乙酸溶液 (50% 或以下) | 17 | 1760 |
| 呋喃亚甲基 | 糠醛 | 17 | 1199 |
| 2-呋喃甲醛 | 糠醛 | 17 | 1199 |
| 2,5-呋喃二酮 | 顺丁烯二酐 | 17 | 2215 |
| 呋喃-2,5-二酮 | 顺丁烯二酐 | 17 | 2215 |
| 糠醛 |  | 17 | 1199 |
| 2-呋喃甲醛 | 糠醛 | 17 | 1199 |
| 糠醇 |  | 17 | 2874 |
| 呋喃基甲醇 | 糠醇 | 17 | 2874 |
| 稠合聚(2+)乙烯聚胺烃 | 聚(2+)乙烯聚胺 | 17 |  |
| 白株树油 | 水杨酸甲酯 | 17 |  |
| 冰醋酸 | 乙酸 | 17 |  |
| D-葡糖醇 | 山梨醇溶液 | 18 |  |
| 丙烯酸/丙三酸混合丙氧基化物（含胺10%以下） |  | 17 |  |
| 葡糖醇溶液 | 山梨醇溶液 | 18 |  |
| D-吡喃葡萄糖苷C8-C14烷基 | 烷基(C8-C10)/(C12-C14)(40%或以下/60%或以上)聚葡糖苷溶液(55%或以下) | 17 |  |
| D-吡喃葡萄糖苷C8-C14烷基 | 烷基(C8-C10)/(C12-C14)(60%或以上/40%或以下)聚葡糖苷溶液(55%或以下) | 17 |  |
| 葡萄糖溶液 |  | 18 |  |
| 戊二醛溶液(50%或以下) |  | 17 |  |
| 甘油 | 甘油 | 18 |  |
| 甘油 |  | 18 |  |
| 甘油三乙酸酯 | 甘油三乙酸酯 | 17 |  |
| 甘油甲苯 | 甘油 | 18 |  |
| 甘油 | 甘油 | 18 |  |
| 甘油一油酸 |  | 17 |  |
| 甘油油酸盐 | 甘油一油酸 | 17 |  |
| 甘油-1-油酸盐 | 甘油一油酸 | 17 |  |
| 甘油丙氧基化物 |  | 17 |  |
| 甘油丙氧基化物和乙氧基化物 |  | 17 |  |
| 甘油/蔗糖混合丙氧基化物和乙氧基化物 |  | 17 |  |
| 甘油三乙酸酯 | 甘油三乙酸酯 | 17 |  |
| 甘油三乙酸酯 |  | 17 |  |
| C10三烷基醋酸缩水甘油酯 |  | 17 |  |
| 缩水甘油基新癸酸 | C10三烷基醋酸缩水甘油酯 | 17 |  |
| 甘氨酸碳酸钠溶液 | 甘氨酸，氯化钠溶液 | 17 |  |
| 甘氨酸，氯化钠溶液 |  | 17 |  |
| 乙二醇 | 乙二醇 | 17 |  |
| 乙二醇碳酸酯 | 碳酸乙烯酯 | 18 |  |
| 乙二醇氯代丙二醇 | 乙撑氯醇 | 17 | 1135 |
| 乙二醇二氯化物 | 二氯化乙烯 | 17 | 1184 |
| 乙醇酸溶液(70%或以下) |  | 17 | 3265 |
| 乙二醇一丁基醚 | 乙二醇单烷基醚 | 17 |  |
| 乙二醇，聚乙烯单(对-壬苯基)醚 | 烷芳基 聚醚(C9-C20) | 17 |  |
| 氨基乙酰醇 | 甘油 | 18 |  |
| 乙二醛 | 乙二醛溶液(40%或以下) | 17 |  |
| 水合乙醛酸 | 二羟乙酸溶液 (50% 或以下) | 17 | 1760 |
| 乙二醛溶液(40%或以下) |  | 17 |  |
| 二羟乙酸溶液 (50% 或以下) |  | 17 | 1760 |
| 草甘膦 | 草甘膦溶液(不含表面活性剂) | 17 |  |
| 草甘膦-单(异丙基铵) | 草甘膦溶液(不含表面活性剂) | 17 |  |
| 草甘膦溶液(不含表面活性剂) |  | 17 |  |
| 乙醇 | 乙醇 | 18 |  |
| 花生油 |  | 17 |  |
| 四甲苯 | 四甲苯(所有异构体) | 17 |  |
| 十一烷酸 | 十一烷酸 | 17 |  |
| 1-十一烷醇 | 十一醇 | 17 |  |
| 环庚烷 | 环庚烷 | 17 | 2241 |
| 庚烷(所有异构体) |  | 17 | 1206 |
| 1-庚烷羧酸 | 辛酸(所有异构体) | 17 |  |
| 3-庚烷羧酸 | 辛酸(所有异构体) | 17 |  |
| 庚酸 | 正庚酸 | 17 |  |
| 正庚酸 |  | 17 |  |
| 庚醇(所有异构体)(D) |  | 17 |  |
| 2-庚酮 | 甲基·戊基(甲)酮 | 17 | 1110 |
| 庚-2-酮 | 甲基·戊基(甲)酮 | 17 | 1110 |
| 庚-2-酮 | 甲基·戊基(甲)酮 | 17 | 1110 |
| 庚烯(所有异构体) |  | 17 |  |
| 庚烯酸 | 正庚酸 | 17 |  |
| 乙酸庚酯 |  | 17 |  |
| 庚醇，所有异构体 | 庚醇(所有异构体)(d) | 17 |  |
| 庚基甲醇 | 辛醇(所有异构体) | 17 |  |
| 庚烯，混合异构体 | 庚烯(所有异构体) | 17 |  |
| 庚酸 | 正庚酸 | 17 |  |
| 正-庚酸 | 正庚酸 | 17 |  |
| 1-十六碳烯 | 烯(C13+， 所有异构体) | 17 |  |
| 十六烷基-二十甲基丙烯酸酯混合物 | 甲基丙烯酸十六~二十甘酯混合物 | 17 |  |
| 1-十六烷基萘/1,4-双(十六烷基)萘混合物 |  | 17 |  |
| 十六烷基萘/双(十六烷基)萘混合物 | 1-十六烷基萘/1,4-双(十六烷基)萘混合物 | 17 |  |
| 十六烷基/十八醇 | 乙醇(C13+) | 17 |  |
| 十六烷基,十八烷基和二十基癸基甲基丙烯酸酯，混合物 | 甲基丙烯酸十六~二十甘酯混合物 | 17 |  |
| 十六烷基,十八烷基和二十基甲基丙烯酸酯，混合物 | 甲基丙烯酸十六~二十甘酯混合物 | 17 |  |
| 六乙二醇 | 聚乙二醇 | 17 |  |
| 六氢化苯胺 | 环己胺 | 17 | 2357 |
| 六氢化-1H-氨杂环庚三烯 | 六甲撑亚胺 | 17 | 2493 |
| 六氢化苯 | 环己烷 | 17 | 1145 |
| 六氢化-1-H-氨杂环庚三烯 | 六甲撑亚胺 | 17 | 2493 |
| 六氢化酚 | 环己醇 | 17 |  |
| 六氢化甲苯 | 甲基环己烷 | 17 | 2296 |
| 环六亚甲基 | 环己烷 | 17 | 1145 |
| 乙撑二胺(熔化的) |  | 17 |  |
| 乙撑二胺己二酸酯(50%在水中) |  | 17 |  |
| 乙撑二胺溶液 |  | 17 | 1783 |
| 1,6-乙撑二胺溶液 | 乙撑二胺溶液 | 17 | 1783 |
| 乙撑二胺己二酸酯溶液(50%溶液) | 乙撑二胺己二酸酯(50%在水中) | 17 |  |
| 1,6-己二异氰酸酯 |  | 17 | 2281 |
| 己二异-1,6-氰酸酯 | 1,6-己二异氰酸酯 | 17 | 2281 |
| 1,6-一己二醇 |  | 17 |  |
| 六甲撑亚胺 |  | 17 | 2493 |
| 乌洛托品溶液 |  | 18 |  |
| 乌洛托品 | 乌洛托品溶液 | 18 |  |
| 环己烷 | 环己烷 | 17 | 1145 |
| 1,6-己烷二胺己二酸(1:1) | 乙撑二胺己二酸酯(50%在水中) | 17 |  |
| 己烷(所有异构体) |  | 17 | 1208 |
| 1,6-己烷二胺 | 乙撑二胺(熔化的) | 17 |  |
| 1,6-己烷二胺溶液 | 乙撑二胺溶液 | 17 | 1783 |
| 己烷-1,6-二胺溶液 | 乙撑二胺溶液 | 17 | 1783 |
| 己二酸,二(2-乙基己基)酯 | 二(2-乙基己基)已二酸酯 | 17 |  |
| 1,6-己二醇 | 1,6一己二醇 | 17 |  |
| 1,6-己二醇 | 1,6一己二醇 | 17 |  |
| 己烷-1,6-二醇 | 1,6一己二醇 | 17 |  |
| 1,6-己二醇，蒸馏塔顶馏分 |  | 17 | 1987 |
| 正-己烷 | 己烷(所有异构体) | 17 | 1208 |
| 己酸 |  | 17 |  |
| 己醇 |  | 17 | 2282 |
| 己-1-醇 | 己醇 | 17 | 2282 |
| 己-6-交酯 | ε-己内酰胺(熔化的或水溶液) | 17 |  |
| 2-己酮 | 甲基丁基酮 | 17 | 1224 |
| 己-2-酮 | 甲基丁基酮 | 17 | 1224 |
| 己烷(所有异构体) |  | 17 | 2370 |
| 己烷-1 | 己烷(所有异构体) | 17 | 2370 |
| 己-1-烷 | 己烷(所有异构体) | 17 | 2370 |
| 2-己烷 | 己烷(所有异构体) | 17 | 2370 |
| 甲基异丁基甲酮 | 甲基异丁基酮 | 17 |  |
| 醋酸己酯 |  | 17 | 1233 |
| 仲-乙酸己酯 | 乙酸甲基戊酯 | 17 | 1233 |
| 己醇 | 己醇 | 17 | 2282 |
| 己基二甲胺 | 烷基(C12+)二甲胺 | 17 | 2735 |
| 己烯 | 已烯(所有异构体) | 17 | 2370 |
| 己二醇 |  | 18 |  |
| 己基醋酸酯 | 醋酸己酯 | 17 | 1233 |
| 己醇 | 己醇 | 17 | 2493 |
| 盐酸 |  | 17 | 1789 |
| 氢化呋喃 | 四氢呋喃 | 17 | 2056 |
| 氢化葡萄糖糖浆 | 麦芽糖醇溶液 | 18 |  |
| 氢化麦芽糖糖浆 | 麦芽糖醇溶液 | 18 |  |
| 氢化低聚糖 | 氢化淀粉水解液 | 18 |  |
| 氢化淀粉水解液 |  | 18 |  |
| 氢羧酸 | 甲酸 | 17 | 1779 |
| 氢氯水 | 盐酸 | 17 | 1789 |
| 过氧化氢溶液(按质量60%以上但不超过70%) |  | 17 | 2015 |
| 过氧化氢溶液(按质量8%以上但不超过60%) |  | 17 | 2014,2984 |
| 氢硫酸盐 | 硫酸 | 17 | 1830 |
| α-氢化的-ω-羟基丙基[氧(甲基-1,2-二乙烷基)] | 聚丙二醇 | 17 |  |
| 羟基乙酸 | 乙醇酸溶液(70%或以下) | 17 | 3265 |
| 羟苯 | 苯酚 | 17 | 2312 |
| 4-羟基丁酸内酯 | γ-丁内酯 | 17 |  |
| 4-羟基丁酸的内酯 | γ-丁内酯 | 17 |  |
| γ-羟基丁酸内酯 | γ-丁内酯 | 17 |  |
| 羟基二甲基苯 | 二甲苯酚 | 17 | 2261 |
| 羟基乙酸 | 乙醇酸溶液(70%或以下) | 17 | 3265 |
| 2-羟基乙基乙酸酯 | 乙二醇乙酸酯 | 17 |  |
| 2-羟乙基丙烯酸酯 |  | 17 |  |
| β-羟乙基丙烯酸酯 | 2-羟乙基丙烯酸酯 | 17 |  |
| 2-羟乙基胺 | 乙醇胺 | 17 | 2491 |
| 正-β-羟乙基乙二胺 | 氨乙基乙醇胺 | 17 |  |
| 正-(羟乙基)乙二胺三乙酸,三钠盐溶液 |  | 17 |  |
| β-羟基乙基苯基醚 | 乙二醇苯基醚 | 17 |  |
| 2-羟乙基丙烯 | 2-羟乙基丙烯酸酯 | 17 |  |
| 2-羟乙基-2-丙烯 | 2-羟乙基丙烯酸酯 | 17 |  |
| α-羟基异丁腈 | 丙酮氰醇 | 17 | 1541 |
| 4-羟基-2-酮-4-甲基戊烷 | 双丙酮醇 | 17 |  |
| 4-羟基-4-甲基戊酮-2 | 双丙酮醇 | 17 |  |
| 4-羟基-4-甲基戊-2-酮 | 双丙酮醇 | 17 |  |
| 2-(羟基甲基)丙烷 | 异丁醇 | 17 | 1212 |
| 2-羟基-2-甲基丙酰腈 | 丙酮氰醇 | 17 | 1541 |
| 2-羟基-4-(甲硫基)丁酸 |  | 17 |  |
| 2-羟基-4-甲硫基丁酸 | 2-羟基-4-(甲硫基)丁酸 | 17 |  |
| 2-羟基硝基苯(熔化的) | 邻-硝基苯酚(熔化的) | 17 | 1663 |
| 1-羟基-2苯氧基乙烷 | 乙二醇苯基醚 | 17 |  |
| 2-羟基丙酸 | 乳酸 | 17 |  |
| 2-羟基丙酸 | 乳酸 | 17 |  |
| α-羟基丙酸 | 乳酸 | 17 |  |
| 3-羟基丙酸, 内酯 | β-丙内脂 | 17 |  |
| 2-羟基丙腈 | 乳腈溶液(80%或以下) | 17 |  |
| α-羟基丙腈 | 乳腈溶液(80%或以下) | 17 |  |
| β-羟基丙腈 | 乙撑氰醇 | 17 |  |
| 2-羟基丙酰基腈 | 乳腈溶液(80%或以下) | 17 |  |
| 3-羟基丙酰基腈 | 乙撑氰醇 | 17 |  |
| 2-[2-(2-羟丙基)丙基]丙-1-醇 | 三聚丙烯二醇 | 17 |  |
| 2-羟丙基胺 | 异丙醇胺 | 17 |  |
| 3-羟丙基胺 | 正丙醇胺 | 17 |  |
| α-羟基甲苯 | 苯甲醇 | 17 |  |
| 3-羟基-2,2,4-三甲基戊基异丁酸酯 | 2,2,4-三甲基-1,3-戊乙醇-1-异丁酸酯 | 17 |  |
| 依莱普油 |  | 17 |  |
| 2,2’-[亚氨基双(亚乙氨基)]二乙胺 | 四乞撑五胺 | 17 | 2320 |
| 2,2’-亚氨基(二乙胺) | 二乙撑三胺 | 17 | 2079 |
| 2,2’-亚氨基二乙醇 | 二乙醇胺 | 17 |  |
| 1,1’-亚氨基二丙-2-醇 | 二异丙醇胺 | 17 |  |
| 氯化铁(III)溶液 | 氯化铁溶液 | 17 | 2582 |
| 硝酸铁(III)/硝酸溶液 | 硝酸铁/硝酸溶液 | 17 |  |
| 异乙酰苯酮 | 异佛尔酮 | 17 |  |
| 醋酸异戊酯 | 醋酸戊酯(所有异构物) | 17 | 1104 |
| 异戊醇 |  | 17 |  |
| 异丁醛 | 丁醛(所有异构物) | 17 | 1129 |
| 异丁醛 | 丁醛(所有异构物) | 17 | 1129 |
| 异丁醇 | 异丁醇 | 17 | 1212 |
| 异丁醇胺 | 2-氨基-2-甲基-1-丙醇 | 17 |  |
| 乙酸异丁酯 | 乙酸丁酯(所有异构物) | 17 | 1123 |
| 乙酸异丁酯 | 乙酸丁酯(所有异构物) | 17 | 2348 |
| 异丁醇 |  | 17 | 1212 |
| 异丁醛 | 丁醛(所有异构物) | 17 | 1129 |
| 异丁胺 | 丁胺(所有异构物) | 17 | 1125,1214 |
| 异丁甲醇 | 异戊醇 | 17 |  |
| 甲酸异丁酯 |  | 17 | 2393 |
| 异丁基甲酮 | 二异丁基甲酮 | 17 |  |
| 异丁烯酸酯 |  | 17 |  |
| 异丁基甲基甲醇 | 甲基戊醇 | 17 | 2053 |
| 异丁基甲基酮 | 甲基异丁基酮 | 17 |  |
| 异丁基甲基甲醇 | 甲基戊醇 | 17 | 2053 |
| 异丁醛 | 丁醛(所有异构物) | 17 | 1129 |
| 异丁醛 | 丁醛(所有异构物) | 17 | 1129 |
| Α-异氰酸酯-ω-异氰酸酯苯基=(连续) | 聚甲基聚苯异氰酸酯 | 17 | 2206(i)2207 |
| 1-异氰酸根络-3-异氰酸根络甲基-三甲基环己烯 | 异佛尔酮二异氰酸酯 | 17 | 2290 |
| 3-异氰酸根络甲基-3,5,5-三甲基环己基异氰酸盐 | 异佛尔酮二异氰酸酯 | 17 | 2290 |
| 异癸醇 | 癸醇(所有异构物) | 17 |  |
| 异癸醇 | 癸醇(所有异构物) | 17 |  |
| 异十二烷 | 十二烷(所有异构物) | 17 |  |
| 异四甲苯 | 四甲苯(所有异构体) | 17 |  |
| 异壬酸 | 壬酸(所有异构体) | 17 |  |
| 异壬醇 | 壬醇(所有异构体) | 17 |  |
| 异辛烷 | 辛醇(所有异构体) | 17 | 1262 |
| 异辛醇 | 辛醇(所有异构体) | 17 |  |
| 异戊烷 | 戊烷(所有异构体) | 17 | 1265 |
| 异戊醇 | 戊醇，伯 | 17 |  |
| 异戊醇 | 异戊醇 | 17 |  |
| 异戊烯 | 戊烷(所有异构体) | 17 |  |
| 异戊基醋酸酯 | 醋酸戊酯(所有异构物) | 17 | 1104 |
| 异戊基醇 | 异戊醇 | 17 |  |
| 异佛尔酮 |  | 17 |  |
| 异佛尔酮二胺 |  | 17 | 2289 |
| 异佛尔酮二异氰酸酯 |  | 17 | 2290 |
| 异戊二烯 |  | 17 | 1218 |
| 异丙醇 | 异丙醇 | 18 |  |
| 异丙醇胺 |  | 17 |  |
| 异丙烯基苯 | α-甲基苯乙烯 | 17 | 2303 |
| 2-异丙氧基乙醇 | 乙二醇单烷基醚 | 17 |  |
| 2-异丙氧基丙烷 | 异丙醚 | 17 | 1159 |
| 乙酸异丙脂 |  | 17 | 1220 |
| 异丙基丙酮 | 甲基异丁基酮 | 17 |  |
| 异丙醇 |  | 18 |  |
| 异丙胺 |  | 17 | 1221 |
| 异丙胺(70%或以下)溶液 |  | 17 |  |
| 异丙基铵 正-(甲基膦酰基) 甘草酸 | 草甘膦溶液(不含表面活性剂) | 17 |  |
| 异丙基甲醇 | 异丁醇 | 17 | 1212 |
| 异丙基甲醇 | 异丁醇 | 17 | 1212 |
| 异丙基环己烷 |  | 17 |  |
| 1-异丙基-3,3-二甲基环丙烷二异丁酸酯 | 2,2,4-三甲基-1,3-戊乙醇 二异丁酸酯 | 17 |  |
| 异丙醚 |  | 17 | 1159 |
| 异丙基亚基丙酮 | 异亚丙基丙酮 | 17 | 1229 |
| 异丙基氧化物 | 异丙醚 | 17 | 1159 |
| 异丙基甲苯 | 对-散花烃 | 17 | 2046 |
| 4-异丙基甲苯 | 对-散花烃 | 17 | 2046 |
| 4-异丙基甲苯 | 对-散花烃 | 17 | 2046 |
| 异戊醛 | 戊醛(所有异构体) | 17 | 2058 |
| 异戊醛 | 戊醛(所有异构体) | 17 | 2058 |
| 异戊醛 | 戊醛(所有异构体) | 17 | 2058 |
| 异戊醛 | 戊醛(所有异构体) | 17 | 2058 |
| 异丁基酮 | 二异丁基甲酮 | 17 |  |
| 高龄土浆 | 高龄土浆 | 18 |  |
| 高龄石粘土浆 | 高龄土浆 | 18 |  |
| 高龄土浆 |  | 18 |  |
| 酮基环己烷 | 环己酮 | 17 | 1915 |
| 酮丙烷 | 丙酮 | 18 |  |
| 酮基丙烷 | 丙酮 | 18 |  |
| 乳酸 |  | 17 |  |
| 乳腈溶液(80%或以下) |  | 17 |  |
| 猪脂 |  | 17 |  |
| 胶乳， 氨 (1% 或以下)， 抑制的 |  | 17 |  |
| 胶乳：羧化苯乙烯丁二烯共聚物，苯乙烯-丁二烯橡胶 |  | 17 |  |
| 十二酸 |  | 17 |  |
| 月桂醇 | 十二(烷)醇 | 17 |  |
| 月桂基硫醇 | 叔十二烷硫醇 | 17 |  |
| 月桂基异丁烯酸 | 甲基丙烯酸十二酯 | 17 |  |
| 烷基铅， 未另列明的 | 内燃机燃料抗爆化合物(包含铅烷基) | 17 | 1649 |
| 四乙基铅 | 内燃机燃料抗爆化合物(包含铅烷基) | 17 | 1649 |
| 四甲基铅 | 内燃机燃料抗爆化合物(包含铅烷基) | 17 | 1649 |
| 卵磷脂 |  | 18 |  |
| 木素硫磺酸， 钠盐溶液 |  | 17 | 3806 |
| 苎烯 | 二聚戊烯 | 17 | 2052 |
| 直链烷基苯(LAB)残渣 | 烷基苯蒸馏残渣 | 17 |  |
| 亚麻子油 |  | 17 |  |
| 液体化学废物 |  | 17 |  |
| 长链烷芳基聚醚(C11-C20) |  | 17 |  |
| 长链烷芳基硫酸(C16-C60) |  | 17 |  |
| 长链烷基酚盐/硫化苯酚混合物 |  | 17 |  |
| 碱液 | 氢氧化钠溶液 | 17 | 1824 |
| 碱液， 碳酸钾 | 氢氧化钾溶液 | 17 | 1814 |
| 碱液， 碳酸钠 | 氢氧化钠溶液 | 17 | 1824 |
| 碱液溶液 | 氢氧化钠溶液 | 17 | 1824 |
| L-赖氨酸(60%或以下) |  | 17 |  |
| 氢氧化镁 | 氢氧化镁浆 | 18 |  |
| 氯化镁溶液 |  | 17 |  |
| 氢氧化镁浆 |  | 18 |  |
| 镁长链烷芳基磺酸酯 (C11-C50) |  | 17 |  |
| 镁长链烷基水杨酸酯(C11+) |  | 17 |  |
| 顺丁烯二酐 |  | 17 | 2215 |
| 麦芽糖醇 | 麦芽糖醇溶液 | 18 |  |
| 麦芽糖醇溶液 |  | 18 |  |
| 麦芽糖醇糖浆 | 麦芽糖醇溶液 | 18 |  |
| 杧果核油 |  | 17 |  |
| 葡甲胺 | 葡甲胺溶剂(70%或以下) | 18 |  |
| 巯基苯并噻唑钠盐溶液 |  | 17 |  |
| 三甲基苯 | 三甲苯(所有异构体) | 17 |  |
| 异亚丙基丙酮 |  | 17 | 1229 |
| 变甲醛 | 1,3,5-三恶烷 | 17 |  |
| 变位钠 | 变位钠溶液 | 17 |  |
| 变位钠溶液 |  | 17 |  |
| 甲基丙烯酸 |  | 17 | 2531 |
| 甲基丙烯酸-烷氧基聚 (烯化氧) 甲基丙烯基聚合物 钠盐水溶液(45% 或以下) |  | 17 |  |
| α-甲基丙烯酸 | 甲基丙烯酸 | 17 | 2531 |
| 甲基丙烯酸， 十二烷基酯 | 甲基丙烯酸十二酯 | 17 |  |
| 甲基丙烯酸， 正十二烷基酯 | 甲基丙烯酸十二酯 | 17 |  |
| 二氯化乙烯中的甲基丙烯酸 |  | 17 |  |
| 甲基丙烯酸 |  | 17 | 3079 |
| 甲醛 | 甲醛溶液(45%或以下) | 17 | 1198,2209 |
| 甲酰胺 | 甲酰胺 | 17 |  |
| 甲胺 | 甲胺溶液(42%或以下) | 17 | 1235 |
| 甲烷羧酸 | 乙酸 | 17 |  |
| 甲烷羧酸 | 乙酸 | 17 |  |
| 甲酸 | 甲酸 | 17 | 1779 |
| 甲醇 | 甲醇 | 17 |  |
| 六亚甲基四胺 | 乌洛托品溶液 | 18 |  |
| 3-甲氧(基)-1-丁醇 |  | 17 |  |
| 3-甲氧基丁-1-醇 | 3-甲氧(基)-1-丁醇 | 17 |  |
| 3-甲氧丁基 乙酸盐 |  | 17 |  |
| 2-甲氧基乙醇 | 乙二醇单烷基醚 | 17 |  |
| 2-(2-甲氧基) 乙醇 | 聚(2-8)亚烷基乙二醇单烷基(C1-C6)醚 | 17 |  |
| 2-[2-(2-甲氧基乙氧基)乙氧基] 乙醇 | 聚(2-8)亚烷基乙二醇单烷基(C1-C6)醚 | 17 |  |
| 2-(2-甲氧基乙氧基) 乙基乙酸酯 | 聚(2-8) 亚烷基乙二醇单烷基(C1-C6)醚乙酸盐 | 17 |  |
| 2-甲氧基乙基乙酸酯 | 乙甘醇甲醚乙酸酯 | 17 |  |
| 2-甲氧基-2-甲基丁烷 | 叔戊醇甲基醚 | 17 | 1993 |
| 3-甲氧基-3-甲基丁烷-1-醇 | 3-甲基-3-甲氧基丁醇 | 17 |  |
| 3-甲氧基-3-甲基丁醇 | 3-甲基-3-甲氧基丁醇 | 17 |  |
| 2-甲氧基-1-甲基乙基醋酸酯 | 丙二醇甲基醚乙酸盐 | 17 |  |
| N-(2-甲氧基-1-甲基乙基)-2-乙基-6-甲基乙酰氯苯胺 |  | 17 |  |
| 2-甲氧基-2-甲基丙烷 | 甲基戊丁基醚 | 17 |  |
| 1-甲氧基丙-2-醇 | 丙二醇甲基醚乙酸盐 | 17 |  |
| 1-甲氧基-2-丙醇醋酸酯 | 丙二醇甲基醚乙酸盐 | 17 |  |
| 1-(2-甲氧基丙氧基)丙烷-2-醇 | 聚(2-8)亚烷基乙二醇单烷基(C1-C6)醚 | 17 |  |
| 3-[3-(3-甲氧基丙氧基) 丙氧基] 丙烷-1-醇 | 聚(2-8)亚烷基乙二醇单烷基(C1-C6)醚 | 17 |  |
| 甲氧基三甘醇 | 聚(2-8)亚烷基乙二醇单烷基(C1-C6)醚 | 17 |  |
| 甲基乙醛 | 丙醛 | 17 | 1275 |
| 乙酸甲烯 |  | 17 |  |
| 甲基乙酸 | 丙酸 | 17 | 1848 |
| 乙酰乙酸甲酯 |  | 17 |  |
| 甲基乙酰乙酸酯 | 丙烯酸甲酯 | 17 |  |
| β-甲基丙烯醛 | 巴豆醛 | 17 | 1143 |
| 丙烯酸甲酯 |  | 17 | 1919 |
| 2-甲基丙烯酸 | 甲基丙烯酸 | 17 | 2531 |
| 2-甲基丙烯酸, 十二烷基酯 | 甲基丙烯酸十二酯 | 17 |  |
| 2-甲基丙烯酸, 正十二烷基酯 | 甲基丙烯酸十二酯 | 17 |  |
| 甲醇 |  | 17 |  |
| 甲胺溶液(42%或以下) |  | 17 | 1235 |
| 1-甲基-2胺苯 | 邻甲苯胺 | 17 | 1708 |
| 2-甲基-1胺苯 | 邻甲苯胺 | 17 | 1708 |
| 乙酸甲基戊酯 |  | 17 | 1233 |
| 甲基戊醇 |  | 17 | 2053 |
| 甲基·戊基(甲)酮 |  | 17 | 1110 |
| 甲基正戊基(甲)酮 | 甲基·戊基(甲)酮 | 17 | 1110 |
| 2-甲基苯胺 | 邻甲苯胺 | 17 | 1708 |
| 3-甲基苯胺 | 邻甲苯胺 | 17 | 1708 |
| 邻-甲基苯胺 | 邻甲苯胺 | 17 | 1708 |
| 2-甲基苯胺 | 邻甲苯胺 | 17 | 1708 |
| 3-甲基苯胺 | 邻甲苯胺 | 17 | 1708 |
| 邻-甲基苯胺 | 邻甲苯胺 | 17 | 1708 |
| 甲基苯 | 甲苯 | 17 | 1294 |
| 甲基苯二胺 | 甲苯二胺 | 17 | 1709 |
| 甲基苯 | 甲苯 | 17 | 1294 |
| 2-甲基-1,3-丁二烯 | 异戊二烯 | 17 | 1218 |
| 3-甲基-1,3-丁二烯 | 异戊二烯 | 17 | 1218 |
| 2-甲基正丁醛 | 戊醛(所有异构体) | 17 | 2058 |
| 3-甲基正丁醛 | 戊醛(所有异构体) | 17 | 2058 |
| 1-甲基丁烷 | 戊烷(所有异构体) | 17 | 1265 |
| 2-甲基丁烷 | 戊烷(所有异构体) | 17 | 1265 |
| 丁酸甲酯 | 丁酸甲酯 | 17 | 1237 |
| 2-甲基-2-丁醇 | 叔戊醇 | 17 |  |
| 2-甲基丁-2-醇 | 叔戊醇 | 17 |  |
| 2-甲基-4-丁醇 | 异戊醇 | 17 |  |
| 3-甲基丁-1-醇 | 异戊醇 | 17 |  |
| 3-甲基-1-丁醇 | 戊醇，伯 | 17 |  |
| 3-甲基丁-1-醇 | 戊醇，伯 | 17 |  |
| 3-甲基-1-丁醇 | 异戊醇 | 17 |  |
| 3-甲基丁-3-醇 | 叔戊醇 | 17 |  |
| 3-甲基丁-1-烯 | 戊烷(所有异构体) | 17 |  |
| 甲基丁烯 | 戊烷(所有异构体) | 17 |  |
| 甲基丁醇 |  | 17 |  |
| 1-甲乙基醋酸酯 | 醋酸戊酯(所有异构物) | 17 | 1104 |
| 2-甲基-2-丁基醇 | 叔戊醇 | 17 |  |
| 2-甲基-4-丁基醇 | 异戊醇 | 17 |  |
| 3-甲基-1-丁基醇 | 异戊醇 | 17 |  |
| 3-甲基-3-丁基醇 | 叔戊醇 | 17 |  |
| 甲基戊丁基醚 |  | 17 |  |
| 甲基丁基酮 |  | 17 | 1224 |
| 甲基丁炔醇 |  | 17 |  |
| 2-甲基-3-丁炔-2-醇 | 2-甲基-2-羟基- 3 -丁炔 | 17 |  |
| 2-甲基丁-3-炔-2-醇 | 2-甲基-2-羟基- 3 -丁炔 | 17 |  |
| 2-甲基-3-丁炔-2-醇 | 甲基丁炔醇 | 17 |  |
| 2-甲基丁-3-炔-2-醇 | 甲基丁炔醇 | 17 |  |
| 2-甲基丁醛 | 戊醛(所有异构体) | 17 | 2058 |
| 3-甲基丁醛 | 戊醛(所有异构体) | 17 | 2058 |
| 丁酸甲酯 |  | 17 | 1237 |
| 2-β-甲基‘卡必醇’ | 聚(2-8)亚烷基乙二醇单烷基(C1-C6)醚 | 17 |  |
| 甲基‘卡必醇’乙酸酯 | 聚(2-8) 亚烷基乙二醇单烷基(C1-C6)醚乙酸盐 | 17 |  |
| 甲基乙二醇乙醚 | 乙二醇单烷基醚 | 17 |  |
| 甲基溶纤剂乙酸酯 | 乙二醇甲醚乙酸酯 | 17 |  |
| 甲基三氯甲烷 | 1,1,1-三氯乙烷 | 17 | 2831 |
| 甲基氰化物 | 乙腈 | 17 | 1648 |
| 甲基环己烷 |  | 17 | 2296 |
| 甲基环戊二烯二聚物 |  | 17 |  |
| 甲基-1,3-环戊二烯二聚物 | 甲基环戊二烯二聚物 | 17 |  |
| 甲基环戊三锰羧 |  | 17 | 3281 |
| 甲基二羟乙基胺 |  | 17 |  |
| 4-甲基-1,3-二氧戊环-2-酮 | 碳酸丙烯 | 18 |  |
| 甲基二硫化物 | 二甲基二硫化物 | 17 | 2381 |
| 亚甲基双(4-氰氧基苯) | 二苯基二异氰盐 | 17 | 2489 |
| 亚甲基双(苯基异氰盐) | 二苯基二异氰盐 | 17 | 2489 |
| 亚甲基双(亚苯基异氰盐) | 二苯基二异氰盐 | 17 | 2489 |
| 亚甲基双(对-亚苯基异氰盐) | 二苯基二异氰盐 | 17 | 2489 |
| 4,4’-亚甲基双(苯基异氰盐) | 二苯基二异氰盐 | 17 | 2489 |
| S.S’-亚甲基双[正-二烃基(C4-C8)二硫代氨基甲酸盐] | 烷基二硫代氨基甲酸盐(C19-C35) | 17 |  |
| 亚甲基溴化物 | 二溴甲烷 | 17 |  |
| 二氯甲烷 | 二氯甲烷 | 17 | 1593 |
| 二氯甲烷 | 二氯甲烷 | 17 | 1593 |
| 4,4’-亚甲基二苯基二异氰盐 | 二苯基二异氰盐 | 17 | 2489 |
| 亚甲基二-对-亚苯基二异氰盐 | 二苯基二异氰盐 | 17 | 2489 |
| 4,4’-亚甲基二苯基异氰盐 | 二苯基二异氰盐 | 17 | 2489 |
| 2-亚甲基丙酸 | 甲基丙烯酸 | 17 | 2531 |
| 乙酸甲酯 | 乙酸甲烯 | 17 |  |
| 1-甲基乙基醋酸酯 | 异丙基醋酸脂 | 17 | 1220 |
| 1-甲基乙基胺 | 异丙基胺 | 17 | 1221 |
| 2-甲基-6-乙基苯胺 |  | 17 |  |
| 1,4-甲基乙基苯 | 乙基甲苯 | 17 |  |
| 甲基乙基甲醇 | 仲-丁醇 | 18 |  |
| 甲基 乙二醇 | 丙基乙二醇 | 18 |  |
| 甲基乙二醇 | 丙基乙二醇 | 18 |  |
| 甲基环氧乙烷 | 氧化丙烯 | 17 | 1280 |
| 甲基乙基酮 |  | 17 |  |
| 正-(1-甲基乙基)丙烷-2-胺 | 二异丙醇胺 | 17 | 1158 |
| 2-甲基-5-乙基吡啶 |  | 17 | 2300 |
| 甲酸甲酯 |  | 17 | 1243 |
| 正-甲基-D-葡胺 | 葡甲胺溶剂(70%或以下) | 18 |  |
| 葡甲胺溶剂(70%或以下) |  | 18 |  |
| 甲基乙二醇 | 丙基乙二醇 | 18 |  |
| 5-甲基己-3-酮 | 乙基·戊基(甲)酮 | 17 | 2271 |
| 5-甲基-3-己酮 | 乙基·戊基(甲)酮 | 17 | 2271 |
| 5-甲基己-2-酮 | 甲基·戊基(甲)酮 | 17 | 1110 |
| 甲己基甲醇 | 辛醇(所有异构体) | 17 |  |
| 甲基 2-羟基苯酯 | 水杨酸甲酯 | 17 |  |
| 甲基 邻-羟基苯酯 | 水杨酸甲酯 | 17 |  |
| 2-甲基-2-羟基-3-丁炔 | 甲基丁炔醇 | 17 |  |
| 2-甲基-2-羟基-3 -丁炔 |  | 17 |  |
| 2,2’-(甲基亚氨基)二乙醇 | 甲基二羟乙基胺 | 17 |  |
| 正-甲基-2,2’-亚氨基二乙醇 | 甲基二羟乙基胺 | 17 |  |
| 甲基异戊基甲酮 | 甲基·戊基(甲)酮 | 17 | 1110 |
| 甲基异丁烯基甲酮 | 异亚丙基丙酮 | 17 | 1229 |
| 甲基异丁基甲醇 | 甲基戊醇 | 17 | 2053 |
| 甲基异丁基甲醇酯 | 乙酸甲基戊酯 | 17 | 1233 |
| 甲基异丁基酮 |  | 17 |  |
| 2-甲基丙醇腈 | 丙酮氰醇 | 17 | 1541 |
| 甲硫基丙醛 | 3-(甲硫基)丙醛 | 17 |  |
| 甲基丙烯酸甲脂 |  | 17 | 1247 |
| 甲酸甲酯 | 甲酸甲酯 | 17 | 1243 |
| 3-甲基-3-甲氧基丁醇 |  | 17 |  |
| 甲基α-甲基丙烯酸 | 甲基丙烯酸甲脂 | 17 | 1247 |
| 7-甲基-3-亚甲基-1,6-辛二烯 | 月桂烯 | 17 |  |
| 甲基2-甲基丙-2-烯酯 | 甲基丙烯酸甲脂 | 17 | 1247 |
| 甲基萘(溶液) |  | 17 |  |
| α-甲基萘 | 甲基萘(熔融) | 17 |  |
| β-甲基萘 | 甲基萘(熔融) | 17 |  |
| (邻- 和对-)甲基硝基苯 | 邻- 或对-硝基甲苯 | 17 | 1664 |
| 8-甲基壬-1-醇 | 癸醇(所有异构物) | 17 |  |
| 羟甲基丙烷 | 正-丁醇 | 18 |  |
| α-甲基-ω-甲氧基聚(乙烯氧) | 聚乙二醇 | 17 |  |
| α-甲基-ω-甲氧基聚(氧-1,2-二亚甲基) | 聚乙二醇 | 17 |  |
| α-甲基-ω-甲氧基聚(氧亚乙基) | 聚乙二醇 | 17 |  |
| 甲基环氧乙烷 | 氧化丙烯 | 17 | 1280 |
| 2-甲基-2,4-戊二醇 | 己二醇 | 18 |  |
| 2-甲基戊-2,4-二醇 | 己二醇 | 18 |  |
| 甲基戊-2-醇 | 甲基戊醇 | 17 | 2053 |
| 4-甲基戊醇-2 | 甲基戊醇 | 17 | 2053 |
| 4-甲基戊-2-醇 | 甲基戊醇 | 17 | 2053 |
| 4-甲基-2-戊醇酯 | 乙酸甲基戊酯 | 17 | 1233 |
| 4-甲基戊-2-酮 | 甲基异丁基酮 | 17 |  |
| 4-甲基-2-戊酮 | 甲基异丁基酮 | 17 |  |
| 2-甲基戊烯 | 己烯(所有异构体) | 17 | 2370 |
| 2-甲基-1-戊烯 | 己烯(所有异构体) | 17 | 2370 |
| 2-甲基戊-1-烯 | 己烯(所有异构体) | 17 | 2370 |
| 4-甲基-1-戊烯 | 己烯(所有异构体) | 17 | 2370 |
| 4-甲基-3-五乙撑六胺-2-酮 | 异亚丙基丙酮 | 17 | 1229 |
| 4-甲基五乙撑-3-六胺-2-酮 | 异亚丙基丙酮 | 17 | 1229 |
| 4-甲基-2-戊基醋酸酯 | 乙酸甲基戊酯 | 17 | 1233 |
| 甲基戊基酯 | 乙酸甲基戊酯 | 17 | 1233 |
| 甲基 叔-戊基醚 | 叔戊醇甲基醚 | 17 | 1993 |
| 甲基戊基甲酮 | 甲基·戊基(甲)酮 | 17 | 1110 |
| 甲亚苯基二胺 | 甲苯二胺 | 17 | 1709 |
| 2-甲基-m-亚苯基二胺 | 甲苯二胺 | 17 | 1709 |
| 4-甲基-m-亚苯基二胺 | 甲苯二胺 | 17 | 1709 |
| 甲亚苯基二异氰酸酯 | 甲苯二异氰酸酯 | 17 | 2078 |
| 4-甲基-1,3-亚苯基二异氰酸酯 | 甲苯二异氰酸酯 | 17 | 2078 |
| 4-甲基- m -亚苯基二异氰酸酯 | 甲苯二异氰酸酯 | 17 | 2078 |
| 2-甲基-2-苯基丙烷 | 丁苯(所有异构物) | 17 | 2079 |
| 2-甲基丙醛 | 丁醛(所有异构物) | 17 | 1129 |
| 2-甲基-1,3-丙二醇 |  | 17 |  |
| 2-甲基-1-丙醇 | 异丁醇 | 17 | 1212 |
| 2-甲基丙-1-醇 | 异丁醇 | 17 | 1212 |
| 2-甲基丙-2-醇 | 叔丁醇 | 17 |  |
| 2-甲基-2-丙醇 | 叔丁醇 | 17 |  |
| 2-甲基丙-2-烯腈 | 甲基丙烯腈 | 17 | 3079 |
| 2-甲基丙烯酸 | 甲基丙烯酸 | 17 | 2531 |
| α-甲基丙烯酸 | 甲基丙烯酸 | 17 | 2531 |
| 2-甲基丙-1-烯基甲基酮 | 异亚丙基丙酮 | 17 | 1229 |
| 2-甲基丙基丙烯酸酯 | 正丙烯酸丁酯(所有异构体) | 17 | 2348 |
| 2-甲基-1-丙醇 | 异丁醇 | 17 | 1212 |
| 2-甲基-2-丙醇 | 叔丁醇 | 17 |  |
| 甲基丙基苯 | 对-散花烃 | 17 | 2046 |
| 甲基丙基甲醇 | 仲戊醇 | 17 |  |
| 1-甲基-1-丙基乙烯 | 己烯(所有异构体) | 17 | 2370 |
| 2-甲基丙基甲酸 | 甲酸异丁酯 | 17 | 2393 |
| 甲基丙基酮 |  | 18 | 1249 |
| 2-甲基吡啶 |  | 17 | 2313 |
| 3-甲基吡啶 |  | 17 | 2313 |
| 4-甲基吡啶 |  | 17 | 2313 |
| α-甲基吡啶 | 2-甲基吡啶 | 17 | 2313 |
| 1-甲基吡咯-2-酮 | N-甲基-2-吡咯烷 | 17 |  |
| 1-甲基-2-吡咯酮 | N-甲基-2-吡咯烷 | 17 |  |
| 正-甲基-吡咯酮 | N-甲基-2-吡咯烷 | 17 |  |
| 1-甲基-2-吡咯烷酮 | N-甲基-2-吡咯烷 | 17 |  |
| N-甲基-2-吡咯烷 |  | 17 |  |
| 水杨酸甲酯 |  | 17 |  |
| 甲基苯乙烯 | 乙烯基甲苯 | 17 | 2618 |
| α-甲基苯乙烯 |  | 17 | 2303 |
| 3-(甲硫基)丙醛 |  | 17 |  |
| 2-甲基三亚甲基乙二醇 | 2-甲基-1,3-丙二醇 | 17 |  |
| 异丙甲草胺 | N-(2-甲氧基-1-甲基乙基)-2-乙基-6-甲基乙酰氯苯胺 | 17 |  |
| 中油 | 碳化油 | 17 |  |
| 乳酸 | 乳酸 | 17 |  |
| 氧化镁乳剂 | 氢氧化镁浆 | 18 |  |
| 凡士林 | 矿脂 | 17 |  |
| 矿物蜡 | 矿脂 | 17 |  |
| 混合脂族氧化碳氢化合物,初级乙醇类和脂醚类：分子量：>200 | 氧化脂族烃混合物 | 17 | 1993 |
| 糖蜜 |  | 18 |  |
| 聚硫化钼长链烷基二硫化脲复合体 |  | 17 |  |
| 聚硫化钼长链烷基二硫化脲复合体 | 聚硫化钼长链烷基二硫化脲复合体 | 17 |  |
| 单氯苯 | 氯苯 | 17 | 1134 |
| 单氯苯 | 氯苯 | 17 | 1134 |
| 单乙醇胺 | 乙醇胺 | 17 | 2491 |
| 单乙基胺 | 乙胺 | 17 | 1036 |
| 单乙醇胺溶液, 72%或以下 | 乙胺溶液(72%或以下) | 17 | 2270 |
| 单异丙醇胺 | 异丙醇胺 | 17 |  |
| 单异丙胺 | 异丙胺 | 17 | 1221 |
| 单甲基胺 | 甲胺溶液(42%或以下) | 17 | 1235 |
| 单甲基胺溶液，42%或以下 | 甲胺溶液(42%或以下) | 17 | 1235 |
| 单丙基胺 | 正丙胺 | 17 | 1277 |
| 单丙基乙二醇 | 丙基乙二醇 | 18 |  |
| 吗啉 |  | 17 | 2054 |
| 内燃机燃料抗爆化合物(包含铅烷基) |  | 17 | 1649 |
| 盐酸 | 盐酸 | 17 | 1789 |
| 月桂烯 |  | 17 |  |
| 石脑油，煤焦油 | 煤焦油石脑油溶剂 | 17 |  |
| 萘(熔化的) |  | 17 | 2304 |
| 萘磺酸-甲醛共聚物，钠盐溶液 |  | 17 |  |
| 石脑油(石油)轻蒸气裂解芳烃 | 烷基苯混合物(含至少 50%甲苯) | 17 |  |
| 石脑油安全溶剂 | 石油溶剂， 低的(15-20%) 芳香剂 | 17 | 1300 |
| 新癸酸 |  | 17 |  |
| 新癸酸，2,3-环氧丙基酯 | C10三烷基醋酸缩水甘油酯 | 17 |  |
| 新癸酸,环氧丙基酯 | C10三烷基醋酸缩水甘油酯 | 17 |  |
| 新癸酸乙烯基酯 | 新癸酸乙烯酯 | 17 |  |
| 新戊烷 | 戊烷(所有异构体) | 17 | 1265 |
| 新戊酸 | 三甲基乙酸 | 17 |  |
| 新戊二醇 | 2,2-二甲基丙烷-1,3-二醇(熔融或溶液) | 17 |  |
| 硝化酸(硫酸和硝酸混合物) |  | 17 | 1796 |
| 硝酸(70%及以上) |  | 17 | 2031,2032 |
| 硝酸(70%以下) |  | 17 | 2031 |
| 硝酸，发烟的 | 硝酸(70%及以上) | 17 | 2031,2032 |
| 硝酸，发红烟的 | 硝酸(70%及以上) | 17 | 2031,2032 |
| 次氮基三乙酸，三钠盐溶液 |  | 17 |  |
| 2,2’,2’’-氮基三乙醇 | 三乙醇胺 | 17 |  |
| 2,2’,2’’-氮基三乙醇 | 三乙醇胺 | 17 |  |
| 氮基-2,2’,2’’-三乙醇 | 三乙醇胺 | 17 |  |
| 1,1’,1’’-氮基三丙-2-醇 | 三异丙醇胺 | 17 |  |
| 1,1’,1’’-氮基三丙-2-醇 | 三异丙醇胺 | 17 |  |
| 1,1’,1’’-氮基三-2-丙醇 | 三异丙醇胺 | 17 |  |
| 硝基苯 |  | 17 | 1662 |
| 硝基苯 | 硝基苯 | 17 | 1662 |
| 邻-硝基氯苯 | 邻-氯硝基苯 | 17 | 1578 |
| 硝基乙烷 |  | 17 | 2842 |
| 硝基乙烷(80%)/硝基丙烷(20%) |  | 17 |  |
| 硝基乙烷，1-硝基丙烷 (各 15% 或以上)混合物 |  | 17 |  |
| 邻-硝基苯酚 | 邻-硝基苯酚(熔化的) | 17 | 1663 |
| 2-硝基苯酚 | 邻-硝基苯酚(熔化的) | 17 | 1663 |
| 2-硝基苯酚(熔化的) | 邻-硝基苯酚(熔化的) | 17 | 1663 |
| 邻-硝基苯酚 | 邻-硝基苯酚(熔化的) | 17 | 1663 |
| 邻-硝基苯酚(熔化的) |  | 17 | 1663 |
| 1-或2-硝基丙烷 |  | 17 | 2608 |
| 硝基丙烷(60%)/硝基乙烷(40%)混合物 |  | 17 |  |
| 2-硝基甲苯 | 邻- 或对-硝基甲苯 | 17 | 1664 |
| 4-硝基甲苯 | 邻- 或对-硝基甲苯 | 17 | 1664 |
| 邻-硝基甲苯 | 邻- 或对-硝基甲苯 | 17 | 1664 |
| 对-硝基甲苯 | 邻- 或对-硝基甲苯 | 17 | 1664 |
| 邻- 或对-硝基甲苯 |  | 17 | 1664 |
| 壬烷(所有异构体) |  | 17 | 1920 |
| 1-壬烷羧酸 | 癸酸 | 17 |  |
| 正-壬烷 | 壬烷(所有异构体) | 17 | 1920 |
| 壬酸(所有异构体) |  | 17 |  |
| 壬醇 | 壬醇(所有异构体) | 17 |  |
| 非食用工业级棕榈油 |  | 17 |  |
| 壬烯(所有异构体) |  | 17 |  |
| 壬醇(所有异构体) |  | 17 |  |
| 壬基甲醇 | 癸醇(所有异构物) | 17 |  |
| 壬烯 | 壬烯(所有异构体) | 17 |  |
| 壬基氢化物 | 壬烷(所有异构体) | 17 | 1920 |
| 壬基异丁烯酸单体 |  | 17 |  |
| 壬基苯酚 |  | 17 |  |
| 壬基酚聚 (4+)乙氧基化物 |  | 17 |  |
| α-4-壬基苯酚-ω羟基聚(氧乙基) | 烷芳基 聚醚(C9-C20) | 17 |  |
| 诺蒎烯 | β-蒎烯 | 17 | 2368 |
| 诺蒎烯 | β-蒎烯 | 17 | 2368 |
| 有毒液体，不燃，(1)未另列明(运输名称....，含...)ST1， Cat.X |  | 17 |  |
| 有毒液体，易燃，(2)未另列明(运输名称....，含...)ST1， Cat.X |  | 17 |  |
| 有毒液体，不燃，(3)未另列明(运输名称....，含...)ST2， Cat.X |  | 17 |  |
| 有毒液体，易燃，(4)未另列明(运输名称....，含...)ST2， Cat.X |  | 17 |  |
| 有毒液体，不燃，(5)未另列明(运输名称....，含...)ST2， Cat.Y |  | 17 |  |
| 有毒液体，易燃，(6)未另列明(运输名称....，含...)ST2， Cat.Y |  | 17 |  |
| 有毒液体，不燃，(7)未另列明(运输名称....，含...)ST3， Cat.Y |  | 17 |  |
| 有毒液体，易燃，(8)未另列明(运输名称....，含...)ST3， Cat.Y |  | 17 |  |
| 有毒液体，不燃，(9)未另列明(运输名称....，含...)ST3， Cat.Z |  | 17 |  |
| 有毒液体，易燃，(10)未另列明(运输名称...，含...)ST3， Cat.Z |  | 17 |  |
| 有毒液体，(11)未另列明(运输名称...，含...)Cat.Z |  | 18 |  |
| 无毒液体，(12)未另列明(运输名称...，含...)Cat.OS |  | 18 |  |
| 1-十八烷醇 | 乙醇(C13+) | 17 |  |
| 十八烷-1-醇 | 乙醇(C13+) | 17 |  |
| 辛醛 | 辛醛 | 17 | 1191 |
| (正)辛烷(所有异构体) |  | 17 | 1262 |
| 辛酸(所有异构体) |  | 17 |  |
| 辛醇(所有异构体) |  | 17 |  |
| 辛-1-醇 | 辛醇(所有异构体) | 17 |  |
| 辛烯(所有异构体) |  | 17 |  |
| 辛酸 | 辛酸(所有异构体) | 17 |  |
| 辛酸 | 辛酸(所有异构体) | 17 |  |
| 乙酸辛酯 | 正-乙酸辛酯 | 17 |  |
| 正-乙酸辛酯 |  | 17 |  |
| 辛基丙烯酸酯 | 2-乙基己基丙烯酸酯 | 17 |  |
| 辛基己二酸 | 二(2-乙基己基)已二酸酯 | 17 |  |
| 辛醇 | 辛醇(所有异构体) | 17 |  |
| 辛醛 |  | 17 | 1191 |
| 辛基甲醇 | 壬醇(所有异构体) | 17 |  |
| 辛基癸基己二酸 |  | 17 |  |
| 辛基邻苯二酸癸酯 | 二烃基(C7-C13)邻苯二甲酸酯 | 17 |  |
| 辛酸 | 辛酸(所有异构体) | 17 |  |
| 硝酸辛酯 | 硝酸烷基酯 (C7-C9) | 17 |  |
| 硝酸辛酯类(所有异构体) | 硝酸烷基酯 (C7-C9) | 17 |  |
| 辛基邻苯二甲酸酯 | 二烃基(C7-C13)邻苯二甲酸酯 | 17 |  |
| 庚酸 | 正庚酸 | 17 |  |
| 庚酸 | 正庚酸 | 17 |  |
| 硝基苯 | 硝基苯 | 17 | 1662 |
| 硝基苯 | 硝基苯 | 17 | 1662 |
| 松节油 | 松节油 | 17 | 1299 |
| 浓硫酸 | 发烟硫酸 | 17 | 1831 |
| 浓硫酸 | 硫酸 | 17 | 1830 |
| 水杨酸甲酯 | 水杨酸甲酯 | 17 |  |
| 油胺 | 油胺 | 17 |  |
| 烯烃-烷基酯共聚物(分子重2000+) |  | 17 |  |
| 烯烃混合物(C5-C7) |  | 17 |  |
| 烯烃混合物(C 5-C15) |  | 17 |  |
| 烯烃(C13+，所有异构体) |  | 17 |  |
| α-烯烃(C6-C18) 混合物 |  | 17 |  |
| 油酸 |  | 17 |  |
| 发烟硫酸 |  | 17 | 1831 |
| 油胺 |  | 17 |  |
| 橄榄油 |  | 17 |  |
| 正磷酸 | 磷酸 | 17 | 1805 |
| 草酸的 | 乙二醛溶液(40%或以下) | 17 |  |
| 草醛 | 乙二醛溶液(40%或以下) | 17 |  |
| 3-草酸戊烷-1,5-二醇 | 二甘醇 | 18 |  |
| 1,4-氧杂环丁烷酮 | 对氧氮乙环 | 17 | 2054 |
| 2-丙醇酸内酯 | β-丙醇酸内酯 | 17 |  |
| 含氧乙酸 | 二羟乙酸溶液 (50% 或以下) | 17 | 1760 |
| 含氧乙酸 | 二羟乙酸溶液 (50% 或以下) | 17 | 1760 |
| 2,2’-氧化双(1-氯丙烷) | 2,2-二氯异丙醚 | 17 | 2490 |
| 2,2’-氧化双(氧乙烯)二乙醇 | 四甘醇 | 17 |  |
| 2,2’-氧化双丙烷 | 异丙醚 | 17 | 1159 |
| 2,2’-二氧乙醇 | 二甘醇 | 18 |  |
| 1,1’-二氧丙-2-醇 | 二丙基二醇 | 17 |  |
| 氧乙酸 | 乙醇酸溶液(70%或以下) | 17 | 3265 |
| 氧化脂族烃混合物 |  | 17 | 1993 |
| 氧亚甲基 | 甲醛溶液(45%或以下) | 17 | 1198,2209 |
| 棕榈酸油 |  | 17 |  |
| 棕榈脂肪酸油馏出液 |  | 17 |  |
| 棕榈仁酸油 |  | 17 |  |
| 棕榈仁油 |  | 17 |  |
| 棕榈仁油精 |  | 17 |  |
| 棕榈仁硬脂精 |  | 17 |  |
| 棕榈中间馏分 |  | 17 |  |
| 棕榈油 |  | 17 |  |
| 棕榈油脂肪酸甲醚 |  | 17 |  |
| 棕榈油精 |  | 17 |  |
| 棕榈硬脂精 |  | 17 |  |
| 石蜡 | 石蜡 | 17 |  |
| 凡士林 | 矿脂 | 17 |  |
| 粗石蜡 | 石蜡 | 17 |  |
| 正-烷属烃(C10-C20) | 正-烷烃(C10+) | 17 |  |
| 石蜡 |  | 17 |  |
| 仲醛 |  | 17 | 1264 |
| 仲醛-氨反应产物 |  | 17 | 2920 |
| 醋酸戊酯 | 醋酸戊酯(所有异构物) | 17 | 1104 |
| 壬酸 | 壬酸(所有异构体) | 17 |  |
| 壬醇 | 壬醇(所有异构体) | 17 |  |
| 五氯乙烷 |  | 17 | 1669 |
| 十五烷酮 | 乙醇(C13+) | 17 |  |
| 1-十五碳烯 | 烯(C13+，所有异构体) | 17 |  |
| 十五碳-1-烯 | 烯(C13+，所有异构体) | 17 |  |
| １,３－戊二烯 |  | 17 |  |
| 戊-1,3-二烯 | １,３－戊二烯 | 17 |  |
| 五亚乙基二醇 | 聚乙二醇 | 17 |  |
| 五乙基六胺 |  | 17 |  |
| 五氯乙烷 | 五氨乙烷 | 17 | 1669 |
| 戊亚甲基 | 环戊烷 | 17 | 1146 |
| 2,2,4,6,6-戊甲基-4-庚二醇 | 叔十二烷硫醇 | 17 |  |
| 戊醛 | 戊醛(所有异构体) | 17 | 2058 |
| 戊烷 | 戊烷(所有异构体) | 17 | 1265 |
| 戊烷(所有异构体) |  | 17 | 1265 |
| 戊二醇溶液, 50%或以下 | 戊二醛溶液(50%或以下) | 17 |  |
| 正-戊烷 | 戊烷(所有异构体) | 17 | 1265 |
| 戊酸 |  | 17 |  |
| 正戊酸(64%)/2-甲基丁酸(36%)混合物 |  | 17 |  |
| 叔-戊酸 | 三甲基乙酸 | 17 |  |
| 1-戊醇 | 正戊醇 | 17 |  |
| 戊-1-醇 | 正戊醇 | 17 |  |
| 2-戊醇 | 仲戊醇 | 17 |  |
| 戊-2-醇 | 仲戊醇 | 17 |  |
| 3-戊醇 | 仲戊醇 | 17 |  |
| 戊-3-醇 | 仲戊醇 | 17 |  |
| 1-戊醇醋酸酯 | 醋酸戊酯(所有异构物) | 17 | 1104 |
| 正-戊醇 | 正戊醇 | 17 |  |
| 仲-戊醇 | 仲戊醇 | 17 |  |
| 叔-戊醇 | 仲戊醇 | 17 |  |
| 2-戊酮 | 甲基丙基酮 | 18 | 1249 |
| 戊-2-酮 | 甲基丙基酮 | 18 | 1249 |
| 五钠二亚乙基三胺五乙酸 | 二亚乙基三胺五乙酸， 五钠盐溶液 | 17 |  |
| 戊烯(所有异构体) |  | 17 |  |
| 戊-1-烯 | 戊烯(所有异构体) | 17 |  |
| 正-戊烯 | 戊烯(所有异构体) | 17 |  |
| 戊烯类 | 戊烯(所有异构体) | 17 |  |
| 戊基醋酸酯 | 醋酸戊酯(所有异构物) | 17 | 1104 |
| 仲-戊基醋酸酯 | 醋酸戊酯(所有异构物) | 17 | 1104 |
| 戊醇 | 正戊醇 | 17 |  |
| 仲-戊醇 | 仲戊醇 | 17 |  |
| 叔-戊醇 | 仲戊醇 | 17 |  |
| 戊基丙酸酯 | 正戊基丙酸 | 17 | 1993 |
| 正戊基丙酸 |  | 17 | 1993 |
| 全氨乙烯 |  | 17 | 1897 |
| 全氯甲烷 | 四氯化碳 | 17 | 1846 |
| 全氢氨杂环庚三烯 | 六甲撑亚胺 | 17 | 2493 |
| 矿酯 |  | 17 |  |
| 矿酯 | 矿酯 | 17 |  |
| 苯 | 苯和含10%或以上苯的混合物(I) | 17 | 1114 |
| 苯酚 | 苯酚 | 17 | 2312 |
| 苯酚 |  | 17 | 2312 |
| 2-苯氧基乙醇 | 乙二醇苯基醚 | 17 |  |
| 苯烷烃磺酸盐(C10-C21) | 酚的烷基磺酸酯 | 17 |  |
| 苯胺 | 苯胺 | 17 | 1547 |
| 正-苯基苯胺 | 二苯基胺(溶融态) | 17 |  |
| 正-苯基苯胺 | 二苯基胺(溶融态) | 17 |  |
| 1-苯基丁烷 | 丁苯(所有异构物) | 17 | 2709 |
| 2-苯基丁烷 | 丁苯(所有异构物) | 17 | 2709 |
| 苯甲醇 | 苯甲醇 | 17 |  |
| 苯基‘溶纤剂’ | 乙二醇苯基醚 | 17 |  |
| 氯苯 | 氯苯 | 17 | 1134 |
| 1-苯基癸烷 | 烷基(C9+)苯 | 17 |  |
| 1-苯基十二烷 | 烷基(C9+)苯 | 17 |  |
| 苯基乙烷 | 乙苯 | 17 | 1175 |
| 苯醚 | 二苯醚 | 17 |  |
| 苯乙烯 | 苯乙烯单体 | 17 | 2055 |
| 1-苯乙基二甲苯 | 1-苯基-1-二甲苯基乙烷 | 17 |  |
| 苯基氢化物 | 苯和含10%或以上苯的混合物(I) | 17 | 1114 |
| 苯基氢氧化物 | 苯酚 | 17 | 2312 |
| 苯酚 | 苯酚 | 17 | 2312 |
| 苯甲烷 | 甲苯 | 17 | 1294 |
| 苯甲醇 | 苯甲醇 | 17 |  |
| 苯甲基醋酸酯 | 乙酸苄酯 | 17 |  |
| 1-苯丙烷 | 丙苯(所有异构体) | 17 |  |
| 2-苯丙烷 | 丙苯(所有异构体) | 17 |  |
| 2-苯丙烯 | α-甲基苯乙烯 | 17 | 2303 |
| 1-苯基十四碳烷 | 烷基(C9+)苯 | 17 |  |
| 1-苯基十三碳烷 | 烷基(C9+)苯 | 17 |  |
| 1-苯基十一碳烷 | 烷基(C9+)苯 | 17 |  |
| 苯基二甲苯基乙烷 | 1-苯基-1-二甲苯基乙烷 | 17 |  |
| 1-苯基-1-二甲苯基乙烷 |  | 17 |  |
| 1-苯基-1-(2,5-二甲苯基)乙烷 | 1-苯基-1-二甲苯基乙烷 | 17 |  |
| 1-苯基-1-(3,4-二甲苯基)乙烷 | 1-苯基-1-二甲苯基乙烷 | 17 |  |
| 磷酸酯，烷基(C12-14)胺 |  | 17 | 2053 |
| L-α-磷脂酰胆碱 | 卵磷脂 | 18 |  |
| 正-(膦羟基甲基)氨基乙酸 | 乙酸苄酯溶液(不含表面活性剂) | 17 |  |
| 磷酸 |  | 17 | 1805 |
| 磷，黄的或白的 |  | 17 | 1381,2447 |
| 邻苯二甲酸 | 酞酐(熔化的) | 17 | 2214 |
| 苯二甲酸酐 | 酞酐(熔化的) | 17 | 2214 |
| 苯二甲酸， 双十一基酯 | 双十一基甲邻苯二甲酸酯 | 17 |  |
| 酞酐(熔化的) |  | 17 | 2214 |
| 2-甲基吡啶 | 2-甲基吡啶 | 17 | 2313 |
| 3-甲基吡啶 | 3-甲基吡啶 | 17 | 2313 |
| 4-甲基吡啶 | 4-甲基吡啶 | 17 | 2313 |
| α-甲基吡啶 | 2-甲基吡啶 | 17 | 2313 |
| β-甲基吡啶 | 3-甲基吡啶 | 17 | 2313 |
| γ-甲基吡啶 | 4-甲基吡啶 | 17 | 2313 |
| 环己酮 | 环己酮 | 17 | 1915 |
| 2-蒎烯 | α-蒎烯 | 17 | 2368 |
| 2(10)-蒎烯 | β-蒎烯 | 17 | 2368 |
| α-蒎烯 |  | 17 | 2368 |
| β-蒎烯 |  | 17 | 2368 |
| 松油 |  | 17 | 1272 |
| 2-哌嗪-1-乙基胺 | 正-氨乙基哌嗪 | 17 | 2815 |
| 戊间二烯 | １,３－戊二烯 | 17 |  |
| 三甲基乙酸 | 三甲基乙酸 | 17 |  |
| 聚(乙氧基乙氧基邻苯二甲酰) | 二甘醇邻苯二甲酸酯 | 17 |  |
| 聚(丙烯氧化物) | 聚丙二醇 | 17 |  |
| 聚（钠烷基酯） | 聚(4+)烷基钠溶液 | 17 |  |
| 聚丙烯酸溶液 (40% 或以下) |  | 17 |  |
| 二甲苯中聚烷(C18-C22)丙烯酸盐(或酯) |  | 17 |  |
| 聚(2-8)亚烷基乙二醇单烷基(C1-C6)醚 |  | 17 |  |
| 聚(2-8) 亚烷基乙二醇单烷基(C1-C6)醚乙酸盐 |  | 17 |  |
| 聚(2-8)亚烷基(C2-C3) 甘醇/聚亚烷基(C2-C10) 甘醇单烷基(C1-C4)醚和它们的硼酸盐醚 | 刹车液基础混合物：聚(2-8)亚烷基(C2-C3) 甘醇/聚亚烷基(C2-C10) 甘醇一烷基(C1-C4)醚和它们的硼酸盐醚 | 17 |  |
| 二甲苯中聚烷(C10-C20)异丁烯酸盐(或酯) |  | 17 |  |
| 聚烷(C10-C18)异丁烯酸盐/乙烯-丙烯共聚物混合物 |  | 17 | 3257 |
| 聚氯化多铝溶液 |  | 18 |  |
| 聚丁烯 |  | 17 |  |
| 聚丁烯琥珀酰亚胺 |  | 17 |  |
| 聚(2+)乙烯聚胺 |  | 17 |  |
| 聚醚（分子量1350+） |  | 17 |  |
| 聚乙二醇 |  | 17 |  |
| 聚(4-12)乙二醇烷基(C7-C11)苯基醚 | 壬基酚聚 (4+)乙氧基化物 | 17 |  |
| 聚乙二醇二甲醚 |  | 17 |  |
| 聚乙二醇，单(对-壬苯基)醚 | 烷芳基 聚醚(C9-C20) | 17 |  |
| 聚[环氧乙烷] | 聚醚（分子量1350+） | 17 |  |
| 聚乙烯聚胺 |  | 17 |  |
| 聚乙烯聚胺（C5-C20 石蜡油50%以上） |  | 17 | 2734(i)2735 |
| 聚乙烯聚胺(在C5-C20石蜡油中) | 聚乙烯聚胺（C5-C20 石蜡油50%以上） | 17 | 2734(i)2735 |
| 聚硫酸铁溶液 |  | 17 |  |
| 聚糖醇 | 氢化淀粉水解液 | 18 |  |
| 聚甘油，钠盐溶液(含低于3%的氢氧化钠) |  | 18 |  |
| 聚糖醇糖浆 | 氢化淀粉水解液 | 18 |  |
| 聚(亚氨基乙烯)-接枝-正-聚(乙烯氧基)溶液 (90% 或以下) |  | 17 |  |
| 脂族中聚异丁烯胺(C10-C14)溶剂 |  | 17 |  |
| 聚异丁烯基酐加合物 |  | 17 |  |
| 聚异丁烯 | 聚(4+)异丁烯 | 17 |  |
| 聚(4+)异丁烯 |  | 17 |  |
| 聚甲基聚苯异氰酸酯 |  | 17 | 2206(i)2207 |
| 聚烯烃 (分子量 300+) |  | 17 |  |
| 聚烯酰胺烯胺(C17+) |  | 17 |  |
| 聚烯酰胺烯胺硼酸盐(C28-C250) |  | 17 |  |
| 聚烯烃胺(C28-C250) |  | 17 |  |
| 烷基(C2-C4)苯中聚烯烃胺 |  | 17 |  |
| 芳香溶剂中聚烯烃胺 |  | 17 |  |
| 聚烯烃氨基醚盐类 (分子量 2000+) |  | 17 |  |
| 聚烯酐 |  | 17 |  |
| 聚烯酯(C28-C250) |  | 17 |  |
| 聚烯苯酚胺(C28-C250) |  | 17 |  |
| 聚烯烃偶磷硫化钡衍生物(C28-C250) |  | 17 |  |
| 聚[氧化乙烯] | 聚醚（分子量1350+） | 17 |  |
| 聚(20)氧乙烯脱水山梨醇一油酸 |  | 17 |  |
| 聚[氧基-对-苯甲基-对苯氧基(2-羟基三亚甲基)] | 双酚F的二环氧甘油醚 | 17 |  |
| 聚[氧化丙烯] | 聚醚（分子量1350+） | 17 |  |
| 聚[(苯基异氰酸酯)-交替-甲醛] | 聚甲基聚苯异氰酸酯 | 17 | 2206(i)2207 |
| 聚[(苯基异氰酸酯)-共-甲醛] | 聚甲基聚苯异氰酸酯 | 17 | 2206(i)2207 |
| 聚苯基聚甲基异氰酸酯 | 聚甲基聚苯异氰酸酯 | 17 | 2206(i)2207 |
| 聚[氧化丙烯] | 聚醚（分子量1350+） | 17 |  |
| 聚丙烯 | 聚(5+)丙烯 | 17 |  |
| 聚(5+)丙烯 |  | 17 |  |
| 聚丙二醇 |  | 17 |  |
| 聚硅氧烷 |  | 17 |  |
| 氯化钾钻井盐水 | 氯化钾溶液 | 17 |  |
| 氯化钾溶液 |  | 17 |  |
| 甲酸盐溶剂 |  | 18 |  |
| 氢氧化钾溶液 |  | 17 | 1814 |
| 油酸钾 |  | 17 |  |
| 硫代硫酸盐钾(50%或更少) |  | 17 |  |
| 丙醛 | 丙醛 | 17 | 1275 |
| 丙酰-1-胺 | 正丙胺 | 17 | 1277 |
| 2-丙酰胺 | 异丙胺 | 17 | 1221 |
| 1,2-丙烷二醇 | 丙基乙二醇 | 18 |  |
| 丙烷-1,2-二醇 | 丙基乙二醇 | 18 |  |
| 1,2-丙烷二醇环化碳酸酯 | 碳酸丙烯 | 18 |  |
| 丙烷腈 | 丙腈 | 17 | 2404 |
| 1,2,3-丙烷三醇 | 甘油 | 18 |  |
| 丙烷-1,2,3-三醇 | 甘油 | 18 |  |
| 1,2,3-丙烷三醇三醋酸酯 | 甘油三乙酸酯 | 17 |  |
| 丙酸 | 丙酸 | 17 | 1848 |
| 丙酸酐 | 丙酸酐 | 17 | 2496 |
| 丙醇 | 正丙醇 | 17 | 1274 |
| 1-丙醇 | 正丙醇 | 17 | 1274 |
| 丙-1-醇 | 正丙醇 | 17 | 1274 |
| 2-丙醇 | 异丙醇 | 18 |  |
| 丙-2-醇 | 异丙醇 | 18 |  |
| 正丙醇胺 |  | 17 |  |
| 3-丙醇交酯 | β-丙内脂 | 17 |  |
| 正丙醇 | 正丙醇 | 17 | 1274 |
| 丙酮 | 丙酮 | 18 |  |
| 2-丙酮 | 丙酮 | 18 |  |
| 丙-2-酮 | 丙酮 | 18 |  |
| 丙烯酰胺溶液，50%或以下 | 丙烯酰胺溶液(50%或以下) | 17 | 2074 |
| 丙烯腈 | 丙烯腈 | 17 | 1093 |
| 氧化丙烯 | 氧化丙烯 | 17 | 1280 |
| 丙烯酸 | 丙烯酸 | 17 | 2218 |
| 2-聚丙烯酸，单聚合物溶液(40% 或以下) | 聚丙烯酸溶液 (40% 或以下) | 17 |  |
| 1-丙烯醇-3 | 丙烯醇 | 17 | 1098 |
| 2-丙烯-1-醇 | 丙烯醇 | 17 | 1098 |
| 丙-2-烯-1-醇 | 丙烯醇 | 17 | 1098 |
| 丙烯醇 | 丙烯醇 | 17 | 1098 |
| 丙内酯 | β-丙内脂 | 17 |  |
| β-丙内脂 |  | 17 |  |
| 丙醛 |  | 17 | 1275 |
| 丙酸 |  | 17 | 1848 |
| 丙醛 | 丙醛 | 17 | 1275 |
| 丙酸酐 |  | 17 | 2496 |
| 丙腈 |  | 17 | 2404 |
| β-丙酰基内酯 | β-丙内脂 | 17 |  |
| 丙酰腈 | 丙腈 | 17 | 2404 |
| 氧化丙酰 | 丙酸酐 | 17 | 2496 |
| 1-丙氧基丙-2-醇 | 丙二醇单烷基醚 | 17 |  |
| 丙基醋酸酯 | 正乙酸丙脂 | 17 |  |
| 正乙酸丙脂 |  | 17 |  |
| 丙基丙酮 | 甲基丁基酮 | 17 | 1224 |
| 丙醇 | 正丙醇 | 17 | 1274 |
| 2-丙醇 | 异丙醇 | 18 |  |
| 正丙醇 |  | 17 | 1274 |
| 仲丙醇 | 异丙醇 | 18 |  |
| 丙醛 | 丙醛 | 17 | 1275 |
| 丙胺 | 正丙胺 | 17 | 1277 |
| 正丙胺 |  | 17 | 1277 |
| 丙苯(所有异构体) |  | 17 |  |
| 正丙苯 | 丙苯(所有异构体) | 17 |  |
| 丙基甲醇 | 正-丁醇 | 18 |  |
| 丙烯醛 | 巴豆醛 | 17 | 1143 |
| 2,2-[丙烯基双(氮基亚甲基)联苯酚 | 烷基(C8-C9)芳香剂中的苯胺 | 17 | 1993 |
| 碳酸丙烯 |  | 18 |  |
| 丙烯氯化物 | 1,2-二氯丙烷 | 17 | 1279 |
| 丙烯二氯化物 | 1,2-二氯丙烷 | 17 | 1279 |
| α,α’-(丙烯二氮基)二-邻-甲氧甲酚 | 烷基(C8-C9)芳香剂中的苯胺 | 17 | 1993 |
| 丙烯基环氧化物 | 氧化丙烯 | 17 | 1280 |
| 丙烯乙二醇 |  | 18 |  |
| 1,2-丙烯乙二醇 | 丙烯乙二醇 | 18 |  |
| 丙烯乙二醇正-丁基醚 | 丙二醇单烷基醚 | 17 |  |
| 丙烯乙二醇乙基醚 | 丙二醇单烷基醚 | 17 |  |
| 丙烯乙二醇甲基醚 | 丙二醇单烷基醚 | 17 |  |
| 丙烯二醇甲基醚乙酸盐 |  | 17 |  |
| 丙烯二醇单烷基醚 |  | 17 |  |
| 丙烯乙二醇单丁基醚 | 丙二醇单烷基醚 | 17 |  |
| 丙烯乙二醇单甲基醚 | 丙二醇单烷基醚 | 17 |  |
| 丙烯二醇苯基醚 |  | 17 |  |
| 丙烯乙二醇丙基醚 | 丙二醇单烷基醚 | 17 |  |
| 丙烯乙二醇三聚物 | 三聚丙烯二醇 | 17 |  |
| 1,2-丙烯乙二醇三聚物 | 三聚丙烯二醇 | 17 |  |
| 丙烯乙二醇β-单乙基醚 | 丙二醇单烷基醚 | 17 |  |
| 氧化丙烯 |  | 17 | 1280 |
| 丙烯四聚物 |  | 17 | 2850 |
| 丙烯三聚物 |  | 17 | 2057 |
| 丙乙烯 | 戊烯(所有异构体) | 17 |  |
| 丙甲基酮 | 甲基丙基酮 | 18 | 1249 |
| 正-丙基-1-丙胺 | 二-正-丙胺 | 17 | 2383 |
| 假丁烯乙二醇 | 丁二醇 | 17 |  |
| 假枯烯 | 三甲苯(所有异构体) | 17 |  |
| 假蒎烯 | β-蒎烯 | 17 | 2368 |
| 假蒎烯 | β-蒎烯 | 17 | 2368 |
| 吡啶气 | 裂解汽油 (含苯的) | 17 |  |
| 吡啶 |  | 17 | 1282 |
| 焦木酸 | 丙酮 | 18 |  |
| 焦木醚 | 丙酮 | 18 |  |
| 裂解汽油 (含苯的) |  | 17 |  |
| 裂解汽油(蒸汽-裂化石脑油) | 苯和含10%或以上苯的混合物(I) | 17 | 1114 |
| 裂解汽油，含10%或以上苯 | 苯和含10%或以上苯的混合物(I) | 17 | 1114 |
| 呋喃醛 | 糠醛 | 17 | 1199 |
| 菜籽油 |  | 17 |  |
| 菜籽油(低芥酸包含低于4%的游离脂肪酸) |  | 17 |  |
| 菜籽油脂肪酸甲醚 |  | 17 |  |
| 菜籽油，蒸馏过的 |  | 17 |  |
| 米糠油 |  | 17 |  |
| 松香 |  | 17 |  |
| 摩擦用醇 | 异丙醇 | 18 |  |
| 安全溶剂 | 石油溶剂，低的(15-20%) 芳香剂 | 17 | 1300 |
| 红花油 |  | 17 |  |
| 饱和脂肪酸(C13和以上) | 脂肪酸(饱和C13+) | 17 |  |
| 牛油树脂 |  | 17 |  |
| 氯化钾溶液 | 氯化钾溶液 | 17 |  |
| 淤渣酸 | 废硫酸 | 17 | 1832 |
| 碳酸钠 | 碳酸钠溶液 | 17 |  |
| 氢氧化钠 | 氢氧化钠溶液 | 17 | 1824 |
| 乙酸钠溶液 |  | 18 |  |
| 亚硫酸盐酸钠 | 亚硫酸氢钠溶液(45%或以下) | 17 | 2693 |
| 钠烷基苯硫酸酯 | 烷基苯硫酸， 钠盐溶液 | 17 |  |
| 烷基钠(C14-C17)硫酸酯(60-65%溶液) |  | 17 |  |
| 硅铝酸钠生料 |  | 17 |  |
| 钠氨醋酸酯溶液 | 甘氨酸， 氯化钠溶液 | 17 |  |
| 苯甲酸钠 |  | 17 |  |
| 钠1,3-苯并噻唑-2-硫醇盐溶液 | 巯基苯并噻唑钠盐溶液 | 17 |  |
| 钠1,3-苯并噻唑-2-基硫化物溶液 | 巯基苯并噻唑钠盐溶液 | 17 |  |
| 重铬酸钠 | 重铬酸钠溶液(70%或以下) | 17 |  |
| 二硫化钠 | 亚硫酸氢钠溶液(45%或以下) | 17 | 2949 |
| 氢硼化钠(15%或以下)/氢氧化钠溶液 |  | 17 |  |
| 碳酸钠溶液 |  | 17 |  |
| 氯化钠溶液(50%或以下) |  | 17 | 2428 |
| 甲苯基酸钠 | 甲苯基酸， 钠盐溶液 | 17 |  |
| 重铬酸钠溶液(70%或以下) |  | 17 |  |
| 甘氨酸盐钠溶液 | 甘氨酸， 氯化钠溶液 | 17 |  |
| 氢氧化钠 | 氢氧化钠溶液 | 17 | 1824 |
| 硫化氢钠 | 亚硫酸氢钠溶液(45%或以下) | 17 | 2949 |
| 氢亚硫酸钠(6%或以下)/碳酸钠(3%或以下)溶液 |  | 17 |  |
| 亚硫酸氢钠溶液(45%或以下) |  | 17 | 2693 |
| 氢硫化钠/硫化胺溶液 |  | 17 |  |
| 氢硫化钠溶液(45%或以下) |  | 17 | 2949 |
| 氢氧化钠溶液 |  | 17 | 1824 |
| 次氯酸钠溶液(15%或以下) |  | 17 | 1791 |
| 木素硫磺酸钠 | 木素硫磺酸， 钠盐溶液 | 17 | 3806 |
| 硫醇钠 | 氢硫化钠溶液(45%或以下) | 17 | 2949 |
| 钠硫醇盐 | 氢硫化钠溶液(45%或以下) | 17 | 2949 |
| 甲基钠氨基甲酰二硫酯 | 变位钠溶液 | 17 |  |
| 正-甲基钠二硫氨基甲酸酯 | 变位钠溶液 | 17 |  |
| 甲基钠二硫氨基甲酸酯溶液 | 变位钠溶液 | 17 |  |
| 亚硝酸钠溶液 |  | 17 | 1500 |
| 石油硫酸钠 |  | 17 |  |
| 聚(4+)烷基钠溶液 |  | 17 |  |
| 硫氰酸钠 | 硫氰酸钠溶液(56%或以下) | 17 |  |
| 硫氰酸钠酯 | 硫氰酸钠溶液(56%或以下) | 17 |  |
| 硫化萘甲醛缩合物 | 萘磺酸-甲醛共聚物，钠盐溶液 | 17 |  |
| 硅酸钠溶液 |  | 17 |  |
| 硫化钠溶液 |  | 18 |  |
| 硫化钠溶液(15%或以下) |  | 17 | 1385 |
| 硫化钠溶液(25%或以下) |  | 17 |  |
| 硫氰酸钠酯 | 硫氰酸钠溶液(56%或以下) | 17 |  |
| 硫氰化钠 | 硫氰酸钠溶液(56%或以下) | 17 |  |
| 硫化钠水合物 | 氢硫化钠溶液(45%或以下) | 17 |  |
| 氢硼化钠(15%或以下)/氢氧化钠溶液 | 氢硼化钠(15%或以下)/氢氧化钠溶液 | 17 |  |
| 硫氰酸钠溶液(56%或以下) |  | 17 |  |
| 甲苯基钠氧化物 | 甲苯基酸， 钠盐溶液 | 17 |  |
| ‘D-D土壤熏蒸剂’ | 二氯丙烯/二氯丙烷混合物 | 17 |  |
| d-山梨糖醇 | 山梨醇溶液 | 18 |  |
| d -山梨醇 | 山梨醇溶液 | 18 |  |
| 山梨醇溶液 |  | 18 |  |
| 大豆油 |  | 17 |  |
| 松节油 | 松节油 | 17 | 1299 |
| 乙醇 | 乙醇 | 18 |  |
| 干洗溶剂 | 石油溶剂， 低的(15-20%) 芳香剂 | 17 | 1300 |
| 苯乙烯单体 |  | 17 | 2055 |
| 苯乙烯 | 苯乙烯单体 | 17 | 2055 |
| 环庚烷 | 环庚烷 | 17 | 2241 |
| 磺酸， 烷烃(C10-C21)苯酯 | 酚的烷基磺酸酯 | 17 |  |
| 硫烃 (C3-C88) |  | 17 |  |
| 磺基烷 |  | 17 |  |
| 磺酸盐聚丙烯酸酯溶液 |  | 18 |  |
| 硫(熔化的) |  | 17 | 2448 |
| 硫酸 |  | 17 | 1830 |
| 硫酸， 发烟的 | 发烟硫酸 | 17 | 1831 |
| 废硫酸 |  | 17 | 1832 |
| 硫氯代丙二醇 | 氯磺酸 | 17 | 1754 |
| 乙醚 | 二乙醚 | 17 | 1155 |
| 硫化脂肪(C14-C20) |  | 17 |  |
| 硫化聚烯烃酰胺(链)烯烃 (C28-C250)胺 |  | 17 |  |
| 向日葵籽油 |  | 17 |  |
| 水杨酸甲酯 | 水杨酸甲酯 | 17 |  |
| 均-二氯乙烷 | 二氯化乙烯 | 17 | 1184 |
| 均-二氯乙醚 | 二氯乙醚 | 17 | 1916 |
| 均-二甲基乙烯乙二醇 | 丁二醇 | 17 |  |
| 均-四氯乙烷 | 四氯乙烷 | 17 | 1702 |
| 均-三氯苯 | 1,2,4-三氯苯 | 17 | 2321 |
| 均-三恶烷 | 1,3,5-三恶烷 | 17 |  |
| 松浆油，粗的 |  | 17 |  |
| 松浆油，蒸馏的 |  | 17 |  |
| 松浆油脂肪酸(树脂酸低于20%) |  | 17 |  |
| 松浆油沥青 |  | 17 |  |
| (动物)脂 |  | 17 |  |
| (动物)脂脂肪酸 |  | 17 |  |
| 焦油酸 | 甲酚(所有异构物) | 17 | 2076 |
| 萘 | 萘(熔化的) | 17 | 2304 |
| 松节油 | β-蒎烯 | 17 | 2368 |
| 3,6,9,12-四氮杂四癸二胺 | 五乙基六胺 | 17 |  |
| 3,6,9,12-四氮杂四癸-1,14-二胺 | 五乙基六胺 | 17 |  |
| 1,3,5,7-四氮杂三环[3.3.1.13,7]癸烷 | 乌洛托品溶液 | 18 |  |
| 四氯乙烷 |  | 17 | 1702 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 四氯乙烷 | 17 | 1702 |
| 四氯乙烯 | 全氨乙烯 | 17 | 1897 |
| 1,1,2,2-四氯乙烯 | 全氨乙烯 | 17 | 1897 |
| 四氯甲烷 | 四氯化碳 | 17 | 1846 |
| 1-十四烷醇 | 乙醇(C13+) | 17 |  |
| 十四烷-1-醇 | 乙醇(C13+) | 17 |  |
| 十四碳烯 | 烯(C13+,所有异构体) | 17 |  |
| 十四烷基苯 | 烷基(C9+)苯 | 17 |  |
| 四甘醇 |  | 17 |  |
| 四乙撑五胺 |  | 17 | 2320 |
| 四乙铅 | 内燃机燃料抗爆化合物(包含铅烷基) | 17 | 1649 |
| 四乙铅 | 内燃机燃料抗爆化合物(包含铅烷基) | 17 | 1649 |
| 四乙基硅酸单体/低聚体(20%乙醇溶剂) |  | 18 |  |
| 3a,4,7,7a-四氢化-3,5-二甲基-4,7-甲撑-1H-茚 | 甲基环戊二烯二聚物 | 17 |  |
| 四氢呋喃 |  | 17 | 2056 |
| 四氢化萘 |  | 17 |  |
| 1,2,3,4-四氢化萘 | 四氢化萘 | 17 |  |
| 四氢化-1,4-氧氮杂芑 | 吗啉 | 17 | 2054 |
| 四氢化-2H-1,4-氧氮杂芑 | 吗啉 | 17 | 2054 |
| 2H-四氢化-1,4-氧氮杂芑 | 吗啉 | 17 | 2054 |
| 四氢化噻吩-1-二氧化物 | 磺基烷 | 17 |  |
| 四氢化噻吩1,1-二氧化物 | 磺基烷 | 17 |  |
| 四氢化萘 | 四氢化萘 | 17 |  |
| 四甲苯(所有异构体) |  | 17 |  |
| 1,2,3,4-四甲苯 | 四甲苯(所有异构体) | 17 |  |
| 1,2,3,5-四甲苯 | 四甲苯(所有异构体) | 17 |  |
| 1,2,4,5-四甲苯 | 四甲苯(所有异构体) | 17 |  |
| 四亚甲基氰化物 | 丙烯腈 | 17 | 2205 |
| 四亚甲基二氰化物 | 丙烯腈 | 17 | 2205 |
| 丁二醇 | 丁二醇 | 17 |  |
| 四亚甲基氧化物 | 四氢呋喃 | 17 | 2056 |
| 四亚甲基砜 | 磺基烷 | 17 |  |
| 四甲铅 | 内燃机燃料抗爆化合物(包含铅烷基) | 17 | 1649 |
| 四丙基苯 | 烷基(C9+)苯 | 17 |  |
| 四丙烯苯 | 十二烷基苯 | 17 |  |
| 甲硝胺甲酸酯 | 甲酸异丁酯 | 17 | 2393 |
| 硫杂环戊烷-1,1-二氧化物 | 磺基烷 | 17 |  |
| 4-硫杂戊醛 | 3-(甲硫基)丙醛 | 17 |  |
| 硫环戊烷-1,1-二氧化物 | 磺基烷 | 17 |  |
| 四氢噻吩砜 | 磺基烷 | 17 |  |
| 硫代硫酸, 二钾盐 | 硫代硫酸盐钾(50%或更少) | 17 |  |
| 氧化钛(IV) | 二氧化钛生料 | 17 |  |
| 二氧化钛生料 |  | 17 |  |
| 甲苯 |  | 17 | 1294 |
| 甲苯二胺 |  | 17 | 1709 |
| 2,4-甲苯二胺 | 甲苯二胺 | 17 | 1709 |
| 2,6-甲苯二胺 | 甲苯二胺 | 17 | 1709 |
| 甲苯二异氰酸酯 |  | 17 | 2078 |
| 2-甲苯胺 | 邻甲苯胺 | 17 | 1708 |
| 邻甲苯胺 |  | 17 | 1708 |
| 甲苯 | 甲苯 | 17 | 1294 |
| 邻-甲苯基胺 | 邻甲苯胺 | 17 | 1708 |
| 2,4-甲次苯基二胺 | 甲苯二胺 | 17 | 1709 |
| 2,6-甲次苯基二胺 | 甲苯二胺 | 17 | 1709 |
| 甲次苯基二异氰酸酯 | 甲苯二异氰酸酯 | 17 | 2078 |
| 2,4-甲次苯基二异氰酸酯 | 甲苯二异氰酸酯 | 17 | 2078 |
| m-甲次苯基二异氰酸酯 | 甲苯二异氰酸酯 | 17 | 2078 |
| 马来酐 | 顺丁烯二酐 | 17 | 2215 |
| 马来酐 | 顺丁烯二酐 | 17 | 2215 |
| 转-1,3-戊二烯 | １,３－戊二烯 | 17 |  |
| 糖蜜 | 糖蜜 | 18 |  |
| 甘油三醋酸酯 | 乙二醛溶液(40%或以下) | 17 |  |
| 3,6,9-三氮十一亚甲基二胺 | 四乞撑五胺 | 17 | 2320 |
| 3,6,9-三氮十一烷-1,11-二胺 | 四乞撑五胺 | 17 | 2320 |
| 磷酸三丁脂 |  | 17 |  |
| 1,2,3-三氯苯(熔化的) |  | 17 |  |
| 1,2,4-三氯苯 |  | 17 | 2321 |
| 1,2,3-三氯苯 | 1,2,3-三氯苯(熔化的) | 17 |  |
| 1,1,1-三氯乙烷 |  | 17 | 2831 |
| 1,1,2-三氯乙烷 |  | 17 |  |
| β-三氯乙烷 | 1,1,2-三氯乙烷 | 17 |  |
| 三氯乙烯 | 三氯乙烯 | 17 | 1710 |
| 三氯乙烯 |  | 17 | 1710 |
| 三氯甲烷 | 氯仿 | 17 | 1888 |
| 1,2,3-三氯丙烷 |  | 17 |  |
| 1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷 |  | 17 |  |
| 磷酸三甲苯脂(含有1%或以上的原异构体) |  | 17 | 2574 |
| 磷酸三甲苯脂(含有1%以下的原异构体) |  | 17 |  |
| 十三(碳)烷 |  | 17 |  |
| 十三(烷)酸 |  | 17 |  |
| 十三(烷)醇 | 乙醇(C13+) | 17 |  |
| 十三烯 | 烯(C13+, 所有异构体) | 17 |  |
| 十三(烷)酸 | 十三(烷)酸 | 17 |  |
| 十三烷基乙酸酯 |  | 17 |  |
| 十三烷基醇 | 乙醇(C13+) | 17 |  |
| 十三烷基苯 | 烷基(C9+)苯 | 17 |  |
| 十三烷酸 | 十三(烷)酸 | 17 |  |
| 十三烷酸 | 脂肪酸(饱和C13+) | 17 |  |
| 三(二甲基苯基)磷酸酯 | 磷酸(三)二甲苯酯 | 17 |  |
| 三乙醇胺 |  | 17 |  |
| 三乙胺 |  | 17 | 1296 |
| 三乙基苯 |  | 17 |  |
| 三乙二醇 |  | 18 |  |
| 三乙二醇丁醚 | 聚(2-8)亚烷基乙二醇单烷基(C1-C6)醚 | 17 |  |
| 三乙二醇乙醚 | 聚(2-8)亚烷基乙二醇单烷基(C1-C6)醚 | 17 |  |
| 三乙二醇甲醚 | 聚(2-8)亚烷基乙二醇单烷基(C1-C6)醚 | 17 |  |
| 三乙二醇单丁醚 | 聚(2-8)亚烷基乙二醇单烷基(C1-C6)醚 | 17 |  |
| 三乙撑四胺 |  | 17 | 2259 |
| 磷酸三乙脂 |  | 17 |  |
| 亚磷酸三乙脂 |  | 17 | 2323 |
| 三聚甲醛 | 1,3,5-三恶烷 | 17 |  |
| 三甘醇 | 三乙二醇 | 18 |  |
| 三(2-羟乙基)胺 | 三乙醇胺 | 17 |  |
| 三[2-羟乙基]胺 | 三乙醇胺 | 17 |  |
| 三羟基丙烷 | 甘油 | 18 |  |
| 三羟基三乙基胺 | 三乙醇胺 | 17 |  |
| 三异丙醇胺 |  | 17 |  |
| 三异丙基苯磺酰磷酸盐 |  | 17 |  |
| 三甲基乙酸 |  | 17 |  |
| 三甲胺溶液(30%或以下) |  | 17 | 1297 |
| 三甲基氨基甲烷 | 丁胺(所有异构物) | 17 | 1125,1214 |
| 三甲苯(所有异构体) |  | 17 |  |
| 1,2,3-三甲苯 | 三甲苯(所有异构体) | 17 |  |
| 1,2,4-三甲苯 | 三甲苯(所有异构体) | 17 |  |
| 1,3,5-三甲苯 | 三甲苯(所有异构体) | 17 |  |
| 2,6,6-三甲基双环[3.1.1]庚-2-烯 | α-蒎烯 | 17 | 2368 |
| 三甲基甲醇 | 叔丁醇 | 17 |  |
| 1,1,3-三甲基-3-环己烯-5-酮 | 异佛尔酮 | 17 |  |
| 3,3,5-三甲基环己-2-烯酮 | 异佛尔酮 | 17 |  |
| 3,5,5-三甲基环-2-己-1-酮 | 异佛尔酮 | 17 |  |
| 3,3’-三亚甲基二氧二丙-1-醇 | 三聚丙烯二醇 | 17 |  |
| 三羟甲基丙烷聚乙氧酸酯 |  | 17 |  |
| 2,2,4-三甲基戊烷 | (正)辛烷(所有异构体) | 17 |  |
| 2,2,4-三甲基-1,3-戊乙醇二异丁酸酯 |  | 17 |  |
| 2,2,4-三甲基戊烷-1,3-二醇二异丁酸酯 | 2,2,4-三甲基-1,3-戊乙醇二异丁酸酯 | 17 |  |
| 2,2,4-三甲基-1,3-戊乙醇-1-异丁酸酯 |  | 17 |  |
| 2,4,4-三甲基戊烯-1 | 二异丁烯 | 17 | 2050 |
| 2,4,4-三甲基戊-1-烯 | 二异丁烯 | 17 | 2050 |
| 2,4,4-三甲基戊烯-2 | 二异丁烯 | 17 | 2050 |
| 2,4,4-三甲基戊-2-烯 | 二异丁烯 | 17 | 2050 |
| 2,4,6-三甲基-1,3,5-三氧杂环己烷 | 仲醛 | 17 | 1264 |
| 2,4,6-三甲基-s-三氧杂环己烷 | 仲醛 | 17 | 1264 |
| 三氧杂环己烷 | 1,3,5-三恶烷 | 17 |  |
| 1,3,5-三恶烷 |  | 17 |  |
| 5,8,11-三氧五癸烷 | 二甘醇二乙基醚 | 17 |  |
| 3,6,9-三噁十一(碳)烷 | 二甘醇二乙基醚 | 17 |  |
| 三恶英 | 1,3,5-三恶烷 | 17 |  |
| 三氧代亚甲基 | 1,3,5-三恶烷 | 17 |  |
| 三聚丙烯 | 丙烯三聚物 | 17 | 2057 |
| 三聚丙烯二醇 |  | 17 |  |
| 三聚丙烯二醇甲醚 | 聚(2-8)亚烷基乙二醇单烷基(C1-C6)醚 | 17 |  |
| 三(二甲基苯基)磷酸酯 | 磷酸(三)二甲苯酯 | 17 |  |
| N,N,N-三(2-羟乙基)胺 | 三乙醇胺 | 17 |  |
| 2,4-D-三(2--羟基-2-甲基乙基)胺 | 2,4-二氯苯氧乙酸, 三异丙醇胺盐水溶液 | 17 |  |
| 三(2-羟丙基)胺 | 三异丙醇胺 | 17 |  |
| 三(2-羟基-1-丙基)胺 | 三异丙醇胺 | 17 |  |
| 三(2--羟基-2-甲基乙基)胺 2,4-二氯苯氧乙酸 | 2,4-二氯苯氧乙酸, 三异丙醇胺盐水溶液 | 17 |  |
| 三钠2-[羧酸酯甲基(2-羟甲基)氨基]乙亚氨基二(醋酸酯) | 正-(羟乙基)乙二胺三乙酸,三钠盐溶液 | 17 |  |
| 三钠 正-(羧甲基)-N’-(2-羟乙基)-N,N’-乙烯二氨基乙酸 | 正-(羟乙基)乙二胺三乙酸,三钠盐溶液 | 17 |  |
| 三钠 正-(2-羧乙基)乙烯二胺-N,N,N’-三醋酸酯 | 正-(羟乙基)乙二胺三乙酸,三钠盐溶液 | 17 |  |
| 三钠氮基三醋酸酯溶液 | 次氮基三乙酸,三钠盐溶液 | 17 |  |
| 磷酸三甲酚酯，含有1%以下的原异构体 | 磷酸三甲苯脂(含有1%以下的原异构体) | 17 |  |
| 磷酸三甲酚酯，含有1%或以上的原异构体 | 磷酸三甲苯脂(含有1%或以上的原异构体) | 17 | 2574 |
| 磷酸二甲苯酯 | 磷酸(三)二甲苯酯 | 17 |  |
| 磷酸(三)二甲苯酯 |  | 17 |  |
| 桐油 |  | 17 |  |
| 松节油 |  | 17 | 1299 |
| 松节油 | 松节油 | 17 | 1299 |
| 松节油 | 松节油 | 17 | 1299 |
| A型沸石 | 硅铝酸钠生料 | 17 |  |
| 十一(碳)烷 | 正-烷烃(C10+) | 17 |  |
| 1-十一(碳)烷羧酸 | 十二酸 | 17 |  |
| 十一烷酸 |  | 17 |  |
| 十一烷-1-醇 | 十一醇 | 17 |  |
| 1-十一碳烯 |  | 17 |  |
| 十一碳-1-烯 | 1-十一碳烯 | 17 |  |
| 十一醇 |  | 17 |  |
| 十一(烷)基苯 | 烷基(C9+)苯 | 17 |  |
| 十一(烷)基酸 | 十一烷酸 | 17 |  |
| 正-十一(烷)基酸 | 十一烷酸 | 17 |  |
| 偏-三甲基苯 | 三甲苯(所有异构体) | 17 |  |
| 尿素,氨溶液 | 尿素/硝酸铵溶液(含1%以下游离氨) | 17 |  |
| 尿素,铵氨基甲酸酯 | 尿素/硝酸铵溶液(含1%以下游离氨) | 17 |  |
| 尿素/硝酸铵溶液 |  | 17 |  |
| 尿素/硝酸铵溶液(含1%以下游离氨) |  | 17 |  |
| 尿素/磷酸铵溶液 |  | 17 |  |
| 尿素溶液 |  | 17 |  |
| 戊醛 | 戊醛(所有异构体) | 17 | 2058 |
| 戊醛(所有异构体) |  | 17 | 2058 |
| 正-戊醛 | 戊醛(所有异构体) | 17 | 2058 |
| 戊酸 | 戊酸 | 17 |  |
| 戊酸 | 戊酸 | 17 |  |
| 正-戊酸 | 戊酸 | 17 |  |
| 戊醛 | 戊醛(所有异构体) | 17 | 2058 |
| 二异丁基(甲)酮 | 二异丁基甲酮 | 17 |  |
| 烃类溶剂 | 石油溶剂, 低的(15-20%) 芳香剂 | 17 | 1300 |
| 植物酸油(M) |  | 17 |  |
| 植物脂肪酸馏出物(M) |  | 17 |  |
| 植物蛋白溶液(水解的) |  | 18 |  |
| 醋酸 | 乙酸 | 17 |  |
| 醋石脑油 | 乙酸乙酯 | 17 |  |
| 乙酸乙烯 |  | 17 | 1301 |
| 苯乙烯 | 苯乙烯单体 | 17 | 2055 |
| 乙烯甲醇 | 丙烯醇 | 17 | 1098 |
| 乙烯氰化物 | 丙烯腈 | 17 | 1093 |
| 乙烯乙酸酯 | 乙酸乙烯 | 17 | 1301 |
| 乙烯基乙基醚 |  | 17 | 1302 |
| 乙烯甲酸 | 丙烯酸 | 17 | 2218 |
| 二氯乙烯 |  | 17 | 1303 |
| 新癸酸乙烯酯 |  | 17 |  |
| 乙烯基甲苯 |  | 17 | 2618 |
| 三氯化乙烯 | 1,1,2-三氯乙烷 | 17 |  |
| 三氯化乙烯 | 1,1,2-三氯乙烷 | 17 |  |
| 硫酸盐棕色油 | 发烟硫酸 | 17 | 1831 |
| 水 |  | 18 |  |
| 硅酸钠 | 硅酸钠溶液 | 17 |  |
| 蜡 |  | 17 |  |
| 高龄土 | 高龄土浆 | 18 |  |
| 白苛性的 | 氢氧化钠溶液 | 17 | 1824 |
| 石油溶剂,低的(15-20%) 芳香剂 |  | 17 | 1300 |
| 白焦油 | 萘(熔化的) | 17 | 2304 |
| 葡萄酒 | 含酒精饮料,未另外说明的 | 18 |  |
| 水杨酸甲酯 | 水杨酸甲酯 | 17 |  |
| 甲醇 | 甲醇 | 17 |  |
| 木挥发油 | 甲醇 | 17 |  |
| 甲醇 | 甲醇 | 17 |  |
| 二甲苯 |  | 17 | 1307 |
| 二甲苯/乙基苯 (10% 或以上)混合物 |  | 17 |  |
| 二甲苯酚 |  | 17 | 2261 |
| 2,3-二甲苯酚 | 二甲苯酚 | 17 | 2261 |
| 2,4-二甲苯酚 | 二甲苯酚 | 17 | 2261 |
| 2,5-二甲苯酚 | 二甲苯酚 | 17 | 2261 |
| 2,6-二甲苯酚 | 二甲苯酚 | 17 | 2261 |
| 3,4-二甲苯酚 | 二甲苯酚 | 17 | 2261 |
| 3,5-二甲苯酚 | 二甲苯酚 | 17 | 2261 |
| 二甲苯 | 二甲苯 | 17 | 1307 |
| 烷基锌二硫代磷酸盐(C7-C16) |  | 17 |  |
| 烷基锌甲酰胺 |  | 17 |  |
| 烷基锌二硫代磷酸盐(C3-C14) |  | 17 |  |
| 溴化锌钻井盐水 | 钻井盐水(含有锌盐) | 17 |  |
| Z-十八-9-烯胺 | 油胺 | 17 |  |
| (Z)-十八-9-烷酸 | 油酸 | 17 |  |
| Z-十八-9-烷酸 | 油酸 | 17 |  |
| Z-十八-9-烯炔胺 | 油胺 | 17 |  |
| z-1,3-戊二烯 | 1,3－戊二烯 | 17 |  |

***

*	此决定的原因见文件BLG6/16号第7.10段。