第MSC.318(89)号决议
(2011年5月20日通过)

通过《国际海运固体散货规则》修正案

海上安全委员会，

忆及《国际海事组织公约》第28(b)条关于本委员会的职能，

注意到以第MSC.268(85)号决议通过的《国际海运固体散货规则》(以下称“《国际固散规则》”)，根据经修正的《1974年国际海上人命安全公约》(以下称“本公约”)第VI章和第VII章已成为强制性规定，

还注意到本公约第VIII(b)条和第VI/1-1.1条关于修正《国际固散规则》的修正程序，

在其第89届会议上，审议了按本公约第VIII(b)(i)条提议和散发的《国际固散规则》的修正案，

1. 	按照本公约第VIII(b)(iv)条，通过《国际固散规则》的修正案，其文本载于本决议附件；

2. 	按照本公约第VIII(b)(vi)(2)(bb)条，决定上述修正案于2012年7月1日须视为被接受，除非在此日期之前，有三分之一以上的本公约缔约国政府或拥有商船合计吨位不少于世界商船总吨位50%的缔约国政府通知其反对该修正案；

3. 	请本公约各缔约国政府注意，按照本公约第VIII(b)(vii)(2)条，该修正案须在按上述第2段被接受后，于2013年1月1日生效；

4. 	同意本公约各缔约国政府可从2012年1月1日起自愿全部或部分适用上述修正案；

5. 	要求秘书长遵照本公约第VIII(b)(v)条，将本决议及其附件中修正案文本的核证无误副本发送给所有本公约缔约国政府；

6. 	进一步要求秘书长将本决议及其附件的副本发送给所有非本公约缔约国的本组织会员国。

附 件

《国际海运固体散货规则》第01-11套修正案

附录1

固体散货明细表

硅铁铝粉末(ALUMINIUM FERROSILICON POWDER) UN 1395

注意事项

1	第2句中，“主管当局”一词由“主管机关”替代。

硝酸铝(ALUMINIUM NITRATE) UN 1438

注意事项

2	在该段末尾增加下列句子：

“船长和高级船员应注意，船舶的固定式气体灭火装置对波及该货物的火灾无效并可能有必要施放大量的水。”

无涂层铝硅粉(ALUMINIUM SILICON POWDER, UNCOATED) UN 1398

注意事项

3	第2句中，“主管当局”一词由“主管机关”替代。

硝酸铵(AMMONIUM NITRATE) UN 1942
(可燃物质含量总计不超过0.2%，包括任何以碳计算的有机物质，任何其他附加物质不计在内。)

说明

4	删除“助燃。吸湿。”。

5	说明后新增注释如下：

“注：

本明细表应仅用于在按第1类的试验系列1和2(见《联合国试验和衡准手册》第1部分)进行试验时不显示第1类特性的物质。”。

危害

6	在第1段开头，增加“氧化剂，助燃。”。

7	在现有第1句中，“这些物质”由“该货物”替代。

积载和隔离

8	在第1句中，“应”由“须”替代。

装载

9	在第1句中，“4和5”由“4、5和6”替代。

装载期间，须符合下列规定：

10	删除与吸烟有关的第1条。

注意事项

11	在第1段中，现有第3句由下列文本替代：

“船长和高级船员应注意，船舶的固定式气体灭火装置对波及该货物的火灾无效并可能有必要施放大量的水。”

12	在第1段中，删除最后一句。

运输

13	新增第2句如下：

“在航行期间，须每天监测并记录该货物温度，以发现可能导致发热和缺氧的分解现象。”

卸货

14	第2句由下列文本替代：

“应不准加装燃油。除机舱外，应不准在该货物所用货物处所的相邻处所泵送燃油。”

应急程序

15	在关于装有这种物质的货物处所着火的规定中，在“船舶的固定式气体灭火”后插入“装置”一词。

16	在关于装有这种物质的货物处所着火的规定中，“使用大量的水”由“使用大量的水并隔离热源(如有)”替代。

硝酸铵基化肥(AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER) UN 2067

说明

17	在第.2项中，在“白云岩”一词后插入“和/或矿物硫酸钙”。

注：

18	在注3中，删除“爆炸”一词。

积载和隔离

19	在第4句中，“液舱或双层底”由“液舱、双层底或管路”替代。

装载

20	在第1句中，“4和5”由“4、5和6”替代。

注意事项

21	在第1句后，增加一句如下：

“船长和高级船员应注意，船舶的固定式气体灭火装置对波及该货物的火灾无效并可能有必要施放大量的水。”

运输

22	在第2句中，“导致自热”由“可能导致发热”替代。

卸货

23	第1句由下列文本替代：

“应不准加装燃油。除机舱外，应不准在该货物所用货物处所的相邻处所泵送燃油。”

24	在新增的第2句之后增加下列文本：

“硝酸铵基化肥吸湿，可能悬垂结块，在卸货期间损害安全。”

应急程序

25	在关于装有这种物质的货物处所着火的规定中，“船舶的固定式灭火装置”由“船舶的固定式气体灭火装置”替代。

26	在关于装有这种物质的货物处所着火的规定中，在第3句中，在“水”一词后插入“并隔离热源(如有)”。

硝酸铵基化肥(AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER) UN 2071

说明

27	在第2段中，插入与“(见《联合国试验和衡准手册》第III部分第38.2小节)”有关的脚注如下：

“*  还见本规则附录2的第5节。”

危害

28	在第1段中，“混合物”一词由第1句中的“货物”替代，在最后1句中，“混合物”一词由“货物”替代。

积载和隔离

29	在最后1句中，在“标准，则”之后插入“该货物须积载”。

装载

30	在第1段第1句中，“4和5”由“4、5和6”替代。

装载期间，须符合下列规定：

31	增加新的一目如下：

“●  在合理可行范围内不得使用可燃的系固和保护材料。如有必要使用木质货垫，须尽量少用。”

注意事项

32	在第1句后增加下列文本：

“船长和高级船员应注意，船舶的固定式气体灭火装置对波及该货物的火灾无效并可能有必要施放大量的水。”

卸货

33	第1句由下列文本替代：

“应不准加装燃油。除机舱外，应不准在该货物所用货物处所的相邻处所泵送燃油。”

34	在新增的第2句之后，增加一句如下：

“硝酸铵基化肥吸湿，可能悬垂结块，在卸货期间损害安全。”

应急程序

35	在关于装有这种物质的货物处所着火的规定中，“船舶的固定式灭火装置”由“船舶的固定式气体灭火装置”替代。

硝酸铵基化肥(AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER)(无危害)

说明

36	在第.2项中，在“白云岩”一词后插入“和/或矿物硫酸钙”。

37	在第.4项中，插入与“(见《联合国试验和衡准手册》第III部分第38.2小节)”有关的脚注如下：

“*  还见本规则附录2的第5节。”

危害

38	该标题下的整个原文由下列文本替代：

“该货物为不燃物或失火风险低。该货物虽归入无危害类别，但在遇到强热时显示UN 2071所属第9类硝酸铵基化肥的某些特性。当该货物遇到强热时，会发生分解并放出有毒气体，在货物处所和相邻处所内以及甲板上将有产生有毒烟气的风险。对货物温度的监测可以及早显示货物分解。化肥粉尘可能会刺激眼睛和粘膜。该货物吸湿，受潮会结块。”

积载和隔离

39	在第3句中，“液舱或双层底”由“液舱、双层底或管路”替代。

40	在第4句中，“应”由“须”替代。

41	在第5句中，“挡板”由“布置”替代。

42	在最后1段中，最后1句由下列文本替代：

“如为A-60级舱壁或对于短途国际航行，此要求不必适用。”

装载

43	在第1段第1句中，“4和5”由“4、5和6”替代。

注意事项

44	在第1句后增加下列文本：

“船长和高级船员应注意，船舶的固定式气体灭火装置对波及该货物的火灾无效并可能有必要施放大量的水。”

运输

45	删除第2句。

卸货

46	第1句由下列文本替代：

“应不准加装燃油。除机舱外，应不准在该货物所用货物处所的相邻处所泵送燃油。硝酸铵基化肥吸湿，可能悬垂结块，在卸货期间损害安全。”

应急程序

47	在关于装有这种物质的货物处所着火的规定中，“船舶的固定式灭火装置”由“船舶的固定式气体灭火装置”替代。

48	在关于装有这种物质的货物处所着火的规定中，在第3句中，在“水”一词后插入“并隔离热源(如有)”。

硫酸铵(AMMONIUM SULPHATE)

危害

49	在该段末尾增加下列文本：

“该货物吸湿，受潮会结块。”

装载

50	在最后1句中，“4和5”由“4、5和6”替代。

卸货

51	在该段开头增加下列文本：

“硫酸铵吸湿，可能悬垂结块，在卸货期间损害安全。”

硝酸钡(BARIUM NITRATE) UN 1446

注意事项

52	在该段末尾增加下列文本：

“船长和高级船员应注意，船舶的固定式气体灭火装置对波及该货物的火灾无效并可能有必要施放大量的水。”

硼砂(BORAX) (五水合物原矿)

卸货

53	在该段开头增加下列文本：

“硼砂(五水合物原矿)吸湿，可能悬垂结块，在卸货期间损害安全。”

无水硼砂(BORAX, ANHYDROUS)(原矿或提炼品)

装载

54	“4和5”由“4、5和6”替代。

卸货

55	在该段开头增加下列文本：

“无水硼砂(原矿或提炼品)吸湿，可能悬垂结块，在卸货期间损害安全。”

褐煤砖(BROWN COAL BRIQUETTES)

危害

56	原文由下列文本替代：

“该货物容易点燃，易于自热，可能自燃并消耗货物处所的氧气。”

附录

57	在注意事项的第1.1项中，删除“和敞开的货物处所封闭装置”。

硝酸钙(CALCIUM NITRATE) UN 1454

注意事项

58	在该段末尾增加下列文本：

“船长和高级船员应注意，船舶的固定式气体灭火装置对波及该货物的火灾无效并可能有必要施放大量的水。”

卸货

59	在该段开头增加下列文本：

“硝酸钙吸湿，可能悬垂结块，在卸货期间损害安全。”

硝酸钙化肥(CALCIUM NITRATE FERTILIZER)

装载

60	“4和5”由“4、5和6”替代。

粘土(CLAY)

清扫

61	原文由“该货物卸去后，须特别注意货物处所的舱底污水井”替代。

磷酸二铵(DIAMMONIUM PHOSPHATE)(D.A.P)

装载

62	“4和5”由“4、5和6”替代。

卸货

63	在该段开头增加下列文本：

“磷酸二铵吸湿，可能悬垂结块，在卸货期间损害安全。”

干酒糟及其可溶物 (DISTILLERS DRIED GRAINS WITH SOLUBLES)

64	在现有直接还原铁(C)明细表后，新增干酒糟及其可溶物明细表如下：

“干酒糟及其可溶物

说明

用酵母和酶对玉米的淀粉部分进行发酵以产生乙醇和二氧化碳后残留的粗谷粒和浓缩蒸馏可溶物的干混合物。颜色为黄褐色并有煮熟的玉米味。含水量不超过13%，含油量不超过11%。本明细表不适用于非散装运输的湿酒糟(WDG)和干酒糟(DDG)。

特征

| 静止角 | 散货密度(kg/m3) | 积载因数(m3/t) |
| --- | --- | --- |
| 不适用 | 450至520 | 1.92至2.22 |
| 尺寸 | 类别 | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | C |

危害

无特殊危害。

该货物为不燃物或失火风险低。

积载和隔离

无特殊要求。

货舱清洁度

按货物的危害程度达到相应的清洁和干燥状态。

天气注意事项

该货物须尽实际可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在该货物装卸期间，装载该货物的货物处所的所有未用舱口均须关闭。

装载

在开敞未封闭的区域装载。按本规则第4和5节的相关规定进行平舱。

注意事项

无特殊要求。

通风

无特殊要求。

运输

载运该货物的货物处所的舱口须为风雨密，以防进水。

卸货

如该货物已硬化，必要时须平舱以避免形成悬垂块片。

清扫

无特殊要求。”

磷铁合金 (FERROPHOSPHORUS) (包括砖形块)

运输

65	原文由下列文本替代：

“为测量根据货物信息获得的该货物可能释放的易燃和有毒气体(例如磷化氢)的含量，该货物载运期间船上须有针对每种气体或混合气体的合适的探测器。探测器须为经核准在爆炸性空气中使用的安全类型。载运该货的货物处所中这些气体的浓度须在航行期间定期测量，测量结果须有记录并在船上保存。”

硅铁 (FERROSILICON) UN 1408

附录 - 详细要求

66	在第1句中， “主管当局”一词由“主管机关”替代。

硅铁 (FERROSILICON) (硅含量25%至30%或硅含量90%或以上)

装载

67	第2句由下列文本替代：

“由于该货物密度极高，内底可能会受力过大，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布。在航行和装载期间，须充分注意确保内底不因货物呈堆状而受力过大。参见本明细表的附录。”

附录 - 详细要求

68	在第1句和第2句中，“主管当局”一词由“主管机关”替代。

七水硫酸亚铁 (FERROUS SULPHATE HEPTAHYDRATE)

69	在现有黑色金属钻屑、削屑、旋屑或切屑 UN 2793明细表后，新增七水硫酸亚铁明细表如下：

“七水硫酸亚铁

说明

淡绿色晶体。水中极易溶解。货品一般称为“绿矾”。

特征

| 静止角 | 散货密度(kg/m3) | 积载因数(m3/t) |
| --- | --- | --- |
| 不适用 | 750至1250 | 0.8至1.3 |
| 尺寸 | 类别 | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | C |

危害

吞入有害。造成严重的眼睛刺激。造成皮肤刺激。

该货物为不燃物或失火风险低。

潮湿时易结块。

该货物极易溶解，湿时会呈酸性。

过量溢入水系统会导致水中缺氧。

积载和隔离

与氧化性物质“隔离”。

货舱清洁度

按货物的危害程度达到相应的清洁和干燥状态。

天气注意事项

该货物须尽实际可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在该货物装卸期间，装载该货物的货物处所的所有未用舱口均须关闭。

装载

按本规则第4和5节的相关规定进行平舱。

注意事项

避免接触眼睛和皮肤。可能接触货品的人员须穿戴防护服、手套和护目用具。通常这是一个不起尘的货品，但是在特别干燥条件下，如果产生粉尘，还须戴过滤面罩。舱底污水井须保持清洁、干燥并适当遮盖以防货物进入。

通风

在航行期间，不得对载运该货物的货物处所通风。

运输

货物处所的舱口须为风雨密，以防进水。

卸货

如该货物已硬化，必要时须平舱以避免形成悬垂块片。

清扫

该货物卸去后，货物处所和舱底污水井须清扫干净然后彻底冲洗。”

不含硝酸盐的化肥 (FERTILIZERS WITHOUT NITRATES) (无危害)

卸货

70	在该段开头增加下列文本：

“不含硝酸盐的化肥吸湿，可能悬垂结块，在卸货期间损害安全。”

飘尘（FLY ASH）

71	在该明细表的标题飘尘中，增加“，干”。

飘尘，湿

72	在现有飘尘明细表后，新增飘尘，湿明细表如下：

“飘尘，湿

说明

灰色粉末。该货物是燃烧煤和油的火力发电厂产生的轻质细碎且多粉尘的细粉末状残留物和水的混合物(水不少于10%)。具有氨的气味。

特征

| 静止角 | 散货密度(kg/m3) | 积载因数(m3/t) |
| --- | --- | --- |
| 不适用 | 900至1300 | 0.77至1.11 |
| 尺寸 | 类别 | 组别 |
| 小于1mm | 不适用 | A |

危害

湿飘尘如含水量足够高则易于流动。

该货物为不燃物或失火风险低。

积载和隔离

与食品“隔离”。

货舱清洁度

无特殊要求。

天气注意事项

当货物由符合本规则第7.3.2小节要求的特别建造或装备的货船以外的船舶载运时，须符合下列规定：

.1	须使货物的含水量在航行期间低于其TML；

.2	除本明细表另有明文规定外，该货物不得在降水期间装卸；

.3	除本明细表另有明文规定外，在该货物装卸期间，装载或待装载该货物的处所的所有未用舱口均须关闭；

.4	如货物的实际含水量远低于其TML，使实际水分含量不会因降水而超过其TML，则可在降水期间装卸该货物；和

.5	如某一货物处所的全部货物要在港口卸完，则该货物处所可在降水期间卸货。

装载

按本规则第4和5节的相关规定进行平舱。

注意事项

舱底污水井须保持清洁、干燥并适当遮盖以防货物进入。

通风

在航行期间，不得对载运该货物的货物处所通风。

运输

该货物的表面外形须在航行期间定期检查。如在航行期间观察到货物表面出现自由水或货物呈现流体状态，船长须采取相应行动防止货物的移动和船舶可能的倾覆，并考虑设法紧急驶入避难地。

卸货

无特殊要求。

清扫

该货物卸去后，须检查货物处所的舱底污水井和泄水孔并须排除舱底污水井和泄水孔的任何堵塞。”

颗粒状硫酸亚铁(GRANULAR FERROUS SULPHATE)

73  在新飘尘，湿明细表后，新增颗粒状硫酸亚铁明细表如下：

“颗粒状硫酸亚铁

说明

灰至褐色颗粒。吸收水分并极易溶于水。

特征

| 静止角 | 散货密度(kg/m3) | 积载因数(m3/t) |
| --- | --- | --- |
| 30o至45o | 1100至1600 | 0.63至0.9 |
| 尺寸 | 类别 | 组别 |
| 最大15mm | 不适用 | C |

危害

吞入有害。造成严重的眼睛刺激。造成皮肤刺激。

该货物为不燃物或失火风险低。

潮湿时易结块。

该货物极易溶解，湿时会呈酸性。

过量溢入水系统会导致水中缺氧。

积载和隔离

与氧化性物质“隔离”。

货舱清洁度

按货物的危害程度达到相应的清洁和干燥状态。

天气注意事项

该货物须尽实际可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在该货物装卸期间，装载该货物的货物处所的所有未用舱口均须关闭。

装载

按本规则第4、5和6节的相关规定进行平舱。

注意事项

避免接触眼睛和皮肤。可能接触货品的人员须穿戴防护服、手套和护目用具。装载时尽量减少粉尘的产生。如果产生粉尘，还须戴过滤面罩。

舱底污水井须保持清洁、干燥并适当遮盖以防货物进入。

通风

在航行期间，不得对载运该货物的货物处所通风。

运输

货物处所的舱口须为风雨密，以防进水。

卸货

如该货物已硬化，必要时须平舱以避免形成悬垂块片。

清扫

该货物卸去后，货物处所和舱底污水井须清扫干净然后彻底冲洗。”

石膏(GYPSUM)

天气注意事项

74	在第2和第3句中，“装卸”和“装卸中”分别由“装载”和“装载中”替代。

硝酸铅(LEAD NITRATE) UN 1469

注意事项

75	在该段末尾增加下列文本：

“船长和高级船员应注意，船舶的固定式气体灭火装置对波及该货物的火灾无效并可能有必要施放大量的水。”

硝酸镁(MAGNESIUM NITRATE) UN 1474

注意事项

76	原句由下列文本替代：

“船长和高级船员应注意，船舶的固定式气体灭火装置对波及该货物的火灾无效并可能有必要施放大量的水。”

卸货

77	在该段开头增加下列文本：

“硝酸镁吸湿，可能悬垂结块，在卸货期间损害安全。”

硫酸镁化肥(MAGNESIUM SULPHATE FERTILIZERS)

78	在现有硝酸镁 UN 1474明细表后，新增硫酸镁化肥明细表如下：

“硫酸镁化肥

说明

含有硫酸镁的粉末化肥或化肥成分。

灰至褐色粉末。部分溶于水并可能多粉尘。

特征

| 静止角 | 散货密度(kg/m3) | 积载因数(m3/t) |
| --- | --- | --- |
| 30o至35o | 850至1150 | 0.87至1.18 |
| 尺寸 | 类别 | 组别 |
| 粉末 | 不适用 | C |

危害

吞入可能有害。可造成皮肤或眼睛刺激。

该货物为不燃物或失火风险低。

该货物部分可溶。

多粉尘但潮湿时可能结块。

积载和隔离

无特殊要求。

货舱清洁度

按货物的危害程度达到相应的清洁和干燥状态。

天气注意事项

该货物须尽实际可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在该货物装卸期间，装载该货物的货物处所的所有未用舱口均须关闭。

装载

按本规则第4、5和6节的相关规定进行平舱。

注意事项

避免接触眼睛和皮肤。装载时尽量减少粉尘的产生。可能暴露于货物粉尘的人员须戴护目镜或其他等效的防尘护目用具和粉尘过滤面罩，必要时须穿防护服。

舱底污水井须保持清洁、干燥并适当遮盖以防货物进入。

通风

在航行期间，不得对载运该货物的货物处所通风。

运输

货物处所的舱口须为风雨密，以防进水。

卸货

如该货物已硬化，必要时须平舱以避免形成悬垂块片。

清扫

该货物卸去后，货物处所和舱底污水井须清扫干净然后彻底冲洗。”

金属硫化物精矿(METAL SULPHIDE CONCENTRATES)

装载

79	删除“，特别对船长为100 m或以下的较小船舶”。

精矿(MINERAL CONCENTRATES)

散货船运名

80	删除散货船运名清单之后的“以上列出了精矿的所有已知散货船运名(BCSN)，但该清单并非详尽无遗。”一句。

装载

81	删除“，特别对船长为100 m或以下的较小船舶”。

磷酸一铵(MONOAMMONIUM PHOSPHATE)(M.A.P.)

装载

82	“4和5”由“4、5和6”替代。

卸货

83	在该段开头增加下列文本：

“硫酸一铵吸湿，可能悬垂结块，在卸货期间损害安全。”

磷酸盐岩(PHOSPHATE ROCK)(经煅烧)

卸货

84 	在该段开头增加下列文本：

“磷酸盐岩(经煅烧)吸湿，可能悬垂结块，在卸货期间损害安全。”

钾碱(POTASH)

装载

85	“4和5”由“4、5和6”替代。

卸货

86	在该段开头增加下列文本：

“钾碱吸湿，可能悬垂结块，在卸货期间损害安全。”

氯化钾(POTASSIUM CHLORIDE)

装载

87	“4和5”由“4、5和6”替代。

卸货

88	在该段开头增加下列文本：

“氯化钾吸湿，可能悬垂结块，在卸货期间损害安全。”

硝酸钾(POTASSIUM NITRATE) UN 1486

装载

89	“4和5”由“4、5和6”替代。

注意事项

90	在该段末尾增加下列文本：

“船长和高级船员应注意，船舶的固定式气体灭火装置对波及该货物的火灾无效并可能有必要施放大量的水。”

卸货

91	在该段开头增加下列文本：

“硝酸钾吸湿，可能悬垂结块，在卸货期间损害安全。”

硫酸钾(POTASSIUM SULPHATE)

装载

92	“4和5”由“4、5和6”替代。

黄铁矿(PYRITES, CALCINED)(煅烧黄铁矿)

注意事项

93	第3句中，“装载前铺上石灰”由“装载前涂上防护涂层(例如用石灰水粉刷)，以防货物、水和钢材之间可能产生腐蚀性反应。”替代。

斜方硼砂(RASORITE)(无水)

卸货

94	在该段开头增加下列句子：

“斜方硼砂(无水)吸湿，可能悬垂结块，在卸货期间损害安全。”

盐(SALT)

天气注意事项

95	在第2和第3句中，“装卸”和“装卸中”分别由“装载”和“装载中”替代。

含植物油种子饼(SEED CAKE, containing vegetable oil) UN 1386(b)

说明

96	在最后1段第1句后，增加下列文本：

“本明细表的规定也不应适用于经机械压榨的油含量不大于2.5%、合计油和水含量不大于14%的柑橘渣粒。”

注意事项

97	在第5句中，“不到货物处所明显不会着火时不得使用二氧化碳或惰性气体，以免可能将溶剂蒸气点燃”由“除非明显着火时否则不得使用二氧化碳或惰性气体”替代。

备注

98	删除第1句。

种子饼(SEED CAKE) UN 2217

注意事项

99	在现有第4句中，“不到货物处所明显不会着火时不得使用二氧化碳或惰性气体，以免可能将溶剂蒸气点燃”由“除非明显着火时否则不得使用二氧化碳或惰性气体”替代。

备注

100	删除第1句。

种子饼 (SEED CAKE) (无危害)

说明

101	在第1段结尾增加一句如下：

“本明细表的规定也适用于经机械压榨的油含量不大于2.5%、合计油和水含量不大于14%的柑橘渣粒。”

硝酸钠 (SODIUM NITRATE) UN 1498

注意事项

102	在该段末尾增加下列文本：

“船长和高级船员应注意，船舶的固定式气体灭火装置对波及该货物的火灾无效并可能有必要施放大量的水。”

卸货

103	在该段开头增加下列文本：

“硝酸钠吸湿，可能悬垂结块，在卸货期间损害安全。”

硝酸钠和硝酸钾混合物 (SODIUM NITRATE AND POTASSIUMNITRATE
MIXTURE) UN 1499

装载

104	“4和5”由“4、5和6”替代。

注意事项

105	在该段末尾增加下列文本：

“船长和高级船员应注意，船舶的固定式气体灭火装置对波及该货物的火灾无效并可能有必要施放大量的水。”

卸货

106	在该段开头增加下列文本：

“硝酸钠和硝酸钾混合物吸湿，可能悬垂结块，在卸货期间损害安全。”

硫磺SULPHUR (成形，固体)

注意事项

107	第3句“货舱包括平舱板和内底应用市场上供应的有效防护涂层予以处理或用石灰水粉刷，以防硫磺、水和钢材之间可能产生腐蚀性反应。”由“货舱包括平舱板和内底应用防护涂层予以处理(例如用石灰水粉刷)，以防硫磺、水和钢材之间可能产生腐蚀性反应。”替代。

过磷酸盐(SUPERPHOSPHATE)

装载

108	“4和5”由“4、5和6”替代。

卸货

109	在该段开头增加下列文本：

“过磷酸盐吸湿，可能悬垂结块，在卸货期间损害安全。”

木薯淀粉(TAPIOCA)

装载

110	“4和5”由“4、5和6”替代。

尿素(UREA)

装载

111	“4和5”由“4、5和6”替代。

卸货

112	在该段开头增加下列文本：

“尿素吸湿，可能悬垂结块，在卸货期间损害安全。”

木球团 (WOOD PELLETS)

装载

113	“4和5”由“4、5和6”替代。

木制品 (WOOD PRODUCTS) - 常规的

114	在现有木球团明细表后，新增木制品—常规的明细表如下：

“木制品—常规的

(见以下散货船运名)

原木        制浆木材

木材        圆材

锯木

说明

本明细表只适用于散装运输的木制品，即用升降机或抓斗等方式装卸，且未具体列于单独的明细表中。

特征

| 静止角 | 散货密度(kg/m3) | 积载因数(m3/t) |
| --- | --- | --- |
| 不适用 | 250至500 | 2至4 |
| 尺寸 | 类别 | 组别 |
| - | MHB | B |

危害

这些货物易造成货物处所及相邻处所缺氧和二氧化碳增加。

这些货物为不可燃或失火风险低。

积载和隔离

无特殊要求。

货舱清洁度

无特殊要求。

天气注意事项

无特殊要求。

装载

按本规则第4和5节的相关规定进行平舱。

注意事项

须不准人员进入货物处所和相邻狭小处所，除非已作检测并已确定氧含量为21%。如不符合这一条件，须增加货舱或相邻封闭处所的通风量，并须在经过一段适当时间间隔后重新测量气体含量。

所有船员进入货物处所和相邻封闭处所时，均须配戴和启用氧气测量计。

通风

货舱的相邻封闭处所即使已明显与货舱密封分开，在进入这些处所前可能仍需通风。

运输

无特殊要求。

卸货

无特殊要求。

清扫

无特殊要求。

应急程序

须携带的专用应急设备 须备有自给式呼吸器及氧气测量计。

应急程序 无 火灾应急措施 关闭舱盖板；使用船舶的固定式灭火装置(如设有)。隔绝空气可能足以控制火势。 医疗急救 参见经修正的《医疗急救指南(MFAG)》。

木浆球团(WOOD PULP PELLETS)

115	现有木浆球团明细表全部删除。

附录3

固体散货的特性

116	在第1.1小节中，删除下列散货船运名：

蓖麻籽

硝酸钠

117	在第1.1小节中，增加下列散货船运名：

颗粒状硫酸盐亚铁

硫酸镁化肥

木薯淀粉

木球团

附录4

索 引

118	BCSN“飘尘”由“飘尘，干”替代。

119	在表中增加下列各行：

| 物 质 | 组 别 | 参 照 |
| --- | --- | --- |
| 干酒糟及其可溶物 | C |  |
| 七水硫酸亚铁 | C |  |
| 飘尘，湿 | A |  |
| 颗粒状硫酸亚铁 | C |  |
| 原木 | B | 见木制品—明细总表 |
| 硫酸镁化肥 | C |  |
| 制浆木材 | B | 见木制品—明细总表 |
| 圆材 | B | 见木制品—明细总表 |
| 锯木 | B | 见木制品—明细总表 |
| 木材 | B | 见木制品—明细总表 |
| 木制品—常规的 | B |  |

120	删除“木浆球团”和“球团，木浆质”。