《国际海运固体散装货物规则》（《国际散固规则》）2019年修正案

（第MSC.462(101)号决议）

此件系国际海事组织海上安全委员会于公元二零一九年六月十三日在其第一百零一届会议上按《1974年国际海上人命安全公约》第VIII(b)(iv)条通过并载于第MSC.462(101)号决议附件中的《国际海运固体散装货物规则》（《国际散固规则》）

修正案文本的核正无误副本，其原件由国际海事组织秘书长保存。

国际海事组织秘书长代表：

于伦敦，

第MSC.462(101)号决议
（2019年6月13日通过）

《国际海运固体散装货物规则》（《国际散固规则》）修正案

海上安全委员会：

忆及《国际海事组织公约》关于本委员会职能的第28(b)条，

注意到本委员会以第MSC.268(85)号决议通过的《国际海运固体散装货物规则》（“国际散固规则”）已根据《1974年国际海上人命安全公约》（“本公约”）第VI章成为强制性规则，

还注意到本公约第VIII(b)条和第VI/1-1.1条关于《国际散固规则》的修正程序，

在其第一百零一届会议上，审议了按本公约第VIII(b)(i)条提出并分发的《国际散固规则》修正案，

1	按本公约第VIII(b)(iv)条规定，通过《国际散固规则》修正案，其文本载于本决议附件；

2	按本公约第VIII(b)(vi)(2)(bb)条规定，决定所述修正案须于2020年7月1日视为已被接受，除非在此日期之前，有三分之一以上的本公约缔约国政府或拥有商船合计吨位数不少于世界商船总吨位50%的缔约国政府通报秘书长其反对该修正案；

3	提请本公约缔约国政府注意，按本公约第VIII(b)(vii)(2)条规定，该修正案在按上述第2段被接受后，须于2021年1月1日生效；

4	同意本公约缔约国政府在自愿基础上自2020年1月1日起全部或部分实施上述修正案；

5	要求秘书长按本公约第VIII(b)(v)条规定，将核正无误的本决议及其附件中的修正案文本的副本分发给本公约所有缔约国政府；和

6	还要求秘书长将本决议及其附件的副本分发给非本公约缔约国的本组织各会员。

附件

《国际海运固体散装货物规则》（《国际散固规则》）修正案

修正案05-19

（《国际散固规则》综合版）

《国际散固规则》全部文本由以下内容替换：

“目录

前言

第1节	一般规定

第2节	装载、载运和卸载的一般性预防措施

第3节	人员与船舶安全

第4节	评定货物的安全适运性

第5节	平舱程序

第6节	静止角的确定方法

第7节	易流态化货物

第8节	易流态化货物的测定程序

第9节	具有化学危险性的货物

第10节	散装固体废弃物运输

第11节	保安规定

第12节	积载因数换算表

第13节	参考相关信息和建议

附录1	各固体散装货物明细表

附录2	试验室测试程序、使用的仪器和标准

附录3	固体散装货物的特性

附录4	索引

附录5	三种语言固体散货运输名称（英语、西班牙语和法语）

第1节

一般规定

1.1	注释

1.1.1	应关注存在其它国际的和国家的规定，且那些规定可认可本规则的全部或部分规定。另外，港口当局和其他个人和组织应认可本规则，且可将其作为他们装货和卸货区域内储存和搬运规定的基础。

1.2	列入本规则的货物

1.2.1	对于通常散装运输的典型货物，关于它们的特性和装卸方法的建议列于各自货物明细表中。但是，这些明细表并非详尽无遗，所列出的货物性质仅用作指导。因此，装货前需从托运人处获得所运货物的最新且有效的物理和化学性质资料。托运人须提供关于托运货物的充分信息（见第4.2节）。

1.2.2	当一种固体散装货物明确列于本规则附录1中（各固体散装货物明细表），明细表中的规定作为本规则第1至10节和11.1.1规定的补充必须得到遵守。必要时，船长须就有关可能是强制适用的载运要求咨询装货港和卸货港主管当局。

1.3	未列入本规则的货物

1.3.1	如一种未列入本规则附录1的固体货物需散装运输时，托运人在装货前须根据本规则第4节要求向装货港主管当局提供该货物的特性资料。基于所收到的资料，主管当局将对安全运输的可行性进行评估。

1.3.1.1	当评估拟载运的固体散装货物会呈现如第1.7节定义的本规则A或B组定义的危险性时，须寻求卸货港和船旗国主管当局的建议。三方主管当局将共同商定载运该货物的临时适运条件。

1.3.1.2	经评估拟载运的固体散装货物在运输中不会呈现特殊危险性时，这种货物的载运须被认可。并须将这种认可通报卸货港和船旗国主管当局。

1.3.2	装货港主管当局须向船长签发一份陈述该货物特性及载运和装卸必须条件的证书。装货港主管当局自签发该证书一年内还须将一份申请提交本组织，以便将该固体散装货物列入本规则附录1中。这种申请表的格式须与第1.3.3节规定一致。

1.3.3	未列入本规则的货物特性及载运条件的格式

暂定的散装货物运输名称（用大写字母）

描述（描述货物）

特性（填写下列表格）

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数 （m3/t） |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |

危险性（阐明载运货物的危险性）

（确定下列各类要求。如无要求时，注明“没有特别要求”。）

积载和隔离

货舱清洁程度

天气注意事项

装载

注意事项

通风

载运

卸货

清扫

（如需要，说明货物的应急程序）

应急程序

配备专用应急设备

应急程序

火灾时的应急行动

医疗急救

1.4	本规则的适用和实施

1.4.1	本规则中的规定适用于经修正的《安全公约》的所有船舶，适用于载运《安全公约》第VI章A部分第1-1条定义的固体散装货物的船舶。

1.4.2	虽然本规则从法律上根据《安全公约》为强制性的，但本规则中的下列规定仍然为建议性或资料性的：

第11节	保安规定（除第11.1.1小节）；

第12节	积载因数换算表；

第13节	参考相关信息和建议；

除附录1（各固体散装货物明细表）和附录5（三种语言的散装货物运输名称（英文、西班牙文和法文））以外的附录；和

附录1中固体散装货物明细表内“描述”、“特性”（除危险分类）、“危险性”、“应急程序”中的内容。

1.4.3	在本规则的某个部分中规定了特别行动，但是采取行动的职责没有明确指派给哪些特定的人。这些职责可依照这些缔约国的不同国家的法律和规定以及国际公约来确定。出于本规则的目的，不必要进行这种指派，只确定是否采取了行动。留给每一政府的特权来指派这一职责。

1.5	免除和等效措施

1.5.1	当本规则要求运输固体散装货物须符合某一特殊规定时，一个主管当局或多个主管当局（出发港港口国、到达港港口国或船旗国）如果对这些其他规定至少与本规则的要求产生同样的效果和安全性感到满意，可以通过免除来批准其他规定。接受非缔约国主管当局基于其判断力而根据本节要求批准的免除。因此，在按免除要求交付运输前，接受免除的人员须将所接受的免除通报其他有关主管当局。

1.5.2	采取主动免除行动的主管当局或多个主管当局：

.1	须向本组织递交一份此免除的副本，须以此提请《安全公约》缔约国注意；和

.2	如适当，须采取行动修正本规则以将此免除纳入规定中。

1.5.3	免除的有效期须自批准之日起不超过5年。未纳入1.5.2.2中的免除可按照本节的规定进行再有效。

1.5.4	如适当，一份免除证明的副本或电子副本须保留在按照免除条款运输固体散装货物的船舶上。

1.5.5	本组织发行的单独文件中列出了相关指定的主要主管当局的联系办法。

1.6	公约

经修正的《安全公约》第VI章A和B部分以及第VII章A-1部分，涉及固体散装货物的载运和固体散装形式危险货物的载运，相关部分重述如下。这些摘要包括2011年1月1日生效的修正案。

“第VI章

货物和燃油的载运

A部分
一般规定

第1条
适用范围

1	除非另有明确规定，本章适用于因其对船舶或船上人员的特别危险性，而需在本规则所适用的一切船舶及小于500总吨的货船上可能采取特别预防措施的货物的装运（散装液体、散装气体和其他章节内已作出装运规定的除外）。但是，对于小于500总吨的货船，如果主管机关认为因其航行的遮蔽性和条件，应用本章A部分或B部分的任何具体要求是不合理的或不必要的，则可采取能够确保这些船舶所需安全的其他有效措施。

2	作为本章A和B部分规定的补充，每一缔约国政府须保证提供有关货物及其积载和系固的适当资料，特别是安全载运此类货物所须的预防措施。

第1-1条
定义

除另有规定外，就本章而言，下列定义适用：

1	国际散固规则系指本组织海上安全委员会以第MSC.268(85)号决议通过的，可由本组织修正的《国际海运固体散装货物规则》，如修正案被通过，将根据《公约》第VIII条关于第I章外适用的《公约》附则修正程序的规定予以生效和实施。

2	固体散装货物系指除液体或气体外的，直接装入船舶货物处所而不用中间包装的由颗粒或较大块状物质组成的基本均匀的混合物。

第1-2条
载运除谷物外的固体散装货物要求

载运除谷物外的固体散装货物须符合《国际散固规则》中的相关规定。

第2条
货物资料

1	托运人须在装货前尽早的向船长或其代表提供关于该货物的适当资料，以便能采取对于此种货物的适当积载和安全装运可能是必需的预防措施。这些资料须在装货前通过适当的运输单证以书面形式确认。

2	货物资料须包括：

.1	对于杂货和货物组件载运的货物，应有货物的一般说明、货物或货物组件的毛重及货物的任何有关特性。就本条而言，须提供本组织以第A.714(17)号大会决议通过的经修正的《货物积载和系固安全操作规则》第1.9小节所要求的货物资料。任何第1.9小节修正案的通过、生效和实施应根据现行《公约》第VIII条关于第I章外适用的附则修正程序的规定进行。

.2	对于固体散装货物，须有《国际散固规则》第4节要求的资料。

3	在货物组件装船前，托运人须确保这类货物组件的毛重与运输单证中标明的毛重是一致的。

第3条
氧气分析和气体探测设备

1	当载运运输中可能释放有毒或易燃气体或可能在货物处所内造成氧气耗尽的固体散装货物时，须配有测量空气中这类气体或氧气浓度的适当仪器，及其详细使用说明书。这种仪器须使主管机关满意。

2	主管机关须采取措施，确保船员在上述仪器的使用方面受到培训。

第4条
船上使用杀虫剂

在船上使用杀虫剂，特别是以熏舱为目的而使用杀虫剂时，须采取适当预防措施。

第5条
积载和系固

1	在甲板和舱内装运货物、货物组件和货物运输组件，其装载、积载和系固须尽可能防止在整个航程中对船舶和船上人员造成损害和危险，以及防止货物落水灭失。

2	货物、货物组件和货物运输组件，其在组件中的包装和系固，须能防止在整个航程中对船舶和船上人员造成损害或危险。

3	在重型货物或异常外形尺寸货物的装载和运输过程中，须采取适当的预防措施，确保不发生船舶结构性损坏，并在整个航程中保持足够的稳性。

4	在滚装船上货物组件或货物运输组件的装载和运输过程中，须采取适当的预防措施，特别是注意这种船上与货物组件和货物运输组件上的系固装置，以及系固点和绑扎索具的强度。

5	货运集装箱的装载须不超过经修正的《国际集装箱安全公约》（CSC公约）规定的安全合格牌照上注明的最大总重量。

6	在整个航程中，除散装固体和液体货物以外的所有货物、货物组件和货物运输组件，须按照主管机关批准的《货物系固手册》进行装载、积载和系固。对于具有第II-2/3.41条定义的滚装处所的船舶，须在离开泊位前按照《货物系固手册》完成所有这些货物、货物组件和货物运输组件的系固。《货物系固手册》的编制标准须至少与本组织制定的相关指南相当。

B部分
固体散装货物的特别规定

第6条
装载的可接受性

1	在固体散装货物装船前，船长须得到有关船舶稳性和标准装载条件下货物分布的综合资料。提供此种资料的方法须使主管机关满意。

第7条
散装固体货物的装载、卸载和积载

1	就本条而言，码头代表系指船舶装卸货物的码头或其他设施指定的人员，其负责该码头或设施对该特定船舶进行作业。

2	为能使船长防止对船体结构产生过大应力，船舶须配备一本手册，须采用负责货物作业的高级船员所熟悉的语言编写。如该种语言不是英文，则船上还须配备一本用英语写成的手册。该手册须至少包括下列内容：

.1	第II-1/5-1条所要求的稳性资料；

.2	压载和排放压载水的速率和容积；

.3	内底板上单位表面积的最大允许负荷；

.4	每舱的最大允许载荷；

.5	有关船体结构强度的一般装卸须知，包括在装卸货物、压载作业及航行期间的最不利作业条件下的任何限制；

.6	如适用，任何特别的限制，例如主管机关或由其认可的组织所规定的最不利作业条件下的限制；及

.7	在船舶装卸和航行期间作用在船体的最大允许剪力和弯矩。

3	固体散装货物在装货或卸货之前，船长和码头代表须商定一项计划，该计划须确保在装卸货物期间不超过船上的允许剪力和弯矩，同时还须包括装卸货物的次序、数量及速率，此时应考虑到装卸货物的速度、船上灌注口的数量及排放或压载压载水的能力。该计划及其后的任何修改，须提交给港口国的有关当局。

4	船长和码头代表须确保装卸货物作业按照商定的计划进行。

5	如果在装卸货物期间，已经超过或者如果装卸作业继续进行可能导致超过本条2所述的对船舶的任何限制，则船长有权中止装卸作业并有责任将此通知批准这一计划的港口国有关当局。船长和码头代表须确保采取纠正措施。当卸货时，船长和码头代表须确保卸货方式不会损坏船体结构。

6	船长须确保船上人员连续不断地监控货物作业。如有可能，在装卸货物期间须定期校核吃水以确认提供的吨数。每次测得的吃水和吨数须记入货物日志。如发现与商定的计划有显著的偏差，则须调整货物装卸或压载作业或同时进行，以确保纠正偏差。

第VII章

危险货物装运

A-1部分
固体散装危险货物的装运

第7条
定义

固体散装危险货物系指《国际危规》中所述的除液体或气体外的由微粒、颗粒或较大块状物质组成的任何物质，成分通常一致，并直接装入船舶货物处所而不用中间包装，包括装入载驳船上的驳船内的此类物质。

第7-1条
适用范围

1	除另有明文规定外，本部分适用于载运固体散装危险货物的现有规则适用的所有船舶和小于500总吨的货船。

2	除非符合本部分的规定，禁止装运固体散装危险货物。

3	作为本部分规定的补充，各缔约国政府须参考本组织制定的指南，颁布或促使颁布涉及固体散装危险货物事故的应急反应和医疗急救的细则。

第7-2条
单证

1	在有关海运固体散装危险货物的所有单证中，货物的名称须使用散装货物运输名称（不得单独使用商品名称）。

2	每艘载运固体散装危险货物的船舶须持有一份列出船上危险货物及其位置的特别清单或舱单。标明所有危险货物的类别和其在船上位置的详细配载图，可用来替代上述特别清单或舱单。船舶在驶离前，须向港口国主管机关指定的人员或组织递交一份这些单证的副本。

第7-3条
积载和隔离要求

1	固体散装危险货物须根据其性质安全并适当的予以装载和积载。不相容货物之间须进行隔离。

2	不得载运易于自热或可燃的固体散装危险货物，除非已采取了适当的预防措施以使发生火灾的可能性降至最低。

3	可产生危险蒸气的固体散装危险货物须积载在有良好通风的货物处所内。

第7-4条
涉及危险货物事故的报告

1	当发生涉及固体散装危险货物从船上落水灭失或可能灭失的事故时，船长或该船的其他责任人须立即将此类事故的详细情况尽可能全面地向最近的沿岸国报告。该报告须根据本组织制定的一般原则和指南作出。

2	当本条1中所述的船舶弃船时，或从该船发出的报告不完整或不能得到时，由第IX/1.2条定义的公司须在最大可能的范围内承担本条对船长规定的义务。

第7-5条
固体散装危险货物的载运要求

固体散装危险货物的载运须符合第VI/1-1.1条定义的《国际危规》的相关规定。

1.7	定义

就本规则而言，除另有规定外，下列定义须适用：

静止角系指非黏性（即自由流动）颗粒状物质的最大斜坡角。它是该物质的锥体斜面与水平面的夹角。

散装货物运输名称（BCSN）用于在海上运输中识别一种散装货物。如果一种货物被列入本规则中，该货物的“散装货物运输名称”由各明细表或索引中的大写字母来识别。如果该货物为《国际危规》和《安全公约》第VII/1.1条定义的危险货物，参见4.1.1。

散装密度系指单位体积内的固体、空气和水的重量。散装密度以千克每立方米（kg/m3）计。货物的空隙可充满空气和水。

货物处所系指船上适于装载货物的任何处所。

易流态化货物系指至少含有部分细颗粒和一定量水分的货物。在运输中，如果这些货物的水分含量超过其适运水分极限，会流态化。

黏性物质系指除非黏性物质以外的物质。

主管当局系指任何国家规定的机构或指定的当局或本规则中有相关权力而经认可的当局。主管当局须独立于托运人运作。

精矿系指通过浓缩或选矿过程，利用物理或化学的方法从天然矿石中分离并去除不需要的成分而得到的物质。

交运货物系指托运人委托运输的固体散装货物。

流动水分点系指物质的代表性试样在规定的试验过程中（见附录2第1节）出现流态时水分含量的百分比（按湿时质量计）。

流态系指大量的颗粒状物质内液体饱和到一定程度时，由于震动、撞击或船舶摇摆等外部因素的影响，丧失其内部抗剪强度而呈现如同液体一样的特性。

GHS系指《全球化学品统一分类和标签制度》第七修订版，见由联合国出版的ST/SG/AC.10/30/Rev.7文件。

A组包括那些运输时的水分含量超过适运水分极限可能会流态化的货物。

B组包括那些运输时会使船舶产生危险局面的具有化学危险的货物。

C组包括既不易流态化（A组）也不具有化学危险（B组）的货物。

高密度固体散装货物系指积载因数等于或小于0.56m3/t的固体散装货物。

IMDG规则系指本组织海上安全委员会以第MSC.122(75)号决议通过的，并可由本组织修正的《国际海运危险货物规则》。

不相容物质系指混合在一起会发生危险反应的物质。这些物质需满足第9.3节和B组具体货物明细表中的隔离要求。

《国际船舶和港口设施保安规则》（ISPS规则）系指国际船舶和港口设施保安规则，其由A部分（该规定为强制性的）和B部分（该规定为建议性的）组成，并于2002年12月12日由国际海事组织《经修正的1974年国际海上人命安全公约》缔约国大会第2号决议通过。

试验和标准手册系指联合国出版的《关于危险货物运输的建议书，试验和标准手册》的第五修订版（ST/SG/AC.10/11/Rev.6/修正案1）。

仅在散装时有危险的物质（MHB）系指散装运输时可能具有化学危险的物质，不包括归类在《IMDG规则》中的危险货物。

水分含量系指部分代表性试样中所含水分、冰或其他液体占试样潮湿重量的百分比。

水分渗移系指由于震动和船舶摇摆，货物中的水分因沉淀和沉积所发生的移动。水分逐渐渗出，可导致部分或全部货物出现流态。

非黏性物质系指在运输期间，由于船舶运动，易于移动的干燥物质，如附录3“固体散装货物的特性”第1段列出的物质。

潜在着火源系指但不限于明火、机器废气、厨房用火、电源插座和没有经过安全认证的电器。

代表性试样系指为了测出货物的物理性质和化学性质以判断其是否达到规定要求的足够数量的货物样品。

托运人系指其本人或以其名义，或代表其与承运人签订了海上货物运输合同的人；或者其本人或以其名义，或代表其将与该海上运输合同有关的货物实际交付给承运人的人。

固体散装货物系指除液体或气体外的可直接装入船舶货物处所而不需中间包装的由微粒、颗粒或较大的块状物质组成的基本均匀的物质构成的货物。

热源系指加热的船舶结构，其温度可能会超过55℃。此类型的加热结构有蒸汽管路，加热线圈，加热的燃料舱和货舱的顶壁和侧壁，机械处所的舱壁。

积载因数系指每公吨货物所占用的立方米数。

易流态化货物的适运水分极限（TML）系指货物在不满足第7.3.2小节中特别规定的船舶中运输时，认为安全的最大水分含量。其值可按附录2第1段中详细说明的试验，经有关主管当局认可的试验程序所得数据计算出。

平舱系指在货物处所内对部分货物或全部货物进行平整。

通风系指从货物处所外向内交换空气。

.1	持续通风系指在所有时间不断进行通风。

.2	机械通风系指通过动力进行的通风。

.3	自然通风系指不需要动力进行的通风。

.4	表面通风系指在货物表面进行通风。

第2节

装载、载运和卸载的一般性预防措施

2.1	货物的分布

2.1.1	概述

许多事故的发生是因为不当的装载和卸载固体散装货物而造成的。为了使船舶具备足够的稳性并使其结构不超负荷，须注意确保散装货物在全船的合理分布。此外，为确保船舶的合理装载，托运人须向船长提供如第4节详细规定的有关货物的足够信息。

2.1.2	防止结构超负荷

当满舱满载时，杂货船的构造一般适于装载积载因数约为1.39至1.67m3/t的货物。当装载高密度固体散装货物时，须特别注意货物重量的分布以避免应力过大，同时须考虑到装载条件可能与通常情况不同，而且货物的不当分布可能引起负载部分甚至整个船体结构的过度受压。由于每艘船舶结构布置可能千差万别，为所有船舶的荷载分布做出确切的规定是不实际的。货物适当分布的信息可由船舶稳性资料手册中提供或可使用配载仪（如有）获得。

2.1.3	维护船舶稳性

2.1.3.1	根据《SOLAS公约》第II-1/5-1条的规定，在受公约约束的所有船舶上须配备稳性资料手册。船长须能够计算出预期航程中最恶劣状态下以及离港时的船舶稳性，计算结果应表明稳性足够。

2.1.3.2	当有可能产生移动的散装货物装载在二层舱中或货物处所只有部分装满时，则须设置具有足够强度的防移板或防移箱。

2.1.3.3	一般而言，高密度货物须优先考虑装载在底舱处所而非二层舱。

2.1.3.4	当需要将高密度货物装载在二层舱或较高的货物处所内时，须考虑确保其下的甲板不超负荷，且船舶稳性不得低于船舶稳性数据中列出的最小允许值。

2.2	装载和卸载

2.2.1	须检查和准备货物处所，使其适于拟装的特定货物。

2.2.2	作为必要的特别准备，须特别注意保持污水阱和滤板畅通，以防止货物落入污水排放系统。

2.2.3	货物处所内的污水管系、测深管系及其他管系须处于良好状态。

2.2.4	考虑到高密度固体散装货物装载的速度，须注意采取可能必要的措施以防货物处所设备受到损坏。在完成装载后，最好检测货物处所设备有无损坏。

2.2.5	一般而言在装载或卸载期间须关闭或遮盖通风系统并将空调系统设为内部循环，以将进入起居处所或其他舱室的粉尘减至最低。

2.2.6	须给予适当考虑以尽可能减少粉尘与甲板机械及室外助航仪器的活动部件之间的接触。

第3节

人员与船舶安全

3.1	一般要求

3.1.1	在装载、载运和卸载固体散装货物之前和其整个过程中，须遵守所有必要的安全注意事项。

3.1.2	以船舶内部安装传送带系统为特征的自卸式散货船的货物作业区域，其船上日常操作性火灾安全风险评估须由船员执行。还须适当考虑在所有预期操作条件下和对所有货物的防火以及探火系统，火灾的控制和抑制的有效操作。火灾安全风险评估须在船舶安全管理体系（SMS）中详细列明，并包括推荐的时间间隔以进行定期评估。

3.1.3	船舶须配备一套涉及散装固体危险货物事故的应急反应和医疗急救指南。

3.2	中毒、腐蚀和窒息危险

3.2.1	某些固体散装货物易于氧化，可能造成耗氧、散发毒气或烟雾及自热。某些货物不易氧化但可能散发毒性气体，尤其是在潮湿时。还有一些货物潮湿时对皮肤、眼睛、粘膜或对船舶结构具有腐蚀性。当载运这类货物时，须特别注意人身保护以及在装载前或卸载后采取必要的特别预防措施。

3.2.2	须适当注意货物处所及其毗邻处所可能缺氧、或可能存在毒性或窒息性气体，且曾在一段时间内保持关闭状态的空货物处所或液货舱中的氧气可能不足以维持生命。

3.2.3	很多固体散装货物容易在货物处所或液货舱内造成缺氧。这些货物包括但不限于大多数的植物制品和林木制品、黑色金属、硫金属矿和货煤。

3.2.4	进入船上封闭处所之前，须遵守适当的程序，同时考虑本组织制定的建议。需要记住，在经测试可安全进入的货物处所或液货舱中仍可能存在缺氧或存在有毒气体的局部区域。

3.2.5	在载运以散发有毒气体或易燃气体或易造成货物处所缺氧的固体散装货物时，须配备可测量货物处所内气体或氧气浓度的适当仪器。

3.2.6	紧急情况下进入货物处所须佩戴自给式呼吸器和防护服，且在负责的高级船员的监督下由经过训练的人员进行。

3.3	粉尘对健康的危害

为了将因人体暴露于某些固体散装货物粉尘中造成的慢性和急性危险减少到最低程度，那些暴露于粉尘中的人员需要高标准的卫生条件，这一点无论怎样强调也不过分。包括使用适当呼吸器、防护服、防护膏、足够的人体清洗和外衣清洁等防护措施是必须的。

3.4	易燃气体

3.4.1	某些固体散装货物的粉尘可能会构成爆炸危险，特别是在装载、卸货和扫舱时。通过通风以防止形成充满粉尘的空气以及用水龙冲洗而不清扫，使这些危险减至最小。

3.4.2	某些货物可能释放大量的可燃气体，足以构成火灾或爆炸危险。当货物的这一性质列于本规则货物明细表中或者托运人提供的货物信息中，则货物处所必要时须进行有效的通风。这些处所内的空气须使用适当气体探测仪进行检测。货物处所及毗邻封闭处所的空气须得到适当通风和检测。

3.5	通风

3.5.1	除另有规定外，如果所载运的货物可能释放有毒气体，货物处所须提供机械通风或自然通风；如果所载运的货物可能释放易燃气体，货物处所须提供机械通风。

3.5.2	如果持续通风会危及船舶或货物，则可中断通风，除非中断通风会导致爆炸危险。

3.5.3	当某货物在本规则明细表或者托运人提供的货物信息中要求持续通风时，则如货物在船上时须持续通风，除非通风将出现危及船舶的情况。

3.5.4	用于装载需要持续通风货物的货物处所须装有通风开口。这种开口须满足经修正的《载重线公约》关于无关闭装置的开口的要求。

3.5.5	通风须使泄漏的危险气体、蒸气或粉尘，不能进入居住处所或在其他内部处所形成危险浓度。须注意防止泄漏的危险气体、蒸气或粉尘到达工作区域。须采取足够的预防措施以保护那些工作处所内人员的安全。

3.5.6	当货物可能自热时，不得采用表面通风以外的通风。不得将空气直接送入货堆中。

3.6	货物在运输中的熏蒸

3.6.1	须按照本组织制定的建议案进行熏蒸。

3.6.2	当运输中使用诸如磷化氢气体的熏蒸剂进行熏蒸时，须对熏蒸剂的严重毒性给予适当考虑，考虑尽管采取预防措施，熏蒸剂仍可能会进入起居处所。特别是，如果熏蒸剂在熏蒸时从货物处所泄漏，需要考虑到熏蒸剂通过管隧、管道和其他管线，包括甲板上或甲板下的布线管路，或者可以联通货物处所或机舱隔间的除湿系统进入机舱的可能性。须对潜在的隐患区域给予注意，诸如舱底、货物管线系统和阀门等。在所有情况下，航行期间船舶的通风程序应仔细考虑吸入熏蒸气体的可能性，例如由于错误的通风程序和设置，错误的关闭装置或扇叶设置导致生成真空，调节空调和封闭循环通风。在熏蒸程序开始前，须核实通风扇叶和关闭装置正确设置，包括所有连接机舱和管线隧道/龙骨管路的舱壁，或者其他会因为泄漏而进入会产生危险的空间的开口（例如门和人孔）的关闭和密封，需要确认关闭和张贴危险警告。

3.6.3	气体浓度安全探测装置须安放在合适的位置，至少包括：起居处所；机舱；船舶导航设备指定使用区域；经常出入的工作和储存场所，例如艏楼空间；靠近航行途中熏蒸操作的货物处所，在整个航行途中，熏蒸负责人须每隔8小时或更频繁地检查。对于舱底和货物管线系统等隐患区域须着重注意。此类读数须在航海日志中记录。

第4节

评定货物的安全适运性

4.1	识别和分类

4.1.1	散装货物运输名称

4.1.1.1	本规则中的每种固体散装货物均被指定了一个散装货物运输名称（BCSN）。当一种固体散装货物经海上运输时，须通过其散装货物运输名称在其运输单证上对其予以识别。

4.1.1.2	当货物是危险货物且不属于《国际危规》定义的通用正确运输名称，或者未另列明的（N.O.S.）的条目，散装货物运输名称须用联合国编号加以补充。

4.1.1.3	除放射性物质，低比活度（LSA-I），非裂变的或例外裂变的UN2912和放射性物质，表面被污染物体（SCO-I），非裂变的或例外裂变的UN2913和对环境有害的，固体的，为另列明的UN3077外，当货物属于《国际危规》定义的通用正确运输名称，或者未另列明的（N.O.S.）的危险货物，其BCSN须包括以下部分：

.1	物质的化学或技术名称；

.2	定义物质特性的特殊表述；和

.3	联合国编号。

4.1.2	如果废弃物货物以处置或加工处理为目的而进行运输，该货物名称前须标有“废弃物”字样。

4.1.3	固体散装货物的正确识别是有利于安全载运该货物的必要条件，如适用，包括应急程序。

4.1.4	如适用，须根据《联合国试验和标准手册》第III部分的规定对固体散装货物进行分类。当存在这种试验程序时，如适用该货物，本规则中不同性质的固体散装货物须根据原产地国主管当局认可的试验程序进行测定。当没有这种试验程序时，如适用该货物，某种固体散装货物的特性须根据本规则附录2的试验程序进行测定。

4.2	提供信息

4.2.1	在装货前托运人须尽早向船长或其代表提供货物的适当信息，以便能够采取必要的措施对货物进行妥善积载和安全运输。

4.2.2	货物信息须在货物装船前以书面形式通过运输单证予以确认。货物信息须包括：

.1	散装货物运输名称，若货物列入本规则中。次要名称可用于散装货物运输名称的补充；

.2	货物的组别（A和B、A、B或C）；

.3	如适用，该货物的IMO分类；

.4	如适用，以字母“UN”开头的该货物的联合国编号；

.5	交运货物的总量；

.6	积载因数；

.7	必要时，平舱要求和平舱程序；

.8	如适用，移动的可能性，包括静止角；

.9	以证书形式提供的关于货物水分含量及精矿或其他货物可能流态化的适运水分极限的附加信息；

.10	形成潮湿底部的可能性（见本规则第7.2.3小节）；

.11	如适用，货物可能产生的有毒或易燃气体；

.12	如适用，货物的易燃性、毒性、腐蚀性以及耗氧倾向；

.13	如适用，货物的自热特性以及平舱要求；

.14	如适用，遇水反应释放易燃气体的特性；

.15	如适用，放射特性；

.16	货物是否为经修正的《经1978年议定书修正的1973年国际防止船舶造成污染公约》附则V附录1中规定的对海洋环境有害物质；和

.17	国家主管当局要求的任何其他信息。

4.2.3	托运人提供的信息须附有一份声明。关于货物声明的表格样本如下所示。其他表格可用于货物声明。可使用电子数据处理（EDP）或电子数据交换（EDI）技术作为纸质单据的辅助。

适用固体散装货物的货物信息表格样本

| 散装货物运输名称 |  |
| --- | --- |
| 托运人 | 运输单证编号 |
| 收货人 | 承运人 |
| 运输工具的名称/方式 | 指南或其它事项 |
| 出发港口/地点 |  |
| 目的港口/地点 |  |
| 货物的一般性描述 （货物种类/颗粒尺寸） | 总重（千克/吨） |
| 如适用，散装货物的特殊说明： 积载因数： 如适用，静止角： 平舱程序： 如有潜在危险性，其化学特性：* * 如：类别和联合国编号或“MHB” |  |
| □ A和B组* □ A组* □ B组 □ C组 * 易流态化货物（A组和A及B组货物） | 适运水分极限 运输时的水分含量 |
| 根据MARPOL附则V分类 □ 对海洋环境有害 □ 对海洋环境无害 | 额外证书* □ 水分含量和适运水分极限证书 □ 风化证书 □ 免除证书 □ 其它（需说明） *如需要 |
| 货物相关特殊性质 （例如可快速溶于水） |  |
| 声明 兹声明：托运货物已完全并准确地予以说明。据我所知并相信所给出的试验结果和其它说明准确无误，可被视为拟装货物的代表。 | 签字人姓名/身份，公司/组织名称 地点和日期 代表托运人签字 |

4.3	试验证书

4.3.1	为获得4.2.1所要求的信息，托运人须安排货物的妥善取样和试验。如本规则有要求，托运人须向船长或其代表提供适当的试验证书。

4.3.2	当船舶载运精矿或其他易流态化货物时，托运人须向船舶或其代表提供一份经签署的适运水分极限证书，和一份经签署的水分含量证书或声明，每份均须由装货港主管当局认证的机构签发。该适运水分极限证书中须包括或另附测定适运水分极限的试验结果。该水分含量声明须包括或另附托运人的声明，说明就其所熟知的水分含量时的货物平均水分含量，并将该声明提交船长。

4.3.3	根据本规则的规定，当载运精矿或其他易流态化货物时，托运人须在装船前确定取样、试验和控制水分含量程序以确保水分含量低于适运水分极限。这些程序须经装货港主管机关的认可，且其执行须经装货港主管机关的检查。由主管机关签发的程序执行证明文件须提供给船舶或其代表。

4.3.4	当货物由驳船装载到船上时，在制定4.3.3规定的程序时，托运人须包括防止货物在驳船上时降水和水分进入的程序。

4.3.5	如果精矿或其他易流态化货物拟装入一个以上货物处所，则水分含量证书中应载明装入各处所中的每一种细颗粒货物的水分含量。但是，如果按国际或国家认可的标准程序进行的采样表明货物的水分含量对于整个货物是均匀的，一份关于所有货物处所平均水分含量的证书应予接受。

4.3.6	如果具有化学危险的货物的明细表要求提交证书，该证书中须包括或另附托运人声明，说明就其所知船舶装货当时货物的化学性质即为证书中所列出的。无论如何，确保样品具有货堆不同深度的代表性是重要的。

4.4	采样程序

4.4.1	除非在装货前对真正的代表性试样进行试验，否则对货物的任何物理特性的测定都将毫无意义。

4.4.2	试样的采集须由受过采样程序训练的人员进行，并应在熟悉托运货物特性以及适用的采样原则和实践的人员的监督下进行。

4.4.3	对于精矿或其他易流态化货物，托运人须提供便利使船舶指定代理人可以到达货堆对货物进行检验、取样以及后续的检测。

4.4.4	在采样前，在可行范围内，须对将要装船的托运货物进行外观检查。对看上去受到污染或者性质或水分含量与大宗散装货物明显不同的部分须予以分别采样和分析。根据这些测试所取得的结果，对不适于运输的那部分货物可拒绝装运。

4.4.5	试样的采集所用技术须考虑到以下因素：

.1	货物的种类；

.2	颗粒大小的分布；

.3	货物的组成成分及其差异；

.4	货物的储存方式，如堆积、装载铁路火车或其他容器内；货物的转运或装载方式，如利用传送带、装货滑槽、抓斗起重机等；

.5	化学危险（毒性、腐蚀性等）；

.6	须测定的特性：水分含量、适运水分极限、散货密度/积载因数、静止角等；

.7	由于天气和自然排水条件等，在整批货物中可能出现水分分布的差异，如水分向货堆或容器底部的渗移或其他形式的移动；及

.8	因货物冻结可能产生的差异。

4.4.6	在采样过程中，须特别注意防止品质和特性的变化。采样后，进行水分含量测试的试样须立即存放在合适的密封容器中，该容器无吸收性，并且容器中有尽量少的自由空气空间以使样本的水分含量变化最小化，并妥善做出标记。

4.4.7	除另有规定外，本规则要求的试验采样须按照国际或国家认可的标准程序进行。

4.4.8	对于未经处理的原矿，固定的货堆取样须在能采集该货堆不同深度样品时进行，并且这些不同深度的样品可以进行提取。

4.5	确定适运水分极限和水分含量的取样/试验与装货间的间隔

4.5.1	托运人须负责保证固体散装货物的适运水分极限的测定试验在装货之日前6个月之内进行。尽管有此规定，如货物成分或性质因任何原因发生了变化，在有理由认为此种变化已经发生的情况下，那么托运人须负责保证测定适运水分极限的试验再次进行。

4.5.2	托运人须负责保证测定水分含量的采样和试验时间尽可能与开始装货日期接近。采样/试验与装货开始日期的间隔不得超过7天。如从试验到装货结束日期期间货物暴露在大的雨雪下，则托运人须负责保证进行核对试验，以确保货物水分含量低于适运水分极限，并尽可能向船长提供证明。

4.5.3	冻结的货物试样，须在全部解冻后测定其适运水分极限或水分含量。

4.6	精矿货堆的采样程序

4.6.1	因为货物的性质及其状态会影响采样程序的选择，对所有货物规定单一的采样方法是不实际的。没有国际或国家认可的标准采样程序，下述精矿货堆的采样程序可用来测定精矿的水分含量和适运水分极限。这些程序并不试图取代可以取得相同或更准确测定水分含量和适运水分极限的采样方法，如采用自动采样法。

4.6.2	当从平整的货堆中取样，子样应在基本均布的格点上采集。

4.6.3	应将货堆形状画出并划分成区间，根据待运精矿的数量，每区间约包括125吨、250吨或500吨。此图将为采样人员指出所需子样的数量以及每一子样的采集点。每一子样应从指定区域的表面下约50cm处提取。

4.6.4	所需子样的数量及试样的重量应由主管当局确定，或按下述比例确定：

货重不超过15000吨：每125吨货物应取子样200克。

货重超过15000吨但不超过60000吨：每250吨货物应取子样200克。

货重超过60000吨：每500吨货物应取子样200克。

4.6.5	用于测定水分含量的子样，提取后须立即装入密闭的容器中（如塑料袋、罐或小型金属桶），以便运往试验室。须在试验室将子样充分混合，以得到一份具有充分代表性的试样。如果试验场所没有试验设施，则子样的混合应在货堆处并在控制条件下进行，然后将代表性试样装入密闭容器中运往试验室。

4.6.6	基本采样步骤包括：

.1	确定拟采样的货物；

.2	按4.6.4确定所需子样和试样的数量；

.3	确定子样的采样点并确定混合这些子样以取得代表性试样的方法；

.4	将各子样封装在密封容器中；

.5	充分混合各子样，得到代表性试样；和

.6	如果需将试样运往试验室，则应将其封装在密封容器中。

4.7	已知的标准化采样程序示例

ISO 3082:2017 – 铁原矿 – 取样和样品处理程序
（注：根据此项标准，不允许对船舶和货堆进行原位取样）。

IS 1405:2010 – 铁原矿 – 取样和样品处理 – 人工方法。
（注：此项印度标准包含3米高度以上货堆原位取样）。

ISO 1988:1975 – 硬煤 – 采样

ASTM D2234/D2234M – 17 – 采集煤的总样品的标准做法

澳大利亚标准

AS 4264.1 – 煤和焦炭-采样：第1部分：高品级煤 – 采样程序

AS 1141 – 系列 – 采样和试验方法

BS.1017-1:1989 – 煤和焦炭采样方法。煤采样方法

BS 1017-2:1994 – 煤和焦炭采样方法。焦炭采样方法

加拿大精矿矿堆标准采样程序

欧洲共同体化肥控制采样程序

JIS M 8100 – 日本散装物质采样方法通则

JIS M 8100:1992 – 颗粒货物 – 采样方法总则

波兰标准采样程序：

铁和锰矿 – 参考资料No. PN-67/H-04000

有色金属 – 参考资料No. PN-70/H-04900

俄罗斯联邦确定精矿水分含量标准采样程序。

4.8	载运危险货物船舶要求配备的文件

4.8.1	每艘载运固体散装危险货物船舶须持有一份符合《安全公约》第VII/7-2.2条的列明危险货物及其位置的特别清单或舱单。而标明所载运危险货物的类别及其在船上位置的详细配载图可用来代替上述特别清单或舱单。

4.8.2	船舶载运固体散装危险货物时，须随船配备危险货物事故或事件应急反应的适当指南。

4.8.3	需满足《安全公约》第II-2/19.4条（或第II-2/54.3条）的1984年9月1日或以后建造的500总吨及以上的货船和1992年2月1日或以后建造的500总吨以下的船舶，在运输除第6.2和7类外的固体散装危险货物时，须持有《适装证书》。

第5节

平舱程序

5.1	平舱的一般规定

5.1.1	对货物进行平舱可减少货物移动的可能性并能最大限度减少空气进入货物。进入货物的空气可导致自热。必要时，为减低风险须对货物进行合理平舱。

5.1.2	货物处所须尽量装满以防止固体散装货物移动，但不超过底舱或二层舱甲板的强度。在考虑货物移动、纵向移动以及船舶应力时，须适当考虑各货物处所的固体散装货物的总重。货物须尽可能合理的散布到货物处所的边界。可能同样需要考虑选择货物处所装载限制条件，正如《安全公约》第XII章中要求的。

5.1.3	在充分考虑船舶特性和计划航程的前提下，当船长据所获信息分析认为事关船舶稳性时，有权要求货物平舱平整。

5.2	多层甲板船的特殊规定

5.2.1	当固体散装货物仅装入底舱处所，须进行充分平舱以使货物重量均匀分布在舱底结构上。

5.2.2	在二层舱中装载固体散装货物时，如果装载资料载明敞开二层舱盖会使舱底结构的应力超负荷，则须关闭二层舱盖。货物须予以合理平舱并将货面平至两舷，或者利用具有足够强度的纵向隔板进行稳定。须注意二层甲板的安全荷载能力，保证甲板结构不超负荷。

5.2.3	如果二层舱中装载货煤，每一二层舱的舱口须紧紧封闭以防止空气从货舱中上升到二层舱中的煤中。

5.3	黏性散装货物的特殊要求

5.3.1	所有潮湿货物及某些干散货均具有黏性。黏性货物须适合第5.1小节中的一般规定。

5.3.2	静止角不是黏性散装货物稳定性的指标，且其没有包括在黏性货物的明细表中。

5.4	非黏性散装货物的特殊要求

5.4.1	非黏性散装货物是列于附录3第1段中物质，和其他未列于该附录但显示非黏性特性的物质。

5.4.2	以平舱为目的，固体散装货物可分为黏性的或非黏性的。静止角是表示非黏性散装货物稳定性的一项指标并已包括在非黏性货物的明细表中。对于本节所适用的货物须确定货物的静止角。静止角的确定方法在第6节中规定。

5.4.3	静止角小于或等于30º的非黏性散装货物

这类货物会像谷物一样自由流动，须按适用于谷物积载的规定进行运输。在确定下述各项时须考虑货物的散装密度：

.1	防移板和防移箱的尺寸和加固方法；和

.2	自由货面的稳定性。

5.4.4	静止角大于30º但小于或等于35º的非黏性散装货物

这类货物须按下述衡准平舱：

.1	货物表面的不平整程度即货物表面最高点与最低点间的垂直距离(Δh)不得超过B/10，其中B为船宽(m)，Δh的最大允许值为1.5m；或

.2	装货中使用经主管当局认可的平舱设备。

5.4.5	静止角大于35º的非黏性散装货物

这些货物须按下述衡准平舱：

.1	货物表面的不平整程度即货物表面最高点与最低点间的垂直距离(Δh)不得超过B/10，其中B为船宽(m)，Δh的最大允许值为2.0m；或

.2	装货中使用经主管当局认可的平舱设备。

第6节

静止角的确定方法

6.1	概述

测定非黏性固体散装货物的静止角须采用本规则4.1.4要求的由适当主管当局认可的方法进行。

6.2	推荐的测定方法

有多种测定方法可用于测定非黏性固体散装物质的静止角。下面列入推荐的测定方法：

6.2.1	倾箱法

这种试验室测试方法适合粒度大于10mm的非黏性粒状物质。在附录2的第2.1小节中详细说明了该方法采用的设备和程序。

6.2.2	船上测定法

在没有倾箱测量仪时，附录2的第2.2小节中给出了一种测定近似静止角的替代方法。

第7节

易流态化货物

7.1	引言

7.1.1	本节旨在提请船长和其他负责散装货物装载和运输人员注意货物流态化的潜在危险，以及可最大限度降低此危险的防范措施。这类货物在装载时可能呈干燥的颗粒状，但却可能含有相当的水分，由于航行中出现的沉积和震动作用使之液态化。

7.1.2	船舶运动可能引起的货物移动足以使船舶倾覆。货物移动可以分为两种类型，滑动危险或流态影响。根据第5节进行平舱可防止滑动危险。

7.1.3	某些易流态化货物也可能自热。

7.2	导致危险的条件

7.2.1	A组货物含有一定比例的小颗粒和一定水分。A组货物在航行中会流态化，即使货物是黏性的或已平舱平整。这些现象可具体描述如下：

.1	由于船舶运动使货物密实，从而颗粒之间的空隙体积减少等；

.2	颗粒间的空隙减少引起处所内水压的增加；及

.3	水压的增加减小了颗粒间的摩擦，造成货物抗剪强度的减小。

7.2.2	当货物由大颗粒或块状组成时，水通过颗粒间的空隙且水压不会增大，货物不会出现易流态化。

7.2.3	当水分含量超过适运水分极限（TML）时，可能出现液态化造成的货物移动。有些货物易于出现水分渗移，即使平均水分含量低于TML也可能会出现危险的底部渗湿。尽管货物表面可能呈干燥状，导致货物移动的不被察觉的流态化也可能出现。当货物很浅且有较大倾斜角时，高水分含量的货物特别易于滑动。

7.2.4	当形成黏性流体状态时，若船舶往一侧倾斜时货物可能流向船舶的一侧，但船舶往另一侧倾斜时货物不能完全流回。因此船舶可能会逐步地达到一个危险的倾斜角而突然倾覆。

7.3	易流态化货物规定

7.3.1	概述

7.3.1.1	精矿或其他易流态化的货物须当其水分含量低于其TML时才允许装运。尽管有此规定，某些货物当其水分含量超过TML时，可由第7.3.2段中详述的专门建造或安装专门设备以限制货物位移的船舶装运。

7.3.1.2	尽管有本规则第1.4节的规定，本规则第4.2.2.9、4.2.2.10、4.3.2至4.3.5、4.5、4.6和8节的要求不适用于使用第7.3.2段中详述的专门建造或装有专门设备以限制货物位移的船舶装运的易流态化固体散装货物，或者第7.3.3段详述的为干粉货物专门建造的船舶上的货物。

7.3.1.3	除罐装或类似包装的货物外，不得将含有液体的货物配装在同一货物处所的易流态化固体散装货物的上部或与之相邻。

7.3.1.4	在航行途中须采取充分的措施，以防止液体流入载有固体散装货物的货物处所。

7.3.1.5	船长须注意，当船舶在海上时，用水冷却这类货物会产生危险。进水可能会使这类货物的水分含量极易达到流动状态。在必要时，须以喷雾的方式用水最为有效。

7.3.2	为限制货物位移而专门建造或装有专门设备的货船

7.3.2.1	为限制货物位移而专门建造的货船须设有永久性结构限界，其布置可将货物的位移限制在允许的范围内。这类船舶须持有主管机关的批准证明。

7.3.2.2	为限制货物位移而安装有专门设备的货船须安装专门设计的可拆卸的分隔，以将货物的移动限制在允许的范围内。装有专门设备的船舶须符合下列条件：

.1	这种专门设备的设计和安装，须不仅能充分抵御高密度散装货物流动所产生的强大冲击力，而且能满足将货物在舱内流动所产生的潜在横倾力矩减少到允许的安全水平内的要求。满足这些要求的防移分隔不得由木材制作。

.2	船舶结构中围闭这种货物的构造必要时须加强。

.3	专门设备的布置图及设计所基于的稳性条件，须经主管机关批准。这种船舶须持有经主管机关批准的证明。

7.3.2.3	向主管机关申请批准时提交的资料须包括：

.1	包括纵、横剖面图在内的有关结构图；

.2	稳性计算书，其中应考虑到装载设备及货物的可能移动，并注明舱内货物和液体以及易流态化货物的分布；和

.3	有助于主管机关评估所提交资料的其他信息。

7.3.3	为干粉类货物特别建造的货船

7.3.3.1	为干粉类货物特别建造的货船须设计和建造为：

.1	只运输干粉类货物，和

.2	借助使用气动设备的封闭系统进行货物操作，防止货物暴露于空气中。

7.3.3.2	此类船舶须持有主管机关认可的证明。

第8节

易流态化货物的测定程序

8.1	概述

对于A组货物，其实际水分含量和适运水分极限须按照本规则第4.1.1段的要求，根据有关当局认可的测定程序测定。

8.2	测量水分含量的测定程序

一些测定各种物质水分含量的国际性和国家级的方法参见附录2中第1.1.4.4段。

8.3	测定适运水分极限的方法

测定适运水分极限的建议方法参见附录2。

8.4	测定流态化可能性的补充测试程序

8.4.1	船长可在船上或岸边利用下述辅助方法近似测定货物的流态化可能性：

取一圆筒或类似容器（0.5至1升），将物质的试样盛到容器的一半。用一只手提起容器，从高度约0.2m处砸向一硬表面，如硬桌面。以1至2秒为间隔，重复25次。观察货样表面是否出现游离水分或呈流动状态。如果出现游离水分或呈流动状态，则在装货前应进行附加的试验室试验。

8.4.2	如果样品经过圆筒测试后仍然保持干燥，此物质的水分含量仍然可能超过适运水分极限。

第9节

具有化学危险性的货物

9.1	概述

由于其化学性质或特性，在运输中可能具有化学危险的固体散装货物收入在B组中。这些货物可以分为以下几类：

.1	危险货物（见9.2.2），不具有9.2.3中规定的其他化学危害；

.2	MHB（见9.2.3）；或

.3	危险货物还具有9.2.3中规定的其他化学危害。

在装载拟以散装形式运输的货物前，须取得其最新有效的物理性质和化学性质的数据。

9.2	危险性分类

9.2.1	具有化学危险并拟按本规则的要求以散装形式运输的货物，须按9.2.2和9.2.3分类。

9.2.2	危险货物分类

《安全公约》第VII/7条定义了固体散装危险货物。就本规则而言，危险货物须按《国际危规》第2部分对类别进行划分。

9.2.2.1	第4.1类：易燃固体

本类物质系指易于燃烧和经摩擦可能起火的固体。

9.2.2.2	第4.2类：易自燃物质

本类物质系指除引火物质以外，在不供能量的情况下与空气接触易于自行发热的物质。

9.2.2.3	第4.3类：遇水放出易燃气体的物质

本类物质系指与水相互作用易于自燃或放出一定危险数量易燃气体的固体。

9.2.2.4	第5.1类：氧化物质

本类物质系指其本身未必可燃，但与其他物质接触时，通过产生氧气或发生类似反应会增加其他物质燃烧危险和烈度的物质。

9.2.2.5	第6.1类：有毒物质

本类物质系指通过吞咽、吸入或与皮肤接触易于造成死亡或严重损伤或危害人身健康的物质。

9.2.2.6	第7类：放射性物质

本类物质系指活性浓度和总活度均超过《国际危规》2.7.7.2.1至2.7.7.2.6规定数值的任何含有放射性核素的物质。

9.2.2.7	第8类：腐蚀性物质

本类物质系指通过化学反应能严重伤害与之接触的生物组织的物质，或导致对其他货物或船舶的损坏。

9.2.2.8	第9类：杂类危险物质和物品

本类物质系指在运输中呈现出未列入其他类别的危险的物质和物品。

9.2.3	仅在散装时有危险的物质（MHB）

9.2.3.1	概述

9.2.3.1.1	此类物质在散装运输时具有化学危险性，而不是《国际危规》的分类系统所涵盖的危险性。此类物质仅有在散装运输时具有明显风险，需要特别注意。

9.2.3.1.2	如果一种物质按照以下定义具有一种或多种化学危险性（不包括《国际危规》分类系统所涵盖的危险性），此种物质须被划归为MHB。当确定了一种测试方法后，须用此种货物的代表性样品进行测试。样品须在货堆表面以下200到360mm、长度间隔为3m处采集。

9.2.3.1.3	如果通过分析相似的货物或者通过事故记录明确了危险性质，此类物质也可被归类为仅在散装时有危险的物质（MHB）。

9.2.3.1.4	尽管化学危险性总是尽可能准确的定义以建立一致的标准归为MHB类，仍须考虑人的经验或其他因素提示的化学危险性。已经认识到不在第9.2.3.2至9.2.3.7段描述的化学危险性（其他危险（OH）），须对其如实记录。其他危险性应列入明细表的“危险性”部分。

9.2.3.1.5	分类为MHB的货物，在每个明细表特性表中的“MHB”栏中须提供一个符号引用。如果一种物质具有下面定义的一种或几种化学危险性，“MHB”栏中须包括对每一种危险性的带标记的引用。下表列出了符号引用的缩写：

| 化学危险性 | 符号引用 |
| --- | --- |
| 易燃固体 | CB |
| 自热固体 | SH |
| 遇湿放出易燃气体的固体 | WF |
| 遇湿放出有毒气体的固体 | WT |
| 有毒固体 | TX |
| 腐蚀性固体 | CR |
| 其他危险性 | OH |

9.2.3.2	易燃固体：MHB（CB）

9.2.3.2.1	此类物质在散装运输时可以快速燃烧或易燃，且不满足第4.1类包括的衡准（见《国际散固规则》9.2.2.1）。

9.2.3.2.2	根据《联合国试验和标准手册》，第III部分33.2.1.4.3.1进行初步筛选表明，当进行一次或多次燃烧测试的时候，点燃时间小于两分钟，粉末、颗粒或糊状物质须被划分为MHB类。当金属或合金可以被点燃，反应扩展到整个样品范围的时间为20分钟或小于20分钟，须被划分为MHB。初步筛选的样品长度为200mm。此种方法的概要在下面表格中呈现：

| 固体货物 | 第4.1类危险性，包装类III 燃烧时间，燃烧距离 | MHB 燃烧时间，燃烧距离 |
| --- | --- | --- |
| 粉末状金属 | 超过5分钟但少于10分钟，250mm | ≤20分钟，200mm |
| 固体物质 | ＜45秒，100mm | ≤2分钟，200mm |

9.2.3.3	自热固体：MHB（SH）

9.2.3.3.1	此类物质在散装运输时自热，不满足第4.2类包含的衡准（见9.2.2.2）。

9.2.3.3.2	根据《联合国测试和标准手册》，第III部分33.3.1.6给出的测试方法，当使用100立方毫米的样品在140℃和100℃时，测试样品的温度升高超过10℃，该种物质应该被划归为MHB。下面的流程图说明了测试程序。

否

否

物质

对于100立方毫米样品根据N4*测试法在140℃下进行测试，该物质是否出现危险的自热现象？

是

适用第4.2类

对于100立方毫米样品根据N4测试法在140℃下进行测试，该物质是否出现温度升高10℃或更高？

否

对于100立方毫米样品根据N4测试法在100℃下进行测试，该物质是否出现温度升高10℃或更高？

是

是

MHB

不是第4.2类不是MHB

不是第4.2类不是MHB

* 参见《联合国试验和标准手册》，第Ⅲ部分，33.3.1.6

否

否

物质

对于100立方毫米样品根据N4*测试法在140℃下进行测试，该物质是否出现危险的自热现象？

是

适用第4.2类

对于100立方毫米样品根据N4测试法在140℃下进行测试，该物质是否出现温度升高10℃或更高？

否

对于100立方毫米样品根据N4测试法在100℃下进行测试，该物质是否出现温度升高10℃或更高？

是

是

MHB

不是第4.2类不是MHB

不是第4.2类不是MHB

* 参见《联合国试验和标准手册》，第Ⅲ部分，33.3.1.6

9.2.3.3.3	此外，根据《联合国试验和标准手册》第III部分33.4.1.4.3.5中所描述的测试方法进行测试的任何时间中，此类物质温度较环境温度上升10°C或以上，这种物质须归类为MHB。进行测试时，样品的温度须超过48小时的连续测量。在48小时结束时间段，如果温度有升高，根据测试方法须相应延长测试时间。

9.2.3.4	遇湿放出易燃气体的固体：MHB（WF）

9.2.3.4.1	此类物质在散装运输时，与水接触时放出易燃气体，不满足第4.3类包含的衡准（见9.2.2.3）。

9.2.3.4.2	按照《联合国试验和标准手册》，第III部分33.4.1中给出的测试方法进行测试，如果易燃气体释放速率大于零，该物质须归为MHB类。进行该测试时，对所产生气体的速率计算须每隔一小时进行一次，超过48小时。如果在48小时结束时间段，产生气体的速度增加，须根据测试方法相应延长测试时间。

9.2.3.5	遇湿放出有毒气体的固体：MHB（WT）

9.2.3.5.1	此类物质散装运输时，与水接触放出有毒气体。

9.2.3.5.2	根据《联合国试验和标准手册》，第III部分33.4.1中给出的测试方法进行测试，如果有毒气体释放速率大于零，该类物质须列为MHB。根据测试方法规定，测量有毒气体释放应该与测量易燃气体释放相同的测试程序。进行该测试时，每隔1小时测试一次，对所产生气体的速率计算须超过48小时。在测试的48小时期间结束时，如果产生气体的速度增加，根据测试方法相应延长测试时间。

9.2.3.5.3	测试期间气体的收集须采用上文规定的方法。如果气体是未知的，没有可用的急性吸入毒性数据，该气体须进行化学分析和毒性测试。如果气体是已知的，须在所有已知信息的基础上进行吸入毒性的评估，使用测试方法是总结其危害性的最后方法。有毒气体是在4个小时测试中，表现出急性吸入毒性（LC50）低于20000ppmV或者20mg/L。（GHS急性毒性气体/蒸气类别4）

9.2.3.6	有毒固体：MHB（TX）

9.2.3.6.1	此类物质在装载、卸载或散装运输时，如果吸入或与皮肤接触时，对人类具有毒性危害，且不满足第6.1类包含的衡准（见9.2.2.5）。

9.2.3.6.2	符合GHS第3部分的以下衡准，一种物质须被划归为MHB：

.1	货物产生的粉尘经4小时测试，急性吸入毒性（LC50）为1-5mg/L；（GHS急性毒性粉尘类别4）；

.2	货物产生的粉尘呈现吸入毒性等于或小于1mg/升/4h（GHS特定目标器官毒性单独曝露吸入粉尘1类）或低于0.02mg/升/6h/d（GHS特定目标器官毒性反复剂量吸入粉尘1类）；

.3	货物呈现急性皮肤接触毒性（LD50）为1000-2000mg/kg（GHS急性皮肤接触类别4）；

.4	货物经过90天测试，呈现的皮肤接触毒性低于1000毫克（GHS特定目标器官毒性单曝露皮肤1类）或低于20毫克/kg bw/天（GHS特定目标器官毒性重复剂量皮肤第1类）；

.5	货物呈现出致癌性，（GHS类别1A和1B），致突变性（GHS类别1A和1B），或生殖毒性（GHS类别1A和1B）。

9.2.3.7	腐蚀性固体：MHB（CR）

9.2.3.7.1	此类物质腐蚀皮肤、眼睛或金属材料，或者是呼吸致敏，且不满足第8类包括的衡准（见9.2.2.7）。

9.2.3.7.2	符合GHS第3部分的以下衡准，一种物质须被分类为MHB：

.1	货物已知为呼吸道过敏物质（GHS呼吸致敏1类）；

.2	货物呈现出的皮肤刺激性的平均值为2.3或高于2.3，产生红斑/焦痂或水肿（GHS皮肤腐蚀/刺激类别2）；

.3	货物呈现出的眼睛刺激性的平均值高于1，产生角膜混浊/虹膜炎，或平均值或高于2产生结膜发红/水肿（GHS严重眼损伤类别1或眼睛刺激2A类）。

9.2.3.7.3	如果一种物质在试验温度为55°C时，当对两种物质都进行了测试，对钢或铝两种材料的表面腐蚀速率介于4mm和6.25mm/年时，此类物质须归为MHB类。对于试验钢，S235JR+CR型（1.0037或St 37-2），S275J2G3 CR（1.0144或St 44-3），ISO 3574:199，统一编号系统（UNS）G10200或SAE 1020，对于测试铝，须使用非包装类，可以使用7075 - T6或T6 AZ5GU型号。可以按照《联合国试验和标准手册》第III部分第37节中的规定进行测试。当执行这个测试，样品须包含至少10%质量的水分。如果运送货物的代表性样本不包含超过10%质量的水分，须向样品中添加水分。

9.3	积载与隔离要求

9.3.1	一般要求

9.3.1.1	由于列入B组的货物和属于9.2.2和9.2.3所述类别的物质所具有的潜在危险性，因而其中的不相容货物须进行隔离。隔离还须考虑到所确定的任何副危险。

9.3.1.2	除类别之间的一般隔离外，某一具体货物也可能需要与其它货物隔离。就与易燃物质的隔离而言，须理解为包装材料、天花板和垫舱材料不包括在内；在这些情况下，后者的数量须控制为最少。

9.3.1.3	为了隔离不相容物质，“货舱”和“舱室”系指由钢质舱壁或船壳板及钢质甲板围闭的货物处所。这类处所的围闭须为防火和防液的。

9.3.1.4	当载运两种或两种以上的不同B组固体散装货物时，它们之间须按9.3.4的要求进行隔离。

9.3.1.5	在同一货物处所中载运不同隔离等级的固体散装货物，则须按适用于各等级中最严格的规定对所有货物进行隔离。

9.3.1.6	当载运B组固体散装货物和包装类危险货物时，它们之间须按9.3.3的要求进行隔离。

9.3.1.7	不相容的货物不得同时装卸。装完一种货物后须关闭各货物处所的舱盖，在开始装载其他货物之前须清除甲板上的残渣。在卸货时，也须采取同样步骤。

9.3.1.8	为防止沾染，一切食品须按下列要求积载：

.1	与有毒的物质“隔离”；

.2	与感染性物质“用一整个舱室或货舱隔离”；

.3	与放射性物质“隔离”；及

.4	与腐蚀性物质“远离”。

如适用，术语在9.3.3和9.3.4中定义。

9.3.1.9	可能产生的毒气足以危害健康的物质，不得装载在可能使毒气逸入起居处所或其通风系统与起居处所相连的货物处所。

9.3.1.10	腐蚀性强度足以损害人体组织或船舶结构的物质，须采取充分的预防措施和保护措施之后方可装船。

9.3.1.11	卸下有毒或氧化性货物后，须在装运其他货物前对这些货物所用的处所的污染状况进行检查。在装载其他货物前，须对受到污染的货物处所进行彻底清洗和检查。

9.3.1.12	卸货后须对船舶任何残余物进行仔细检查，以便在装运其他货物之前将残余物清除。

9.3.1.13	对于在紧急情况下须将舱盖打开的货物，货舱的舱盖须保持随时能够打开的状态。

9.3.2	特殊要求

9.3.2.1	第4.1、4.2和4.3类物质

9.3.2.1.1	这类物质须尽可能的保持凉爽和干燥，除本规则另有明确规定外，须“远离”一切热源和火源积载。

9.3.2.1.2	电气设备和电缆须处于良好状态，并有妥善的保护，避免短路和产生电火花。如要求舱壁适合于用作隔离的条件，则穿过甲板和舱壁的电缆和导管处须作密封处理，以防有害气体和蒸气通过。

9.3.2.1.3	散发出的气体能与空气形成可爆混合物的货物，须在有机械通风的处所积载。

9.3.2.1.4	须严格禁止在危险区域内吸烟，并须显著标示“严禁吸烟”字样。

9.3.2.2	第5.1类物质

9.3.2.2.1	这类物质须尽可能的保持凉爽和干燥，除本规则另有明确规定外，须“远离”一切热源和火源积载。也须与其他可燃物质“隔离”积载。

9.3.2.2.2	装载此类货物之前，须特别注意保证拟装载这类货物的货物处所清洁。须合理可行的使用不燃的系固和防护材料，干燥垫舱木的使用须控制到最少。

9.3.2.2.3	须采取防护措施，防止氧化性物质渗入其他货物处所、污水沟和可能含有可燃物质的其他处所。

9.3.2.3	第7类物质

9.3.2.3.1	用于载运低比活度放射性物质（LSA-I）和表面受到放射污染的物体（SCO-I）的货物处所，不得用于装载其他货物，除非经过合格人员消除了放射性污染，使任何表面上非固定污染平均每300cm2不超过下述水平：

4 Bq/cm2（10-4 μCi/cm2）	和放射源和低毒性的放射源；天然铀；天然钍；铀-235或铀-238；钍-232；含有钍-228和钍-230的矿石、物理或化学精矿；半衰期低于10天的放射性核素；以及

0.4 Bq/cm2（10-5 μCi/cm2）	所有其他放射源。

9.3.2.4	第8类物质或具有类似性质的物质

9.3.2.4.1	这些物质须尽可能保持干燥。

9.3.2.4.2	在装载此类货物前，须注意拟装载此类货物的货物处所的清洁性，特别要确保这些处所干燥。

9.3.2.4.3	须防止此类物质漏入其他货物处所、污水沟、污水阱及舱壁护板间的缝隙。

9.3.2.4.4	卸货后须特别注意货物处所的清扫，因为这类货物的残渣可能对船体结构具有极强的腐蚀性。须考虑用水龙冲洗后再仔细的进行干燥处理。

9.3.3	具有化学危险的散装物质与包装危险货物间的隔离

9.3.3.1	除非本节或明细表中另有明确规定，B组固体散装货物与包装危险货物须按下表进行隔离。

9.3.3.2	关于包装危险货物积载和隔离的附加要求须参照《IMDG规则》中的危险货物一览表。

|  | 包装危险货物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 散装货物 （危险性类别） | 类别/ 小类 | 1.1 1.2 1.5 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 2.3 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 7 | 8 | 9 |
| 易燃固体 | 4.1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 1 | X | 1 | 2 | X | 3 | 2 | 1 | X |
| 易自燃物质 | 4.2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | X |
| 遇水放出易燃气体的物质 | 4.3 | 4 | 4 | 2 | 2 | X | 2 | X | 1 | X | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | X |
| 氧化性物质（氧化剂） | 5.1 | 4 | 4 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | X |
| 有毒物质 | 6.1 | 2 | 2 | X | X | X | X | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | X | X |
| 放射性物质 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 3 | X | 2 | X |
| 腐蚀性物质 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 3 | 2 | X | X |
| 杂类危险物质和物品 | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 仅在散装时有危险的物质（MHB） | MHB | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | X | X | X |

数码代表下列隔离条件：

1	“远离”：

有效的隔离从而使互不相容的物质在万一发生意外事故时不致互相起危险性反应，但只要在水平垂直投影距离不小于3米，仍可在同一舱室或货舱内或舱面上积载。

2	“隔离”：

在舱内积载时，装于不同的货舱中。如果中间甲板是防火和防液的，垂直隔离，即在不同的舱室积载，可以看成是等效隔离。

3	“用一整个舱室或货舱隔离”：

垂向的或水平的隔离。如果甲板不是防火和防液的，只能用一介于中间的整个舱室作纵向隔离。

4	“用一介于中间的整个舱室或货舱纵向隔离”：

仅垂向隔离不符合这一要求。

X	如有隔离要求，应查阅《IMDG规则》的危险货物一览表或本规则的明细表。

图例

参考的散装货物

不相容的包装货物

防火防液甲板

注：垂直线表示货舱间的横向水密舱壁。

9.3.4	具有化学危险固体散装货物的隔离

除非本节或B组货物明细表中另有规定，具有化学危险的固体散装货物须按下表隔离：

| 固体散装物质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 类别/小类 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 6.1 | 7 | 8 | 9 | MHB |
| 易燃固体 | 4.1 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 易自燃物质 | 4.2 | 2 | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 遇水放出易燃气体的物质 | 4.3 | 3 | 3 | X |  |  |  |  |  |  |
| 氧化性物质 | 5.1 | 3 | 3 | 3 | X |  |  |  |  |  |
| 有毒物质 | 6.1 | X | X | X | 2 | X |  |  |  |  |
| 放射性物质 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X |  |  |  |
| 腐蚀性物质 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | X |  |  |
| 杂类危险物质和物品 | 9 | X | X | X | X | X | 2 | X | X |  |
| 仅在散装时有危险的物质 | MHB | X | X | X | X | X | 2 | X | X | X |

数字表示下列隔离要求：

2	“隔离”：

在舱内积载时，装于不同的货舱中。只有中间甲板是防火和防液的，才可接受垂向隔离，即在不同的舱室内积载。

3	“用一整个舱室或货舱隔离”：

垂直或水平隔离。如果甲板不是防火或防液的，只能用一个介于中间的整个舱室作纵向隔离。

X	如有隔离要求，应查阅本规定的明细表。

图例

参考的散装货物

不相容的散装货物

防火防液的甲板

注：垂直线表示货舱间的横向水密舱壁。

第10节

散装固体废弃物运输

10.1	序言

10.1.1	废弃物的跨境转移对人类健康和环境安全具有威胁。

10.1.2	废弃物须按照有关国际建议和公约进行运输，若是进行海上散装运输，则须特别遵守本规则的规定。

10.2	定义

10.2.1	就本节而言，废弃物系指含有本规则约束的适用于本规则第4.1、4.2、4.3、5.1、6.1、8或9类物质的规定的一种或多种成分或受其污染的固体散装货物，且其运输以倾倒、焚烧或其他处置为目的，无其它直接用途。

10.2.2	废弃物的跨境转移系指将废弃物从一个国家的管辖区域运抵或运经另一个国家的管辖区域，或运抵或运经不属于任何国家管辖的区域，但运输中至少应涉及两个国家。

10.3	适用范围

10.3.1	本节的规定适用于船舶载运散装废弃物的运输，且须与本规则的其他规定一并考虑。

10.3.2	含有放射性物质或受到放射性物质污染的固体货物的运输须适用于有关放射性物质运输的规定，就本节而言不得视其为废弃物。

10.4	《巴塞尔公约》规定的跨境转移

须仅在满足下述规定时才允许废弃物的跨境转移：

.1	起运国主管当局或生产者或出口者经起运国主管当局向目的地国主管当局发出了通知；且

.2	起运国主管当局在收到目的地国主管当局说明废弃物将被安全焚烧或作其他处置的书面同意之后，批准此项转移。

10.5	文件

所有废弃物的跨境转移，除了须备有必要的固体散装货物运输文件外，均须自始发地至处置地始终携带一份跨境转移文件。该文件须随时可供有关主管当局和所有参与废弃物运输管理的人员检查。

10.6	废弃物的分类

10.6.1	仅含有一种须受本规则约束且适用第4.1、4.2、4.3、5.1、6.1、8或9类货物规定的物质成分的废弃物须视为属于该类货物。如果这种成分的浓度使废弃物持续具有该种成分的危险，则须认为该种废弃物属于适用于该成分的危险货物种类。

10.6.2	含有两种或两种以上须受本规则约束且适用第4.1、4.2、4.3、5.1、6.1、8或9类货物规定的物质成分的废弃物，须依据其危险特性和性质按10.6.3和10.6.4进行分类。

10.6.3	依据危险特性和性质进行分类须按以下方法进行：

.1	通过测量或计算确定物理特性、化学特性和生物特性，然后以适用于成分的衡准进行分类；或

.2	若无法确定上述特性，该废弃物则须根据成分呈现的主要危险性进行分类。

10.6.4	确定主要危险性时须考虑到下述衡准：

.1	若一种或以上的成分属于某一危险类别而且废弃物具有这些成分所具有的危险，则该废弃物须属于该类危险物质；或

.2	若所含成分属于两个或两个以上危险类别，则废弃物的分类须考虑到《IMDG规则》所述的适用于多类危险货物的危险性优先顺序。

10.7	废弃物的积载与装卸

废弃物的积载和装卸须按照本规则第1至9节的规定进行，并须符合适用于构成主要危险成分的B组货物具体明细表中的附加规定。

10.8	隔离

废弃物须按9.3.3和9.3.4的适用要求进行隔离。

10.9	事故处理程序

在运输中，如果废弃物发生了危及船舶或环境的危险，船长须立即通知起运国和目的国的主管当局，并取得他们关于应采取行动的建议。

第11节

保安规定

注释

本节规定是针对海上运输散装货物的保安问题规定的。应注意可能作为散装货物运输的一些物质，通过其固有的性质或与其他物质混合运输时，可能会被用为进行违法行为时使用的武器。（还应注意通常载运散装货物的船舶还可能被用为运输未经授权的武器燃烧装置或爆炸品，无论其载运的货物特性。）国家主管当局可制定额外的保安规定供运输装载货物时考虑运用。除11.1.1外，本节规定仍然是建议性的。

11.1	对公司、船舶和港口设施的一般规定

11.1.1	经修正的《1974年SOLAS公约》第XI-2章和《国际船舶和港口设施保安规则》（ISPS规则）A部分的相关规定须适用于从事散装货物装卸运输的公司、船舶和港口设施，并且考虑到《ISPS规则》B部分给出的指南，经修正的《1974年SLOAS公约》第XI-2章的规定亦适用。

11.1.2	如适用，应适当关注有关保安的ILO/IMO港口保安操作规则和《IMDG规则》。

11.1.3	任何从事散装货物装卸和运输的岸基公司人员、船上人员和港口设施人员，除了掌握《ISPS规则》的规定外，还应掌握对这些货物的任何保安要求及与其职责相应的保安要求。

11.1.4	对从事散装货物装卸和运输的公司保安员、具有专门的保安任务的岸基公司人员、港口设施保安员、相关和具有专门的保安任务的港口设施人员进行的培训应包括与这些货物特性相关的保安知识，例如这些货物为仅在散装运输时具有危险性的物质。

11.1.5	11.1.4中未提及而又从事散装货物运输的所有船上人员和港口设施人员均应熟悉有关的与这些货物相关的并与其职责相应的保安计划的规定。

11.2	对岸基人员的一般规定

11.2.1	就本小节而言，岸基人员包括如下各方人员：

-	制作散装货物运输单证的；

-	交付散装货物运输的；

-	接收散装货物运输的；

-	装卸散装货物的；

-	制定散装货物装载/积载计划的；

-	装载/卸载船舶载运的散装货物的；和

-	按适用规则和规定实施、检验或检查；或

-	主管当局确定的从事处理和运输散装货物的人员。

但是，第11.2小节的规定不适用于：

-	《ISPS规则》A部分13.1提及的公司保安员和适当的岸基人员；

-	《ISPS规则》A部分13.2和13.3提及的船舶保安员和船上人员；和

-	《ISPS规则》A部分18.1和18.2提及的港口设施保安员、适当的港口设施保安人员和具有专门的保安任务的港口设施人员。

对这些保安员和人员的培训，见《ISPS规则》。

11.2.2	从事海运散装货物的岸基人员应遵守与其职责相应的有关散装货物运输的保安规定。

11.2.3	保安培训

11.2.3.1	岸基人员的培训还应包括保安知识。控制接近货物和船舶的要求、以及各种散装货物保安重要性的一般性指南。

11.2.3.2	保安知识培训应包括保安危险特征、保安危险（风险）辨识、处理和减少危险的方法以及发生保安违章事件时应采取的行动，应包括熟悉与其职责相应的保安计划（如适用，参见第11.3小节）和实施保安计划时他们的作用。

11.2.3.3	应为招聘涉及散装货物运输的岗位人员提供培训或确认受过培训，并应定期提供再培训。

11.2.3.4	雇主应保存所进行的所有保安培训记录并应在需要时提供给被雇佣人员。

11.3	对后果严重固体散装货物的规定

11.3.1	就本小节而言，具有潜在保安问题后果严重散装货物系指具有违法行为中被滥用的潜在可能，且会产生诸如大量人员伤亡或巨大破坏的严重后果的散装货物。例如，第5.1类硝酸铵UN1942和硝酸铵化肥UN2067。

11.3.2	本小节规定不适用于船舶和港口设施（见有关船舶保安计划和港口设施保安计划的《ISPS规则》）。

11.3.3	发货人和从事潜在保安问题后果严重固体散装货物运输的其他人应采用、实施和符合至少包含11.3.4中所述内容的保安计划。

11.3.4	保安计划应至少包括下列内容：

.1	相应的主管当局为履行其职责而专门分配保安职责给适任的和称职的人员；

.2	所有运输潜在保安问题后果严重的散装货物记录或具有潜在保安问题后果严重的散装货物种类；

.3	如适用，对现有操作的审查和易受破坏的评估，包括多式联运、临时中转储存、装卸和分送；

.4	各种措施的清晰表述，包括培训、方针（包括对较高度威胁情况的反应、新雇员/招聘审核等）、操作方法（如已知路径的选择/使用、控制接近船舶散装货物储存和装载区域、与易受破坏的基础设施的接近程度等）。拟用于降低保安风险的设备和资源；

.5	对保安威胁、保安违章或保安相关事件报告和处理的有效和最新的程序；

.6	保安计划评估和测试程序以及对该计划进行定期审查和更新的程序；

.7	确保保安计划中所涉及的运输信息安全的措施；及

.8	尽一切可能确保限制运输信息传播的措施。

第12节

积载因数换算表

12.1	立方米/吨换算成立方英尺/长吨（2240磅或1016千克）

换算因数：1 m3/t = 35.87 ft3/ton（精确到ft3/ton的百分位）

| m3/t | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | - | 0.36 | 0.72 | 1.08 | 1.43 | 1.79 | 2.15 | 2.51 | 2.87 | 3.23 |
| 0.1 | 3.59 | 3.95 | 4.30 | 4.66 | 5.02 | 5.38 | 5.74 | 6.10 | 6.46 | 6.82 |
| 0.2 | 7.17 | 7.53 | 7.89 | 8.25 | 8.61 | 8.97 | 9.33 | 9.68 | 10.04 | 10.40 |
| 0.3 | 10.76 | 11.12 | 11.48 | 11.84 | 12.20 | 12.55 | 12.91 | 13.27 | 13.63 | 13.99 |
| 0.4 | 14.35 | 14.71 | 15.07 | 15.42 | 15.78 | 16.14 | 16.50 | 16.86 | 17.22 | 17.58 |
| 0.5 | 17.94 | 18.29 | 18.65 | 19.01 | 19.37 | 19.73 | 20.09 | 20.45 | 20.80 | 21.16 |
| 0.6 | 21.52 | 21.88 | 22.24 | 22.60 | 22.96 | 23.32 | 23.67 | 24.03 | 24.39 | 24.75 |
| 0.7 | 25.11 | 25.47 | 25.83 | 26.19 | 26.54 | 26.90 | 27.26 | 27.62 | 27.98 | 28.34 |
| 0.8 | 28.70 | 29.05 | 29.41 | 29.77 | 30.13 | 30.49 | 30.85 | 31.21 | 31.57 | 31.92 |
| 0.9 | 32.28 | 32.64 | 33.00 | 33.36 | 33.72 | 34.08 | 34.44 | 34.79 | 35.15 | 35.51 |
| 1.0 | 35.87 | 36.23 | 36.59 | 36.95 | 37.31 | 37.66 | 38.02 | 38.38 | 38.74 | 39.10 |
| 1.1 | 39.46 | 39.82 | 40.17 | 40.53 | 40.89 | 41.25 | 41.61 | 41.97 | 42.33 | 42.69 |
| 1.2 | 43.04 | 43.40 | 43.76 | 44.12 | 44.48 | 44.84 | 45.20 | 45.56 | 45.91 | 46.27 |
| 1.3 | 46.63 | 46.90 | 47.35 | 47.71 | 48.07 | 48.43 | 48.78 | 49.14 | 49.50 | 49.86 |
| 1.4 | 50.22 | 50.58 | 50.94 | 51.29 | 51.65 | 52.01 | 52.37 | 52.73 | 53.09 | 53.45 |
| 1.5 | 53.81 | 54.16 | 54.52 | 54.88 | 55.24 | 55.60 | 55.96 | 56.32 | 56.67 | 57.03 |
| 1.6 | 57.39 | 57.75 | 58.11 | 58.47 | 58.83 | 59.19 | 59.54 | 59.90 | 60.26 | 60.62 |

ft3/ton

12.2	立方英尺/长吨（ft3/ton）（2240磅或1016千克）换算成立方米/吨（m3/t）（2204磅或1000千克）

换算因数：1 ft3/ton = 0.02788 m3/t（精确到m3/t的万分位）

| ft3/ton | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | - | 0.0279 | 0.0558 | 0.0836 | 0.1115 | 0.1394 | 0.1676 | 0.1952 | 0.2230 | 0.2509 |
| 10 | 0.2788 | 0.3067 | 0.3346 | 0.3624 | 0.3903 | 0.4182 | 0.4461 | 0.4740 | 0.5018 | 0.5297 |
| 20 | 0.5576 | 0.5855 | 0.6134 | 0.6412 | 0.6691 | 0.6970 | 0.7249 | 0.7528 | 0.7806 | 0.8085 |
| 30 | 0.8364 | 0.8643 | 0.8922 | 0.9200 | 0.9479 | 0.9758 | 1.0037 | 1.0316 | 1.0594 | 1.0873 |
| 40 | 1.1152 | 1.1431 | 1.1710 | 1.1988 | 1.2267 | 1.2546 | 1.2825 | 1.3104 | 1.3382 | 1.3661 |
| 50 | 1.3940 | 1.4219 | 1.4498 | 1.4776 | 1.5055 | 1.5334 | 1.5613 | 1.5892 | 1.6170 | 1.6449 |
| 60 | 1.6728 | 1.7007 | 1.7286 | 1.7564 | 1.7843 | 1.8122 | 1.8401 | 1.8680 | 1.8958 | 1.9237 |
| 70 | 1.9516 | 1.9795 | 2.0074 | 2.0352 | 2.0631 | 2.0910 | 2.1189 | 2.1468 | 2.1746 | 2.2025 |
| 80 | 2.2304 | 2.2583 | 2.2862 | 2.3140 | 2.3419 | 2.3698 | 2.3977 | 2.4256 | 2.4534 | 2.4818 |
| 90 | 2.5092 | 2.5371 | 2.5650 | 2.5928 | 2.6207 | 2.6486 | 2.6765 | 2.7044 | 2.7322 | 2.7601 |
| 100 | 2.7880 | 2.8159 | 2.8438 | 2.8716 | 2.8995 | 2.9274 | 2.9553 | 2.9832 | 3.0110 | 3.0389 |

m3/t

第13节

参考相关信息和建议

13.1	概述

本节列出了与本规则要求相关的IMO参考文件和其他国际标准（例如ISO，IEC）。应注意到该清单并不是详尽无遗的。

13.2	参考清单

本规则各小节的参考文献和IMO相关文件或标准和条目列入下表。第1栏列出参考本规则的小节号码。第2栏列出了IMO相关的参考文件或相关标准。第3栏列出相关条目。

| 本规则的小节号码（1） | IMO相关参考文件 或标准（2） | 条目（3） |
| --- | --- | --- |

13.2.1	危险货物及分类

| 9.2 | 《国际危规》（《安全公约》第VII/1.1条） 《安全公约》第VII/1.2条 | 危险货物的分类 |
| --- | --- | --- |

13.2.2	稳性

| 2.1.3 | 《安全公约》第II-1/5-1条 | 稳性资料 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.3 | 《安全公约》第VI/6.1条 | 稳性资料 |
| 2.1.3 | 《安全公约》第VI/7.2.1条 | 稳性资料 |
| 2.1.3 | 《安全公约》第VI/7.4条 | 散装货物的装载和平舱 |
| 2.1.3 | 《安全公约》第XII/8条 | 稳性资料 |

13.2.3	灭火布置

| B组概述 | 《安全公约》第II-2/10.7条 | 货物处所的灭火布置 |
| --- | --- | --- |
| B组概述 | 《FSS规则》第5章 | 固定式气体火灾探测系统 |
| 概述 | 《FSS规则》第9章 | 固定式火灾探测和报警系统 |
| 概述 | 《FSS规则》第10章 | 取样探烟系统 |
| B组 | 《安全公约》第II-2/19条 | 船舶载运危险货物的特殊要求 |
| A、B和C组 | 第MSC.1/Circ.1395/Rev.2号通函 | 可免除固定灭火系统或使用固定气体灭火系统无效的固体散装货物清单 |

13.2.4	通风

| B组概述 | 《1966年国际载重线公约》附则I，第19条 | 通风开口 |
| --- | --- | --- |
| B组概述 | 《安全公约》第II-2/9.7条 | 通风系统 |
| B组概述 | 《安全公约》第II-2/19.3.4条 | 载运危险货物船舶的通风 |
| B组概述 | 第MSC.1/Circ.1434号通函 | 《安全公约》第II-2/19.3.4条的统一解释 |
| B组概述 | 第MSC.1/Circ.1120号通函 | 《安全公约》包括第II-2/19.3.2，19.3.4和19.3.4.2条的统一解释 |
| B组概述 | IEC 60092-506 | 在爆炸气体中仪器安全的电气标准 |

13.2.5	人员防护

| B组概述 | IMO/WHO/ILO《危险货物事故医疗急救指南》（MFAG） | 急救措施 |
| --- | --- | --- |
| B组概述 | 《安全公约》第II-2/10.10条和《FSS规则》第3章 | 灭火人员装备 |
| B组概述 | 《安全公约》第II-2/19.3.6.1条和《FSS规则》第3章 | 防护服 |
| B组概述 | 《安全公约》第II-2/19.3.6.2条和《FSS规则》第3章 | 自给式呼吸器 |

13.2.6	气体探测

| 概述 | 《安全公约》第VI/3条 | 氧气分析和气体探测设备 |
| --- | --- | --- |
| 概述 | 《适用货舱熏蒸船舶安全使用杀虫剂建议书》（经第MSC.1/Circ.1396号通函修正的第MSC.1/Circ.1264号通函） | 熏蒸气体探测设备 |
| 概述 | IEC 60092-506 | 在爆炸气体中仪器安全的电气标准 |

13.2.7	信息/文件最低要求

| 4.8.3 | 《安全公约》第II-2/19.4条 | 载运危险货物适装证书 |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | 《安全公约》第VI/2条 | 货物资料 |
| 4.2 | 《安全公约》第XII/10条 《安全公约》第XII/8条 | 散装货物的密度 货物限制和其它资料 |
| 4.2 | 《安全公约》第VI/7.2条 | 船舶稳性和其它资料 |
| 4.2 | 《安全公约》第VII/7-2条 | 固体散装危险货物单证 |
| 4.2 | 《防污公约》附则V，第4.3条 | 在特殊区域外排放垃圾 |
| 4.2 | 《防污公约》附则V，第6.1.2.2条 | 在特殊区域内排放垃圾 |
| 4.2 | 《防污公约》附则V，附录1 | 货物信息 |

13.2.8	机器处所边界的隔热

| B组 | 《安全公约》第II-2/3.2、3.4、3.10条 | “A”、“B”和“C”类分隔的定义 |
| --- | --- | --- |
| B组 | 《安全公约》第II-2/9.2条 | 舱壁和甲板的耐火完整性 |
| B组 | 《安全公约》第II-2/19.3.8条 | 隔热标准（“A-60”） |

13.2.9	熏蒸

| 3.6 | 《适用货舱熏蒸船舶安全使用杀虫剂建议案》（第MSC.1/Circ.1264号通函）第3节 | 熏蒸、熏蒸申请、熏蒸剂、安全措施 |
| --- | --- | --- |
| 3.6 | 《安全公约》第VI/4条 | 船上杀虫剂的使用 |

13.2.10	隔离

| 9.3 | 《安全公约》第VII/7-3条 | 积载和隔离要求 |
| --- | --- | --- |
| B组 | IEC 60092-352 | 电缆穿过边界标准 |

13.2.11	散装固体废弃物的运输

| 10.4 | 《控制有害废弃物跨境转移及其处置的巴塞尔公约（1989）》 | 允许废弃物跨境转移 |
| --- | --- | --- |
| 10.6 | 《国际危规》第2.0.5.4节 | 废弃物的分类 |

13.2.12	进入封闭处所

| 3.2.4 | 第A.1050(27)号大会决议，2011年11月30日 | 经修订的关于进入船上封闭所处的建议案 |
| --- | --- | --- |

13.2.13	避免过度应力

| 2.1.2 | 《安全公约》第XII/5和6条 | 结构强度 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | 《安全公约》第XII/11条 | 装载仪 |
| 2.1.2 | 经修正的第A.862(20)号决议 | 散货船装卸货安全操作规则（BLU规则） |
| 2.1.2 | 第MSC.1/Circ.1357号通函 | 散货船安全装载附加注意事项 |

附录1

各固体散装货物明细表

苜蓿

描述

源自于干苜蓿草的物质，以粗粉、丸粒形式运输。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 细粉末 | 不适用 | 508至719 | 1.39至1.97 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。

该货物为非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

该货物须尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。装载该货物前，须有主管机关或托运人的证书，证明所运输的物质不符合对种子饼的要求。满足种子饼的含油和湿度指标的托运货物应符合种子饼(a) UN1386、种子饼(b) UN1386或种子饼UN2217的要求。

注意事项

没有特别要求。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。
矾土

描述

矾土是一种含有极少水分或无水分的白色无味细粉末。不溶于有机液体。水分含量：0%至5%。如受潮，矾土不可泵吸。此货物不溶于水。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 细粉末 | 不适用 | 781至1087 | 0.92至1.28 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

矾土粉末具有很强的研磨性和穿透性。对眼睛和粘膜有刺激性。

该货物为非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

该货物须尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

污水阱须保持清洁、干燥并适当加以遮盖以防货物进入。须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。须防止货物进入其处所的舱底污水阱。须适当考虑设备的货物粉尘防护。可能接触该货物粉尘的人员须佩戴护目镜或其他等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。那些人员须根据需要穿戴防护服。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

该货物卸货后，可用水清洁货物处所，但不得用固定式污水泵吸排。如需要，须使用便携泵清除舱内洗舱水。
矾土，经煅烧的

描述

颜色由浅至深灰。不含水分。该货物不溶于水。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 小颗粒和块 | 不适用 | 1639 | 0.61 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。

该货物为非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

该货物须尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。须防止货物进入其处所的舱底污水阱。须适当考虑设备的货物粉尘防护。可能接触该货物粉尘的人员须根据需要穿戴防护服、护目镜或其他等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

该货物卸货后，可用水清洁货物处所，但不得用固定式污水泵吸排。如需要，须使用便携泵清除舱内洗舱水。

氢氧化铝

描述
氢氧化铝是精细，潮湿，白色（浅色），无味粉末。不溶于水和有机液体。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 精细粉末 | 不适用 | 500至1500 | 0.67至2.00 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | CR | A和B |

危险性

该货物的水分含量如果超过适运水分极限可能会流态化。参照本规则第7节和第8节。氢氧化铝粉末非常具有磨蚀性和穿透性。对眼睛、皮肤和粘膜具有刺激性。该货物非易燃或具有低火灾风险。

积载和隔离
与氧化性物质隔离。

货舱清洁程度
按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项
如果货物不是在符合本规则第7.3.2节要求的船舶中运输，须遵守以下规定：

.1	装载操作和航行期间须将货物的含水量保持在TML以下；

.2	除非是在本明细表中有明确规定，不得在降水期间装卸；

.3	除非在本明细表中有明确规定，在货物装卸期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖；

.4	如果货物满足本规则4.3.3中的规定，则可在降水期间装卸；和

.5	如果货物处所的全部货物将在一港口中卸完，可以在降水中卸下货物处所中的货物。

装载
按照本规则第4和5节中的有关规定进行平舱。

注意事项
舱底污水阱须保持清洁、干燥并酌情遮盖以防止货物进入。测试装载该货物的货物处所的污水系统，以确保其工作正常。须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。须适当考虑设备的货物粉尘保护。可能接触该货物粉尘的人员须佩戴护目镜或其他等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。接触人员须穿戴防护服。

通风
没有特别要求。

载运
在航行期间，须定期检查货物表面的情况。若在航行期间观察到货物上面有自由液面或流态货物，船长须采取适当措施以防止货物移动和船舶的倾覆危险，并考虑寻求紧急进入避难地。

卸货
没有特别要求。

清扫
卸货后，不能使用舱底泵泵出洗舱水。如果需要，须使用合适的泵清空货物处所的水。

应急程序

配备专用应急设备 防护服（手套、靴子、工作服和安全帽） 自给式呼吸器。

应急程序 穿戴防护服及佩戴自给式呼吸器 火灾时的紧急行动 无（不可燃） 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》

硅酸铝

描述

呈白色，含氧化铝和二氧化硅晶体。水分含量低（1%至5%）。块状60%。粗粒粉末– 40%。该货物不溶于水。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 不适用 | 不适用 | 1429 | 0.70 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。

该货物为非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

该货物须尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。须防止货物进入其处所的舱底污水阱。须适当考虑设备的货物粉尘防护。可能接触该货物粉尘的人员须根据需要穿戴防护服、护目镜或其他等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫
该货物卸货后，可用水清洁货物处所，但不得用固定式污水泵吸排。如需要，须使用便携泵清除舱内洗舱水。
硅酸铝，粒状

描述

白色至灰白色，不含水分。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 长度： 6.4mm至25.4mm；直径6.4mm | 不适用 | 1190至1282 | 0.78至0.84 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。

该货物为非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

该货物须尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。须防止货物进入其处所的舱底污水阱。须适当考虑设备的货物粉尘防护。可能接触该货物粉尘的人员须根据需要穿戴防护服、护目镜或其他等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

硅铁铝粉UN 1395

描述

细粉末或砖块状。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 不适用 | 不适用 | - | - |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 4.3 | 6.1 |  | B |

危险性

遇水可以释放出氢气，氢气为易燃气体，在空气中可以形成爆炸性的混合气体。在类似情况下，如含杂质可产生高毒性气体磷化氢和胂。
该货物为非易燃或具有低火灾危险。

积载与隔离

与食品和所有第8类液体“隔离”。

货舱清洁程度

根据货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项

该货物须尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

在装载该货物前，生产商或托运人须提供一份证书，证明该物质在生产之后曾在有遮盖的条件下存放，在其将被运输的颗粒尺寸状态下，装船前暴露在空气中不少于3天。货物处所和机舱间的舱壁须气密，并须经主管机关检验和核准。在该货物装卸期间，须在甲板上和货物处所附近区域张贴“禁止吸烟”标志，并在这些处所禁止明火。除须按照《SOLAS公约》第II-2/10.10条的规定配备外，还须在船上至少配备两套自给式呼吸器。

通风

航行期间须为载运该货物的货物处所持续进行机械通风。如果保持通风会威胁到船舶或货物，可以中断通风，除非中断通风会带来爆炸或其他危险。无论任何情况，卸货前均须在一段合理时间内保持通风。

载运

为测量氢气、磷化氢和胂及硅烷的含量，在载运该货物期间须在船上装有每种气体或混合气体的探测器。此种探测器须通过认证，属于可在可爆气体中使用的安全型。须在航行期间定期测量载运该货物的处所中这些气体的含量，并须记录并在船上保存测量结果。

卸货

没有特别要求。

清扫

该货物卸货后，货物处所须经两次清扫。鉴于气体危险，不得使用水清洗存有此种货物的货物处所。

应急程序

配备专用应急设备 自给式呼吸器。

应急程序 佩戴自给式呼吸器。 火灾时的应急行动 封舱并使用CO2（如装有）。不得用水。 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。

氟化铝

描述
氟化铝为精细的白色粉末，无味，本身干燥。此货物不粘黏。水分含量少于1%。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 精细粉末 | 32°至35° | 1527 | 0.65 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | A |

危险性
该货物的水分含量如果超过适运水分极限可能会流态化。见本规则第7和8节。

该货物对眼睛和粘膜有刺激性。与酸接触，释放有毒气体氟化氢。如投入火中，释放有毒蒸气氟化氢。该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离
没有特别要求。

货舱清洁程度
没有特别要求。

天气注意事项
如果货物不是在符合本规则第7.3.2节要求的船舶中运输，须遵守以下规定：

.1	装载操作和航行期间须将货物的含水量保持在TML以下；

.2	除非在本明细表中有明确规定，不得在降水期间装卸；

.3	除非在本明细表中有明确规定，在货物装卸期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖；

.4	如果货物满足本规则第4.3.3节中的规定，则可在降水期间装卸；

.5	如果货物处所的全部货物将在同一港口中卸完，可以在降水期间卸下货物处所中的货物。

装载
按照本规则第4和5节中的有关规定进行平舱。

注意事项
可能接触该货物粉尘的人员须佩戴手套、护目镜或其他等效的眼睛防尘保护用品和防尘过滤口罩。

通风
没有特别要求。

载运
在航行期间，须定期检查货物表面的情况。若在航行期间观察到货物上面有自由液面或流态货物，船长须采取适当措施以防止货物移动和船舶的倾覆危险，并考虑寻求紧急进入避难地。

卸货
防止粉尘沾染起居处所和设备。

清扫
在用水清洗前确认甲板和货物处所的货物铲除清扫干净。

硝酸铝UN 1438

描述

无色或白色晶体。溶于水。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 不适用 | 不适用 | - | - |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 5.1 | 不适用 |  | B |

危险性

如果遇火将大大加剧可燃物质的燃烧并且产生有毒的亚硝烟。尽管不燃，与可燃物质的混合物容易被点燃并且会猛烈燃烧。

积载和隔离

与食品“隔离”。

货物清洁程度

根据货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项

该货物须尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

适当注意避免此种货物与可燃物质接触。船长及高级船员须注意到固定式灭火装置对该货物失火无消防功效，且可能需要足量的水。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

应急程序

配备专用应急设备 防护服（手套、工作服和安全帽）。 自给式呼吸器。 喷雾嘴。

应急程序 穿戴防护服及佩戴自给式呼吸器。 火灾时的应急行动 用大量的水，最好使用喷雾的形式以避免扰动物质表面。物质可能熔化或溶化；在该条件下使用水可以导致溶化的物质大范围的散落。气封或用CO2不能控制火势。应充分考虑到由于积水而对船舶稳性的影响。 医疗急救 参考经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。

硅铝粉，未经涂层的UN 1398

描述

粉末。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 不适用 | 不适用 | - | - |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 4.3 | 不适用 |  | B |

危险性

遇水可释放出氢气，氢气为易燃气体，在空气中可形成爆炸性的混合气体。在类似情况下，如含杂质可产生高毒性气体磷化氢和胂。还可释放有毒并会自燃的硅烷类物质。

该货物为非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

与食品和所有第8类液体“隔离”。

货舱清洁程度

根据货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项

该货物须尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

在装载该货物前，生产商或托运人须提供一份证书，证明该物质在生产之后曾在有遮盖的条件下存放，在其将被运输的颗粒尺寸状态下，装船前暴露在空气中不少于3天。货物处所和机舱间的舱壁须气密，并须经主管机关检验和核准。在该货物装卸期间，须在甲板上和货物处所附近区域张贴“禁止吸烟”标志，并在这些处所禁止明火。该货物须装载在至少由两台独立的风扇进行通风的处所。总通风量须根据空处所的容积，每小时换气六次。除须按照《SOLAS公约》第II-2/10.10条的规定配备外，还须在船上至少配备两套自给式呼吸器。

通风

航行期间须为载运该货物的货物处所持续进行机械通风。如果保持通风会威胁到船舶或货物，可以中断通风，除非中断通风会导致爆炸或其他危险。无论任何情况，卸货前均须在一段合理时间内保持通风。通风的布置须尽量减少排出气体进入甲板上面或下面的起居舱室。

载运

为测量氢气、磷化氢和胂的含量，在载运该货物期间须在船上装有每种气体或混合气体的探测器。此种探测器须通过认证，属于可在可爆气体中使用的安全型。须在航行期间定期测量载运该货物的处所中这些气体的含量，并须记录并在船上保存测量结果。

卸货

没有特别要求。

清扫

该货物卸货后，货物处所须经两次清扫。

鉴于气体危险，不得使用水清洗存有此种货物的货物处所。

应急程序

配备专用应急设备 自给式呼吸器。

应急程序 佩戴自给式呼吸器。 火灾时的应急行动 封舱并使用CO2（如装有）。不得用水。 应急急救 参考经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。

铝熔炼副产品或铝再熔副产品UN 3170

描述

铝熔炼副产品是生产铝过程中的废物。含有一些金属杂质的灰色或黑色粉末或块状物。该名称包含各种不同的废材料，包括但不限于：

铝渣							废阴极

铝盐残渣						废电解槽

铝浮渣

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 不适用 | 不适用 | 1220 | 0.82 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 4.3 | 不适用 |  | B |

危险性

遇水可以产生热量并可能放出易燃和有毒气体如氢气、氨气和乙炔。

不易发生火灾，但易燃气体爆炸后可能失火并难以熄灭。

在港口可考虑喷水，但应充分考虑到稳性。

该货物为非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

与食品和所有第8类液体“隔离”。

货舱清洁程度

根据货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项

该货物须尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

在装载该货物前，生产商或托运人须提供一份证书，证明该物质在生产之后曾在有遮盖的条件下存放，在其将被运输的颗粒尺寸状态下，装船前暴露在空气中不少于3天。当船舶停靠码头且装有铝熔炼副产品的货舱口关闭时，如果天气允许，须保持连续的机械通风。在该货物装卸期间，须在甲板上和货物处所附近区域张贴“禁止吸烟”标志，并在这些处所禁止明火。除须按照《SOLAS公约》第II-2/10.10条的规定配备外，还须在船上至少配备两套自给式呼吸器。货物处所与机舱之间的舱壁须达到气密。须避免通过机器处所错误抽吸。

通风
航行期间须为载运该货物的货物处所持续进行机械通风。如果保持通风会威胁到船舶或货物，可以中断通风，除非中断通风会导致爆炸或其他危险。无论任何情况，卸货前均须在一段合理时间内保持通风。通风的布置须尽量减少排出气体进入甲板上或下面的起居舱室。

载运

为测量氢气、氨气和乙炔的含量，在载运该货物期间须在船上装有每种气体或混合气体的探测器。此种探测器须通过认证，属于可在可爆气体中使用的安全型。须在航行期间定期测量载运该货物的处所中这些气体的含量，并须记录并在船上保存测量结果。

卸货

没有特别要求。

清扫

鉴于气体危险，不得使用水清洗存有此种货物的货物处所。

应急程序

配备专用应急设备 无

应急程序 无 火灾时的应急行动 封舱并使用CO2（如装有）。不得用水。如果表明无效，尽力制止火势蔓延并向最近的合适港口航行。 医疗急救 参考经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。

铝熔炼/再熔副产品，经处理的

本明细表的规定不适用于铝熔炼副产品或铝再熔副产品UN 3170

描述
用水或/和碱溶液处理铝熔炼/再熔的副产品得到的产品，减弱了该物质与水的反应程度。潮湿的粉末，有轻微的氨气味。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 小于1mm | 不适用 | 1080至1750 | 0.57至0.93 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | WF和/或WT和/或CR | A和B |

危险性
该货物可能会产生少量氢气，可燃气体与空气混合形成爆炸性混合物，氨气是一种剧毒气体。该货物的水分含量如果超过适运水分极限（TML）可能会流态化。参照本规则第7节和第8节。对眼睛有腐蚀性。

积载和隔离
与食品和所有第8类液体“隔离”。按照第4.3类物质隔离。

货舱清洁程度
按照货物的危险性程度保持清洁和干燥状态。

天气注意事项
该货物须尽可能保持干燥，在装载和航行期间水分含量要低于适运水分极限。该货物不得在降水期间装卸。在货物装卸期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载
按照本规则第4和5节中的有关要求进行平舱。

注意事项
可能接触该货物的人员须穿戴个人防护设备，包括护目镜和/或必须的皮肤防护设备。在装货前，生产商或托运人须提供一份证书，证明该物质在生产之后曾在有遮盖的条件下存放，在其将被运输的颗粒尺寸状态下，装船前暴露在空气中的时间不少于4个星期。当船舶停靠在码头且装有该货物的货舱口关闭时，如果天气允许，须保持连续的机械通风。在该货物装卸期间，须在甲板上和货物处所附近区域张贴“禁止吸烟”标志，并在这些处所禁止明火。货物处所和机舱的舱壁须保持气密。须避免通过机器处所错误抽吸。舱底污水阱须保持清洁、干燥并酌情遮盖以防止货物进入。

通风
航行期间须为载运该货物的货物处所持续进行机械通风。如果保持通风会威胁到船舶或货物，可以中断通风，除非中断通风会导致爆炸或其他危险。无论任何情况，卸货前均须在一段合理时间内保持通风。通风的布置须尽量减少排出气体进入甲板上或下面的起居舱室。

载运
为测量氢气、氨气和乙炔的含量，在载运该货物期间须在船上装有每种气体或混合气体的探测器。此种探测器须通过认证，属于可在可爆气体中使用的安全型。须在航行期间定期测量载运该货物的处所中这些气体的含量，并须记录并在船上保存测量结果。在航行期间，须定期检查货物表面的情况。若在航行期间观察到货物上面有自由液面或流态货物，船长须采取适当措施以防止货物移动和船舶的倾覆危险，并考虑寻求紧急进入避难地。载运该货物的货舱舱口须为风雨密，以防止进水。

卸货
没有特别要求。

清扫
可能接触该货物的人员须穿戴个人防护设备，包括护目镜和/或必须的皮肤防护设备。卸货后，须对货舱舱底污水阱和泄水孔进行检查，并移除任何堵塞。
在使用水清洁货物处所前，须清扫货物处所，移除尽可能多的货物残余。

应急程序

配备专用应急设备 无

应急程序 无 火灾时的紧急行动 封舱并使用二氧化碳，如装有。 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》

硝酸铵UN 1942

含有不大于0.2%的可燃物质，包括以碳计算的任何有机物，但不包括任何其他添加物。

描述

白色晶体、丸粒或颗粒。全部或部分溶于水。

注：本明细表仅适用于在根据试验系列1和2中不呈现第1类性质的物质（参考试验和标准手册，第1部分）。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 1mm至4mm | 27°至42° | 1000 | 1.00 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 5.1 | 不适用 |  | B |

危险性
氧化剂，助燃物。如果该货物受到污染（例如：燃油）或处于牢固密封状态，则在船舶发生重大火灾时有爆炸危险。邻近的爆燃也有引起爆炸的危险。如果遇强热，该物质将会分解，释放出有毒气体和助燃气体。

硝酸铵粉尘可能会对皮肤和粘膜有刺激性。

此货物有吸湿性且受潮会结块。

积载和隔离
与热源或火源“隔离”（另见装载）。

与易燃物质（特别是液体）、氯酸盐、氯化物、亚氯酸盐、次氯酸盐、亚硝酸盐、高锰酸盐和纤维材料（如棉、黄麻、西沙尔麻等）“用一整个舱室或货舱隔离”。

与其他货物“隔离”。

如果货物处所和机舱之间的舱壁达不到A-60分隔标准，该货物须“远离”该舱壁。

货舱清洁程度
根据货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项
该货物须尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载
该货物不得装载于燃油舱相邻的货物处所中，除非燃油舱不进行加热操作，并在整个航程中都不进行加热。按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

装载前，须符合以下规定：

.1	当货物温度高于40℃时，不得接收该货物装载。

.2	装载前，托运人须交给船长一份由托运人签署的证书，证明已满足本规则要求的该货物的相关条件，包括已满足本明细表中的要求。

.3	位于将用以装载该货物的货物处所下方的燃油舱须经过压力试验，确保通往这些处所的人孔和管系没有泄漏。

.4	用以装载该货物的处所内的除经认可的本质安全型电气设备以外的所有电气设备，须通过除保险丝以外的合适手段在该处所外部的位置切断电源。只要货物还在船上，就须保持这种状态。

.5	须考虑到在出现火灾时可能需要尽量打开舱盖以提供最大通风量和在紧急情况下供水，以及货物流态化给船舶稳性带来的风险。

装载期间，须符合以下规定：

.6	不允许加装燃油。除机舱外，在邻近装载该货物的货物处所不得泵送燃油。

.7	尽实际可能不使用易燃的系固和保护材料。如需要使用垫舱木板，须尽量少用。

注意事项

只有在主管当局对基于试验的该物质的阻燃性表示满意时，方可装载该货物。在装货前，托运人须向船长提供一份证书，证明该物质的阻燃性符合这一要求。船长和高级船员须注意到固定式气体灭火系统对该货物失火无消防功效，且可能需要足量的水。须保持消防总管的压力，安好或备好消防水龙带并随时可用。除非在紧急情况下，不得在货物处所附近从事焊接、燃烧、切割或其他涉及使用火、明火、发出火花或电弧的设备作业。须采取预防措施以避免该货物渗透到其他货物处所、底舱污水阱或其他封闭处所。甲板上及货物处所严禁吸烟，货物在船上时须在甲板上张贴“禁止吸烟”标志。当这种材料在船的任何时候，货舱区域的舱盖在紧急情况下应能保持自由开启。

须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。须防止货物进入其处所的舱底污水阱。须适当考虑设备的货物粉尘防护。可能接触该货物粉尘的人员须佩戴护目镜或其他等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。那些人须根据需要穿戴防护服。

通风

在航行期间，不得对载运该货物的货物处所进行通风。

载运

载运该货物的货物处所的舱盖须达到风雨密，以防水渗入。在航行期间，须每天监测该货物温度并做好记录，以发现导致自热和缺氧的分解现象。

卸货

如货物已变硬，则须根据需要进行平舱以避免形成悬空表面。不得加装燃油。不得在靠近该货物处所的地方（机舱除外）泵吸燃料油。

清扫

卸货后，须检查污水阱和货舱排水孔，须清除污水阱和货舱排水孔的任何堵塞物。

应急程序

配备专用应急设备 防护服（靴子、手套、工作服和安全帽）。 自给式呼吸器。

应急程序 穿戴防护服和佩戴自给式呼吸器。 火灾时的紧急行动 装有该物质的货物处所中的火灾：打开舱口提供最大限度的通风。船舶的固定式气体灭火装置将不够用。使用大量的水并孤立热源，如果需要的话。可以考虑采用水淹货物的措施，但应充分考虑到船舶的稳性。 邻近货物处所的火灾：打开舱口提供最大限度的通风。从邻近处所传递来的热量会引起物质分解并随之产生毒烟。应为分隔舱壁降温。 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。

硝酸铵基化肥UN 2067

被归类为UN2067的硝酸铵基化肥为匀质混合物，其中硝酸铵为其主要成分，其成分限度如下：

.1	含硝酸铵不少于90%，且含不超过0.2%的以碳计算的可燃物、有机物，及含有其他任何无机的并对硝酸铵为惰性的添加物；或

.2	含硝酸铵不超过90%但高于70%并含有其他无机物质，或超过80%但低于90%的硝酸铵与碳酸钙和/或白云岩和/或矿产硫酸钙以及以碳计算不超过0.4%的可燃/有机物质的混合物；或

.3	硝酸铵基化肥包含硝酸铵和硫酸铵的混合物，含有超过45%但低于70%的硝酸铵，以碳计算的总可燃有机物不超过0.4%，从而使硝酸铵和硫酸铵成分的百分比之和超过70%。

描述

晶体、颗粒或丸粒。全部或部分溶于水。有吸湿性。

注：

1.	对混合物中存在硝酸铵分子当量的所有硝酸根离子，应作为硝酸铵计算。

2.	禁止运输易于自热以致引起分解反应的硝酸铵物质。

3.	此明细表仅可用于根据《联合国试验和标准手册》第1和第2系列进行试验时未表现出第1类特性的物质。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 1至5mm | 27°至42° | 900至1,200 | 0.83至1.11 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 5.1 | 不适用 |  | B |

危险性

助燃物。如果该物质受到污染（例如燃油）或处于牢固密封状态，则在船舶发生重大火灾时有爆炸危险。邻近的爆燃也有引起爆炸的危险。

如遇强热，该物质将会分解，在货物处所和甲板上出现有毒气体和助燃气体的危险。

化肥粉尘可能对皮肤和粘膜有刺激性。

该货物有吸湿性，受潮会结块。

积载和隔离

与易燃物质（特别时液体）、溴酸盐、氯酸盐、氯化物、亚氯酸盐、次氯酸盐、亚硝酸盐、金属粉末和植物纤维（如棉、黄麻、西沙尔麻等）“用一整个舱室或货舱隔离”。

与所有其他货物“隔离”。

与热源或火源“隔离”（另见装载）；

除非装有监视和控制设备保证温度不超过50℃，否则不得积载于邻近任何含有加热至50℃以上燃油的液货舱和双层底舱。

如果货物处所和机舱之间的舱壁不能达到A-60分隔标准，此货物须与该舱壁“隔离”。

货舱清洁程度

按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项

该货物须尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

装载前，须符合以下规定：

.1	当货物温度高于40℃时，不得接收该货物装载。

.2	装载前，托运人须交给船长一份由托运人签署的证书，证明已满足本规则要求的该货物的相关条件，包括已满足本明细表中的要求。

.3	位于将用以装载该货物的货物处所下方的燃油舱须经过压力试验，确保通往这些处所的人孔和管系没有泄漏。

.4	用以装载该货物的处所内的除经认可的本质安全型电气设备以外的所有电气设备，须通过除保险丝以外的合适手段在该处所外部的位置切断电源。只要货物还在船上，就应保持这种状态。

.5	须考虑到在出现火灾时可能需要尽量打开舱盖以提供最大通风量和在紧急情况下供水，以及货物流态化给船舶稳性带来的风险。

装载期间，须符合以下规定：

.6	不允许加装燃油。除机舱外，在邻近装载该货物的货物处所不得泵送燃油。

.7	尽实际可能不使用易燃的系固和保护材料。如需要使用垫舱木板，须尽量少用。

注意事项

只有在主管当局对基于试验的该物质的阻燃性表示满意时，方可装载该货物。船长及高级船员须注意到固定式气体灭火装置对该货物失火无消防功效，且可能需要足量的水。在装货前，托运人须向船长提供一份证书，证明该物质的阻燃性符合这一要求。须保持消防总管的压力，安好或备好消防水龙带并随时可用。除非在紧急情况下，不得在货物处所附近从事焊接、燃烧、切割或其它涉及使用火、明火、发出火花或电弧的设备作业。甲板上及货物处所严禁吸烟，货物在船上时须在甲板上张贴“禁止吸烟”标志。须采取预防措施以避免该货物渗透到其他货物处所、底舱污水阱或其他封闭处所。只要该物质在船上，不得上紧货舱盖以在紧急情况下能够打开。

须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。须防止货物进入其处所的舱底污水阱。须适当考虑设备的货物粉尘防护。可能接触该货物粉尘的人员须佩戴护目镜或其它等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。那些人须根据需要穿戴防护服。

通风

在航行期间，不得对载运该货物的货物处所进行通风。

载运

载运该货物的货物处所的舱盖须达到风雨密，以防水渗入。在航行期间，须每天监测该货物温度并做好记录，以发现导致可能会导致自热和缺氧的分解现象。

卸货

不得加装燃油。不得在靠近该货物处所的地方（机舱除外）泵吸燃料油。硝酸铵基化肥具有吸湿性可能会形成悬空表面，从而降低卸货期间的安全性。如货物已变硬，则须根据需要进行平舱以避免形成悬空表面。

清扫

卸货后，须检查污水阱和货舱排水孔，须清除污水阱和货舱排水孔的任何堵塞物。

应急程序

配备专用应急设备 防护服（靴子、手套、工作服和安全帽）。 自给式呼吸器。

应急程序 穿戴防护服和佩戴自给式呼吸器。 火灾时的紧急行动 装有该物质的货物处所的火灾：打开舱口提供最大限度的通风。船舶固体式气体灭火装置将不够用。使用大量的水并孤立热源，如果需要的话。当考虑水淹货物处所时，应充分考虑到船舶的稳性。 邻近货物处所的火灾：打开舱口提供最大限度的通风。从邻近处所传递来的热量会引起物质分解并随之产生毒烟。应为分隔舱壁降温。 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。

硝酸铵基化肥UN 2071

被归类为UN2071的硝酸铵基化肥为匀质的硝酸铵基化肥混合物，包含氮、磷酸盐或钾碱，含有不超过70%的硝酸铵和以碳计算不超过0.4%的可燃有机物质，或含有不超过45%的硝酸铵和不限数量的可燃物质。在这些成分限度内的化肥，如果通过试验槽试验（参见《联合国试验和标准手册》第III部分，第39部分）表明不易自续分解，则不受本明细表的约束。

描述

通常为颗粒状。全部或部分溶于水。有吸湿性。

注：

1.	对混合物中存在硝酸铵分子当量的所有硝酸根离子，应作为硝酸铵计算。

2.	禁止运输易于自热以致引起分解反应的硝酸铵物质。

3.	化肥的氮磷钾比例不得用作判断其发生自续分解能力的准则，因为它取决于所含的化学品种类。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 1至5mm | 27°至42° | 900至1200 | 0.83至1.11 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 9 | 不适用 |  | B |

危险性

若受热，这些货物会发生自续分解。温度在这样一种反应时能达到500℃。自续分解一旦发生，可以遍及其余混合物，产生有毒气体。这些货物没有一种是有爆炸危险的。

化肥粉尘可能会对眼睛和粘膜有刺激性。

此货物具有吸湿性，受潮会结块。

积载和隔离

与易燃物质（特别是液体）、溴酸盐、氯酸盐、氯化物、亚氯酸盐、次氯酸盐、高氯酸盐、亚硝酸盐、金属粉末和植物纤维（如棉、黄麻、西沙尔麻等）“用一整个舱室或货舱隔离”。

与所有其他货物“隔离”。

与热源或火源“隔离”（参见装载）。

除非装有监视和控制设备保证温度不超过50℃，否则不得积载于邻近任何含有加热至50℃以上燃油的液货舱和双层底舱。

如果货物处所和机舱之间的舱壁不能达到A-60分隔标准，这种货物应当与舱壁“隔离”。

货舱清洁程度

按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项

该货物须尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

装载前，须符合下列规定：

.1	用以装载该货物的处所内的除经认可的本质安全型电气设备以外的电气设备，须通过除保险丝以外的合适手段在该处所外部的位置切断电源。只要货物还在船上，就应保持这种状态。

.2	须考虑到在出现火灾时可能需要尽量打开舱盖以提供最大通风量，及在紧急情况下供水，以及货物流态化给船舶稳性带来的风险。

.3	此外，如果发生分解，分解后剩余的残渣可能只有原货物质量的一半。须充分考虑到质量损失对船舶稳性带来的风险。

装载期间，须符合下列规定：

.4	不允许加装燃油。除机舱外，在邻近货舱的处所不得泵送燃油。

.5	尽实际可能不使用易燃的系固和保护材料。如需要使用垫舱木板，须尽量少用。

注意事项

只有在经过严格的试验后，该货物自续分解能力表明分解率不超过0.25m/h，方可装载该货物。船长及高级船员须注意到固定式气体灭火装置对该货物失火无消防功效，且可能需要足量的水。须保持消防总管的压力，安好或备好消防水龙带并随时可用。除非在紧急情况下，不得在货物处所附近从事焊接、燃烧、切割或其他涉及使用火、明火、发出火花或电弧的设备作业。甲板上及货物处所严禁吸烟，货物在船上时，须在甲板上张贴“禁止吸烟”标志。须采取预防措施以避免该货物渗透到其他货物处所、底舱污水阱和其他封闭处所。只要该物质在船上，不得上紧货舱盖，以在紧急情况下能够打开。

须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。须防止货物进入其处所的舱底污水阱。须适当考虑设备的货物粉尘保护。可能接触该货物粉尘的人员须佩戴护目镜或其他等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。那些人须根据需要穿戴防护服。

通风

在航行期间，不得对载运货物的货物处所进行通风。

载运

载运该货物的货物处所的舱盖须达到水密，以防水渗入。

在航行期间，须每天监测该货物温度并做好记录，以发现导致自热和缺氧的分解现象。

卸货

不得加装燃油。不得在靠近该货物处所的地方（机舱除外）泵吸燃料油。硝酸铵基化肥具有吸湿性可能会形成悬空表面，从而降低卸货期间的安全性。如果货物已变硬，必要时须平舱以避免形成悬空表面。

清扫

卸货后，须检查污水阱和货舱排水孔，须清除污水阱和货舱排水孔的任何堵塞物。

应急程序

配备专用应急设备 防护服（靴子、手套、工作服和安全帽）。 自给式呼吸器。

应急程序 穿戴防护服和佩戴自给式呼吸器。 火灾时的紧急行动 装有该物质的货物处所中的火灾：打开舱口提供最大限度的通风。船舶固定式气体灭火装置将不够用。使用大量的水。可以考虑水淹货舱，并应充分考虑到船舶的稳性。 邻近货舱的火灾：打开舱口提供最大限度的通风。从邻近处所传递来的热量会引起物质分解并随之产生毒烟。应为分隔舱壁降温。 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。

硝酸铵基化肥（无危险的）

在本明细表中所述的条件下运输的硝酸铵基化肥为匀质混合物，硝酸铵为其主要成分，其成分限度如下：

.1	含有不超过70%的硝酸铵及其他无机物质；

.2	含有不超过80%的硝酸铵与碳酸钙和/或白云岩和/或矿物硫酸钙混合物，以碳计算的可燃有机物质总量不超过0.4%；

.3	氮类硝酸铵化肥含硝酸铵和硫酸铵混合物，硝酸铵不超过45%，以碳计算的可燃有机物质总量不超过0.4%；及

.4	氮、磷酸盐或钾碱的匀质硝酸铵基化肥混合物，硝酸铵不超过70%，以碳计算的可燃有机物质总量不超过0.4%，或硝酸铵不超过45%和不限量的可燃物质。在这些成分限度内的化肥，如果通过试验槽试验（参见《联合国试验和标准手册》第III部分第39部分）表明易于自续分解或按质量计硝酸盐含量大于10%，则不受本明细表的约束。

描述

干燥时无粘性的晶体、颗粒或丸粒。全部或部分溶于水。

注：

1.	对混合物中存在硝酸铵分子当量的所有硝酸根离子，应作为硝酸铵计算。

2.	禁止运输易于自热以致引起分解反应的硝酸铵物质。

3.	化肥的氮磷钾比例不得用作判断其发生自续分解能力的准则，因为它取决于所含的化学品种类。

4.	此明细表只可用于在按照第1类的试验系列1和2进行试验时不显示第1类爆炸特性的物质（参见《联合国试验和标准手册》）。

5.	只有试验证明硝酸铵基化肥的化学和物理特性不符合任何类别的定义衡准时才可使用本明细表。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 1mm至4mm | 27°至42° | 1000至1200 | 0.83至1.00 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

尽管该货物被归为无危险类，在遇到强热时，它会呈现出与被归为第9类UN2071硝酸铵基化肥相同的性质。当该货物遇到强热时，会分解并释放危险的有毒气体，使货物处所、邻近区域以及甲板上出现毒烟的危险。对货物温度进行监控可能会尽早发现分解的迹象。化肥粉尘可能对眼睛和粘膜有刺激性。此货物有吸湿性，受潮会结块。

该货物为非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

在装货前，须考虑无危险的硝酸铵化肥与其他货物配载于同一货物处所的相容性。

与热源或火源“隔离”（参见装载）。

除非装有监视和控制设备保证温度不超过50℃，否则不得积载于邻近任何含有加热至50℃以上燃油的液货舱和双层底舱。

此类化肥须积载于不能直接接触金属机舱壁处。例如，可以通过使用含有惰性材料的阻燃剂袋或经主管机关核准的等效隔板来做到。此要求不必适用于A-60类舱壁或者短途国际航行。

货舱清洁程度

按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项

该货物须尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

装载前，须符合下列规定：

.1	用以装载该货物的处所内的除经认可的本质安全型电气设备以外的电气设备，须通过除保险丝以外的合适手段在该处所外部的位置切断电源。只要货物还在船上，就应保持这种状态。

.2	须考虑到在出现火灾时可能需要尽量打开舱盖以提供最大通风量和在紧急情况下供水，以及货物流态化给船舶稳性带来的风险。

.3	此外，如果发生分解，分解后剩余的残渣可能只有原货物质量的一半。须充分考虑到质量损失对船舶稳性造成的影响。

装载期间，须符合下列规定：

.4	不允许加装燃油。除机舱外，在邻近货舱的处所不得泵送燃油。

注意事项

除非在紧急情况下，不得在货物处所附近从事焊接、燃烧、切割或其他涉及使用火、明火、发出火花或电弧的设备作业。船长及高级船员须注意到固定式气体灭火装置对该货物失火无消防功效，且可能需要足量的水。甲板上及货物处所严禁吸烟，货物在船上时，须在甲板上张贴“禁止吸烟”标志。只要该物质在船上，不得上紧货舱盖，以在紧急情况下能够打开。

须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。须防止货物进入其处所的舱底污水阱。须适当考虑设备的货物粉尘保护。可能接触该货物粉尘的人员须佩戴护目镜或其他等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。那些人须根据需要穿戴防护服。

通风

在航行期间，不得对载运该货物的货物处所进行通风。

载运

载运该货物的货物处所的舱盖须达到风雨密，以防水渗入。

卸货

不得加装燃油。不得在靠近该货物处所的地方（机舱除外）泵吸燃料油。如果货物已变硬，必要时须平舱以避免形成悬空表面。硝酸铵基化肥具有吸湿性可能会形成悬空表面，从而降低卸货期间的安全性。

清扫

卸货后，须检查污水阱和货舱排水孔，须清除污水阱和货舱排水孔的任何堵塞物。

应急程序

配备专用应急设备 防护服（靴子、手套、工作服和安全帽）。 自给式呼吸器。

应急程序 穿戴防护服和佩戴自给式呼吸器。 火灾时的紧急行动 装有这种物质的货物处所中的火灾：打开舱口提供最大限度的通风。船舶固定式气体灭火装置将不够用。使用大量的水并孤立热源，如果需要的话。可以考虑水淹货物，并应充分考虑到船舶的稳性。 邻近货舱中的火灾：打开舱口提供最大限度的通风。从邻近处所传递来的热量会引起物质分解并随之生成毒烟。应为分隔舱壁降温。 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。

硫酸铵

描述

灰褐色至白色晶体。溶于水。易流动。吸潮。水分含量0.04%至0.5%。具有氨味。重量易自然损耗。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 2mm至4mm | 28°至35° | 943至1052 | 0.95至1.06 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

粉尘对皮肤和眼睛有刺激性。吞咽有害。虽然该货物被列入无危险类别，但如果货物处所结水珠，它可对构架、船壳板、舱壁等造成严重腐蚀。
该货物具有吸湿性，遇潮湿可能会形成悬空表面。

该货物为非易燃或具有低火灾风险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项

该货物须尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

装卸期间适当考虑尽量减少粉尘的产生。按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。须防止货物进入其处所的舱底污水阱。须适当考虑设备的货物粉尘保护。可能接触该货物粉尘的人员须佩戴护目镜或其他等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。那些人须根据需要穿戴防护服。

通风

在航行期间，不得对载运该货物的货物处所进行通风。

载运

没有特别要求。

卸货

硫酸铵具有吸湿性可能会形成悬空表面，从而降低卸货期间的安全性。如果货物已变硬，必要时须平舱以避免形成悬空表面。

清扫

卸下该货物后，船舱应彻底清扫和冲洗，以消除所有货物痕迹并干燥，但拟装货物与所卸货物同为硫酸铵者除外。

非晶硅酸钠

本明细表须仅适用于氧化硅和氧化钠的分子比率大于3.2的非晶硅酸钠。

描述
块状，无色到绿色玻璃状固体。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 直至100mm | 不适用 | 1100至1500 | 0.67至0.91 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | CR | B |

危险性
粉尘可能刺激皮肤和眼睛。

货物吸湿，潮湿结块。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离
没有特别要求。

货舱清洁程度
根据货物危险性保持清洁和干燥。

天气注意事项
此货物须尽可能保持干燥。此货物在降水期间不能装货。在货物装卸期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载
装载过程中，注意减少粉尘的产生。按照本规则第4和5节中的有关规定进行平舱。

注意事项
舱底污水阱须保持清洁、干燥并酌情遮盖以防止货物进入。

如果必要，可能暴露于该货物粉尘的人员须穿戴防护服、护目镜或其他等效的眼睛防尘保护用品和防尘过滤口罩。

通风
载运此货物的货物处所在航程中不得进行通风。

载运
没有特别要求。

卸货
装载过程中，注意减少粉尘的产生。该货物吸湿，在卸货过程中可能结块悬垂，影响安全。如果货物硬化，须进行平舱，尽可能减少悬垂。

清扫
没有特别要求。

应急程序

配备专用应急设备 无

应急程序 无 火灾时的紧急行动 无 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。

锑矿和锑矿渣

描述

铅灰色金属，黑色无光泽。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 不适用 | 不适用 | 2381至2941 | 0.34至0.42 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

如果遇火，会释放危险的锑和硫磺氧化物烟雾。

该货物为非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

由于密度极高，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装载期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项

须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。须防止货物进入其处所的舱底污水阱。须适当考虑设备的货物粉尘保护。可能接触该货物粉尘的人员须佩戴护目镜或其他等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。那些人须根据需要穿戴防护服。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

硝酸钡UN 1446

描述

有光泽的白色晶体或粉末。溶于水。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 细粉末 | 不适用 | - | - |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 5.1 | 6.1 |  | B |

危险性

吞咽或吸入粉尘有毒。如受易燃物质混合物失火的影响，容易被点燃并猛烈燃烧。

积载和隔离

与食品“隔离”。

货舱清洁程度

按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。须防止货物进入其处所的舱底污水阱。须适当考虑设备的货物粉尘保护。可能接触该货物粉尘的人员须佩戴护目镜或其他等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。那些人须根据需要穿戴防护服。

污水阱须保持清洁、干燥并适当遮盖以防止货物进入。船长及高级船员须注意到固定式气体灭火装置对该货物失火无消防功效，且可能需要足量的水。

通风

在航行期间，须根据需要仅对货物进行自然或机械的表面通风。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

应急程序

配备专用应急设备 防护服（手套、靴子、工作服和安全帽）。 自给式呼吸器。喷雾嘴。

应急程序 穿戴防护服和佩戴自给式呼吸器。 火灾时的紧急行动 用大量的水，最好使用喷雾的形式以避免扰动物质表面。物质可能熔化或溶化；在该条件下使用水可以导致溶化的物质大范围的散落。气封或用CO2不能控制火势。应充分考虑到由于积水而对船舶稳性的影响。 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。

重晶石

描述

结晶状矿石。钡的硫酸盐。水分1%至6%。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 80%的块： 6.4mm至101.6mm 20%的粉末： 小于6.4mm | 不适用 | 2941 | 0.34 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程序

没有特别要求。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

由于密度极高，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装载期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项

须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。须防止货物进入其处所的舱底污水阱。须适当考虑设备的货物粉尘保护。可能接触该货物粉尘的人员须佩戴护目镜或其他等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。
铝土矿

本附表的规定适用于下列铝土矿货物：

.1	包含：

.1	30%或更少的细颗粒小于1毫米（D30≥1毫米）；或

.2	40%或更少的颗粒小于2.5毫米（D40≥2.5毫米）；或

.3	两者兼有；

或

.2	托运人应向船长提供一份由装货港主管当局根据试验结果签发的证书，以声明货物的水分可以自由地流失以至于其饱和度不能达到70%。

描述

一种红棕色至棕黄色粘土状矿物，不溶于水。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 通常500mm左右 | 不适用 | 1100至2000 | 0.50至0.91 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。当该货物的积载系数等于或小于0.56 m3/t时，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装载期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项

污水阱须保持清洁、干燥并适当遮盖以防货物进入。测试装载该货物的货物处所的污水系统，以确保其工作正常。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

铝土精矿

本附表的规定适用于同时含有下列铝土矿的货物：

.1	超过30%的细颗粒小于1毫米（D30<1毫米）；和

.2	超过40%的颗粒小于2.5毫米（D40<2.5毫米）。

虽然有以上规定，符合上述标准的铝土矿货物可以按照铝土矿明细表的规定作为C类货物运输。托运人应向船长提供一份由装货港主管当局根据试验结果签发的证书，以声明货物的水分可以自由地流失以至于其饱和度不能达到70%。

描述

一种红棕色至棕黄色粘土状矿物，不溶于水。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 超过30%的精粉矿小于1mm，或超过40%的精粉矿小于2.5mm | 不适用 | 1100至2000 | 0.50至0.91 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | A |

危险性

该货物的水分含量如果超过适运水分极限可能会流态化，参照本规则第7节和第8节。

这类货物可能会因为水分含量而影响其稳定性，导致动态分离和在固体货物之上液体浆液（水和精细颗粒）的形成，从而导致严重影响船舶稳性的自由液面效应。当货物在其适运水分极限以下装运时，该货物不可能产生动态分离。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

如果货物不是在符合本规则第7.3.2节要求的船舶中运输，须遵守以下规定：

.1	装载操作和航行期间须将货物的含水量保持在TML以下；

.2	除非在本明细表中有明确规定，不得在降水期间装卸；

.3	除非在本明细表中有明确规定，在货物装卸期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖；

.4	如果货物满足本规则第4.3.3节中的规定，则可在降水期间装卸；

.5	如果货物处所的全部货物将在同一港口中卸完，可以在降水期间卸下货物处所中的货物。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

当该货物的积载系数等于或小于0.56 m3/t时，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装载期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项

污水阱须保持清洁、干燥并适当遮盖以防货物进入。测试装载该货物的货物处所的污水系统，以确保其工作正常。

通风

没有特别要求。

载运

须定期检查货物表面的情况，在航行期间条件允许的情况下，应至少每天进行目视检查。若在航行期间观察到货物上面有自由液面或流态货物，船长须采取适当措施以防止货物移动和船舶的倾覆危险，并考虑寻求紧急进入避难地。舱底污水阱在必要时应定期进行测量并将水崩出。

船舶的非典型运动（摇晃）也可能表明货物不稳定，船长应考虑采取适当的行动。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

生物矿泥

描述

烘干的活性矿泥。非常细的颗粒。水分：3%至5%。颜色：黑色斑点。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 不适用 | 不适用 | 654 | 1.53 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。

该物质非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。须防止货物进入其处所的舱底污水阱。须适当考虑设备的货物粉尘保护。可能接触该货物粉尘的人员须根据需要穿戴防护服、护目镜或其他等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。
硼砂（五水合物原矿）

描述

一种硼酸和碳酸钠的化合物。易流动粉末或颗粒。灰色。易产生粉尘。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 直至2.36mm | 不适用 | 1087 | 0.92 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。
该货物具有吸湿性，受潮会结块。

该货物非易燃或具有低火灾风险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

该货物须尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。须防止货物进入其处所的舱底污水阱。须适当考虑设备的货物粉尘保护。可能接触该货物粉尘的人员须根据需要穿戴防护服、护目镜或其他等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

硼砂（五水合物原矿）具有吸湿性可能会形成悬空表面，从而降低卸货期间的安全性。如果货物已变硬，须根据需要进行平舱以避免形成悬空表面。

清扫

没有特别要求。
无水硼砂

（原矿或经提纯的）

描述

原矿一般为黄白色。经高度提纯后呈白色晶体。粉末状并易吸湿。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 小于1.4mm的颗粒 | 35° | 1282 | 0.78 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

粉末腐蚀性强及有刺激性，但吸入后无毒。
该货物具有吸湿性，受潮会结块。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。须防止货物进入其处所的舱底污水阱。须适当考虑设备的货物粉尘保护。可能接触该货物粉尘的人员须根据需要穿戴防护服、护目镜或其他等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

无水硼砂（原矿或经提纯的）具有吸湿性可能会形成悬空表面，从而降低卸货期间的安全性。如果货物已变硬，须根据需要进行平舱以避免形成悬空表面。

清扫

没有特别要求。

硼酸

描述
白色自由流动晶体粉末。无味，干燥，含水不超过1%。溶于水。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 精细晶体粉末，干燥 | 不适用 | 544至862 | 1.16至1.84 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | TX和/或CR | B |

危险性
吸入可能对鼻子和咽喉产生轻微刺激。可能对皮肤有刺激。
可能造成长时间的健康影响。
货物吸潮，遇湿结块。

货物不可燃。

积载和隔离
与金属氢化物和碱金属“隔离”。

货舱清洁程度
根据货物危险性保持清洁和干燥。

天气注意事项
此货物须尽可能保持干燥。此货物在降水期间不得装货。在货物装卸期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载
按照本规则第4和5节中的有关规定进行平舱。

注意事项
如果必要，可能暴露于该货物粉尘的人员须穿戴防护服、护目镜或其他等效的眼睛防尘保护用品和防尘过滤口罩。

通风
没有特别要求。

载运
没有特别要求。

卸货
降水期间不能卸货。

硼酸吸湿，在卸货过程中可能结块悬垂，影响安全。如果货物硬化了，须进行平舱，尽可能减少悬垂。

清扫
在清洗之前彻底清理所有货物处所。

应急程序

配备专用应急设备 无

应急程序 无 火灾时的紧急行动 无 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。

褐煤砖

（见本明细表的附录）

描述

褐煤砖的制造过程是把干煤粒压入压缩砖体中。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 主要部分小于50mm | 不适用 | 750 | 1.34 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | CB和/或SH | B |

危险性

该货物易燃、易自热，可能会因自燃而消耗货物处所中的氧气。

积载和隔离

参见本明细表的附录。

货舱清洁程度

按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。先前货物板条须清除出货舱。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

参见本明细表的附录。

注意事项

须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。须防止货物进入其处所的舱底污水阱。须适当考虑设备的货物粉尘保护。可能接触该货物粉尘的人员须根据需要穿戴防护服、护目镜或其他等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。

通风

在航行期间，不得对载运该货物的货物处所进行通风。参见本明细表的附录。

载运

参见本明细表的附录。

卸货

参见本明细表的附录。

清扫

卸货后，须检查污水阱和货舱排水孔，须清除污水阱和货舱排水孔的任何堵塞物。

应急程序

配备专用应急设备 无

应急程序 无 火灾时的紧急行动 封舱。排出空气也许足够控制火灾。不要用水。向专家请教并考虑向最近的合适港口航行。 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。

备注

如装有的话，应在火灾明显时才能使用CO2惰性气体。

附录

褐煤砖

危险性

1	该货物易于点燃，易自热并消耗货物处所中的氧气。

2	该货物易于氧化，因而能消耗货物处所中的氧气并增加二氧化碳的含量（也见第3节）。

3	该货物易于自热并导致在货物处所内自燃。当发生自热时，可能会释放出包括一氧化碳在内的易燃和有毒气体。一氧化碳是一种无味气体，比空气略轻，在空气中的燃烧极限为按体积12%至75%。吸入该气体后会中毒，它与血红蛋白的亲和力要比氧高出200倍。暴露在一氧化碳内的建议阈值（TLV）为50ppm。

积载和隔离

1	装载该货物的货物处所的舱壁须防火和防液。

2	该货物须与第1（第1.4类）、2、3、4和5类包装货物（见《IMDG规则》）及第4和5.1类固体散装物质“隔离”。

3	禁止在该货物上方或下方积载第5.1类包装货物或第5.1类固体散装货物。

4	该货物须与除第1.4类以外的第1类货物“用一介于中间的整个舱室或货舱纵向隔离”。

5	该货物不得靠近热区域积载。

注：有关隔离术语的解释见第9节。

装载

1	装载前，托运人或其指定的代理人须向船长提供相应的书面材料，其中包括货物的特性、建议性的货物安全装载及运输程序。在货物合同中应至少列明水分含量、含硫量及型号。

2	该货物在装载前须存放7天。这样能大大降低其在以后运输、积载和装卸过程中发生自燃的危险性。

3	该货物装载前，船长须确保做到：

.1	应对货物处所的露天甲板关闭装置进行检查以确保其完好。这种关闭意为关闭并密封；

.2	货物处所和毗邻处所内的所有电缆和电气设备应无缺陷。这些电缆和电气设备在易燃和/或粉尘环境下或在完全隔离时能够安全使用。当机舱与货物处所之间的舱壁为无直接通道的气密舱壁时，上述规定不适用于该机舱。

4	在货物区域及毗邻的处所内禁止吸烟和使用明火，并在明显的位置张贴适当的警告标示。禁止在货舱附近或其它毗邻的处所进行燃烧、切割、铲凿、焊接或其他构成火源的作业。

5	为了尽量减少灰尘和粉尘的产生，在装载期间不得在超过一米高处向下投放该货物。

6	如可能，须在独立货舱中进行连续的装卸作业。舱口敞开超过六天（或在30℃以上的天气里少于六天），舱内有可能形成热场。

7	离港前，须对货物表面进行合理平舱，直至延伸到舱壁，并达到令船长满意的水平，以免产生气穴并防止空气渗入砖体。关闭通往货物处所的通道须充分密封。托运人须确保船长能得到装货码头的必要合作。

8	在货物装入每一个货物处所内后，单个货物处所须尽快关闭并密封。

注意事项

1	船舶须适当装有并配备适当的仪器设备以便不进入货物处所就能测定下列数据：

.1	货物上部空间空气中甲烷的浓度；

.2	货物上部空间氧气的浓度；

.3	货物上部空间一氧化碳的浓度；

.4	舱底污水阱样品的pH值。

这些仪器设备须定期保养和校准。须对船上人员进行这些仪器使用方法方面的培训。气体测量程序的详细说明见本附录最后。

2	建议船舶配备量程为0℃至100℃的温度测量仪，以便在航行中不进入货物处所就可以监测货物的温度。

载运

1	如可行，货物可能产生的任何气体须确保不会积聚在毗邻的封闭处所内，例如：贮藏室、木工房、通道、管隧等。这些处所须充分通风并定期监测甲烷、氧气和一氧化碳的含量。

2	在航行途中，除非在紧急情况下，任何情况下均禁止将舱盖打开或进行货舱通风。

3	须对每个货舱中货物上方空间的空气中的甲烷、氧气及一氧化碳的浓度进行定期监测。

4	监测的频率须根据托运人提供的数据及对货物处所内空气的分析获得的数据确定。至少每天须进行测量，且尽可能在每天的相同时间。测量的结果须进行记录。托运人可要求测量频率更加频繁，尤其有证据证明航行途中货物出现了明显的自热时。

5	下列问题须予以考虑：

.1	封闭货物处所内的氧气浓度在几天内从最初的21%下降并稳定在6%至15%的水平中。如果氧气浓度没有降到20%以下，或者最初下降之后又迅速上升，则货物处所可能没有充分密封且存在自燃的危险。

.2	在一个安全并封闭良好的货物处所内，一氧化碳将会上升到一定的浓度并在200至2000ppm之间波动。如果在24小时内，该货物的货物处所内一氧化碳的含量迅速增加约1000ppm，则表明可能发生了自燃，尤其是伴有甲烷含量的增加。

.3	甲烷成分在褐煤砖货物中所占比例通常很低，不到5ppm且不会构成危险。但是，如果出现甲烷含量突然增加，浓度高于10ppm，则表明舱内发生了自燃。

.4	在封闭完好的货物处所中该货物的温度通常保持高于海水温度5至10℃，这一温度的增加是由于通常货物处所内吸入少量的空气，使该货物产生一定的热量而致。检查货物处所封条以尽量减少空气渗入非常关键。温度迅速增加大约20℃超过24小时可证明货物已自燃。

6	通常须系统地对舱底水进行定期试验。如果pH值监测表明存在腐蚀性危险，船长须确保在航行途中所有的舱底保持干燥，以避免内底和舱底污水系统内可能积聚酸液。

7	如航行途中货物的某些变化情况与货物信息上所列内容不同，则船长须将不同之处通知托运人。这些报告将使托运人能够对该货物的变化情况做出记录，从而根据运输经验，重新审查向船长提供的有关信息。

8	当船长担心货物有自热或自燃的迹象，例如上述甲烷、一氧化碳的浓度增加或温度升高，则须采取以下措施：

.1	咨询装货港船方的代理人。须立即通知公司指定的岸上负责人。

.2	检查货物处所封条，必要时重新加封。

.3	除非船长认为事关船舶及人员生命，否则禁止人员进入货物处所内以及打开舱盖。在人员从货物处所出来后，应立即将货物处所重新加封。

.4	如可行，增加气体成分及货物温度的监测次数。

.5	将下列信息尽快的送达船舶所有人或装货港代理人，以便获得专家的建议：

.1	所涉及货物处所的舱号；

.2	一氧化碳、甲烷和氧气含量的监测结果；

.3	如可能，货物的温度、位置和取得结果所用的测量方法；

.4	进行气体分析的时间（日常监测）；

.5	所涉及的货物处所内货物的数量；

.6	托运人声明中提供的货物描述及声明中列明的特别注意事项；

.7	装载日期及在预计到达下一个卸货港口（需指定）的时间（ETA）；及

.8	船长认为必要的其它注释或资料。

卸货

在卸货前及卸货过程中：

1	货物处所的舱盖须在卸货开始时才能打开。可用细雾状水喷洒货物以减少粉尘。

2	在未对货物处所内的空气进行检测前，人员不得进入货物处所。如果空气中的含氧量低于21%，人员须佩戴自给式呼吸器。还须测试货物处所内的二氧化碳和一氧化碳的含量。一氧化碳的建议阈限值（TLV）为50ppm。

3	在卸货过程中，应注意货物中出现的热场迹象（如蒸气），如果出现热场，须用细雾状水喷射热场，须立即除去热场，以防止其扩散。须将产生热场的货物在码头上远离其它货物铺散开。

4	暂停卸下该货物超过八小时之前，须关闭舱盖和货物处所内的所有其它通风设备。

褐煤砖货物的气体监测程序

1	观测

1.1	如果根据以下程序对一氧化碳进行监测，将会及早测定出该货物自热的可靠情况。这样就可以及时采取预防措施。如果在货物处所内探测出其一氧化碳含量急速上升，特别是如果伴随甲烷含量的增加，则发生自热。

1.2	从事该货物运输的船舶均须携带监测甲烷、氧气和一氧化碳含量的测试仪器，从而能够监测货物处所中的空气。这类仪器须按照制造商的规定进行定期保养和校准。在未进行通风的含氧量较低的货物处所中测定甲烷含量时，应谨慎解读测量的数据。用于测定甲烷含量的催化传感器的精度一般依赖于充分的氧气含量。这一现象不影响一氧化碳含量的测定，也不影响利用红外线传感器测定甲烷含量。可从仪器生产商处取得进一步的指导。

2	采样和测试程序

2.1	设备

2.1.1	规定载运该货物的船上须装备一部能测定甲烷、氧气和一氧化碳浓度的仪器。该仪器须装有吸气器、软管和探头，以便能通过舱口从舱内采集出具有代表性的样本。

2.1.2	按照制造商的建议须使用过滤器防止水汽进入仪器中。即使在小量水汽存在的情况下也会影响测量精度。

2.2	采样点的确定

2.2.1	为了得到货物处所内该货物状态的有意义的数据，每个货物处所的气体测量须在同一点处进行。但是，为了保证在恶劣天气中仍能进行测量，每一货物处所须设两个测量点。一个在舱盖或舱口板的左侧，另一个在舱盖或舱口板的右侧（参见气体测量点示意图）。测量可在这些位置之一进行。

舱口

螺纹圈

封口螺帽

螺帽开启

螺帽关闭

至综合气体分析仪

过滤器

螺帽

不锈钢探头及螺帽

舱口

螺纹圈

封口螺帽

螺帽开启

螺帽关闭

至综合气体分析仪

过滤器

螺帽

不锈钢探头及螺帽

气体采样点示意图

2.2.2	每一采样点须为直径约12毫米的测量孔构成，并且尽可能靠近舱口围的顶部。测量孔螺帽须封紧以防海水和空气进入。每次测量后，须将螺帽及时更换以保持货物所处密封。

2.2.3	任何采样点的提供不得损害船舶适航性。

2.3	测量

测量程序的解释如下：

.1	打开测量孔，插入不锈钢探头，上紧连接帽并确保充分密封；

.2	将测量仪与探头连接好；

.3	用吸气管从测量孔中吸出货物处所气体样品，直到读数稳定；

.4	将测量结果填入表中，并记录每次测量的相应货舱号、日期和时间；及

.5	拧紧螺帽。

水镁石

描述

白色到灰色的颗粒，主要成分是氢氧化镁，货物是从天然的矿井中开采出来的，然后被碾碎成颗粒。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 5mm至40mm | 各种各样 | 1100至1300 | 0.77至0.91 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。

该货物不易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

没有特别要求。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

氟化钙，硫酸钙，碳酸钙混合物

描述

货物包含35%到55%的氟化钙，18%到30%的硫酸钙和10%至20%的碳酸钙。

亮白灰色粉末或聚结成块状，作为块状物运输，不溶于水。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 直至50mm | 不适用 | 1100至2500 | 0.40至0.91 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | A |

危险性

该货物的水分含量如果超过适运水分极限可能会流态化，参照本规则第7节和第8节。

该货物不易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

与食品和所有第8类液体货物“隔离”。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

如果货物不是在符合本规则第7.3.2节要求的船舶中运输，须遵守以下规定：

.1	装载操作和航行期间须将货物的含水量保持在TML以下；

.2	除非在本明细表中有明确规定，不得在降水期间装卸；

.3	除非在本明细表中有明确规定，在货物装卸期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖；

.4	如果货物满足本规则第4.3.3节中的规定，则可在降水期间装卸；

.5	如果货物处所的全部货物将在同一港口中卸完，可以在降水期间卸下货物处所中的货物。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。当该货物的积载系数等于或小于0.56 m3/t时，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装载期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项

须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。须防止货物进入其处所的舱底污水阱。须适当考虑设备的货物粉尘保护。可能接触该货物粉尘的人员须根据需要穿戴防护服、护目镜或其他等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。

通风

没有特别要求。

载运

在航行期间须定期检查货物表面的情况。若在航行期间观察到货物上面有自由液面或流态货物，船长须采取适当措施以防止货物移动和船舶的倾覆危险，并考虑寻求紧急进入避难地。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

硝酸钙UN 1454

本规则的规定不适用于主要由复盐（硝酸钙和硝酸铵）组成并且含硝酸铵不超过10%和结晶水至少12%的商品级硝酸钙化肥。

描述

白色吸湿固体，溶解于水。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 不适用 | 不适用 | 893至1099 | 0.91至1.12 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 5.1 | 不适用 |  | B |

危险性

非易燃物质。如果遇到火，会强烈加剧易燃物的燃烧。尽管本身不易燃，但与易燃物质形成的混合物易于点燃并猛烈燃烧。

该货物具有吸湿性，受潮会结块。

该货物吞咽有毒。

积载和隔离

与食品“隔离”。

货舱清洁程度

按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项

该货物须尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

须采取适当措施防止货物与易燃物质接触。

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

污水阱须保持清洁、干燥和适当遮盖以防止货物进入。船长及高级船员须注意到固定式气体灭火装置对该货物失火无消防功效，且可能需要足量的水。

通风

在航行期间，不得对载运该货物的货物处所进行通风。

载运

没有特别要求。

卸货

硝酸钙具有吸湿性可能会形成悬空表面，从而降低卸货期间的安全性。如果货物已变硬，须根据需要进行平舱以避免形成悬空表面。

清扫

没有特别要求。

应急程序

配备专用应急设备 防护服（手套、靴子、工作服和安全帽）。自给式呼吸器。喷雾嘴。

应急程序 穿戴防护服和佩戴自给式呼吸器。 火灾时的紧急行动 用大量的水，最好使用喷雾的形式以避免扰动物质表面。物质可能熔化或溶化；在该条件下使用水可以导致溶化的物质大范围的散落。气封或用CO2不能控制火势。应充分考虑到由于积水而对船舶稳性的影响。 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。

硝酸钙化肥

本规则的规定仅适用于总含氮量不超过15.5%，且含水量至少12%的货物。

描述

呈粒状，主要由复盐（硝酸钙和硝酸铵）构成。总含氮量超过15.5%或含水量低于12%以下时，参考硝酸钙UN1454。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 1mm至4mm | 34° | 1053至1111 | 0.90至0.95 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

与食品“隔离”。

货舱清洁程度

按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项

该货物须尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

没有特别要求。

通风

在航行期间，不得对载运该货物的货物处所进行通风。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

碳化硅（金刚砂）

描述

一种碳和硅的坚硬黑色晶体化合物。无味。无水分含量。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 大块占75%：203.2mm以下 小块占25%：12.7mm以下 | 不适用 | 1786 | 0.56 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

吸入会轻微中毒。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。由于该货物密度极高，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装卸期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项

对机器、起居处所和设备作防尘保护。参与货物装卸的人员须穿戴防护服和防尘过滤口罩。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

蓖麻籽或

蓖麻饼或

蓖麻油渣或

蓖麻片UN 2969

描述

榨过油的蓖麻籽。

特性

| 物理特性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 不适用 | 不适用 | - | - |
| 危险类别 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB型 | 组别 |
| 9 | 不适用 |  | B |

危险性

含有能引起强烈过敏的物质，某些人吸入粉尘或与碎蓖麻籽接触会对皮肤、眼睛和粘膜引起强烈的刺激。摄入也会中毒。

积载和隔离

与食品和氧化物质（包装货物及固体散装物质）“隔离”。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

须适当注意防止粉尘进入起居处所和工作区域。蓖麻饼、蓖麻油渣和蓖麻片不得散装运输。

须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。须防止货物进入其处所的舱底污水阱。须适当考虑设备的货物粉尘保护。可能接触该货物粉尘的人员须根据需要佩戴护目镜或其他等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。那些人须根据需要穿戴防护服。

通风

在航行期间，须根据需要仅对货物进行自然或机械的表面通风。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

卸货后，货物处所须彻底清洁并冲洗掉所有货物残余。

应急程序

配备专用应急设备 防护服（手套、靴子、工作服和安全帽）。自给式呼吸器。喷雾嘴。

应急程序 穿戴防护服和佩戴自给式呼吸器。 火灾时的紧急行动 封舱。如适用，使用船上固定式灭火装置。气封能有效地控制火势。 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。

水泥

描述

水泥是一种在含空气或受到严重扰动时成为几乎具有流动性的细粉末，因此使其具有非常小的静止角。在装载完成之后几乎立刻出现脱气，该货物沉降后稳定成堆。如果船舶不是专门设计的水泥运输船，或者岸上设备没有安装专门的粉尘控制设备，在装载和卸货期间水泥粉尘将是关注的主要问题。

特性

| 物理特性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 直至0.1mm | 不适用 | 1000至1493 | 0.67至1.00 |
| 危险类别 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB型 | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

含空气时会流动。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项

该货物须尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

在装卸此货物时，船舶须保持垂直。货物须平舱至货舱边缘，使其货物表面角度与水平面的夹角不超过25°。水泥的比重和静止角均取决于货物的空气含量。水泥从含空气到不含空气体积收缩约12%。在沉降前，该货物有流动状态。运输该货物的船舶不得在货物沉降前启航。水泥沉降后，若其表面与水平面的夹角不超过30°，则不会发生移动。

注意事项

须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。须防止货物进入其处所的舱底污水阱。须适当考虑设备的货物粉尘保护。可能接触该货物粉尘的人员须根据需要穿戴防护服、护目镜或其他等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。污水阱须保持清洁、干燥和适当遮盖以防止货物进入。

通风

在航行期间，不得对载运该货物的货物处所进行通风。

载运

货物装完后，必要时须密封货物处所的舱盖。在航行期间，须关闭所有排气孔和货物处所进出通道，不得在没有采取特别措施时用泵抽水泥舱的污水。

卸货

没有特别要求。

清扫

就清洗货物残留物来说，在冲洗前，货物处所和与货物接触的其他结构及设备须彻底清扫并且清除所有粉尘。须特别注意污水阱和货物处所内的结构。不得使用固定式污水泵冲洗货物处所，因为水泥将会使污水系统无法使用。

水泥烧结块

描述

水泥是由含粘土的石英岩焙烧形成的。焙烧产生粗糙的渣块随后压碎成细粉末生产出水泥。粗糙的渣块叫做烧结块，并以此状态运输从而避免运输水泥粉末的困难。

特性

| 物理特性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 不适用 | 不适用 | 1190至1639 | 0.61至0.84 |
| 危险类别 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB型 | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。
该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项

该货物须尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。须防止货物进入其处所的舱底污水阱。须适当考虑设备的货物粉尘保护。可能接触该货物粉尘的人员须根据需要穿戴防护服、护目镜或其他等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。污水阱须保持清洁、干燥和适当遮盖以防止货物进入。

通风

在航行期间，不得对载运该货物的货物处所进行通风。

载运

卸货完成后，须密封货物处所的舱盖。

在航行期间，须关闭所有排气孔和通向货物处所的进出通道。不得在没有采取特别措施前泵抽水泥舱的污水。

卸货

没有特别要求。

清扫

就清洗货物残留物而言，在冲洗前，货物处所和与货物接触的其他结构及设备须彻底清扫并且清除所有粉尘。

耐火粘土

描述

经焙烧的粘土。灰色。运输时呈碎石状。用于锌的冶炼及耐火砖（铺路碎石）的制造。有粉尘。

特性

| 物理特性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 直至10mm | 不适用 | 667 | 1.50 |
| 危险类别 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB型 | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。须防止货物进入其处所的舱底污水阱。须适当考虑设备的货物粉尘保护。可能接触该货物粉尘的人员须根据需要穿戴防护服、护目镜或其他等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

木炭

描述

木材在尽可能几乎没有空气的状态下经高温燃烧。非常易产生粉尘的轻货物。能吸收自身重量18%至70%的水分。黑色粉末或颗粒。

特性

| 物理特性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| - | 不适用 | 199 | 5.02 |
| 危险类别 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB型 | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | CB和/或SH | B |

危险性

可能自燃。与水接触会自热。在货物处所易造成缺氧。

积载和隔离

按第4.1类物质隔离。与含油物质“隔离”。

货舱清洁程度

按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项

该货物须尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。超过55℃的热木炭残渣不得装船。

注意事项

不得散装运输属于第4.2类的木炭。在装运前，木炭须在露天存放不少于13天。在装载前，制造商或托运人须向船长提供一份证书，证明根据主管当局认可的试验结果，所托运的货物不属于第4.2类危险货物。此证书还须说明木炭已在露天存放不少于13天。货物须在水分含量不高于10%时才可接收装货。

须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。须防止货物进入其处所的舱底污水阱。须适当考虑设备的货物粉尘保护。可能接触该货物粉尘的人员须根据需要穿戴防护服、护目镜或其他等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

应急程序

配备专用应急设备 无

应急程序 无 火灾时的紧急行动 封舱，如装有使用船上的固定式灭火装置。 气封能有效地控制火势。 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。

化学石膏

描述
水合硫酸钙，冶炼厂、精炼厂和聚合氯化铝生产过程的产物或副产品。白色或棕色粉末，无味，不溶于水。用于石膏板和胶合剂。

特性

| 物理特性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 40μm至1mm | 不适用 | 570至1170 | 0.85至1.74 |
| 危险类别 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB型 | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | A |

危险性
海运时货物水分含量超过适运水分极限（TML）可能流态化。见本规则第7和8节。该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离
没有特别要求。

货舱清洁程度
没有特别要求。

天气注意事项
如果货物不是在符合本规则第7.3.2节要求的船舶中运输，须遵守以下规定：

.1	装载操作和航行期间须将货物的含水量保持在TML以下；

.2	除非在本明细表中有明确规定，不得在降水期间装卸；

.3	除非在本明细表中有明确规定，在货物装卸期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖；

.4	如果货物满足本规则第4.3.3节中的规定，则可在降水期间装卸；

.5	如果货物处所的全部货物将在同一港口中卸完，可以在降水期间卸下货物处所中的货物。

装载
按照本规则第4和5节中的有关规定进行平舱。

注意事项
没有特别要求。

通风
没有特别要求。

载运
在航行期间，须定期检查货物表面的情况。若在航行期间观察到货物上面有自由液面或流态货物，船长须采取适当措施以防止货物移动和船舶的倾覆危险，并考虑寻求紧急进入避难地。

卸货
没有特别要求。

清扫
在清除货物残留物之前，须铲除和扫净甲板和货物处所，因为将此货物洗净十分困难。

绿泥石

描述
灰色到绿色的块状物质。绿泥石是一种页硅酸盐矿，其主要成分为硅酸盐。

特性

| 物理特性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 10mm至200mm | 各种各样 | 1500至2700 | 0.37至0.67 |
| 危险类别 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB型 | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性
没有特别的危害。此货物非易燃或具有低火灾风险。

积载和隔离
没有特别要求。

货舱清洁程度
没有特别要求。

天气注意事项
没有特别要求。

装载
按照本规则第4和第5节的相关规定进行平舱。

当该货物的积载因数等于或小于0.56m3/t时，应将货物均匀地分布在舱底上以平衡重量分布，否则舱底可能局部受力过大。应充分考虑，防止舱底在航行和装载货物时局部受力过重。

注意事项
没有特别要求。

通风
没有特别要求。

载运
没有特别要求。

卸货
没有特别要求。

清扫
没有特别要求。

碎橡胶和塑料绝缘体

描述

塑料和橡胶绝缘材料，清洁并不含其他材质，呈颗粒状。

特性

| 物理特性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 颗粒1至4mm | 不适用 | 500至570 | 1.76至1.97 |
| 危险类别 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB型 | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

在装卸和载运期间，不允许在装有该货物的处所附近做热工、燃烧和吸烟。在船运前，须由托运人向船长提交一份证书，证明该货物仅由干净的橡胶材料构成。若开始装载和完成卸货之间的预定间隔期超过5天，除非在配备固定式气体灭火系统的货物处所中装载该货物，否则不得装运。如果主管机关认为从开始装载到完成卸货的计划航程不超过5天，则可免除在载运该货物的处所中配备固定式气体灭火系统的要求。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

铬矿颗粒

描述

颗粒状。水分含量：最大可达2%。

特性

| 物理特性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 8至25mm | 不适用 | 1667 | 0.6 |
| 危险类别 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB型 | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

没有特别要求。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

铬矿石

描述

精矿或块状的，深灰色。

特性

| 物理特性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 直至254mm | 不适用 | 2222至3030 | 0.33至0.45 |
| 危险类别 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB型 | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

吸入粉尘有毒。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

由于该货物密度极高，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装卸期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项

须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。须防止货物进入其处所的舱底污水阱。须适当考虑设备的货物粉尘保护。可能接触该货物粉尘的人员须根据需要穿戴防护服、护目镜或其他等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

粘土

描述

粘土通常为浅灰至深灰色并包含10%软块和90%软晶粒。此类物质经常是潮湿的但接触并不湿。水分含量可达25%。

特性

| 物理特性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 直至150mm | 不适用 | 746至1515 | 0.66至1.34 |
| 危险类别 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB型 | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

该货物须尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

该货物的水分含量须尽可能保持在低水平，以防止货物变粘并因此极难装卸。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

应当在卸下该货物之后特别注意货物处所的污水阱。

熟料粉煤灰

描述
粉煤灰来自于燃煤发电站的排放。从锅炉的底部收集的灰，颜色可能分布介于近白色和近黑色之间，类似于砂子。水分含量介于约15%至23%。此货物可以分类为湿型，使用水产生；和干型，在干燥条件下产生。

特性

| 物理特性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 直至90mm | 不适用 | 600至1700 | 0.6至1.7 |
| 危险类别 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB型 | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | TX | A和B |

危险性
该货物的水分含量如果超过适运水分极限（TML）可能会流态化。参照本规则第7节和第8节。该货物不可燃或具有低火灾风险。

积载和隔离
没有特别要求。

货舱清洁程度
没有特别要求。

天气注意事项
该货物在装载前、装载过程和航行期间须尽可能保持干燥。如果货物不是在符合本规则第7.3.2或7.3.3节要求的船舶中运输，须遵守以下规定：

.1	装载操作和航行期间须将货物的含水量保持在TML以下；

.2	除非在本明细表中有明确规定，不得在降水期间装卸；

.3	除非在本明细表中有明确规定，在货物装卸期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖；

.4	如果货物满足本规则4.3.3中的规定，则可在降水期间装卸；

.5	如果货物处所的全部货物将在同一港口中卸完，可以在降水中卸下货物处所中的货物。

装载
按照本规则第4和5节中的有关规定进行平舱。

注意事项
可能接触该货物粉尘的人员须佩戴手套，护目镜或其他等效的眼睛防尘保护用品和防尘过滤口罩。

通风
没有特别要求。

载运
没有特别要求。

卸货
没有特别要求。

清扫
没有特别要求。

应急程序

配备专用应急设备 防护服（护目镜，防尘过滤口罩，手套，连体衣）。

应急程序 穿戴防护服。 火灾时的紧急行动 无（不可燃）。 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。

煤

（见本明细表的附录）

煤须分组为A和B组，除非经有关当局实验确认或者具有以下颗粒度分布而仅分组为B组：

.1	小于1mm的颗粒按重量计不超过10%（D10>1mm）；和

.2	小于10mm的颗粒按重量计不超过50%（D50>10mm）。

尽管有上述规定，两种或更多的煤混装时须分组为A和B组，除非所有混装的原煤均仅是B组的。

描述

煤（烟煤和无烟煤）时一种包含非晶质碳和碳氢化合物组成的天然的固体易燃物质。

特性

| 物理特性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 直至50mm | 不适用 | 654至1266 | 0.79至1.53 |
| 危险类别 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB型 | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | CB和/或SH和/或WF和/或CR | B（和A） |

危险性

煤可能产生易燃的气体，可能自热，可能消耗氧气浓度，可能腐蚀金属结构。该货物的水分含量如果超过适运水分极限（TML）可能会流态化。参照本规则第7节和第8节。

积载和隔离

参见本明细表的附录。

货舱清洁程度

按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项

如果货物的水分含量超过适运水分极限，而且不是在符合本规则第7.3.2节要求的船舶中运输，该货物可能在航行途中流态化。所以，须遵守以下规定：

.1	装载操作和航行期间须将货物的含水量保持在TML以下；

.2	除非在本明细表中另有明确规定，不得在降水期间装卸；

.3	除非在本明细表中另有明确规定，在货物装卸期间，须关闭装载或拟装载该货物处所的不在使用中的所有舱盖；

.4	如果货物满足本规则4.3.3中的规定，则可在降水期间装载；和

.5	如果货物处所的全部货物将在同一港口卸完，可以在降水中卸下货物处所中的货物。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

如果不进行合理平舱，煤体中会形成垂直裂缝，使氧气可以循环并可能自热。

当装载混装的煤须适当考虑水分转移和形成危险湿底。

注意事项

确保污水阱须清洁、干燥并适当盖好，以防止货物进入。参见本明细表的附录。

通风

参见本明细表附件中的特别注意事项。

载运

参见本明细表的附件。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

应急程序

配备专用应急设备 无

应急程序 无 火灾时的紧急行动 封舱。气封可以足以控制火灾。不得用水。 征求专家意见并考虑向最近港口航行。 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。

备注

如装有，应只有火灾明显时才能使用CO2或惰性气体。

附录

煤

特性和特点

1	煤可能产生可燃气体甲烷。甲烷含量在5%至16%之间的甲烷/空气混合气体即为爆炸性气体，其能被火花或明火点燃，例如电火花、摩擦火花、燃着的火柴或香烟。甲烷比空气轻，因此会积存于货物处所或其他封闭处所的上方。如果货物处所舱壁不气密，则甲烷可渗入邻近货物处所内。

2	煤可能发生氧化，导致货物处所内缺氧及二氧化碳或一氧化碳浓度增高。一氧化碳是无味气体，比空气略轻，在空气中的燃烧极限按体积计为12%至75%。吸入会中毒，其与血红蛋白的亲和力比氧高200倍。

3	某些煤易于自热并在货物处所内引起自燃。可产生一氧化碳等易燃有毒气体。

4	某些煤可能与水发生反应，并产生具有腐蚀性的酸液。可产生氢气等易燃和有毒气体。氢气是无味气体，比空气轻得多，在空气中的燃烧极限按体积计为4%至75%。

积载和隔离要求

1	除非另有明文规定，装载煤的货物处所的舱壁须能防火并防液。

2	该货物须与第1（第1.4类）、2、3、4和5类包装货物（见《IMDG规则》）“隔离”，并与第4和5.1类固体散装物质“隔离”。

3	禁止在该货物上方或下方积载第5.1类包装货物或第5.1类固体散装货物。

4	船长须确保该货物不积载在热区域附近。

5	该货物须与第1.4类以外的第1类货物“用一介于中间的整个舱室或货舱作纵向隔离”。

注：对这些名词的解释见第9节。

对所有煤的一般要求

1	装载前，托运人或其指定的代理人须以书面形式向船长提供关于货物特性的资料，以及装载及运输该货物的推荐的安全装卸程序。货物合同须至少列明水分含量、含硫量及尺寸，并须特别说明是否可能释放甲烷或自热。

2	在装载前，船长须确保：

.1	所有货物处所和舱底污水阱清洁和干燥。除去任何废弃物残留或原先的货物，包括可拆卸的货物压条；并

.2	货物处所和毗邻封闭处所内的所有电缆和电气设备应无缺陷。电缆和电气设备应在爆炸性气体中或在完全隔离时能够安全使用。本条款中的规定不适用于与货物处所用没有直接通道的气密舱壁隔离的机舱。

3	船舶须适当装备有相应仪器设备，以便不进入货物处所即可测得下列数据：

.1	空气中的甲烷浓度；

.2	空气中的氧气浓度；

.3	空气中的一氧化碳浓度；及

.4	货物处所舱底污水样品的pH值。

4	这些仪器设备须进行定期维修和校准。船上人员须经过使用这些仪器的培训。气体测量仪的使用方法列于本附录末尾。

5	建议船舶配备温度测量仪，量程为0℃至100℃。以便在装载和航行途中不进入货物处所就可测得煤的温度。

6	在货物区域或邻近处所内须禁止吸烟和使用明火，并须在显著的位置张贴相应的告示，除非货物处所已完全通风且甲烷气体的含量经测量表明安全，否则不得在靠近货物处所和其他毗邻处所进行燃烧、切割、铲凿、焊接和其它产生火源的作业。

7	离港前，应对货物表面进行合理平舱直至延伸到舱壁并须令船长满意，以防形成积存气体的坑洼及空气渗入煤砖中。进入货物处所的通道须充分密封。托运人须确保船长得到装货码头的必要合作。

8	须对每一货物处所内货物上方空间气体中的甲烷、氧气和一氧化碳的含量定期进行监测。详细的气体监测程序列于本附录的末尾。监测的结果须进行记录。监测的频率须取决于托运人提供的资料及通过对货物处所内气体分析所取得的信息。

9	除非另有明文规定，各货物处所装完货离港后24小时之内须进行表面通风。在此期间，每一货物处所须选定一个取样点进行一次对货物处所内气体的测量，且就该气体监测而言，须在气体监测之前停止通风适当的时间。

10	如果离港24小时之后测得的甲烷含量处于可接受的较低水平，则须关闭通风口并须监测货物处所内的气体。如果离港24小时之后测得的甲烷含量不是处于可接受的较低水平，仅除监测气体的适当时段外须保持表面通风，并须监测货物处所中的气体。在甲烷含量低至可接受水平之前，须遵循这一程序。无论如何，均须每天进行甲烷含量测量。

11	如果在未通风的货物处所内产生了相当浓度的甲烷，则须对煤释放甲烷采取适当的特别措施。

12	船长须尽可能保证货物可能释放出的气体不在邻近的封闭处所内积聚。

13	船长须确保对附属的工作处所，如物料间、木工间、通道、管隧等中的甲烷、氧气和一氧化碳的含量进行定期监测。这些处所须充分通风。

14	在载运该货物期间，须定期系统地对货物处所的舱底污水进行监测。如果监测的pH值表明存在腐蚀性危险，须在航行途中经常泵出舱底污水，以防内底和污水系统中积存酸性物质。

15	在航行途中，如果货物的特性与货物声明中有差异，船长须将差异报告托运人。这种报告有助于托运人保持对货物性质的记录，以便能根据运输经验复审提供给船长的资料。

特别注意事项

1	会释放甲烷的煤

如果托运人已经说明货物易释放甲烷，或货物处所内气体分析表明甲烷含量超过其爆炸下限（LEL）的20%，须采取以下附加措施：

.1	须保持对货物表面的通风，只有监测气体的适当时段除外。

.2	由于包括卸货在内的任何原因而开启舱盖或其它开口之前，须注意将积存的气体排出。舱盖或其它开口须小心开启，以免产生火花。须禁止吸烟和使用明火。

.3	除非货物处所或附近封闭处所已经通风且监测表明不存在有害气体，且含有足以维持生命的氧气，否则人员不得进入。尽管有上述规定，在负责的高级船员的监督下，由受过训练的人员佩戴自给式呼吸器，以及采取特别预防措施以保证不将火源带入处所内，则可在紧急情况下进入货物处所。

.4	船长须确保定时对附属工作处所如物料间、木工间、通道、管隧等中的甲烷含量进行监测。这些处所须经充分通风，且在使用机械通风时，须使用可以在可爆气体中安全使用的设备。

2	自热煤

如果托运人已经告知货物可能发生自热，或货物处所内气体分析表明一氧化碳含量增加，则须采取以下附加措施：

.1	每一货物处所装载完毕后须立即将货物处所的舱口关闭。舱口盖还可以用密封胶带进行额外密封。只允许使用自然表面通风，且通风时间须以排出可能积存的甲烷气体所需的绝对最少时间为限。

.2	除非佩戴自给式呼吸器且进入货物处所对保障船舶或人命安全非常必要，否则航行期间不允许人员进入货物处所。

.3	装载期间，须监测该货物的温度。须只有在该货物的温度不超过55℃时，方可装载。

.4	如果舱内一氧化碳含量不断升高，则可能正在发生自热。在这种情况下，须将货物处所完全封闭，停止一切通风，且船长须立即征求专家意见。在海上不得用水冷却货煤或用水扑救煤火，但可以用水冷却货物处所的舱壁。

.5	如果任何货物处所内的一氧化碳水平达到50ppm，或连续三天稳定上升，则可能正在发生自热，船长须在准确评估形势之后最少将以下信息告知托运人和公司：

.1	明确所涉及的货物处所；一氧化碳、甲烷和氧气含量的监测记录；

.2	如可能，应提供货煤的温度、位置和取得测量结果的方法；

.3	舱内气体的采样时间（常规监测）；

.4	通风机的开/闭时间；

.5	舱内货煤的数量；

.6	每一货物信息中显示的货煤种类，及信息中显示的特殊注意事项；

.7	装载日期和预计抵达拟卸货港口的时间（须具体说明）；以及

.8	船长的意见或看法。

3	重力自卸式散货船

3.1	重力自卸式散货船系指货舱舱底装有重力流动系统的船舶，该系统使用可以开启或关闭的门使货物流到传送带上，传送带在货舱下面向船艏和船艉方向运转，从这里由传送系统方法将货物运到甲板并用可延伸到岸上带有传送带的自卸装置卸到岸上。不适用于带有诸如起重机和抓斗的卸货系统的船舶。

3.2	当这种货物装载在重力自卸式散货船上，本附录的下列要求不必适用：

-	“积载和隔离要求”的第1段

-	“对所有煤的一般要求”的第9段

3.3	装货航行的货物气体监测程序

3.3.1	散装货煤安全程序

3.3.1.1	当这些货物装载在重力自卸式散货船上时，这些要求适用。建议船舶经营人制定一份要求船舶遵守的针对这种货物诸如流程图的文件，描述货物操作和卸货程序。

3.4	通风

3.4.1	通风时，须确保额外的空气不会进入货煤本身内部，因其可最终导致自热。

3.4.2	由于隧道上方货物漏斗的底部存在非气密的卸货门，须使用下述通风方式：

-	如果在隧道内发现甲烷，须“正压”通风（在隧道内供气比排气量大以去除甲烷气体）。

-	如果隧道内发现一氧化碳，须“负压”通风（在隧道内排气比供气量大以去除一氧化碳）。一氧化碳的释放可能预示发生自热。

货煤的气体监测程序

1	注意事项

1.1	如果按照以下程序对一氧化碳进行监测，将会及早测定出货煤自热的可靠情况。这样就可以及时采取防范措施。如果在货物处所内探测出其一氧化碳含量稳定上升，则肯定正在发生自热。

1.2	从事煤运输的所有船舶均须携带甲烷、氧气和一氧化碳含量检测仪器，从而能够监测货物处所中的气体。这类仪器须按照制造商的须知进行定期保养和校准。对在未进行通风的货舱中经常出现的低含氧量情况中的甲烷测量，须谨慎解读测量数据。通常用于测定甲烷含量的催化传感器的精确测量均依赖于充足的氧气含量。这一现象不影响一氧化碳的测定，也不影响利用红外线传感器测定甲烷含量。可向仪器制造商获取进一步的指导。

2	采样和测量程序

2.1	仪器

2.1.1	运输该货物的船上须配备一部能测定甲烷、氧气和一氧化碳含量的仪器。该仪器须装有吸气管、软管和一节防火花的金属管，以便能从舱内方形空间采集出具有代表性的气样。

2.1.2	须按照制造商的建议使用过滤器防止水汽进入仪器中。即使小量水汽存在也会影响测量精度。

2.2	采样点的确定

2.2.1	为了获得货物处所内该货物的状态的有意义的信息，气体监测须通过每一货物处所的一个取样点进行。但是，为了保证在恶劣天气中仍能进行测量，每一货物处所内须设置两个测量点，一个在舱盖或舱口围栏的左侧，另一个在其右侧（参见气体取样点示意图）。测量可在两个测量点的任何一个进行。

舱口

螺纹圈

封口螺帽

螺帽开启

螺帽关闭

至综合气体分析仪

过滤器

螺帽

不锈钢探头及螺帽

舱口

螺纹圈

封口螺帽

螺帽开启

螺帽关闭

至综合气体分析仪

过滤器

螺帽

不锈钢探头及螺帽

气体采样点示意图

2.2.2	每一采样点须包含直径约12mm的一个测量孔，并且尽可能靠近舱口围栏的顶部。测量孔螺帽应封紧以防水和空气进入。每次测量后，须将螺帽盖紧，以保持货物处所密封。

2.2.3	任何测量孔的设置均不得降低船舶的适航性。

2.3	测量

2.3.1	对测量程序的解释如下：

.1	打开密封螺帽，将防火花金属管插入取样点，上紧连接帽以确保充分密封；

.2	将测量仪与探头连接好；

.3	用吸气管从测量孔中吸出货舱空气样品，直到获得稳定读数；

.4	将测量结果填入表中，并记录每次测量的相应编号、日期和时间；及

.5	上紧密封螺帽。

2.4	测量方式

在未通风的状态下，更容易做到利用测量数据进行初始自热的识别。但这种做法并不总是可取，因为甲烷的积聚可能达到危险的程度。这种情况主要在航行开始阶段发生，但也不排除其它阶段。所以建议开始时先对货物处所进行通风，直到测定的甲烷含量达到可接受的低水平。

2.5	未通风货舱的测量

作为预防措施，一般每天测量一次即可。但是，如果一氧化碳含量超过30ppm以上，则测量频率须增至每天至少两次，中间适当间隔。任何额外的测量结果须记录在航海日志中。

2.6	通风货舱的测量

2.6.1	如果因甲烷的存在需要通风机保持打开状态，则须采取不同的程序以探测舱内的初始自热。

2.6.2	为了得到有意义的数据，在进行测量之前须将通风机关闭一段时间。这个期间可按船舶操作性要求确定，但建议不少于四小时。为做好数据解读，关键是无论选定多长时间，关闭通风机的时间须固定。测量须每天进行。

2.7	重力自卸式散货船货物和自卸处所的测量

2.7.1	不通风货物和自卸处所的测量

2.7.1.1	当托运人声明货煤具有或可能具有自热特性时，除非本节另有规定，货舱不得通风。

2.7.1.2	在通常条件下，作为预防措施每天测量是足够的。如果一氧化碳的浓度水平超过30ppm，那么测量的频率须在适当时间间隔内增加到每天至少两次。任何增加的测量结果须记录。

2.7.1.3	如果任何货舱内一氧化碳的浓度稳定上升或达到50ppm，自热条件可能在发展，且船东须按程序中概要进行通报。高于此浓度，船舶须启动“负压”通风，以减少一氧化碳的数量。一氧化碳浓度的常规监测须连续进行。

2.7.1.4	人员进入一氧化碳浓度超过30ppm的货物或卸货处所，除非配有自给式呼吸器，否则不得进入。

2.7.2	通风货物和自卸处所的测量

2.7.2.1	如通过测量显示存在甲烷，且允许通风，那么须使用不同的程序以能够发现可能自热的开始。须开启“正压”或“彻底通风”以去除甲烷。

2.7.2.2	为得到精确数据，在进行测量前的一段时间通风机和/或通风须关闭。这一时间可根据合适的船舶操作要求确定，但推荐不少于四小时。无论如何选定时间周期，关闭时间恒定对数据的可信程度具有重大影响。这一测量须每天进行。如果一氧化碳的浓度稳定上升或达到50ppm，须通报船东。

2.7.2.3	须考虑下述附加要求：

-	当人员进入自卸处所时，任何时间通风均不得关闭；

-	船舶可能需要特别消防设备和/或程序；及

-	设立重力自卸式散货船特定人员培训。

煤泥

描述

煤泥是一种细颗粒的煤水混合物。

特性

| 物理特性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 不超过1mm | 不适用 | 870至1020 | 0.98至1.15 |
| 危险类别 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB型 | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | A |

危险性

该货物的水分含量如果超过适运水分极限（TML）可能会流态化。参照本规则第7节和第8节。如果煤干透可以自燃，但在一般条件下不会。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项

如果货物不是在符合本规则第7.3.2节要求的船舶中运输，须遵守以下规定：

.1	装载操作和航行期间须将货物的水分含量保持在TML以下；

.2	除非在本明细表中有明确规定，不得在降水期间装卸；

.3	除非在本明细表中有明确规定，在货物装卸期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖；

.4	如果货物满足本规则4.3.3中的规定，则可在降水期间装载；和

.5	如果货物处所的全部货物将在同一港口中卸完，可以在降水中卸下货物处所中货物。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

污水阱须保持清洁、干燥并适当盖好，以防止货物进入。

通风

因该货物一般会释放甲烷，货物处所须用适当的气体探测器定期测试并且在必要时对货物表面进行自然通风。

载运

在航行期间，须定期检查货物的外表。如在航行期间观测到货物上面的自由液体或液态货物，船长须采取适当行动以防货物移动和船舶的倾覆危险，并考虑寻求紧急进入避难地。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

煤焦油沥青

描述
煤焦油蒸馏粗渣，生产焦炭的副产品。主要由多种多环芳烃组成。环境温度下呈现黑色固体。不溶于水。生产电极的原料，和冶金焦炭覆盖沥青范围的材料。水分含量可以达到6%。

特性

| 物理特性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 直至100mm 1-10%为细颗粒：小于1mm | 不适用 | 600至1100 | 0.91至1.67 |
| 危险类别 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB型 | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | TX和/或CR | B |

危险性
该货物不可燃或具有低火灾风险。受热时，该货物融化变为易燃液体。软化温度从70℃至120℃。对眼睛有刺激性。可能引起长期健康影响。

积载和隔离
没有特别要求。

货舱清洁程度
没有特别要求。

天气注意事项
没有特别要求。

装载
按照本规则第4和5节中的有关规定进行平舱。

注意事项
可能接触该货物的人员须佩戴防护手套、防尘口罩、防护服和护目镜。

通风
没有特别要求。

载运
没有特别要求。

卸货
没有特别要求。

清扫
没有特别要求。

应急程序

配备专用应急设备 防护服（手套，鞋子，连体衣，帽子，防尘口罩和护目镜）。

应急程序 穿戴防护服，防护手套，口罩和护目镜。 火灾时的紧急行动 封舱：使用船舶的固定灭火装置，如果安装。 排除空气可能足以控制火势。 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》

轮胎粗碎块

描述

剁成或切成的旧轮胎粗碎块。

特性

| 物理特性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 约为15×20cm | 不适用 | 555 | 1.80 |
| 危险类别 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB型 | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

如果装运前没有适当陈化且以小于“特性”中所示的尺寸托运，受含有残留物沾染时会慢慢自热。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项

该货物须在装载前、装载期间和航行期间尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

在装载和载运该货物期间，不允许在装有该货物的处所附近做热工、燃烧和吸烟。在交付运输前，须由托运人向船长提交一份证书，证明该货物没有油制品或含油残留物，并在交付运输前在露天有遮盖的地方存放不少于15天。

若开始装载与完成卸货之间的预定间隔时间超过5天，除非在配备固定式气体灭火系统的货物处所中装载该货物，否则不得装运。如果主管机关认为从开始装载到完成卸货的计划航程不超过5天，可免除在载运该货物的处所中配备固定式气体灭火系统的要求。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

粗铁、钢渣及其混合物

描述
粗渣由钢铁厂产生，粗渣由以下物质的一种或他们的组合构成：混凝土碎片，粉煤灰，耐火砖，铁/钢的生产过程收集的粉末，耐火材料碎片和细小的冶铁原料。

该货物包括由铁和钢渣以及一种或几种添加剂组合构成的块状：水泥，颗粒高炉矿渣和飞灰，它的碎片，铁和钢渣的混合物。

颜色呈灰白色到暗灰色，外观从颗粒状，卵石状到块状。

特性

| 物理特性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 90-100%块状：直至300mm 直至10%细颗粒：小于1mm | 不适用 | 1200至3000 | 0.33至0.83 |
| 危险类别 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB型 | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性
没有特别要求。
该货物不可燃或具有低火灾风险。

积载和隔离
没有特别要求。

货舱清洁程度
没有特别要求。

天气注意事项
没有特别要求。

装载
按照本规则第4和5节中的有关规定进行平舱。

当货物的积载因数等于或小于0.56m3/t时，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装卸期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项
如果必要，可能接触该货物粉尘的人员须佩戴护目镜或其他等效的眼睛防尘保护用品和防尘过滤口罩。

通风
没有特别要求。

载运
没有特别要求。

卸货
没有特别要求。

清扫
没有特别要求。

焦炭

描述

可含有粉末的灰色块（碳渣）。

特性

| 物理特性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 直至200mm | 不适用 | 341至800 | 1.25至2.93 |
| 危险类别 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB型 | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

确保污水阱清洁、干燥并适当盖好，以防止货物进入。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

卸货后，须检查污水阱和货舱排水孔，须清除污水阱和货舱排水孔的任何堵塞物。

焦炭渣

描述

灰色粉末。

特性

| 物理特性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 小于10mm | 不适用 | 556 | 1.80 |
| 危险类别 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB型 | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | A |

危险性

该货物的水分含量如果超过适运水分极限（TML）可能会流态化。参照本规则第7节和第8节。该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

如果货物不是在符合本规则第7.3.2节要求的船舶中运输，须遵守以下规定：

.1	装载操作和航行期间须将货物的水分含量保持在TML以下；

.2	除非在本明细表中有明确规定，不得在降水期间装卸；

.3	除非在本明细表中有明确规定，在货物装卸期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在适用于的所有舱盖；

.4	如果货物满足本规则4.3.3中的规定，则可在降水期间装载；和

.5	如果货物处所的全部货物在同一港口卸完，可在降水中卸下货物处所中的货物。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

确保污水阱清洁、干燥并适当盖好，以防止货物进入。

通风

在航行期间，不得对载运该货物的货物处所进行通风。

载运

在航行期间，须定期检查货物的外表。如在航行期间观测到货物上面的自由液体或流态货物，船长须采取适当措施以防货物移动和船舶的倾覆危险，并考虑寻求进入避难地。

卸货

没有特别要求。

清扫

卸货后，须检查污水阱和货舱排水孔，须清除污水阱和货舱排水孔的任何堵塞物。

硬硼酸钙石

描述

一种天然水合式硼酸钙。细粉至块状，外表与粘土相似，呈浅灰色。水分含量约7%。

特性

| 物理特性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 直至300mm | 不适用 | 1639 | 0.61 |
| 危险类别 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB型 | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

没有特别要求。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

铜砾

描述

球形颗粒。含铜75%，另含铅、锡、锌及少量其他杂质。水分含量约1.5%。干燥时呈浅灰色，潮湿时呈深绿色。无味。

特性

| 物理特性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 粉末直至10mm 渣块直至50mm | 不适用 | 4000至4545 | 0.22至0.25 |
| 危险类别 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB型 | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

由于该货物密度极高，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装卸期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项

没有特别要求。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

冰铜

描述

天然黑色铜矿。由75%的铜和25%的杂质构成。含金属小圆石或小圆球。无味。

特性

| 物理特性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 3至25mm | 不适用 | 2857至4000 | 0.25至0.35 |
| 危险类别 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB型 | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

由于该货物密度极高，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装卸期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项

没有特别要求。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

铜渣

描述
铜冶炼过程的残余物。货物具有高渗透性，水通过空隙迅速流干。黑色或红棕色，颗粒状或块状。

特性

| 物理特性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 直至10mm | 不适用 | 1500至2500 | 0.40至0.67 |
| 危险类别 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB型 | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | A |

危险性
海运时货物含水量超过适运水分极限（TML）可能流态化。见本规则第7和8节。该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离
没有特别要求。

货舱清洁程度
没有特别要求。

天气注意事项
如果货物不是在符合本规则第7.3.2节要求的船舶中运输，须遵守以下规定：

.1	装载操作和航行期间须将货物的水分含量保持在TML以下

.2	除非是在本明细表中有明确规定，不得在降水期间装卸；

.3	除非在本明细表中有明确规定，在货物装卸期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖；

.4	如果货物满足本规则第4.3.3节中的规定，则可在降水期间装卸；

.5	如果货物处所的全部货物将在同一港口中卸完，可以在降水期间卸下货物处所中的货物。

装载
此货物须进行平舱以确保货堆峰谷高度差不超过船舶型宽的5%，货物从舱口到货堆口均匀的倾斜，在航程中避免货物陡坡表面塌方。

当货物的积载因数等于或小于0.56m3/t时，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装卸期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项
须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。污水阱进行保护防止货物进入。采取适当措施防止货物粉尘沾染设备。

如果必要，可能暴露于该货物粉尘的人员须穿戴防护服、护目镜或其他等效的眼睛防尘保护用品和防尘过滤口罩。

通风
没有特别要求。

载运
航程中定时清理污水阱中的水。在航行期间，须定期检查货物表面的情况。若在航行期间观察到货物上面有自由液面或流态货物，船长须采取适当措施以防止货物移动和船舶的倾覆危险，并考虑寻求紧急进入避难地。

卸货
没有特别要求。

清扫
没有特别要求。

干椰子肉UN 1363

描述

经干燥的椰子肉，带有渗透性的陈腐脂肪臭味，可沾染其他货物。

特性

| 物理特性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 不适用 | 不适用 | 500 | 2.00 |
| 危险类别 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB想 | 组别 |
| 4.2 | 不适用 |  | B |

危险性

易于自热和自燃，特别是在遇到水时。易引起货物处所缺氧。

积载和隔离

不得邻近热的表面包括燃油舱积载。

货舱清洁程度

按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项

该货物须尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。禁止装载湿的该货物。

注意事项

只有在装运前风干至少一个月，或由托运人向船长提供一份由原产国主管当局认可的人员签发的证书以证明该货物的最大水分含量不超过5%，才能载运该货物。禁止在货物处所和邻近区域吸烟和使用明火。在对货物处所进行通风并测试氧气含量前，不得进入载有该货物的货物处所。

通风

在航行期间，须根据需要仅对货物进行自然或机械的表面通风。

载运

在航行期间，须定期测量和记录货物温度以监测自热。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

应急程序

配备专用应急设备 无

应急程序 无 火灾时的紧急行动 封舱；如装有，使用船上固定式灭火装置。 气封足以控制火灾。 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。

粉碎碳阳极

描述
粉碎的碳阳极是废弃的碳阳极，它被粉碎为小块以利于装运回收。碳阳极被用来将电能导入铝熔炼槽。该货物主要是由黑色粉碎块状物、含有碳和其它杂质的碎片组成。该材料是无臭的。

特性

| 物理特性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 主要为粗糙块状，直至60cm+ | 不适用 | 800至1000 | 1.00至1.25 |
| 危险类别 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB型 | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性
该货物可能会产生粉尘。该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离
没有特别要求。

货舱清洁程度
没有特别要求。

天气注意事项
没有特别要求。

装载
按照本规则第4和5节中的有关规定进行平舱。

注意事项
如果必要，可能接触该货物粉尘的人员须穿戴防护服，护目镜或其他等效的眼睛防尘保护用品，防尘过滤口罩和隔离霜。

通风
没有特别要求。

载运
没有特别要求。

卸货
没有特别要求。

清扫
没有特别要求。

冰晶石

描述

一种含有钠和铝的氟化物，用于制铝和用作陶瓷的釉面。呈灰色球团状。

特性

| 物理特性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 6.4至12.7mm | 不适用 | 1429 | 0.70 |
| 危险类别 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB型 | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

长时间接触可能引起皮肤和神经系统的严重损害。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。须防止货物进入其处所的舱底污水阱。须适当考虑设备的货物粉尘保护。可能接触该货物粉尘的人员须根据需要穿戴防护服、护目镜或其他等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

磷酸二铵（D.A.P.）

描述

无味白色晶体或粉末。能否成粉末取决于原料。吸湿。

特性

| 物理特性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 直径：2.54mm | 30°至40° | 833至999 | 1.10至1.20 |
| 危险类别 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB型 | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。该货物非易燃或具有低火灾危险。该货物具有吸湿性，受潮会结块。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项

该货物须尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。须防止货物进入其处所的舱底污水阱。须适当考虑设备的货物粉尘保护。可能接触该货物粉尘的人员须根据需要穿戴防护服、护目镜或其他等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。

通风

在航行期间，不得对载运该货物的货物处所进行通风。

载运

在航行期间，须仔细观察凝聚、货物结水珠和从舱口遮盖物进水。密切注意货物处所舱口的密封。

卸货

磷酸二胺具有吸湿性可能会形成悬空表面，从而降低卸货期间的安全性。如果货物已变硬，须根据需要进行平舱以避免形成悬空表面。

清扫

卸货后，须特别注意货物处所舱底污水阱。

直接还原铁（A）

块状，热铸的

描述

直接还原铁（DRI）（A）是一种灰色金属物质，铸成块状，由直接还原铁（DRI）填料在成型温度高于650℃时的稠化过程中产生的，密度大于5000kg/m3。粉末和小颗粒（6.35mm以下）按重量不得超过5%。

特性

| 物理特性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 尺寸约值：长度50至140mm，宽度40至100mm，厚度20至50mm，块重0.2至3.0kg， 粉末和小颗粒：6.35mm以下 | 不适用 | 2500至3300 | 0.3至0.4，由托运人核实 |
| 危险类别 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB想 | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | SH和/或WF | B |

危险性

物质散装后可预计由于自热使温度暂时升高30℃。物质与水（特别是含盐水）接触后可以缓慢放出氢气。氢气是一种可燃气体，当与空气混合的浓度按体积超过4%时可形成爆炸性混合物。在货物处所可能造成氧气损耗。
这种货物非易燃或具有较低火灾危险。

积载和隔离

与包装形式的第1（第1.4S类）、2、3、4和5类及第8类中的酸类货物“隔离”（见《IMDG规则》）。

与第4和5类固体散装物质“隔离”。

与除第1.4S类以外的第1类货物“用一介于中间的整个舱室或货舱纵向隔离”。

装载这种货物的货舱舱壁须为防火的并有液体通道。

货舱清洁程度

货物处所须清洁、干燥，且清除盐和以前货物的残余物。装货之前，须拆除木质构件如板条、松散的垫舱物料、碎片和易燃物质。

天气注意事项

这种货物在装货和航行期间须保持干燥状态。装货前可露天存放。这种货物在降水期间不得装船或在船舶与驳船间转驳。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。仅当天气允许时，在完成货物散装后已冷却的货物灌装后不工作的舱盖可至少开启1小时。

装载

这种货物在装货前，托运人须向船长提交经货物装货港的国家主管当局授权的人员签发的证书，证明装货时间适合装船并符合本规则的规定；粉末和小颗粒（尺寸最大6.35mm）的数量按重量不超过5%；含水量低于1.0%及温度不超过65℃。

如果其含水量超过1.0%或如果其粉末和小颗粒（尺寸最大6.35mm）的数量按重量超过5%，当温度超过65℃时这种货物不得装货。

在装货期间须采取适当措施以使货物稳定在其本来的块状形态上。货物须采用对块状有最小破坏和额外产生粉末和小颗粒，以及增加货物在任何区域的粉末含量的方式装货。在块状货物中须禁止含有额外的粉末和小于6.35mm的小颗粒或粉尘。

按照本规则第4和5节的相关规定进行平舱。须注意货物在货舱内底均匀铺开以使粉末含量降至最低。

在装货期间这种货物的温度须进行监测，且记录每一装货货堆的详细温度，记录副本须提供给船长。装货后，装货港国家主管当局授权的人员须签发证书，确定全部货物的粉末和小颗粒（尺寸在6.35mm之下）按重量少于5%。

由于该货物密度极高，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装卸期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项

承运人指定的技术人员或其他代表须合理接近储存和装载设施进行检查。

托运人须提供货物的全面信息和在应急情况下的安全程序。托运人也可提供比本规则广泛的建议，但建议不得违反关于安全的要求。

如有可能，除双层底外的毗邻装载这种货物的货物处所的压载舱须排空。露天甲板的封闭装置和舱盖须经检查和试验以确保完好，且在航行过程中须保持风雨密。

须采取适当措施对机械、设备和住舱做防货物粉尘保护。雷达和暴露的无线电通信设备须做防货物粉尘保护。舱底污水阱须清洁、干燥且使用非易燃物质对货物进口进行保护。如必要，可能暴露于货物粉尘的人员须穿戴保护服、护目镜或其它等效防粉尘眼保护装置和防尘口罩。

货物装卸期间，须在货物区域及毗邻处所内张贴“禁止吸烟”标志并禁止使用明火。

载有货物的货物区域和毗邻区域可能缺氧。这些区域内可能有可燃气体。进入货物及毗邻区域须采用所有措施。

通风

在这种货物航行期间，如必要，必须且仅能进行表面自然或机械通风。无论如何须保证空气不进入货物内部。当使用机械通风时，风扇须为防爆型的并防止任何火花的产生，须避免可能点燃氢气空气混合物。通风开口的进口和出口须安装适当的防护网。通风须保证排出气体不能进入居住处所而达到危险浓度。

载运

当载运这种货物时，船上须配备定性测量氢气的适当监测仪。监测仪须在耗氧大气中适用且为在爆炸性气体中安全使用的类型。在航行中，载运这种货物的货物处所内氢气的含量须进行监测，且监测结果须进行记录并在船上至少保留二年。当测量的氢气含量按体积高于1%（>25%爆炸下限（LEL））时，应按照托运人提供的应急情况下的程序采取安全措施。如存在疑问，须征求专家的意见。

舱底污水阱须定期检查是否有水。如发现水，须泵出或从舱底污水阱中排出。

在航行期间，货物温度须定期测量，且记录在船上至少保留二年。如果货物温度超过65℃,须按照托运人提供的应急情况下的程序采取安全措施，如存在疑问，须征求专家的意见。

卸货

货物区域的氢气含量须在舱盖的任何开启动作前进行测量。如果氢气含量按体积高于1%（>25%爆炸下限（LEL））时，须按照托运人提供的程序或有关当局的建议采取所有的安全措施。如存在疑问，须征求专家的意见。

卸货期间，当货物储存在开放空间时可使用淡水水雾控制货物粉尘。当货物储存在封闭空间或在运输途中时，不推荐喷洒淡水水雾。

清扫

堆积在甲板或货物处所毗邻区域的货物粉尘须尽可能快的清除。须考虑小心的清除暴露的无线电通信设置上的货物粉尘，诸如雷达、雷达天线、VHF装置、AIS和GPS。不得使用软管抽海水清洗。

应急程序

配备专用应急设备 无

应急程序 无 火灾时的紧急行动 不得用水。不得使用蒸汽，不得使用CO2。 封舱。 如适合，应按照托运人提供的应急情况下的程序采取安全措施，如存在疑问，应尽可能快的征求专家的意见。 如果发生严重升温，应准备利用抓斗卸货。 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。

直接还原铁（B）

块状、颗粒、冷模砖

描述

直接还原铁（DRI）（B）是在低于铁的熔点温度时对氧化铁进行直接还原（除氧）的过程中生产的多孔的黑色/灰色金属物质。冷模砖系指在650℃以下形成的砖坯或其密度小于5000kg/m3。粉末和小颗粒（6.35mm以下）按重量不得超过5%。

特性

| 物理特性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 块和颗粒：平均粒度为6.35mm至25mm。 冷模砖：最大尺寸约35至40mm。 粉末和小颗粒（6.35mm以下）按重量不得超过5%。 | 不适用 | 1,750至2,000 | 0.5至0.57 |
| 危险类别 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB型 | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | SH和/或WF | B |

危险性

物质散装后可预计由于自热使温度暂时升高30℃。

在运输期间具有过热、火灾和爆炸危险。这种货物与含有淡水或海水的空气反应生成热和氢气。氢气是一种可燃气体，当与空气混合的浓度按体积超过4%时可形成爆炸性混合物。这种货物的反应性依赖于矿石的来源、反应的过程和温度、以及并发的老化程度。货物产生的热可达到很高的温度，足以点燃货物。内部的粉尘也可导致自热、自燃和爆炸。可能会在货物处所和封闭处所引起缺氧。

积载和隔离

与包装形式的第1（第1.4S类）、2、3、4和5类及第8类中的酸性物质“隔离”（见《IMDG规则》）。

与第4和5类固体散装物质“隔离”。

除第1.4S类外，第1类货物不得与该货物同船装运。

装载这种货物的货舱舱壁须为防火的并有液体通道。

货舱清洁程度

货物处所须清洁、干燥，且清除盐和以前货物的残余物。装货之前，须拆除木质构件如板条、松散的垫舱物料、碎片和易燃物质。

天气注意事项

在储存期间、装货前和装货期间以及运输期间的所有时间，这种货物须保持干燥。这种货物在降水期间不得装船或在船舶与驳船间转驳。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

装货前，码头须确保用于装这种货物的传送带没有水聚集或其它物质。货物作业开始或重新开始的任何时候，特别是下雨或冲洗后，每一传送带须空转运行且不得在船舶货物处所之上。

装货前，须用适当设备进行超声波探测或其它等效方式以确保舱盖和关闭装置风雨密，且计数装置确保风雨密。

这种货物在装货前，托运人须向船长提交经货物装货港的国家主管当局授权的人员签发的证书，证明装货时间适合装船并符合本规则的规定；粉末和小颗粒的数量按重量不超过5%；含水量低于0.3%及温度不超过65℃。这一证书须载明制造商的每一装载的货堆的数据，以确定有关老化和货物温度的装载标准。

当货物温度超过65℃时或其含水量超过0.3%或如果其粉末和小颗粒的数量按重量超过5%时，这种货物不得装船。变湿或已知变湿的任何货物不得装载在任何货物处所。

装货前，须按规定在货舱上部引入干燥的惰性气体，以用惰性气体替换货物产生的气体且充满货物上的自由空间。为此目的，氮气为首选。所有可能导致从装载这种货物的货物处所流失惰性气体的通风孔、通道和其它开口如舱口排水沟须关闭和密封。

货物须采取对冷模砖、块、颗粒的破坏和额外增加粉末和小颗粒以及任何货物处所的粉末含量最小的方式装货。这种货物会产生同种的额外废弃物。在这种货物中禁止有额外的DRI颗粒、粉末或粉尘。

须注意货物在货舱内底均匀铺开以使粉末含量降至最低。按照本规则第4和5节的相关规定进行平舱。

在装货期间这种货物的温度和含水量须进行监测，且记录每一装货货堆的详细温度和含水量，记录副本须提供给船长。装货后，装货港国家主管当局授权的人员须签发证书，确定全部货物的粉末和小颗粒（尺寸在6.35mm之下）按重量少于5%，含水量不超过0.3%及货物温度不超过65℃。

货物处所完成装货须立即关闭并密封。须当时引入充足的惰性气体以使全部货物处所的氧含量低于5%。

当货物的积载因数等于或小于0.56m3/t时，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装卸期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项

须考虑货堆内部潮湿的可能性，以避免装载湿的货物或货物湿的部分，应承认货堆的底部可能是湿的即使表面上看起来货堆是干的。承运人指定的技术人员或其他代表须合理接近储存和装载设施进行检查。

装船前，货物须至少老化3天，或经空气钝化技术处理，或用其它等效方法使物质的活性至少减至老化后的水平。这样的老化过程须经有关当局核准并提供效果证书。

托运人须提供货物的全面信息和在应急情况下的安全程序。这一建议可比本规则广泛，但建议不得违反关于安全的要求。

如可行，除双层底外的毗邻装载这种货物的货物处所的压载舱须排空。航行过程中须保持风雨密。货物处所的舱底污水阱须清洁、干燥且使用非易燃物质对货物进口进行保护。

须采取适当措施对机械、设备和住舱做防货物粉尘保护。雷达和暴露的无线电通信设备须做防货物粉尘保护。如必要，暴露于货物粉尘的人员须穿戴保护服、护目镜或其它等效防粉尘眼保护装置和防尘口罩。

货物装卸期间，在货物区域及毗邻处所内张贴“禁止吸烟”标志并禁止使用明火。任何时候邻近装有这种货物的货物处所不允许烟火、燃烧、切割、拷铲、磨擦或其它产生火源的作业。

载有货物的货物处所和毗邻区域可能缺氧。这些区域内可能有可燃气体。进入货物及毗邻区域须采用所有措施。

船舶须确保按照本规则要求的规定方式，以在航程中达到保持氧含量低于5%。为达此目的，船舶的固定CO2灭火系统不得使用。须考虑船舶按规定采取方法向货物处所上部补充惰性气体，并保持整个航程。

船舶应按规定的方式对货堆内部的特定点进行可靠的温度测量，并确定航程中货物处所内氢气和氧气的含量，同时将可接受的惰性气体的流失降至最小。

任何货物已经装入货物处所并随后变湿或开始反应，须立即卸下。

直到船长和负责人员对装货港国家主管当局的验证感到满意：

.1	所有装货的货物处所正确的密封和惰化；

.2	货物温度在所有测量点保持稳定，且温度不超过65℃；且

.3	惰化过程结束后，在货舱自由空间的氢气浓度保持稳定且按体积不超过0.2%。

通风

装载这种货物的货物处所应保持紧密密封，且在航程中保持惰化条件。

载运

当载运这种货物时，船上须配备适当监测仪以对氢气和氧气进行定量测量。监测仪须在耗氧大气中适用且为在爆炸性气体中安全使用的类型。在航行中，载运这种货物的货物处所内氢气的含量须进行监测，且监测结果须进行记录并在船上至少保留二年。

装载这种货物的货物处所中的氧含量在贯穿航程期间须保持低于5%。当测量的氢气含量按体积高于1%（>25%爆炸下限（LEL））时，应按照托运人提供的应急情况下的程序采取安全措施。如存在疑问，须征求专家的意见。

在航行期间，货物温度须定期测量，且记录在船上至少保留二年。如果货物温度超过65℃,应按照托运人提供的应急情况下的程序采取安全措施，如存在疑问，须征求专家的意见。

舱底污水阱须定期检查是否有水。如发现水，须泵出或从舱底污水阱中排出。须考虑在坏天气期间增加货物监测频率。所有的测量须将可接受的惰性气体的流失降至最小。

卸货

货物区域的氢气含量须在舱盖的任何开启动作前进行测量。如果氢气含量按体积高于1%（>25%爆炸下限（LEL））时，应按照托运人提供的程序或有关当局的建议采取所有的安全措施。如存在疑问，须征求专家的意见。

降水期间，所有货物操作须暂停，且装有货物的货舱须关闭。装有货物的那些货舱的氢气监测须重新进行。

清扫

堆积在甲板或货物处所毗邻区域的货物粉尘须尽可能快的清除。不得使用带有海水的软管。须考虑小心的清除暴露的无线电通信设置上的货物粉尘，诸如雷达、雷达天线、VHF装置、AIS和GPS。

应急程序

配备专用应急设备 无

应急程序 无 火灾时的紧急行动 在紧急情况下，如适用，应考虑和遵守船舶规定的特殊程序。 不得使用蒸汽，不得使用CO2。不得用水。 封舱，且如果船上可用，利用补给或设备恢复惰性气体。增加监测频率。如果温度和/或氢气含量持续上升，尽可能快的寻求专家的意见。 如果货物处所的温度超过120℃，船舶应驶往最近的适当港口以卸下受影响的货物。应准备利用抓斗卸货。 如果额外的氮气可用，使用该气体降低氧气浓度，并可控制火势，且如果产生氢气可防止爆炸性气体的产生。 对受影响的货舱用水灌舱应是预计的最后手段，评估保持船舶稳性和强度。 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。

直接还原铁（C）

（产生的粉末）

描述

直接还原铁（DRI）（C）是在DRI（A）和/或DRI（B）进行制造和装卸过程中产生的多孔的黑色/灰色金属物质。DRI（C）的密度低于5000kg/m3。

特性

| 物理特性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 粉末和小颗粒的平均尺度小于6.35mm，无颗粒超过12mm | 不适用 | 1850至3300 | 0.30至0.54 |
| 危险类别 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB型 | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | SH 和/或 WF | B |

危险性

物质散装后可预计由于自热使温度暂时升高30℃。

在运输期间具有过热、火灾和爆炸危险。这种货物与含有淡水或海水的空气反应生成热和氢气。氢气是一种可燃气体，当与空气混合的浓度按体积超过4%时可形成爆炸性混合物。货物产生的热可达到很高的温度，足以导致自热、自燃和爆炸。

可能会在货物处所和封闭处所引起缺氧。这些处所内也可能聚集可燃气体。当进入货物和邻近处所时须采取所有措施。

由于包括在该种类的物质的性质，这种货物的反应性评定非常困难。因此在任何时间应假定为最坏情况。

积载和隔离

与包装形式的第1（第1.4S类）、2、3、4和5类及第8类中的酸性物质“隔离”（见《IMDG规则》）。

与第4和5类固体散装物质“隔离”。

除第1.4S类外，第1类货物不得与该货物同船装运。装载这种货物的货舱舱壁须为防火的并有液体通道。

货舱清洁程度

货物处所须清洁、干燥，且清除盐和以前货物的残余物。装货之前，须拆除木质构件如板条、松散的垫舱物料、碎片和易燃物质。

天气注意事项

在储存期间、装货前和运输期间的所有时间，这种货物须保持干燥。

这种货物在任何降水期间不得装船或在船舶与驳船间转驳。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

装货前，码头须确保用于装这种货物的传送带和任何其他设备没有水聚集或其它物质。货物作业开始或重新开始的任何时候，特别是下雨或冲洗后，每一传送带须空转运行且不得在船舶货物处所之上。

装货前，须用适当设备进行超声波探测或其它等效方式以确保舱盖和关闭装置风雨密，且计数装置确保风雨密。

这种货物在装货前，托运人须向船长提交经货物装货港的国家主管当局认可的人员签发的证书，证明装货时间适合装船并符合本规则的规定；含水量低于0.3%及温度不超过65℃。这一证书须载明装载的货堆的数据，以确定有关老化和货物温度的装载标准。

当货物温度超过65℃时或其含水量超过0.3%时，这种货物不得装货。变湿或已知变湿的任何货物不得装载在任何货物处所。

按照本规则第4和5节的相关规定进行平舱。

在装货期间这种货物的温度须进行监测，且记录每一装货货堆的详细温度，记录副本须提供给船长。装货后，装货港国家主管当局授权的人员须签发证书，确定全部货物的粉末和小颗粒含水量不超过0.3%及货物温度不超过65℃。

货物处所完成装货须立即关闭并密封。须当时引入充足的惰性气体以使全部货物处所的氧含量低于5%。

由于该货物密度极高，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装卸期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项

须考虑货堆内部潮湿的可能性，以避免装载湿的货物或货物湿的部分，应承认货堆的底部可能是湿的即使表面上看起来货堆是干的。承运人指定的技术人员或其他代表须合理接近储存和装载设施进行检查。

装船前，货物须至少老化30天，且由装货港国家主管当局授权的人员签发证书予以确认。

托运人须在装货前向船长提供货物的全面信息和在应急情况下的安全程序。这一建议可比本规则广泛，但建议不得违反关于安全的要求。

如可行，除双层底外的毗邻装载这种货物的货物处所的压载舱须排空。航行过程中须保持风雨密。货物处所的舱底污水阱须清洁、干燥且使用非易燃物质对货物进口进行保护。在货物处所内引入湿气并聚集是不允许的。

须采取适当措施对机械、设备和住舱做防货物粉尘保护。雷达和暴露的无线电通信设备须做防货物粉尘保护。如必要，暴露于货物粉尘的人员须穿戴保护服、护目镜或其它等效防粉尘眼保护装置和防尘口罩。

货物装卸期间，在货物区域及毗邻处所内张贴“禁止吸烟”标志并禁止使用明火。任何时候邻近装有这种货物的货物处所不允许烟火、燃烧、切割、拷铲、磨擦或其它产生火源的作业。

载有货物的货物区域和毗邻区域可能缺氧。除非这些处所已经通风、气体监测、已经除气并含有维持生命的充足氧气，否则任何人不得进入装货处所或毗邻的封闭处所。虽然在未经通风、监测或均未进行的情况下允许紧急进入，但进入这些处所仅由经训练的穿戴自给式呼吸器的人员，在负责驾驶员的监督下承担，且没有火源引入这些处所。

装货前，须按规定在货舱上部引入干燥的惰性气体，以用惰性气体替换货物产生的气体且充满货物上的自由空间。为此目的，氮气为首选。所有可能导致从装载这种货物的货物处所流失惰性气体通风孔、通道和其它开口如舱口排水沟须关闭和密封。

船舶须确保按照本规则要求的规定方式，以在航程中达到并保持氧含量低于5%。为达此目的，船舶的固定CO2灭火系统不得使用。须考虑船舶按规定采取方法向货物处所上部补充惰性气体，并保持整个航程。

船舶应按规定的方式对货堆内部的特定点进行可靠的温度测量，并确定航程中货物处所内氢气和氧气的含量。须采取适当措施将可接受的惰性气体的流失降至最小。

任何货物已经装入货物处所并随后暴露在超过自然湿度的多余淡水或海水中并变湿，或开始反应且其温度超过120℃，须立即卸下。

货物处所完成装货须立即关闭并密封。须当时引入充足的惰性气体以使全部货物处所的氧含量低于5%。

直到船长和负责人员对装货港国家主管当局的验证感到满意：

.1	所有装货的货物处所正确的密封和惰化；

.2	货物温度在所有测量点保持稳定，且温度不超过65℃；且

.3	惰化过程结束后，在货舱自由空间的氢气浓度保持稳定且按体积不超过0.2%。

通风

装载这种货物的货物处所应保持紧密密封，且在航程中保持惰化条件。

载运

当载运这种货物时，船上须配备适当监测仪以对氢气和氧气进行定量测量。监测仪须在耗氧大气中适用且为在爆炸性气体中安全使用的类型。在航行中，载运这种货物的货物处所内氢气的含量须进行监测，且监测结果须进行记录并在船上至少保留二年。

装载这种货物的货物处所中的氧含量依靠加注惰性气体在贯穿航程期间须保持低于5%。

在航行期间，货物温度须定期测量，且记录在船上至少保留二年。如果货物温度超过65℃,或监测的氢气浓度按体积超过1%（>25%爆炸下限（LEL）），应按照托运人提供的应急情况下的程序采取安全措施，如存在疑问，须征求专家的意见。

舱底污水阱须定期检查是否有水。如发现水，须泵出或从舱底污水阱中排出。须考虑在坏天气期间增加货物监测频率。所有的测量须将可接受的惰性气体的流失降至最小。

卸货

货物区域的氢气含量须在舱盖的任何开启动作前进行测量。如果氢气含量按体积高于1%（>25%爆炸下限（LEL））时，应按照托运人提供的程序或有关当局的建议采取所有的安全措施。如存在疑问，须征求专家的意见。

降水期间，所有货物操作须暂停，且装有货物的货舱须关闭。装有货物的那些货舱的氢气监测须重新进行。

清扫

堆积在甲板或货物处所毗邻区域的货物粉尘须仅可能快的清除。避免使用带有海水的软管。须考虑小心的清除暴露的无线电通信设置上的货物粉尘，诸如雷达、雷达天线、VHF装置、AIS和GPS。

应急程序

配备专用应急设备 无

应急程序 无 火灾时的紧急行动 在紧急情况下，如适用，应考虑和遵守船舶规定的特殊程序。 不得使用蒸汽，不得使用CO2。不得用水。 封舱，且如果船上可用，利用补给或设备恢复惰性气体。增加监测频率。如果温度和/或氢气含量持续上升，尽可能快的寻求专家的意见。 如果货物处所的温度超过120℃，船舶应驶往最近的适当港口以卸下受影响的货物。应准备利用抓斗卸货。 如果额外的氮气可用，使用该气体降低氧气浓度，并可控制火势，且如果产生氢气可防止爆炸性气体的产生。 对受影响的货舱用水灌舱应是预计的最后手段，评估保持船舶稳性和强度。 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。

干酒糟及其可溶物

描述

谷粒和用酵母和酶对玉米淀粉进行发酵后得到的浓缩酒糟溶液的干缩混合物，用于生产酒精和二氧化碳。黄褐色带有熟玉米气味。水分含量不超过13%，油含量不超过11%。该表不适用于不以散装形式运输的湿酒糟（WDG）和干酒糟（DDG）。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 不适用 | 不适用 | 450至520 | 1.92至2.22 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项

该货物应当尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

在敞开的区域装载。按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

没有特别要求。

通风

没有特别要求。

载运

为防止进水，须使载运该货物的货物处所的舱口实现风雨密。

卸货

如果货物已变硬，须根据需要进行平舱以避免形成悬空表面。

清扫

没有特别要求。

白云石

描述

白云石是一种呈浅黄色/棕色，非常坚硬并密实的矿石。

有时错误地将由氧化钙和氧化镁构成的物质（镁石灰）称为白云石。在此情况下，见“石灰（未熟化的）”。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 直至32mm | 不适用 | 1429至1667 | 0.60至0.70 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

没有特别要求。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

长石

描述

由硅酸铝、硅酸钠、硅酸钾、硅酸钙和硅酸钡构成的晶体物质。呈白色或淡红色。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 0.1至300mm | 不适用 | 1667 | 0.60 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

没有特别要求。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

铁铬合金

描述

铁混合了铬的未加工物质。极重的货物。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 直至300mm | 不适用 | 3571至5556 | 0.18至0.28 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

由于该货物密度极高，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装卸期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项

没有特别要求。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

铁铬合金，放热的

描述

铁与铬的合金。极重的货物。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 直至300mm | 不适用 | 3571至5556 | 0.18至0.28 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

由于该货物密度极高，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装卸期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项

在装载、运输和卸货期间，不得在载运该货物的货物处所附近进行焊接或其他热工作业。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

铁锰合金

描述

铁混合了锰的未加工物质。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 直至300mm | 不适用 | 3571至5556 | 0.18至0.28 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

由于该货物密度极高，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装卸期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项

没有特别要求。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

镍铁合金

描述

铁和镍的合金。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 直至300mm | 不适用 | 4167 | 0.24 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

由于该货物密度极高，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装卸期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项

没有特别要求。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

镍铁渣（粒化）

描述

炉渣是电炉冶炼和精炼铁矿石和镍矿副产品。其通过空气或水冷却而被粒化。该货物主要由硅酸镁组成，该组合物类似于天然砂。颜色可以是浅绿色的，灰色到褐色。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 直至5mm | 36°至56° | 1100至1730 | 0.58至0.91 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

须采取适当的预防措施，保护机器和起居舱免受货物灰尘的影响。货物空间的舱底水阱须防止货物进入。须考虑保护设备免受货物灰尘的影响。暴露于货物粉尘的人员应穿戴防护服、防护眼镜或其他护眼和防尘设备。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

磷铁合金

（包括合金锭）

描述

磷与铁的合金，用于钢铁工业。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 直径：2.54mm | 不适用 | 5000 | （锭：0.20） |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

与水接触会产生易燃有毒气体（例如磷化氢）。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

按第4.3类物质隔离。与食品和第8类液体“隔离”。

货舱清洁程度

按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项

该货物须尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

由于该货物密度极高，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装卸期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项

该货物须尽实际可能保持干燥。

通风

在航行期间须为运载该货物的处所进行机械通风。通风机须经过验证，可安全用于易燃气体中。该货物在船上时，通风机通常须持续不断的运转。如不可行，通风机须在天气允许的情况下运行，无论如何须在卸货前运行一段合理的时间。

载运

为测量根据货物信息可能由该货物释放的可燃和有毒气体（如磷化氢），在载运该货物期间须在船上装有每种气体或混合气体的探测器。此种探测器须通过认证，属于可在可爆气体中使用的安全型。须在航行期间定期测量载运该货物的处所中这些气体的含量，并须记录并在船上保存测量结果。

卸货

没有特别要求。

清扫

卸货后须将货物处所清扫干净。

因为气体危险，不得用水清洗曾装运该货物的货物处所。

应急程序

配备专用应急设备 自给式呼吸器。

应急程序 佩戴自给式呼吸器。 火灾时的紧急行动 封舱并使用CO2（如装有）。不得用水。 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。

硅铁UN 1408

含硅30%或以上，但低于90%

（包括硅铁锭）（见此明细表的附录）

描述

硅铁是一种极重的货物。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 直至300mm的锭 | 不适用 | 1389至2083 （锭：1111至1538） | 0.48至0.72 （锭：0.65至0.90） |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 4.3 | 6.1 |  | B |

危险性

遇潮湿或与水接触，会产生能与空气形成可爆混合物的易燃气体氢气。并在类似情况下产生剧毒气体磷化氢和胂。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

与食品和所有第8类液体“隔离”。

货舱清洁程度

按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项

该货物须在装载前、装载期间和航行期间尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

当货物的积载因数等于或小于0.56m3/t时，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装卸期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。参见本明细表的附录。

注意事项

制造商或托运人须向船长提供一份证书，证明该货物在生产后曾在有遮盖的条件下存放，并在装船前暴露于干燥天气至少3天。

通风

在航行期间须为载运这些货物的货物处所连续进行机械通风。如果保持通风会威胁到船舶或货物，可以中断，除非中断通风会导致爆炸或其它危险。但无论在任何情况下，卸货前均须保持一段合理时间的通风。参考本明细表的附录。

载运

为测量氢气、磷化氢和胂的含量，在载运该货物期间须在船上装有每种气体或混合气体的监测仪。监测仪须通过认证，可在可爆气体中使用。须在航行中定期测量载运该货物的货物处所中这些气体的含量，并须记录和在船上保存测量结果。

卸货

参见本明细表的附录。

清扫

卸货后，须将货物处所清扫两次。

由于气体危险，不得用水清洗曾装载该货物的货物处所。

应急程序

配备专用应急设备 自给式呼吸器。

应急程序 佩戴自给式呼吸器。 火灾时的紧急行动 封舱并使用CO2（如装有）。不得用水。 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。

附录

载运硅铁的一般要求

1	《SOLAS公约》第II-2章要求船上随时准备好消防员装备、全套化学防护服和自给式呼吸器。

2	在航行期间，至少须每八小时在每个通风口和毗邻载运硅铁的货物处所的可进入处所测量一次气体含量，并将结果记录在航海日志中。须提供设施，以精确确定每个通风口的气体含量而不对船员造成危险。

3	通风机须从装载开始一直运转到货物处所内没有硅铁。

4	在装载开始前，舱底污水阱须保持清洁、干燥状态。舱底船龙骨须处于良好状态并用双层粗麻布遮盖。

5	在卸货之后，须打开污水阱并且清扫货物处所。在清扫开始前须进行气体监测。

详细要求

在装载前，须检查机舱舱壁的气密性并经主管机关认可，污水排放设备的安全性也须经主管机关认可。须避免无意中通过机器处所排放污水。

(i)	如果货物处所的污水吸入阀位于机器处所，则须检查阀门并在必要时将阀盖和底座扣接密合。在重新安装后，须锁闭阀门，并在阀门旁边贴上提示，警告须经船长允许才能打开。

(ii)	所有穿过货物处所的管路均处于良好状态。货物处所空气取样设备须有效地封好。

(iii)	不适合在爆炸性气体中使用的货物处所设备的电路须隔离，去掉该系统中除保险丝外的连接。

(iv)	货物处所须至少由两部独立的风机进行通风，风机须属防爆型，其布置须使排出的气体与电缆和电气设备隔离。总通风量按空舱每小时换气6次确定。

(v)	通风机管路须处于良好状态，其布置须防止货物处所内空气与其它货物处所、起居处所或工作区域连通。

操作性要求

(i)	在装载或卸货期间，在货物处所附近的甲板上或货物处所中禁止吸烟或使用明火。

(ii)	任何便携式照明器具须能够在爆炸性气体中安全使用。

(iii)	货物须保持干燥，在潮湿的天气里须停止作业并关闭货物处所。

(iv)	须存放好有几套自给式呼吸器，能立即与救生索和一个气体探测仪同时使用。

(v)	开始卸货前，须检测有关货物处所中的空气是否存在毒性和易燃气体。

(vi)	当有人员在货物处所时，须每隔30分钟检测一次污染气体。

(vii)	当气体含量超过建议阈值时，即磷化氢含量（0.3ppm）、胂含量（0.05ppm）或氧气含量低于18%，禁止进入货物处所。

硅铁杂质在遇水时释放的气体

(i)	胂

胂是一种有类似大蒜味的无色有毒气体。

毒性

胂是一种神经和血液毒剂。通常要过一段时间（有时是一天左右）再出现症状。这些在一开始是不确定的。

症状

1	感觉不适，呼吸困难，剧烈头痛、头晕眼花、晕厥、恶心、呕吐及肠胃紊乱。

2	在严重情况下，呕吐可能显著，粘膜可能变成淡蓝色，尿液变成深色并含血。一天至两天后将出现严重的贫血和黄疸。

浓度

在浓度为500ppm的胂中暴露几分钟后，对人类是致命的；在浓度为250ppm的胂中暴露30分钟后，有生命危险。在浓度为6.25至15.5ppm的胂中暴露30至60分钟后有危险。人可以长期暴露的浓度阈值为0.05ppm。

(ii)	磷化氢

磷化氢无色、易燃、剧毒并有烂鱼气味。

毒性

磷化氢作用于中枢神经系统和血液。

症状

磷化氢中毒的症状表现为胸部有压迫感、头痛、眩晕、全身无力、厌食和特别口渴。在浓度2000ppm的磷化氢中暴露几分钟及在400至600ppm中都有生命危险。能够忍受几小时而不出现症状的最大浓度为0.3ppm。
禁止长期暴露于该气体中。

硅铁
含至少25%但小于30%的硅，或90%或以上的硅
（见此明细表的附录）

描述

硅铁是一种极重的货物。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 直至300mm的锭 | 不适用 | 1389至2083 （锭：1111至1538） | 0.48至0.72 （锭：0.65至0.90） |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | B |

危险性

遇潮湿或与水接触，会产生能与空气形成可爆混合物的易燃气体氢气。并在类似情况下产生剧毒气体磷化氢和胂。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

按第4.3类物质隔离。与食品和所有第8类液体“隔离”。

货舱清洁程度

按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项

该货物须在装载前、装载期间和航行期间尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。当货物的积载因数等于或小于0.56m3/t时，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装卸期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。参见本明细表的附录。

注意事项

制造商或托运人须向船长提供一份证书，证明该货物在生产后曾在有遮盖的条件下存放，并在装船前暴露于干燥天气至少3天。

通风

在航行期间须为载运这些货物的货物处所连续进行机械通风。如果保持通风会威胁到船舶或货物，可以中断，除非中断通风会导致爆炸或其它危险。但无论在任何情况下，卸货前均须保持一段合理时间的通风。参考本明细表的附录。

载运

为测量氢气、磷化氢和胂的含量，在载运该货物期间须在船上装有每种气体或混合气体的监测仪。监测仪须通过认证，可在可爆气体中使用。须在航行中定期测量载运该货物的货物处所中这些气体的含量，并须记录和在船上保存测量结果。

卸货

参见本明细表的附录。

清扫

卸货后，须将货物处所清扫两次。

由于气体危险，不得用水清洗曾装载该货物的货物处所。

应急程序

配备专用应急设备 自给式呼吸器。

应急程序 佩戴自给式呼吸器。 火灾时的紧急行动 封舱并使用CO2（如装有）。不得用水。 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。

附录

载运硅铁的一般要求

1	除正常的消防员装备以外，船上还须配备两套自给式呼吸器。

2	在航行期间，至少须每八小时在每个通风口和毗邻载运硅铁的货物处所的可进入处所测量一次气体含量，并将结果记录在航海日志中。须提供设施，以精确确定每个通风口的气体含量而不对船员造成危险。

3	通风机须从装载开始一直运转到货物处所内没有硅铁。

4	在装载开始前，舱底污水阱须保持清洁、干燥状态。舱底船龙骨须处于良好状态并用双层粗麻布遮盖。

5	在卸货之后，须打开污水阱并且清扫货物处所。在清扫开始前须进行气体监测。

详细要求

在装载前，须检查机舱舱壁的气密性并经主管机关认可，污水排放设备的安全性也须经主管机关认可。须避免无意中通过机器处所排放污水。

(i)	如果货物处所的污水吸入阀位于机器处所，则须检查阀门并在必要时将阀盖和底座扣接密合。在重新安装后，须锁闭阀门，并在阀门旁边贴上提示，警告须经船长允许才能打开。

(ii)	所有穿过货物处所的管道均处于良好状态。货物处所空气取样设备须有效地封好。

(iii)	不适合在爆炸性气体中使用的货物处所设备的电路须隔离，去掉该系统中除保险丝外的连接。

(iv)	货物处所须至少由两部独立的风机进行通风，风机须属防爆型，其布置须使排出的气体与电缆和电气设备隔离。总通风量按空舱每小时换气6次确定。

(v)	通风机管道须处于良好状态，其布置须防止货物处所内空气与其它货物处所、起居处所或工作区域连通。

操作性要求

(i)	在装载或卸货期间，在货物处所附近的甲板上或货物处所中禁止吸烟或使用明火。

(ii)	任何便携式照明器具须能够在爆炸性气体中安全使用。

(iii)	货物须保持干燥，在潮湿的天气里须停止作业并关闭货物处所。

(iv)	须存放好有几套自给式呼吸器，能立即与救生索和一个气体探测仪同时使用。

(v)	开始卸货前，须检测有关货物处所中的空气是否存在毒性和易燃气体。

(vi)	当有人员在货物处所时，须每隔30分钟检测一次污染气体。

(vii)	当气体含量超过建议阈值时，即磷化氢含量（0.3ppm）、胂含量（0.05ppm）或氧气含量低于18%，禁止进入货物处所。

硅铁杂质在遇水时释放的气体

(i)	胂

胂是一种有类似大蒜味的无色有毒气体。

毒性

胂是一种神经和血液毒剂。通常要过一段时间（有时是一天左右）再出现症状。这些在一开始是不确定的。

症状

1	感觉不适，呼吸困难，剧烈头痛、头晕眼花、晕厥、恶心、呕吐及肠胃紊乱。

2	在严重情况下，呕吐可能显著，粘膜可能变成淡蓝色，尿液变成深色并含血。一天至两天后将出现严重的贫血和黄疸。

浓度

在浓度为500ppm的胂中暴露几分钟后，对人类是致命的；在浓度为250ppm的胂中暴露30分钟后，有生命危险。在浓度为6.25至15.5ppm的胂中暴露30至60分钟后有危险。人可以长期暴露的浓度阈值为0.05ppm。

(ii)	磷化氢

磷化氢无色、易燃、剧毒并有烂鱼气味。

毒性

磷化氢作用于中枢神经系统和血液。

症状

磷化氢中毒的症状表现为胸部有压迫感、头痛、眩晕、全身无力、厌食和特别口渴。在浓度2000ppm的磷化氢中暴露几分钟及在400至600ppm中都有生命危险。能够忍受几小时而不出现症状的最大浓度为0.3ppm。
禁止长期暴露于该气体中。

黑色金属钻、刨、旋或切屑UN 2793
呈易自热状态

装货前，如果托运人提交了证明，说明其在散装运输时无自热性，则本明细表不适用。

描述

金属钻屑常处于潮湿或沾染不饱和切削油、含油抹布和其他易燃物质的状态。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 不适用 | 不适用 | 各种各样 | 各种各样 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 4.2 | 不适用 |  | B |

危险性

这些物质易自热和自燃，特别是当它们处于细碎状态、潮湿状态和沾染了不饱和切削油、含油抹布和其他易燃物质时尤其如此。

大量的铸铁钻屑或有机物会助长发热。自热或通风不足会引起货物处所严重缺氧。

积载和隔离

与食品“隔离”。

货舱清洁程度

按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项

该货物须尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

在装载期间，须尽可能频繁地使用滚压机或其他手段将货物压实。存放货物的每个货物处所的内底须尽可能保持干燥。装货后须平舱，消除堆尖并压实。货物装载前须将货物处所内的木质防潮护板和衬垫料消除。

注意事项

装载前和装载期间均须测量货物温度。须在货堆内200mm至350mm之间的深处测量温度。装载前，货物的温度不得超过55℃。装载期间，如果任何货物处所的温度超过90℃，须中止装货，在温度下降到85℃以下之前不得继续装货。除非货物温度在65℃以下并保持稳定或在八个小时内呈下降趋势，否则船舶不得开航。

通风

在航行期间，不得对载运该货物的货物处所进行通风。

载运

在航行期间，须每天监测和记录货物表面温度。温度的读取须不进入货物处所即可进行，或者，如果为此目的的需要进入，除了《SOLAS公约》第II-2/10.10条所要求提供的安全设备外，还须提供至少两套自给式呼吸器。

卸货

将主舱口打开并经充分通风后，才允许佩戴自给式呼吸器的经过培训的人员进入装有该货物的处所，或允许使用合适的呼吸器的人员进入。

清扫

在冲洗该货物的残留物之前，须清除内底和货物处所舱底污水阱的任何溢油。

应急程序

配备专用应急设备 自给式呼吸器

应急程序 无 火灾时的紧急行动 在航行期间，任何货物表面温升均表明存在自热反应问题。如果温度达到80℃，可能引起火灾，船舶应驶往最近合适港口。封舱。 在海上不得用水。 在仅有烟雾的情况下及早使用惰性气体会有效。 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。

备注

在港内可以使用大量的水灭火，但应充分考虑到影响船舶稳性的因素。

七水合硫酸亚铁

描述

淡绿色晶体。高度水溶性。产品一般被称作“绿矾”。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 晶体 | 不适用 | 750至1250 | 0.80至1.33 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

吞咽有害。导致严重的眼睛腐蚀。导致皮肤腐蚀。

该货物为非易燃或具有低火灾风险。

遇潮湿会结块。

该货物高可溶性，潮湿后呈现酸性。

过多流入水体可能会导致水里的氧气损耗。

积载和隔离

与氧化性物质“隔离”。

货舱清洁程度

按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项

该货物应当尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，应当关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

避免接触眼睛和皮肤。可能接触该产品的人员应当穿着防护服、佩戴防护手套和护目镜。该货物是典型的无尘产品，但是在显著干燥的条件下，如果产生尘土，还须佩戴防尘口罩。须保持污水阱清洁、干燥和遮蔽，以防货物的进入。

通风

在航行期间，不得对载运该货物的货物处所进行通风。

载运

为防止进水，须使载运该货物的货物处所的舱口实现风雨密。

卸货

如果货物已变硬，须根据需要进行平舱以避免形成悬空表面。

清扫

卸下该货物后，应当彻底清扫和冲洗货物处所和污水阱。

不含硝酸盐的化肥
（无危险的）

描述

呈粉末状和颗粒状。微绿色、棕色或米黄色。无味。水分含量很低（0%至1%）。吸湿。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 1mm至3mm | 不适用 | 714至1111 | 0.90至1.40 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

该货物具有吸湿性，受潮会结块。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

该货物须尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

没有特别要求。

通风

在航行期间，不得对载运该货物的货物处所进行通风。

载运

没有特别要求。

卸货

不含硝酸盐的化肥具有吸湿性可能会形成悬空表面，从而降低卸货期间的安全性。如果货物已变硬，须根据需要进行平舱以避免形成悬空表面。

清扫

没有特别要求。

鱼（散装）

描述

冷冻后散装运输的鱼。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 各种各样 | 不适用 | - | - |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | A |

危险性

散装运输的鱼可能流态化。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

在载运该货物之前，须适当注意与主管当局协商。对此种货物，可免除本规则第7节关于确定适运水分极限和水分含量声明的要求。

舱底污水阱须保持清洁、干燥并酌情遮盖以防货物进入。

通风

没有特别要求。

载运

在航行期间，须定期检查货物的外表。如在航行期间观测到货物上面的自由液体或流态货物，船长须采取适当措施以防货物移动和船舶的倾覆危险，并考虑寻求进入避难地。

卸货

没有特别要求。

清扫

卸货完成后，须注意货物残留物。货物残留物易于分解并释放有毒气体，并可消耗氧气。

鱼粉（鱼渣），稳定的UN 2216

经抗氧剂处理

若货物有托运所在国家主管当局签发的证书，说明其在散装运输时无自热性质，则本条目的要求不适用于鱼粉的托运。

描述

通过加热和烘干含油鱼类制成，呈棕色至暗棕色。水分含量：按质量大于5%但不超过12%。强烈气味可影响到其它货物。

脂肪含量：按质量不超过15%。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 不适用 | 不适用 | 300至700 | 1.43至3.33 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 9 | 不适用 |  | B |

危险性

除非脂肪含量较低或经抗氧化处理，否则易自热。易引起货物处所内缺氧。

积载和隔离

按第4.2类物质隔离。

货舱清洁程度

按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项

该货物须尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

装货时，货物温度不得超过35℃或高于环境温度5℃，取较高者。装载前，不一定要风化、暴晒。

注意事项

1	只有在生产时或在载运前12个月内，通过有效施用以下物质，对货物进行稳定性处理以防自燃，且装运时剩余抗氧剂浓度不得小于100mg/kg（ppm），才可装运该货物：

.1	400至1000mg/kg（ppm）的乙氧基喹；或

.2	1000至4000mg/kg（ppm）的丁烯化的羟基甲苯对鱼粉进行有效处理。

2	托运人须向船长提供托运所在国家主管当局认可的人员签发证书，详细说明：

.1	水分含量；

.2	脂肪含量；

.3	存放超过六个月鱼粉的抗氧化处理详细情况；

.4	运输时剩余抗氧剂的浓度应超过100mg/kg（ppm）；

.5	货物总重量；

.6	鱼粉出厂时的温度；及

.7	生产日期。

船上须配备测量货物处所内氧气含量的一套合适仪器。

通风

在航行期间，须根据需要仅对运载该货物的处所进行自然或机械的表面通风。如果货物温度超过55℃且继续升高，则须停止货物处所的通风。如果继续自热，须对货物处所使用二氧化碳或惰性气体。

载运

该货物须尽实际可能保持冷却和干燥。航行期间须每隔八小时测量一次货物温度。测量读数须作记录并保留在船上。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

应急程序

配备专用应急设备 自给式呼吸器。

应急程序 佩戴自给式呼吸器。 火灾时的紧急行动 封舱；如配有，使用船上固定式灭火装置。 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。

烟尘，含铅和锌

描述

一种黄色到灰色的粒状物质，作为精炼和冶炼含铅和/或含锌材料的副产品。这可以包括从初级生产（含铅和/或锌的矿石和精矿），二次生产（回收含铅和/或锌的材料）和进一步精炼含铅和/或锌材料（如锌或铅金属）产生的粉尘。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 直至1.2mm的粉末 | 56° | 2200至4200 | 0.24至0.45 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
|  | 不适用 | TX和/或CR | A和B |

危险性

该货物的水分含量如果超过适运水分极限（TML）可能会流态化。参照本规则第7和8节。吸入粉尘有害并有刺激性。该货物不可燃或具有较低的火灾风险。

积载和隔离
与食品“隔离”。

货舱清洁程度
按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项
如果货物不是在符合本规则第7.3.2节要求的船舶中运输，须遵守以下规定：

.1	装载操作和航行期间须将货物的含水量保持在TML以下；

.2	除非是在本明细表中有明确规定，不得在降水期间装卸；

.3	除非在本明细表中有明确规定，在货物装卸期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖；

.4	如果货物满足本规则4.3.3中的规定，则可在降水期间装卸；和

.5	如果货物处所的全部货物将在一港口中卸完，可以在降水中卸下货物处所中的货物。

装载

按照本规则第4和5节中的有关规定进行平舱。

由于该货物的密度非常高，除非货物均匀地散布在油箱顶部以平衡重量分布，否则罐顶可能会受到过度压力。应适当考虑以确保罐顶在航行期间和装载过程中不会被一堆本货物过度施加压力。

注意事项

舱底污水阱须保持清洁、干燥并酌情遮盖以防止货物进入。可能接触该货物粉尘的人员须佩戴个人防护设备护目镜或其他等效的眼睛防尘保护用品。应适当考虑防止灰尘进入起居室和封闭工作区。货物装卸区禁止饮食。

通风
没有特别要求。

载运
在航行期间，须定期检查货物表面的情况。若在航行期间观察到货物上面有自由液面或流态货物，船长须采取适当措施以防止货物移动和船舶的倾覆危险，并考虑寻求紧急进入避难地。

卸货
没有特别要求。

清扫
没有特别要求。

应急程序

配备专用应急设备 防护服（护目镜、手套、靴子、工作服、安全帽） 自给式呼吸器。

应急程序 穿戴防护服及佩戴自给式呼吸器 火灾时的紧急行动 封舱；如装备，使用船舶固定消防装置 必要时用喷水控制粉尘扩散 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》

氟石

描述

呈黄色、绿色或紫色的晶体。粗粉末。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 不适用 | 不适用 | 干的：1429至1786 湿的：1786至2128 | 干的：0.56至0.70 湿的：0.47至0.56 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | TX | A和B |

危险性

该货物的水分含量如果超过适运水分极限（TML）可能会流态化。参照本规则第7和8节。吸入粉尘有害并有刺激性。该货物不可燃或具有较低的火灾风险。

积载和隔离

与食品和所有第8类物质（包括包装和固体散装物质）“隔离”。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

如果货物不是在符合本规则第7.3.2节要求的船舶中运输，须遵守以下规定：

.1	装载操作和航行期间须将货物的含水量保持在TML以下；

.2	除非在本明细表中有明确规定，不得在降水期间装载；

.3	除非在本明细表中有明确规定，在货物装卸期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖；

.4	如果货物满足本规则4.3.3中的规定，则可在降水期间装载；和

.5	如果货物处所的全部货物将在同一港口卸完，可在降水中卸下货物处所中的货物。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。当货物的积载因数等于或小于0.56m3/t时，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装卸期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项

须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。须防止货物进入其处所的舱底污水阱。须适当考虑设备的货物粉尘保护。可能接触该货物粉尘的人员须根据需要佩戴护目镜或其他等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。必要时这些人员须穿戴防护服。对机器、起居处所和舱底污水阱采取防尘措施。

通风

没有特别要求。

载运

在航行期间，须定期检查货物的外表。如在航行期间观测到货物上面的自由液体或流态货物，船长须采取适当措施以防货物移动和船舶的倾覆危险，并考虑寻求进入避难地。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

应急程序

配备专用应急设备 无

应急程序 无 火灾时的紧急行动 无 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。

粉煤灰，干燥的

描述

粉煤灰是煤火或油火电厂产生的轻细粉末灰渣。不要与熟料粉煤灰混淆。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 不适用 | 不适用 | 794 | 1.26 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

暴露于空气中时可移动。该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

与食品“隔离”。

货舱清洁程度

按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项

该货物须尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

在货物稳定前，载运该货物的船舶不得启航。

注意事项

舱底污水阱须保持清洁、干燥，并酌情盖好以防止货物进入。须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。须防止货物进入其处所的舱底污水阱。须适当考虑设备的货物粉尘保护。可能接触该货物粉尘的人员须根据需要穿戴防护服、护目镜或其他等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。

通风

没有特别要求。

载运

在完成货物装载后，须密封货物处所的舱口。在航行期间，关闭货物处所的所有通风口和通道。除非绝对必要，不要抽取装有粉煤灰货物处所的舱底污水。

卸货

没有特别要求。

清扫

如需要冲洗该货物的残留物，须在开始冲洗前彻底清扫货物处所和其他可能与该货物或其粉尘接触的结构与设备。特别注意货物处所的舱底污水阱和框架。在满足前述要求后，须清洗货物处所并以适当的方式排出清洗水，但卸货后拟装载的货物的BSCN为粉煤灰的除外。

粉煤灰，湿的

描述

灰色粉末。该货物是煤火或油火电厂产生的轻细粉末灰渣与水的混合物（水含量不少于10%）。氨水气味。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 小于1mm | 不适用 | 900至1300 | 0.77至1.11 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | A |

危险性

该货物的水分含量如果超过适运水分极限（TML）可能会流态化。参照本规则第7和8节。

该货物为非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

与食品“隔离”。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

如果货物不是在符合本规则第7.3.2节要求的船舶中运输，须遵守以下规定：

.1	装载操作和航行期间须将货物的含水量保持在TML以下；

.2	除非在本明细表中有明确规定，不得在降水期间装卸；

.3	除非在本明细表中有明确规定，在货物装卸期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖；

.4	如果货物满足本规则4.3.3中的规定，则可在降水期间装载；和

.5	如果货物处所的全部货物将在一港口中卸完，可以在降水中卸下货物处所中货物。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

确保污水阱清洁，干燥且适当盖好，以防止货物进入。

通风

在航行期间，不可对装载该货物的货物处所进行通风。

载运

在航行期间，须定期检查货物的外表。如在航行期间观测到货物上面的自由液体或流态货物，船长须采取适当措施以防货物移动和船舶的倾覆危险，并考虑寻求进入避难地。

卸货

没有特别要求。

清扫

卸货后，须检查污水阱和货舱排水孔，须清除污水阱和货舱排水孔中的任何堵塞物。

泡沫玻璃碎块

描述
泡沫玻璃碎块是一种用于施工/建筑业的轻质量隔热材料产品。该货物无味并带有无烟煤灰色。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 各种各样 | 不适用 | 130至250 | 4.00至7.69 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性
粉尘可刺激皮肤和眼睛。
该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离
没有特别要求。

货舱清洁程度
没有特别要求。

天气注意事项
没有特别要求。

装载
按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项
可能接触该货物粉尘的人员须根据需要佩戴护目镜或其它等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩及防护服。舱底污水阱须保持清洁、干燥并适当遮盖以防止货物进入。

通风
没有特别要求。

载运
没有特别要求。

卸货
只有装戴防护服和佩戴护目镜和其它等效的如同粉尘过滤面具的眼睛防尘保护用品的经过培训的人员才被允许进入装有该货物的货物处所。

清扫
没有特别要求。

碎玻璃

描述
绿色、棕色或无色玻璃。可能带有轻微甜味。用于生产新玻璃，玻璃丝和泡沫玻璃。也可能是碎的燧石平板玻璃，其可能由于附着玻璃粉而呈灰色或赭色。可能由于有机杂质而有轻微气味。用于玻璃制品制造（制瓶业）。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 直至200cm | 不适用 | 600至1330 | 0.75至1.67 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性
货物非易燃或具有低火灾风险。
潜在的吸入危害性，在处理，储存和运输是碎末对皮肤和眼睛具有刺激性。处理和储存过程中有割伤刺伤的潜在风险。

积载和隔离
没有特别要求。

货舱清洁程度
没有特别要求。

天气注意事项
没有特别要求。

装载
按照本规则第4、5节中的有关规定进行平舱。

注意事项
为避免可能的割伤和刺伤，同时避免皮肤、耳朵和眼睛暴露在玻璃粉尘中，进行碎玻璃操作的工人需佩戴长袖套、长裤、手套、工作靴、安全帽、护耳和护目镜。衣服袖子和裤腿可以用带子捆扎提供额外的保护。

工作人员可以佩戴一次性防尘面罩避免粉尘刺激。

通风
没有特别要求。

载运
没有特别要求。

卸货
没有特别要求。

清扫
避免产生粉尘的作业。增湿是有效的粉尘控制手段。

谷物筛选颗粒

本明细表的规定应仅适用于油分含量不超过6.2%，油和水分含量合计不超过17.5%的谷物筛选颗粒。

描述
谷物筛选颗粒是动物饲料，颗粒状的饲料由谷物中分离的粗杂物生产。筛选意味着粗杂物从谷物中分离，不符合任何其他谷物等级。它们的品质取决于筛选的各种原料和杂质物质，破损或萎缩的谷粒、谷壳、草种、谷糠、粉末和其他植物材料。颜色呈褐色到黄色。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 长度：12至38mm 直径：4至7mm | 小于30° | 478至719 | 1.39至2.09 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性
该货物像谷物一样自由流动。该货物不可燃或具有低火灾风险。

积载和隔离
没有特别要求。

货舱清洁程度
没有特别要求。

天气注意事项
该货物须尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在货物装卸期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载
按照本规则第4和5节中的有关规定进行平舱。

在装货前，托运人需要提供由装货国主管机关认证的人员签发证书，证明该货物的油含量和水含量满足明细表中的描述。

注意事项
如果必要，可能接触该货物粉尘的人员须穿戴防尘过滤口罩，护目镜和防护服。

通风
没有特别要求。

载运
货物处所的舱门须保持风雨密防止水进入。

卸货
没有特别要求。

清扫
没有特别要求。
粒状硫酸亚铁

描述

灰色至棕色颗粒。吸水且高度溶于水。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 直至15mm | 30°至45° | 1100至1600 | 0.63至0.91 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

吞咽有害。对眼睛有刺激性。对皮肤有刺激性。

该货物为非易燃或具有低火灾风险。

潮湿时易结块。

该货物可快速溶解，在潮湿环境下呈酸味。

过多流入水体可能会导致水里的氧气损耗。

积载和隔离

与氧化性物质“隔离”。

货舱清洁程度

根据货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项

该货物应尽可能保持干燥。不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

避免接触眼睛和皮肤。可能接触该物品的人须穿着防护服，手套及眼部防尘用品。装载时避免产生灰尘。如果产生灰尘则须佩戴防尘过滤口罩。

确保污水阱清洁，干燥且适当盖好，以防止货物进入。

通风

在航行期间，不得对装载该货物的货物处所进行通风。

载运

舱盖须为风雨密的以防进水。

卸货

如果货物已变硬，须根据需要进行平舱以避免形成悬空表面。

清扫

该货物卸载后，须清扫并彻底冲洗货物处所和污水阱。

粒状镍锍（水分含量小于2%）

描述
粗糙的黑灰色镍产品，由55%的镍，20%的铜和25%的其他杂质组成。该物质是无嗅的。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 直至3mm | 不适用 | 2800至4000 | 0.25至0.36 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | TX和/或CR | B |

危险性
与皮肤接触可能会引起刺激。
该货物为非易燃或具有低火灾风险。
这货物是中度吸入有毒。

积载和隔离
与食物隔离。

货舱清洁程度
没有特别要求。

天气注意事项
没有特别要求。

装载
按照本规则第4、5节中的有关规定进行平舱。由于货物密度极高，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装卸期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项
如果必要，可能接触到货物的粉尘成分的人员须穿戴个人防护装备，包括护目镜或其他等效的防尘护眼，呼吸防护，和/或必要的皮肤防护。须留意防止粉尘进入生活区和封闭的工作区域。禁止在货物操作期间饮食。应采取适当的预防措施，以保护机器和起居处所免受粉尘侵袭。

通风
没有特别要求。

载运
没有特别要求。

卸货
没有特别要求。

清扫
没有特别要求。

应急程序

配备专用应急设备 防护服（手套，鞋子，连体衣） 自给式呼吸器

应急程序 穿戴防护服和自给式呼吸器 火灾时的紧急行动 无（不可燃） 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》

粒状炉渣

描述

由钢厂高炉产生的脏灰色粒状残渣。含铁：0.5%。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 直至5mm | 不适用 | 1111 | 0.90 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。渣尘精细并有腐蚀性。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

如果货物温度超过50℃，不得装运。

注意事项

须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。须防止货物进入其处所的舱底污水阱。须适当考虑设备的货物粉尘保护。可能接触该货物粉尘的人员须根据需要穿戴防护服、护目镜或其他等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

轮胎橡胶颗粒

描述

切碎的橡胶轮胎材料，经过清洁，不含其他物质。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 颗粒状，直至10mm | 不适用 | 555 | 1.80 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

在装卸和载运期间，不得在装有该货物的处所附近做热工、燃烧和吸烟。在装载前，须由托运人向船长提交一份证书，证明该货物仅由干净的橡胶材料构成。若开始装载与完成卸货之间的预定间隔期超过5天，除非在配备固定式气体灭火系统的货物处所中装载该货物，否则不得装运。如果主管机关认为从开始装载到完成卸货的计划航程不超过5天，可免除在载运该货物的处所中配备固定式气体灭火系统的要求。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

石膏

描述

一种天然的水合硫酸钙。不溶于水。装载时呈细粉末状，积聚成块。石膏不是水溶性物质。平均水分含量为1%至2%。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 直至100mm | 不适用 | 1282至1493 | 0.67至0.78 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

该货物须尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装载。在装载该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

没有特别要求。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

因该货物很难清洗，在冲洗货物残留物之前，铲净和扫净甲板和货物处所。

石膏颗粒

描述
石膏颗粒由水合硫酸钙制成，硫酸钙由人工合成或者是工业副产品。石膏颗粒通过对水合硫酸钙造粒和处理使其颗粒尺寸变为10mm或者更大。不溶于水。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 直至10mm | 不适用 | 310至1200 | 0.83至3.23 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性
没有特别的危险性。
该货物为非易燃或具有低火灾风险。

积载和隔离
没有特别要求。

货舱清洁程度
没有特别要求。

天气注意事项
没有特别要求。

装载
按照本规则第4和5节中的有关规定进行平舱。

注意事项
没有特别要求。

通风
没有特别要求。

载运
没有特别要求。

卸货
没有特别要求。

清扫
没有特别要求。

钛铁矿粘土

描述

非常重的黑色粘土。有磨蚀性。可产生粉尘。从钛铁矿粘土中可制得钛、硅酸盐和氧化铁。水分含量为10%至20%。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 直至0.15mm | 不适用 | 2000至2500 | 0.40至0.50 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | A |

危险性

该货物的水分含量如果超过适运水分极限（TML）可能会流态化。参照本规则第7和8节。该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

如果货物不是在本规则第7.3.2节要求的船舶中运输，须遵守以下规定：

.1	装载操作和航行期间须将货物的含水量保持在TML以下；

.2	除非本明细表有明确规定，不得在降水期间装卸；

.3	除非本明细表有明确规定，在货物装卸期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖；

.4	如果货物满足本规则4.3.3中的规定，则可在降水期间装载；和

.5	如果货物处所中的全部货物将在同一港口卸完，可在降水中卸下货物处所中的货物。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

由于该货物密度极高，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装卸期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项
舱底污水阱须保持清洁、干燥并适当遮盖以防止货物进入。

通风

没有特别要求。

载运

在航行期间，须定期检查货物表面的情况。若在航行期间观察到货物上面有自由液面或流态货物，船长须采取适当措施以防止货物移动和船舶的倾覆危险，并考虑寻求紧急进入避难地。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

钛铁矿（石）

描述
钛铁矿（石）是从矿山爆破然后粉碎得到。颜色为黑色。它可以在电弧炉中熔炼，也可以用在高炉中使用。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 直至100mm | 不适用 | 2400至3200 | 0.31至0.42 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性
没有特别的危险性。
该货物为非易燃或具有低火灾风险。

积载和隔离
没有特别要求。

货舱清洁程度
没有特别要求。

天气注意事项
没有特别要求。

装载
按照本规则第4、5节中的有关规定进行平舱。由于货物密度极高，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装卸期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项
防止吸入粉尘。如有必要，可能接触货物粉尘的人员须穿戴粉尘过滤口罩，防护眼镜和防护服。

通风
没有特别要求。

载运
没有特别要求。

卸货
没有特别要求。

清扫
没有特别要求。

钛铁矿砂

描述

非常重的黑色矿砂。研磨剂。可产生粉尘。从钛铁矿砂中可制得钛、独居石和锌矿。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 直至0.15mm | 不适用 | 2380至3225 | 0.31至0.42 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | A |

危险性

该货物的水分含量如果超过适运水分极限（TML）可能会流态化。参照本规则第7和8节。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

如果货物不是在符合本规则第7.3.2节要求的船舶中运输，须遵守以下规则：

.1	装载操作和航行期间须将货物的含水量保持在适运水分极限以下；

.2	除非是在本明细表中有明确规定，不得在降水期间装卸；

.3	除非在本明细表中有明确规定，在货物装卸期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用的所有舱盖；

.4	如果货物满足本规则第4.3.3节中的规定，则可在降水期间装卸；和

.5	如果货物处所的全部货物将在同一港口中卸完，可以在降水期间卸下货物处所中的货物。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

由于该货物密度极高，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装卸期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项
舱底污水阱须保持清洁、干燥并适当遮盖以防止货物进入。

通风

没有特别要求。

载运

在航行期间，须定期检查货物表面的情况。若在航行期间观察到货物上面有自由液面或流态货物，船长须采取适当措施以防止货物移动和船舶的倾覆危险，并考虑寻求紧急进入避难地。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

钛铁矿（精选的）

描述
钛铁矿（精选的）将钛铁矿石或矿砂放入电弧炉熔炼制成。钛铁矿（精选的）呈颗粒状，根据纯化品位不同，它的颜色呈黑色（普通级）到棕橙色。

钛渣，钛精矿，氯化渣，硫酸盐渣，高品位硫酸盐渣，炉渣粉，钛铁电热冶炼渣或二氧化钛渣也被称为钛铁矿（精选的）。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 直至12mm | 不适用 | 1860至2400 | 0.41至0.54 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | A |

危险性
该货物在载运期间如果水分含量超过适运水分极限（TML）可能会流态化。见本规则第7和第8节。

该货物为非易燃或具有低火灾风险。

积载和隔离
没有特别要求。

货舱清洁程度
没有特别要求。

天气注意事项
该货物在装载前、装载过程和航行期间须尽可能保持干燥。如果货物不是在符合本规则第7.3.2节要求的船舶中运输，须遵守以下规定：

.1	装载操作和航行期间须将货物的含水量保持在适运水分极限以下；

.2	除非是在本明细表中有明确规定，不得在降水期间装卸；

.3	除非在本明细表中有明确规定，在货物装卸期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖；

.4	如果货物满足本规则4.3.3中的规定，则可在降水期间装卸；

.5	如果货物处所的全部货物将在同一港口中卸完，可以在降水中卸下货物处所中的货物。

装载
按照本规则第4、5节中的有关规定进行平舱。由于货物密度极高，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装卸期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项
舱底污水阱须保持清洁、干燥并酌情遮盖以防止货物进入。如果必要，可能暴露该货物粉尘成分的人员须佩戴个人防护设备，包括护目镜或其他等效的眼睛防尘保护用品和呼吸保护。在吃饭，喝水和抽烟前需要洗手和洗脸。

通风
没有特别要求。

载运
在航行期间，须定期检查货物表面的情况。若在航行期间观察到货物上面有自由液面或流态货物，船长须采取适当措施以防止货物移动和船舶的倾覆危险，并考虑寻求紧急进入避难地。

卸货
没有特别要求。

清扫
没有特别要求。

铁和钢渣及其混合物

货物可能含有对人体有害的物质，例如镉、铅、六价铬、硼和氟。本明细表不适用于第9.2.2.5和9.2.3.6节规定的标准。

描述
货物主要由炼铁厂和炼钢厂的残渣，残渣混合以下添加物的一种或几种：水泥，鼓风炉颗粒渣和混凝土碎片。

在运输前，货物经过老化和熟化大部分稳定，在日常使用中具有化学稳定性，物理性质例如颗粒尺寸等根据需求控制，必要时货物在室温下运输。

货物不含有炼铁和炼钢过程中的产生的两种渣残留物，热铁渣和热钢渣。

铁和钢渣在高温过程中形成玻璃化和结晶化的固体，它是几种矿物的混合物。

货物可能含有铁和钢渣混合水泥和鼓风炉颗粒渣组成的块状。颜色分布从灰白到黑灰，形态分布从颗粒、卵石到块状。货物的用途有：修路材料、混凝土骨料、土壤增强剂、民用工程材料、水泥工业原材料和化肥原材料。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 直至100mm | 不适用 | 1200至3000 | 0.33至0.83 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | A |

危险性
海运时货物含水量超过适运水分极限可能流态化。见本规则第7和8节。货物非易燃或低火灾风险。

积载和隔离
没有特别要求。

货舱清洁程度
没有特别要求。

天气注意事项
如果货物不是在符合本规则第7.3.2节要求的船舶中运输，须遵守以下规定：

.1	装载操作和航行期间须将货物的含水量保持在适运水分极限以下；

.2	除非是在本明细表中有明确规定，不得在降水期间装卸；

.3	除非在本明细表中有明确规定，在货物装卸期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖；

.4	如果货物满足本规则第4.3.3节中的规定，则可在降水期间装卸；

.5	如果货物处所的全部货物将在同一港口中卸完，可以在降水期间卸下货物处所中的货物。

装载
按照本规则第4和5节中的有关规定进行平舱。

当货物的积载因数等于或小于0.56m3/t时，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装卸期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项
如果必要，可能接触该货物粉尘的人员须佩戴护目镜或其他等效的眼睛防尘保护用品和防尘过滤口罩。

通风
没有特别要求。

载运
在航行期间，须定期检查货物表面的情况。若在航行期间观察到货物上面有自由液面或流态货物，船长须采取适当措施以防止货物移动和船舶的倾覆危险，并考虑寻求紧急进入避难地。

卸货
没有特别要求。

清扫
没有特别要求。

铁矿

本明细表的规定须适用于铁矿类货物：

.1	含有以下之一：

.1	少于10%的颗粒小于1mm（D10>1mm）；或

.2	少于50%的颗粒小于10mm（D50>10mm）；或

.3	两者都具备；或

.2	由托运人提供给船长的声明中根据国际或本国接受的标准程序确定货物中，铁矿粉中总叶铁矿质量为35%或以上。

描述
铁矿的颜色从黑灰色到锈红色。根据铁含量从赤铁矿（高品位矿）到铁矿石较低商业品级。精矿是不同的货物（见铁精矿）。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 直至250mm | 不适用 | 1250至3500 | 0.29至0.80 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性
没有特别的危害性。
此货物不可燃或具有低火灾风险。
铁矿货物可能会影响磁罗经。

积载和隔离
没有特别要求。

货舱清洁程度
没有特别要求。

天气注意事项
没有特别要求。

装载
按照本规则第4、5节中的有关规定进行平舱。当货物的积载因数等于或小于0.56m3/t时，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装卸期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项
在正常情况下，装载速率可以非常高。在拟定《SOLAS公约》第VI/7.3条要求的装载计划时，须适当注意压载操作。舱底污水阱须保持清洁、干燥并酌情遮盖以防止货物进入。

通风
没有特别要求。

载运
没有特别要求。

卸货
没有特别要求。

清扫
没有特别要求。

铁矿粉

本明细表的规定适用于含有下列物质的铁矿货物：

.1	直径小于1mm（D10≤1mm）的粉状颗粒占10%或以上；和

.2	直径小于10mm（D50≤10mm）的颗粒占50%或以上。

尽管有上述规定，按质量计总叶铁矿含量为35%或以上的铁矿粉可以按照“铁矿”明细表运输，托运人应向船长提供依照国际或国家认可标准程序判定的货物中叶铁矿含量的声明。

描述
铁矿粉的颜色呈灰黑色、锈红色到黄色不等，且含有不同铁含量的赤铁矿、叶铁矿和磁铁矿。

铁精矿是不同的货物（见“精矿粉”明细表）。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 直径小于1mm的粉末颗粒占10%或以上，且直径小于10mm的颗粒占50%或以上 | 不适用 | 1500至3000 | 0.29至0.67 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | A |

危险性
该货物在载运期间如果水分含量超过适运水分极限可能会流态化。见本规则第7和8节。
该货物可影响磁罗经。
该货物为非易燃或具有低火灾风险。

积载和隔离
没有特别要求。

货舱清洁程度
没有特别要求。

天气注意事项
如果货物不是在符合本规则第7.3.2节要求的船舶中运输，须遵守以下规定：

.1	装载操作和航行期间须将货物的水分含量保持在适运水分极限以下；

.2	除非在本明细表中有明确规定，不得在降水期间装卸；

.3	除非在本明细表中有明确规定，在货物装卸期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖；

.4	如果货物满足本规则第4.3.3节中的规定，则可在降水期间装卸；和

.5	如果货物处所的全部货物将在同一港口中卸完，可以在降水期间卸下货物处所中的货物。

装载
按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

当货物的积载因数等于或小于0.56m3/t时，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。须给予适当考虑，确保在航行和装卸期间，内底不致因货物堆积而受力过度。

注意事项
在正常情况下，该货物装载速率非常高。在拟定《SOLAS公约》第VI/7.3条要求的装载计划时，须适当注意压载作业。舱底污水阱须清洁、干燥并适当防护以防止货物落入。

通风
没有特别要求。

载运
货舱舱底须定期检查并泵出污水。在航行期间，须定期检查货物表面的情况。若在航行期间观察到货物上面有自由液面或流态货物，船长须采取适当措施以防止货物移动和船舶的倾覆危险，并考虑寻求紧急进入避难地。

卸货
没有特别要求。

清扫
没有特别要求。

铁矿球团

描述

铁矿球团大约是球形体，在将铁矿压碎成粉末时形成。这种氧化铁是通过使用粘土作为粘合剂形成球团，然后在1315℃的窑中用火烧硬。含水量：0%至2%。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 直至20mm | 不适用 | 1900至2400 | 0.45至0.52 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

由于该货物密度极高，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装卸期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项

舱底污水阱须保持清洁、干燥并适当遮盖以防止货物进入。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

氧化铁，废的或

海绵铁，废的UN 1376

从煤气提纯中制得

描述

粉末状物质，呈黑色、棕色、红色或黄色。气味强烈可污染其他货物。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 直至20mm | 不适用 | 2222 | 0.45 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 4.2 | 不适用 |  | B |

危险性

易于自热和自燃，尤其是沾染了油类或潮气时。会产生有毒气体：硫化氢、二氧化硫和氰化氢。粉尘可引起爆炸危险。在货物处所内易造成缺氧。

积载和隔离

与食品“隔离”。

货舱清洁程度

按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项

该货物须尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

由于该货物密度极高，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装卸期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项

装运前，托运人或制造商须向船长出具证书，证明所托运的货物已经冷却，并在装船前已风化不少于8个星期。

通风

对这些货物，在航行期间须根据需要仅对货物进行自然或机械的表面通风。

载运

为测量氧气和氰化氢的含量，在载运货物期间须在船上装有每种气体或混合气体的探测器。探测器须适合在无氧气的空气中使用，并通过认证可在可爆气体中使用。在航行期间，须定期测量载运这些货物的处所中这些气体的含量，并须记录和在船上保存测量结果。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

应急程序

配备专用应急设备 防护服（手套、靴子、工作服、安全帽）。 自给式呼吸器。 喷雾嘴。

应急程序 穿戴防护服及佩戴自给式呼吸器。 火灾时的紧急行动 封舱；如装有使用船上固定式灭火装置。 气封能有效地控制火势。 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。

工业氧化铁

描述
工业氧化铁是工业用或商用生产三氧化二铁（铁（III）氧化物）工厂的产品或副产品。这种材料无味、红色。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 细颗粒 | 不适用 | 1000 | 1.0 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | A |

危险性
粉尘可能引起皮肤和眼睛刺激。铁货物可能影响磁罗经。

此货物海运时如果超过适运水分极限可能会产生流态化。见本规则第7和8节。此货物非易燃或具有低火灾风险。

积载和隔离
没有特别要求。

货舱清洁程度
没有特别要求。

天气注意事项
如果货物不是在符合本规则第7.3.2节要求的船舶中运输，须遵守以下规定：

.1	装载操作和航行期间须将货物的含水量保持在适运水分极限以下；

.2	除非在本明细表中有明确规定，不得在降水期间装卸；

.3	除非在本明细表中有明确规定，在货物装卸期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖；

.4	如果货物满足本规则第4.3.3节中的规定，则可在降水期间装卸；

.5	如果货物处所的全部货物将在同一港口中卸完，可以在降水期间卸下货物处所中的货物。

装载
按照本规则第4和5节中的有关规定进行平舱。

注意事项
如果必要，可能暴露于该货物粉尘的人员须穿戴防护服，护目镜或其他等效的眼睛防尘保护用品和防尘过滤口罩。
舱底污水阱须保持清洁、干燥并酌情遮盖以防止货物进入。

通风
没有特别要求。

载运
在航行期间，须定期检查货物表面的情况。若在航行期间观察到货物上面有自由液面或流态货物，船长须采取适当措施以防止货物移动和船舶的倾覆危险，并考虑寻求紧急进入避难地。

卸货
没有特别要求。

清扫
卸货后，检查货物处所的污水阱和排水口，清理污水阱和排水口中的所有堵塞物。

烧结铁

描述
在1315℃到1482℃由加热细碎焦炭、铁矿、高炉粉尘、炼钢粉尘、轧屑、其他含铁物质、石灰石和白云石形成的热聚团物质。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 直至200mm | 不适用 | 1800至2000 | 0.47至0.56 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性
此货物的粉尘细小，可能导致眼和呼吸刺激。此货物非易燃或具有低火灾风险。

积载和隔离
没有特别要求。

货舱清洁程度
没有特别要求。

天气注意事项
没有特别要求。

装载
按照本规则第4和5节中的有关规定进行平舱。

由于货物的密度很大，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装卸期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项
须保护货物处所的污水阱，防止货物进入。如果必要，可能暴露于该货物粉尘的人员须穿戴防护服，护目镜或其他等效的眼睛防尘保护用品和防尘过滤口罩。

通风
没有特别要求。

载运
在航程中，如有必要，测量污水并泵出。

卸货
没有特别要求。

清扫
没有特别要求。

熔炼铁副产品

描述
该货物是一种铁矿、钛铁矿和钛磁铁矿熔炼的副产品。灰色或黑色，尺寸从小到大的块状（直至45吨），包括粒状的铁。依据占多数的尺寸，铁矿、钛铁矿和钛磁铁矿熔炼的铁副产品分别称为：

铁盘边缘	K1-K3支撑
铁分隔		钢支撑
铁颗粒		生铁副产品
铁盘		沙滩铁
小片铁		史卡鲁铁
扁平铁

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 各种各样 | 不适用 | 各种各样 | 各种各样 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性
没有特别要求。
该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离
没有特别要求。

货舱清洁程序
没有特别要求。

天气注意事项
没有特别要求。

装载
按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装卸期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。大块货物不得落入货舱，且放置非常大的块货须确保装载点不会受力过度。须在装载期间考虑货舱内重量分布。

注意事项
须防止货物进入其处所的舱底污水阱。

通风
没有特别要求。

载运
没有特别要求。

卸货
当使用磁铁或抓斗卸货时：

.1	防止甲板和甲板机械等受货物掉落损坏；和

.2	卸货完成后，仔细检查对船舶的损坏。

清扫
没有特别要求。

褐铁矿

描述

矿石。含水量：1%至2%。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 75mm | 不适用 | 2564 | 0.39 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节要求的有关规定进行平舱。如果存在任何疑问，合理地平舱至货物处所的舱壁，以便最大限度地降低货物移动的风险并确保在航行过程中维护充分的稳性。

由于该货物密度极高，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装卸期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项

须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。须防止货物进入其处所的舱底污水阱。须适当考虑设备的货物粉尘保护。可能接触该货物粉尘的人员须根据需要穿戴防护服、护目镜或其他等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

拉长石

描述

一种钙钠盐长石。可产生粉尘。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 块：50至300mm | 不适用 | 1667 | 0.60 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。
该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项

该货物须尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。须防止货物进入其处所的舱底污水阱。须适当考虑设备的货物粉尘保护。可能接触该货物粉尘的人员须根据需要穿戴防护服、护目镜或其他等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

硝酸铅UN 1469

描述

白色晶体。溶解于水。产生于硝酸对铅的反应。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 不适用 | 不适用 | - | - |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 5.1 | 6.1 |  | B |

危险性

吞咽或吸入粉尘有毒。

自身不可燃，但与可燃物质形成的混合物则易被点燃并会猛烈燃烧。

积载和隔离

与食品“隔离”。

货舱清洁程度

按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项

该货物须在装载前、装载期间和航行期间尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

舱底污水阱须保持清洁、干燥和酌情遮盖以防止货物进入。须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。须防止货物进入其处所的舱底污水阱。须适当考虑设备的货物粉尘保护。可能接触该货物粉尘的人员须佩戴护目镜或其它等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。那些人须根据需要穿戴防护服。船长及高级船员须注意到固定式气体灭火装置对该货物失火无消防功效，且可能需要足量的水。

通风

航行期间，须根据需要为运载该货物的处所进行表面自然通风。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

应急程序

配备专用应急设备 防护服（手套、工作服、安全帽）。 自给式呼吸器。 喷雾嘴。

应急程序 穿戴防护服及佩戴自给式呼吸器。 火灾时的紧急行动 用大量的水，最好使用喷雾的形式以避免扰动物质表面。物质可能熔化或溶化；在该条件下使用水可以导致溶化的物质大范围的散落。气封或用CO2不能控制火势。应充分考虑到由于积水而对船舶稳性的影响。 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。

铅矿

描述

重而软的灰色固体物质。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 粉末 | 不适用 | 1493至4167 | 0.24至0.67 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

有毒，与酸类接触产生剧毒蒸气。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

与所有第8类液体“隔离”。

货舱清洁程度

按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项

该货物须在装货前、装载期间和航行期间尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

当货物的积载因数等于或小于0.56m3/t时，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装卸期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项

没有特别要求。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

石灰（未熟化的）

描述

呈白色或灰白色。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 块状 | 不适用 | - | - |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | SH和/或CR | B |

危险性

生石灰与水结合形成氢氧化钙（熟石灰）或氢氧化镁。这一反应会产生大量的热，足以引起附近的可燃物质燃烧。生石灰对眼睛和粘膜有腐蚀性，。此类货物非易燃或具有低火灾危险

积载和隔离

与所有包装危险货物和B组固体散装货物“隔离”。

货舱清洁程度

按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项

该货物须尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

该货物须尽可能保持干燥。舱底污水阱须保持清洁、干燥和适当遮盖以防止货物进入。须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。须防止货物进入其处所的舱底污水阱。须适当考虑设备的货物粉尘保护。可能接触该货物粉尘的人员须佩戴护目镜或其他等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。那些人须根据需要穿戴防护服。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

不得在降水期间卸货。

清扫

没有特别要求。

应急程序

配备专用应急设备 无

应急程序 无 火灾时的紧急行动 无（非易燃）。 不要用水。 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。

石灰石

描述

颜色各异，从乳白色至中度深灰色（刚破碎时）。

水分含量：最高达4%。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 粉末至90mm | 不适用 | 1190至1493 | 0.67至0.84 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

舱底污水阱须保持清洁、干燥和适当遮盖以防止货物进入。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

软绒棉花籽

含水量不超过9%，含油量不超过20.5%

描述

用机械对大约90%至98%的棉花进行分离之后，产生的棉籽壳附着短棉绒的棉籽。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| — | 不适用 | 490 | 2.02 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | SH | B |

危险性

可能自热和消耗货物处所的氧气。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项

该货物须尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

在对货物处所通风和测试空气含氧量之前，不得进入货物处所。

通风

没有特别要求。

载运

舱盖须为风雨密的以防进水。

卸货

如果货物已变硬，须根据需要进行平舱以避免形成悬空表面。

清扫

没有特别要求。

应急程序

配备专用应急设备 自给式呼吸器。

应急程序 佩戴自给式呼吸器。 火灾时的紧急行动 封舱；如装有，使用船上的固定式灭火系统。 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。

氧化镁（僵烧的）

描述

制成块状并通常呈白色、棕色或灰色。尺寸、外表和装卸方式与砂砾类似，且干燥并易产生粉尘。僵烧的氧化镁为高温焙烧过的天然菱镁矿，从而产生无反应作用的氧化镁，它不会发生水合或产生自热。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 细粉末至约30mm | 不适用 | 2000 | 0.5 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

由于该货物密度极高，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装卸期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项

装运前，托运人或制造商须向船长提供一份声明，说明所托运货物经充分热处理并且适于装运。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

氧化镁（未熟化的）

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 粉末至90mm | 不适用 | 1250 | 0.80 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | SH和/或CR | B |

危险性

与水结合形成氢氧化镁，体积发生膨胀并发出热量。可引起低燃点物质的燃烧。与石灰（未熟化的）相似，但反应作用较弱。对眼睛和粘膜有腐蚀性。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

与所有包装危险货物和B组固体散装货物“隔离”。

货舱清洁程度

按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项

该货物须尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。须防止货物进入其处所的舱底污水阱。须适当考虑设备的货物粉尘保护。可能接触该货物粉尘的人员须佩戴护目镜或其他等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。那些人须根据需要穿戴防护服。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

不得在降水期间卸货。

清扫

没有特别要求。

应急程序

配备专用应急设备 无

应急程序 无 火灾时的紧急行动 无（非易燃）。不要用水。 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。

菱镁矿，天然的

描述

菱镁矿颜色呈白色至黄色。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 3至30mm | 不适用 | 1429 | 0.7 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

没有特别要求。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

硝酸镁UN 1474

描述

白色晶体，溶解于水。有吸湿性。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 不适用 | 不适用 | - | - |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 5.1 | 不适用 |  | B |

危险性

尽管本身不易燃，但与可燃物质形成的混合物易被点燃并会剧烈燃烧。

该货物具有吸湿性，受潮会结块。

积载和隔离

与食品“隔离”。

货舱清洁程度

按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

船长及高级船员须注意到固定式气体灭火装置对该货物失火无消防功效，且可能需要足量的水。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

硝酸镁具有吸湿性可能会形成悬空表面，从而降低卸货期间的安全性。如果货物已变硬，须根据需要进行平舱以避免形成悬空表面。

清扫

没有特别要求。

应急程序

配备专用应急设备 防护服（手套、靴子、工作服和安全帽）。 自给式呼吸器。 喷雾嘴。

应急程序 穿戴防护服及佩戴自给式呼吸器。 火灾时的紧急行动 用大量的水，最好使用喷雾的形式以避免扰动物质表面。物质可能熔化或溶化；在该条件下使用水可能导致溶化的物质大范围的散落。气封或用CO2不能控制火势。应充分考虑到由于积水而对船舶稳性造成的影响。 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。

备注

除非受到污染，该物质不易燃。

硫酸镁化肥

描述

含有硫酸镁的粉状化肥或化肥成分。

灰色至棕色粉末，部分溶于水，可能扬尘。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 粉末 | 30°至35° | 850至1150 | 0.87至1.18 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

吞咽可能有害。可能会刺激皮肤或眼睛。

该货物部分溶于水。

扬尘，但潮湿可能会结块。

该货物为非易燃或具有低火灾风险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项

该货物须尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

避免接触眼睛及皮肤。装载时避免产生粉尘。可能接触该货物粉尘的人员须穿戴护目镜或其它等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。那些人员须根据需要穿戴防护服。确保污水阱清洁，干燥且适当盖好，以防止货物进入。

通风

在航行期间，不得对载运该货物的货物处所进行通风。

载运

舱盖应为风雨密的以防进水。

卸货

如果货物已变硬，须根据需要进行平舱以避免形成悬空表面。

清扫

该货物卸载后，应清扫并彻底冲洗货物处所和污水阱。

锰铁合金渣

描述
生产锰铁合金过程产生的副产品。粒状或块状，绿色，棕红色或灰黑色。水分含量：1.2%到5.6%。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 直至200mm | 不适用 | 1480至1935 | 0.52至0.68 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性
没有特别危险性。
此货物非易燃或具有低火灾风险。

积载和隔离
没有特别要求。

货舱清洁程度
没有特别要求。

天气注意事项
没有特别要求。

装载
按照本规则第4和5节中的有关规定进行平舱。

当货物的积载因数等于或小于0.56m3/t时，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装卸期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项
可能接触该货物粉尘的人员须佩戴护目镜或其他等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。接触人员须穿戴防护服。

通风
没有特别要求。

载运
没有特别要求。

卸货
没有特别要求。

清扫
没有特别要求。

锰矿

描述

锰矿颜色呈黑色至棕黑色。为一种极重货物。

水分含量：最高达15%。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 细粉尘至250mm | 不适用 | 1429至3125 | 细粉末至0.32 块状至0.70 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

当货物的积载因数等于或小于0.56m3/t时，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装卸期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项

须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。须防止货物进入其处所的舱底污水阱。须适当考虑设备的货物粉尘保护。可能接触该货物粉尘的人员须根据需要穿戴防护服、护目镜或其它等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。
锰矿粉

本条目规定对锰矿类货物的适用须包括两项：

.1	10%或以上的颗粒小于1mm（D10≤1mm）；和

.2	50%或以上的颗粒小于10mm（D50≤10mm）。

虽然有以上规定，没有表现出流动水分点（FMP）不易于流态化的锰矿类货物须作为C组货按照锰矿明细表的规定进行海运。

本明细表适用于易流态化的锰矿货物。不易流态化的锰矿货物见锰矿明细表。

描述
锰矿粉呈现彩色，通常从棕色到黑色。他的颜色和组成可能由于锰和伴生矿物的存在产生变化。他是特别重的货物，典型水分含量可以达到质量的15%。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 典型达15mm，超过10%小于1mm，超过50%小于10mm | 不适用 | 1450至3200 | 0.31至0.69 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | A |

危险性
此货物海运时如果超过适运水分极限可能会产生流态化。见本规则第7和8节。

此货物粉尘刺激眼和粘膜。

正常条件下使用、储存和运输时稳定、不反应。但是，此货物遇到不相容的例如酸、碱、氧化和还原剂。当加热分解时产生有毒锰化合物颗粒。

此货物非易燃或具有低火灾风险。

积载和隔离
与酸、碱、氧化和还原物质隔离。

货舱清洁程度
根据货物危险性保持清洁和干燥。

天气注意事项
如果货物不是在符合本规则第7.3.2节要求的船舶中运输，须遵守以下规定：

.1	装卸操作和航行期间须将货物的含水量保持在适运水分极限以下；

.2	除非在本明细表中有明确规定，不得在降水期间装卸；

.3	除非在本明细表中有明确规定，在货物装卸期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖；

.4	如果货物满足本规则第4.3.3节中的规定，则可在降水期间装卸；

.5	如果货物处所的全部货物将在同一港口中卸完，可以在降水期间卸下货物处所中的货物。

装载
按照本规则第4和5节中的有关规定进行平舱。

当货物的积载因数等于或小于0.56m3/t时，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装卸期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项
可能接触该货物粉尘的人员须佩戴护目镜或其它等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。
舱底污水阱须保持清洁、干燥并酌情遮盖以防止货物进入。测试装载该货物的货物处所的污水系统，以确保其工作正常。须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。须适当考虑设备的货物粉尘保护。

通风
没有特别要求。

载运
在航行期间，须定期检查货物表面的情况。若在航行期间观察到货物上面有自由液面或流态货物，船长须采取适当措施以防止货物移动和船舶的倾覆危险，并考虑寻求紧急进入避难地。

卸货
没有特别要求。

清扫
没有特别要求。

大理石片

描述

干燥、扬尘，呈白色至灰色的块、颗粒或粉末，混有少量砾石和卵石。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 不适用 | 不适用 | 654 | 1.53 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。须防止货物进入其处所的舱底污水阱。须适当考虑设备的货物粉尘保护。可能接触该货物粉尘的人员须根据需要穿戴防护服、护目镜或其他等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

含铜和铅的锍

描述

在含铅材料和含铅材料的冶炼过程中形成的粗糙块状或块状的棕黑色物质，主要由铅、铜和铁的硫化物组成。这种材料用于生产铜和/或铅金属和贵金属。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 直至500mm | 不适用 | 3180至4960 | 0.20至0.31 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
|  | 不适用 | TX和/或CR | B |

危险性

可能会有急性吸入毒性。可能会对健康造成长期危害。对眼睛有腐蚀性，对皮肤有刺激性。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

与食品隔离。

货舱清洁程度

根据货物危险性保持清洁和干燥。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

由于该货物密度极高，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装卸期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项

可能接触该货物粉尘的人员需根据需要穿戴个人防护装备，包括护目镜或其他等效的灰尘护目镜，呼吸保护装置和/或必要的皮肤保护装置。需适当考虑防止该货物粉尘进入生活区域及封闭的办公场所。禁止在货物作业区内饮食。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

应急程序

配备专用应急设备 防护服（护目镜、手套、靴子、工作服和帽子） 自给式呼吸器。

应急程序 穿戴防护服和自给式呼吸器。 火灾时的紧急行动 封舱；使用船上固定式灭火装置。 必要情况下用喷雾器控制灰尘的扩散。 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。

硫化金属精矿

（另见精矿明细表）

描述

精矿是精炼矿石，有价值的成分已通过清除大部分废料而增加。通常颗粒较小，尽管在非刚生产出的精矿中有时存在结块。

此类中最常见的精矿有：锌精矿、铅精矿、铜精矿和低等级中档精矿。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 各种各样 | 不适用 | 1790至3230 | 0.31至0.56 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | SH和/或CR和/或TX | A和B |

危险性

部分硫化金属精矿可能具有急性和长期健康影响。该货物的水分含量如果超过适运水分极限（TML）可能会流态化。参照本规则第7节和第8节。一些含硫化物的精矿易于氧化并有自热的趋势，同时引起缺氧并产生毒气。某些物质可产生腐蚀问题。

积载和隔离

除非主管机关作出决定，应按第4.2类物质隔离。

与食品和所有第8类液体“隔离”。

货舱清洁程度

按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项

如果货物不是在符合本规则第7.3.2节要求的船舶中运输，须遵守以下规定：

.1	装载操作和航行期间须将货物的含水量保持在TML以下；

.2	除非本明细表有明确规定，不得在降水期间装卸；

.3	除非本明细表有明确规定，在货物装卸期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖；

.4	如果货物满足本规则4.3.3中的规定，则可在降水期间装载；和

.5	如果货物处所中的全部货物将在一港口卸完，可在降水中卸下货物处所中的货物。

装载

此货物须进行平舱以确保货堆峰谷高度差不超过船舶型宽的5%，货物从舱口到货堆口均匀的倾斜，在航程中避免货物陡坡表面塌方。

由于该货物密度极高，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装卸期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项

在对货物处所通风和测量空气含氧量之前，不得进入货物处所。须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。须防止货物进入其处所的舱底污水阱。须适当考虑设备的货物粉尘保护。可能接触该货物粉尘的人员须佩戴护目镜或其他等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。那些人须根据需要穿戴防护服。

如果认为硫化金属精矿具有低火灾危险，在没有安装固定式气体灭火系统的船舶上运输此类货物应按照《SOLAS公约》第II-2/10.7.1.4条的规定得到主管机关的授权。

通风

在航行期间，不得对载运该货物的货物处所进行通风。

载运

在航行期间，须定期检查货物表面的情况。若在航行期间观察到货物上面有自由液面或流态货物，船长须采取适当措施以防止货物移动和船舶的倾覆危险，并考虑寻求紧急进入避难地。为测量氧气和该货物可能散发的有毒气体，在载运货物期间须在船上装有每种气体和混合气体的探测器。探测器须适合在无氧气的空气中使用。在航行期间，须定期测量载运这些货物的处所中这些气体的含量，并须记录并在船上保存测量结果。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

应急程序

配备专用应急设备 自给式呼吸器。

应急程序 佩戴自给式呼吸器。 火灾时的紧急行动 封舱；使用船上固定式灭火装置。 气封能有效地控制火势。不得用水。 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。

备注

如有二氧化硫气体，可能表明有火灾发生。

硫化金属精矿，腐蚀性的UN 1759
（另见精矿粉明细表）

本明细表仅适用于如果采用包装形式运输归入IMDG规则规定的包装类（PG）为III的货物。

描述
精矿是精炼矿石，有价值的成分已通过清除大部分废料而增加。通常颗粒较小，尽管在不是刚生产出的精矿中有时存在结块。

此类中最常见的精矿有：锌精矿、铅精矿、铜精矿和低等级中档精矿。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 各种各样 | 不适用 | 1700至3230 | 0.31至0.59 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 8 | 不适用 | SH和/或WT | A和B |

危险性
如果装运时含水量超过适运水分极限（TML），货物可能流态化。见本规则第7和8节。

一些含硫化物的精矿易于氧化并有自热的趋势，同时引起缺氧并产生毒气。货物中的水分会生成硫酸，其对钢有腐蚀性。一些金属硫化物精矿可能会对健康造成严重且长期的危害。

积载和隔离
除非主管机关作出决定，须按第4.2类和第8类物质隔离。

与食品“隔离”。

货舱清洁程度
按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项
如果货物不是在符合本规则第7.3.2节要求的船舶中运输，须遵守以下规定：

.1	装载操作和航行期间须将货物的水分含量保持在适运水分极限以下；

.2	除非在本明细表中有明确规定，不得在降水期间装卸；

.3	除非在本明细表中有明确规定，在货物装卸期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖；

.4	如果货物满足本规则第4.3.3节中的规定，则可在降水期间装卸；和

.5	如何货物处所的全部货物将在同一港口中卸完，可在降水期间卸下货物处所中的货物。

装载
按照本规则第4和5节中的有关规定进行平舱。

当货物的积载因数等于或小于0.56m3/t时，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装卸期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项
在对货物处所通风和测量空气含氧量之前，不得进入货物处所。须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。舱底污水阱须保持清洁、干燥并酌情遮盖以防止货物进入。

测试装载该货物的货物处所的污水系统，以确保其工作正常。可能接触该货物粉尘的人员须佩戴护目镜或其它等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。那些人须根据需要穿戴防护服。

如果认为硫化金属精矿具有低火灾危险，在没有安装固定式气体灭火系统的船舶上运输此类货物须按照《SOLAS公约》第II-2/10.7.1.4条的规定得到主管机关的批准。

通风
在航行期间，不得对货物存放地点进行通风。

载运
在航行期间，须定期检查货物表面的情况。若在航行期间观察到货物上面有自由液面或流态货物，船长须采取适当措施以防止货物移动和船舶的倾覆危险，并考虑寻求紧急进入避难地。

为测量氧气和该货物可能散发的有毒气体，在载运货物期间须在船上装有每种气体和混合气体的探测器。探测器须适合在无氧气的空气中使用。

在航行期间，须定期测量载运这些货物的处所中这些气体的含量，并须记录并在船上保存测量结果。

卸货
没有特别要求。

清扫
在卸货后，货物存放处所应确保被彻底清洗并保持干燥。湿的灰尘或残渣会生成腐蚀性的硫酸，其对人员具有危险并腐蚀钢铁。

应急程序

配备专用应急设备 防护服（手套、靴子、工作服、安全帽）。 自给式呼吸器。

应急程序 穿戴防护服并佩戴自给式呼吸器。 火灾时的紧急行动 封舱；如配有，使用船上的固定式灭火装置。 气封能有效地控制火势。不得用水。 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。

备注
如有二氧化硫气体，可能表明有火灾发生。

硫化金属精矿，自热性的UN3190
（另见精矿粉明细表）

本明细表仅适用于如果采用包装形式运输归入IMDG规则规定的包装类（PG）为III的货物。包括可获豁免的包装小于450升或3立方米的PGIII类货物。

描述
精矿是精炼矿石，有价值的成分已通过清除大部分废料而增加。通常颗粒较小，尽管在不是刚生产出的精矿中有时存在结块。

此类中最常见的精矿有：锌精矿、铅精矿、铜精矿和低等级中档精矿。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 各种各样 | 不适用 | 1700至3230 | 0.31至0.59 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 4.2 | 不适用 | WT和/或TX和/或CR | A和B |

危险性
如果装运时含水量超过适运水分极限（TML），货物可能流态化。见本规则第7和8节。

一些含硫化物的精矿易于氧化并有自热的趋势，同时引起缺氧并产生毒气。货物中的水分会生成硫酸，其对钢有腐蚀性。一些金属硫化物精矿可能会对健康造成严重且长期的危害。

积载和隔离
与食品和第8类物质隔离。

货舱清洁程度
按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项
如果货物不是在符合本规则第7.3.2节要求的船舶中运输，须遵守以下规定：

.1	装载操作和航行期间须将货物的水分含量保持在适运水分极限以下；

.2	除非在本明细表中有明确规定，不得在降水期间装卸；

.3	除非在本明细表中有明确规定，在货物装卸期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖；

.4	如果货物满足本规则第4.3.3节中的规定，则可在降水期间装卸；和

.5	如何货物处所的全部货物将在同一港口中卸完，可在降水期间卸下货物处所中的货物。

装载
按照本规则第4和5节中的有关规定进行平舱。

当货物的积载因数等于或小于0.56m3/t时，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装卸期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项
货物的温度应在装货前及装货期间进行测量。堆场内货物的温度应在离堆场表面200毫米至350毫米之间的地方测量。只有在装货前货物的温度不超过55摄氏度的时候，才允许进行装货。

在0到100摄氏度的范围内测量的货物温度应提供一个均值以确保在货物装卸已经航行期间不需要再进入货仓内。

在对货物处所通风和测量空气含氧量之前，不得进入货物处所。须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。舱底污水阱须保持清洁、干燥并酌情遮盖以防止货物进入。

测试装载该货物的货物处所的污水系统，以确保其工作正常。可能接触该货物粉尘的人员须佩戴护目镜或其它等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。那些人须根据需要穿戴防护服。

通风
在航行期间，不得对货物存放地点进行通风。

载运
在航行期间，须定期检查货物表面的情况。若在航行期间观察到货物上面有自由液面或流态货物，船长须采取适当措施以防止货物移动和船舶的倾覆危险，并考虑寻求紧急进入避难地。

为测量氧气和该货物可能散发的有毒气体，在载运货物期间须在船上装有每种气体和混合气体的探测器。探测器须适合在无氧气的空气中使用。

在航行期间，须定期测量载运这些货物的处所中这些气体的含量，并须记录并在船上保存测量结果。

卸货
没有特别要求。

清扫
没有特别要求。

应急程序

配备专用应急设备 防护服（手套、靴子、工作服、安全帽）。 自给式呼吸器。

应急程序 穿戴防护服并佩戴自给式呼吸器。 火灾时的紧急行动 封舱；如配有，使用船上的固定式灭火装置。 气封能有效地控制火势。不得用水。 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。

备注
如有二氧化硫气体，可能表明有火灾发生。

精矿粉
（见以下散装货物运输名称）

| 沉积铜 铜精矿 铁精矿 铁精矿（颗粒原料） 铁精矿（烧结原料） 铅锌煅砂（混合的） 铅锌中矿 铅精矿 | 铅矿渣 铅银精矿 锰精矿 霞石正长岩（矿石） 镍精矿 五水合物原矿 黄铁矿 黄铁矿灰（含铁） | 黄铁矿渣 银铅精矿 斯利格矿（铁矿） 锌铅煅砂（混合的） 锌铅中矿 锌精矿 锌烧结矿 锌淤渣 |
| --- | --- | --- |

另见“硫化金属精矿”条目。

描述

精矿是精炼矿石，有价值的成分已通过清除大部分废料而增加。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 各种各样 | 不适用 | 1754至3030 | 0.33至0.57 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | A |

危险性

该货物的水分含量如果超过适运水分极限（TML）可能会流态化。参照本规则第7和8节。

这类货物会使遮盖舱底污水阱的粗麻布或帆布腐烂。长期连续运载这些货物可能会对结构有破坏作用。该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

如果货物不是在符合本规则第7.3.2节要求的船舶中运输，须遵守以下规定：

.1	装载操作和航行期间须将货物的含水量保持在TML以下；

.2	除非本明细表有明确规定，不得在降水期间装卸；

.3	除非本明细表有明确规定，在货物装卸期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖；

.4	如果货物满足本规则4.3.3中的规定，则可在降水期间装载；和

.5	如果货物处所中的全部货物将在一港口卸完，可在降水中卸下货物处所中的货物。

装载

此货物须进行平舱以确保货堆峰谷高度差不超过船舶型宽的5%，货物从舱口到货堆口均匀的倾斜，在航程中避免货物陡坡表面塌方。

当货物的积载因数等于或小于0.56m3/t时，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装卸期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项

舱底污水阱须保持清洁、干燥并酌情遮盖以防止货物进入。测试装载该货物的货物处所的污水系统，以确保其工作正常。

通风

在航行期间，不得对载运该货物的货物处所进行通风。

载运

在航行期间，须定期检查货物表面的情况。若在航行期间观察到货物上面有自由液面或流态货物，船长须采取适当措施以防止货物移动和船舶的倾覆危险，并考虑寻求紧急进入避难地。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

磷酸一铵（M.A.P.）

描述

磷酸一铵是无味并呈棕灰色的晶体。极易扬尘。吸湿。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 不适用 | 35°至40° | 826至1000 | 1.0至1.21 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

pH值为4.5的散装磷酸一铵含有水分时会有高度腐蚀性。

该货物具有吸湿性，受潮会结块。

这类货物会使遮盖舱底污水阱的粗麻布或帆布腐烂。长期连续运载这些货物可能会对结构有破坏作用。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项

该货物须尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

对机器、居住处所和设备作防尘保护。

须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。须防止货物进入其处所的舱底污水阱。须适当考虑设备的货物粉尘保护。可能接触该货物粉尘的人员须佩戴护目镜或其它等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。那些人须根据需要穿戴防护服。

通风

在航行期间，不得对载运该货物的货物处所进行通风。

载运

在航行期间，须定期检查货物处所中的冷凝、货物结水珠和货物处所舱口盖渗漏。充分注意货物处所的舱口密封。

卸货

磷酸一铵具有吸湿性可能会形成悬空表面，从而降低卸货期间的安全性。如果货物已变硬，须根据需要进行平舱以避免形成悬空表面。

清扫

卸货后，须特别注意货物处所的舱底污水阱。

磷酸一铵（M.A.P.），富矿涂层

描述
该货物是带有富矿涂层的磷酸一铵（M.A.P.）。无味，棕灰色颗粒。吸湿并极易扬尘。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 直至4mm | 35°至40° | 826至1000 | 1.0至1.21 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | CR | B |

危险性
pH值为4.5的该货物含有水分时会有高度腐蚀性。
该货物受潮会结块。
这类货物会使遮盖舱底污水阱的粗麻布或帆布腐烂。长期连续运载这些货物可能会对结构有破坏作用。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离
没有特别要求。

货舱清洁程度
按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项
该货物须尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载
按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项
须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。须防止货物进入其处所的舱底污水阱。须适当考虑设备的货物粉尘保护。可能接触该货物粉尘的人员须佩戴护目镜或其它等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。那些人须根据需要穿戴防护服。

通风
在航行期间，不得对载运该货物的货物处所进行通风。

载运
在航行期间，须定期检查货物处所中的冷凝、货物结水珠和货物处所舱口盖渗漏。充分注意货物处所的舱口密封。

卸货
该货物具有吸湿性可能会形成悬空表面，从而降低卸货期间的安全性。如果货物已变硬，须根据需要进行平舱以避免形成悬空表面。

清扫
卸货后，须特别注意货物处所的舱底污水阱。

应急程序

配备专用应急设备 防护服（手套、靴子、工作服、安全帽）。 自给式呼吸器。

应急程序 穿戴防护服并佩戴自给式呼吸器。 火灾时的紧急行动 封舱；如配有，使用船上的固定式灭火装置。 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。

磷酸一钙（MCP）

描述
该产品由磷酸一钙一水合物构成。粒状。浅灰色。无味。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 0.2至2mm | 约32° | 900至1100 | 0.91至1.11 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | CR | A和B |

危险性
在操作、放置和运输期间，磷酸一钙的粉尘具有潜在吸入危害和刺激眼睛。

该货物为非易燃或具有低火灾风险。

积载和隔离
没有特殊要求。

货舱清洁程度
没有特殊要求。

天气注意事项
如果货物不是在符合本规则第7.3.2节要求的船舶中运输，须遵守以下规定：

.1	装货作业和航行期间须将货物的水分含量保持在适运水分极限以下；

.2	除非在本明细表中有明确规定，不得在降水期间装卸；

.3	除非在本明细表中有明确规定，在货物装卸期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖；

.4	如果货物满足本规则第4.3.3节中的规定，则可在降水期间装卸；和

.5	如何货物处所的全部货物将在同一港口中卸完，可在降水期间卸下货物处所中的货物。

装载
按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项
须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。须防止货物进入其处所的舱底污水阱。须适当考虑设备的货物粉尘保护。可能接触该货物粉尘的人员须佩戴护目镜或其他等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。那些人须根据需要穿戴防护服。

通风
没有特别要求。

载运
在航行期间，须定期检查货物表面的情况。若在航行期间观察到货物上面有自由液面或流态货物，船长须采取适当措施以防止货物移动和船舶的倾覆危险，并考虑寻求紧急进入避难地。

卸货
没有特别要求。

清扫
避免产生粉尘的作业。

应急程序

配备专用应急设备 防护服（手套、靴子、工作服、安全帽）。 自给式呼吸器。

应急程序 穿戴防护服并佩戴自给式呼吸器。 火灾时的紧急行动 封舱；如配有，使用船上的固定式灭火装置。 气封能有效地控制火势。 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。

镍矿

描述
镍矿的颜色有差别。不同种类的镍矿有不同的颗粒大小和水分含量。有些可能含有粘土状矿石。对于精矿，见镍精矿。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 多种多样 | 不适用 | 1400至1800 | 0.55至0.71 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | A |

危险性
该货物在载运期间如果水分含量超过适运水分极限（TML）可能会流态化。见本规则第7和第8节。该货物为非易燃或具有低火灾风险。

积载和隔离
没有特别要求。

货舱清洁程度
货舱必须清洁干燥。

天气注意事项
如果货物不是在符合本规则第7.3.2节要求的船舶中运输，须遵守以下规定：

.1	装货作业和航行期间须将货物的水分含量保持在适运水分极限以下；

.2	除非是在本明细表中有明确规定，不得在降水期间装卸；

.3	除非在本明细表中有明确规定，在货物装卸期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖；

.4	如果货物满足本规则4.3.3中的规定，则可在降水期间装卸；

.5	如果货物处所的全部货物将在一港口中卸完，可以在降水中卸下货物处所中的货物。

装载
按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。
当货物的积载因数等于或小于0.56m3/t时，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装卸期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项
舱底污水阱须保持清洁、干燥并酌情遮盖以防止货物进入。测试装载该货物的货物处所的污水系统，以确保其工作正常。

通风
装载该货物的货物处所在航行期间不能进行通风。

载运
在航行期间，须定期检查货物表面的情况。若在航行期间观察到货物上面有自由液面或流态货物，船长须采取适当措施以防止货物移动和船舶的倾覆危险，并考虑寻求紧急进入避难地。

卸货
没有特别要求。

清扫
没有特别要求。

橄榄石颗粒和砂砾聚集制品

本明细表仅适用于小于0.5mm的粉末颗粒含量小于5%的货物。

描述
橄榄石颗粒和砂砾聚集制品是一种天然生成的矿物，且颜色可是灰白色绿灰色到棕色。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 直至100mm | 32°至45° | 1600至1900 | 0.53至0.63 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | A |

危险性
没有特别危险性。
该货物为非易燃或具有低火灾风险。

积载和隔离
没有特殊要求。

货舱清洁程度
没有特殊要求。

天气注意事项
没有特殊要求。

装载
按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

当货物的积载因数等于或小于0.56m3/t时，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装卸期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项
没有特别要求。

通风
没有特别要求。

载运
没有特别要求。

卸货
没有特别要求。

清扫
没有特别要求。

橄榄石砂

描述
橄榄石砂是一种天然生成的矿物，且颜色可是灰白色、绿灰色到棕色。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 直至20mm | 32°至45° | 1600至1900 | 0.53至0.63 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | A |

危险性
如果装运时水分含量超过适运水分极限（TML），货物可能流态化。见本规则第7和8节。

该货物为非易燃或具有低火灾风险。

积载和隔离
没有特殊要求。

货舱清洁程度
没有特殊要求。

天气注意事项
如果货物不是在符合本规则第7.3.2节要求的船舶中运输，须遵守以下规定：

.1	装货作业和航行期间须将货物的水分含量保持在适运水分极限以下；

.2	除非在本明细表中有明确规定，不得在降水期间装卸；

.3	除非在本明细表中有明确规定，在货物装卸期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖；

.4	如果货物满足本规则第4.3.3节中的规定，则可在降水期间装卸；和

.5	如何货物处所的全部货物将在同一港口中卸完，可在降水期间卸下货物处所中的货物。

装载
按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

当货物的积载因数等于或小于0.56m3/t时，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装卸期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项
没有特别要求。

通风
没有特别要求。

载运
在航行期间，须定期检查货物表面的情况。若在航行期间观察到货物上面有自由液面或流态货物，船长须采取适当措施以防止货物移动和船舶的倾覆危险，并考虑寻求紧急进入避难地。

卸货
没有特别要求。

清扫
没有特别要求。

花生（带壳）

描述

一种可食用的棕黄色坚果。水分含量不定。极易扬尘。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 不适用 | 不适用 | 304 | 3.29 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

会发生自热。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

“远离”热源。

货舱清洁程度

按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。须防止货物进入其处所的舱底污水阱。须适当考虑设备的货物粉尘保护。可能接触该货物粉尘的人员须根据需要穿戴防护服、护目镜或其它等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。

通风

在航行期间，不得对载运该货物的货物处所进行通风。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

草泥

描述

从淤泥、泥塘、沼泽、泥苔沼泽和沼泽地带开采出来的表层物质。类型包括：藻类草泥、芦苇草泥和草本草泥。物理性质取决于有机物质、水和空气含量、植物的分解和分解程度。

范围可包括在自然状态挤压时流出清水至略带颜色水的植物残留物的高纤维粘合体，至在挤压时几乎不流出液体或分离不出液体的充分分解的泥团物质。

典型的风干草泥密度低、可压缩性大并水分含量高；在其自然状态下，饱和时水分含量按重量计可达90%以上。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 细粉末 | 不适用 | 80至500 | 2至12.5 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | CR | A和B |

危险性

该货物的水分含量如果超过适运水分极限（TML）可能会流态化。参照本规则第7节和第8节。在货物处所和邻近处所造成缺氧和二氧化碳的增加。

装载时有粉尘爆炸的危险。在未经压缩的草泥表面走动或停放重机械时应小心。

粉尘会刺激眼睛、鼻子和呼吸器官。

该货物为非易燃或具有低火灾风险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项

该货物须尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

按重量计水分含量超过80%的草泥只能用符合本规则第7.3.2节要求的船舶运输。

注意事项

舱底污水阱须保持清洁、干燥并适当遮盖以防止货物进入。

须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。须防止货物进入其处所的舱底污水阱。须适当考虑设备的货物粉尘保护。可能接触该货物粉尘的人员须佩戴护目镜或其它等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。那些人须根据需要穿戴防护服。

须提醒运载该货物的船舶上的所有人员以及参与该货物装卸的所有人员，在进食和吸烟前洗手，需要迅速处理接触过该货物粉尘的划伤和擦伤。在完成测试并确定氧含量已恢复到正常水平之前，人员不得进入货物处所。

通风

在航行期间，须根据需要仅对运载该货物的处所进行自然或机械的表面通风。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

应急程序

配备专用应急设备 无

应急程序 无 火灾时的紧急行动 封舱；如装有，使用船上固定式灭火装置。 气封能有效地控制火势。 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。

卵石（海中）

描述

圆形卵石。极易滚动。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 30至110mm | 不适用 | 1695 | 0.59 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

须小心装载该货物，以防止损坏内底。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

矿粒（精矿）

描述

已经加工成颗粒的精矿。水分含量最高达6%。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 约10mm | 不适用 | 2128 | 0.47 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

由于该货物密度极高，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装卸期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项

没有特别要求。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

珍珠岩

描述

粘土状，易扬尘。浅灰色。无味。水分含量：0.5%至1%。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 不适用 | 不适用 | 943至1020 | 0.98至1.06 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。须防止货物进入其处所的舱底污水阱。须适当考虑设备的货物粉尘保护。可能接触该货物粉尘的人员须根据需要穿戴防护服、护目镜或其他等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

石油焦炭（煅烧的或未煅烧的）

描述

炼油产生的黑色细碎残渣，呈粉末状和碎块状。装载时温度低于55℃的货物不适用本明细表。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 粉末至小片 | 不适用 | 599至800 | 1.25至1.67 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | SH | B |

危险性

如果不按本明细表的规定装载和运输，未煅烧的石油焦炭易于自热和自燃。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

与食品“隔离”。

与第1类中第1.1和1.5类的所有货物“用一介于中间的整个舱室或货舱作纵向隔离”。

与其他有害物质和危险货物（包装货物和固体散装物质）“用一整个舱室或货舱隔离”。

货舱清洁程度

按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

1	在装有燃油或其它闪点低于93℃的物质的液货舱之上的货物处所装货时，应先向整个货物处所装入一层厚0.6米，温度不超过44℃的货物。然后才可向货物处所装入温度为55℃或以上的货物。

2	按照上述要求装载温度为55℃或以上的货物且装入的货物厚度大于1.0米时，须先装入一层厚0.6米至1.0米的货物。

3	在第2段中所述的装载作业结束后，装载作业才可以继续下去。

须按照本规则第4节的要求对货物进行平舱。

注意事项

如果货物温度超过107℃，则不得装载。船长须在货物处所附近张贴货物高温警告。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

应急程序

配备专用应急设备 防护服（手套、靴子、工作服、安全帽）。 自给式呼吸器。 喷雾嘴。

应急程序 穿戴防护服及佩戴自给式呼吸器。 火灾时的紧急行动 封舱；如装有，使用船上的固定式灭火装置。 气封能有效地控制火势。 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。

磷酸盐（脱氟的）

描述

颗粒状，类似细沙。干燥运输。深灰色。无水分含量。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 不适用 | 不适用 | 893 | 1.12 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。须防止货物进入其处所的舱底污水阱。须适当考虑设备的货物粉尘保护。可能接触该货物粉尘的人员须根据需要穿戴防护服、护目镜或其他等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

磷酸盐岩石（煅烧的）

描述

通常呈碎石或小球状。极易扬尘。吸湿。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 不适用 | 不适用 | 794至1563 | 0.64至1.26 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。

该货物具有吸湿性，受潮会结块。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

该货物须在装载前、装载期间和航行期间尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。须防止货物进入其处所的舱底污水阱。须适当考虑设备的货物粉尘保护。可能接触该货物粉尘的人员须根据需要穿戴防护服、护目镜或其它等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

磷酸盐岩石具有吸湿性可能会形成悬空表面，从而降低卸货期间的安全性。如果货物已变硬，须根据需要进行平舱以避免形成悬空表面。

清扫

没有特别要求。

磷酸盐岩石（未煅烧的）

描述

磷酸盐岩石是磷和氧化合而成的矿石。根据其产地不同，呈棕褐色至深灰色，干燥易扬尘。水分含量：0%至2%。根据其产地不同，该货物具有流动特性，一旦稳定，就不易移动。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 粉末至块状 | 不适用 | 1250至1429 | 0.70至0.80 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。须防止货物进入其处所的舱底污水阱。须适当考虑设备的货物粉尘保护。可能接触该货物粉尘的人员须根据需要穿戴防护服、护目镜或其他等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

生铁

描述

铸造生铁是在28级被铸成20千克生铁。在不规则的堆中，生铁约占外形体积的50%。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 550mm×90mm×80mm | 不适用 | 3333至3571 | 0.28至0.30 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

该货物通常用矿车装载。用起重机把矿车放进船舱然后倒出生铁。当用矿车装载该货物时，最初几车须铺放在内底上以免造成损坏。

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

由于该货物密度极高，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装卸期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项

没有特别要求。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

在清洗该货物的残留物之前，须清理该货物处所的舱底污水阱。

沥青球
（见本明细表的附录）

描述

沥青球在煤焦化过程中从焦油中生产出。呈黑色并且气味特别。压制成特有的铅笔形状以方便运输。

货物在40℃至50℃变软。熔点：105℃至107℃。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 直径9mm及长度小于0.7cm | 不适用 | 500至800 | 1.25至2.0 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | CB和/或CR | B |

危险性

受热熔化。易燃，燃烧时产生黑色浓烟。粉尘会刺激皮肤和眼睛。该货物一般具有低火灾危险。但是，货物粉末易点燃并且可以引起火灾和爆炸。在装载和卸货期间应特别注意防火。

积载和隔离

按第4.1类物质隔离。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

参见本明细表的附录。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

为避免该货物的软化和熔化，不应堆放在邻近加热货舱的货物处所中。

注意事项

参见本明细表的附录。

通风

对这些货物，在航行期间须根据需要仅对货物进行自然或机械的表面通风。

载运

在该货物的装卸完成后，用封条将舱口封牢。在航行期间须定时检查运载该货物的货物处所中的冷凝。

卸货

须采取充分措施来防止扬尘。

清扫

没有特别要求。

应急程序

配备专用应急设备 防护服、手套、靴子、工作服、安全帽。 自给式呼吸器，喷雾嘴。

应急程序 穿戴防护服及佩戴自给式呼吸器。 火灾时的紧急行动 封舱；如装有，使用船上的固定式灭火装置。 气封能有效地控制火势。 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。

附录

沥青球

一般预防措施

1	须为参与装载的人员提供手套、防尘口罩、经认可的防护服和护目镜。

2	冲洗眼睛的设施和防晒霜须随时可取用。

3	尽量减少装载区域的人员。装载区域的人员须意识到涉及到的所有危险性。

4	从事铅笔状沥青装卸的人员应彻底冲洗并防晒几天。

5	装载或卸货停止后，关闭舱口，并用胶皮管冲洗船舶，去除所有粉尘。

6	如果风将粉尘吹起，适当考虑停止装载或卸货。

7	完成卸货后，清除甲板上所有散落物。

8	在装卸货物时，不管装或卸，须关闭起居处所的通风，起居处所的空调系统应处于内循环模式。

9	货物粉尘易于点燃并可引起火灾和爆炸。装载和卸货期间须采取特别措施防止火灾。

钾碱

描述

呈褐色、粉红色或白色，钾碱产品为颗粒状晶体。无味并吸湿。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 粉末至4mm | 32°至35° | 971至1299 | 0.77至1.03 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。

该货物具有吸湿性，受潮会结块。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

该货物须在装载前、装载期间和航行期间尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

没有特别要求。

通风

在航行期间，不得对载运该货物的货物处所进行通风。

载运

在对该货物的装卸完成后，货物处所舱盖须根据需要进行密封以防止进水。

卸货

钾碱具有吸湿性可能会形成悬空表面，从而降低卸货期间的安全性。如果货物已变硬，须根据需要进行平舱以避免形成悬空表面。

清扫

该货物有轻微腐蚀性。卸货后，须清扫并彻底冲洗船舱和污水阱，清除所有的货物残留物，除非在卸载钾碱后将要装载的货物的散装货物运输名称也为钾碱。

氯化钾

描述

呈棕色、粉红色或白色，粉末状。氯化钾产品为颗粒晶体。无味并溶解于水。吸湿。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 直至4mm | 30°至47° | 893至1235 | 0.81至1.12 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

尽管该货物列入无害物质，一旦潮湿可能造成严重的腐蚀。

该货物具有吸湿性，受潮会结块。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项

该货物须尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

没有特别要求。

通风

在航行期间，不得对载运该货物的货物处所进行通风。

载运

在该货物的装卸完成后，货物处所舱盖须根据需要进行密封以防止进水。

卸货

氯化钾具有吸湿性可能会形成悬空表面，从而降低卸货期间的安全性。如果货物已变硬，须根据需要进行平舱以避免形成悬空表面。

清扫

卸货以后，应清扫并彻底冲洗货物处所和污水阱。

硝酸钾UN 1486

描述

透明、无色或白色晶莹的粉末或晶体。吸湿。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 晶体或粉末 | 30°至31° | 1136 | 0.88 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 5.1 | 不适用 |  | B |

危险性

潮湿时会氧化。与易燃物质形成的混合物易被点燃并可以剧烈燃烧。

该货物具有吸湿性，受潮会结块。

积载和隔离

与食品“隔离”。

货舱清洁程度

按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项

该货物须尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

适当注意避免货物与易燃物质发生接触。船长及高级船员须注意到固定式气体灭火装置对该货物失火无消防功效，且可能需要足量的水。

通风

在航行期间，不得对载运该货物的货物处所进行通风。

载运

没有特别要求。

卸货

硝酸钾具有吸湿性可能会形成悬空表面，从而降低卸货期间的安全性。如果货物已变硬，须根据需要进行平舱以避免形成悬空表面。

清扫

没有特别要求。

应急程序

配备专用应急设备 防护服（手套、靴子、工作服和安全帽）。 自给式呼吸器。 喷雾嘴。

应急程序 穿戴防护服和佩戴自给式呼吸器。 火灾时的紧急行动 用大量的水，最好使用喷雾的形式以避免扰动物质表面。 物质可能熔化或溶化；在该条件下使用水可导致溶化的物质大范围的散落。 气封或用CO2不能控制火势。 应充分考虑到由于积水而对船舶稳性的影响。 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。

备注

除非受到污染，此物质不易燃。

硫酸钾

描述

坚硬晶体或粉末。无色或白色。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 不适用 | 31° | 1111 | 0.90 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

没有特别要求。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

浮石

描述

产自火山的非常多孔的岩石。灰白色。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 粉末至块状 | 不适用 | 308至526 | 1.90至3.25 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

没有特别要求。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

黄铁矿（含铜和铁）

此货物可被归类为A或C组。该货物条目用于C组中的货物。

描述

二硫化铁，含铜和铁。水分含量为0%至7%。极易扬尘。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 细粉末至300mm的块 | 不适用 | 2000至3030 | 0.33至0.50 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

由于该货物密度极高，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装卸期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项

须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。须防止货物进入其处所的舱底污水阱。须适当考虑设备的货物粉尘保护。可能接触该货物粉尘的人员须根据需要穿戴防护服、护目镜或其它等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

黄铁矿，煅烧的（煅烧黄铁矿）

描述

形态为粉尘至细粉末的煅烧黄铁矿是化学工业的残余产品，在该过程中所有金属硫化物类均用于生产硫酸或进行处理以提炼金属元素—铜、铅、锌等。残余物的酸性可能相当强，特别是在水或潮湿的空气中时，此时的pH值经常会在1.3至2.1之间。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 不适用 | 不适用 | 2326 | 0.43 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | TX和/或CR | A和B |

危险性

潮湿时对钢铁有强烈腐蚀性。吸入粉尘有刺激性并有害。该货物的水分含量如果超过适运水分极限（TML）可能会流态化。参照本规则第7节和第8节。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

与食品“隔离”。

货舱清洁程度

应注意保持货物处所的清洁和干燥。

天气注意事项

该货物须在装载前、装载期间和航行期间尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

由于该货物密度极高，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装卸期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项

污水阱须保持清洁、干燥并加以遮盖以防货物进入。拆除舱内衬板或予以密封以防止货物渗透。装载前进行类似刷石灰水的防护处理，以避免货物、水和钢铁间潜在的腐蚀反应。

须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。须防止货物进入其处所的舱底污水阱。须适当考虑设备的货物粉尘保护。可能接触该货物粉尘的人员须佩戴护目镜或其它等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。那些人员须根据需要穿戴防护服。

通风

没有特别要求。

载运

在该货物的装卸完成以后，货物处所舱盖须根据需要全部密封以防止水进入货舱。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

应急程序

配备专用应急设备 无

应急程序 无 火灾时的紧急行动 无（非易燃）。 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。

叶蜡石

描述

天然水合的硅酸铝。呈白垩色。可能扬尘。

块占75%，碎石占20%，粉末占5%。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 块至粉末 | 不适用 | 2000 | 0.50 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

由于该货物密度极高，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装卸期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项

须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。须防止货物进入其处所的舱底污水阱。须适当考虑设备的货物粉尘保护。可能接触该货物粉尘的人员须根据需要穿戴防护服、护目镜或其它等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

石英

描述

晶体块状。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 块：50mm至300mm | 不适用 | 1667 | 0.60 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

没有特别要求。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

石英岩

描述

石英岩是一种包含石英的坚实的、颗粒状变性砂岩。呈白色、红色、棕色或灰色，尺寸不一，从大的岩石至卵石。可以半碎和按尺寸分级形式运输。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 10mm至200mm | 不适用 | 1563 | 0.64 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。
该货物的粉尘具有磨蚀性。该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。须防止货物进入其处所的舱底污水阱。须适当考虑设备的货物粉尘保护。可能接触该货物粉尘的人员须佩戴护目镜或其它等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。那些人员须根据需要穿戴防护服。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

放射性物质，低比活度（LSA-I）非裂变的或例外裂变的UN 2912

描述

本明细表包括了含天然放射性核素（如：铀、钍）的矿石及天然或贫化的铀精矿或钍精矿，包括金属、混合物和化合物。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 不适用 | 不适用 | - | - |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 7 | 不适用 |  | B |

危险性

低放射性。有些物质可能有化学危险性。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

与食品“隔离”。

货舱清洁程度

按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项

该货物须尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

须避免人员无谓暴露于粉尘中。可能接触该货物粉尘的人员须穿戴防护服、护目镜或其它等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。存放此类物质的货物处所之外不得有渗漏。

通风

在航行期间，不得对载运该货物的货物处所进行通风。

载运

载运该货物须遵守托运人提供的所有须知。

卸货

载运该货物须遵守托运人提供的所有须知。

清扫

载运过此类物质的货物处所未经消除污染不得载运其它货物。参见本规则9.3.2.3。

应急程序

配备专用应急设备 防护服（手套、靴子、工作服、安全帽）。 自给式呼吸器。

应急程序 穿戴防护服及佩戴自给式呼吸器。 火灾时的紧急行动 封舱；如装有，使用船上的固定式灭火装置。 如有必要，可用水喷洒以控制粉末扩散。 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。 用无线电进行医疗咨询。

备注

大多数物质不易燃。迅速将可能受到污染的设备和遮盖物集中起来加以隔离。请求专家指导。

放射性物质，表面被污染物体（SCO-I）非裂变的或例外裂变的UN 2913

描述

表面受到放射性物质污染的物体的放射性较低。本明细表包括的表面分布了放射性物质的非放射性固体物品如下：

1	在平均300cm2以上的可接触表面上（若小于300cm2时取整个表面积）的非固定污染平均放射强度：-射线和-射线放射体及低毒性-射线放射体不超过4Bq/cm2，或所有其它-射线放射体不超过0.4Bq/cm2；

2	在平均300cm2以上的可接触表面上（若小于300cm2时取整个表面积）的固定污染平均放射强度：-射线和-射线放射体及低毒性-射线放射体不超过4×104Bq/cm2，或所有其它-射线放射体不超过4×103Bq/cm2；和

3	在平均300cm2以上的可接触表面上（若小于300cm2时取整个表面积）的非固体污染与固定污染平均放射强度之和：-射线和-射线放射体及低毒性-射线放射体不超过4×104Bq/cm2，或所有其它-射线放射体不超过4×103Bq/cm2。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 不适用 | 不适用 | - | - |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 7 | 不适用 |  | B |

危险性

低放射性。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

与食品“隔离”。

货舱清洁程度

按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项

该货物须尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

须避免人员无谓暴露于粉尘中。可能接触该货物粉尘的人员须穿戴防护服、护目镜或其它等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。存放此类物质的货物处所之外不得有渗漏。

通风

在航行期间，不得对载运该货物的货物处所进行通风。

载运

载运该货物须遵守托运人提供的所有须知。

卸货

载运该货物须遵守托运人提供的所有须知。

清扫

载运过此类物质的货物处所未经消除污染不得载运其它货物。参见本规则9.3.2.3。

应急程序

配备专用应急设备 防护服（手套、靴子、工作服、安全帽）。 自给式呼吸器。

应急程序 穿戴防护服及佩戴自给式呼吸器。 火灾时的紧急行动 封舱；如装有，使用船上的固定式灭火装置。 如有必要，可用水喷洒以控制粉末扩散。 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。 用无线电进行医疗咨询。

备注

大多数物质不易燃。迅速将可能受到污染的设备和遮盖物集中起来加以隔离。请求专家指导。

斜方硼砂（无水的）

描述

颗粒状、黄白色晶体物质，轻微或无粉尘。有磨蚀性。吸湿。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 小于2.36mm | 不适用 | 1282至1493 | 0.67至0.78 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。

该货物具有吸湿性，受潮会结块。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

没有特别要求。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

斜方硼砂（无水的）具有吸湿性可能会形成悬空表面，从而降低卸货期间的安全性。如果货物已变硬，须根据需要进行平舱以避免形成悬空表面。

清扫

没有特别要求。

金红石砂

描述

细颗粒状棕色至黑色的沙粒。有磨蚀性。干燥运输。可扬尘。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 0.15mm或更小 | 不适用 | 2500至2700 | 0.37至0.40 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。
该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

该货物须在装载前、装载期间和航行期间尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

由于该货物密度极高，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装卸期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项

舱底污水阱须保持清洁、干燥和适当遮盖以防止货物进入。

须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。须防止货物进入其处所的舱底污水阱。须适当考虑设备的货物粉尘保护。可能接触该货物粉尘的人员须佩戴护目镜或其他等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。那些人员须根据需要穿戴防护服。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

盐

描述

白色细晶体。水分含量各异，可达5.5%。该货物易溶解。万一水进入货物处所，通过盐的溶解（形成湿底和货物移动），船舶有失去稳性的危险。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 晶体直至12mm | 不适用 | 893至1235 | 0.81至1.12 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项

该货物须尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装载。在装载该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

货物处所诸如内底、漏斗、侧板和舱壁等接触货物的部分须用石灰冲洗或涂上油漆以防腐蚀。

通风

在航行期间，不得对载运该货物的货物处所进行通风。

载运

在该货物的装卸完成后，货物处所舱盖须密封。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

芒硝

描述

非纯净的硫酸钠。呈白色。颗粒状，干燥运输。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 10mm至200mm | 不适用 | 1052至1124 | 0.89至0.95 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

没有特别要求。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

盐岩

描述

呈白色。水分含量为0.02%。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 小颗粒 | 不适用 | 943至1020 | 0.98至1.06 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

没有特别要求。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

砂

本明细表的砂粒包括：

铸造砂								硅砂

钾长石砂							钠长石砂

石英砂

描述

通常为细颗粒。有磨蚀性并易扬尘。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 0.1mm至5mm | 不适用 | 1020至2000 | 0.50至0.98 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

吸入硅砂粉尘能导致呼吸系统疾病。硅砂颗粒易被空气夹带并被吸入。

工业用砂可涂树脂，如果暴露在热环境（55℃到60℃）中将结块。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

涂有树脂的工业用砂应与热源“远离”。

货舱清洁程度

按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项

该货物须在装载前、装载期间和航行期间尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

当货物的积载因数等于或小于0.56m3/t时，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装卸期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项

须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。须防止货物进入其处所的舱底污水阱。须适当考虑设备的货物粉尘保护。可能接触该货物粉尘的人员须佩戴护目镜或其他等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。那些人员须根据需要穿戴防护服。

通风

没有特别要求。

载运

载运该货物的货物处所中的舱底污水阱须保持干燥。

卸货

没有特别要求。

清扫

卸货后，特别注意货物处所的污水阱。

砂，重矿物

描述
此类货物通常是两种或多种重矿物砂的混合物。此类砂根据他们的重散货密度和相对细颗粒尺寸进行表征。磨料。可能有灰尘。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 直至5mm | 不适用 | 2380至3225 | 0.31至0.42 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | A |

危险性
该货物在载运期间如果水分含量超过适运水分极限可能会流态化。见本规则第7和第8节。

该货物为非易燃或具有低火灾风险。

积载和隔离
没有特别要求。

货舱清洁程度
没有特别要求。

天气注意事项
如果货物不是在符合本规则第7.3.2节要求的船舶中运输，须遵守以下规定：

.1	装货作业和航行期间须将货物的含水量保持在适运水分极限以下；

.2	除非是在本明细表中有明确规定，不得在降水期间装卸；

.3	除非在本明细表中有明确规定，在货物装卸期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖；

.4	如果货物满足本规则4.3.3中的规定，则可在降水期间装卸；

.5	如果货物处所的全部货物将在同一港口中卸完，可以在降水中卸下货物处所中的货物。

装载
按照本规则第4、5节中的有关规定进行平舱。由于货物密度极高，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装卸期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项
舱底污水阱须保持清洁、干燥并酌情遮盖以防止货物进入。

通风
没有特别要求。

载运
在航行期间，须定期检查货物表面的情况。若在航行期间观察到货物上面有自由液面或流态货物，船长须采取适当措施以防止货物移动和船舶的倾覆危险，并考虑寻求紧急进入避难地。

卸货
没有特别要求。

清扫
没有特别要求。

砂，精矿，放射性物质，低比活度（LSA-I）UN 2912

描述
该货物通常是重矿砂加工产生的精矿流出产品。这种矿砂精矿的特性取决于重散货密度和相对粉末颗粒尺度。本明细表包括含有天然或贫化的铀和钍精矿砂，包括金属、混合物和化合物。

磨料。可能扬尘。该货物水分含量超过1%为黏性。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 粉末颗粒直至2mm | 约35° | 2200至3225 | 0.31至0.45 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 7 | 不适用 | TX和CR | A和B |

危险性
如果装运时水分含量超过适运水分极限（TML），货物可能流态化。见本规则第7和8节。低放射毒性。
可能具有长期健康影响和刺激皮肤。
长时间并反复暴露于二氧化硅粉尘可导致呼吸系统疾病。
该货物为非易燃或具有低火灾风险。

积载和隔离
与食品“隔离”。

货舱清洁程度
按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项
如果货物不是在符合本规则第7.3.2节要求的船舶中运输，须遵守以下规定：

.1	装货作业和航行期间须将货物的水分含量保持在适运水分极限以下；

.2	除非在本明细表中有明确规定，不得在降水期间装卸；

.3	除非在本明细表中有明确规定，在货物装卸期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用重的所有舱盖；

.4	如果货物满足本规则第4.3.3节中的规定，则可在降水期间装卸；和

.5	如果货物处所的全部货物将在同一港口中卸完，可在降水期间卸下货物处所中的货物。

装载
按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。
由于该货物密度极高，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装卸期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项
须避免人员无谓暴露于粉尘中。可能接触该货物粉尘的人员须穿戴防护服、护目镜或其它等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。存放此类物质的货物处所之外不得有渗漏。

通风
在航行期间，不得对载运该货物的货物处所进行通风。

载运
载运该货物须遵守托运人提供的所有须知。在航行期间，须定期检查货物表面的情况。若在航行期间观察到货物上面有自由液面或流态货物，船长须采取适当措施以防止货物移动和船舶的倾覆危险，并考虑寻求紧急进入避难地。

卸货
载运该货物须遵守托运人提供的所有须知。

清扫
载运过此类物质的货物处所未经消除污染不得载运其它货物。参见本规则9.3.2.3。

应急程序

配备专用应急设备 防护服（手套、靴子、工作服、安全帽）。 自给式呼吸器。

应急程序 穿戴防护服及佩戴自给式呼吸器。 火灾时的紧急行动 封舱；如装有，使用船上的固定式灭火装置。 如有必要，可用水喷洒以控制粉末扩散。 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。

备注
大多数物质不易燃。迅速将可能受到污染的设备和遮盖物集中起来加以隔离。请求专家指导。

锯屑

描述

木头的细颗粒。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 不适用 | 不适用 | - | - |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | CB | B |

危险性

在不清洁、不干燥和有油污时易于自燃。易引起货物处所内缺氧。

积载和隔离

按第4.1类物质隔离。

与所有第5.1类液体和所有第8类液体“隔离”。

货舱清洁程度

按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项

该货物须尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

舱底污水阱须保持清洁、干燥和适当遮盖以防止货物进入。在装载货物前，托运人须向船长提供一份证书来说明该货物是清洁的、干燥的和无油污的。

通风

在航行期间，须根据需要仅对运载该货物的处所进行自然或机械的表面通风。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

应急程序

配备专用应急设备 无

应急程序 无 火灾时的紧急行动 封舱；如装有，使用船上的固定式灭火装置。 气封能有效地控制火势。 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。

炼铁炼钢产生的碎屑

描述
此货物主要由炼铁和炼钢过程中收集的铁氧化物组成。热轧过程中使用的水中和引流凹槽中后收集的碎屑，并伴随轧制过程使用的少量油，是此货物的主要成分。此货物回用作为铁的原料。
形状从粉末到块状。颜色为灰色，灰棕色，灰黑绿色，棕色，烧赭石色。固体的比重为3到6。

此货物主要含有水分，油（少于1.2%），铁酸盐（FeO），磁铁（Fe3O4），赤铁（Fe2O3），金属铁和铁橄榄石（Fe2SiO4）。他含有的处理水分和油之外的化学元素的排列如下：Fe>70%，Ca<0.8%，Si<0.7%，Al<0.3%，Cr<1.5%，Ni<0.5%，Mn<1.0%。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 直至150mm | 不适用 | 1300至3300 | 0.30至0.77 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | A |

危险性
此货物海运时如果超过适运水分极限（TML）可能会产生流态化。见本规则第7和8节。此货物非易燃或具有低火灾风险。

积载和隔离
没有特别要求。

货舱清洁程度
没有特别要求。

天气注意事项
如果货物不是在符合本规则第7.3.2节要求的船舶中运输，须遵守以下规定：

.1	装货作业和航行期间须将货物的含水量保持在适运水分极限以下；

.2	除非是在本明细表中有明确规定，不得在降水期间装卸；

.3	除非在本明细表中有明确规定，在货物装卸期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖；

.4	如果货物满足本规则第4.3.3节中的规定，则可在降水期间装卸；

.5	如果货物处所的全部货物将在同一港口中卸完，可以在降水期间卸下货物处所中的货物。

装载
按照本规则第4、5节中的有关规定进行平舱。

当货物的积载因数等于或小于0.56m3/t时，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装卸期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项
如果必要，可能暴露于该货物粉尘的人员须穿戴防护服，护目镜或其它等效的眼睛防尘保护用品和防尘过滤口罩。
因为货物可能含有少于1.2%的油类，应当注意不能直接从货物处所排放入海。

通风
没有特别要求。

载运
在航行期间，须定期检查货物表面的情况。若在航行期间观察到货物上面有自由液面或流态货物，船长须采取适当措施以防止货物移动和船舶的倾覆危险，并考虑寻求紧急进入避难地。

卸货
没有特别要求。

清扫
没有特别要求。

废金属
（见本条目附录）

描述

“废”铁或“废”钢包括了很多种类的主要用于回收的铁金属。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 各种各样 | 不适用 | 各种各样 | 各种各样 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。该货物非易燃或具有低火灾危险，除非货物含有本规则的黑色金属钻、刨、旋或切屑UN 2793条目中所述的细铁屑（金属粉末易自燃）。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

该货物须在装载前、装载期间和航行期间尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

参见本明细表的附录。

注意事项

参见本明细表的附录。

通风

在航行期间，须根据需要仅对运载该货物的处所进行自然或机械的表面通风。

载运

除非绝对必要，不要泵抽运载该货物的货物处所的舱底污水阱。该货物的舱底污水可能会含一定量的旧机器污垢和油。参见本明细表的附录。

卸货

当用磁铁或抓斗卸货时：

.1	防止甲板和甲板机械等受货物掉落损坏；和

.2	卸货完成后，仔细检查对船舶的损坏。

清扫

自清扫载运该货物的货物处所之前，须告知船员碎玻璃和锋利边缘的危险性。在清洗该货物的残留物之前，须清除货物处所舱底和舱底污水阱的溢油。

附录

废金属

装卸废金属的方式通常取决于货物的尺寸而采用磁铁或抓斗。该货物包括的物品的尺寸可大到车身，小到细碎金属粉末（铁屑）。单件的重量也有很大的差别，大到重型机械小到易拉罐。

装载

在装载前，应针对每一次装载操作对货物处所进行准备。容易被掉落的废金属砸坏的区域应使用垫舱木加以保护。这包括将货物送往货物处所途中的甲板和舱口围板。建议拆除船侧的护栏。

舱口下区域的内底上应仔细铺上一层废金属以缓冲任何掉落货物的冲击。应向磁铁或抓斗的操作员说明，不要在离货堆太高的位置释放货物。

通常的装卸方法是在船舶的中心线堆成一堆，然后利用坡度使货物滚入两端和两侧。须尽最大努力使两舷和前后端的货物重量均匀分布。如果没有这样做，体积大、重量轻的物品将向两侧滚动，重量大、体积小的货物将集中在舱口以下。

当抽排污水阱的水时，船长须意识到旧机器中可能会有一定数量的污垢和废油。可能会有碎玻璃和锋利的锯齿状边缘，在废金属附近工作的人员应小心注意。

在舱盖关闭以前进行检查，不要有可能刺破船侧的锋利突出物。

种子饼，含植物油UN 1386
（a）经机械压榨的种子，含油10%以上或油和水分含量合计超过20%。

含水量（%）

含油量（%）

含水量（%）

含油量（%）

此图显示了含油量和水分含量。

只有在主管机关特别允许时才能散装。

描述

用机械将含油种子的油榨出后所剩的残渣。本条目中所包含的谷物或谷物产品为源自以下所列者：

焙烤物质								谷粕颗粒

麦牙颗粒								尼日尔草籽，渣

甜菜									油饼

谷糠颗粒								棕榈仁粕

酒糟颗粒								花生

柠檬粕颗粒								颗粒状物，谷物制品

椰子									细麸皮颗粒

椰子仁									油菜籽

谷蛋白玉米								米糠

棉籽									碎米

种子饼渣								红花籽

谷蛋白玉米颗粒							种子饼渣，含油的

花生，粕								大豆

玉米糁									斯特拉瑟颗粒

亚麻籽									向日葵籽

玉米									烤制粕

饼，含油的

以上货物可以粕、粉、饼、颗粒及饼渣的形式运输。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 不适用 | 不适用 | 478至719 | 1.39至2.09 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 4.2 | 不适用 |  | B |

危险性

可缓慢自热，并且如果潮湿或含有未经氧化的油比例过高，会自燃。易发生氧化，随后引起货物处所内缺氧。可能产生二氧化碳。

积载和隔离

见本规则第9.3节。

货舱清洁程度

按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项

该货物须尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

当货物的温度不高于周围温度加上10℃或55℃（以低者为准）时，才可装载该种货物。装运前，该类货物须经适当陈放，所需陈放时间取决于含油量，若经试验证明本条目所述的种子饼可按种子饼（b）（见下一个条目）的条件运输，主管当局可予以批准这种放宽。主管当局签发的许可证书中须说明货物的含油量和水分含量。航行期间，须定期测定舱内不同深度处的温度并记录。如果货物温度达到55℃并持续增高，须停止货物的通风。如果继续自热，须向货物处所输入二氧化碳或惰性气体。除非经过测试并确定氧气含量已恢复到正常水平，否则禁止人员进入货物处所。

通风

除非在应急情况下，为防止货物自热，航行期间不得对载运该货物的货物处所进行机械通风。

载运

为防止进水，须使载运该货物的货物处所的舱口实现风雨密。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

应急程序

配备专用应急设备 自给式呼吸器。

应急程序 佩戴自给式呼吸器。 火灾时的紧急行动 封舱；如装有，使用船上固定式灭火装置。 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。

种子饼，含植物油UN 1386

（b）经溶剂萃取或机械压载的种子，含油不超过10%；且当水分含量高于10%时，油和水分含量合计不超过20%。

本规则的规定不适用于以下物质，因为这些物质不符合4.2类物质的标准：

.1	溶剂提取的油菜籽粕，油菜籽颗粒，黄豆粕，棉花籽粕和葵花籽粕，含油不超过4%，油和水分含量合计不超过15%；

.2	机械压榨的柠檬粕颗粒，含油不超过2.5%，油和水分含量合计不超过14%；

.3	机械压榨的玉米蛋白粉含油不超过11.0%，油和水分含量合计不超过23.6%；

.4	机械压榨的玉米谷蛋白颗粒饲料含油不超过5.20%，油和水分含量合计不超过17.8%；和

.5	机械压榨的甜菜浆颗粒含油不超过2.8％，油和水分含量合计不超过15.0％。

在装货前，托运人应提交由装运国主管当局认可的人员签发的证书，证明该物质的含油量和含水量如上文所述。

注：该条目包括：

.1	所有经溶剂萃取或机械压榨的种子饼，含油量不超过10%，水分含量不超过10%；和

.2	所有经溶剂萃取或机械压榨的种子饼，含油量不超过10%，水分含量高于10%，在此情况下，油和水分含量合计不应超过20%。

该图显示了油和水的含量。

含水量（%）

含油量（%）

含水量（%）

含油量（%）

当溶剂萃取的种子饼的油或油和水分含量超过以上的百分比时，须向主管机关寻求指导。

描述

含油的种子经溶剂萃取法或机械压榨法将油榨出后所剩的残渣。本条目中所包含的谷物或谷物产品为源自以下所列者：

焙烤物质							谷粕颗粒

麦牙颗粒							尼日尔草籽，渣

甜菜								油饼

谷糠颗粒							棕榈仁粕

酒糟颗粒							花生

柠檬粕颗粒							颗粒状物，谷物制品

椰子								细麸皮颗粒

椰子仁								油菜籽

谷蛋白玉米							碎米

棉籽								米糠

种子饼渣							红花籽

谷蛋白玉米颗粒						种子饼渣，含油的

花生，粕							大豆

玉米糁								斯特拉瑟颗粒

亚麻籽								向日葵籽

玉米								烤制粕

饼，含油的

以上货物可以粕、粉、饼、颗粒及饼渣的形式运输。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 不适用 | 不适用 | 478至719 | 1.39至2.09 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 4.2 | 不适用 |  | B |

危险性

可缓慢自热，且如果潮湿或含有未经氧化的油比例过高，会自燃。易发生氧化，随后引起货物处所内缺氧。还可能产生二氧化碳。

积载和隔离

见本规则第9.3节。

如果货物处所和机舱之间的舱壁的隔热不能达到A-60级的标准，经溶剂萃取的种子饼应与该舱壁“远离”。

货舱清洁程度

按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项

该货物须尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

确保该货物基本不含可燃溶剂后才能装载。装运国主管当局认可的人员签发的证书应说明含油量和水分含量。

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

装运前，该类货物须经适当陈放，所需陈放时间取决于含油量。在航行期间，须定时测定舱内不同深度处的温度并作记录。如果货物温度超过55℃并继续上升，则须停止货物处所的通风。如果继续自热，则须输入二氧化碳或其它惰性气体。对于经溶剂萃取的种子饼，未见明火前，不得使用二氧化碳。除非经过测试并确定氧气含量已恢复到正常水平，否则禁止人员进入货物处所。如计划的货物开始装载和完成卸载间隔时间超过5天的话，则船舶须装设将二氧化碳或其它惰性气体输入舱内的设备，否则不得装载该货物。在装载和卸货期间并在其它任何时间进入货物处所时，禁止吸烟和使用明火。货物处所内不适合于爆炸性空气中的电路，须通过拆除系统内保险丝以外的连接予以绝缘。通风机上须装设防火星网。

通风

在必要时须通过自然或机械进行表面通风，以驱除残存溶剂的蒸气。为防止货物自热，在使用机械通风时应谨慎。

载运

确保运载该货物的货物处所的舱口达到风雨密，以防止水进入。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

应急程序

配备专用应急设备 自给式呼吸器。

应急程序 佩戴自给式呼吸器。 火灾时的紧急行动 封舱；如装有，使用船上固定式灭火装置。 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。

备注

为控制火势而使用的二氧化碳是有限的，当船舶在海上航行期间应不断输入更多的数量以减少舱内氧气含量。到达港口后，需要将货物挖出以便达到火底。

种子饼UN 2217

含油量低于1.5%，且水分含量不超过11%。

本条目的规定不适用于以下物质，因为这些物质不符合4.2类物质的标准：含油不超过1.5％且水分含量不超过11％经溶剂提取的油菜籽粕，油菜籽颗粒，黄豆粕，棉花籽粕和葵花籽粕；在装货前，托运人应提交由装运国主管当局认可的人员签发的证书，证明该物质的含油量和含水量如上文所述。

本图显示了油含量和水分含量。

含水量（%）

含油量（%）

含水量（%）

含油量（%）

描述

含油的种子经溶剂萃取法将油榨出后所剩的残渣。本条目中所包含的谷物货物谷物产品为源自以下所列者：

焙烤物质							饼，含油的

麦牙颗粒							谷粕颗粒

甜菜								尼日尔草籽，渣

谷糠颗粒							油饼

酒糟颗粒							棕榈仁粕

柠檬粕颗粒							花生

椰子								颗粒状物，谷物制品

椰子仁								细麸皮颗粒

谷蛋白玉米							油菜籽

棉籽								米糠

种子饼渣							碎米

谷蛋白玉米颗粒						红花籽

花生，粕							种子饼渣，含油的

玉米糁								大豆

亚麻籽								斯特拉瑟颗粒

玉米								向日葵籽

以上货物可以粕、粉、饼、颗粒及饼渣的形式运输。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 0.1mm至5mm | 不适用 | 478至719 | 1.39至2.09 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 4.2 | 不适用 |  | B |

危险性

可缓慢自热，且如果潮湿或含有未经氧化的油比例过高，会自燃。易发生氧化，随后引起货物处所内缺氧。还可能产生二氧化碳。

积载和隔离

见本规则第9.3节。

如果货物处所和机舱之间的舱壁的隔热不能达到A-60级的标准，经溶剂萃取的种子饼应与该舱壁“远离”。

货舱清洁程度

按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项

该货物须尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

确保该货物基本不含可燃溶剂后才能装载。装运国主管当局认可的人员签发的证书应说明含油量和水分含量。

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

在航行期间，须定时测定舱内不同深度处的温度并作记录。如果货物温度超过55℃并继续上升，则须停止货物处所的通风。如果继续自热，则须输入二氧化碳或其它惰性气体。尽管有前文的要求，对于经溶剂萃取的种子饼，未见明火前，不得使用二氧化碳或惰性气体。除非经过测试并确定氧气含量已恢复到正常水平，否则禁止人员进入货物处所。如计划的货物开始装载和完成卸载间隔时间超过5天的话，则船舶应装设将二氧化碳或其它惰性气体输入舱内的设备，否则不能装载该货物。在装载和卸货期间并在其它任何时间进入货物处所时，禁止吸烟和使用明火。货物处所内不适合于爆炸性空气中的电路，须通过拆除系统内保险丝以外的连接予以绝缘。通风机上须装设防火星网。

通风

在必要时须通过自然或机械进行表面通风，以驱除残存溶剂的蒸气。为防止货物自热，在使用机械通风时应谨慎。

载运

确保运载该货物的货物处所的舱口达到风雨密，以防止水进入。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

应急程序

配备专用应急设备 自给式呼吸器。

应急程序 佩戴自给式呼吸器。 火灾时的紧急行动 封舱；如装有，使用船上固定式灭火装置。 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。

备注

为控制火势而使用的二氧化碳是有限的，当船舶在海上航行期间应不断输入更多的数量以减少舱内氧气含量。到达港口后，需要将货物挖出以便达到火底。

种子饼和其他经加工含油植物残渣

本条目只适用于基本上不含易燃溶剂或其他易燃化学品，符合9.2.3.3中自热固体标准且不符合9.2.2中任何危险货物标准的种子饼和其他经加工含油植物残渣。

描述

通过溶剂或其他化学方法从含油种子、谷物、水果或蔬菜中经机械压榨或萃取油之后的残留物。该货物可以以纸浆、粕、饼、颗粒和渣的形式运送。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 各种各样 | 各种各样* | 478至719 | 1.39至2.09 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | SH | B |

*	有些颗粒化的货物可能没有粘性。见本规则第5.4节。

危险性

该物质易自热、易发生氧化，随后引起货物处所内缺氧。可能产生二氧化碳。

使用鼓风机装载干式颗粒可能会产生粉尘爆炸的危险。

积载和隔离

除非主管机关另有规定，否则应按照第4.2类物质进行隔离。

货舱清洁程度

按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项

该货物须尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

经溶剂萃取的货物只有在基本上不含易燃溶剂的情况下才可装载。装船前，经溶剂萃取的货物须经过适当陈放，所需陈放时间取决于含油量。

只有在货物温度不高于环境温度加10℃或55℃（以较低者为准）时，才能进行该货物的装载。应考虑并避免所有点火源，以防止可能发生的粉尘爆炸。鼓风机设备应接地。管线须是电连续的或接地的。

注意事项

在完成测试并确定氧含量已恢复到正常水平之前，人员不得进入该类货物处所。

可能接触该货物粉尘的人员必要时应穿戴防尘口罩、护目镜和防护服。

航行期间，须定期测定舱内不同深度处的温度并记录。如果货物温度达到55℃并持续增高，须停止货物的通风。

如果继续自热，须向货物处所输入二氧化碳或惰性气体。尽管有前文的要求，但是对于经溶剂萃取的货物，未见明火之前，不得使用二氧化碳或惰性气体。

货物处所内不适合于爆炸性空气中的电路，须通过拆除系统内保险丝以外的连接予以绝缘。

装有该类货物的货舱通风机上须装设防火星网。

通风

在必要时须通过自然或机械进行表面通风，以驱除残存溶剂的蒸气。为防止货物自热，在使用机械通风时应谨慎。

载运

确保运载该货物的货物处所的舱口达到风雨密，以防止水进入。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

应急程序

配备专用应急设备 自给式呼吸器。

应急程序 佩戴自给式呼吸器。 火灾时的紧急行动 封舱；如装有，使用船上固定式CO2 灭火装置。 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。

备注

为控制火势而使用的二氧化碳或惰性气体是有限的，当船舶在海上航行期间应不断输入更多的数量以减少舱内氧气含量。到达港口后，需要将货物分批移开以便达到火底。

种子饼和其他经加工含油植物残渣

本条目只适用于基本上不含易燃溶剂或其他易燃化学品，且不符合9.2.2或9.2.3中关于危险货物或MHB货物的任何标准的种子饼和其他经加工含油植物残渣。

描述

通过溶剂或其他化学方法从含油种子、谷物、水果或蔬菜中经机械压榨或萃取油之后的残留物。该货物可以以纸浆、粕、饼、颗粒和渣的形式运送。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 各种各样 | 各种各样* | 478至719 | 1.39至2.09 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

*	有些颗粒化的货物可能没有粘性。见本规则第5.4节。

危险性

易发生氧化，随后引起货物处所内缺氧。
使用鼓风机装载干式颗粒可能会产生粉尘爆炸的危险。
该类货物是不可燃的，或者火灾风险很低。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项

该货物须尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

就种子饼而言，在装载前，托运人应提交由装运国主管机关认可的人员签发的证书，证明该物质不属于UN 1386(b)或UN 2217明细表中列出的物质，并且该物质不符合9.2.3.3中关于MHB（SH）的标准。

经溶剂萃取的货物只有在基本上不含易燃溶剂的情况下才可装载。装船前，经溶剂萃取的货物须经过适当陈放，所需陈放时间取决于含油量。

注意事项

在完成测试并确定氧含量已恢复到正常水平之前，人员不得进入该类货物处所。

可能接触该货物粉尘的人员必要时应穿戴防尘口罩、护目镜和防护服。

通风

没有特别要求。

载运

确保运载该货物的货物处所的舱口达到风雨密，以防止水进入。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

硅锰合金（碳热还原）

描述
该物质是碳热还原过程中的产物。一种合金，主要包含锰和硅，主要用作炼钢过程中的脱氧剂和合金元素。黑褐色的颗粒或块状，银白色金属。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 粉末直至80mm | 不适用 | 3100至4000 | 0.25至0.32 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性
如没有特别危险性。
该货物为非易燃或具有低火灾风险。

积载和隔离
与酸类、碱类、氧化物和还原物以及食品“隔离”。

货舱清洁程度
没有特别要求。

天气注意事项
没有特别要求。

装载
按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。
由于该货物密度极高，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装卸期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项
没有特别要求。

通风
没有特别要求。

载运
没有特别要求。

卸货
没有特别要求。

清扫
没有特别要求。

硅锰合金（低碳的）

描述

一种合金，主要包含锰和硅，主要用作炼钢过程中的脱氧剂和合金元素。黑褐色的颗粒或块状，银白色金属。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 10mm至150mm | 不适用 | 3000至3300 | 0.30至0.33 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | WF和/或WT和/或TX | B |

危险性

该货物非易燃，具有低火灾风险。但是遇水可放出可燃气体，与空气可形成爆炸性混合物，在类似情况下产生剧毒气体磷化氢和胂。货物会降低货物处所中的氧气含量。可能引起长期的健康影响。

积载和隔离

按第4.3类物质隔离。

与食品和所有第8类液体“隔离”。

货舱清洁程度

按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项

该货物须在装载前、装载期间和航行期间尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

由于该货物密度极高，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装卸期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项

装载前，须由制造商或托运人向船长出具证书，证明该货物生产后遮盖存放，但在装运前露天存放不少于三天。

在甲板和货物处所禁止吸烟，当船上有该类货物时应在甲板张贴“禁止吸烟”标志。电气设备和电缆须处于良好状态，并有妥善的保护，避免短路和产生电火花。如果要求舱壁适合于用作隔离的目的，则穿过甲板和舱壁的电缆及导管处须作密封处理，以防有害气体和蒸气通过。

在装载和卸货期间，须关闭或屏蔽生活区通风系统并将空调系统调至内循环模式，以便最大限度地减少粉尘进入起居处所或船舶的其它内部处所。须采取措施最大限度地降低粉尘可与甲板机械可移动部分及外部航行设备（例如航行灯）接触的程度。

除非经过测试证明所有处所内的氧气含量已恢复到正常水平，不存在有毒气体，且货物上面的空余处所进行了足够通风和空气循环，否则禁止人员进入封闭的处所。

通风

在航行期间，须根据需要仅对运载该货物的处所进行自然或机械的表面通风。

载运

为了定量测量货物产生的氧气和易燃气体，须配备测量货物处所内每种气体或混合气体的适当设备。该设备须适合在无氧的空气中使用，属经鉴定的可以在爆炸气体中使用的安全型设备。在航行期间，须定时测量货物处所中的气体浓度，须记录测量的结果并保存在船上。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

应急程序

配备专用应急设备 自给式呼吸器。

应急程序 佩戴自给式呼吸器。 火灾时的紧急行动 封舱并使用CO2（如装有）。不得用水。 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。

备注

干燥时，该物质实际上不易燃。

硅渣

描述
硅渣主要是块状的无味浅灰色金属材料。它主要由不同比例的硅和硅氧化物组成。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 直至150mm | 不适用 | 1500至3000 | 0.33至0.67 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性
粉尘可能会引起眼部、皮肤和上呼吸道刺激。
该货物为非易燃或具有低失火风险。

积载和隔离
与酸性和碱性物质“隔离”。

货舱清洁程度
没有特别要求。

天气注意事项
没有特别要求。

装载
按照本规则第4和5节中的有关规定进行平舱。当货物的积载因数等于或小于0.56m3/t时，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装卸期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项
如果必要，可能暴露该货物粉尘成分的人员须穿戴防护服，护目镜或其它等效的眼睛防尘保护用品和防尘过滤口罩。

通风
没有特别要求。

载运
没有特别要求。

卸货
没有特别要求。

清扫
没有特别要求。

纯碱

（重质的和轻质的）

描述

粉末状；由白色、无味细颗粒和粉尘组成。由盐和石灰岩烧制而成。溶解于水。纯碱遇到油则损毁。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 粉末状 | 不适用 | 599至1053 | 0.95至1.67 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

该货物须尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。须防止货物进入其处所的舱底污水阱。须适当考虑设备的货物粉尘保护。可能接触该货物粉尘的人员须根据需要穿戴防护服、护目镜或其他等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

卸货以后，须清扫货物处所，除非卸下纯碱后将要装载的货物还是纯碱。在清洗中，该货物的残留物应作为泥浆吸出。

硝酸钠UN 1498

描述

无色、透明、无味结晶体。吸湿并溶解于水。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 不适用 | 不适用 | 508至719 | 1.39至1.97 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 5.1 | 不适用 |  | B |

危险性

尽管不易燃，但与可燃物形成的混合物则易被点燃并会剧烈燃烧。

该货物具有吸湿性，受潮会结块。

积载和隔离

与食品“隔离”。

货舱清洁程度

按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项

该货物须尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

舱底污水阱须保持清洁、干燥和适当遮盖以防止货物进入。船长及高级船员须注意到固定式气体灭火装置对该货物失火无消防功效，且可能需要足量的水。

通风

在航行期间，不得对载运该货物的货物处所进行通风。

载运

没有特别要求。

卸货

硝酸钠具有吸湿性可能会形成悬空表面，从而降低卸货期间的安全性。如果货物已变硬，须根据需要进行平舱以避免形成悬空表面。

清扫

没有特别要求。

应急程序

配备专用应急设备 防护服（手套、靴子、工作服、安全帽）。 自给式呼吸器。 喷雾嘴。

应急程序 穿戴防护服及佩戴自给式呼吸器。 火灾时的紧急行动 用大量的水，最好使用喷雾的形式以避免扰动物质表面。物质可能熔化或溶化；在该条件下使用水可以导致溶化的物质大范围的散落。气封或用CO2不能控制火势。须充分考虑到由于积水而对船舶稳性的影响。 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。

备注

除非受到污染，否则该货物不易燃。

硝酸钠和硝酸钾的混合物UN 1499

描述

吸湿的混合物，溶解于水。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 不适用 | 30° | 1136 | 0.88 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 5.1 | 不适用 |  | B |

危险性

尽管本身不可燃，但与可燃物质形成的混合物易被点燃并会剧烈燃烧。

该货物具有吸湿性，受潮会结块。

积载和隔离

与食品“隔离”。

货舱清洁程度

按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项

该货物须尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

须注意避免该货物与可燃物质接触。

舱底污水阱须保持清洁、干燥和适当遮盖以防止货物进入。船长及高级船员须注意到固定式气体灭火装置对该货物失火无消防功效，且可能需要足量的水。

通风

在航行期间，不得对载运该货物的货物处所进行通风。

载运

没有特别要求。

卸货

硝酸钠和硝酸钾混合物具有吸湿性可能会形成悬空表面，从而降低卸货期间的安全性。如果货物已变硬，须根据需要进行平舱以避免形成悬空表面。

清扫

没有特别要求。

应急程序

配备专用应急设备 防护服（手套、靴子、工作服、安全帽）。 自给式呼吸器。 喷雾嘴。

应急程序 穿戴防护服及佩戴自给式呼吸器。 火灾时的紧急行动 用大量的水，最好使用喷雾的形式以避免扰动物质表面。物质可能熔化或溶化；在该条件下使用水可以导致溶化的物质大范围的散落。气封或用CO2不能控制火势。须充分考虑到由于积水而对船舶稳性的影响。 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。

备注

除非受到污染，否则该货物不易燃。

从纸和塑料回收的固态燃料

该明细表不适用于已经划归为危险货物（第4.2类）的材料。

描述
凝固燃料通过将纸张和塑料压缩或挤入模具制成。该货物的主要原料是废纸和塑料。水分含量是5%或更少。灰分含量为10%或更少。总氯含量为0.3%或更少。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 长度：30至100mm 直径：15至30mm | 不适用 | 400至500 | 2.00至2.50 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | SH | B |

危险性
该货物当温度达到200℃时会发生自燃。被点燃时，燃烧猛烈。当熔化时，它会产生易燃和有毒气体。可能会产生自热现象，并可能会引起货物处所的缺氧。

积载和隔离
没有特别要求。

货舱清洁程度
没有特别要求。

天气注意事项
没有特别要求。

装载
装货前，生产商或者托运人需要向船方出具证书证明该货物不是第4.2类。按照本规则第4和5节中的有关规定进行平舱。

注意事项
在装卸和运输过程中，在装载该货物的货舱附近不得进行热工作业，不得进行明火作业和抽烟。卸载完该货物后，不得允许进入货舱，除非货物处所已经有充分的通风。

通风
货物处所的舱盖应关闭，航行期间不进行通风操作。

载运
航行期间不得进入货物处所。

卸货
进入货物处所前，舱盖须打开并进行充分的通风。

清扫
没有特别要求。

应急程序

配备专用应急设备 防护服（防护眼镜，隔热手套，连体衣）。

应急程序 穿戴防护服。 火灾时的紧急行动 封舱；使用船舶的固定灭火设备，如果安装。 使用水、泡沫或者干化学品灭火。 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。

锂辉石（精选的）

描述
锂辉石（精选的）无味的米白色到米色沙状，含有自然生成的硅酸盐和石英。他是通过加工自然生成的锂辉石得到。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 直至8mm | 30°至40° | 1600至2000 | 0.50至0.63 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | A |

危险性
此货物海运时如果超过适运水分极限（TML）可能会产生流态化。见本规则第7和8节。此货物非易燃或具有低火灾风险。

积载和隔离
没有特别要求。

货舱清洁程度
根据货物危险性保持清洁和干燥。

天气注意事项
如果货物不是在符合本规则第7.3.2节要求的船舶中运输，须遵守以下规定：

.1	装货作业和航行期间须将货物的含水量保持在适运水分极限以下；

.2	除非是在本明细表中有明确规定，不得在降水期间装卸；

.3	除非在本明细表中有明确规定，在货物装卸期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖；

.4	如果货物满足本规则第4.3.3节中的规定，则可在降水期间装卸；

.5	如果货物处所的全部货物将在同一港口中卸完，可以在降水期间卸下货物处所中的货物。

装载
按照本规则第4、5节中的有关规定进行平舱。

当货物的积载因数等于或小于0.56m3/t时，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装卸期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项
舱底污水阱须保持清洁、干燥并酌情遮盖以防止货物进入。测试装载该货物的货物处所的污水系统，以确保其工作正常。

通风
没有特别要求。

载运
在航行期间，须定期检查货物表面的情况。若在航行期间观察到货物上面有自由液面或流态货物，船长须采取适当措施以防止货物移动和船舶的倾覆危险，并考虑寻求紧急进入避难地。

卸货
没有特别要求。

清扫
没有特别要求。

不锈钢研磨粉

描述

棕色块状：水分含量为1%至3%。可释放粉尘。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 块：75至380mm | 不适用 | 2381 | 0.42 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。
该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

由于该货物密度极高，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装卸期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项

须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。须防止货物进入其处所的舱底污水阱。须适当考虑设备的货物粉尘保护。可能接触该货物粉尘的人员须根据需要穿戴防护服、护目镜或其它等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

碎石块

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 细粉末至25mm | 不适用 | 1408 | 0.71 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

没有特别要求。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

糖

描述

根据类型，糖可能是棕色或白色颗粒，水分含量很低，在0%至0.05%。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 颗粒小于3mm | 不适用 | 625至1000 | 1.00至1.60 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

因为糖溶解于水，随着船舶的移动，水的进入可能会在货物内部造成气囊。从而此种危险性类似于可能会流态化的货物构成的危险性。万一出现水进入货舱的情况，应认识到因糖的溶解（形成液体基础和货物移动）而导致的船舶稳性方面的风险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

该货物须尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

没有特别要求。

通风

没有特别要求。

载运

在完成装货后，须密封所有货物处所的舱盖，以防水进入货舱。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

甘蔗生物质颗粒

描述
甘蔗生物质颗粒从浅金色至巧克力棕色；极坚硬并不易压缩。甘蔗生物质颗粒由工业和农业活动产生的甘蔗渣、稻草和叶子残渣制成。通常颗粒中不混合添加剂和粘合剂。本明细表也适用于使用直至2%氧基矿物添加剂，如氧化钙、氧化镁和氧化铝生产的甘蔗生物质颗粒。原料经粉碎、干缩和挤压成颗粒形式。原料压缩为原体积的约三分之一，成型的甘蔗生物质颗粒往往含有6%至10%的水分。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 圆筒形 直径：6至12mm 长度：10至50mm | 约30° | 600至700 | 1.43至1.67 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | CB和/或WF和/或WT和/或OH | B |

危险性
装运处于氧化的货物导致货物和连通空间中氧气损耗并增加一氧化碳和二氧化碳（另见天气注意事项）。

暴露在潮湿中会发生膨胀。如果水分含量超过15%，甘蔗生物质颗粒可能随时间发酵，导致产生窒息性气体和可导致自燃的易燃气体。操作甘蔗生物质颗粒可产生粉尘。高粉尘浓度具有爆炸风险。

积载和隔离
按照第4.1类物质的要求隔离。

货舱清洁程度
按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项
该货物须尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在货物装卸期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。关闭舱盖后，临近空间在通风前有较高风险会产生氧耗竭和生成一氧化碳。

装载
按照本规则第4和5节中的有关规定进行平舱。

注意事项
人员进入装有该货物的货物处所或相邻密闭处所前，须对处所中的氧气含量和一氧化碳浓度进行检测，确保其恢复到以下水平：氧气20.7%，且一氧化碳<100ppm。装有该货物的货舱内须避免使用热卤等灯等货舱照明。这些照明的保险丝须移除或该货物置于货物处所期间是可靠的。在操作和清扫该货物期间须采取措施防止产生高浓度粉尘。

通风
在航行期间，不得对载运该货物的货物处所进行通风。毗连货物处所的封闭处所在进入前需要通风，即使这些处所与货物处所之间明显密封。

载运
载运该货物的货舱舱口应为风雨密，以防止进水。

卸货
没有特别要求。

清扫
没有特别要求。

应急程序

配备专用应急设备 使用自给式呼吸器和混合或独立的氧气、一氧化碳探测仪。

应急程序 无 火灾时的紧急行动 关舱；使用船舶的固定灭火设备（如安装）。气封能有效控制火势。 使用二氧化碳，泡沫或水灭火。 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。

硫酸钾和硫酸镁

描述

颗粒状，淡棕色物质。水溶液几乎为中性。依生产工艺不同可能稍有气味。熔点：72℃。水分含量：0.02%。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 不适用 | 不适用 | 1000至1124 | 0.89至1.00 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。
该货物有高溶解性。该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项

该货物须尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

根据本规则第4节要求的货物信息进行平舱。如果存在任何疑问，合理地进行平舱至货物处所的舱壁，以便最大限度地降低货物移动的风险并确保在航行过程中维持充足的稳性。

注意事项

没有特别要求。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

硫磺（加工成形的，固体的）

本明细表不包括粉碎的，块状和粗颗粒状的硫磺（见硫磺UN 1350），或未经上述加工过程的酸气处理或石油精炼处理产生的副产品。

描述

一种从酸气处理或石油精炼处理产生的副产品，其经过一个从熔融状态的硫转化成特殊固体形态（如颗粒状、球状、锭状或片状）的加工过程，呈黄色，无味。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 约1至10mm | 不适用 | 900至1350 | 0.74至1.11 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

这种货物不易燃或具有较低火灾危险。如果置于火中，货物可能放出有害气体。

当按照本明细表规定进行搬运和运输时，这种货物无腐蚀性或对人体组织或船舶无粉尘危害。

积载和隔离

与强氧化剂，诸如氟化物、氯化物、氯酸盐、硝酸盐（硝酸）、过氧化物、液态氧、高锰酸盐、重铬酸盐或类似物质“隔离”。

货舱清洗程度

清洁并干燥，使之与货物危害性无冲突。货物处所不得使用海水清洗。

天气注意事项

无特殊要求。

装载

按照本规定第4节和第5节的相关规定进行平舱。采取适当措施在搬运时将碰撞、磨损和粉碎降至最低，以避免形成粉尘。应用标准的表面处理方式抑制形成粉尘在空气中的含量。

注意事项

如形成小颗粒或粉尘，应保护机械、住所和设备。与货物搬运有关的人员须穿戴防护服、护目镜和防尘面罩。货舱包括平舱板和舱盖须进行类似刷石灰水的防护处理，以避免硫磺、水和钢铁间潜在的腐蚀反应。上述部件须完整涂漆。舱口须封紧。

通风

在这种货物航行期间，必须且仅能进行自然或机械的表面通风。

载运

装货期间应喷洒淡水或表面活性剂，在整个航程中舱底水须彻底泵出。

卸货

当进入货物处所，特别是货物处所内硫磺底层处所时须采取适当的安全措施，应参照国际海事组织的相关建议。

采取适当措施将碰撞、磨损和粉碎降至最低，以避免形成粉尘。

清扫

有关清扫的人员须穿戴安全帽、防护镜、长袖上衣、长裤和密封手套。须使用经认可的呼吸器。卸货后货舱须使用淡水进行彻底清洗。

当进入货物处所时须采取适当的安全措施，应参照国际海事组织的相关建议。*

硫磺UN 1350

（粉碎的、块及粗颗粒）

注：精细研磨的硫磺（硫花）不得散装运输。

描述

一种在火山地区发现的游离态矿物质。呈黄色，易碎，不溶解于水，遇热将熔化。硫磺在潮或湿的状态下运输。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 任何尺寸的颗粒或块 | 不适用 | 1053至1176 | 0.85至0.95 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 4.1 | 不适用 |  | B |

危险性

易燃和发生粉尘爆炸，特别是在装载和卸货期间、卸货后和扫舱时。

该货物易于着火。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

与食品“隔离”。

货舱清洁程度

按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

须清扫彻底并用清水冲洗。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

遇到火时会产生有毒、强烈刺激性和窒息性的气体。与大多数氧化剂形成具有爆炸性和敏感性的气体。该货物易于发生粉尘爆炸，特别是在卸载后和扫舱中。货物处所的平舱板和内底须涂刷石灰水或涂上油漆以防止腐蚀。上部须完整涂漆。货物处所内不适合用于爆炸性空气中的电路，须通过拆除系统内保险丝以外的连接予以绝缘。须注意隔离货物处所的相邻处所内不适合用于爆炸性空气中的任何电路。任何通风机上均须装设防火星网。

精细研磨的硫磺（硫花）不得散装运输。

通风

在航行期间，须根据需要仅对运载该货物的处所进行自然或机械的表面通风。

载运

须定期抽取货物处所的污水，以防水/酸溶液聚集。

卸货

没有特别要求。

清扫

与该货物或粉尘接触过的货物处所和其它结构不能清扫。卸货后，如有必要，货物处所和其它结构须用清水清洗，除去所有货物的残留物。然后，须使货物处所充分干燥。湿粉尘或残余物将形成高度腐蚀的硫酸，对人极度危险并腐蚀钢板。参与清洗的人员须穿戴防护服、护目镜和防尘口罩。

应急程序

配备专用应急设备 自给式呼吸器。

应急程序 佩戴自给式呼吸器。 火灾时的紧急行动 封舱；如装有，使用船上的固定式灭火装置。 气封能有效地控制火势。不得用水。 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。

过磷酸盐

描述

呈灰白色。水分含量：0%至7%。有吸湿性。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 颗粒、细粉末和粉末，直径至0.15mm | 30°至40° | 1000至1190 | 0.81至1.00 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。
该货物具有吸湿性，受潮会结块。
该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项

该货物须尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

货物处所的平舱板和内底须涂刷石灰水或涂上油漆以防止腐蚀。

通风

在航行期间，不得对载运该货物的货物处所进行通风。

载运

如果因凝聚、货物生热或舱口盖渗透而使水分进入，会产生磷或磷酸，造成钢材腐蚀。在完成装载后，须根据需要密封舱口。此类货物会分解遮盖污水阱的粗麻布或帆布。

卸货

过硫磷盐具有吸湿性可能会形成悬空表面，从而降低卸货期间的安全性。如果货物已变硬，须根据需要进行平舱以避免形成悬空表面。

清扫

卸货后，须特别注意货物处所的污水阱。

过磷酸盐（三重晶体）

描述

呈颗粒状，黑灰色，取决于其产地，易于扬尘。有吸湿性。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 2mm至4mm | 不适用 | 813至909 | 1.10至1.23 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。

该货物具有吸湿性，受潮会结块。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项

该货物须尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

货物处所的平舱板和内底须涂刷石灰水或涂上油漆以防止腐蚀。

通风

在航行期间，不得对载运该货物的货物处所进行通风。

载运

如果因凝聚、货物生热或舱口盖渗透而使水分进入，会产生磷或磷酸，造成钢材腐蚀。在完成装载后，须根据需要密封舱口。此类货物会分解遮盖污水阱的粗麻布或帆布。

卸货

如果货物已变硬，须根据需要进行平舱以避免形成悬空表面。

清扫

卸货后，须特别注意货物处所的污水阱。

合成氟化钙

描述
无味亮白棕色物质，含有至多70-80%的氟化钙，5-10%的氟化铝和10-20%的二氧化硅。

产品由大颗粒和块组成，其在运输过程中可碎成粉末。

产品不溶于水。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 直至30mm | 不适用 | 700至900 | 1.11至1.43 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | A |

危险性
如果装运时水分含量超过适运水分极限（TML），货物可能流态化。见本规则第7和8节。该货物为非易燃或具有低火灾风险。

积载和隔离
与氢氟酸、氟化氯、氟化镁和二氟化氧“隔离”。

货舱清洁程度
没有特别要求。

天气注意事项
如果货物不是在符合本规则第7.3.2节要求的船舶中运输，须遵守以下规定：

.1	装货作业和航行期间须将货物的水分含量保持在适运水分极限以下；

.2	除非在本明细表中有明确规定，不得在降水期间装卸；

.3	除非在本明细表中有明确规定，在货物装卸期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖；

.4	如果货物满足本规则第4.3.3节中的规定，则可在降水期间装卸；和

.5	如果货物处所的全部货物将在同一港口中卸完，可在降水期间卸下货物处所中的货物。

装载
按照本规则第4和5节中的有关规定进行平舱。

注意事项
须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。须防止货物进入其处所的舱底污水阱。须适当考虑设备的货物粉尘保护。

通风
没有特别要求。

载运
在航行期间，须定期检查货物表面的情况。若在航行期间观察到货物上面有自由液面或流态货物，船长须采取适当措施以防止货物移动和船舶的倾覆危险，并考虑寻求紧急进入避难地。

卸货
没有特别要求。

清扫
没有特别要求。

合成二氧化硅

描述
无味白色粉末，含有至多85%的二氧化硅，约7%的氟化铝和按干重计最多8%的结晶水。
产品在水中的溶解率极低。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 直至0.1mm | 约40° | 300至500 | 2.00至3.33 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | A |

危险性
如果装运时水分含量超过适运水分极限（TML），货物可能流态化。见本规则第7和8节。该货物为非易燃或具有低火灾风险。

积载和隔离
与氢氟酸、氟化氯、氟化镁和二氟化氧“隔离”。

货舱清洁程度
没有特别要求。

天气注意事项
如果货物不是在符合本规则第7.3.2节要求的船舶中运输，须遵守以下规定：

.1	装货作业和航行期间须将货物的水分含量保持在适运水分极限以下；

.2	除非在本明细表中有明确规定，不得在降水期间装卸；

.3	除非在本明细表中有明确规定，在货物装卸期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用重的所有舱盖；

.4	如果货物满足本规则第4.3.3节中的规定，则可在降水期间装卸；和

.5	如果货物处所的全部货物将在同一港口中卸完，可在降水期间卸下货物处所中的货物。

装载
按照本规则第4和5节中的有关规定进行平舱。

注意事项
须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。须防止货物进入其处所的舱底污水阱。

须适当考虑设备的货物粉尘保护。

通风
没有特别要求。

载运
在航行期间，须定期检查货物表面的情况。若在航行期间观察到货物上面有自由液面或流态货物，船长须采取适当措施以防止货物移动和船舶的倾覆危险，并考虑寻求紧急进入避难地。

卸货
没有特别要求。

清扫
没有特别要求。

铁燧岩颗粒

描述

矿石。灰色，圆形钢颗粒。水分含量：2%。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 颗粒直径达15mm | 不适用 | 599至654 | 1.53至1.67 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

没有特别要求。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

滑石

描述

滑石是极软、带白色、绿色或灰色的天然水合硅酸镁。其特征是具有滑腻或油腻感。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 粉末至100mm的块 | 不适用 | 1370至1563 | 0.64至0.73 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

没有特别要求。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

动物下脚肥料（或饲料）

描述

从屠宰场地清扫出的动物屠宰抛弃物。极易扬尘。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 不适用 | 不适用 | - | - |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | SH和/或OH | B |

危险性

易于自热并可能点燃。可能有传染性。

积载和隔离

按第4.2类物质隔离。

与食品“用一整个隔间隔离”。

货舱清洁程度

按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

舱底污水阱须保持清洁、干燥和适当遮盖以防止货物进入。

货物温度高于38℃时不得装载。

须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。须防止货物进入其处所的舱底污水阱。须适当考虑设备的货物粉尘保护。可能接触该货物粉尘的人员须护目镜或其它等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。那些人员须根据需要穿戴防护服。

通风

没有特别要求。

载运

在航行期间，每天定期测量货物温度。记录测量的结果，以便检查可能产生自热的温度。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

应急程序

配备专用应急设备 自给式呼吸器。

应急程序 佩戴自给式呼吸器。 火灾时的紧急行动 封舱；如装有，使用船上固定式灭火装置。 如发生火灾，使用全套防护服。 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。

木薯淀粉

描述

由粉末和颗粒构成的干燥、扬尘的混合物。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 粉末和颗粒 | 32° | 735 | 1.36 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

易于自热并能引起货物处所缺氧。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。须防止货物进入其处所的舱底污水阱。须适当考虑设备的货物粉尘保护。可能接触该货物粉尘的人员须根据需要穿戴防护服、护目镜或其它等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。

通风

在航行期间，不得对载运该货物的货物处所进行通风。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

钛磁铁矿砂

描述
钛磁铁矿砂含57%的名义铁。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 直至0.4mm | 不适用 | 2740至2820 | 0.35至0.36 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | A |

危险性
如果装运时水分含量超过适运水分极限（TML），货物可能流态化。见本规则第7和8节。该货物为非易燃或具有低火灾风险。

积载和隔离
没有特别要求。

货舱清洁程度
没有特别要求。

天气注意事项
如果货物不是在符合本规则第7.3.2节要求的船舶中运输，须遵守以下规定：

.1	装货作业和航行期间须将货物的水分含量保持在适运水分极限以下；

.2	除非在本明细表中有明确规定，不得在降水期间装卸；

.3	除非在本明细表中有明确规定，在货物装卸期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖；

.4	如果货物满足本规则第4.3.3节中的规定，则可在降水期间装卸；和

.5	如果货物处所的全部货物将在同一港口中卸完，可在降水期间卸下货物处所中的货物。

装载
货物从舱口到货堆口均匀的倾斜，在航程中避免货物陡坡表面塌方。由于该货物密度极高，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装卸期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项
舱底污水阱须保持清洁、干燥并防止货物进入。货舱舱底遮盖不得显著的降低舱底系统的能力或操作。货舱舱底在贯穿整个航行期间须检查并泵出污水。

通风
没有特别要求。

载运
除非该货物在船上的载运完全符合本规则第7.3.2节的要求，在航行期间，须定期检查货物表面的情况。若在航行期间观察到货物上面有自由液面或流态货物，船长须采取适当措施以防止货物移动和船舶的倾覆危险，并考虑寻求紧急进入避难地。

卸货
没有特别要求。

清扫
该货物卸货后，须检查舱底污水阱并清除所有阻塞物。如果船舶在货物处所配备了抽水系统，该货物卸货后，须检查该系统并清除所有系统中的阻塞物。

尿素

描述

白色、颗粒、无味的货品。水分含量小于1%。有吸湿性。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 1mm至4mm | 28°至45° | 645至855 | 1.17至1.56 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。

该货物具有吸湿性，受潮会结块。

含有水分的尿素（纯的或不纯的）将损坏油漆或腐蚀钢板。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

该货物须尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

没有特别要求。

通风

在航行期间，不得对载运该货物的货物处所进行通风。

载运

没有特别要求。

卸货

尿素具有吸湿性可能会形成悬空表面，从而降低卸货期间的安全性。如果货物已变硬，须根据需要进行平舱以避免形成悬空表面。

清扫

完成卸货后，对货物处所进行清扫、冲洗并干燥。

钒矿

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 不适用 | 不适用 | 1786 | 0.56 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | TX | B |

危险性

粉尘可能有毒。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

按第6.1类物质隔离。

与食品“隔离”。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

由于该货物密度极高，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装卸期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项

尽量减少人体暴露在粉尘中。

须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。须防止货物进入其处所的舱底污水阱。须适当考虑设备的货物粉尘保护。可能接触该货物粉尘的人员须佩戴护目镜或其它等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。那些人员须根据需要穿戴防护服。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

应急程序

配备专用应急设备 自给式呼吸器。

应急程序 佩戴自给式呼吸器。 火灾时的紧急行动 封舱；如装有，使用船上固定式灭火装置。 气封能有效地控制火势。 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。

蛭石

描述

一种云母类石英。灰色。平均水分含量：6%至10%。会散发粉尘。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 3mm | 不适用 | 730 | 1.37 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。须防止货物进入其处所的舱底污水阱。须适当考虑设备的货物粉尘保护。可能接触该货物粉尘的人员须根据需要穿戴防护服、护目镜或其它等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。

在装载之前，制造商或托运人须提供试验证书，说明石棉含量低于1%。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

白石英

描述

硅石含量为99.6%。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 块达150mm | 不适用 | 1639 | 0.61 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

没有特别要求。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

木片

描述

天然木材，用机械削成大约名片大小。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 同上 | 不适用 | 326 | 3.07 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | CB | B |

危险性

该物质有化学危险性。某些货物会发生氧化，导致货物处所和邻近处所缺氧及二氧化碳增加。

水分含量为15%或以上的此类货物有低火灾危险。随着水分含量减少，火灾危险性增大。当干燥时，木片能轻易被外部火源点燃；易燃并能被摩擦点燃。氧气完全耗尽的条件可能出现在48小时之内。

积载和隔离

按第4.1类物质隔离。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

在测试并确定氧气含量和一氧化碳浓度恢复到下面水平前，禁止人员进入货物或毗邻限制处所：氧气20.7%且一氧化碳<100ppm*。如果这些条件达不到，须对货舱或毗邻限制处所进行附加通风，并在合适时间间隔后进行重新测量。

进入货物和毗邻封闭处所的所有人员须携带并使用氧气和一氧化碳监测仪器。

在干燥的天气里，粉尘会落到甲板上并迅速变干并易点燃。应采取适当措施以防火灾。

通风

毗连货物处所的封闭处所在进入前需要通风，即使这些处所与货物处所之间明显密封。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

应急程序

配备专用应急设备 应使用自给式呼吸器和氧气探测仪。

应急程序 无 火灾时的紧急行动 封舱；如装有，使用船上固定式灭火装置。 气封能有效地控制火势。 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。

木球团，含有添加剂和/或粘合剂

描述
本明细表涵盖的木球团含有添加剂和/或粘合剂。这些木球团颜色从浅金色到黑棕色；十分坚硬不能轻易压扁；典型比重在从1100到1700kg/m3。木球团由锯末，刨花和其他木材废料例如木材加工过程产生的树皮。原料经粉碎，干燥和使用添加剂和/或粘合剂挤压成球型。原料压缩成原体积的大约三分之一。成品木球团往往含有4%至8%的水分。木球团用于燃料直接取暖和发电，小空间燃料，例如炉灶和壁炉。

由于木球团的吸水特性可以用于动物的铺垫。此类木球团的典型含水量为8%到10%。

对于不含有任何添加剂和/或粘合剂的木球团见独立的明细表。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 圆柱形 直径：3至12mm 长度：10至20mm | 约30° | 600至750 | 1.33至1.67 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | WF | B |

危险性
装船运输中会氧化导致货物处所和连通处所的氧气消耗，一氧化碳和二氧化碳增加（同见天气注意事项）。

暴露在水分中吸潮。如果水分含量超过15%木球团可能会发酵，产生窒息和易燃气体，可能导致自燃。

对木球团作业可能会导致粉尘增加。高浓度粉尘有爆炸危险。

积载和隔离
与第4.1类物质隔离。

货舱清洁程度
根据货物危险性保持清洁和干燥。

天气注意事项
该货物须尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在货物装卸期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。关闭舱盖后，临近空间在通风前有较高风险会产生氧耗竭和生成一氧化碳。

装载
按照本规则第4和5节中的有关规定进行平舱。

注意事项
人员进入货物或相邻密闭处所前，须对处所中的氧气含量和一氧化碳浓度进行检测，确保其恢复到以下水平：氧气20.7%，且一氧化碳<100ppm。如未满足上述条件，须对货物或相邻密闭处所进行再通风，并在合适时间间隔后进行重新检测。

进入货物和相邻密闭处所的所有人员须携带并使用氧气和一氧化碳监测仪器。

通风
即使与货舱相邻的密闭处所与货舱有明显密封隔离，进入这些处所前需通风。

载运
没有特别要求。

卸货
没有特别要求。

清扫
没有特别要求。

应急措施

配备专用应急设备 应使用自给式呼吸器和混合或独立的氧气、一氧化碳探测仪。

应急程序 无 火灾时的紧急行动 关舱；使用船舶的固定灭火设备（如安装）。 气封能有效控制火势。 使用二氧化碳，泡沫或水灭火。 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》

木球团，不含有添加剂和/或粘合剂

描述
本明细表涵盖的木球团不含有添加剂和/或粘合剂。这些木球团颜色从浅金色到黑棕色；十分坚硬不能轻易压扁；典型比重在从1100到1700kg/m3。木球团由锯末，刨花和其他木材废料例如木材加工过程产生的树皮。原料经粉碎，干燥和使用添加剂和/或粘合剂挤压成球型。原料压缩成原体积的大约三分之一。成品木球团往往含有4%至8%的水分。木球团用于燃料直接取暖和发电，小空间燃料，例如炉灶和壁炉。

由于木球团的吸水特性可以用于动物的铺垫。此类木球团的典型含水量为8%到10%。

含任何添加剂和/或粘合剂的木球团见独立的明细表。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 圆柱形 直径：3至12mm 长度：10至20mm | 约30° | 600至750 | 1.33至1.67 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | OH | B |

危险性
装船运输中会氧化导致货物处所和连通处所的氧气消耗，一氧化碳和二氧化碳增加（同见天气注意事项）。

暴露在水分中吸潮。如果水分含量超过15%木球团可能会发酵，产生窒息和易燃气体，但是气体浓度不会达到燃烧水平。此货物具有低火灾风险。

对木球团作业可能会导致粉尘增加。高浓度粉尘有爆炸危险。

积载和隔离
与第4.1类物质隔离。

货舱清洁程度
根据货物危险性保持清洁和干燥。

天气注意事项
该货物须尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在货物装卸期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。关闭舱盖后，临近空间在通风前有较高风险会产生氧耗竭和生成一氧化碳。

装载
按照本规则第4和5节中的有关规定进行平舱。

注意事项
人员进入货物或相邻密闭处所前，须对处所中的氧气含量和一氧化碳浓度进行检测，确保其恢复到以下水平：氧气20.7%，且一氧化碳<100ppm。如未满足上述条件，须对货物或相邻密闭处所进行再通风，并在合适时间间隔后进行重新检测。

进入货物和相邻密闭处所的所有人员须携带并使用氧气和一氧化碳监测仪器。

通风
即使与货舱相邻的密闭处所与货舱有明显密封隔离，进入这些处所前需通风。

载运
没有特别要求。

卸货
没有特别要求。

清扫
没有特别要求。

应急措施

配备专用应急设备 应使用自给式呼吸器和混合或独立的氧气、一氧化碳探测仪。

应急程序 无 火灾时的紧急行动 关舱；使用船舶的固定灭火设备（如安装）。 气封能有效控制火势。 使用二氧化碳，泡沫或水灭火。 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》

木制品 ̶ 通用
（见以下散装货物运输名称）

原木			纸浆材
木材			圆材
锯材级原木

描述

该明细表仅适用于散装木材制品运输，即使用抓斗或起重机装卸的货物，且没有在一个单独的明细表中特别提到的。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| - | 不适用 | 250至500 | 2.00至4.00 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 |  | B |

危险性

这类货物可能会导致货物处所和邻近处所缺氧及二氧化碳增加。

该货物为非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

没有特别要求。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

注意事项

在测试并确定氧气含量恢复到21%前，禁止人员进入货物或毗邻限制处所。如果这些条件达不到，须对货舱或毗邻限制处所进行附加通风，并在合适时间间隔后进行重新测量。

进入货物和毗邻封闭处所的所有人员须携带并使用氧气监测仪器。

通风

毗连货舱的封闭处所在进入前需要通风，即使这些处所与货舱之间明显密封。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

应急程序

配备专用应急设备 应使用自给式呼吸器和氧气探测仪。

应急程序 无 火灾时的紧急行动 封舱；如装有，使用船上固定式灭火装置。 气封能有效地控制火势。 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。

烘焙木材

描述
烘焙木材是已经部分烧毁或烘烤，行成颗粒或块状。颜色为巧克力棕色或黑色。可能含有多达3%的粘合剂。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 颗粒的直径为6至12mm。块状厚度为12至50mm，长和宽达75mm。 | 35°或更小 | 650至800 | 1.25至1.54 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | CB和/或SH和/或CR | B |

危险性
货物会发生氧化，导致货物处所和相邻空间氧气的减少，一氧化碳和二氧化碳的增加。

烘焙木材易燃并可能自热和自燃。

装卸烘焙木材，可能会产生粉尘，增加装载时爆炸的后续风险。粉尘可能会刺激眼睛，皮肤和呼吸道。

积载和隔离
与第4.1类物质隔离。

货舱清洁程度
根据货物危险性保持清洁和干燥。

天气注意事项
该货物须尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在货物装卸期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载
按照本规则第4和5节中的有关规定进行平舱。

注意事项
在测试并确定氧气含量和一氧化碳浓度恢复到下面水平前，禁止人员进入货物或毗邻限制处所：氧气20.7%且一氧化碳<100ppm。如果这些条件达不到，须对货舱或毗邻封闭处所进行附加通风，并在合适时间间隔后进行重新测量。进入货物和毗邻封闭处所的所有人员须携带并使用氧气和一氧化碳监测仪器。

如果必要，可能暴露该货物粉尘成分的人员须穿戴防护服，护目镜或其他等效的眼睛防尘保护用品和防尘过滤口罩。

通风
毗邻货物处所的封闭处所在进入前需要通风，即使这些处所与货物之间明显密封。

载运
没有特别要求。

卸货
没有特别要求。

清扫
没有特别要求。

应急程序

配备专用应急设备 应使用自给式呼吸器和混合或独立的氧气、一氧化碳探测仪。

应急程序 无 火灾时的紧急行动 关舱；使用船舶的固定灭火设备，如果安装。 气封能有效控制火势。 使用二氧化碳，泡沫或水灭火。 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》

锌灰UN 1435

该类货物的运输须经装船国和船旗国主管当局批准。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 不适用 | 不适用 | 900 | 1.11 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 4.3 | 不适用 |  | B |

危险性

遇潮湿或遇水易于释放氢气，氢气为一种易燃、有毒气体。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

与食品和所有第8类液体“隔离”。

货舱清洁程度

按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项

该货物须在装载前、装载期间和航行期间尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

货物潮湿或已知沾水时，该货物不得装载。

注意事项

拒载潮湿或明知已湿的货物。在装卸和运输期间，消除在装载该货物的货物处所周围所有可能的火源，包括热工作业、燃烧、吸烟、电火花等。

通风

在航行期间，需要对载运该货物的货物处所进行连续机械通风。如果保持通风会威胁到船舶或货物，可以中断，除非中断通风会导致爆炸或其它危险。在任何情况下，卸货前均须保持一段合理时间的通风。

载运

为测量氢气含量，在载运该货物的船上须配有合适的探测器。该探测器属经认证的可在爆炸性气体中使用的安全型。在航行期间，须定期监测载运该货物的货物处所中的氢气，对测量结果作记录并保存在船上。

卸货

没有特别要求。

清扫

卸货后，须清扫货物处所两次。

因为气体危险，避免用水清洗曾装载该货物的货物处所。

应急程序

配备专用应急设备 防护服（手套、靴子、工作服、安全帽）。 自给式呼吸器。

应急程序 穿戴防护服及自给式呼吸器。 火灾时的紧急行动 封舱；如装有，使用船上固定式灭火装置。 不得用水。 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。

富含烟灰的氧化锌

描述

该货物也称氧化韦尔茨，是一种聚集成块状的无味粉末。颜色为浅棕色或灰黄/灰绿色。主要成分是氧化锌。次要成分是氧化铅。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 直至10mm | 不适用 | 2150至2400 | 0.42至0.47 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | TX | A和B |

危险性
此货物海运时如果超过适运水分极限（TML）可能会产生流态化。见本规则第7和第8节。此货物的粉尘有害并可能导致长期健康危害。
此货物不可燃或具有低火灾风险。

积载和隔离
与食物“隔离”。

货舱清洁程度
按照货物的危险性保持清洁和干燥状态。

天气注意事项
如果货物不是在符合本规则第7.3.2节要求的船舶中运输，须遵守以下规定：

.1	装卸操作和航行期间须将货物的含水量保持在TML以下；

.2	除非是在本明细表中有明确规定，不得在降水期间装卸；

.3	除非在本明细表中有明确规定，在货物装卸期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖；

.4	如果货物满足本规则第4.3.3节中的规定，则可在降水期间装卸；

.5	如果货物处所的全部货物将在同一港口中卸完，可在降水期间卸下货物处所中的货物。

装载
按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。由于该货物密度极高，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。

在航行和装卸期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项
尽量减少人体暴露在粉尘中。须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。须防止货物进入其处所的舱底污水阱。须适当考虑设备的货物粉尘保护。可能接触该货物粉尘的人员须佩戴护目镜或其它等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。那些人员须根据需要穿戴防护服。

通风
在航行期间，不得对载运该货物的货物处所进行通风。

载运
在航行期间，须定期检查货物表面的情况。若在航行期间观察到货物上面有自由液面或流态货物，船长须采取适当措施以防止货物移动和船舶的倾覆危险，并考虑寻求紧急进入避难地。

卸货
没有特别要求。

清扫
在清除货物残留物之前，须铲除和扫净甲板和货物处所，因为将此货物洗净十分困难。

应急程序

配备专用应急设备 防护服（手套、靴子、工作服和防尘面具） 自给式呼吸器。

应急程序 穿戴防护服及佩戴自给式呼吸器。 火灾时的紧急行动 无 医疗急救 参见经修正的《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。

锌渣

描述
锌冶炼过程产生的残留物。此货物具有高渗透性，货物的孔水排放迅速。颜色是黑色或红棕色，粒状或块状。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 直至10mm | 不适用 | 1500至2500 | 0.40至0.67 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | A |

危险性
此货物海运时如果超过适运水分极限（TML）可能会产生流态化。见本规则第7和第8节。此货物为磨料。
此货物不可燃或具有低火灾风险。

积载和隔离
没有特别要求。

货舱清洁程度
没有特别要求。

天气注意事项
如果货物不是在符合本规则第7.3.2节要求的船舶中运输，须遵守以下规定：

.1	装卸操作和航行期间须将货物的含水量保持在TML以下；

.2	除非是在本明细表中有明确规定，不得在降水期间装卸；

.3	除非在本明细表中有明确规定，在货物装卸期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖；

.4	如果货物满足本规则第4.3.3节中的规定，则可在降水期间装卸；

.5	如果货物处所的全部货物将在同一港口中卸完，可在降水期间卸下货物处所中的货物。

装载
此货物须进行平舱以确保货堆峰谷高度差不超过船舶型宽的5%，货物从舱口到货堆口均匀的倾斜，在航程中避免货物陡坡表面塌方。

当货物的积载因数等于或小于0.56m3/t时，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装卸期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项
应采取适当的预防措施，以保护机器和起居处所免受粉尘侵袭。保护货物处所的污水防止货物进入。采取适当措施防止货物粉尘进入仪器。如果必要，可能接触该货物粉尘的人员须佩戴护目镜或其他等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。

通风
没有特别要求。

载运
航程中定时清理污水阱中的水。

在航行期间，须定期检查货物表面的情况。若在航行期间观察到货物上面有自由液面或流态货物，船长须采取适当措施以防止货物移动和船舶的倾覆危险，并考虑寻求紧急进入避难地。

卸货
没有特别要求。

清扫
没有特别要求。

锆石蓝晶石精矿

描述
锆石蓝晶石精矿无味灰白色到棕色，处理泥沙流（精选）和锆砂得到的重矿砂混合物。用来提升例如锆石和蓝晶石矿砂。非常重的货物。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 细颗粒 | 不适用 | 2400至3000 | 0.33至0.42 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | A |

危险性
此货物海运时如果超过适运水分极限可能会产生流态化。见本规则第7和8节。此货物非易燃或具有低火灾风险。

积载和隔离
没有特别要求。

货舱清洁程度
根据货物危险性保持清洁和干燥。

天气注意事项
如果货物不是在符合本规则第7.3.2节要求的船舶中运输，须遵守以下规定：

.1	装卸作业和航行期间须将货物的含水量保持在适运水分极限以下；

.2	除非是在本明细表中有明确规定，不得在降水期间装卸；

.3	除非在本明细表中有明确规定，在货物装卸期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖；

.4	如果货物满足本规则第4.3.3节中的规定，则可在降水期间装卸；

.5	如果货物处所的全部货物将在同一港口中卸完，可在降水期间卸下货物处所中的货物。

装载
按照本规则第4、5节中的有关规定进行平舱。

由于该货物密度极高，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装卸期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项
舱底污水阱须保持清洁、干燥并酌情遮盖以防止货物进入。测试装载该货物的货物处所的污水系统，以确保其工作正常。

通风
没有特别要求。

载运
在航行期间，须定期检查货物表面的情况。若在航行期间观察到货物上面有自由液面或流态货物，船长须采取适当措施以防止货物移动和船舶的倾覆危险，并考虑寻求紧急进入避难地。

卸货
没有特别要求。

清扫
没有特别要求。

锆砂

描述

通常为细粉，呈白色至黄色，从钛铁砂中提取，磨蚀性强。会扬尘。干燥运输。

特性

| 物理性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 静止角 | 散货密度（kg/m3） | 积载因数（m3/t） |
| 0.15mm或更小 | 不适用 | 2600至3000 | 0.33至0.36 |
| 危险分类 |  |  |  |
| 类别 | 副危险性 | MHB | 组别 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | C |

危险性

没有特别危险性。

该货物非易燃或具有低火灾危险。

积载和隔离

没有特别要求。

货舱清洁程度

没有特别要求。

天气注意事项

该货物须在装载前、装载期间和航行期间尽可能保持干燥。该货物不得在降水期间装卸。在装卸该货物期间，须关闭装载或拟装载该货物的处所的不在使用中的所有舱盖。

装载

按照本规则第4和5节的有关规定进行平舱。

由于该货物密度极高，除非货物在内底均匀铺开以使重量平均分布，否则内底可能会受力过度。在航行和装卸期间，须适当注意确保不要把货物堆起而使内底受力过度。

注意事项

舱底污水阱须保持清洁、干燥和适当遮盖以防止货物进入。

须采取适当预防措施防止该货物的粉尘进入机器处所和起居处所。须防止货物进入其处所的舱底污水阱。须适当考虑设备的货物粉尘保护。可能接触该货物粉尘的人员须佩戴护目镜或其它等效的眼睛防尘保护用品和防尘口罩。那些人员须根据需要穿戴防护服。

通风

没有特别要求。

载运

没有特别要求。

卸货

没有特别要求。

清扫

没有特别要求。

附录2

试验室测试程序、使用的仪器和标准

1		易流态化货物的检测程序及有关仪器

目前检测适运水分极限（TML）有五种通用方法：

.1	流盘试验；

.2	插入度试验；

.3	葡氏/樊氏试验。

由于各方法各有优点，应按实际情况或由主管机关选择检测方法。

.4	适用铁矿粉的改进的葡氏/樊氏测试法；

.5	适用煤的改进的葡氏/樊氏测试葡氏/樊氏测试法法；和

.6	适用铝土矿的改进的葡氏/樊氏测试法。

1.1	流盘试验程序

1.1.1	适用范围

流盘一般适用于最大粒度为1毫米的精矿或其他颗粒物质。最大粒度达到7毫米时也可以使用。颗粒大于此限的物质不适用，对于含粘土比例较高的同类物质，检测结果也不理想。如果货物不适于用流盘试验，则采用的试验程序应由港口国主管机关批准。

下述试验用于检测：

.1	货样的水分含量，下文将货样称为试验物质；

.2	试验物质的流盘振动力或离心力作用下的流动水分点（FMP）；及

.3	试验物质的适运水分极限。

1.1.2	仪器（见图1.1.2）

.1	标准流盘及框架（ASTM代号（C230-68）– 见3）。

.2	流盘的安装（ASTM代号（C230-68）– 见3）。

.3	圆模（ASTM代号（C230-68）– 见3）。

.4	捣棒（见图1.1.2.4）：捶捣的压力可利用装有弹簧并经校准的捣棒（示例见图1.1.2.4）或其他构造的捣棒达到。这种捣棒可以将可控压力施加在直径为30mm的捣棒头上。

.5	天平和砝码（ASTM代号（C109-73）– 见3）及相应的货样容器。

.6	容量分别为100-200ml和10ml的带有刻度的玻璃量筒和量管。

.7	直径约为30cm的半球形搅拌容器、胶皮手套及烘干盘或锅。也可用相当大小的自动搅拌器进行搅拌操作，但这时应注意确保机械搅拌器不会降低试验物质的粒度和均匀性。

.8	能使温度控制在110℃左右的烘干炉，其内应无空气循环。

图1.1.2  ̶ 流盘及附属装置

千分尺螺母

弹簧架

M3

尾座

银锡焊封或无头螺丝

螺栓架

弹簧架

环

封座

封口

刻度架

捣捶

导桶

弹簧

轴承轴

指示器

调节栓及螺母

柄（木质）

弹簧圈

压力调节器

千分尺螺母

弹簧架

M3

尾座

银锡焊封或无头螺丝

螺栓架

弹簧架

环

封座

封口

刻度架

捣捶

导桶

弹簧

轴承轴

指示器

调节栓及螺母

柄（木质）

弹簧圈

压力调节器

图1.1.2.4  ̶ 装有弹簧的捣棒样本

1.1.3	温度与湿度

最好在试样不受温度、气流和湿度变化影响的房间中进行试验。试样的准备和试验过程的各阶段应在合理时间间隔内完成，以使水分损失最小，而且无论在任何情况下，试验须当天完成。若可能，试样容器应用塑料膜或其他盖子盖上。

1.1.4	试验程序

检测流动水分点的试样数量依据试验物质的比重不同而不同。煤约需2公斤，而精矿需3公斤。采集的试样应能代表所运输的物质。经验表明，使试样的水分渐增至流动水分点所得结果比渐减时所得结果准确。

因此，建议在流动水分点的主试验开始前，按以下步骤进行流动水分预备试验，以确定试样的状态，即试样的水分含量及在进行主试验之前向试样中加水的速率或试样是否需经空气干燥以减少其水分。

1.1.4.1	试样的准备

将试验物质的代表性试样盛入搅拌容器中进行充分搅拌。按下述步骤将试样分成三个子样（A）、（B）和（C）：（A）为试样的五分之一，对其立即称重，并置于烘干炉中烘干，以确定试样在“收到时”的水分含量。另两份子样各约为试样的五分之二，其中一份（B）用于预备试验，另一份（C）用作主试验：

.1	装填圆模。将圆模置于流盘中心，用搅拌器中的试样分三层装填。经捣实后的第一层应约占圆模深度的三分之一。为此而需要的试样数量依试验物质的不同而不同，但对试验物质的填密性取得某些经验之后就能很容易的确定。

经捣实后的第二层应约达到圆模深度的三分之二，最后一层试样经捣实后应刚好达到圆模顶部的下部（见图1.1.4.2）。

.2	捣实程序。捣实的目的是将试样压实到类似在船舶舱底堆装时的程度。相应的压力应为：

捣棒压力（Pa）	=	散货密度（kg/m3）

×最大货物深度（m）

×重力加速度（m/s2）

水分含量为装载时数值的货样的散货密度可利用ASTM标准D-698或JIS-A-1210中所述的葡氏C仪器一次测出。

计算捣棒的压力时，若无货物深度的资料，则应用货物的最大可能深度。

压力亦可以从表1.1.4.1中估算出。

底层应用捣棒捶捣35次，中层25次，上层20次（每次应用平稳而适当的压力）。每一层均应在全部表面上连续捶捣至边缘，以形成均匀的平整表面。

.3	撤去圆模。轻拍圆模四周至其松动，取去圆模，将截锥状试样留在流盘上。

表1.1.4.1

| 典型货物 | 散货密度 （kg/m3） | 货物最大深度 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 m | 5 m |  | 10 m |  |  | 20 m |
|  |  |  |  | 捣棒压力（kPa） |  |  |  |  |
| 煤 铁矿 铁精矿 铅精矿 | 1000 2000 3000 4000 5000 | 20 (1.4) 40 (2.8) 60 (4.2) 80 (5.7) 100 (7.1) | 50 (3.5) 100 (7.1) 150 (10.6) 200 (14.1) 250 (17.7) |  | 100 (7.1) 200 (14.1) 300 (21.2) 400 (28.3) 500 (35.3) |  | 200 (14.1) 400 (28.3) 600 (42.4) 800 (56.5) 1000 (70.7) |  |
| （括号内为直径为30毫米的捣棒头 产生的等效值kgf） |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.1.4.2	流动水分点的预备试验

.1	撤去圆模后，将流盘以25次/分的速率自12.5毫米高处升落50次。如果试样的水分含量低于流动水分点，则会随连续的颠振而散落并颠成碎块（见图1.1.4-3）。

.2	到这一步，停止流盘的颠振，将试样重新装回搅拌容器中并在试样表面喷洒5-10ml或更多的水，用橡胶手套的手指或自动搅拌器搅拌均匀。

重新填装圆模，按1.1.4.2.1段所述方法将流盘升落50次。若未出现流态，则再加水重复上述步骤，直到达到流态。

.3	流态的识别。流盘的颠振使颗粒间重新镶嵌，形成紧凑状态。结果，试样在某一状态下所含水分体积占总体积的百分数增加了。如果水分的紧凑的试样中达到饱和并且试样产生塑性变性，则认为试样的水分含量达到了流动水分点。这时，截锥体会产生变性，形成凸面或凹面（见图1.1.4-4）。

随着流盘的反复颠振，试样会继续滑动并向外流动，某些材料的顶面还可能出现裂缝。但是，裂缝中含有自由水分并非表明已达到流态。大多数情况下，测量变形有助于确定是否发生了塑性流动。例如，用卡规可测出在截锥体任何部分的直径增加3mm以上，这是一个有用的特征。观察另外一些现象也很有用。例如：当水分含量（渐增）接近流动水分点时，截锥体会有粘在圆模中的趋势；此外，将截锥体推出流盘时会在流盘上留下湿痕（条迹），如果湿痕可见，则表明水分含量可能超过了流动水分点，但湿痕（条迹）不可见并不表明水分含量低于流动水分点。

测量截锥体底部或中部尺寸总是有用的。加水0.4%至0.5%，颠振流盘25次，第一次直径会增加1至5mm；再加一次水，底部直径会增加5至10mm。

.4	对于许多精矿来说，除上述方法外还可用下述方法快速测出其近似流动水分点：

当水分含量肯定超过流动水分点时，颠振流盘25次，测出截锥体的直径：加入一次水后重复上述步骤，再测量截锥体的直径；画出表示直径增加量和水分含量的两个点，见图1.1.4-1；通过此二点的直线与水分含量轴的交点即是近似的流动水分点。

完成了流动水分点的预备试验后，将用作主试验的试样的水分含量调至略低于流动水分点（约低1%至2%）。

直径增量

测试点

测试点

流动水分点

水分含量

直径增量

测试点

测试点

流动水分点

水分含量

图1.1.4-1

图1.1.4-2

图1.1.4-3

图1.1.4-4

1.1.4.3	流动水分点的主试验

在预备试验中达到流动状态之后，将子样（C）的水分含量调成比预备试验中未引起流态化的最后一个水分含量低1%至2%（此项建议只是为了避免主试验时的水分含量与流动水分点过于接近而需进行干燥并重新开始）。利用水分含量经调整的试样进行最后的试验，方法与预备试验相同，但每次加水的量不超过0.5%（预备试验的流动水分点越低，加水量应越小）。每一步完成后，可将圆模中的试样置于容器中并立即称重，以备检测水分含量。若试样开始塑性流动或稍加水后开始塑性流动，这样作就非常必要了。如果不要求，可将其放回搅拌容器中。

达到流动状态后，应检测两份试样的水分含量，一份是水分含量略高于流动水分点的试样，另一份为水分含量略低于流动水分点的试样。两个水分含量的差值应小于0.5%，并将流动水分点取为该两个水分含量的平均值。

1.1.4.4	水分含量的确定

简述

应注意，对于许多物质都有国际上或国家认可的测定水分含量的方法。应按这些方法或按已证明能得出相同结果的方法测定水分含量。

精矿及类似物质

将精矿的试样干燥到恒定质量十分重要。实践中，将试样在105℃的温度下干燥数小时后称重，连续进行数次以确定这一状态。若质量不再变化，表示干燥过程已完成，如果质量仍有减少，则应继续进行干燥。

干燥时间的长短受多种因素影响，如试样在烘干炉中的放置、使用的容器、颗粒的大小、传热效率等。5小时对一种精矿试样可能足够，而对另一种则可能过短。硫化物精矿易于氧化，因而建议不要使用有空气循环的烘干炉，也不要使试样在炉中的时间超过4小时。

煤

测定水分含量的推荐方法为ISO 589-1974“硬煤—总水分含量的确定”中所述的方法。应按这一方法或按已证明能给出相同结果的方法确定水分含量。

水分含量、流动水分点和适运水分极限的计算：

设m1是“收到时”子样的精确质量（见1.1.4.1），

设m2是“收到时”子样干燥后的精确质量，

设m3是试样刚达到流态后的精确质量（见1.1.4.3），

设m4是试样刚达到流态后的经干燥后的精确质量，

设m5是试样刚达到流态前的精确质量（见1.1.4.3），

设m6是试样刚达到流态前的经干燥后的精确质量，

那么：

.1	精矿“收到时”水分含量为

%							（1.1.4.4.1）

.2	该物质的流动水分点为：

%					（1.1.4.4.2）

.3	适运水分极限为流动水分点的90%。

草泥

对所有草泥，使用ASTM方法或使用CEN（20升）方法确定散装密度。

为了获得正确的适运水分极限（TML），草泥在干燥时的密度应为90kg/m3左右。

按1.1.1所示，应测定以下值：

.1	货物样品的水分含量（MC）；

.2	流动水分点（FMP）；

.3	适运水分极限（TML），通过以下方法测定：

.3.1	当草泥的干燥散装密度大于90kg/m3时，适运水分极限取为流动水分点的85%；和

.3.2	当草泥的干燥散装密度为90kg/m3或以下时，适运水分极限取为流动水分点的90%。

1.2	插入度试验程序

插入度试验是使试验物质在圆缸中进行振动，根据其上标尺的插入深度确定流动水分点。

1.2.1	适用范围

.1	插入度试验一般适用于精矿、类似物质及最大颗粒为25mm的煤。

.2	试验中，圆缸中试样以2g rms±10%（g为重力加速度）振动6分钟。如果试样表面上的标尺插入深度大于50mm，则表明试样的水分含量大于流动水分点。

.3	本试验由粗测流动水分点的预备试验和精测流动水分点的主试验构成。若已知流动水分点的概值，则可不进行预备试验。

.4	对试样进行检测的试验室应按1.1.3备妥。

1.2.2	仪器（见图1.2.2）

.1	试验仪器包括：

.1	振动台；

.2	圆缸；

.3	标尺（插入棒及托架）；

.4	捣棒（见1.1.2.4）；和

.5	辅助设备（见1.1.2.5至.8）。

.2	可将圆缸卡在其上的振动台（见图1.2.2.2）应能使30kg物质的振动频率达到50Hz或60Hz，加速度为3g rms或以上，而且加速度的大小可以控制。

.3	圆缸的尺寸如下（见图1.2.2.3-1和1.2.2.3-2）：

| 圆缸尺寸 | 内径 | 深度 | 壁厚 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小型 大型 | 146mm 194mm | 202mm 252mm | 9.6mm或以上 10.3mm或以上 |

圆缸应有足够的刚性，无磁性，由不可渗透的轻型材料制成，如丙烯酸或氯乙烯。

小型圆缸用于最大颗粒不超过10mm的物质；大型圆缸用于最大颗粒不超过25mm的物质。

.4	插入棒（见图1.2.2.4）由铜制成，对于煤，应将插入棒的质量调至88g（5kPa）；对于精矿，应将其调为177g（10kPa）。若试样中含有粗粒，建议在货样表面上采用二支同样质量的插入棒，以免判断错误。

.5	托架（见图1.2.2.5）应置于圆缸中部，并以最小的摩擦力导引插入棒。使用二支插入棒时，其放置应按图1.2.2进行。

.6	应按试样的质量和状况即粒度和比重选择圆缸和插入棒。

|  | ① 振动台 ② 圆缸（直径150mm） ③ 插入棒（10kPa） ④ 插入棒托架 ⑤ 捣棒 |
| --- | --- |
|  | ① 振动台 ② 圆缸（直径150mm） ③ 插入棒（5kPa） ④ 插入棒托架 |

图1.2.2  ̶ 检测仪器

正视图

侧视图

仰视图

顶板

电机

底座

顶盖

捣棒

捣棒导槽

电机

顶板

顶盖

捣棒

捣棒导槽

底座

底座

电机

固定孔

正视图

侧视图

仰视图

顶板

电机

底座

顶盖

捣棒

捣棒导槽

电机

顶板

顶盖

捣棒

捣棒导槽

底座

底座

电机

固定孔

图1.2.2.2  ̶ 振动台

缸顶

缸体

止移块

底板

固定孔

粘着板

固定杆

侧视图

缸顶

缸体

止移块

底板

固定孔

粘着板

固定杆

侧视图

俯视图

移去缸顶和缸体之后

止移块

底板

俯视图

移去缸顶和缸体之后

止移块

底板

图1.2.2.3-1  ̶ 直径150mm圆缸

侧视图

缸顶

缸体

止移块

底板

固定孔

粘着板

固定杆

侧视图

缸顶

缸体

止移块

底板

固定孔

粘着板

固定杆

俯视图

移去缸顶和缸体之后

止移块

底板

俯视图

移去缸顶和缸体之后

止移块

底板

图1.2.2.3-2  ̶ 直径200mm圆缸

（括号内的尺寸为5kPa的插入棒）

（单位：mm）

图1.2.2.4  ̶ 插入棒

托臂

托臂（铝质方管）

杆（SUS304）

座板

托臂

托臂（铝质方管）

杆（SUS304）

座板

托臂

臂

托臂

臂

图1.2.2.5  ̶ 插入棒托架

1.2.3	试验程序

1.2.3.1	试验及振动台的准备

.1	所需试样的数量不少于所用圆缸容积的6倍。圆缸中所装试样的数量应为：小型圆缸约为1700cm3，大型圆缸约为4700cm3。

.2	将试样混合均匀，分成大约相等的（A）、（B）和（C）三个子样。子样（A）应立即称重并置于烘干炉中以确定试样“收到时”的水分含量。

子样（B）和（C）分别用作预备试验和主试验。

.3	在进行试验前，应使用加速度仪对振动台的振动进行校准。当台上放有装满试样的圆缸时，振动台的加速度应调为2g rms±10%。

1.2.3.2	流动水分点的预备试验

本试验旨在用子样（B）快速测定流动水分点。每一次插入度试验后均加入一定数量的水。达到流态时，所测得的试样水分含量略高于流动水分点。略低于流动水分点的水分含量可由试样质量中扣除前次加水量算得。

.1	用子样（B）分四步填装圆缸，装入每一层后均用专用的捣棒捣实。精矿的捣实压力应按1.1.4.1确定，煤的捣实压力为40kPa。整个试样的表面上应均匀施压，直到产生均匀的平面。

.2	穿过托架，将插入棒置于试样表面上。

.3	以频率为50Hz或60Hz，加速度为2g rms±10%振动6分钟。如果必要，应核对装载振动台的加速度仪的读数。

.4	振动6分钟后，读取插入深度。

.5	若插入深度小于50mm，则认为未达到流态化。这时应：

.1	将试样从圆缸中取出，放回混合容器中与原有试样混合。

.2	混合后称量混合容器中试样重量。

.3	喷洒一定量的水，但不应超过混合容器中试样重量1%，并均匀搅拌。

.4	重复1.2.3.2.1至1.2.3.2.5所述步骤。

.6	若插入深度大于50mm，则认为已达到流态化。这时应：

.1	将试样从圆缸中取出，放入混合容器中。

.2	按1.1.4.4所述方法测定水分含量。

.3	根据最后一次加水量，计算出略低于流动水分点的水分含量。

.7	若第一次试验的插入深度大于50mm，亦即试样收到时便已达到流态化，则应将子样（B）和子样（C）混合，在室温下进行干燥以减小试样中的水分含量。之后再将试样分成子样（B）和子样（C），重作预备试验。

1.2.3.3	流动水分点的主试验

.1	在预备试验的基础上进行主试验，以精确确定流动水分点。

.2	将子样（C）的水分含量调为预备试验中最后一个低于流动水分点的数值。

.3	按1.2.3.2，用经调制的子样（C）进行流动水分点主试验的第一次试验。但是，这里每次加水的数量不得超过试样总重量的0.5%。

.4	若事先已知流动水分点的大约值，则应将子样（C）的水分含量调为该值90%左右。

.5	达到流态时，按1.1.4.3的方法确定流动水分点。

1.3	葡氏/樊氏检测法

1.3.1	适用范围

.1	本方法可用于细粒和相对较粗粒精矿或最大颗粒为5mm的类似物质的试验。本方法不得用于煤或其它多孔物质。

.2	在对最大颗粒为5mm以上的较粗物质应用葡氏/樊氏检测法之前，应对本方法进行仔细研究和改进。

.3	按葡氏/樊氏检测法，适运水分极限（TML）的取值为临界水分极限，取饱和水分含量的70%。

1.3.2	葡氏/樊氏检测法的设备

.1	葡氏检测仪（见图1.3.2）包括一个柱形铁模和一个可拆卸的加长部分（冲压圆筒）以及在底端开口的可在导筒中滑动的冲压器（冲压锤）。

.2	天平与砝码（见3.2）及相应的货样容器。

.3	能使温度控制在100℃至105℃之间的烘干炉，其内应无空气循环。

.4	一只适当的搅拌器。注意，搅拌器的使用应不降低试验物质的粒度和均匀性。

.5	测定固体密度的仪器，如比重瓶。

铁模

可拆卸

加长模

体积=

1000cm3

锤头=350g

导筒

冲压圆筒

冲压锤

冲压高度

铁模

可拆卸

加长模

体积=

1000cm3

锤头=350g

导筒

冲压圆筒

冲压锤

冲压高度

图1.3.2 ̶ 葡氏检测仪

1.3.3	温度和湿度（见1.1.3）

1.3.4	试验程序

.1	确定冲压曲线。按有关标准（见第4.7节）将具代表性的试样在约100℃温度下进行干燥。试样的总量至少为进行一次完整试验所需试样的3倍。应利用冲压试验测定5至10个不同水分含量（即进行5至10次不同试验）。试样的水分含量应从干燥调制到接近饱和。每次冲压试验约需2000cm3精矿试验。

每次进行冲压试验时应向干燥的试样中加入适量的水，充分搅拌约5分钟。取约五分之一的试样装入铁模中并铲平、然后在增加的试样表面均匀捣实。捣实用带有导筒的冲压器进行，锤捣25次，每次的升落高度为0.2m。全部五层试样均应用此法捣实。最后一层试样捣实后，移去加长模，这时试样与铁模顶部平齐。将铁模与捣实的试样一同称重之后取出试样。将试样进行干燥和称重。

对其他不同水分含量的试样重复进行上述试验。

.2	定义和计算数据（见图1.3.4.2）

-	空模质量（g）：A

-	圆筒与捣实试样总质量（g）：B

-	湿试样的质量（g）：C

-	干样的质量（g）：D

-	水的质量（g）（等于体积cm3数值）：E

圆筒的容积：1000cm3

空气

水

固体

空挡

体积

重量

空气

水

固体

空挡

体积

重量

图1.3.4.2

.3	主要参数计算

-	固体物质的密度（g/cm3、t/m3）：d

-	干散货的密度（g/cm3、t/m3）：γ

-	净水含量，体积%：ev

-	空隙比：e（空隙体积除以固体体积）

-	饱和度，体积百分比：S

-	总水含量（质量百分比）：W1

-	净水含量（质量百分比）：W

.4	冲压试验图的绘制

每次冲压试验后，将计算出的空隙比（e）作为纵坐标，将净含水体积比（ev）和饱和度（S）为别作为横坐标参数，画在图上。

空隙比

净水量体积比%：

净水量重量比%：

总水量重量比%：

空隙比

净水量体积比%：

净水量重量比%：

总水量重量比%：

图1.3.4.5

.5	冲压曲线

全部试验构成一条具体的冲压曲线（见1.3.4.5）。

冲压曲线与饱和度线S=70%的交点即为临界水分含量。该含水量即为适运水分极限（TML）。

1.4		适用铁矿粉的改进的葡氏/樊氏测试法

1.4.1	适用范围

.1	本节中详述的测试法仅适用于测定铁矿粉的适运水分极限（TML）。见铁矿粉明细表。

.2	铁矿粉为包含以下物质的铁矿：

.1	直径小于1mm的粉状颗粒占10%或以上，和

.2	直径小于10mm的颗粒占50%或以上。

.3	按改进的葡氏/樊氏测试法，铁矿粉的TML的取值为临界水分极限，取饱和水分含量的80%。

.4	当饱和程度相当于适宜水分含量（OMC）的90%或更高时，本测试法适用。

1.4.2	改进的葡氏/樊氏测试法的设备

.1	葡氏测试仪（见图1.4.1）包括一个柱形铁模和一个可拆卸的加长部分（冲压圆筒）以及在底端开口的可在导筒中滑动的冲压器（冲压锤）。

.2	天平与砝码（见3.2）及相应的货样容器。

.3	能使温度控制在100℃至105℃之间的烘干炉。

.4	一只搅拌容器。注意应确信搅拌过程不会因破损降低物质的粒度，或因烧结提高物质的粒度，或测试物质的均匀性。

.5	基于认可标准（如ASTM D5550、AS1289等）的一套气体或水测比重仪器以测定固体物质的密度。

铁模

可拆卸

加长模

体积=

1000cm3

锤头=150g

导筒

冲压圆筒

冲压锤

冲压高度

铁模

可拆卸

加长模

体积=

1000cm3

锤头=150g

导筒

冲压圆筒

冲压锤

冲压高度

图1.4.1

1.4.3	温度和湿度（见1.1.3）

1.4.4	试验程序

.1	确定冲压曲线

按有关标准（见《IMSBC规则》第4.7节）将具代表性的试样在约60℃或以下的温度下进行部分干燥，以减少试样水分至合适初始水分，如需要。本测试中的代表性试样不得彻底干燥，除非进行水分含量测试。

试样的总量至少为进行一次完整试验所需试样的3倍。应利用冲压试验测定5至10个不同水分含量（即进行5至10次不同试验）。试样的水分含量应从部分干燥调制到接近饱和。每次冲压试验约需2000cm3精矿试验。

每次进行冲压试验时应向试样中加入适量的水。在允许静止和平衡前试样应轻轻搅拌。取约五分之一的试样装入铁模中并铲平、然后在增加的试样表面均匀捣实。捣实用带有导筒的冲压器进行，150g的锤捣25次，每次的升落高度为0.15m。全部五层试样均应用此法捣实。最后一层试样捣实后，移去加长模，这时试样与铁模顶部小心平齐，确保去除任何可影响试样平齐的大颗粒，更换加长模内的物质并重新平齐。

将铁模与捣实的试样一同称重之后取出试样，将试样在105℃下干燥和称重。参考ISO 3087:2011“铁矿—货堆水分含量测量”。对其它不同水分含量的试样重复进行上述试验。

固体物质密度应依照国际或国家认可标准，如ASTM D5550和AS 1289等，使用气体或水比重测定设备进行测量（见1.4.2.5）。

.2	定义和计算数据（见图1.4.2）

-	空模质量（g）：A

-	圆筒与捣实试样总质量（g）：B

-	湿试样的质量（g）：C

-	干样的质量（g）：D

-	水的质量（g）（换算为体积cm3数值）：E

圆筒的容积：1000cm3

空气

空气

空档

空档

水

水

固体

固体

重量

重量

体积

体积

图1.4.2

.3	主要参数计算

-	固体物质的密度（g/cm3、t/m3）：d

-	干散货的密度（g/cm3、t/m3）：γ

-	净水含量，体积%：ev

-	空隙比：e（空隙体积除以固体体积）

-	饱和度，体积百分比：S

-	总水含量（质量百分比）：W1

-	净水含量（质量百分比）：W

.4	冲压试验图的绘制

每次冲压试验后，将计算出的空隙比（e）作为纵坐标，将净含水体积比（ev）和饱和度（S）为别作为横坐标参数，画在图上。

.5	冲压曲线

全部试验构成一条具体的冲压曲线（见1.4.3）。

冲压曲线与饱和度线S=80%的交点即为临界水分含量。该含水量即为适运水分极限（TML）。

适宜水分含量（OMC）是在相应压紧条件下最大压紧（最大干密度）相应的水分含量。核查本测试的适用性，本测试期间，水分含量和干密度之间的关系应当进行评估。那么OMC和相应饱和程度应测定。本测试法基于发现饱和程度相应的铁矿粉OMC为90至95%制定，虽然精矿的饱和程度为70至75%。在此，饱和程度相应的OMC为小于90%，托运人应就本测试的理论可能不适用该物质和本测试测定的TML可能太高咨询有关当局。

空隙比

空隙比

净水量体积比

净水量体积比

净水量重量比

净水量重量比

总水量重量比

总水量重量比

图1.4.3

1.5	适用煤的改进的葡氏/樊氏测试法

1.5.1	适用范围

本方法是实验室测定名义最大尺寸不超过50mm的煤的适运水分极限（TML）的详情。本方法是基于本附录第1.3节所述葡氏/樊氏测试法的改进方法。

对包括在本附录第1.3节中的原测试法的关键改进为：

.1	通过重新调整到-25mm来方便测试0x50mm煤的样品制备；

.2	使用150mm直径的冲压圆筒；和

.3	使用相当于葡氏/樊氏“D”能量锤的锤子进行样品压缩。

适运水分极限的取值为饱和曲线的70%与试验样品冲压曲线的交叉点相应的水分含量。

就煤而言，当水分从样品中流出从而使试样的冲压曲线没有扩展到或超过饱和度的70%，试验表明货物中的水通过颗粒之间的空隙排出且没有增加孔隙中的水压。因此，货物不会流态化。（见本规则第7.2.2节）。

程序从将含有不小于170kg样品的煤桶交付实验室开始，于提供煤测试结果的试验报告结束。本程序不包括样品采集的详细过程。然而样品能准确代表货物的尺寸分布是十分重要的，且参考下列的参考标准。

1.5.2	参考标准

下列文件是本测试法的参考。注明日期的参考，仅引用适用版本。

–	AS 1289.3.5.1:2006：工程用途固体测试方法。方法3.5.1：土壤分类试验—土壤颗粒密度的测定—标准方法；

–	ISO 589:2008：重煤—总水分的测定；

–	ISO 3319-2:2013：试验要求和试验—第2部分：多孔金属盘的筛网试验；和

–	ISO 13909-4:2001：重煤和焦炭—机械取样—第4部分—煤—试样制备。

1.5.3	定义

1.5.3.1	适运水分极限（TML）

易流态化货物的适运水分极限（TML）系指货物在不满足本规则第7.3.2小节规定的船舶中运输时，认为安全的最大水分含量。

1.5.3.2	测试结果

适运水分极限的取值为饱和曲线的70%与试验样品冲压曲线的交叉点相应的水分含量。这也被称为PFD70值（葡氏/樊氏—D能量锤—70%饱和度）。

当水分从样品或水分含量圆筒模具中流出从而使试样的冲压曲线没有扩展到或超过饱和度的70%（如第1.5.5.3.4段所述），试验表明货物中的水通过颗粒之间的空隙排出且没有增加孔隙中的水压。因此，货物不会流态化。（见本规则第7.2.2节）。

1.5.3.3	适宜水分含量（OMC）

适宜水分含量（OMC）是在相应压紧条件下最大压紧（最大干密度）相应的水分含量。

1.5.3.4	总水含量或总计水含量（W1）

样品的水分含量是水的质量除以固体加水的总质量，并得到总水含量或总计水含量二者之一。总水含量由标准ISO 589:2008定义的总计水含量的确定方法确定。

1.5.4	测定两种或以上煤的混合物的TML

在托运人试图装载两种或以上煤混合物组成的货物情况下，托运人可：

.1	由混合产品的代表试样，直接使用本测试法描述的试验方法测定混合物的TML；或

.2	基于每一煤组分测定的TML，表明混合物的TML。

.1	当所有组成混合物的煤组分已知是A和B组的煤：

.1.1	混合货物应声明为A和B组，和

.1.2	混合货物的TML应由所有煤组分的最低TML值确定。

.2	当A和B组货物组分与指定为仅为B组的煤混合时：

.2.1	混合货物应声明为A和B组，和

.2.2	TML应由混合货物所包括的A和B组煤组分的最低TML值确定。

.3	当所有煤组分均为仅为B组的煤时，混合货物可以声明为仅为B组货物。

1.5.5	适用煤的改进的葡氏/樊氏测试法

1.5.5.1	装置

1.5.5.1.1	工作区

工作区应位于样品得到过温、气流和湿度变化保护的位置。所有样品应储存在适当样品容器中，包括塑料样品袋，且容器应密封。

1.5.5.1.2	标准筛

如ISO 33192:2013推荐的带有16mm和25mm孔的方形带孔实验室筛对重新调整最大尺度25mm样品是必要的。2.36mm的筛对产生+2.36mm和-2.36mm碎片以测定颗粒密度是必要的。选择2mm筛可以用于本方法。

1.5.5.1.3	葡氏/樊氏测试仪

葡氏/樊式测试仪包括一个直径150mm高120mm的柱形不锈钢模和一个可拆卸的加长部分（冲压圆筒）以及在底端开口的可在导筒中滑动的冲压器（冲压锤），见图1.5.5.1. 3.1.A 。葡氏/樊式测试仪的示意图见图1.5.5.1.3.2，其尺度和公差在表1.5.6.2中给出。

图1.5.5.1.3.1 ̶ 葡氏/樊式测试仪、锤和导向锤示例

透气孔

透气孔

模

模

基底

基底

基底凹槽

基底凹槽

锤头

337.5g

锤头

337.5g

冲压高度150mm

冲压高度150mm

锤子直径75mm

锤子直径75mm

可拆卸加长模

可拆卸加长模

冲压圆筒									冲压锤

图1.5.5.1.3.2  ̶ 葡氏/樊式测试仪简图

1.5.5.1.4	冲压锤

本试验使用“D”能量相当的冲压锤。尺寸见图1.5.2和表1.5.5。（注：冲压锤应进行修改以适应所使用的模。）

1.5.5.1.5	烘干炉

烘干炉应带有空气或惰气强制循环的通风，往往带有不锈钢内里，并能保持温度在105°C±5°C的范围内。

1.5.5.1.6	称重天平

称重天平应能称重样品和容器，其认可的精度最好小于±5g。

1.5.5.1.7	比重瓶

符合AS 1289.3.5.1:2006标准的水测比重仪器用于测量原尺寸的煤（未压碎的）。需要的特殊设备如下：

–	250ml容量的圆锥烧瓶或密度瓶；

–	真空干燥机或者其它真空设备；

–	105°C至110°C设置的干燥烤箱；

–	天平—精度±0.05g和精度±1g；

–	0°C至100°C的温度计；

–	2.36mm的筛子（如第1.5.5.1(2)段所述）；

–	真空源；

–	60°C设置的水浴；

–	蒸馏水、除矿物质水或除离子水；

–	盛装水的洗瓶；

–	盛装+2.36mm样品的铁丝筐；

–	可不受干扰放得下铁丝筐的装满水的容器；和

–	称量悬浮于水和排干水后筐的重量的秤。

1.5.5.1.8	搅拌和样品制备的容器

容器不少于10升的带有盖子的足够强度重型塑料桶是储存和操作必需的。重型塑料袋（200微米厚或更厚）是储存和搅拌样品必需的。

1.5.5.1.9	平铲设备

一个薄钢铲用于去除超过模顶部延伸出来的残余样品。为便于使用，铲子的尺寸应为160mm宽、200mm长、3mm至5mm厚，如图1.5.5.1.9所示。

图1.5.5.1.9  ̶ 平铲设备典型

1.5.5.1.10	干燥托盘

干燥托盘或平盘应有平整表面，没有污垢并耐热，例如不锈钢或搪瓷。尺寸应与干燥烤箱相适应并确保在表面积约1g/cm2负荷下可容下所有样品。

1.5.5.1.11	喷壶

用于向样品添加水雾的合适塑料瓶。

1.5.5.1.12	手套

用于移动热托盘和盘子的耐热手套。

1.5.5.1.13	样品分配器

符合ISO 13909-4:2001的合适样品分配器用于从初始样品中分离子样并重新混合得到试验样品。

1.5.5.2	取样和样品制备

1.5.5.2.1	通则

程序从获取不少于170kg样品开始，样品密封于厚塑料袋（200微米厚）并装在合适的桶中（如220升）。这种包装确保在TML测试前样品不干燥。

1.5.5.2.2	样品制备

代表性试样应按照ISO 13909-4:2001的要求取得，且如需要，可以在40°C或以下时进行部分空气干缩或部分干燥以减少水分，以使附着在大尺寸部分的粉末煤极少，以达到适用的干筛起点。为此，样品干燥后总水分不得低于6%。用于试验的代表性子样不得全部干燥，除非用于测量总水含量时。

1.5.5.2.2.1	样品均化和分配

收到样品并用符合ISO 13909-4:2001要求的样品分配器分配独立子样。将这些子样置于厚塑料袋内。

1.5.5.2.2.2	重组样品准备程序

当样品含有超过25mm的颗粒，应适用下面的重组程序。

在此过程中，超过25mm的颗粒从样品中移除并替换为16mm至25mm范围内的等质量颗粒。通过这一过程，用于TML试验的足够质量的最终重组样品，其含有的最大颗粒为25mm。

二种方法之一可用于制备重组样品：

.1	分离整个收到的样品并随后重组；或

.2	剥离超过25mm的颗粒，并从分开的子样中替换16mm和25mm之间的颗粒。

方法1	分离整个收到的样品并随后重组

第一步	准备整个收到的样品；

第二步	按25mm、16mm和2.36mm筛选。如果2.36mm的筛子不可用，可以使用2mm的筛子；

第三步	分别称量四种尺寸的重量，并计算各种尺寸所占百分比；

第四步	将每一小于25mm尺寸的份用于制造符合表1.5.5.2.2.2.1规定的样品尺寸成分的25kg重组样品：

表1.5.5.2.2.2.1 ̶ 重组尺寸分配（方法1）

| 尺寸 | 数量 |
| --- | --- |
| -2.36mm（或-2mm） | 原样品中该尺寸份的百分比 |
| 2.36mm（或2mm）至16mm | 该份的百分比 |
| 16mm至25mm | 该份的百分比加上+25mm煤的百分比 |

第五步	合并每一尺寸份；

第六步	完全混合重组试样；

第七步	将样品分成大约8份代表性字样并装入厚塑料袋中。这些袋子装有葡式/樊式测试法样品。

第八步	通过2.36mm筛子的样品颗粒（如2.36mm不可用，为2.0mm）用于测量颗粒密度。

方法2	剥离超过25mm的颗粒并从分开的子样中替换16和25mm之间的颗粒

该方法如图1.5.5.2.2.2和表1.5.5.2.2.2.2所述。重组过程开始于将煤筛选为大于25mm尺寸颗粒和小于25mm的。将16mm至25mm尺寸的煤颗粒从分出的子样中提取出来，并将从最初样品分离出来的+25mm尺寸煤质量相当的这种颗粒重组入原来-25mm筛选的煤，以提供用于TML试验的足够质量的最终重组样品。

煤样品

图1.5.5.2.2.2  ̶ 试样重组概述（方法2）

表1.5..5.2.2.2.2 ̶ 试样重组（方法2）

| 步骤 | 例子 |
| --- | --- |
| 1 准备大约25kg的样品，其足够完成约8个葡式/樊氏测试。 | 采用8kg至10kg的子样袋。 |
| 2 用25mm筛选样品，确保在+25mm份上附着的粉末最少。称量+25mm煤的重量。 | 对于含有20%的+25mm的原料，大约移除5kg的最终样品。 |
| 3 用16mm和25mm筛选一个或多个子样袋以准备足够的16mm至25mm的煤。 | 在上例中，需要5kg的16mm至25mm的煤。 |
| 4 使用旋转采样分离器或类似设备提取与步骤b)移除的+25mm质量相当（±0.05kg）的16mm至25mm的煤，重组部分托盘用于盛装需要的质量。 | 在上例中，是5kg。 |
| 5 将步骤d)中的16mm至25mm的煤加入步骤b)中-25mm的煤重。混合并使用旋转采样分离器或类似设备分为8个试验份。 |  |
| 6 将每一重组试验份装入厚塑料袋中，标记并铅封。这就是葡氏/樊氏测试中所用的试验份。 | 每袋装有约2.5kg至3kg的重组-25mm的煤。 |
| 7 丢弃+25mm和-16mm的煤。 |  |

1.5.5.2.3	初始水分

使用ISO 589:2008规定的方法对表1.5.2的e)步骤中的一份试验份测定初始水分。这个水分数值为制定葡氏/樊氏冲压曲线的水分步骤提供指导。

1.5.5.2.4	颗粒密度测量

按照水比重标准AS 1289.3.5.1:2006，测量全尺寸范围煤（不压碎的）的固体密度。固体密度用于测定绘制冲压曲线的空隙比。推荐的方法描述如下：

.1	准备大约10kg的全尺寸颗粒样品，称重并随后全部放入2.36mm筛子中筛选。如果2.36mm的筛子不可用，可以用2mm的筛子代替。记录以下内容：

.1	原料的总质量；

.2	+2.36mm原料的质量；和

.3	-2.36mm原料的质量。

.2	计算-2.36mm的煤在样品中的百分比。

.3	使用符合ISO 13909-4:2001规定样品分离器，如旋转采样分离器将+2.36mm的煤分成2个试验份。将每一试验份装入厚塑料袋中并标记。

.4	将-2.36mm的煤分为2个试验份，将每一试验份装入厚塑料袋中并标记。

.5	使用下述AS 1289.3.5.1:2006第5.2节所述的方法测量+2.36mm份的固体密度。标准指出，需要重复测定。

.6	使用上述标准经如下澄清的第5.1节的方法测定-2.36mm份的固体密度：

.1	推荐使用250mm的圆锥瓶或比重瓶。

.2	从样品袋中倒出1升煤倒入已知皮重的烧杯。

.3	称量1升样品的重量并计算物质大约的散货密度。

.4	去除样品的一份（0.18x散货密度（以千克计的质量））并放入烧瓶中，完成比重分析。

.5	推荐的水浴温度为60°C。

.7	使用AS 1289.3.5.1:2006第6节的方法计算固体密度。

1.5.5.3	试验过程

1.5.5.3.1	变量和定义

用于测定TML的变量和定义在表1.5.5.3.1中列出，部分关键变量在图1.5.5.3.1中具体说明。

表1.5.5.3.1  ̶ 变量和定义概要

| 变量 | 单位 | 计算所用符号/数值 |
| --- | --- | --- |
| 空圆筒和基底的质量 | g | A |
| 圆筒、基底和捣实试样总质量 | g | B |
| 模中试验份的湿质量 | g | C = B – A |
| 模中去除试验份的湿质量 | g | C1 |
| 模中去除试验份的干质量 | g | D1 |
| 总水含量 | % | W1 |
| 模中试验份的干质量 | g | D |
| 模中水的质量 | g | E |
| 圆筒的容积 | cm3 | V |
| 固体密度 | g/cm3 | d |
| 水密度 | g/cm3 | ρw |

水

水

空档

空档

总体积

总体积

体积

体积

重量

重量

固体

固体

空气

空气

图1.5.5.3.1 ̶ 关键变量图示

1.5.5.3.2	确定初始冲压点

初始冲压点由重组物质的第一试验份的初始水分含量获得。每一冲压点的测定中，程序中所有步骤，从包装模到模和样品的称重均在同一时间完成，不得中断。在所有情况下，称重之前煤不得离开模超过30分钟。

试验程序如下：

第一步	清洁模、箍和底盘。检查和清洁锤头并确保其在导筒中自由移动。

第二步	测量包括模和底盘在内的空圆筒的质量，A。

第三步	装配模、箍和底盘，并组装在牢固的工作台上。

第四步	将大约0.5升（2.5升的五分之一）试验份放入模中，铲平，随后使用锤头通过导筒的整个高度捣实试样表面25次，每次捣实后移动导筒到新的位置。模中每层平实的方式见图1.5.5.3.2。

第五步	再重复步骤(d)四次以便模中有5层物质。确保最后一层压实的试验份高出压实模的顶部还附加着加长模。

第六步	当最后一层捣实后，小心的移除加长模以不扰乱里面的压实试验份。使用平铲设备移除模顶部的压实试验份，确保去除任何可影响试验份平齐的大颗粒，更换加长模内的物质并重新平齐。如果平齐后仍然观察到表面有孔，用手在加长模中填充细微的物质。小心的避免对试验份的进一步压实。

第七步	测量模和压实煤的质量B，并随后用下式计算试验份的湿质量C：

C = B - A	(1)

第八步	当测量带有捣实试验份的圆筒的重量时，从模中移除试验份，测量试验份的湿质量C1，并将试验份放入105°C的烤箱烘干直到获得不变的质量。烘干后，测量试验份的干质量D1，并随后计算总水含量W1的百分比如下：

W1 = (C1 - D1)/C1 x 100%	(2)

第九步	使用计算的总水含量，使用下式计算模中试验份的干质量D：

D = C – C x W1/100	(3)

第十步	使用下式计算模中水的质量E：

E = C – D	(4)

第十一步	丢弃用过的煤样品。预先压实的试验份的煤不得再次使用。

图1.5.5.3.2  ̶ 推荐的压实方式

1.5.5.3.3	确定完整冲压曲线

部分干燥几乎饱和的试验份获得的水分含量的范围应进行调整。小心的按照上述第1.5.5.3.2段中的关于及时完成冲压曲线中每一点的注意事项进行。

试验程序如下：

第一步	对于每一冲压试验，在厚塑料袋中的试验份（约2.5kg）添加预计数量的水。添加水的数量需要增加水分含量以达到下一试验的目标值。水以水雾的形式添加到独立试验份表面。慢慢的和少量的添加水，大量的水可导致局面压实情况。

第二步	计算添加水后，试验份随后在密封的塑料袋内彻底混合，并进行5分钟的反复翻转。

第三步	试验份随后在冲压试验前进行至少12小时的均衡。

第四步	重复第1.5.5.3.2段中的步骤1至11。

第五步	使用不同水分含量的其他备好的试验份进行4至7次重复试验，以获得冲压曲线的最后四个点。水分含量应如下选择：

.1	最后一点对应的水分含量高于适宜水分含量（OMC）或小于70%饱和度（S）对应数值，以便满意定义冲压曲线；和

.2	最后一点对应饱和度（S）的70%至80%之间，以便有效估算PFD70值。

如果OMC超过70%，接近饱和度（S）80%的点也支持准确评估。

1.5.5.3.4	圆筒模内的煤的视觉外观

为得到PFD70值的试验，PFD70水分值或以下的所有试验处理应具有圆筒模中平均水分分布。

使用不同水分含量的相同煤样品的两个试验例子如图1.5.7所示。左手照片显示相当低饱和度的煤样本。注意煤适当残留后去除箍。右手照片显示靠近或尽可能接近70%饱和度的煤样本。注意煤适当的残留后去除箍。再一次煤适当残留后去除箍。两个试验得到冲压曲线的有限点。

图1.5.5.3.4.1  ̶ 显示部分饱和试验份（左侧）和接近饱和试验份（右侧）有效试验图

在葡氏/樊氏圆筒模中，煤中的水通过颗粒间的空隙显现出水分渗移。当样本的饱和度小于70%时可以发生水分渗移。

通过视觉观察下列每一试验的完成情况得到水分渗移的证据：

.1	清除的显示在图1.5.5.3.4.2中的从模底部的水分渗漏；和

.2	圆筒顶部的份出现未饱和的和试验份保持其结构，没有变形或移动。

在此例子中，出现水分渗移并由此煤中的水通过了颗粒中的空隙。

底部水分渗漏

底部水分渗漏

底部水分渗漏

底部水分渗漏

不饱和顶部

不饱和顶部

图1.5.5.3.4.2  ̶ 试验显示从圆筒模底部出现水分渗漏以表明水分渗移

1.5.5.3.5	测定冲压曲线关键变量的计算

每次冲压试验进行的计算如下：

d	=	比重瓶测定的固体密度，g/cm3（t/m3）（见1.5.5.2.4）。

γ	=	散货干密度，g/cm3（t/m3）
=	D/V

ev	=	净水含量（体积百分比）
=	(E/D) × 100 × d/ρw

当：	ρw = 水密度，g/cm3（t/m3）

e	=	空隙比（空隙体积除以固体体积）
=	(d/γ) - 1

S	=	饱和度（体积百分比）
=	ev/e

W1	=	总水含量（质量百分比）（见1.5.5.3.2,）。

1.5.5.3.6	冲压结果图的绘制

用适当的电子表格记录所有冲压结果（如表1.5.6.1所示），并以此电子表格制作如图1.5.5.3.6所示以每一冲压试验计算出的空隙比（e）作为纵坐标，以净或总水含量作为横坐标的冲压曲线。

图1.5.5.3.6中的线沿着空隙比（e）与在20%、40%、60%、70%、80%和100%饱和度（S）对应的净水含量（ev）绘制。这些线是用第1.5.5.3.7节中公式所计算的五个空隙比的值。（注：这些线对应的饱和度以总水含量为横坐标所得的曲线。）

总水量重量比

总水量重量比

净水量体积比

净水量体积比

净水量重量比

净水量重量比

空隙比

空隙比

图1.5.5.3.6  ̶ 典型冲压曲线

1.5.5.3.7	冲压曲线示例

当使用葡氏/樊氏测试法对表1.5.6.1给出的煤样品进行试验时得到结果示例，其相应的冲压曲线和70%饱和度线的绘制如下所示。

显示结果的建议方法是和从绘出的总水含量直接读出的所有饱和水平的总水含量（W1）容许水分相比空隙比（e）进行绘制。这一建议在图1.5.5.3.7中显示。饱和线由下式绘出：

e = W1/(100 - W1) × 100 × d / S

图1.5.5.3.7中冲压曲线与70%饱和度线的交点出现在总水含量15.4%，其为适运水分极限（TML）。在本例子中，适宜水分含量（OMC）出现在约85%饱和度上。

葡氏/樊氏曲线与70%饱和度线交点的总水含量（ev=15.4%）

葡氏/樊氏曲线与70%饱和度线交点的总水含量（ev=15.4%）

适宜水分含量

适宜水分含量

总水含量

总水含量

空隙比e

空隙比e

图1.5..5.3.7 ̶ 由空隙比与70%、80%、90%和100%饱和度线
对应水含量所测量的冲压曲线示例

1.5.5.3.8	测定适运水分极限

1.5.5.3.8.1	测定PFD70水分含量

PFD70值是冲压曲线和S=70%饱和度的交点所对应的总水含量。适宜水分含量是在规定冲压条件下最大冲压（最大干密度和最小空隙比）所对应的总水含量。

试验程序适用于当饱和度对应的煤OMC为70%或以上时测定煤的TML。当OMC线低于70%饱和度，本试验不适用于特定的煤且PFD70可高估TML。在此情况下，分析证明应显示OMC低于70%饱和度，且托运人应咨询有关当局。

1.5.5.3.8.2	当在冲压曲线上的最高可确定点低于70%饱和度的示例

当视觉证据证明水通过了颗粒间的空隙，且冲压曲线不能延伸到或低于70%饱和度线，则煤被认为是自由排水的，且TML值不适用。参考本规则第7.2.2节，这些煤作为货物不会流态化，因此其分组仅为B组。

1.5.6	试验报告

适用改进的葡氏/樊氏测试法的试验报告应包括以下信息：

.1	样品的确认；

.2	试验程序的独特参照；

.3	测定固体密度所参考的合适标准；

如下任一：

.1	以总水含量（按质量计的样品百分比）表示的样品的适运水分极限（TML）；

.2	OMC低于70%饱和度且本试验程序不适用；或

.3	关于试验显示在水分含量低于70%饱和度对应值时水通过了颗粒间的空隙，且因此煤仅为B组的声明。

.4	固体密度d（g/cm3）。

表1.5.6.1 ̶ 使用适用煤的改进的葡氏/樊氏测试法测定煤样品TML示例

| 日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 圆筒直径 |  |  |  |  | 150 mm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 圆筒高度 |  |  |  |  | 120 mm |  |  |  |
| 样品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 圆筒容积 |  |  |  |  | 2121 ml |  |  |  |
| 初始总水含量（%） |  |  |  |  |  |  | 5.6 |  |  |  | TML |  |  |  |  | 15.4% |  |  |  |
| 固体密度 |  |  |  |  |  |  | 1416 kg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验室温度 |  |  |  |  |  |  | 25°C |  |  |  | 份尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 模质量（A） |  |  |  |  |  |  | 7271 g |  |  |  | 操作员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初始干密度 |  |  |  |  |  |  | 899 kg/m3 |  |  |  | 锤头 |  |  |  |  | 337.5 g |  |  |  |
| 试验序号 | 添加水 | 模+样品质量 | 盘号 | 盘质量 | 湿样品+盘质量 | 干样品+盘质量 |  | 测量总水含量 | 总水含量 | 净水含量 |  | 空隙比 | 干密度 | 饱和度 | 湿散货密度 |  | 湿样品质量 | 干样品质量 | 水质量 |
|  | (ml) | (g) |  | (g) | (g) | (g) |  | (%) | (%) | (%v) |  |  | (g/cm3) | (%) | (g/cm3) |  | (g) | (g) | (g) |
|  |  | B |  |  |  |  |  |  | W1 | eV |  | e |  | S |  |  | C | D | E |
| 1 | 0.00 | 9360.00 | T1 | 602.5 | 1656.8 | 1565.7 |  | 8.64 | 8.67 | 13.437 |  | 0.573 | 0.899 | 23.4 | 0.985 |  | 2089.0 | 1907.8 | 181.2 |
|  |  |  | T2 | 602.3 | 1643.1 | 1552.5 |  | 8.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 150.00 | 9692.70 | T3 | 630.7 | 1811.7 | 1649.6 |  | 13.73 | 13.51 | 22.097 |  | 0.433 | 0.988 | 51.1 | 1.142 |  | 2421.7 | 2094.6 | 327.1 |
|  |  |  | T4 | 882.9 | 2126.9 | 1961.6 |  | 13.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 250.00 | 9881.60 | T5 | 638.7 | 2081.4 | 1849.7 |  | 16.06 | 15.58 | 26.104 |  | 0.362 | 1.039 | 72.2 | 1.231 |  | 2610.6 | 2204.0 | 406.6 |
|  |  |  | T6 | 632.4 | 1822.6 | 1643.0 |  | 15.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 350.00 | 9971.00 | T7 | 882.2 | 2349.9 | 2095.4 |  | 17.34 | 17.31 | 29.630 |  | 0.344 | 1.053 | 86.1 | 1.273 |  | 2700.0 | 2232.5 | 467.5 |
|  |  |  | T8 | 637.9 | 1868.8 | 1656.0 |  | 17.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 450.00 | 9996.20 | T9 | 654.3 | 2013.2 | 1746.5 |  | 19.63 | 19.73 | 34.780 |  | 0.372 | 1.031 | 93.5 | 1.285 |  | 2725.2 | 2187.5 | 537.7 |
|  |  |  | T10 | 639.6 | 1999.4 | 1729.7 |  | 19.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 550.00 | 9980.00 | T11 | 885.0 | 2251.5 | 1931.6 |  | 23.41 | 22.17 | 40.311 |  | 0.423 | 0.994 | 95.2 | 1.277 |  | 2709.0 | 2108.4 | 600.6 |
|  |  |  | T12 | 883.5 | 2181.9 | 1910.1 |  | 20.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本例子中每一试验使用两个干燥盘。

表1.5.6.2 ̶ 葡式/樊氏圆筒模和锤头的规范和允许公差

| 规范 | 单位 | 尺寸 | 公差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锤头质量 | g | 337.5 | ± 2 |
| 锤头直径 | mm | 75 | ± 0.2 |
| 下落高度 | mm | 150 | ± 2 |
| ID管 | mm | 78 | ± 0.2 |
| OD管 | mm | 82 | ± 0.2 |
| 管壁厚 | mm | 2 | ± 0.2 |
| 管空隙 | mm | 1.5 | ± 0.2 |
| 模内径 | mm | 150 | ± 0.5 |
| 模内高 | mm | 120 | ± 1 |
| 模内容量 | cm3 | 2121 | ± 18 |
| 可拆卸加长模高度 | mm | 75 | ± 1 |
| 固定底盘底座深度 | mm | 1 | ± 0.2 |
| 模和底盘间隙 | mm | ≤ 0.1 |  |
| 模和加长模间隙 | mm |  | (0 to + 0.1) |
| 模和锤头空隙 | mm | ≤ 6 |  |

1.6	适用铝土矿的改进的葡氏/樊氏测试法

1.6.1	适用范围

.1	本节中详述的试验方法仅适用于确定下列两种铝土矿的适运水分极限(TML)：

.1	直径小于1mm（D30<1mm）的粉状颗粒占30%以上；和

.2	直径小于2.5mm（D40<2.5mm)的粉状颗粒占40%以上。

.2	按改进的葡氏/樊氏测试法，当铝土矿的适宜水分含量（OMC）大于或等于饱和度的90%时，货物的TML的取值为临界水分含量，取饱和水分含量的80%。

.3	按改进的葡氏/樊氏测试法，当铝土矿的适宜水分含量（OMC）低于饱和度的90%时，货物的TML的取值为临界水分含量，取饱和水分含量的70%。

.4	当水分从样品中流出，且未使试样的冲压曲线扩展到或超过饱和度的70%，则试验表明货物中的水能够轻易地通过颗粒之间的空隙排出。因此，货物不会流态化。

1.6.2	试验设备

.1	葡氏测试仪（见图1.6.2）由一个柱形铁模（CBR模具），和一个拧在其顶部的可拆卸延长件以及一个由底端开口的可在导筒中滑动的冲压器（冲压锤）组成。

.2	一个称重天平（见3.2），能对收到的样品和容器进行称重，其精度优于±1g；以及合适的样品容器。

.3	一个受控温度范围在100℃到最大105℃的烘干炉。

.4	一只搅拌容器。注意应确保搅拌过程不会因破损降低样品的粒度，或因凝聚提高样品的粒度。

.5	基于认可标准（如ASTM D5550、AS1289，BS 1337 第二部分）以测定固体物质密度的一套气体或水测比重仪器。

光滑的孔洞

光滑的孔洞

可拆卸底板

可拆卸底板

冲压锤

冲压锤

CBR模具冲压圆筒和拧在顶部的延长件（BS 1377 第4部分，所有尺寸以mm计）

CBR模具冲压圆筒和拧在顶部的延长件（BS 1377 第4部分，所有尺寸以mm计）

导筒顶部和底部的通气孔，以保证锤头自由下落

导筒顶部和底部的通气孔，以保证锤头自由下落

导筒

导筒

锤头

锤头

2304cm3

2304cm3

重量

重量

体积

体积

固体

固体

水

水

空气

空气

图1.6.2 ̶ 试验设备和定义

1.6.3	温度和湿度（见本附录1.1.3）

1.6.4	试验程序

.1	确定冲压曲线

使用符合相关标准（见本规则第4.7节）的代表性试样。

.2	样品均化和分配

使用ISO 6140:1991“铝矿石-样品制备”中要求的样品分配器，将收到的样品分为独立子样。将这些子样放入可密封的结实耐用的塑料桶中以保持含水量。

.3	重组样品准备程序

如果代表性样品中大于25 mm的颗粒大于总质量的10%（以干重计），铝土矿需要重组。如果是这种情况，适用下列重组程序（见图1.6.4.3）。在此过程中，移除样品中超过25mm的颗粒并替换为6.3mm至25mm范围内的等质量颗粒。注意，6.3 mm为标准筛孔尺寸。如果不可用，可使用6 mm筛子代替。通过重组，得到用于TML试验的足够质量的最终重组样品，虽然其最大颗粒为25mm，但能更好地体现大于25毫米颗粒样品的压实特性。

废弃材料

废弃材料

废弃材料

废弃材料

废弃材料

废弃材料

用于重组的替代材料

用于重组的替代材料

25mm和6.3mm筛子筛选

25mm和6.3mm筛子筛选

样品2

~30kg

样品2

~30kg

25mm筛子筛选

25mm筛子筛选

样品1

~50kg

样品1

~50kg

废弃材料

废弃材料

用于试验的重组样品~50 kg

用于试验的重组样品~50 kg

图1.6.4.3 ̶ 样品重组程序示意图

第1步：样品制备的第一步是用25 mm的筛子对样品进行筛分，以确定大于25 mm样品的干重。留在25 mm筛子上的颗粒将被丢弃，通过25 mm筛子的颗粒将被用于（见图1.6.4.3）。如果需要重组，一次葡氏/樊氏压实曲线需要筛选约40千克铝土矿。如果大于25 mm颗粒的重量（干重）小于或等于10%，则无需重组。一次葡氏/樊氏压实曲线需要大约50千克粒径为25mm的铝土矿。如果不需要重组，则了解此信息并继续执行第4步。

第2步：如果需要重组，则用25 mm和6.3 mm筛网分别筛取单独的代表性子样，并保留粒径在6.3mm-25mm之间的样品。一次葡氏/樊氏压实曲线需要筛选约15千克此粒径范围内的铝土矿（见图1.6.4.3）。

第3步：将第2步中粒径在6.3至25 mm的样品加入第1步中粒径小于25 mm的样品。添加的粒径在6.3mm至25mm之间的样品重量必须与第1步中移除和丢弃的粒径大于25mm铝土矿的重量相等。

第4步：将重组样品完全混合。

.4	冲压

在单独试验中，对5到10（但通常为7）种不同的含水量进行冲压试验。试验次数应充分确定冲压曲线，包括准确确定适宜水分含量以及达到接近完全饱和或完全饱和状态所需的条件。根据是否需要重组，完成一系列试验通常需要大约40公斤到100公斤未经筛选的铝土矿。

将经过筛选的铝土矿分成5至10个子样品，并将它们分别放入密封的塑料桶中。向每个桶中加入适量的水来调整子样的含水量，使其含水量范围涵盖原始含水量至接近饱和含水量。

通常对原始含水量子样进行一次试验。对含水量较高的子样进行4到8次试验。根据样品的原始含水量，对低于原始含水量的样品进行1到2次试验。低于原始含水量的样品通过在室温下部分干燥铝土矿子样而获得。注意，不能对铝土矿样品进行完全干燥。注意，一些铝土矿对预干燥不敏感，除非对铝土矿进行全面试验，否则不允许预干燥。

混合子样以达到目标含水量，然后在密封塑料桶中静置并平衡过夜。压实前立即对塑料桶内的样品重新混合，确保试验样品均匀一致。

每次压实试验需制备5公斤铝土矿，因此每个子样重量为5公斤。子样将在制备的含水量下压实，以确定完整的冲压曲线。

将塑料桶中大约五分之一的子样填充到连接延长件的模具中（图1.6），将其整平形成第一层增量。具有可塑性的铝土矿会在较高水含量的作用下粘在一起。在装入模具时，须用手轻轻地将团块分解成小颗粒。

然后，将铝土矿均匀地夯实在该层表面。按照葡氏/樊氏方法D进行夯实，用150 g锤子在导筒中捣锤58次，每次0.15 m。用手握住导筒并定位，使其仅接触铝土矿表面，而不在上面停留。这使锤子下降到完全指定高度并压实铝土矿，同时避免由于导筒自身重量引起额外的（和过度的）压实。

五层都需重复上述动作，直至最后一层恰好填满模具延长件连接处。其目的是通过压实五层几乎等量的铝土矿层，将一定的力导入模具中的铝土矿，以产生均匀压实的样品。

铝土矿不应高出模具上方边缘1厘米以上。如果发现铝土矿的高度超过1厘米，样品已被压实，则应重做试验。

最后一层捣实后，拆除延长件，并沿着模具边缘小心地将样品整平，确保清除可能妨碍样品平整的大颗粒，用延长件中的颗粒替换它们并重新整平。

整平过程应为水平切割动作，而非推动动作，以免将更多颗粒压入以一定力压实的模具中。

确定装有捣固样品的圆柱体重量后，将汽缸排空，按照铝土矿ISO水分测定标准（ISO 9033:1989）铝矿石-散货含水量测定，在105℃下对全部样品进行干燥，并确定重量。然后对其他含水量不同的样品重复试验。

.5	定义和计算数据（见图1.6.2）

-	空模质量（g）：A

-	圆筒与捣实试样总质量（g）：B

-	湿试样的质量（g）：C

-	干样的质量（g）：D

-	水的质量（g）（等于体积cm3数值）：E

圆筒的容积：2,304.5cm3

.6	主要参数计算

-	固体物质的密度（g/cm3、t/m3）：d

-	干散货的密度（g/cm3、t/m3）：γ

-	净水含量，体积%：ev

-	空隙比：e（空隙体积除以固体体积）

-	饱和度，体积百分比：S

-	总水含量（质量百分比）：W1

-	净水含量（质量百分比）：W

.7	冲压试验图的绘制

每次冲压试验后，将计算出的空隙比（e）作为纵坐标，将净含水体积比（ev）和饱和度（S）分别作为横坐标参数，画在图上。

空隙比

空隙比

净水量体积比 %：ev

净水量重量比 %：

总水量重量比 %：

图1.6.4.7.1

当适宜水分含量（OMC）大于饱和水分的90%时，铝土矿冲压曲线的形态。TML的取值为临界水分含量，取饱和水分含量的80%。

空隙比

空隙比

净水量体积比 %：ev

净水量重量比 %：

总水量重量比 %：

图1.6.4.7.2

适宜水分含量（OMC）小于饱和水分的90%时，铝土矿冲压曲线的形态。TML的取值为临界水分含量，取饱和水分含量的70%。

.8	冲压曲线

一系列试验形成一条冲压曲线（见图1.6.4.7.1和1.6.4.7.2）。

如果铝土矿的适宜水分含量为饱和水分含量的90%或以上，冲压曲线与饱和度示意线S = 80%的交汇点即为临界水分含量（见图1.6.4.7.1）。该含水量即为适运水分极限（TML）。

如果铝土矿的适宜水分含量小于饱和水分含量的90%，冲压曲线与饱和度示意线S = 70%的交汇点即为临界水分含量（见图1.6.4.7.2）。该含水量即为适运水分极限（TML）。

在水含量接近适宜水分含量（OMC）和在适宜水分含量（OMC）两侧时，经过足够数量的试验后如不能确定适宜水分含量（OMC），则不能采用基于S=80%的适运水分极限TML。TML应基于S=70%。这是为了防止因为冲压曲线不够明显而错误地采用高OMC。

当样品中的水分能够轻易流出，且未使试样的冲压曲线扩展到或超过饱和度的70%，则试验表明货物中的水分能够轻易地通过颗粒之间的空隙排出。

2	测定静止角的程序及有关仪器

2.1	细颗粒物质（尺寸小于10mm）静止角的测定：“倾箱试验”。在试验室或装货港使用

2.1.1	适用范围

本试验用于测定非黏性细颗粒物质（尺寸小于10mm）的静止角。在对有关物质解释本规则第5节和第6节时可应用本试验结果。

2.1.2	定义

本试验测定的静止角是试验箱中的散装物质刚刚开始滑动时，试验箱的顶面与水平面的夹角。

2.1.3	试验的原则

在利用本试验测定静止角时，试验箱中物质的表面最初应平整并和箱底平行。试验箱的倾斜时应无振动，并且在箱中物质刚刚开始散滑时停止。

2.1.4	仪器（见图2.1.4）

所需仪器如下：

.1	一只支架，其上装有一开口试验箱。试验箱与支架由固定在箱底边和支架上的横轴及轴承铰接起来，使试验箱进行可控倾斜。

.2	试验箱的尺寸为：长600mm，宽400mm，高200mm。

.3	为防止试样在倾斜时沿箱底滑动，在填装物质前将一格板（格的尺寸为30mm×30mm×25mm）固定在箱底。

.4	试验箱由装在支架与箱底之间的液压缸驱动。也可利用其它方法达到所要求的倾斜，但在所有情况下须消除振动。

.5	给液压缸加压，可用一液压气动蓄能器，其内的空气或其它气体的压力应为5kp/cm2。

.6	倾斜速度应为0.3°/s。

.7	试验箱的倾角范围应至少为50°。

试验箱：

内尺寸：600mm×400mm×200mm

格板网格：30mm×30mm×25mm

空气或气体压力

液体—气体蓄能器

空气

油

控制阀

油压驱动的液缸

试验箱：

内尺寸：600mm×400mm×200mm

格板网格：30mm×30mm×25mm

空气或气体压力

液体—气体蓄能器

空气

油

控制阀

油压驱动的液缸

图2.1.4  ̶ 试验箱基本结构图

.8	在固定轴的一端装有量角器。量角器的一边是固定的，可用螺丝调至水平。

.9	量角器用以测定试验箱顶边与水平线的夹角，精度应在0.5°以内。

.10	应备有一气泡式水准仪或其它水准仪，以将量角器调至零位。

2.1.5	试验程序

向试验箱内装填试验物质时，应从尽可能低的高度上小心缓慢地将试验物质倒入箱中，保证装填均匀。

多余的试样应用直边铲刮掉。铲刮时，应将其朝着铲刮的方向倾斜45°。

驱动倾斜系统，在箱中物质刚刚开始散滑时停止。

用量角器测出试验箱顶边与水平线的夹角，并作出记录。

2.1.6	赋值

静止角取从三次测量值中计算出的平均值，在试验报告中的记录应精确到半度以内。

备注：	试验最好用三份试样分别进行。

试验前应将试验箱上的横轴调至水平。

2.2	无试验箱时，测定静止角的替代方法或船用方法

2.2.1	定义

按本方法，静止角为从试样圆锥体半高处量起的斜面与底平面的夹角。

2.2.2	试验原理

将一定数量的试样从砂斗中轻轻地倒在一张粗质纸上，形成对称的锥形，以测定静止角。

2.2.3	设备

进行该试验所需设备如下：

-	一张不受振动影响的水平桌；

-	一张堆试样用的粗质纸；

-	一部量角器；和

-	一只容量为3升的锥筒形砂斗。

2.2.4	试样程序

将粗质纸铺在桌上。将10升将要检测的物质分成三个子样，每份按下述方法进行试验：

将一份子样的三分之二（即2升）倒在粗质纸上，形成一个初始锥形。将子样剩下的部分从距锥顶约几毫米高处特别仔细地倒在锥形。注意使锥形形状对称，为此可在倾倒时在锥顶近周缓慢转动砂斗。

测量时应注意量角器不要接触锥体，否则试样会滑动而破坏试验。

应在锥体四周间隔约90°的四个位置上测出角度。

其余二份子样的试验应以同样方法进行。

2.2.5	计算

静止角取12个测量值的平均值，报告结果应精确到半度以内。该角度可按下式换算成试验箱测出的数值：

（2.2.5）

式中	at =倾箱试验测得的静止角

as =观测试验法测得的静止角

3	试验仪器的标准

3.1	标准流盘与座架

3.1.1	流盘与座架

3.1.1.1	流盘各部件应按图3制造。流盘由刚性整铸铁质座架、直径为10±0.1英寸（254±2.5mm）刚性圆盘及用螺栓与盘底垂直相连的竖向轴构成。与圆盘连接在一起的轴上镶有接触肩，其与座架的连接应能使之在凸轮的驱动下垂直升落规定的高度。新流盘的高度允许误差为±0.005英寸（0.13mm），旧流盘的高度允许误差为±0.015英寸（0.39mm）。圆盘面应为光车磨光平面，无砂眼，无表面瑕疵，并切出如图3所示的盘面线。圆盘应用黄铜或青铜铸成，其洛氏硬度不应小于HRB25，边缘厚度应为0.3英寸（8mm），并有6个径向加强骨。盘面及与之相连的轴重量应为9±0.1磅（4±0.05kg），且重量应在轴心周围对称分布。

3.1.1.2	凸轮及竖向轴应以中碳机件钢制成，并应在图3所标出的部位进行硬化处理。轴应为直杆，新流盘的轴直径与座架腔筒内径之差应不小于0.002英寸（0.05mm），不大于0.003英寸（0.08mm）；旧流盘的这一差值应保持在0.002英寸至0.010英寸（0.26mm）之间。轴的底端在下落时不应落在凸轮上。而且从下落点到与凸轮接触点不小于120°。凸轮边的曲率半径应为在360°中由½英寸（13mm）均匀变到1¼英寸（32mm）的平滑螺线，而且竖轴与凸轮接触时应无显著振动。凸轮的固定、凸轮与竖轴相互接触的表面应使流盘在25次下落中旋转不超过一周。流盘下落时与座架接触的表面应保持平滑、水平，并与流盘上表面平行，在整个360°间相互完全接触。

3.1.1.3	流盘的座架应由高级铸铁制成。座架的铸制中应加有三根整体加强骨，与座架同高，相互位置间隔120°。座架的顶部应淬火到约¼英寸（6.4mm）深，表面应经研磨和抛光，使之与腔筒垂直，和轴的接触肩有360°的接触。座架底部的外表面应经研磨，使之与下面的钢板完全接触。

3.1.1.4	流盘可由一马达驱动，该马达通过一个涡轮减速器和挠性耦合器与凸轮轴相连。凸轮轴的转速为每分钟100转。马达驱动设备不应系缚或安装在流盘底部的钢板或座架上。

在校准试验中，如果流盘测出的流动水分点与校准试样的流动水分点相差不超过5个百分点，则应认为流盘的性能满足要求。

3.1.2	流盘的安装

3.1.2.1	流盘座架应用螺栓紧固在一块铸铁或钢板上，其尺寸至少应为1英寸（25mm）厚，10英寸（250mm）见方。该钢板表面应加工成光滑平面，用4个½英寸（13mm）的螺栓固定在水泥座上；螺栓应穿过钢板，嵌入水泥至少6英寸（150mm）。水泥座应反铸在钢板上，使钢板与水泥座各点完全接触。不得在钢板与水泥座之间设螺栓作水平调整装置。应将适当的水平调整装置装在水泥座的底部。

至少0.2”

圆模

青铜（HRB25）

螺纹

1-流盘

青铜（HRB25）

盘面线以60°角切入0.01”

半径

至少0.2”

圆模

青铜（HRB25）

螺纹

1-流盘

青铜（HRB25）

盘面线以60°角切入0.01”

半径

经机抛表面与竖轴相连，

与端面有360°接触

螺纹½-20

轴承

加强端面

以将升落高度为0.5±0.005”

2-竖轴

中碳机械钢

激冷至深度约0.25”，表面经研磨和抛光与座架内腔垂直，与轴肩有360°接触

以45°切入1/16”的深度

A-A剖面

细粒高精度铸铁

1-座架

铸铁

抛光

1.5”底孔直径

0.498”直径

固定螺栓

至挠性轴

1”直径

1-凸轮轴

中碳机械钢

硬化端

底切

凸轮工作面

注：B到A的曲线应在360°内由半径0.5”平滑变至1.25”

1-凸轮

中碳机械钢

经机抛表面与竖轴相连，

与端面有360°接触

螺纹½-20

轴承

加强端面

以将升落高度为0.5±0.005”

2-竖轴

中碳机械钢

激冷至深度约0.25”，表面经研磨和抛光与座架内腔垂直，与轴肩有360°接触

以45°切入1/16”的深度

A-A剖面

细粒高精度铸铁

1-座架

铸铁

抛光

1.5”底孔直径

0.498”直径

固定螺栓

至挠性轴

1”直径

1-凸轮轴

中碳机械钢

硬化端

底切

凸轮工作面

注：B到A的曲线应在360°内由半径0.5”平滑变至1.25”

1-凸轮

中碳机械钢

图3

3.1.2.2	水泥座应用密度不小于140lb/ft3（2240kg/m3）的水泥整块铸成，其顶部应为10至11英寸（250至275mm）见方，底部为15至16英寸（375至400mm）见方，高为25至30英寸（625至750mm）。水泥座底部四角应各嵌入½英寸（13mm）厚、约4英寸（102mm）见方的软木垫。流盘盘面的水平性、钢板与水泥间螺栓及螺母的紧固性应经常进行检查（扭紧这些螺母时建议用20lb ft（27Nm）的扭矩）。

3.1.2.3	流盘安装在水泥座架上之后，盘面无论升起或落下，两条互相垂直的直径均保持水平。

3.1.3	流盘的润滑

3.1.3.1	流盘的竖向轴应保持清洁，并应以轻质油（SAE-10）作轻度润滑。盘面与座架的相互接触面上不应涂油。在凸轮接触面上涂油有助于减轻磨损和提供运行平稳性。若流盘较长时间未使用，则使用前应升落十几次或更多次。

3.1.4	圆模

3.1.4.1	模制试样的圆模应由生青铜或黄铜铸成，其构造如图3所示。所用金属的洛氏硬度不小于HRB25。新圆模顶口的直径应为2.75±0.02英寸（69.8±0.5mm），旧圆模顶口的直径应为2.75+0.05英寸（+1.3mm）至–0.02英寸。顶部和底部的平面应相互平行，并与锥体的竖向中心轴垂直。圆模壁厚至少应为0.2英寸（5mm）。圆模顶边的外缘应制成凸缘，以便于将其提起。所有表面均应进行光面休整。圆模应与一环形防护板一起使用，以防止灰浆溅洒在盘顶上。该防护板应由不易与水粘附的非吸收性材料制成，其直径约为10英寸（254mm），中心开口直径应约为4英寸（102mm）。

3.2	天平与砝码

3.2.1	天平

3.2.1.1	所使用的天平应满足下述要求：旧天平称重2000克重量的允许误差应在±2.0克以内，新天平的允许误差应在上述数值的一半。灵敏度倒数应不超过允许误差的两倍。

3.2.2	砝码

3.2.2.1	旧砝码的允许误差如下表所示。新砝码的允许误差为表中各对应值的一半。

砝码的允许误差

| 砝码 （g） |  |  | 旧砝码的允许误差 加或减（g） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | …………………………………… |  |  | 0.50 |
| 900 | ………………………………… |  |  | 0.45 |
| 750 | …………………………………… |  |  | 0.40 |
| 500 | …………………………………… |  |  | 0.35 |
| 300 | …………………………………… |  |  | 0.30 |
| 250 | …………………………………… |  |  | 0.25 |
| 200 | …………………………………… |  |  | 0.20 |
| 100 | …………………………………… |  |  | 0.15 |
| 50 | …………………………………… |  |  | 0.10 |
| 20 | …………………………………… |  |  | 0.05 |
| 10 | ………………………………… |  |  | 0.04 |
| 5 | …………………………………… |  |  | 0.03 |
| 2 | …………………………………… |  |  | 0.02 |
| 1 | …………………………………… |  |  | 0.01 |

4	测定含硝酸盐化肥自续放热分解的试验槽试验

4.1	定义

能自续分解的化肥系指在其中局部开始的分解将扩散至其全部的化肥。交运的化肥会发生此类分解倾向可用试验槽的方法来测定。试验中，将交付运输的化肥盛入水平试验槽中，使分解从局部开始。移去热源后，测出其分解的扩散速度。

A	钢板（规格150×150mm，厚1至3mm）

B	气体燃烧器（如：Teclu或Bunsen）

C	防热屏（厚2mm）

D	支架（如：由15mm见方，厚2mm的钢板制成）

E	网状试验槽（150×150×500mm）

图4-1 ̶ 带支架和燃烧器的网状试验槽

4.2	仪器与材料

该仪器（如图4-1）由一个内尺寸为150mm×150mm×500mm、顶部开口试验槽构成。试验槽由方孔钢丝网（最好为不锈钢钢丝）制成，网孔宽为1.5mm，钢丝直径为1.0mm，其支架应为15mm宽，2mm厚的钢架。试验槽的两端可用1.5mm厚、150mm×150mm见方的不锈钢板代替钢丝网。试验槽应有合适的支撑。若化肥的粒度分布会使大量化肥从网孔中漏出，则应使用网孔较小的试验槽进行试验，或用衬有较小网孔钢丝网的试验槽进行试验。在开始阶段，应持续供足量热量以形成一个均匀的分解峰。这里推荐以下两种可供选择的供热方法，即：

A	铝或不锈钢防护板（厚3mm）

B	隔热板（厚5mm）

C	铝箔或不锈钢板（厚3mm）

D	槽中加热器的位置

图4-2 ̶ 电加热器（250W）

4.2.1	电加热器

将一个装载不锈钢盒内的电热器（250W）置于试验槽一端内侧（如图4-2）。不锈钢盒的尺寸为145mm×145mm×10mm、壁厚为3mm。不锈钢盒不与化肥接触的一侧应装有一隔热板（隔热板厚应为5mm），加热一侧应用铝箔或不锈钢板防护。

4.2.2	气体燃烧器

在试验槽一端的内侧置一钢板（厚1mm至3mm），使之与丝网相接触（如图4-1），用两个气体燃烧器加热。这两个燃烧器应固定在支架上，并能将不锈钢板的温度保持在400℃至600℃之间，即处于暗红状态。

4.2.3	为了防止热量沿试验槽外边传导，在装有加热器一端距端边50mm处应装设不锈钢板（厚为2mm）。

4.2.4	如果全部用不锈钢制成，则该设备的寿命会延长。这对网状试验槽来说特别重要。

4.2.5	测定扩散速度时，可将热电耦置入试验物质中，当分解锋到达热电耦并使之温度达到某一数值时将时间记下。

4.3	试验程序

4.3.1	该仪器应置于吸烟罩下以将分解时产生的毒气排出，或置于开敞空间以使产生的烟雾可及时散尽。尽管没有爆炸危险，但建议进行试验时在观测者和仪器之间设置防护屏，如透明塑料板。

4.3.2	在试验槽中盛满拟交付运输的化肥，在一端用上述电加热器或气体燃烧器加热，使之开始分解。加热应持续到化肥分解已充分展开，能观察到分解锋已开始扩展（约超过30mm至50mm）为止。对具有较高热稳定性的化肥可能需连续加热2小时。如果化肥有易熔倾向，则加热应谨慎进行，即用小火加热。

4.3.3	停止加热后约20分钟，记下分解锋的位置。分解锋可根据化肥颜色的差别来识别，例如棕色（未分解的化肥）对白色（已分解的化肥）；也可利用分解锋两端的热电耦所指示的温度来识别。扩展速度可通过观测和计时或从热电耦的记录来确定。应注意停止加热后是否未发生扩展，或是否扩展到了所有化肥。

4.4	试验衡准和结果的评价方法

4.4.1	如果分解扩展到了所有化肥，则表明该化肥能自续分解。

4.4.2	如果分解未扩展到所有化肥，则表明该化肥无自续分解的危险。

5	抗爆试验的介绍

5.1	原理

5.1.1	将试样装入钢管，以经受助爆药的爆炸震动。试验期间，钢管平置在铅柱上，以铅柱受到挤压的程度来确定爆炸的蔓延度。

5.2	试样的准备

5.2.1	该试验须在货物的代表性试样上进行。进行抗爆试验前，全部试样应在封闭的钢管中以25℃和50℃（±1℃）的温度至少循环预热五次。应保持试样处于预热期间的最高温度至少一小时，而且在试验前完成预热时的温度至少应为20℃（±3℃），该温度应从试样的中心测得。

5.3	材料

不锈钢管应达到ISO 65-1981-Heavy或与之相当的标准：

管长	1000mm

标称外径	114mm

标称壁厚	5至6.5mm

座板（160×160mm）应由具有良好焊接性能的钢板制成，厚为5至6mm，与钢管的一端全周对焊接。

起爆系统和引爆剂

电雷管或非金属外皮的点火索（10至13g/m）。

压制的助爆药球团，如旋风炸药/蜡95/5或三硝基苯甲硝胺，中心压有凹穴以装起爆药。

含83至86%季戊炸药的塑料炸药500±1克，用纸板或塑料管作出柱形，爆炸速度为7300至7700m/s。

六个用于检测爆震的精炼铸铅铅柱

直径50mm×高100mm，由精炼铅制成，含铅纯度至少为99.5%。

5.4	试验程序

试验温度：15至20℃。试验装置如图1和2所示。

将试样填充至检测管三分之一处，离地10cm处垂直跌落五次。在跌落之间用锤子轻敲管壁以增加压力。应向管内继续添装试样，经过20次提起和跌落及20次的敲击和压实，直至装填的试样离管口的距离为70mm。

将塑料炸药填入钢管中，并用一个凸形木模压紧。将压制的助爆药球团置于塑料炸药中的凹处。将钢管用木盘封妥，以保证该装置与试样的完全接触。将钢管平放在6个中心间距为150mm的铅柱上，最后一个铅柱的中心距离底板的距离应为75mm。铅柱应放置在不会发生变形、不会发生移动的水平硬质平面上。

将电雷管或点火索插入助爆药中。

采取一些必要的安全措施后，连接和引爆炸药。记录每一根铅柱被压缩的高度占原高度100mm的百分比。由于压缩不均匀，所取变形应为最大值和最小值的平均值。

5.5	结论

该试验应进行2次，若每次试验中有一个或一个以上铅柱的压缩量小于5%，则可认为该试验物质符合抗爆性要求。

单位：mm

①	钢管	⑥	压制的球团

②	木制圆盘	⑦	试样

③	塑料或纸板圆筒	⑧	4mm直径孔容纳分离销（9）

④	木杆	⑨	分离销

⑤	塑料炸药	⑩	（5）的木制压模，直径与起爆器相同

图1 ̶ 助爆药

①	钢管

②	铅柱

③	钢座

④	底盘

⑤	助爆药

至铅柱号码

单位：mm

图2 ̶ 钢管在爆炸试验处所的安放

6	木炭自热试验

6.1	仪器

6.1.1	烘干炉。装有内部空气循环装置并可使温度控制在140℃±2℃的试验室烘干炉。

6.1.2	金属网箱。顶部开口、边高100mm、用磷青铜砂制成，18000网眼/cm2（350×350网眼）。将这一网箱置于磷青铜砂制成的11网眼/cm2（8×8网眼）、稍大而适宜的网箱内。在外部装上把柄和钩，使之可以悬挂起来。

6.1.3	温度的测量。一个测量和记录烘干炉和网箱中心温度的系统。用直径0.27mm的电线制成的镍铝温差电耦即适合测量预定范围内的温度。

6.2	程序

6.2.1	在网箱中装上木炭，边加炭边轻拍直至装满。将烘干炉温度预热到140℃±2℃，将网箱悬挂其内。在试样中心插入一个温差电耦，另一个在网箱和炉腔之间。将烘干炉的温度在140℃±2℃保持12个小时，记录炉内温度和试样温度。

6.3	结果

6.3.1	如果非活性炭、非活性木炭、炭黑、炭块在12小时内的任何温度超过200℃，则试样有自热性。

6.3.2	如果活性炭、活性木炭在12个小时内的任何温度超过400℃，则试样有自热性。

附录3

固体散装货物的特性

1	非黏性货物

1.1	以下货物干燥时不具有黏性：

氟化铝

硝酸铵

硝酸铵基化肥（A型、B型和无危险的）

硫酸铵

无水硼砂

水镁石

硝酸钙化肥

绿泥石

磷酸二铵

镍铁渣（粒化）

烟尘，含铅和锌

谷物筛选颗粒

粒状硫酸亚铁

硫酸镁化肥

磷酸一铵

磷酸一铵（M.A.P.），富矿涂层

磷酸一钙（MCP）

橄榄石颗粒和砂砾聚集制品

橄榄石砂

钾碱

氯化钾

硝酸钾

硫酸钾

砂，精矿，放射性物质，低比活度（LSA-I），UN2912

种子饼和其他经加工含油植物残渣（B组）

种子饼和其他经加工含油植物残渣（C组）

硝酸钠与硝酸钾混合物

锂辉石（精选的）

甘蔗生物质颗粒

过硫酸盐

合成二氧化硅

木薯淀粉

尿素

木球团，含有添加剂和/或粘合剂
木球团，不含有任何添加剂和/或粘合剂
烘焙木材

1.2	装载货物完成前，应测出拟装货物的静止角（见第6节），以便决定使用本规则中有关平舱的哪些条款（见第5节）。

1.3	除本附录所列货物以外的所有其它货物均有黏性，因此，不适合使用静止角。除非另有说明，未列出的货物应按黏性货物对待。

2	易流态化货物

2.1	许多细颗粒状的货物，如果水分含量足够高，则易于流动。因此，在装载前，应对含有一定比例细颗粒的潮湿或湿货物的流动性进行检测。

3	具有化学危险性货物的注意事项

3.1	在干散货物装运前须请示主管机关的情形里，向装货港和卸货港主管机关咨询可能有效的相关要求也同等重要。

3.2	如果有要求，应在装货前查阅《危险货物事故医疗急救指南（MFAG）》。

附录4

索引

| 散装货物运输名称 | 组别 | 参考 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 苜蓿 ALFALFA | C |  |  |
| 矾土 ALUMINA | C |  |  |
| 矾土，经焙烧的 ALUMINA, CALCINED | C |  |  |
| 氢氧化铝 ALUMINA HYDRATE | A和B |  |  |
| 硅酸铝 ALUMINA SILICA | C |  |  |
| 硅酸铝，粒状 ALUMINA SILICA, pellets | C |  |  |
| 铝渣 Aluminium dross | B | 见铝熔炼副产品或铝再熔副产品UN3170 |  |
| 硅铁铝粉 ALUMINIUM FERROSILICON POWDER UN 1395 | B |  |  |
| 氟化铝 ALUMINIUM FLUORIDE | A |  |  |
| 水合氧化铝 Aluminium hydroxide | A和B | 见氢氧化铝 |  |
| 硝酸铝 ALUMINIUM NITRATE UN1438 | B |  |  |
| 铝再熔副产品 ALUMINIUM REMELTING BY-PRODUCTS UN 3170 | B |  |  |
| 铝盐渣 Aluminium salt slags | B | 见铝熔炼副产品或铝再熔副产品UN3170 |  |
| 硅铝粉，未经涂层的 ALUMINIUM SILICON POWDER, UNCOATED UN 1398 | B |  |  |
| 铝浮沫 Aluminium skimmings | B | 见铝熔炼副产品或铝再熔副产品UN3170 |  |
| 铝熔炼副产品 ALUMINIUM SMELTING BY-PRODUCTS UN 3170 | B |  |  |
| 铝熔炼/再熔副产品，经处理的 ALUMINIUM SMELTING/ REMELTING BY-PRODUCTS, PROCESSED | A和B |  |  |
| 硝酸铵 AMMONIUM NITRATE UN 1942 | B |  |  |
| 硝酸铵基化肥 AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER UN 2067 | B |  |  |
| 硝酸铵基化肥 AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER UN 2071 | B |  |  |
| 硝酸铵基化肥（无危险性的） AMMONIUM NITRATE, BASED FERTILIZER (non-hazardous) | C |  |  |
| 硫酸铵 AMMONIUM SULPHATE | C |  |  |
| 非晶硅酸钠 AMORPHOUS SODIUM SILICATE LUMPS | B |  |  |
| 锑矿和锑矿渣 ANTIMONY ORE AND RESIDUE | C |  |  |
| 锑矿渣 Antimony ore residue | C | 见锑矿和锑矿渣 |  |
| 焙烤物质 Bakery materials | B或C | 见种子饼或种子饼和其他经加工含油植物残渣 |  |
| 硝酸钡 BARIUM NITRATE UN 1446 | B |  |  |
| 麦芽颗粒 Barley malt pellets | B或C | 见种子饼或种子饼和其他经加工含油植物残渣 |  |
| 重晶石 BARYTES | C |  |  |
| 铝土矿 BAUXITE | C |  |  |
| 铝土精矿 BAUXITE FINES | A |  |  |
| 沙滩铁 Beach iron | C | 见熔炼铁副产品 |  |
| 甜菜，渣 Beet, expelled | B或C | 见种子饼或种子饼和其他经加工含油植物残渣 |  |
| 甜菜，榨取的 Beet, extracted | B或C | 见种子饼或种子饼和其他经加工含油植物残渣 |  |
| 生物矿泥 BIOSLUDGE | C |  |  |
| 锌矿（硫化锌） Blende (zinc sulphide) | A | 见锌精砂 |  |
| 硼砂（五水合物原矿） BORAX (PENTAHYDRATE CRUDE) | C |  |  |
| 无水硼砂，原矿 BORAX, ANHYDROUS, crude | C |  |  |
| 无水硼砂，经提纯的 BORAX, ANHYDROUS, refined | C |  |  |
| 硼酸 BORIC ACID | B |  |  |
| 底灰 Bottom ash | A和B | 见熟料粉煤灰 |  |
| 谷糠颗粒 Bran pellets | B或C | 见种子饼或种子饼和其他经加工含油植物残渣 |  |
| 酒糟颗粒 Brewer’s grain pellets | B或C | 见种子饼或种子饼和其他经加工含油植物残渣 |  |
| 褐煤砖 BROWN COAL BRIQUETTES | B |  |  |
| 水镁石 BRUCITE | C |  |  |
| 煅烧粘土 Calcined clay | C | 见矾土，经焙烧的 |  |
| 煅烧黄铁矿 Calcined pyrites | A和B | 见黄铁矿，煅烧的 |  |
| 氟化钙 Calcium fluoride | B | 见氟石 |  |
| 氯化钙、硫酸钙、碳酸钙混合物 CALCIUM FLUORIDE, CALCIUM SULPHATE, CALCIUM CARBONATE MIXTURE | A |  |  |
| 硝酸钙 CALCIUM NITRATE UN 1454 | B |  |  |
| 硝酸钙化肥 CALCIUM NITRATE FERTILIZER | C |  |  |
| 氧化钙 Calcium oxide | B | 见石灰（未熟化的） |  |
| 芥菜籽颗粒 Canola Pellets | B或C | 见种子饼或种子饼和其他经加工含油植物残渣 |  |
| 碳化硅 CARBORUNDUM | C |  |  |
| 蓖麻籽 CASTOR BEANS UN 2969 | B |  |  |
| 蓖麻片 CASTOR FLAKE UN 2969 | B |  |  |
| 蓖麻饼 CASTOR MEAL UN 2969 | B |  |  |
| 蓖麻油渣 CASTOR POMACE UN 2969 | B |  |  |
| 水泥 CEMENT | C |  |  |
| 水泥烧结块 CEMENT CLINKERS | C |  |  |
| 沉积铜 CEMENT COPPER | A | 见精矿明细表 |  |
| 黄铜矿 Chalcopyrite | A | 见铜精矿 |  |
| 耐火粘土 CHAMOTTE | C |  |  |
| 木炭 CHARCOAL | B |  |  |
| 化学石膏 CHEMICAL GYPSUM | A |  |  |
| 绿泥石 CHLORITE | C |  |  |
| 块状的橡胶或塑料绝缘体 CHOPPED RUBBER AND PLASTIC INSULATION | C |  |  |
| 智利硝石 Chile saltpetre | B | 见硝酸钠 |  |
| 智利天然硝石 Chilean natural nitrate | B | 见硝酸钠 |  |
| 智利天然钾硝石 Chilean natural potassic nitrate | B | 见硝酸钠和硝酸钾的 混合物 |  |
| 铬矿石 Chrome ore | C | 见铬矿石 |  |
| 铬矿颗粒 CHROME PELLETS | C |  |  |
| 铬矿石 CHROMITE ORE | C |  |  |
| 铬矿 Chromium ore | C | 见铬矿石 |  |
| 柠檬粕颗粒 Citrus pulp pellets | B或C | 见种子饼或种子饼和其他经加工含油植物残渣 |  |
| 粘土 CLAY | C |  |  |
| 熟料粉煤灰 CLINKER ASH | A和B |  |  |
| 煤 COAL | B（和A） |  |  |
| 煤泥 COAL SLURRY | A |  |  |
| 煤焦油沥青 COAL TAR PITCH | B |  |  |
| 轮胎粗碎块 COARSE CHOPPED TYRES | C |  |  |
| 粗铁、钢渣及其混合物 COARSE IRON AND STEEL SLAG AND ITS MIXTURE | C |  |  |
| 椰子 Coconut | B或C | 见种子饼或种子饼和其他经加工含油植物残渣 |  |
| 焦炭 COKE | C |  |  |
| 焦炭渣 COKE BREEZE | A |  |  |
| 硬硼酸钙石 COLEMANITE | C |  |  |
| 铜精矿 COPPER CONCENTRATE | A |  |  |
| 铜砾 COPPER GRANULES | C |  |  |
| 冰铜 COPPER MATTE | C |  |  |
| 铜镍矿 Copper nickel | A | 见镍精矿 |  |
| 铜矿石精矿 Copper ore concentrate | A | 见铜精矿 |  |
| 铜泥 Copper precipitate | A | 见沉积铜 |  |
| 铜渣 COPPER SLAG | A |  |
| 干椰子肉 COPRA (dry) UN 1363 | B |  |  |
| 椰子仁，渣 Copra, expelled | B或C | 见种子饼或种子饼和其他经加工含油植物残渣 |  |
| 椰子仁，榨取的 Copra, extracted | B或C | 见种子饼或种子饼和其他经加工含油植物残渣 |  |
| 谷蛋白玉米 Corn gluten | B或C | 见种子饼或种子饼和其他经加工含油植物残渣 |  |
| 棉籽 Cotton seed | B或C | 见种子饼或种子饼和其他经加工含油植物残渣 |  |
| 粉碎碳阳极 CRUSHED CARBON ANODES | C |  |  |
| 冰晶石 CRYOLITE | C |  |  |
| 僵烧镁砂 Deadburned magnesite | C | 见氧化镁（僵烧的） |  |
| 磷酸二铵 DIAMMONIUM PHOSPHATE | C |  |  |
| 直接还原铁（A）块状，热铸的 DIRECT REDUCED IRON, (A) Briquettes, hot-moulded | B |  |  |
| 直接还原铁（B）块、颗粒和冷模砖 DIRECT REDUCED IRON, (B) lumps, pellets, cold-moulded briquettes | B |  |  |
| 直接还原铁（C）产生的粉末 DIRECT REDUCED IRON, (C) By-product fines | B |  |  |
| 干酒糟及其可溶物 DISTILLERS DRIED GRAINS WITH SOLUBLES | C |  |  |
| 白云石 DOLOMITE | C |  |  |
| 镁石灰 Dolomitic quicklime | B | 见石灰（未熟化的） |  |
| 直接还原铁 D.R.I. | B | 见直接还原铁A或B或C |  |
| 油粕 Expellers | B | 见种子饼或种子饼和其他经加工含油植物残渣 |  |
| 长石 FELSPAR LUMP | C |  |  |
| 铁铬合金 FERROCHROME | C |  |  |
| 铁铬合金，放热的 FERROCHROME, exothermic | C |  |  |
| 铁锰合金 FERROMANGANESE | C |  |  |
| 铁锰合金，放热的 Ferromanganese, exothermic | C | 见铁锰合金 |  |
| 镍铁合金 FERRONICKEL | C |  |  |
| 镍铁渣（粒化） FERRONICKEL SLAG (granulated) | C |  |  |
| 磷铁合金 FERROPHOSPHORUS | B |  |  |
| 磷铁合金锭 Ferrophosphorus briquettes | B | 见磷铁合金 |  |
| 硅铁 FERROSILICON UN 1408 | B |  |  |
| 硅铁 FERROSILICON | B |  |  |
| 黑色金属钻屑 FERROUS METAL BORINGS UN 2793 | B |  |  |
| 黑色金属切屑 FERROUS METAL CUTTINGS UN 2793 | B |  |  |
| 黑色金属刨屑 FERROUS METAL SHAVINGS UN 2793 | B |  |  |
| 黑色金属旋屑 FERROUS METAL TURNINGS UN 2793 | B |  |  |
| 七水合硫酸亚铁 FERROUS SULPHATE HEPTAHYDRATE | C |  |  |
| 不含硝酸盐的化肥 FERTILIZERS WITHOUT NITRATES | C |  |  |
| 鱼（散装） FISH (IN BULK) | A |  |  |
| 鱼粉，稳定的 FISHMEAL, STABILIZED UN 2216 | B |  |  |
| 鱼渣，稳定的 FISHSCRAP, STABILIZED UN2216 | B |  |  |
| 扁平铁 Flat iron | C | 见熔炼铁副产品 |  |
| 碎燧石平板玻璃 Flint flat glass cullet | C | 见碎玻璃 |  |
| 烟尘，含铅和锌 FLUE DUST, CONTAINING LEAD AND ZINC | A和B |  |  |
| 氟石 FLUORSPAR | A和B |  |  |
| 粉煤灰，干燥的 FLY ASH, DRY | C |  |  |
| 粉煤灰，湿的 FLY ASH, WET | A |  |  |
| 泡沫玻璃碎块 FOAM GLASS GRAVAL | C |  |  |
| 铸造砂 Foundary sand | C | 见砂 |  |
| 方铅矿（硫化铅） Galena (lead sulphide) | A | 见铅精矿 |  |
| 动物下脚肥料 Garbage tankage | B | 见动物下脚肥料（饲料） |  |
| 碎玻璃 GLASS CULLET | C |  |
| 谷蛋白玉米颗粒 Gluten pellets | B或C | 见种子饼或种子饼和其他经加工含油植物残渣 |  |
| 谷物筛选颗粒 GRAIN SCREENING PELLETS | C |  |  |
| 粒状硫酸亚铁 GRANULAR FERROUS SULPHATE | C |  |  |
| 铁颗粒 Granulated iron | C | 见熔炼铁副产品 |  |
| 粒状镍锍（含水量低于2%） GRANULATED NICKEL MATTE (LESS THAN 2 MOISTURE CONTENT) | B |  |  |
| 粒状炉渣 GRANULATED SLAG | C |  |  |
| 颗粒轮胎橡胶 GRANULATED TYRE RUBBER | C |  |  |
| 花生，粕 Ground nuts, meal | B或C | 见种子饼或种子饼和其他经加工含油植物残渣 |  |
| 石膏 GYPSUM | C |  |  |
| 石膏颗粒 GYPSUM GRANULATED | C |  |  |
| 玉米糁 Hominy chop | B或C | 见种子饼或种子饼和其他经加工含油植物残渣 |  |
| 钛铁矿粘土 ILMENITE CLAY | A |  |  |
| 钛铁矿（石） ILMENITE (ROCK) | C |  |  |
| 钛铁矿砂 ILMENITE SAND | A |  |  |
| 钛铁矿（精选的） ILMENITE (UPGRADED) | A |  |  |
| 铁和钢渣及其混合物 IRON AND STEEL SLAG AND ITS MIXTURE | A |  |
| 铁精矿 IRON CONCENTRATE | A | 见精矿明细表 |  |
| 铁精矿（颗粒原料） IRON CONCENTRATE (pellet feed) | A | 见精矿明细表 |  |
| 铁精矿（烧结原料） IRON CONCENTRATE (sinter feed) | A | 见精矿明细表 |  |
| 二硫化铁 Iron disulphide | C | 见黄铁矿 |  |
| 铁矿 IRON ORE | C |  |  |
| 铁矿（精矿、颗粒原料、烧结原料） Iron ore (concentrate, pellet feed, sinter feed) | A | 见铁精矿（颗粒原料、烧结原料） |  |
| 铁矿粉 IRON ORE FINES | A |  |
| 铁矿球团 IRON ORE PELLETS | C |  |  |
| 氧化铁，废的 IRON OXIDE, SPENT UN 1376 | B |  |  |
| 工业氧化铁 IRON OXIDE TECHNICAL | A |  |
| 铁盘边缘 Iron pan edges | C | 见熔炼铁副产品 |
| 硅酸铁颗粒 Iron silicate granulated | A | 见铜渣 |
| 烧结铁 IRON SINTER | C |  |
| 史卡鲁铁 Iron skulls | C | 见熔炼铁副产品 |
| 熔炼铁副产品 IRON SMELTING BY-PRODUCTS | C |  |
| 海绵铁，废的 IRON SPONGE, SPENT UN 1376 | B |  |  |
| 铁屑 Iron swarf | B | 见黑色金属钻、刨、旋或切屑UN2793 |  |
| 褐铁矿 IRONSTONE | C |  |  |
| K1-K3支撑 K1-K3 bears | C | 见熔炼铁副产品 |  |
| 拉长石 LABRADORITE | C |  |  |
| 铅锌煅砂（混合的） LEAD AND ZINC CALCINES (mixed) | A | 见精矿明细表 |  |
| 铅锌中矿 LEAD AND ZINC MIDDLINGS | A | 见精矿明细表 |  |
| 铅精矿 LEAD CONCENTRATE | A | 见精矿明细表 |  |
| 硝酸铅 LEAD NITRATE UN 1469 | B |  |  |
| 铅矿 LEAD ORE | C |  |  |
| 铅矿精矿 Lead ore concentrate | A | 见铅精矿 |  |
| 铅矿渣 LEAD ORE RESIDUE | A | 见精矿明细表 |  |
| 铅银精矿 LEAD SILVER CONCENTRATE | A | 见精矿明细表 |  |
| 铅银矿 Lead silver ore | A | 见铅银精矿 |  |
| 硫化铅 Lead sulphide | A | 见铅精矿 |  |
| 硫化铅（方铅矿） Lead sulphide (galena) | A | 见铅精矿 |  |
| 褐煤 Lignite | B | 见褐煤砖 |  |
| 石灰（未熟化的） LIME (UNSLAKED) | B |  |  |
| 石灰石 LIMESTONE | C |  |  |
| 软绒棉花籽 LINTED COTTON SEED | B |  |  |
| 亚麻籽，渣 Linseed, expelled | B或C | 见种子饼或种子饼和其他经加工含油植物残渣 |  |
| 亚麻籽，榨取的 Linseed, extracted | B或C | 见种子饼或种子饼和其他经加工含油植物残渣 |  |
| 原木 LOGS | B | 见木制品—通用明细表 |  |
| 氧化镁（僵烧的） MAGNESIA (DEADBURNED) | C |  |  |
| 氧化镁（未熟化的） MAGNESIA (UNSLAKED) | B |  |  |
| 氧化镁矿，重烧的 Magnesia, clinker | C | 见氧化镁（僵烧的） |  |
| 氧化镁矿，电熔的 Magnesia, electro-fused | C | 见氧化镁（僵烧的） |  |
| 氧化镁矿，轻烧的 Magnesia, lightburned | B | 见氧化镁（未熟化的） |  |
| 氧化镁矿，煅烧的 Magnesia, calcined | B | 见氧化镁（未熟化的） |  |
| 氧化镁矿，碱性煅烧的 Magnesia, caustic calcined | B | 见氧化镁（未熟化的） |  |
| 菱镁矿，重烧的 Magnesite, clinker | C | 见氧化镁（僵烧的） |  |
| 菱镁矿，天然的 MAGNESITE, natural | C |  |  |
| 碳酸镁 Magnesium carbonate | C | 见菱镁矿，天然的 |  |
| 硝酸镁 MAGNESIUM NITRATE UN 1474 | B |  |  |
| 硫酸镁化肥 MAGNESIUM SULPHATE FERTILIZERS | C |  |  |
| 玉米，渣 Maize, expelled | B或C | 见种子饼或种子饼和其他经加工含油植物残渣 |  |
| 玉米，榨取的 Maize, extracted | B或C | 见种子饼或种子饼和其他经加工含油植物残渣 |  |
| 锰铁合金渣 MANGANESE COMPONENT FERROALLOY SLAG | C |  |
| 锰精矿 MANGANESE CONCENTRATE | A | 见精矿明细表 |  |
| 锰矿 MANGANESE ORE | C |  |  |
| 锰矿粉 MANGANESE ORE FINES | A |  |
| 磷酸一铵 M.A.P. | C | 见磷酸一铵 |  |
| 大理石片 MARBLE CHIPS | C |  |  |
| 含铜和铅的锍 MATTE CONTAINING COPPER AND LEAD | B |  |  |
| 饼，含油的 Meal, oily | B或C | 见种子饼或种子饼和其他经加工含油植物残渣 |  |
| 硫化金属精矿 METAL SULPHIDE CONCENTRATES | A和B |  |  |
| 硫化金属精矿，腐蚀性的UN1759 METAL SULPHIDE CONCENTRATES, CORROSIVE UN 1759 | A和B |  |  |
| 硫化金属精矿，自热的UN3190 METAL SULPHIDE CONCENTRATES, SELF-HEATING UN 3190 | A和B |  |  |
| 谷粕颗粒 Mill feed pellets | B或C | 见种子饼或种子饼和其他经加工含油植物残渣 |  |
| 活性淤泥肥料 Milorganite | C | 见生物矿泥 |  |
| 精矿 Mineral Concentrates | A |  |  |
| 磷酸一铵 MONOAMMONIUM PHOSPHATE | C |  |  |
| 磷酸一铵（M.A.P.），富矿涂层 MONOAMMONIUM PHOSPHATE (M.A.P.), MINERAL ENRICHED COATING | B |  |  |
| 磷酸一钙（MCP） MONOCALCIUMPHOSPHATE (MCP) | A和B |  |  |
| 氯化钾 Muriate of potash | C | 见氯化钾 |  |
| 霞石正长岩（矿石） NEFELINE SYENITE (mineral) | A | 见精矿明细表 |  |
| 镍精矿 NICKEL CONCENTRATE | A | 见精矿明细表 |  |
| 镍矿 NICKEL ORE | A |  |  |
| 镍矿精矿 Nickel ore concentrate | A | 见镍精矿 |  |
| 尼日尔草籽，渣 Niger seed, expelled | B或C | 见种子饼或种子饼和其他经加工含油植物残渣 |  |
| 尼日尔草籽，榨取的 Niger seed, extracted | B或C | 见种子饼或种子饼和其他经加工含油植物残渣 |  |
| 油饼 Oil cake | B或C | 见种子饼或种子饼和其他经加工含油植物残渣 |  |
| 橄榄石颗粒和砂砾聚集制品 OLIVINE GRANULAR AND GRAVEL AGGREGATE PRODUCTS | C |  |  |
| 橄榄石砂 OLIVINE SAND | A |  |  |
| 棕榈仁粕，渣 Palm kernel, expelled | B或C | 见种子饼或种子饼和其他经加工含油植物残渣 |  |
| 棕榈仁粕，压榨的 Palm kernel, extracted | B或C | 见种子饼或种子饼和其他经加工含油植物残渣 |  |
| 花生，渣 Peanuts, expelled | B或C | 见种子饼或种子饼和其他经加工含油植物残渣 |  |
| 花生，压榨的 Peanuts, extracted | B或C | 见种子饼或种子饼和其他经加工含油植物残渣 |  |
| 花生（带壳的） PEANUTS (in shell) | C |  |  |
| 草泥 PEAT MOSS | A和B |  |  |
| 卵石（海中） PEBBLES (sea) | C |  |  |
| 矿粒（精矿） PELLETS (concentrates) | C |  |  |
| 颗粒状物，谷物制品 Pellets, cereal | B或C | 见种子饼或种子饼和其他经加工含油植物残渣 |  |
| 沥青条 Pencil pitch | B | 见沥青球 |  |
| 五水合物原矿 PENTAHYDRATE CRUDE | A | 见精矿明细表 |  |
| 珍珠岩 PERLITE ROCK | C |  |  |
| 石油焦炭（煅烧的） PETROLEUM COKE (calcined) | B |  |  |
| 石油焦炭（未煅烧的） PETROLEUM COKE (uncalcined) | B |  |  |
| 磷酸盐岩石（煅烧的） PHOSPHATE ROCK (calcined) | C |  |  |
| 磷酸盐岩石（未煅烧的） PHOSPHATE ROCK (uncalcined) | C |  |  |
| 磷酸盐（脱氟的） PHOSPHATE (defluorinated) | C |  |  |
| 生铁 PIG IRON | C |  |  |
| 生铁副产品 Pig iron by-product | C | 见熔炼铁副产品 |  |
| 沥青球 PITCH PRILL | B |  |  |
| 铁盘 Plate iron | C | 见熔炼铁副产品 |  |
| 细麸皮颗粒 Pollard pellets | B或C | 见种子饼或种子饼和其他经加工含油植物残渣 |  |
| 小片铁 Pool iron | C | 见熔炼铁副产品 |  |
| 钾碱 POTASH | C |  |  |
| 氯化钾 Potash muriate | C | 见氯化钾 |  |
| 氯化钾 POTASSIUM CHLORIDE | C |  |  |
| 钾长石砂 Potassium felspar sand | C | 见砂 |  |
| 硝酸钾 POTASSIUM NITRATE UN 1486 | B |  |  |
| 硝酸钾/硝酸钠（混合物） Potassium nitrate/sodium nitrate (mixture) | B | 见硝酸钾和硝酸钠的 混合物UN1499 |  |
| 硫酸钾 POTASSIUM SULPHATE | C |  |  |
| 球状煤焦油 Prilled coal tar | B | 见沥青球 |  |
| 纸浆材 PULP WOOD | B | 见木制品—通用明细表 |  |
| 浮石 PUMICE | C |  |  |
| 黄铁矿（含铜和铁） PYRITE (containing copper and iron) | C |  |  |
| 黄铁矿，煅烧的 PYRITES, CALCINED | A和B |  |  |
| 黄铁矿 PYRITES | A | 见精矿明细表 |  |
| 黄铁矿（含铜、细粉、浮选或含硫） Pyrites (cupreous, fine, flotation, or sulphur) | A | 见黄铁矿 |  |
| 黄铁矿灰 Pyritic ash | A和B | 见黄铁矿，煅烧的 |  |
| 黄铁矿灰（铁） PYRITIC ASHES (iron) | A | 见精矿明细表 |  |
| 黄铁矿渣 PYRITIC CINDERS | A | 见精矿明细表 |  |
| 叶蜡石 PYROPHYLLITE | C |  |  |
| 石英 QUARTZ | C |  |  |
| 石英砂 Quartz sand | C | 见砂 |  |
| 石英岩 QUARTZITE | C |  |  |
| 生石灰 Quicklime | B | 见石灰（未熟化的） |  |
| 放射性物质，低比活度（LSA-I） RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-I) UN 2912 | B |  |  |
| 放射性物质，表面被污染物体（SCO-I） RADIOACTIVE MATERIAL, SURFACE CONTAMINATED OBJECTS (SCO-I) UN 2913 | B |  |  |
| 油菜籽，渣 Rape seed, expelled | B或C | 见种子饼或种子饼和其他经加工含油植物残渣 |  |
| 油菜籽，压榨的 Rape seed, extracted | B或C | 见种子饼或种子饼和其他经加工含油植物残渣 |  |
| 斜方硼砂（无水的） RASORITE (ANHYDROUS) | C |  |  |
| 米糠 Rice bran | B或C | 见种子饼或种子饼和其他经加工含油植物残渣 |  |
| 碎米 Rice broken | B或C | 见种子饼或种子饼和其他经加工含油植物残渣 |  |
| 粗制含氨动物肥料 Rough ammonia tankage | B | 见动物下脚肥料（饲料） |  |
| 圆材 ROUNDWOOD | B | 见木制品—通用明细表 |  |
| 金红石砂 RUTILE SAND | C |  |  |
| 红花籽，渣 Safflower seed, expelled | B或C | 见种子饼或种子饼和其他经加工含油植物残渣 |  |
| 红花籽，榨取的 Safflower seed, extracted | B或C | 见种子饼或种子饼和其他经加工含油植物残渣 |  |
| 盐 SALT | C |  |  |
| 芒硝 SALT CAKE | C |  |  |
| 盐岩 SALT ROCK | C |  |  |
| 硝石 Saltpetre | B | 见硝酸钾 |  |
| 砂 SAND | C |  |  |
| 砂，重矿物 SAND, HEAVY MINERAL | A |  |  |
| 砂，钛铁矿 Sand, ilmenite | C | 见钛铁矿砂 |  |
| 砂，精矿，放射性物质，低比活度（LSA-I），UN 2912 SAND, MINERAL CONCENTRATE, RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-I) UN 2912 | A和B |  |  |
| 砂，锆石 Sand, zircon | C | 见锆砂 |  |
| 锯屑 SAWDUST | B |  |  |
| 锯材级原木 SAW LOGS | B | 见木制品—通用明细表 |  |
| 炼铁炼钢产生的碎屑 SCALE GENERATED FROM THE IRON AND STEEL MAKING PROCESS | A |  |
| 废金属 SCRAP METAL | C |  |  |
| 种子饼，含植物油UN1386（a）机械压榨的种子，含超过10%的油或油水合计超过20% SEED CAKE, containing vegetable oil UN 1386 (a) mechanically expelled seeds, containing more than 10% of oil or more than 20% of oil and moisture combined | B |  |  |
| 种子饼，含植物油UN1386（b）溶剂萃取和压榨的种子，含不超过10%的油和当水分含量超过10%时油水合计不超过20% SEED CAKE, containing vegetable oil UN 1386 (b) solvent extractions and expelled seeds, containing not more than 10% of oil and when the amount of moisture is higher than 10%, not more than 20% of oil and moisture combined | B |  |  |
| 种子饼 SEED CAKE UN 2217 | B |  |  |
| 种子饼和其他经加工含油植物残渣 SEED CAKES AND OTHER RESIDUES OF PROCESSED OILY VEGETABLES | B |  |  |
| 种子饼和其他经加工含油植物残渣 SEED CAKES AND OTHER RESIDUES OF PROCESSED OILY VEGETABLES | C |  |  |
| 种子饼渣，含油的 Seed expellers, oily | B或C | 见种子饼或种子饼和其他经加工含油植物残渣 |  |
| 铁分隔 Separation of iron | C | 见熔炼铁副产品 |  |
| 硅锰合金（碳热还原） SILICOMANGANESE (carbo-thermic) | C |  |  |
| 硅锰合金（低碳的） SILICOMANGANESE (low carbon) | B |  |  |
| 硅浮渣 Silicon dross | C | 见硅渣 |  |
| 硅渣 SILICON SLAG | C |  |  |
| 银铅精矿 SILVER LEAD CONCENTRATE | A | 见精矿明细表 |  |
| 银铅矿精矿 Silver lead ore concentrate | A | 见银铅精矿 |  |
| 烧结矿 Sinter | A | 见锌铅煅砂（混合的） |  |
| 炉渣，粒状 Slag, granulated | C | 见粒状炉渣 |  |
| 斯利格矿（铁矿） SLIG (iron ore) | A | 见精矿明细表 |  |
| 纯碱 SODA ASH | C |  |  |
| 碱长石砂 Soda feldpar sand | C | 见砂 |  |
| 硝酸钠 SODIUM NITRATE UN 1498 | B |  |  |
| 硝酸钠和硝酸钾的混合物UN1499 SODIUM NITRATE AND POTASSIUM NITRATE MIXTURE UN 1499 | B |  |  |
| 从纸和塑料回收的固态燃料 SOLIDIFIED FUELS RECYCLED FROM PAPER AND PLASTICS | B |  |  |
| 大豆，渣 Soyabean, expelled | B或C | 见种子饼或种子饼和其他经加工含油植物残渣 |  |
| 大豆，压榨的 Soyabean, extracted | B或C | 见种子饼或种子饼和其他经加工含油植物残渣 |  |
| 废阴极 SPENT CATHODES | B | 见铝熔炼副产品或铝再熔副产品UN3170 |  |
| 废电解列 SPENT POTLINER | B | 见铝熔炼副产品或铝再熔副产品UN3170 |  |
| 锂辉石 Spodumene | C | 见砂 |  |
| 锂辉石（精选的） SPODUMENE (UPGRADED) | A |  |
| 不锈钢研磨粉 STAINLESS STEEL GRINDING DUST | C |  |  |
| 钢支撑 Steel bears | C | 见熔炼铁副产品 |  |
| 钢屑 Steel swarf | B | 见黑色金属钻、刨、旋或切屑 |  |
| 辉锑矿 Stibnite | C | 见锑矿或锑矿渣 |  |
| 碎石块 STONE CHIPPINGS | C |  |  |
| 斯特拉瑟颗粒 Strussa pellets | B或C | 见种子饼或种子饼和其他经加工含油植物残渣 |  |
| 糖 SUGAR | C |  |  |
| 甘蔗生物质颗粒 SURARCANE BIOMASS PELLETS | B |  |  |
| 硫酸钾和硫酸镁 SULPHATE OF POTASH AND MAGNESIUM | C |  |  |
| 硫化精矿 Sulphide concentrates | B | 见硫化金属精矿 |  |
| 硫磺UN1350（碎块和粗粒） SULPHUR UN 1350 (crushed lump and coarse grained) | B |  |  |
| 硫磺（加工成形的，固体的） SULPHUR (formed, solid) | C |  |  |
| 向日葵籽，渣 Sunflower seed, expelled | B或C | 见种子饼或种子饼和其他经加工含油植物残渣 |  |
| 向日葵籽，压榨的 Sunflower seed, extracted | B或C | 见种子饼或种子饼和其他经加工含油植物残渣 |  |
| 过硫酸盐 SUPERPHOSPHATE | C |  |  |
| 过硫酸盐（三重晶体） SUPERPHOSPHATE (triple granular) | C |  |  |
| 细铁屑 Swarf | B | 见黑色金属钻、刨、旋或切屑 |  |
| 合成氟化钙 SYNTHETIC CALCIUM FLUORIDE | A |  |  |
| 合成二氧化硅 SYNTHETIC SILICON DIOXIDE | A |  |  |
| 铁燧岩颗粒 TACONITE PELLETS | C |  |  |
| 滑石 TALC | C |  |  |
| 动物下脚肥料（或饲料） TANKAGE | B |  |  |
| 动物下脚肥料 Tankage fertilizer | B | 见动物下脚肥料（饲料） |  |
| 木薯淀粉 TAPIOCA | C |  |  |
| 木材 TIMBER | B | 见木制品—通用明细表 |  |
| 钛磁铁矿砂 TITANOMAGNETITE SAND | A |  |  |
| 烤制粕 Toasted meals | B或C | 见种子饼或种子饼和其他经加工含油植物残渣 |  |
| 三过硫酸钙 Triple superphosphate | C | 见过磷酸钙，三重晶体 |  |
| 尿素 UREA | C |  |  |
| 钒矿 VANADIUM ORE | B |  |  |
| 蛭石 VERMICULITE | C |  |  |
| 白石英 WHITE QUARTZ | C |  |  |
| 木片 WOODCHIPS | B |  |  |
| 木球团，含有添加剂和/或粘合剂 WOOD PELLETS CONTAINING ADDITIVES AND/OR BINDERS | B |  |
| 木球团，不含有任何添加剂和/或粘合剂 WOOD PELLETS NOT CONTAINING ADDITIVES AND/OR BINDERS | B |  |
| 木制品—通用 Wood Products - General | B |  |  |
| 烘焙木材 WOOD TORREFIED | B |  |  |
| 锌铅煅砂（混合的） ZINC AND LEAD CALCINES (mixed) | A | 见精矿明细表 |  |
| 锌铅中矿 ZINC AND LEAD MIDDLINGS | A | 见精矿明细表 |  |
| 锌灰 ZINC ASHES UN 1435 | B |  |  |
| 锌精矿 ZINC CONCENTRATE | A | 见精矿明细表 |  |
| 锌，熔渣、废渣或浮渣 Zinc, dross, residue or skimmings | B | 见锌灰UN1435 |  |
| 锌矿，煅烧的 Zinc ore, burnt | A | 见锌精矿 |  |
| 锌矿，菱锌矿 Zinc ore, calamine | A | 见锌精矿 |  |
| 锌矿，精矿 Zinc ore, concentrates | A | 见锌精矿 |  |
| 锌矿，原矿 Zinc ore, crude | A | 见锌精矿 |  |
| 富含烟灰的氧化锌 ZINC OXIDE ENRICHED FLUE DUST | A和B |  |  |
| 锌烧结矿 ZINC SINTER | A | 见精矿明细表 |  |
| 锌渣 ZINC SLAG | A |  |  |
| 锌淤渣 ZINC SLUDGE | A | 见精矿明细表 |  |
| 硫化锌 Zinc sulphide | A | 见锌精矿 |  |
| 硫化锌（闪锌矿） Zinc sulphide (blende) | A | 见锌精矿 |  |
| 锆石蓝晶石精矿 ZIRCON KYANITE CONCENTRATE | A |  |  |
| 锆砂 ZIRCON SAND | C |  |  |

附录5

三种语言的散货运输名称
（英文，西班牙文和法文）

（略）”

____________

*	参见本组织以第A.1050(27)号大会决议通过的《经修订的关于进入船上封闭处所的建议案》。