### 32.船旗国监督检查业务流程

一、适用范围

本流程适用于对进出本辖区的中国籍船舶进行的安全检查。

本流程船舶安全检查定义：

（一）船舶安全检查是指海事管理机构按照规定的程序，对船舶技术状况、船员配备及适任状况等进行监督检查，以督促船舶、船员、船舶所有人、经营人、管理人以及船舶检验机构、发证机构、认可组织等有效执行我国法律、行政法规、规章，船舶法定检验技术规范，以及我国缔结、加入的有关国际公约的规定。

（二）船舶安全检查分为一般程序检查和专项检查。一般程序的检查包括初步检查和详细检查两种情况，船舶安检员应按照《船舶安全检查规则》的要求进行，对国际航线船舶的检查还应参照IMO 882号决议修订的A.787号规定的程序。专项检查是指按照上级海事管理机构的统一部署，对某一类船舶的专项检查或对所有船舶的某些项目的专项检查，需按照统一要求进行。

（三）船舶安全检查复查是指海事管理机构应船方申请实施的，旨在验证船舶申请复查的缺陷是否按规定纠正的检查。

（四）跟踪检查是指海事管理机构主动实施的，旨在验证船舶存在的缺陷是否按规定纠正的检查。

二、基本要求

（一）船舶安全检查至少为二人，视工作情况经海事管理机构或部门负责人批准，可适当增加人员。实施船舶安全检查的海事执法人员应具备船舶安全检查高级、A级、B级或C级资格的专业人员，高级、A、B、C级检查员的船舶安全检查权限如下：

1.高级检查员、A级检查员负责实施所有中国籍航行船舶的安全检查；

2.B级检查员可负责实施所有中国籍国内航行船舶的安全检查，内河B级还可检查中国界河国际航行中国籍船舶，沿海B级还可检查除特种船舶、大型客船以外的中国籍国际航行船舶；

3.C级检查员可负责实施除特种船舶、大型客船以外的所有中国籍国内航行船舶的安全检查。

（二）船舶安全检查的对象为所有中国籍船舶，不适用于军事船舶、公安船舶、渔业船舶和体育运动船艇。

（三）执行要求

1.船舶安全检查应于船舶在港口停泊或作业期间进行，一般情况下不对在航船舶进行拦截检查，但法律、行政法规另有规定的除外。

2.船舶安检员应当运用良好的专业知识对船舶存在的缺陷做出正确的判断，采取适当的措施，避免对船舶造成不适当的滞留或延误。

3.船舶安检员应告知船长检查的范围和理由。但如果检查的理由为有关方举报，特别是船员举报的，信息的来源不得泄漏。

4.船旗国监督检查报告》的填写应使用档案用笔，所有空格均应填写完整,缺陷描述应简明准确,所记录缺陷应告知船长或履行船长职责的高级船员。

5.一般情况下，应在安全检查结束后当场签发《船旗国监督检查报告》。

6.船方纠正了滞留缺陷，应做到复查及时，解除滞留及时，不给船方造成任何不适当延误。

7.船旗国监督检查信息应在检查后2个工作日内输入船舶动态管理系统。

8.“指定负责人”是指相关海事管理机构授权，负责对检查员提出的滞留船舶的处理意见进行复核并给予答复的人员。指定负责人一般应具有对应的检查员资质。

三、岗位职责（船舶安检员）

1.负责从到港的中国籍船舶中收集可查船舶的信息并选择适检船舶；

2.负责开展船舶安全检查、复查以及船舶滞留与解除滞留工作；

3.负责重点跟踪船舶和脱离重点跟踪船舶的初步确定和上报；

4.负责权限内违法行为的查处和船员违法记分工作；

5.负责将检查信息录入“船舶动态管理系统”；

6.负责检查材料归档、台帐记录和统计上报工作；

7.负责船舶安全检查信息的传递与反馈工作。

四、工作流程

（一）选船

1.海事管理机构应收集在本辖区停泊、作业船舶的信息。船舶信息的收集，可结合船舶动态管理系统等相关信息系统进行。

2.经海事管理机构检查的船舶，自检查完毕之日起六个月内不再进行检查。

操作提示：下列船舶除外：

（1）客船、油船、液化气船、散装化学品船；

（2）发生水上交通事故或者污染事故的船舶；

（3）被举报低于安全、防污染、保安等要求的船舶；

（4）新发现存在若干缺陷的船舶；

（5）依选船标准核算具有较高安全风险指数的船舶；

（6）连续两次及以上由同一海事管理机构实施船舶安全检查的；

（7）中华人民共和国海事局指定检查的船舶。

3.对于存在下列情况的船舶，船舶安检员开展保安PSC检查：

操作提示：在fsc检查流程中不宜提及psc检查内容。要不要增加劳工公约检查？

（1）根据所掌握的有关信息，船舶存在不符合ISPS规则的情况；

（2）进港前不能按照海事管理机构的要求，准确提供船舶保安信息；

（3）船舶的保安等级高于港口设施的保安等级；

（4）上一港或在进入本港的上一航程中发生，或船舶本身存在保安威胁或潜在的保安威胁时；

（5）海事管理机构认为必要时。

（二）检查

1.船舶安检员在登轮前应根据所掌握的船舶建造年份和尺度，决定船舶应该适用的规则、公约条款；必要时还应根据适检船舶的船龄、船种、历次检查的记录和已知的船舶安全状况拟定登轮检查方案。

2.初步检查

（1）船舶安检员到达受检船时，应从船体的外观，观察其油漆涂层、锈蚀或凹陷未修理的损害，获得有关该轮维护保养的初步印象；

（2）登轮后船舶安检员应首先向船长或其负责的高级船员说明来意，出示能够显示其身份和对应资质的检查员证件，尚未取得相应资质的见习人员应向船方出示《海事行政执法证》。查验有关船舶证书和文书、船员证书，查阅上一次船舶安全检查报告,并判断船舶的总体的安全状况；

（3）如果各类证书、文书均有效，从印象上和在船上的观察未发现存在安全隐患的“明显依据”，确认该船维护保养良好，船舶安检员应仅局限于证书和文书的检查，或对有关项目进行抽查；

（4）如果船舶安检员根据总的印象和在船上的观察有“明显依据”，认为该船及其设备或船员实质上不符合要求，应进行详细检查。

3.详细检查

操作提示

（1）船舶存在初步检查中第（2）、（3）、（4）、（7）项所述情形的，应进行详细检查。其中第（4）项所述若干缺陷主要包括但不限于下列内容：

a. 缺少适用的法规、规范或国际公约要求的设备或布置；

b. 法规、规范或国际公约要求证书无效，或不在船上，或不完整；

c. 缺少适用的法规、规范或国际公约要求的文书；

d. 船舶存在可对船舶结构、水密或风雨密完整性构成严重威胁的缺陷；

e. 船舶在安全、防污染设备方面存在严重缺陷；

f. 船长或船员不熟悉涉及船舶安全和防污染的基本操作，或未执行这些操作；

g. 误发射遇险报警信号后，未正确执行取消程序；

h. 安全管理体系运行存在严重不符合或一般不符合所规定的情形。

开展详细检查，检查员应告知船方详细检查的理由。

（2）开展详细检查时应进行下列项目的检查，但不仅限于下列项目：

a.船舶结构；

b. 船舶防火安全及消防设施；

c. 救生设备；

d. 船舶防污染设备；

e. 一般安全和应急设备；

f. 航行安全设备；

g.海上和/或内河避碰规则的要求；

h.关于MARPOL73/78公约规定的防污设备和排放要求；

i.无线电设备；

j. 主、辅动力设备；

k. 安全配员；

l. 包装类危险货物和有害物质；

m. 船舶垃圾管理；

n. 液货船的专有要求，如液货舱、泵舱、管路等；

o. 散货船的专有要求，如顶边舱、舱盖等。

（3）如果对船员实际操作情况有疑惑时，可以开展船员操作性检查，操作性检查包括对有关方面进行询问和查看实际操作等：

a. 船上安全管理体系（SMS）的运行情况；

b. 询问船员在应变部署表内的职责；

c.消防演习；

d. 弃船演习；

e. 原油洗舱操作检查；

f. 对卸货、扫舱和预洗操作的检查；

g.语言交流；

h. 驾驶台操作；

i. 货物操作；

j.机器设备操作；

k. 应急程序的执行等。

（4）实施船员操作性检查，可以参照如下的检查清单：

a.防火系统的维护保养计划是否在合适位置并且有效？(S74/CII-2/R14.2.2.1)

b. 救生设备是否检查、测试和维护保养并有合适的记录，并立即可用？(S74/CIII/R20)

c. 降落设备和承载释放装置的定期检修是否在规定的期限内进行？(S74/CIII/R20)

d. 应变部署表是否正确实施、保持，船员是否知道他们的职责？

(S74/CIII/R37)

e. 所有演习是否按时进行并正确记录？(S74/CIII/R19.3.4)

f. 有效的船上训练是否实施？(S74/CII-2/R15.2.2)

g. 船员表现的评估和需要提高的方面是否标明？(S74/CII-2/ R15.2.2.3)

h.训练手册、防火安全操作手册和维护保养程序是否符合要求？

(S74/CII-2/R16.2)、(S74/CIII/R36)

i. 无线电值班安排是否符合要求？(S74/CIV/R12)

j. 船上能否接受合适的海上安全信息？(S74/CIV/R15)

k. 船上是否保存符合要求的无线电通信记录？(S74/CIV/R17)

l. 工作语言是否正确确定、建立、记录和使用？(S74/CV/R14)

m.航次计划是否符合要求？(S74/CV/34)

n. 操舵装置、演习和操作程序是否符合要求？(S74/CV /R25-26)

o. 垃圾公告牌和记录是否符合要求？(M73/78/CV/R9)

p. 垃圾管理计划是否适当和有效？(M73/78/CV/R9)

q. 滤油设备是否安装，维护保养和操作是否符合要求？(M73/78/AI/R16)

r. 油类记录簿是否正确填写和保存？(M73/78/AI/R20)

s. SOPEP是否适当和有效？(M73/78/CIV/R26)

t. AIS信息是否输入（含本船信息和航次信息）？

4.跟踪检查

（1）如果船舶存在的缺陷未完全纠正或仅临时修理，不管是否滞留船舶，实施检查的海事管理机构应当请求其他海事管理机构对到港船舶缺陷的纠正情况进行跟踪检查。

（2）需要实施跟踪检查的，实施检查的海事管理机构应在《船舶签证簿》中签注，并填写《船舶安全检查信息通报表》，在船舶离港后1个工作日内，将有关信息通报给相关海事管理机构实施跟踪检查。

（3）如船舶在预抵日期之后7日内，未按计划抵达港口，计划抵达港口海事管理机构应填写《船舶安全检查信息通报表》，在预抵日期之后第8日起，2个工作日内通知相关海事管理机构。

（4）应其他海事管理机构要求，对船舶实施跟踪检查后，实施跟踪检查的海事管理机构应填写《船舶安全检查信息通报表》，在2个工作日内将检查情况反馈给相关海事管理机构。

（5）跟踪检查中新发现明显缺陷的，可以进行详细检查。新的详细检查需与正在进行的跟踪检查相互分离，在跟踪检查结束后方能实施。

（三）检查结果处理

1.船舶安检员对于发现的缺陷应及时记录，并告之陪同船员。

2.船舶安检员在检查结束后，应正确填写《船旗国监督检查报告》并签名；同时，请船长签字确认，加盖船舶安全检查专用章。同时在《船舶安全检查员手册》中记录安全检查过程及情况。

3.《船旗国监督检查报告》一式两份，一份留船，一份由海事管理机构留存备案。如果检查发现的缺陷与船舶检验机构有关，可视情况制作副本送交船舶检验机构。

4.船舶安检员在签发《船旗国监督检查报告》时，应告知船舶其享有的申诉权利和申诉方式。

5.缺陷项目的处理需根据《缺陷处理建议表》（海船、内河船），对国际航线船舶还可参照IMO A.882决议修订的IMO A.787决议《港口国监督程序》、《东京备忘录检查员手册》，并运用自己良好的专业知识进行综合判断，正确、合理地提出处理意见，并酌情考虑征求有关人员的建议。

6.发现的缺陷如果严重危及船舶、船上人员的安全或水域环境保护，表明船舶低于相关标准，应采取滞留措施。

（四）滞留

1.船舶安检员应对低标准船舶采取滞留措施

操作提示：低标准船舶的缺陷可包括下列项目，但不仅限于下列缺陷，某些性质不太严重的缺陷组合起来，也可能导致船舶低于标准。此时，船舶安检员应充分运用专业判断是否对船舶实施滞留：

(1)缺少法定证书或船舶或其设备的实际情况与证书不相符合；

(2)缺少公约或本国法规、规章要求的主要设备和装置；

(3)主要设备和装置不符合法定要求；

(4)船舶或设备的实质性损坏、耗蚀或由于缺少保养而低于相关的强制标准；

(5)船上的SMS体系并没有实质性的运行；

(6)船员对主要操作程序不熟悉或不能按程序操作；

(7) 配员不能满足最低配员要求或持证船员不足。

2.对低于标准船舶实施禁止离港的，船舶安检员应尽快将有关情况报告本单位“指定负责人”，“指定负责人”应在半个小时内将是否采取滞留措施的决定通知船舶安检员。半个小时内未通知船舶安检员是否滞留船舶的，视为同意滞留。

3.经“指定负责人”同意采取滞留措施的，船舶安检员在《船旗国监督检查报告》相应的“处理意见”栏中签注滞留缺陷处理代码，注明依据，必要时也应注明行动代码。

4.对于在过去的12个月内第二次被滞留的船舶，船舶安检员应填写《重点跟踪船舶报告/变更表》，执行《船公司、船舶诚信监督管理业务流程》。

5.对中国籍船舶采取滞留、禁止船舶进港或者驱逐船舶出港措施，检查港海事管理机构应在3个工作日内填写《船舶安全检查信息通报表》，并附签发的《船旗国监督检查报告》，通报船籍港海事管理机构。

操作提示：满足下述条件应视为已履行了前述通报船籍港海事管理机构的义务：

（1）实施检查的海事管理机构和受检船舶的船籍港海事管理机构均应用船舶动态管理系统，且；

（2）实施检查的海事管理机构在船舶安全检查结束后1个工作日内将检查信息准确输入船舶动态系统的。

6.导致滞留的缺陷如与船舶检验机构或发证机构有关的，检查港海事管理机构填写《船舶安全检查信息通报表》直接通报相关的船舶检验机构或发证机构。

（五）复查与解除滞留

1.对导致滞留、限制船舶操作的缺陷，海事管理机构收到船舶提出的复查申请，应安排检查员登轮复查。

2.对其他缺陷，船舶自愿申请复查的，海事管理机构如无特别原因也应安排检查人员登轮复查。不能登轮复查的，海事管理机构应及时告知申请人具体原因并作文字记录备查。

3.复查内容应限于检查报告中船舶申请复查的缺陷的纠正情况。

4.检查员应及时解除复查合格缺陷的处理措施，加盖船舶安全检查复查合格章，并在原“检查报告”上签注复查意见、复查日期、签名并加盖船舶安全检查专用章。

5.船舶滞留缺陷纠正并经复查合格后，如果船舶不再存在安全隐患，检查员应尽快将复查结果报告本单位“指定负责人”，“指定负责人”应在半个小时内将是否解除船舶滞留措施的决定通知检查员，半个小时内未通知检查员是否解除滞留船舶的，视为同意解除。检查员在接到“指定负责人”同意采取解除滞留措施通知后，应在《船旗国监督检查报告》“处理意见”栏内签注相应的缺陷处理代码。

操作提示：不得收取复查费用和相应的交通费用。

（六）信息记录与传递

1.船旗国监督检查信息应在检查后2个工作日内输入船舶动态管理系统。

2.对有开航前纠正和滞留缺陷的船舶，船舶安检员应分别在检查结束和复查结束后将信息及时传递给海事管理机构相关部门。

3.对船舶安全检查、复查或跟踪检查中发现的违法行为，船舶安检员应按照有关规定实施行政处罚或移送其他部门处理。

4.在船舶安全检查过程中发现的缺陷与船员有关，或实际操作不合格的船员，按照有关规定对当事船员进行违法记分。

（七）归档

1.实施船舶安全检查的海事管理机构应建立船旗国监督检查档案。检查档案应包括下列内容：

（1）船旗国监督检查报告；

（2）船舶安全检查复查申请（如有）；

（3）船舶复查或跟踪检查记录材料（如有）；

（4）《船舶安全检查信息通报表》（如有）；

（5）船舶安全检查信息通报记录（如有）；

（6）其他说明性材料（如有）。

2.每次船旗国监督检查应单独建立档案，相关材料应在检查后5 个工作日内归档。船旗国监督检查档案应至少保存2年。

五、执法依据

（一）相关国内法律

1.《中华人民共和国海上交通安全法》（主席令〔1983〕7号）

2.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》（国务院令〔2002〕355号）

3.《中华人民共和国水污染防治法》（主席令〔2008〕87号）

4.《中华人民共和国海洋环境保护法》（主席令〔1999〕26号）

5.《中华人民共和国防止船舶污染海域管理条例》（国发〔1983〕202号）

6.《中华人民共和国船舶登记条例》（国务院令〔1994〕155号）

7.《中华人民共和国船舶最低安全配员规则》（交通部令〔2004〕7号）

8.《中华人民共和国船舶安全检查规则》（交通运输部令〔2009〕15号）

9.《防止船舶垃圾和沿岸固体废物污染长江水域管理规定》（交通部令〔1997〕17号）

10.《船舶与海上设施法定检验规则》（海法规〔2011〕391号）

11.《船舶安全检查员管理规定》（海船舶〔2002〕178号）

12.《中华人民共和国船舶载运危险货物监督管理规则》（交通部令〔2003〕10号）

13.《船员违法记分管理办法》（海船员〔2002〕333号）

14.《船舶安全检查工作程序》（海船舶〔2010〕614号）

15.《中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则》（交海发〔2001〕383号）

（二）有关国际公约

1.《1982年联合国海洋法公约》

2.《1974年国际海上人命安全公约》及其修正案和议定书

3.《1978年国际海员培训、发证和值班标准公约》95修正案

4.《1966年国际载重线公约》及其议定书和修正案

5.《经1978年议定书修订的1973年国际防止船舶造成污染公约》及其议定书和修正案

6.《1972年国际海上避碰规则》及其修正案

7.《1969年国际吨位丈量公约》及其修正案

8.《国际海运危险货物规则》

六、执法文书与台帐

（一）船旗国监督检查报告（略）

（二）船舶安全检查复查申请书

船舶安全检查复查申请书

| 船名 |  | 国籍 |  | 船籍港 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 船舶种类 |  | 总吨/主机功率 |  | 建造年月 |  |
| 安检日期 |  | 是否滞留 |  | 申请人签名 |  |
| 申请复查时间 |  | 申请复查地点 |  | 递交申请 日期 |  |
| 复查缺陷 |  |  |  |  |  |
| 船舶或公司或代理人签名 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

海事局（海事处）：