### 33.开航前检查业务流程

一、适用范围

本流程适用于对从本辖区驶往下一港为境外港口的中国籍国际航行船舶进行的开航前检查。

本流程开航前检查，是指海事管理机构应船公司、船舶或其代理的申请，组织当地船级社（船舶检验机构）和船公司相关人员，对中国籍国际航线船舶在最后离开中国港口前，依据我国相关海事法律法规和国际海上安全和防污染公约要求，参照《1994年亚太地区港口国监督谅解备忘录》（以下简称《东京备忘录》）和IMO决议A.787（19）及IMO决议A.882(20)的有关检查程序，对中国籍船舶实施的全面的船舶安全检查。

二、基本要求

1.开航前检查应于船舶在港口停泊或作业期间进行，一般不在船舶在航时检查。登轮检查时，船舶安检员应向船方出示海事行政执法证或船舶安全检查员证。

2.各海事管理机构应及时将开航前检查的有关规定及要求通知本辖区内的船舶代理和相关船公司。

3.船舶安检员应当运用良好的专业知识对船舶存在的缺陷做出正确的判断，采取适当的措施，避免对船舶造成不适当的延误。

4.船舶安检员应在检查结束后的三个工作日内将检查信息及时归档，对需向上级海事管理机构报告的应及时将有关情况汇总上报。

三、岗位职责（船舶安检员）

（一）负责接受船公司、船舶或其代理的提出的中国籍国际航行船舶开航前检查申请，安排检查任务，组织和协调船级社、船东代表和有关方参与检查；

（二）负责检查信息录入、材料归档和台帐记录工作；

（三）负责船舶安检信息的传递与反馈工作，检查后的跟踪和船舶国外被滞留后的调查。

1.开航前检查由海事管理机构组织开展，具体由持有PSC检查官证书的执法人员实施检查。开展开航前检查的海事管理机构应与当地船级社（船舶检验机构）及其他相关单位建立相应的联系制度，并定期联系和通报开航前检查的有关情况，以保证开航前检查工作的顺利进行。如果检查港无船级社机构，报上一级海事管理机构商有关船检机构给予明确。

2.开航前检查由船舶所在港的海事管理机构和当地船级社（船舶检验机构）派员组成联合检查组，以对船舶实施安全检查的名义进行。如当地有船公司代表的，船公司代表应参加联合检查。

3.为保证开航前检查质量，联合工作组成员应考虑不同的专业背景与检查特长。船舶检验机构参与联合工作组的人员须是取得验船师资质的验船师，且从事船舶检验工作3年及以上。持B级证书的人员应在持有 A级证书的船舶安检员的指导下开展检查，不得单独参与开航前检查和在《船旗国监督检查记录簿》上签字。

四、工作流程

（一）申请

1.船舶拟申请开航前检查的，由航运公司、船舶或代理在预计开航的3天前向海事主管机关申请开航前检查，航程不足3天的，可在船舶离开上一港口后立即申请。

2.船舶申请开航前检查之前，宜先行开展船舶自查工作，纠正自查缺陷后再行申请开航前检查。

3.船舶在申请开航前检查时应提交以下材料：

（1）船舶开航前检查申请书；

（2）最近一次港口国监督检查报告复印件和最近一次船旗国监督检查报告复印件；

（3）船舶开航前检查自查报告或情况说明。

操作提示：开航前检查适用以下中国籍国际航行船舶：

（1）航经欧洲（巴黎PSC备忘录成员国）、美国、澳大利亚、日本航线的所有国际航行船舶或部海事局确定的船舶；

（2）上一年度及本年度在国外港口国监督检查中被滞留的船舶；

（3）中国海事局公布的重点跟踪船舶、重点跟踪船公司的所有船舶或指定检查的船舶；

（4）船舶的开往港为第一次或间隔12个月及以上未去过的国家的港口；

（5）近期在国际国内发生重大交通事故的或被滞留的船舶；

（6）六个月及以上未接受任何港口国监督检查的。

中国海事局公布的“安全诚信船舶”，在免检期内可免除检查，但在国外港口国监督检查中被滞留的例外。

（二）检查

1.海事主管机关收到船方申请并审核通过后，应协调航运公司和船舶检验机构组成开航前检查联合工作组，制定开航前检查方案。开航前检查联合工作组指定一名船舶安全检查员为联合工作组组长，组长应持有相应资质的船舶安全检查员证书。

2.联合工作组按照亚太地区港口国监督谅解备忘录的要求和IMO决议A.787号及IMO决议A.882(20)规定的程序，对船舶证书、船员证书、船体和设备的技术状况、人员操作等进行全面检查。

3.联合工作组登轮前应根据该轮的建造年份和尺度，决定应该适用的法律、法规、规范以及国际公约；登轮后，需根据船舶的船龄、船种、历次检查的记录和船舶自查及纠正缺陷的情况等会同联合检查组其他人员拟定检查方案。

4.开航前检查采用全面检查形式。船舶安检员到达该船时，可从船体的外观，观察其油漆涂层、锈蚀或凹陷未修理的损害，获得有关该轮维护保养的初步印象。

操作提示：全面检查包括，但不仅限于下列项目：

（1）船舶结构；

（2）船舶防火安全及消防设施；

（3）救生设备；

（4）船舶防污染设备；

（5）一般安全和应急设备；

（6）航行安全设备；

（7）海上避碰规则的要求；

（8）关于MARPOL73/78公约规定的防污设备和排放要求；

（9）无线电设备；

（10）主、辅动力设备；

（11）最低安全配员；

（12）包装类危险货物和有害物质；

（13）船舶垃圾管理；

（14）液货船的专有要求，如管路、泵舱、压力释放、液货测量和液货舱保护等；

（15）散货船的专有要求，如顶边压载、舱盖、船体的强化检验等；

（16）可能的话,可按照ILO有关公约要求对船上劳动条件和工作条件进行检查。

5.如果对船员实际操作有疑惑时，可以开展操作性检查。

操作提示：操作性检查包括对有关方面进行不限于下列的询问和实际操作检查等：

（1）船上安全管理体系（SMS）的运行；

（2）询问船员在应变部署表内的职责；

（3）消防演习；

（4）弃船演习；

（5）原油洗舱操作检查；

（6）对卸货、扫舱和预洗操作的检查；

（7）语言交流驾驶台操作；

（8）货物操作；

（9）机器设备操作；

（10）应急操舵。

6.实施操作性检查，可以参照如下的检查清单。

操作提示：检查清单内容

（1）防火系统的维护保养计划是否在合适位置并且有效？

(S74/CII-2/ R14.2.2.1)

（2）救生设备是否检查、测试和维护保养并有合适的记录，并立即可用？

(S74/CIII/R20)

（3）降落设备和承载释放装置的定期检修是否在规定的期限内进行？

(S74/CIII/R20)

（4）应变部署表是否正确实施、保持，船员是否知道他们的职责？(S74/CIII/R37)

（5）所有演习是否按时进行并正确记录？(S74/CIII/R19.3.4)

（6）有效的船上训练是否实施？(S74/CII-2/R15.2.2)

（7）船员表现的评估和需要提高的方面是否标明？

(S74/CII-2/R15.2.2.3)

（8）训练手册、防火安全操作手册和维护保养程序是否符合要求？

(S74/CII-2/R16.2)、(S74/CIII/R36)

（9）无线电值班安排是否符合要求？(S74/CIV/R12)

（10）船上能否接受合适的海上安全信息？(S74/CIV/R15)

（11）船上是否保存符合要求的无线电通信记录？(S74/CIV/R17)

（12）工作语言是否正确确定、建立、记录和使用？(S74/CV/R14)

（13）航次计划是否符合要求？(S74/CV/34)

（14）操舵装置、演习和操作程序是否符合要求？(S74/CV/R25-26)

（15）垃圾公告牌和记录是否符合要求？(M73/78/CV/R9)

（16）垃圾管理计划是否适当和有效？(M73/78/CV/R9)

（17）滤油设备是否安装，维护保养和操作是否符合要求？

(M73/78/AI/R16)

（18）油类记录簿是否正确填写和保存？(M73/78/AI/R20)

（19）SOPEP是否适当和有效？(M73/78/CIV/R26)

（20）AIS信息是否输入（含本船信息和航次信息）？

7.对船舶进行详细的保安检查。

（三）检查结果处理

1.联合工作组对于发现的缺陷应及时记录，并告之陪同船员。缺陷项目的处理需依据经IMO A.882决议修订的IMO A.787决议《港口国监督程序》、《东京备忘录》和《缺陷处理建议表》，并运用自己良好的专业知识进行综合判断，正确、合理地提出处理意见。

2.检查过程中发现船舶存在严重缺陷，与船方提供的自查报告出入较大，可中止检查，要求船方重新进行自查，并纠正缺陷后，重新申请开航前检查。

3.联合工作组应在检查结束后在船舶的《船旗国监督检查记录簿》中记录检查内容，正确填写《船旗国监督检查记录簿》并签名，请船长签字确认，加盖船舶安全检查专用章，并注明“开航前检查”。同时，船舶安检员在《船舶安全检查员手册》中记录安全检查过程及情况。

4.《船旗国监督检查记录簿》一式两份，一份留船，一份由海事管理机构留存备案，如果检查发现的缺陷与船舶检验机构有关，可视情况制作副本送交中国船级社总部。

5.对于检查发现的缺陷，一般采用“开航前纠正”（即打上处理代码17）措施，无特殊情况，不采用其他纠正措施（包括滞留）。对于不能在本港纠正的缺陷，则应责令船舶驶往指定港口进行修理；对于本港没有修理能力需要到指定港口修理的缺陷，船舶安检员应填写《缺陷跟踪表》，并通知指定港口的海事管理机构。

6.对于保安检查发现的缺陷，直接填写在《船旗国监督检查记录簿》上。对于保安缺陷的处理原则同其它开航前检查发现的缺陷。

7.对于开航前检查中发现的违法行为，船舶安检员按规定实施行政处罚或移送其他部门处理。

8.在船舶安全检查过程中发现的缺陷与船员有关，或实际操作不合格的船员，船舶安检员应按照船员违法记分的规定对当事船员进行违法记分。

（四）复查

1.海事管理机构负责受理船方提出的复查申请，接到复查申请后，应及时安排船舶安检员登轮对开航前检查的缺陷进行复查，避免对船舶造成不正当延误。

2.对复查合格的项目，船舶安检员应在处理栏相应的项目后加注缺陷处理代码10，加盖船舶安全检查复查章，在通知书空白处签注复查人员姓名、日期并加盖船舶安全检查专用章。

3.如果船舶带着不严重的缺陷出口岸时，进行检查的海事管理机构应得到船方保证在抵达外国港口前纠正缺陷的书面确认，并密切关注船舶在国外港口的检查情况。

（五）信息记录及传递

1.在开航前检查和复查工作结束后，船舶安检员应将检查或复查情况输入“船舶动态管理系统”及船舶IC卡。

2.各海事管理机构应经常性地在东京备忘录APCIS信息中心和其他地区的PSC信息中心查询从本港开出的中国籍船舶在国外检查，特别是滞留情况。

3.对国外海事当局检查滞留的中国籍船舶，实施开航前检查的海事管理机构,应立即着手调查，仔细审查当时开航前检查的情况，查明船舶滞留的原因，并写出书面报告提交上级海事管理机构。

（六）归档

1.对在开航前检查中所涉及的归档材料应包括：

（1）船舶开航前检查书面申请；

（2）最近一次在国外接受的《港口国监督检查报告》的复印件；

（3）船舶按照港口国监督检查报告项目进行的自查报告；

（4）最近一次《船旗国监督检查报告》的复印件；

（5）跟踪检查时，《缺陷跟踪表》和跟踪检查港的复查报告；

（6）《船舶安全检查复查申请书》；

（7）本次船舶开航前检查签发的《船旗国监督检查报告》复印件或相关摘录。

2.对在检查港进行复查的，复查档案应与检查档案合并归档。

五、执法依据

（一）国内有关法律、法规

1.《中华人民共和国海上交通安全法》（主席令〔1983〕 7号）

2.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》（国务院令〔2002〕355号）

3.《中华人民共和国水污染防治法》（主席令〔2008〕87号）

4.《中华人民共和国海洋环境保护法》（主席令〔1999〕26号）

5.《中华人民共和国防止船舶污染海域管理条例》（国发〔1983〕202号）

6.《中华人民共和国船舶登记条例》（国务院令〔1994〕155号）

7.《中华人民共和国船舶最低安全配员规则》（交通部令〔2004〕7号）

8.《中华人民共和国船舶安全检查规则》（交通部令〔2009〕15号）

9.《船舶与海上设施法定检验规则》（海法规〔2011〕391号）

10.《船舶安全检查员管理规定》（海船舶〔2002〕178号）

11.《中华人民共和国船舶载运危险货物监督管理规则》（交通部令〔2003〕10号）

12.《船员违法记分管理办法》（海船员〔2002〕333号）

13.《船舶安全检查工作程序》（海船舶〔2010〕614号）

14.《中国籍国际航行船舶开航前检查管理办法》（海船舶〔2011〕669号）

（二） 我国加入并已经生效的国际公约及其议定书、修正案和相关文件

1.《1982年联合国海洋法公约》

2.《1974年国际海上人命安全公约》及其修正案、议定书

3.《1978年国际海员培训、发证和值班标准公约》及其修正案

4.《1966年国际载重线公约》及其议定书、修正案

5.《经1978年议定书修订的1973年国际防止船舶造成污染公约》及其议定书、修正案

6.《1972年国际海上避碰规则》及其修正案

7.《1969年国际吨位丈量公约》

8.《1994年亚太地区港口国监督谅解备忘录》

9.《港口国监督程序》及其修正案（IMO决议A1052（27））

10.ILO 147号公约

六、执法文书与台帐

（一）《船旗国监督检查报告》（略）

（二）《船舶安全检查复查申请书》（略）