### 9.船舶定线制建立及实施业务流程

一、适用范围

本流程适用于中华人民共和国沿海海域和内河通航水域定线制的建立和实施。

二、基本要求

本流程包括立项、规划与设计、审核与批复、定线制的实施、提交IM0定线制等程序。

三、岗位职责

（一）中华人民共和国海事局相关岗位

1.负责制定我国定线制的总体规划；

2.负责研究和制定定线制的有关规定和技术要求；

3.负责审核直属海事管理机构（地方海事管理机构）在海上和重要通航河流建立、修正或废止定线制的方案，并给予相应批复；

4.负责协调解决定线制建立和实施过程中出现各种复杂问题；

5.负责定期组织对现有定线制实施情况的检查，评估定线制的运行效果，督促定线制措施的修改完善。

（二）各级海事管理机构相关岗位

1.负责根据实际需要提出建立定线制的初步意向报交通运输部海事局备案；

2.负责根据交通运输部海事局下达的规划，开展本辖区或经交通运输部海事局指定负责的定线制规划研究、建立和实施了工作；

3.负责结合本辖区的实际，采取各种有效措施保证定线制的正常和有效运行；

4.负责跟踪检查定线制实施后的运行情况，并形成评估报告报交通运输部海事局或并根据实际需要提出修改或废止建议报交通运输部海事局批准。

四、工作流程

（一）立项

1. 相关海事管理机构应对该水域的船舶交通及海洋环境进行初步调查。

操作提示：应尽早与使用该区域的航海者、航标、海道测量和航海出版物的主管部门、港口行政管理部门、军事禁区、军事管制区的海军部门、有关渔业、近海勘探或开发以及环境保护方面的组织、相关海事管理机构的相关部门或人员协商；

- 相关海事管理机构根据与有关单位的协商情况，确定在某一水域建立定线制的具体计划，根据职责权限以书面形式报交通运输部海事局审批。

- 操作提示：报告中应包括提出在某一水域建立定线制的理由、已经进行的对该水域的船舶交通及海洋环境的初步调查情况、该水域近几年来的水上交通事故及损失情况、与有关部门或人员协商等情况；

3. 交通运输部海事局负责审核相关海事管理机构提出的建立定线制具体计划，确定是否同意立项。

（二）规划与设计

1. 开展定线制规划与设计前应明确建立定线制的可行性和必要性。

操作提示1：考虑建立定线制应旨在为通过该区域的船舶提供安全的通道，并考虑到预期的或现存的航行危险。定线制的实施不应对航行船舶的合法权利和习惯做法造成不恰当的限制，定线制不应建立在海(河)床不稳定的区域以避免导致定线制主航道的准线和位置经常变化。

操作提示2：开展建立定线制的可行性和必要性研究时，应考虑下列因素：

（1）水生物和矿产资源开发方面的事宜；

（2）所规划的定线制是否在本局、特别是我国政府的管辖之下；

（3）有关区域内现行的交通模式，包括直达交通、横越交通、沿岸交通、锚地和军事禁区、管制区、演习区域；

（4）由于港口或离岸系泊点的发展而引起可预见的交通模式的变化；

（5）该区域内或其附近存在的渔场；

（6）现有的近海勘探或海(河)床和底土开发活动和预期的发展；

（7）该区域现有航标、水道测量及海图等是否满足要求；

（8）盛行的天气条件、潮流和海流、内河水位变化情况以及冰块集结的可能性等环境因素；

（9）环境保护区的存在和建立这种区域的可预见性发展。

2. 完成必要性和可行性研究后，应列出在该区域内可供选择的所有定线措施。从该区域的现有条件和实际情况出发，全面对比分析各种定线措施的优缺点，确定最佳的定线措施。

- 选定最佳定线措施后，应依照IM0规定的关于此种定线措施设计标准进行航路的划定或设计。

- ※ 定线制规划与设计注意事项

- 1.进行航路的划定或设计时，应遵循以下基本原则：

- （1）在经交通调查确定的区域内，航路应尽可能遵循现有的交通流模式；

- （2）在一条航路上，应尽可能减少航向的改变，即使在汇聚区和航路连接处附近或可能出现大量横越船的区域，也应如此：

- （3）汇聚区和航路连接处的数目应尽可能少，并尽量保持足够间距。而且航路连接处不应设置在预期横越交通密集，无法遵循所建立的航路(如渡船交通)的区域。

- （4）相邻的分道通航制在设置时，应将其中航向接近相反的交通流尽可能远地分隔开；

- （5）航路的设计应使该区域内的航标和相应的船载助航设备得到最佳的利用；

- （6）定线制水域涉及军方的禁区、管制区、演习区，应事先与军方沟通协调。

2. 在航路连接处或汇聚区域，尤其在确定或推荐该区域的交通流方向时，无论选用何种定线方法，都必须避免在应用避碰规则方面产生含糊或造成混淆。

3. 在规划和设计分道通航制时，还应遵循以下几条原则：

（1）使船舶在使用分道通航制时能够全面遵守避碰规则的规定；

（2）分道通航制应限于对安全航行具有根本利害关系的范围；

（3）分道通航制的设计应能充分利用可用水深和可安全通航的区域，并考虑到整条航路可用的最大水深；航路的宽度应考虑通航密度、该区域的总体利用和可用水域；

（4）若有足够的区域，应优先使用分隔带而不用分隔线，以分隔相反方向的交通流和将沿岸通航带与相邻的通航分道隔开。

（5）其规划与设计应能使在分道通航制内和即将进入分道通航制的任何位置的船舶，不论白天黑夜，均可通过易于识别物标的目测方位、易于识别物标的雷达方位和距离或其他适用的无线电导航定位设备等确定其船位。

（6）对于难以通过上述方法准确定位的船舶，可由岸基雷达和无线电测向系统协助或代替其进行船舶定位。但这样的岸基系统应经由海事管理机构或IM0批准后，方可在分道通航制内或其附近作为保持航行安全的定位系统；

（7）通航分道和通航分隔带的最小宽度应与可用的定位方法的精度相适应，该定位方法应采用相应的船用设备性能标准。

（8）如所在海(水)域允许使用通航分隔带，在可能的情况下，分隔带的宽度应不小于在最佳定位方法的标准误差横向分量(在分隔带横向测量)的3倍。如必要，并切实可行，应提供附加分隔，以保证能尽早指示出航向相反的船舶在正确的一侧通过。

（9）如对船舶是否有确切的定位能力和能否分清分隔线或分隔带方面存在怀疑，应认真考虑用浮标提供足够的标记。

4. 如所确定的定线措施为强制定线制，进行规划和设计时应遵循以下几条原则：

（1）强制定线制应限于对航行安全和水域环境保护具有根本利害关系的范围；

（2）使用强制定线制的船舶应可通过一种或几种方法确定其船位。

（3）如所确定的定线措施为深水航路，设计时应考虑标出关键的转向点、所有位于深水航路范围内的沉船沉物或海底障碍物，以及水深小于海图上标明的航路最小水深的位置。

（三）审核与批复

1. 定线制方案的规划与设计完成后，有关海事管理机构应组织专家评审，并形成书面报告报交通运输部海事局审核。

操作提示：报告应包括上述各步的分析研究情况及对有关考虑因素的综合判断。

2. 交通运输部海事局收到定线制方案审核申请后，可视情组织专家对方案进行评审，并将最终定线方案报交通运输部批准。

（四）定线制的实施

1. 定线制一般应在交通运输部公布之日起3～6个月间生效。

2. 定线制公布之后，应发布航行通告，通知有关海图出版单位修改现有的海图，并在有关报纸或其他媒体公告信息或其他方式宣贯。

3. 定线制生效后，有关海事管理机构应采取一切必要措施保障定线制的有效运行。应建立健全船舶定线制实施现场监管长效机制。

4. 如条件允许，应在定线制所在区域建立船舶交通监管和服务系统，以保障定线制的有效实施，维护定线制有关规定的执行。

5. 如条件允许，应加强定线制区域巡航监管，必要时派驻海巡艇昼夜巡航。

6. 定线制在实际实施过程中遇到任何问题，有关海事管理机构应及时采取措施予以解决。如问题的解决超出了本局的职责或能力范围，应及时报告部海事局协调解决。

7. 有关海事管理机构应在定线制实施一年至一年六个月之间，对定线制的运行情况进行一次评估，此后还应视情评估，并将评估报告上报交通运输部海事局。

操作提示：

评估应主要考虑以下问题：

（1）在该水域内，船舶参加或使用定线制的情况；

（2）为保障定线制的有效实施，采取措施的效果；

（3）定线制的实施对减少该水域内的船舶交通事故发生的统计数据；

（4）交通流在过去一年里的变化情况及近几年的可预见发展情况；

（5）定线制内助导航设施的合理性；

（6）定线制适应所在地区航运发展情况；

（7）定线制的实施所产生的经济效益和社会效益。

8. 如评估认为定线制已不能适应航运发展的实际要求，需要进行适当修改时，则按照审核与批复程序进行。经批准后对船舶定线制规定进行相应的调整。

9. 如认为定线制必须通过很大的修改方可保证其有效实施，或者通过修改也无法保证其有效实施时，应废止该定线制。废止的上报程序按照审核与批复程序进行。

（五）提交IM0定线制

1. 对于运行效果较好、具体依据IMO相关技术标准设立、除我国管辖的内水、港口以外水域的定线制，一般应提交IM0通过。

2. 拟提交IM0通过的定线制，直属海事局应向交通运输部海事局提出申请并附有关资料：

操作提示：有关资料包括（1）《定线制试运行情况评估报告》；（2）定线制提案草案及其翻译稿；（3）对现有定线制的修正建议及理由(如有)。

3. 交通运输部海事局接到申请后及时委托航行安全分委会组织评审，并参照评审意见于3个月内批复。如需修改，直属海事局根据批复意见及时补充完善提案草案，重新上报。

4. 提案草案由部海事局商交通运输部国际合作司最终确定后，按IM0关于提交会议文件的程序和要求提交IM0海上安全委员会航行安全分委会年度会议审核。

5. 起草定线制提案应注意参照IM0关于船舶定线制提案的标准和原则，并注意提案的格式。

※实施定线制应考虑的主要问题

1. 除非另有说明，建议所有船舶使用定线制，而且可强制要求特定类型船舶、运载特定货物或特定类型和数量燃油的船舶使用；

2. 在非冰冻水域或在冰情轻微不需要特别操纵或破冰援助的水域，定线制在任何天气情况下，应能昼夜使用；

3. 应考虑海图水深和自最后一次勘测以来海(河)床可能发生的变化，以及气象、潮汐和水位对水深的影响；

4. 深水航路是计划供那些由于本身吃水与有关水域的可用水深关系而需要使用这种航路的船舶使用，不适用上述条件的过往船舶应尽实际可能避免使用深水航路；

5. 在双向航路中，包括双向深水航路，船舶应尽可能靠右航行；

6. 在与定线制有关的海图上的箭头仅表示规定的或建议的交通流的总体流向，船舶无需严格按箭头所指的方向设定其航向；

7. 定线制生效后，有关海事管理机构应采取一切必要措施保障定线制的有效运行，应建立健全船舶定线制实施现场监管长效机制，应加强定线制区域巡航监管。

8. 定线制实施后，有关海事管理机构应定期对定线制实施效果进行后评估，根据实际情况对定线制相关条款进行修订完善，并报部海事局审核后颁布。

（六）归档

1. 建立和实施定线制过程中产生的档案应按照档案管理的有关规定进行管理。

2. 定线制的档案应至少包括：交通和环境调查数据、会议记录、有关研究报告、申请资料、批复文件、评估报告和专家评审意见，以及提交IM0通过的有关文件、资料等。上述档案应长期保存。

3. 有关档案由有关海事管理机构负责保存。

五、相关依据

（一）《1972年国际海上避碰规则》

（二）《中华人民共和国海域使用管理法》（主席令〔2001〕61号）

（三）《中华人民共和国海洋环境保护法》（主席令〔1999〕26号）

（四）《中华人民共和国海上交通安全法》（主席令〔1983〕7号）

（五）《建立和实施船舶定线制工作指南》（海通航〔2007〕630号）

（六）IMO《船舶定线制的一般规定》

六、执法文书与台帐（略）