### 11.水上交通肇事逃逸案件调查处理业务流程

一、适用范围

本流程适用于船舶在中国沿海水域及内河通航水域发生水上交通肇事逃逸案件的调查处理。

水上交通肇事逃逸是指船舶明知或应当知道已发生水上交通事故，为逃避法律责任，而擅自驶离事发现场的行为。

- 二、基本要求

1．水上交通肇事逃逸案件的立案、证据收集、原因分析、结案、备案等按照《水上交通事故调查处理业务流程》执行。

2．对有重大肇事嫌疑的船舶，可要求该船舶在指定地点接受事故调查。

3．涉嫌肇事船舶驶往国外港口的，中国海事局可视情派海事调查人员前往国外调查取证，或商请涉嫌肇事船舶船旗国政府海事部门或到达国海事部门协助调查取证。

4．负责调查的海事管理机构应适时将肇事逃逸船舶及其所属公司、当事船员及其派出机构等情况在各海事管理机构外部网站上公布。

三、职责分工

（一）各级海事管理机构动态监管部门负责水上交通肇事逃逸案件信息的接收、报告、追查与协查工作。

（二）事故调查处理主管部门负责组织水上交通肇事逃逸案件的调查认定及处理工作。

（三）与事故调查处理有关的其他职责按照《水上交通事故调查处理业务流程》执行。

四、工作流程

（一）信息接收与报告

1．各级海事管理机构接到水上交通肇事逃逸案件报告后，除按事故报告的要求了解相关信息外，还应了解以下信息：

（1）肇事船船名、船籍港及船舶特征（如：船体颜色、船舶尺度、驾驶台位置、船艏艉形状、船舶照片、烟囱标志、吊杆、号灯号型、装载及干舷高度等）；

（2）肇事船舶航向、航速及始发、目的港；

（3）残留在被碰撞船舶或肇事船舶上的油漆或其他证据情况等；

（4）附近其他航经船舶、目击证人等；

（5）报告方的具体信息。

2．各级海事管理机构按照水上交通事故的报告要求，将水上交通肇事逃逸案件信息逐级向上一级海事管理机构报告。当事船舶第一到达港是国外港口的，应尽快将相关信息报至中国海事局。

（二）追查与协查

1．接到水上交通肇事逃逸案件报告后，具有管辖权的海事管理机构应立即追查肇事船舶。

2．根据查找涉嫌肇事船舶的需要，可以按照协查业务流程发布《水上交通肇事逃逸案件协查书》通报相关海事管理机构进行协查；也可以发函请公安、渔政等部门协查。协查结束，应及时向有关单位或部门发出《解除协查通知书》。

3．因所获得的肇事逃逸嫌疑船舶的信息原因而无法发出《水上交通肇事逃逸案件协查书》，负责调查的海事管理机构可不发《水上交通肇事逃逸案件协查书》，但仍需继续开展证据收集工作。

（三）调查认定

1．调查处理人员对涉嫌肇事船舶的调查取证。

操作提示：调查取证的内容包括但不限于

（1）对船体外壳进行勘查，检查是否有新的撞击、擦碰痕迹或残留的木屑、油漆和油污等，并进行拍照、记录和物证采集。

（2）查看船上的原始记录，如航海日志、轮机日志、航向记录、海图、VDR等，核实船舶事发时是否驶经事发水域。

（3）对事故发生时段值班船员进行查询，以了解船舶在事故发生时段的动态以及船员在航行中听到、看到或感觉到的各种可疑情况。

（4）对于出现的各种异常现象，如出现刷新漆或新漆覆盖旧漆现象、原始记录被涂改、被查询人员的回避、掩饰行为等情形，应要求有关人员作出合理的解释。

根据调查取证需要，还可对航经事发水域的其他船舶、现场目击证人、VTS和CCTV监控部门等相关人员进行查询，以获取更多的信息。

2．调查取证完毕，肇事证据充分确凿的，可以直接认定肇事船舶。负责调查的海事管理机构应及时做出肇事船舶的认定，并出具《水上交通肇事船舶认定书》。

操作提示：

认定肇事船舶应综合考虑以下因素：

（1）涉嫌肇事船舶当事人承认肇事事实；

（2）涉嫌肇事船舶特征（如船名，船体颜色，船舶种类等）与现场目击者提供的证据吻合；

（3）涉嫌肇事船舶船体外壳留有新的碰撞痕迹，且船长对新的碰撞痕迹无法解释或解释不合理；

（4）涉及涉嫌肇事船舶的VTS、AIS、VDR等记录的信息与事故报告的时间、地点等信息吻合，并有航行异常操作；

（5）从涉嫌肇事船舶船体外壳的碰撞痕迹上取下的外来油漆与被碰撞船舶的油漆，经化验对比鉴定理化指标基本吻合；

（6）其他与事故有关的证据。

3．对已认定的肇事船舶，除依照《海上交通事故调查处理条例》或《内河交通事故调查处理规定》查明事故发生原因外，还应对是否属于肇事逃逸行为进行调查。

操作提示：在调查是否属于肇事逃逸行为时，应综合考虑事发时的通航环境、船员的良好船艺及船舶技术参数等要素，同时全面分析以下证据：

（1）船舶法定记录无故被篡改或毁灭；

（2）肇事船舶船长、值班驾驶员隐瞒事实真相、提供虚假证据或销毁证据；

（3）肇事船舶无正当理由拒绝海事管理机构的停航指令或到指定水域接受调查的指令；

（4）肇事船舶船员证明船长或当班驾驶人员明知发生碰撞事故而仍然驶离事故现场；

（5）肇事船舶当事人承认肇事逃逸事实；

（6）肇事船舶在肇事后突然关闭AIS、VDR等设备，而无法做出合理解释；

（7）其他证据表明肇事船舶船长或当班驾驶人员明知发生碰撞事故而仍然驶离事故现场；

（8）专家组意见。

（四）处理

1．如无法判明责任，对已查实的肇事逃逸船舶应认定其承担全部责任或主要责任。

2．对肇事逃逸船舶及有关人员按相关规定予以从重处罚。

3．对涉嫌构成刑事犯罪的，根据《涉嫌犯罪案件移交业务流程》及时移送司法机关追究其刑事责任。

（五）归档

事故调查处理结案后，应及时按照水上交通事故档案管理要求进行立卷归档。

五、执法依据

（一）《中华人民共和国海上交通安全法》（主席令〔1983〕7号）第九章

（二）《中华人民共和国内河交通安全管理条例》（国务院令〔2002〕355号）第八章、第四十六条、第八十三条

（三）《中华人民共和国海上交通事故调查处理条例》（经国务院批准，交通部令〔1990〕第14号发布）

（四）《中华人民共和国内河交通事故调查处理规定》（交通部令〔2006〕12号）

（五）《水上交通事故调查处理指南》（海办〔2001〕71号）

（六）《海事调查官管理规定》（海安全〔2008〕666号）

（七）《水上交通肇事逃逸案件调查处理规定》（海安全〔2011〕716号）

六、执法文书与台帐

《水上交通肇事船舶认定书》

水上交通肇事船舶认定书

发出单位：                                   编号：

| 接收单位： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 认定 肇事 船舶 | 根据《水上交通肇事逃逸案件调查处理规定》，经过调查取证，现认定 轮为 年 月 日发生在 水域的碰撞事故的肇事船舶，特此通知。 |  |
| 认定 证据 |  |  |
| 备注 事项 |  |  |
| 联系人 |  | 发出单位（印章）： 年 月 日 |
| 联系电话 |  |  |