### 34.港口国监督检查业务流程

一、适用范围

本流程适用于对航行、停泊、作业于我国港口（包括海上系泊点）、内水和领海的外国籍船舶实施的安全检查活动。

二、基本要求

三、岗位职责：港口国监督检查员（PSC检查员）

（一）负责搜集进入本港的外国籍船舶的信息，选择适检船舶；

（二）负责开展船舶港口国监督检查、跟踪检查、滞留与解除滞留工作；

（三）负责检查信息录入、材料归档、台帐记录和统计上报工作；

（四）负责船舶安检信息的传递与反馈工作。

四、工作流程

（一）选船

1.海事管理机构船舶进出口岸查验部门和相关部门应主动、及时将外国籍船舶进出港动态和安全信息通报负责安全检查的海事管理机构或部门。

2.负责安全检查的海事管理机构或部门应主动从引航、港口当局、船舶代理、APCIS数据库和上级海事管理机构获取信息，根据收集的信息确定适检船舶：

操作提示：选船参照原则：

1.经《亚太地区港口国监督谅解备忘录》成员当局检查的外国籍船舶，自检查完毕之日起六个月内不再进行检查，但下列船舶除外：

（1）客船、油船、液化气船、散装化学品船；

（2）发生水上交通事故或者污染事故的船舶；

（3）被举报低于安全、防污染、保安、劳工条件等要求的船舶；

（4）新发现存在若干缺陷的船舶；

（5）依选船标准核算具有较高安全风险指数的船舶；

（6）中华人民共和国海事局指定检查的船舶。

2.未经授权的海事管理机构应将有关信息上报上级海事管理机构，上级海事管理机构船舶安全检查主管部门可组织进行港口国监督检查（PSC检查），也可指定某一海事管理机构进行PSC检查。

3.PSC检查员应根据亚太地区港口国监督委员会制定的“优先选择”船舶的一般原则，将进入各辖区范围内外国籍船舶的基本概况和从APCIS数据库获取的信息,输入亚太地区船舶跟踪程序来确定船舶的目标因素值，目标因素值高的则优先检查。

4.对于存在下列情况的ISPS规则适用船舶，PSC检查员应对其实施保安监督措施，包括保安PSC检查：

（1）根据所掌握的有关信息，船舶存在不符合ISPS规则的情况；

（2）进港前未按照海事管理机构的要求，准确提供船舶保安信息；

（3）船舶的保安等级高于港口设施的保安等级；

（4）上一港或在进入本港的上一航程中发生，或船舶本身存在保安威胁或潜在的保安威胁时；

（5）海事管理机构认为必要时。

（二）检查

1.PSC检查员登轮实施检查前应根据船舶种类、建造时间、尺度、吨位、航区确定适用的我国有关法律、行政法规、规章、船舶法定检验技术规则、强制性规范以及我国缔结、加入的有关国际公约的要求。

2.初步检查

采用总体印象和部分抽查相结合形式，PSC检查员应：

（1）在登船时从船体的外观观察其油漆涂层、锈蚀或凹陷未修理的损害，船舶标志和设施的外观，船员的值班和操作，获得公司和船长对船舶的维护和保养的初步印象；

（2）登轮后应向船长或其他负责的高级船员说明来意，出示能够显示其身份和对应资质的检查员证件，尚未取得相应资质的见习人员应向船方出示《海事行政执法证》。查验有关船舶证书和文书、船员证书和以往的PSC报告，并根据船舶尺度、吨位、建造日期和适用的公约条款,判断船舶的安全状况；

（3）如果船舶和船员的各类证书、文书均有效，并且从总体印象上和对船舶的目击巡视进行专业判断，确认该船安全状况良好，PSC检查员可将检查仅局限于观察到的缺陷，查阅上一次PSC报告并核查报告中缺陷的纠正情况。

3.详细检查

操作提示：详细检查工作要点。

（1）船舶存在前述选船原则中第1条第（2）、（3）、（4）、（6）项所述情形的，应进行详细检查。

其中新发现存在若干缺陷的船舶第（4）项所述若干缺陷主要包括但不限于下列内容：

a.缺少适用的国际公约要求的设备或布置；

b.适用的国际公约要求的证书无效，或不在船上，或不完整；

c.缺少适用的国际公约要求的文书；

d.船舶存在可对船舶结构、水密或风雨密完整性构成严重威胁缺陷；

e.船舶在安全、防污染和航行设备方面存在严重缺陷；

f.船长或船员不熟悉涉及船舶安全和防污染的基本操作，或未执行这些操作；

g.主要船员之间不能进行交流，或不能与船上其他人员进行交流；

h.误发射遇险报警信号后，未执行正确的取消程序；

i.安全管理体系运行存在严重不符合或一般不符合所规定的情形；

j.船舶存在保安方面的严重缺陷；

k.船上工作条件严重影响船员安全或身体健康。

（2）开展详细检查时应进行下列项目的检查，但不仅限于下列项目：

a.船舶结构和稳性；

b.船舶防火安全及消防设施；

c.救生设备；

d.船舶防污染设备；

e.一般安全和应急设备；

f.航行安全设备；

g.海上避碰规则的要求；

h.关于MARPOL73/78公约规定的防污设备和排放要求；

i.无线电设备；

j.主、辅动力设备；

k.安全配员；

l.包装类危险货物和有害物质；

m.船舶垃圾管理；

n.液货船的专项要求；

o.散货船的专项要求；

p.客船的专项要求。

（3）如果对船员实际操作有疑惑时，可以开展操作性检查，操作性检查包括对有关方面进行询问和查看实际操作等：

a.船上安全管理体系（SMS）的运行；

b.询问船员在应变部署表内的职责；

c.消防演习；

d.弃船演习；

e.原油洗舱操作检查；

f.对卸货、扫舱和预洗操作的检查；

g.语言交流驾驶台操作；

h.货物操作；

i.机器设备操作；

j.应急操舵等。

（4）实施操作性检查，可以参照如下的检查清单：

a.防火系统的维护保养计划是否在合适位置并且有效？

(S74/CII-2/R14.2.2.1)

b.救生设备是否检查、测试和维护保养并有合适的记录，并立即可用？

(S74/CIII/R20)

c.降落设备和承载释放装置的定期检修是否在规定的期限内进行？

(S74/CIII/R20

d.应变部署表是否正确实施、保持，船员是否知道他们的职责？

(S74/CIII/R37)

e.所有演习是否按时进行并正确记录？(S74/CIII/R19.3.4)

f.有效的船上训练是否实施？(S74/CII-2/R15.2.2)

g.船员表现的评估和需要提高的方面是否标明？(S74/CII-2/ R15.2.2.3)

h.训练手册、防火安全操作手册和维护保养程序是否符合要求？

(S74/CII-2/R16.2)、(S74/CIII/R36)

i.无线电值班安排是否符合要求？(S74/CIV/R12)

j.船上能否接受合适的海上安全信息？(S74/CIV/R15)

k.船上是否保存符合要求的无线电通信记录？(S74/CIV/R17)

l.工作语言是否正确确定、建立、记录和使用？(S74/CV/R14)

m.航次计划是否符合要求？(S74/CV/34)

n.操舵装置、演习和操作程序是否符合要求？(S74/CV/R25-26)

o.垃圾公告牌和记录是否符合要求？(M73/78/CV/R9)

p.垃圾管理计划是否适当和有效？(M73/78/CV/R9)

q.滤油设备是否安装，维护保养和操作是否符合要求？(M73/78/ AI/R16)

r.油类记录簿是否正确填写和保存？(M73/78/AI/R20)

s.SOPEP是否适当和有效？(M73/78/CIV/R26)

t.AIS信息是否输入（包含本船的信息和航次信息）？

4.船舶保安监督检查

（1）船舶保安监督检查一般仅限于检查《国际船舶保安证书》（ISSC）或《临时国际船舶保安证书》（临时ISSC）。如果船舶不能出示ISSC或临时ISSC时，或存在其它明显理由时，可以采取保安监督措施，包括检查船舶、延误船舶、滞留船舶、限制操作（包括限制在港内活动）或将船舶驱逐出港。此类监督措施可辅以其他较轻的管理或纠正措施，或由其他较轻的管理或纠正措施来代替。

（2）当存在明显理由时，进行保安监督检查。

操作提示：保安监督检查步骤。

1.更详细检查的明显理由：

a.对在港船舶总体的和具体的保安状况进行观察后，确定船舶有不符合第XI-2章和ISPS规则A部分要求的明确理由；

b.对船舶进港前提供的信息进行评估后，确定船舶有不符合第XI-2章和ISPS规则A部分要求的明确理由。

2.更详细的检查内容：

a.船长能否提供载明他/她具有最高责任和权限的书面证据；

b.船上是否指定一名船舶保安员并且他/她了解其在船舶保安计划中载明的责任；

c.船舶保安计划是否以船上的工作语言编制而成？如果计划不是以英语、法语或西班牙语编制的，是否有上述语言的一种译本；

d.船上人员是否有能力监控船舶（包括货物区域）、船上受限区域和船舶周围区域；

e.船上人员能否令人满意地履行所有保安职责，对保安通信程序是否熟知；

f.包括上下人员和其行李的登船是否受到控制？是否有核实被允许登船的人员身份的措施；

g.船员有无能力监督货物和船舶物料的处理；

h.船上高级船员是否能指出谁是船舶保安员；

i.船上高级船员是否能指出谁是公司保安员；

j.船上是否保存了训练、演习和演练的记录；

k.船上是否保存了保安等级变化的记录；

3.如果PSC检查员目睹了一次保安演习，他们是否熟悉其职责和能否正确地使用船上保安设备？要注意到正式授权官员应与船长和船舶保安员协商演习的合适类型和地点，同时还要考虑到船舶类型、船上人员的变更和将抵达的港口设施。此类演习应尽可能地进行得象保安威胁真实存在一样，并包括：

——对保安威胁或保安事件的反应；

——对船舶保安等级变化的反应；

——对未经批准的通道的查找，包括偷渡者；

——其他同经认定的由不符合情况构成的明显理由的性质相适应的事件；

m.船上人员中的关键成员能否相互之间和与港口设施、公司保安员进行通信联系；

n.船舶能否收到缔约国政府发布的关于保安等级变化的通报；

o.能否保证船舶能启动和发送船对岸的保安报警信号；

p.船舶保安员有未经过适当的训练，他/她是否有足够的船舶保安计划和程序、船舶布置、船舶保安设备和系统操作的知识；

q.船上负有具体的保安职责和责任的人员是否具备足够的知识，以履行其指定的职责？他们是否知道各自在船舶保安计划中所述的船舶保安责任；

r.通过直接观察，安装在船的任何保安设备，例如：运动探测器、监视系统、扫描设备、灯光和报警设备是否正常工作；

4.对船舶保安计划的检查

只有在验证或纠正不符合情况的唯一途径是审查船舶保安计划的相关要求时，才可要求查看该计划中与不符合情况有关的具体部分。船舶保安计划中的有些内容是经船舶悬挂国旗的缔约国政府或船长的同意，才能接受PSC检查员的检查，而有些内容只有经船舶悬挂国旗的缔约国政府的同意，才能接受PSC检查员的检查。

| 经过船舶所悬挂国旗的缔约国政府或船长的同意才可接受检查的条款 |  |
| --- | --- |
| 计 划 中 条 款 | ISPS规则中相关条款 |
| 防止将未经授权的物件携带上船 | A/9.4.1 |
| 防止擅自登船 | A/9.4.3 |
| 撤离船上人员的程序 | A/9.4.6 |
| 保安活动的审核 | A/9.4.8 |
| 训练、演习和演练 | A/9.4.9 |
| 同港口设施的保安活动相配合 | A/9.4.10 |
| 评审船舶保安计划 | A/9.4.11 |
| 保安事件的报告 | A/9.4.12 |
| 指明船舶保安员 | A/9.4.13 |
| 指明公司保安员 | A/9.4.14 |
| 保安设备的测试和校准次数 | A/9.4.16 |
| 船舶保安计划的安全 | A/9.6 |
| ISPS规则未涉及到的保安活动 | B/9.51 |

| 只有在经过船舶所悬挂国旗的缔约国政府同意才可受到检查的条款 |  |
| --- | --- |
| 计 划 中 条 款 | ISPS规则中相关条款 |
| 受限区域 | A/9.4.2 |
| 对保安状况受到威胁或破坏做出的反应，包括检查资料的频率 | A/9.4.4 |
| 对处于保安等级3时的任何指令做出的反应 | A/9.4.5 |
| 负有保安责任的人员职责 | A/9.4.7 |
| 维护保养保安设备的程序 | A/9.4.15 |
| 船舶保安报警系统 | A/9.4.17 & 18 |

5.跟踪检查

（1）跟踪检查是PSC检查员从APCIS信息库上、上一港或东京备忘录秘书处的指令对某船的遗留缺陷或可能出现的新隐患实施的跟踪检查。

（2）对实施跟踪检查的外国籍船舶复查合格后，PSC检查员应重新签发新的PSC报告FORM B。完成跟踪检查后，应按港口国监督手册7－4附录2填写报告，并于2日内将检查情况按照规定格式（REPORT OF ACTION TATEN TO THE NOTIFYING AUTHORITY）使用传真通知船旗国海事当局，并抄报上一级海事管理机构和中国海事局。如船舶在预抵日期之后7日内，未按计划抵达本港，应在2日内按照规定格式（REPORT TO THE NOTIFYING AUTHEORITY）使用传真通知船旗国海事当局，并抄报上一级海事管理机构和中国海事局。

（3）如经本港检查的船舶有下列情况之一的，PSC检查员应允许船舶带着缺陷驶往下一港，并于船舶离港后1日内按照规定格式（REPORT OF DEFICIENCIES NOT FULLY RECTIFIED OR ONLY PROVISIONALLY REPAIRED）使用传真通知下一港海事当局进行跟踪检查，同时抄报上一级海事管理机构和中国海事局：

①对本港没有修理能力进行纠正的滞留缺陷，确需在下一港纠正的；

②滞留缺陷经临时修理后短程航行不至严重影响海上安全和环境保护，经船方申请；

③对可在下一港纠正的非滞留缺陷。

（三）检查结果处理

1.PSC检查员应在检查结束后签发《亚太地区港口国监督检查报告》，报告的填写格式应按照《亚太地区港口国监督手册》7-3的要求进行，应由PSC检查员签名，同时注明英文姓名，加盖船舶安全检查专用章，并请船长签字确认，船长拒绝签字确认的，在PSC报告上进行备注，并将有关情况报告船舶安全检查主管部门。PSC报告一式二份（可用复印件），一份交船长（或船方），一份留存备案。同时，在《船舶安全检查员手册》中记录安全检查过程及情况。

2.PSC检查员在签发PSC报告后，应告知船舶其享有的申诉权利和申诉方式。

3.PSC检查员对于发现的缺陷应及时记录，并告之陪同船员。缺陷项目的处理需根据经IMO A.882决议修订的IMO A.787决议《港口国监督程序》、《东京备忘录》和《港口国监督检查缺陷处理指南》，并运用自己良好的专业知识进行综合判断，正确、合理地提出处理意见。缺陷处理意见的使用根据《港口国监督手册》7-6的要求进行，并酌情考虑征求有关人员的意见。

4.经发现的缺陷严重危及船舶、船上人员的安全或海洋环境保护，表明船舶低于相关标准，可中止检查，保留继续检查的权力，并采取滞留措施。此时，PSC检查员应按照规定的程序要求，对船舶实施滞留或让其驶往指定港口修理。

5.引起滞留的缺陷需要注明所依据的公约条款，并根据港口国监督手册7-7判断滞留缺陷与船级社是否有责任，如判断有责任，需在FORM B中对应的缺陷项后注明。

6.对船舶进行了保安PSC检查,应按照亚太地区港口国监督备忘录的要求填写保安PSC报告。如果采取了延误船舶、滞留船舶、限制操作、驱逐出港等干涉措施时，应及时通知船旗国主管当局。

（四）滞留

1.对低于标准船舶实施禁止离港，PSC检查员尽快将有关情况报告本单位“指定负责人”，“指定负责人”半个小时内将是否滞留船舶的决定通知PSC检查员，半个小时内未通知PSC检查员是否滞留船舶的，视为同意滞留。

2.同意滞留的，PSC检查员在PSC报告FORM B上签注缺陷处理代码“30”，注明依据，需要时注明认可组织名称，在PSC报告FORM A相应栏目注明行动代码。并于检查结束后2个工作日内填写《NOTIFICATION OF DETENTION OF SHIP》通报船旗国政府。将外国籍船舶检查信息输入港口国监督计算机信息系统的，视为已经通报国际海事组织。如导致滞留的缺陷与认可组织有关的，应当填写《NOTIFICATION OF DETENTION OF SHIP》通报相关的认可组织。

操作提示：低于标准船舶应至少满足下列要素之一，但不仅限于下列各项，某些性质不太严重的缺陷组合起来，也可能导致船舶低于标准：

（1）缺少法定证书或船舶或其设备的实际情况与证书不相符合；

（2）缺少公约要求的主要设备和装置；

（3）主要设备和装置不符合公约的有关要求；

（4）船舶或设备的实质性损坏、耗蚀或由于缺少保养而低于相关的强制标准；

（5）船上的SMS体系并没有实质性的运行；

（6）船员对主要操作程序不熟悉或不能按程序操作；

（7）配员不能满足最低配员要求或持证船员不足。

3.对船舶由于保安原因，采取延误船舶或限制操作，由海事管理机构决定并执行；如果驱逐船舶出港，由中国海事局批准后实施并统一通报相关船旗国政府和国际海事组织，通知有关船舶检验机构或认可组织。

（五）复查与解除滞留

1.对导致滞留、限制船舶操作的缺陷，海事管理机构收到船舶提出的复查申请，应安排检查员登轮复查。

2.对其他缺陷，船舶自愿申请复查的，海事管理机构如无特别原因也应安排检查人员登轮复查。不能登轮复查的，海事管理机构应及时告知申请人具体原因并作文字记录备查。

3.复查内容应限于检查报告中船舶申请复查的缺陷的纠正情况。

4.缺陷复查合格后，检查员应及时解除相应的处理措施，加盖船舶安全检查复查合格章，并在检查报告上签注复查意见、复查日期、签名、加盖船舶安全检查专用章。

（1）对于海事管理机构签发的《港口国监督检查报告》，检查员应直接在报告的B表上签注、签名并加盖船舶安全检查专用章，并将前述《报告》复印后存档；

（2）对于《亚太地区港口国监督谅解备忘录》成员当局签发的《港口国监督检查报告》，检查员应重新签发B 表。重新签发的B 表应能反映出复查项目及复查结果。前述两份《报告》均需复印存档。

5.船舶滞留缺陷纠正并经复查合格后，如果船舶不再存在安全隐患，PSC检查员应及时将有关情况报告本单位“指定负责人”，“指定负责人”应在半个小时内将是否解除船舶滞留措施的决定通知PSC检查员，半个小时内未通知PSC检查员是否解除滞留船舶的，视为同意解除。PSC检查员在接到“指定负责人”同意采取解除滞留措施通知后，应在PSC报告相应“处理意见”栏内签注相应的缺陷处理代码。

（六）信息记录与传递

1.港口国监督检查信息应在检查后5日内输入港口国监督计算机信息系统。

2.对有开航前纠正和滞留缺陷的船舶，应在检查或复查结束后及时将相应信息传递到海事管理机构相关部门。

3.对于PSC检查中发现的违法行为，PSC检查员应按规定实施行政处罚或移送其他部门处理。

（七）归档

1.实施检查的海事管理机构应建立港口国监督检查档案。检查档案应包括下列内容：

（1）港口国监督检查报告，或其复印件（适用于跟踪检查）；

（2）船舶安全检查复查申请（如有）；

（3）船舶安全检查复查或跟踪检查记录材料（如有）；

（4）《NOTIFICATION OF DETENTION OF SHIP》（如有）;

（5）《NOTIFICATION OF RELEASE OF SHIP》（如有）;

（6）《REPORT OF DEFICIENCIES NOT FULLY RECTIFIED OR ONLY PROVISIONALLY REPAIRED》（如有）；

（7）《REPORT TO THE NOTIFYING AUTHORITY》（如有）；

（8）《REPORT OF ACTION TAKEN TO THE NOTIFYING AUTHORITY》（如有）；

（9）其他说明性材料（如有）。

2.每次港口国监督检查应单独建立档案，相关材料应在检查后5个工作日内归档。港口国监督检查档案应至少保存2年。

五、执法依据

（一） 有关法律

1.《中华人民共和国海上交通安全法》（主席令【1983】7号）

2.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》（国务院令【2002】355号）

3.《中华人民共和国水污染防治法》（主席令【2008】87号）

4.《中华人民共和国海洋环境保护法》（主席令【1999】26号）

5.《中华人民共和国防止船舶污染海域管理条例》（国发【1983】202号）

6.《船舶安全检查员管理规定》（海船舶【2002】178号）

7.《中华人民共和国船舶最低安全配员规则》（交通部令【2004】7号）

8.《中华人民共和国船舶安全检查规则》（交通部令【2009】15号）

9.《关于发布港口国监督滞留及跟踪检查通知程序的通知》（海船舶【2004】51号）

10.《关于修订港口国监督检查船舶滞留审批程序的通知》（海船舶【2004】108号）

11.《关于发布交通部水上安全监督收费项目及标准的通知》（【92】价费字191号）

12.《船舶安全检查工作程序》（海船舶【2010】614号）

（二） 有关国际公约

1.《1974年国际海上人命安全公约》及其修正案、议定书

2.《1982年联合国海洋法公约》

3.《1978年国际海员培训、发证和值班标准公约》及其修正案

4.《1966年国际载重线公约》及其议定书、修正案

5.《经1978年议定书修订的1973年国际防止船舶造成污染公约》及其修正案

6.《1972年国际海上避碰规则》及其修正案

7.《1969年国际吨位丈量公约》

8.《1994年亚太地区港口国监督谅解备忘录》

9.《港口国监督程序》及其修正案（IMO决议A.787(19)IMO决议A.882（20））

六、执法文书与台帐

（一）《亚太地区港口国监督检查报告》

（二）《NOTIFICATION OF DETENTION OF SHIP》

（三）《NOTIFICATION OF RELEASE OF SHIP》

（四）《REPORT OF DEFICIENCIES NOT FULLY RECTIFIED OR ONLY PROVISIONALLY REPAIRED》

（五）《REPORT TO THE NOTIFYING AUTHORITY》

（六）《REPORT OF ACTION TAKEN TO THE NOTIFYING AUTHORITY》

REPORT OF INSPECTION IN ACCORDANCE WITH THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON PORT STATE CONTROL IN THE ASIA-PACIFIC REGION

(reporting authority)                       Copy to:  master

(Address)                                         head office

(Telephone＆Fax)                                  PSCO

(telefax) :                                if ship is detained, copy to:

(e-mail address) :                                  flag State

IMO

recognized organization, if applicable

1.name of reporting authority:                   2.name of ship:

3.fflag of ship:             . type of ship:            5. call sign:

6. IMO number:                  7. gross tonnage:               8.deadweight

9. year of build:            10. date of inspection:           11. place of inspection:

12.classcification society:         13. date of release from detention:

14.particulars of company:

15. name and signature of master to certify that the information under 14 is correct:

Name:                                         Signature:

16. details of ship certificates

a title 　　　　　　　　b issuing authority　　　　 c date of issue and expiry

1

2

3

4

5

6

7

8

d information on last intermediate or annual survey

date　　　　　　　　　　 surveying authority 　　　　　　　　　place

1

2

3

4

5

6

7

8

17 deficiencies                　 □　　no   □  yes (see attached FORM B)

18 ship detained               　 □　　no   □　yes

19 supporting documentation   　　□　　no  □　yes (see annex)

issuing office        　　　　  name

(duly authorized PSCO of reporting authority)

Telephone

Telefax　　　　　　　　　　　signature

This report must be retained on board for period of two years and must be available for onsultation by Port State Control Officers at all times.

1) This inspection report has been issued solely for the purpose of informing the master and other port State that an inspection by the port State, mentioned in the heading, has taken place. This inspection report cannot be construed as a seaworthiness certificate in excess of the certificates the ship is required to carry.

2) To be completed in the event of a detention.

3) Masters and companies are advised that detailed information on a detention may be subject to futurepublication.

REPORT OF INSPECTION IN ACCORDANCE WITH THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON PORT STATE CONTROL IN THE ASIA-PACIFIC REGION

(reporting authority)                       Copy to:  master

(Address)                                         head office

(Telephone＆Fax)                                  PSCO

(telefax) :                                if ship is detained, copy to:

(e-mail address) :                                  flag State

IMO

recognized organization, if applicable

2.name of ship:                           6. IMO number:

10. date of inspection:          　　　　　 11. place of inspection:

20 number　21 code 　nature of deficiency　convention　22 action taken 　23 responsible RO

Reference

name

(duly authorized PSCO of reporting authority)

signature

4) This inspection was not a full survey and deficiencies listed may not be exhaustive. In the event of a detention, it is recommended that full survey is carried out and all deficiencies are rectified before an application for re-inspection is made.

5) To be completed in the event of a detention.

6) Applicable Deficiency Action Codes (see reverse side of copy) to be entered.

NOTIFICATION OF DETENTION OF SHIP

TO：Flag State/consulate

Classification Society

Fax no.

E-mail

Number of pager, incl. this

Dear Sirs

M/V：sHip’s name,flag,IMO No. – Detention of ship

The China Maritime Safety Administration of has on (date of inspection,month day year) carried out an inspection of the above ship at (port),China.

The ship is detained on (date of detention,month day year) due to the following detainable deficiencies:

1.

2.

3.

4.

Enclosed please find a copy of Report of Inspection and Notice of Departure ProhibitIon.

For further enquiries, please contact::

or,

xxxxxxxxxx

Chief Port state Control Officer

The Department of Ship Safety and Pollution Prevertion

China Maritime Safety Administration

Tel:

Fax:

Address:

Post Code:

Email:

Yours faithfully

REPORT OF ACTION TAKEN

TO THE NOTIFYING AUTHORITY

In accordance with the provision of paragraph 4.7.3 IM0 Port State Control Procedures

(Resolution A.787(19),as amended by Resolution A.882(21))

(by Facsimile and/or Mail)

| 1. | To : | (Name) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Position) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Authority) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Telephone: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Telefax: |  |  |  |
|  |  | Date: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | From : | (Name) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Position) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Authority) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Telephone: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Telefax: |  |  |  |
| 3. | Name of ship: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Call sign: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. IMO Number: |  |  |  |  |
| 6. | Port of inspection: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Date of inspection: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Action taken: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) Deficiencies |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (b) Action taken |  |  |  |  |  |
| 9. | Next port: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Date) |  |  |  |  |  |
| 10. | Supporting documentation  No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Yes (See attached) |  |  |  |  |  |

Signature

REPORT TO THE NOTIFYING AUTHORITY

In accordance with the provision of paragraph 4.7.3 IM0 Port State Control Procedures

(Resolution A.787(19),as amended by Resolution A.882(21))

(by Facsimile and/or Mail)

| 1. | To : | (Name) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Position) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Authority) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Telephone: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Telefax: |  |  |
|  |  | Date: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | From : | (Name) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Position) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Authority) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Telephone: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Telefax: |  |  |
| 3. | Name of ship: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Call sign: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. IMO Number: |  |  |  |

The above ship failed to call at the port in accordance with its voyage plan.

Signature

REPORT OF DEFICIENCIES

NOT FULLY RECTIFED OR ONLY PROVISIONALLY REPAIRED

In accordance with the provision of paragraph 4.7.3 IM0 Port State Control Procedures

(Resolution A.787(19),as amended by Resolution A.882(21))

(Copy to maritime Authority of next port of call.flag administration,or other certifying authority

as appropriate)

| 1. | From(country/region): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. |  | Port: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | To(country/region): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. |  | Port: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Name of ship: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. |  | Date departed: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Estimated place and time of arrival: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | IMO number: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9. |  | Flag of ship & POR: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Type of ship: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. |  | Call sign: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Gross tonnage: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. |  | Year of build: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Issuing authorith of relevant certificate(s): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Nature of deficiencies to be rectified : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16. |  | Suggested action |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (including action at next port of call): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Action taken: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reporting Authortyt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Office: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Name: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Facsimile: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Duly authorized PSC officer of (reporting authority) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signature: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Date : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

船舶安全检查复查申请书

APPLICATION FOR RE-CHECK ON PSC

海事局：

Maritime Safety Administration :

| 船名 name of ship |  | 国籍 flag of ship |  | 船籍港 port of registry |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 船舶种类 type of ship |  | 总吨/主机功率 gross tonnage / m.e.power |  | 建造年月 year of build |  |
| IMO 编号 IMO number |  | 呼号 call sign |  | 安检地点 place of inspection |  |
| 安检日期 date of inspection |  | 是否滞留 shipdetained (yes or no) |  | 申请人签名 signature of applicant |  |
| 申请复查时间 date of re-check |  | 申请复查地点 place of re-checking |  | 递交申请日期 date of application |  |
| 复查缺陷 deficiency of re-check |  |  |  |  |  |
| 船舶或公司或代理人签名 signature of ship or company or agency |  |  |  |  |  |
| 备注 remarks | 联系电话： contact phone: |  |  |  |  |