### 35.船舶现场监督检查业务流程

一、适用范围

本流程适用于对本辖区到港船舶的现场监督检查。

本流程所称船舶现场监督检查，是海事执法检查的重要组成部分，是海事执法人员根据辖区管理对象、管理重点、季节性水上安全工作特点等实际情况安排的常规性动态形式现场监督检查（动态巡查的一种特殊情况），但不包括具体的船舶安全检查或港口国监督检查。

二、基本要求

1.应有两名或以上持有海事行政执法证的海事行政执法人员进行；对船员的实际操作和安全知识检查应由不少于两人组成，并至少有一名经过船员安全知识和实际操作培训的监督员，必要时可聘请专业人员参加检查。

2.执法人员应着装整齐，检查时主动出示执法证件，检查记录上应填写执法人员姓名的全称，并由本人签名。

3.船舶现场监督检查前要根据水域、到港船舶及其载运货物的特点、船舶所进行的作业等因素，并通过船舶签证、申报等已掌握的实际情况分析确定检查目标。

4.现场监督员检查时应遵照先一般巡视检查后登轮检查的原则，结合已掌握的有关信息和一般巡视检查发现的相关问题、形成的总体印象，综合分析判断，决定是否登轮检查。

5.除特殊情况外，不得随意拦截在航船舶检查。检查时不得危及船舶、人命和货物的安全。

6.为了防止因现场监督检查造成船舶的不当延误，船舶现场监督应采取抽样检查的方法，具体检查比例结合日常监督检查和各种专项检查的要求进行；船员实际操作和安全知识日常化检查，原则上结合船舶安全检查一起进行，必要时也可进行专项检查。

7.现场监督检查中应注意核实船舶进出港签证和查验、规费缴交、船舶作业审批等静态管理方面的情况，加强与船舶进出口查验、船舶安全检查、行政处罚等工作的配合与衔接。

三、岗位职责（现场监督员）

1.负责检查船舶遵守有关规定和适航情况；

2.负责处理权限范围内的船舶违章或违法行为。

四、工作流程

（一）现场监督员检查前的准备

1.掌握辖区水文气象情况，包括危险天气、风浪、潮汐、能见度等；

2.掌握辖区泊位情况，包括种类、位置、靠泊能力、水深条件等；

3.了解船舶作业计划和进出港动态等（如有）；

4.了解重点跟踪船舶名单或船舶协查通报；

5.掌握船舶申请作业的有关审批情况；

6.携带齐有关执法文书、记录表格、必要的检查和取证工具等。

（二）明确重点检查对象

1.重点跟踪检查船舶和协查船舶；

2.属于专项整治对象船舶；

3.对于6个月及以上未进入本港的船舶；

4.发生事故的船舶；

5.节假日的横水渡船和旅游船；

6.通航密集区的停泊船舶；

7.水上水下施工作业的船舶；

8.进行危险货物运输作业的船舶；

9.港内作业的船舶；

10.根据辖区特点确定的其他重点检查船舶。

（三）实施检查内容

1.检查原则上至少包括以下内容：

（1）船舶靠泊秩序；

（2）行政许可、报备核查要求；

（3）船舶报港、签证及规费交纳情况；

（4）船舶在港作业情况；

（5）危险货物船舶作业规程执行情况。

2.现场监督员可根据现场情况对下列内容进行抽查：

（1）检查船舶法定标志、国旗、号灯号型等是否满足公约、法律法规、规范、规章和港口特别规定的要求；

（2）检查船舶证书与文书是否齐全有效，船舶实际是否与证书相符，船舶是否处于适航、适装状态；

（3）验证船员证书的有效性，证书和实际船员是否相符，船员是否满足相应船舶种类、航区、等级和职务的适任证书、特殊培训合格证明的要求，确保船舶实际配员符合最低安全配员要求；

（4）检查货物和车辆装载情况包括积载与隔离等是否满足国际国内危规和相关法律法规的有关要求，不存在超载、超长、超高、超宽等违章行为。

（5）检查船舶配员，核实船上配备的船员是否满足法律规范的要求，主要是通过查证船员是否持有相应船舶种类、吨位和航区等所需的船员，配备船员是否低于标准，或者是否有船员未持有有效证书的情况。

（6）检查船员实际操作和安全知识，原则上结合船舶安全检查一起进行，必要时也可进行专项检查。

（7）根据现场情况确定的其他检查内容。

（四）缺陷或问题处理

1.发现船舶、有关人员和单位存在违法行为，现场监督员应立即制止和纠正；并对违法行为进行初步调查，违法行为需给予行政处罚或行政强制措施的，按《海事行政处罚业务流程》或《海事行政强制业务流程》相关程序进行调查处理。

操作提示：

（1）违法行为性质轻微，并且未造成严重后果的，应当场责令船方立即进行纠正，消除违法行为，如消除违法行为者，可依法免予处罚；

（2）虽然违法行为性质轻微并且未造成严重后果，但是重复出现的，应当给予适当的处罚；

（3）违法行为适用当场纠正的，不自动免除依法处理，如适用，仍应按照法定程序进行处理；

（4）违法行为性质严重，无论是否造成严重后果，都应当按照有关规定程序进行处理。

2.发现船舶存在缺陷必须实施船舶安全检查或港口国监督检查时，应转报相关部门依照《船旗国监督检查业务流程》或《港口国监督检查业务流程》进行船旗国监督检查或港口国监督检查。根据通知或授权，也可由具备安检资质的现场监督员实施船旗国监督检查或港口国监督检查。

3.非船旗国监督检查或港口国监督检查缺陷处理。

操作提示：一般处理原则：发现的缺陷应告之陪同船员。对于缺陷项目的处理意见，现场监督员应运用自己良好的专业知识进行综合判断，根据缺陷的性质，并结合港口修理、供应的能力、纠正的难易程度、船舶装载情况、气象海况，正确、合理地提出处理意见，避免不适当的延误。

4.停止作业。

操作提示：一般原则：船舶由于存在的一个或几个缺陷，如继续进行某项操作会严重危及船舶、水域、港口设施、人命安全、健康和海洋环境的，必须停止作业。现场监督员应运用自己良好的专业知识进行综合判断，并与相关方进行充分的沟通，避免不适当的停止措施。当引起停止作业的缺陷因素已经消除，现场监督员应及时解除停止作业措施。

5.禁止离港（滞留）措施及解除禁止离港（滞留）。

操作提示：现场监督所发现的船舶缺陷或问题可能严重危及船舶、水域、港口设施、人命安全健康和海洋环境的，或者存在《海上交通安全法》第十九条所述问题的，因船旗国监督检查或港口国监督检查发现的按《船旗国监督检查业务流程》或《港口国监督检查业务流程》对船舶实施禁止离港（滞留）措施及解除禁止离港（滞留）；非船旗国监督检查或港口国监督检查发现的按《海事行政强制业务流程》对船舶实施禁止离港（滞留）措施及解除禁止离港（滞留）。

（五）信息记录与传递

1.现场监督员检查时应及时在相关工作日志、台账或记录表中将检查内容、发现的问题和处理情况做好记录。

2.发现水上交通事故和船舶污染水域事故或其它影响船舶和水上安全的情况要及时向相关部门报告，按相关应急处理程序，采取必要的应急处理措施，对事故进行应急反应处理。

（六）归档

现场监督员应定期将船舶现场监督检查工作记录进行归档。

※检查参考重点

1.客渡船的还应核查：

（1）旅客和车辆上下的跳板、液压翻板是否完好；

（2）船上车辆积载是否得当，是否存在直接影响船舶稳性的积载隐患；

（3）船上的救生和消防设施是否存放混乱、残缺或存在其他明显缺陷；

（4）载运危险货物车辆的船舶是否持有相应的危险货物适装证书；

（5）船员配备和在港值班是否符合有关法定要求；

（6）检查汽车渡船是否存在无危险品适装证书载运危险品车辆的现象；

（7）汽车渡船是否存在危险品车辆与客车、其他旅客混装的现象。

（8）高速客船、旅游船、客滚船船上旅客和车辆(客滚船)上下设施是否完好；

（9）高速客船、旅游船、客滚船船舶的系泊状况是否良好妥当，特别是在上下车辆和旅客期间；

（10）高速客船、旅游船、客滚船船员配备和在港值班是否符合有关法定要求；

（11）高速客船、旅游船、客滚船主要的消防、救生、应急、人员撤离、水密和稳性装置和标识是否完好、齐全；

（12）客滚船是否按系固手册系固车辆，是否载运危险货物；

（13）对可以夜航的高速客船对其夜航设施进行检查。

2.对于载运危险货物船舶还应核查：

（1）载运危险货物船舶是否办理船舶载运危险货物申报手续；

（2）载运危险货物船舶是否持有与所装货物相适应的船舶适装证书或相应的证明文件；

（3）载运危险货物船舶是否按规定配备足够的、适任的船员；

（4）载运危险品的船舶在航行和进行危险品装卸作业时，是否按规定悬挂信号(船舶应悬挂“B”字旗，夜间开红色环照灯一盏);

（5）危险货物是否适运；

（6）是否有油类、生活垃圾等船舶污染物污染水域的痕迹；

（7）载运危险货物船舶作业点是否具备相应的条件，液货船与相邻码头泊位停靠船舶是否保持足够的安全距离；

（8）检查是否存在载运爆炸品、放射性物品、有机过氧化物、闪点28℃以下易燃液体和液化气体的船舶与其他驳船混合编队拖带的情况；

（9）按规定作业前应采取安全与防污染措施的，应检查其是否已按要求采取相应的安全与防污染措施；

（10）从事危险货物装卸作业的人员是否采取相应的人员防护措施；

（11）装卸易燃易爆危险货物，距装卸作业点50米范围内为禁火区，应注意检查在这一范围内有无安全隐患；

（12）在作业期间船岸双方装卸工作人员是否正常值班、巡视；双方通信联系是否畅通；

（13）船岸是否设有安全通道及夜间照明设施；

3.对靠泊码头装卸作业的油船和散化船还应核查：

（1）船舶、码头双方是否按规定签署确认《船岸安全检查表》，并已按《船岸安全检查表》的要求，落实各项安全措施；

（2）泵舱是否保持有效的通风，生活区所有外部舱门和舷门是否关闭，是否在作业的同时由供应船进行加油、加水作业或拷铲作业等；

（3）船舶在港值班（包括甲板值班）是否符合有关法定要求，相关的记录和警示标志是否符合有关要求；

（4）甲板管系是否有跑、冒、滴、漏现象，船舶周围是否有污染或污染痕迹；

（5）船上消防、救生、应急、人员撤离和相关的人员保护设施是否备妥可用，是否存在明显的缺陷；

（6）散装化学品船舶卸货后需要预洗的，是否按有关规定进行；

（7）船岸双方是否设定限制作业的条件；

（8）船舶是否备妥应急拖缆；

（9）船舶作业管线外观及船岸管线连接是否牢固，是否正确的与接地装置相连接；

（10）油船和散化船的甲板泄水孔是否进行封堵；管线连接处是否设置货物溢漏接收装置；船岸管线连接处是否有滴漏现象；货物溢漏接收装置是否及时清洁。

4.对靠泊码头装卸作业的液化气船还应核查：

（1）船舶、码头双方是否按规定签署确认《船岸安全检查表》，并已按《船岸安全检查表》的要求，落实各项安全措施；

（2）泵舱是否保持有效的通风，生活区所有外部舱门和舷门是否关闭，是否在作业的同时由供应船进行加油、加水作业或拷铲作业等；

（3）船舶在港值班（包括甲板值班）是否符合有关法定要求，相关的记录和警示标志是否符合有关要求；

（4）甲板管系是否有跑、冒、滴、漏现象；

（5）船上消防、救生、应急、人员撤离和相关的人员保护设施是否备妥可用，是否存在明显的缺陷；

（6）船岸双方是否设定限制作业的条件；

（7）船舶是否备妥应急拖缆；

（8）船舶作业管线外观及船岸管线连接是否牢固，是否正确的与接地装置相连接。

5.对进行液体危险货物过驳作业的船舶还应核查：

（1）在港内进行危险货物过驳作业的船舶，对过驳作业的水域范围，是否已征得海事管理机构的同意；

（2）对在港口水域外进行危险货物过驳作业的船舶，应检查其是否已经海事管理机构批准；

（3）过驳作业的水域是否与申报一致，并应注意当时的气象、水文状况是否满足作业要求；

（4）对特定水域多航次过驳作业点，应注意检查相关的助航标志是否完好；

（5）对参加过驳作业的外国籍船舶的船龄进行检查，在我国沿海水域和港口参加过驳作业的外国籍船舶的船龄一般不应超过15年；

（6）参加过驳作业的人员之间是否能进行有效的语言交流；

（7）是否按照过驳作业方案的要求，备妥相应的应急和监护设备，建立24小时运作的应急反应体系；

（8）相关船舶遵守海事管理机构发布的航行通告或航行警告的执行情况；

6.对载运包装危险货物的船舶还应核查：

（1）容器或包装物应符合《国际海运危险货物规则》、《水路危险货物运输规则》或《1972年国际集装箱安全公约》的规定，并经有关检验机构检验合格；

（2）货物的包装、集装箱、船用刚性中型散装容器和船用可移动罐柜的标记和标志是否完好，有无损坏、洒漏、渗漏现象，积载、隔离是否符合要求，绑扎、支撑及垫衬物是否牢固有效；

（3）对集装箱装运包装危险货物，船方应能提供由集装箱装箱检查员签名确认的《集装箱装箱证明书》，箱体编号应与《集装箱装箱证明书》一致；在有确切证据显示集装箱装运危险货物存在谎报、瞒报现象时可进行开箱检查；

7.装运固体散装危险货物的船舶作业还应核查：

（1）核查货物的积载，是否进行正确平舱；

（2）货物与热源（如机舱）的隔离是否符合有关法规要求；

（3）所该货物在航行过程中需测温的应检查船舶是否具有相应的设备，制定相应的程序和持有相应的记录文书；

（4）所载货物如需进行表面通风应检查其货物积载和通风设备是否符合要求。

五、执法依据

（一）《中华人民共和国海上交通安全法》（主席令〔1983〕7号）

（二）《中华人民共和国海洋环境保护法》（主席令〔1999〕26号）

（三）《中华人民共和国国旗法》主席令〔1990〕28号）

（四）《中华人民共和国内河交通安全管理条例》（国务院令〔2002〕355号）

（五）《中华人民共和国防止拆船污染环境管理条例》（国发〔1988〕31号）

（六）《国际航行船舶进出中华人民共和国口岸检查办法》（国务院令〔1995〕175号）

（七）《中华人民共和国船舶载运危险货物监督管理规定》（交通部令〔2003〕10号）

（八）《中华人民共和国水上水下施工作业通航安全管理规定》（交通运输部令〔2011〕5号）

（九）《高速客船安全管理规则》（交通部令〔2006〕4号）

（十）《中华人民共和国船舶最低安全配员规则》（交通部令〔2004〕7号）

（十一）《集装箱装运包装危险货物监督管理规定》（水监字〔1986〕148号）

（十二）《运输船舶消防管理规定》（交公安发〔1995〕137号）

（十三）《水路危险货物运输规则》（交通部令〔1996〕10号）

（十四）《1974年SOLAS公约》及其修正案

（十五）《MARPOL73/78公约》及其修正案

（十六）《国际船舶载重线公约》

（十七）《国际船舶吨位丈量公约》

（十八）《中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则》（交海发〔2001〕383号）

（十九）《中华人民共和国船员违法记分管理办法》（海船员〔2002〕333号）

（二十）《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》（交通部令〔2003〕8号）

（二十一）《中华人民共和国海船船员值班规则》（交通部令〔1997〕11号）

（二十二）《中华人民共和国船舶安全检查规则》（交通运输部令〔2009〕15号）

（二十三）《中华人民共和国船舶签证管理规则》（交通部令〔2007〕7号）

（二十四）《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》（交通部令〔2004〕13号）

（二十五）《内河船舶船员适任考试发证规则》（交通部令〔2005〕1号）

（二十六）《内河载运包装危险货物船舶船员特殊培训、考试和发证办法》（海船员〔2004〕10号）

（二十七）《海船（液货船、高速客船）船员实际操作和安全知识检查手册》

六、执法文书与台帐。

（一）船舶现场监督检查工作记录