JTS

中华人民共和国行业标准                    JTS   —

船舶水污染物内河港口接收设施

设计指南

Design Guide for Ship Water Pollutant Receiving Facilities

in Inland Port

（征求意见稿）

－  － 发布                         － － 施行

中华人民共和国交通运输部发布

中华人民共和国行业标准

船舶水污染物内河港口接收设施设计指南

JTS  － －

主编单位：交通运输部规划研究院

批准部门：中华人民共和国交通运输部

施行日期：2019年  月  日

人 民 交 通 出 版 社

2019•北京

制  订  说  明

本指南是根据《交通运输部关于下达2019年度水运工程建设标准编制计划的通知》（交水发〔2017〕582号）的要求，按照我国环境保护法律法规的有关规定，从船舶水污染物内河港口接收的实际需求出发，通过调查研究，借鉴部分国家、行业标准，在深化《水运工程环境保护设计规范》（JTS149）有关要求的基础上，提出了船舶水污染物内河港口接收设施的设计规定。

本指南共分7章2个附录及6个附图，并附条文说明。主要内容包括船舶垃圾、生活污水、含有毒有害物质污水、船舶含油污水等的接收、储存等的设计要求。

本指南的主编单位为交通运输部规划研究院，参编单位为中交第二航务工程勘察设计院有限公司、交通运输部天津水运工程科学研究所、中国船级社武汉规范研究所。

编写组人员分工如下：

1  总则：

2  术语：

3  基本规定：

4  生活污水：

5  含油污水：

6  含有毒有害物质污水：

7  船舶垃圾：

本指南于2019年 月  日通过部审，于   发布，自 年  月  日起施行。

本指南由交通运输部水运局负责管理和解释。请各单位在执行过程中，将发现的问题和意见及时函告交通运输部水运局（地址：北京市建国门内大街11号，邮政编码：100736，电子邮箱：sys616@mot.gov.cn）和指南主编单位（地址：北京市朝阳区曙光西里甲6号，时间国际2号楼，交通运输部规划研究院。邮政编码：100028），以便再修订时参考。

目  录

1 总  则	- 1 -

2 术  语	- 2 -

3 基本规定	- 4 -

4 船舶垃圾	- 6 -

4.1 一般规定	- 6 -

4.2 分类与接收量	- 6 -

4.3 接收设施	- 7 -

5 生活污水	- 9 -

5.1 一般规定	- 9 -

5.2 水质与水量	- 9 -

5.3 接收设施	- 11 -

6 含有毒液体物质的污水	- 16 -

6.1  一般规定	- 16 -

6.2  水质与水量	- 16 -

6.3  接收设施	- 17 -

7 含油污水	- 21 -

7.1 一般规定	- 21 -

7.2 水质与水量	- 21 -

7.3 接收设施	- 23 -

附录A 本指南用词说明	- 26 -

附录B 标识牌设置要求	- 27 -

附图1 船舶垃圾港口接收设施流程示意图	- 28 -

附图2 船舶生活污水港口接收设施流程示意图	- 29 -

附图3 船舶含有毒液体物质的污水港口接收流程示意图	- 30 -

附图4 船舶含油污水港口接收流程示意图	- 31 -

附图5 船舶生活污水管道接收设施接口法兰尺寸	- 32 -

附图6 船舶含油污水管道接收设施接口法兰尺寸	- 32 -

引用标准名录	- 33 -

# 总  则

1.0.1 为贯彻国家环境保护法律法规和技术政策，加强内河通航水域的船舶污染防治，推进船舶水污染物内河港口接收设施建设，制定本指南。

【条文说明】本条规定了船舶水污染物内河港口接收设施设计指南制定的目的和意义。

1.0.2 本指南适用于内河港口船舶水污染物岸上接收设施的新建、改建或扩建的设计。接收的水污染物包括船舶垃圾、船舶生活污水、含有毒液体物质的污水和船舶含油污水。

【条文说明】本条对设计指南的适用范围作了规定。

- 内河港口主要指长江、西江、京杭运河等内河通航水域的港口。

- 岸上接收设施主要指港口范围内的各类码头的接收设施。《内河洗舱站码头设计指南》（JTS/T 173）提出了洗舱站码头接收船舶洗舱水的设计，《船舶污染物接收和船舶清舱作业单位接收处理能力要求》（JT/T 673）提出了水上接收船舶的功能要求，洗舱站码头和水上接收船舶的设计可参照上述标准。

《船舶水污染物排放控制标准》（GB 3552）提出了船舶水污染物包括船舶生活污水、船舶含油污水、船舶垃圾和含有毒液体物质的污水等。本指南所指的船舶生活污水、船舶含油污水和含有毒液体物质污水与该标准有关术语和定义一致。船舶垃圾包生活垃圾和生产垃圾。生产垃圾分类和收集处置与城市生活垃圾不同，按照固体废物的要求进行管理，其中属于《国家危险废物名录》危险废物的固体废物，其贮存和处置应符合现行国家标准《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）的有关规定，其他属于一般工业固体废物，其临时贮存和处置按照国家标准《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599）的有关规定执行。

（4）残油、残液废物属于《国家废物危险名录》危险废物的，其接收、储存设施的建设应符合国家危险废物相关法律法规和区域管理要求。

1.0.3  船舶水污染物内河港口接收设施按本指南设计时，除应执行本指南外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

【条文说明】本指南是对《水运工程环境保护设计规范》（JTS 149）中船舶水污染物接收设施设计内容的深化和细化。船舶水污染物内河港口接收设施设计时可参照本指南，且应符合国家现行有关标准的规定。

# 术  语

2.0.1 船舶垃圾  Ship domestic wastes

产生于船舶正常营运期间，需要处理的船上起居处所食品废弃物、生活废弃物和废弃食用油等生活垃圾。

【条文说明】本指南所指的船舶垃圾主要指船舶生活垃圾，其中船舶食品废弃物、生活废弃物和废弃食用油的定义参照《船舶水污染物排放控制标准》（GB3552）。

2.0.2 船舶生活污水 Ship domestic sewage

船舶上主要由人员生活产生的污水，包括：

a）任何形式便器的排出物和其他废物；

b）医务室（药房、病房等）的洗手池、洗澡盆，以及这些处所排水孔的排出物；

c）装有或的动物处所的排出物；

d）混有上述排出物或废物的其他污水。

【条文说明】船舶生活污水的定义与《船舶水污染物排放控制标准》（GB3552）中的3.7和《港口、码头、装卸站和船舶修造、拆解单位船舶污染物接收能力要求》（JT T 879）中的3.5的规定一致。

2.0.3 含有毒液体物质的污水 Waste water containing noxious liquid substances

化学品船舶由于自行洗舱产生的含有毒液体物质的污水。

【条文说明】化学品船舶具有自行洗舱功能，自行洗舱产生含有毒液体物质的污水。

2.0.4 船舶含油污水 Ship oily wastewater

船舶运营中产生的含有原油、燃油、润滑油和其他各种石油产品及其残余物的污水，包括机器处所油污水和油船自行洗舱产生的含货油残余物的油污水。

【条文说明】机器处所油污水主要指含燃料油、润滑油的机舱油污水，含货油残余物的油污水主要指油船交付的自行洗舱产生的洗舱水。

# 基本规定

3.0.1港口的船舶水污染物接收设施的建设考虑经济实用、便捷操作原则由所在地市、县级人民政府统筹规划。新建、改建或扩建港口工程的接收设施设计应当符合工程环境影响评价文件及批复要求。现有工程实施改造的，船舶水污染物应当符合当地人民政府印发的港口船舶污染物接收、转运及处置设施建设方案。

【条文说明】《中华人民共和国水污染防治法》要求，港口、码头、装卸站和船舶修造厂所在地市、县级人民政府应当统筹规划建设船舶污染物、废弃物的接收、转运及处理处置设施。内河港口码头的船舶污染物接收设施的设计应根据当地人民政府对于船舶污染物接收设施相关规划开展，同时符合工程环境影响评价文件及批复要求。

3.0.2  船舶水污染物接收设施设计应根据码头的平面布局、高程等，选择与港口的作业条件相匹配的接收方式，可采用岸上接收设施或水上接收船舶。岸上接收设施设计应满足码头运营作业条件。

【条文说明】船舶水污染物接收设施应依据因地制宜、分类收集、分类储存的原则，根据污染物实际特点分类建设，可根据码头条件选择水上接收船舶或岸上接收设施。

3.0.3 船舶水污染物岸上接收设施的设计应符合港口设计的有关要求，同时便于操作和检修，对码头装卸和其他操作不产生影响。

【条文说明】《河港工程总体设计规范》（JTJ 212） 《油气化工码头设计防火规范》（JTS158）提出了港口设计的要求。

3.0.4 船舶水污染物岸上接收设施应满足国家、行业现行消防、安全、职业卫生、防洪、节能环保要求。

3.0.5 船舶水污染物岸上接收设施设计规模应根据接收的污染物类型、到港船舶水污染物发生量、转运频次等因素综合确定。

【条文说明】本条提出了设计规模的确定原则。

3.0.6 船舶水污染物岸上接收设施应设置标识牌，宜配套建设智能化管理系统。

【条文说明】接收设施应设置标识牌，醒目标识。鼓励船舶水污染物接收设施配套建设信息系统，自动统计、储存、记录船舶、污染物类型及接收数量等信息，实现电子化管理，可作为船舶污染物监管电子联单建设的重要组成部分。设备可配备液化计、流量计、扫码枪、打码机、污水计量装置等。

# 船舶垃圾

## 4.1 一般规定

4.1.1 船舶垃圾接收设施根据需要可包括吊机、抓斗机等装卸工具、垃圾车和垃圾储存设施等。

【条文说明】本条给出了船舶垃圾港口接收设施设计的主要对象。

4.1.2 船舶垃圾应由人工或装卸工具接收上岸，经人工或垃圾车运输至附近垃圾储存设施，并通过垃圾车转运至港外。船舶垃圾港口接收流程参见附图1。

【条文说明】本条给出了船舶垃圾港口接收的流程。

4.1.3 超过接收设施容积的大件垃圾接收设施设计应按照《大件垃圾收集和利用技术要求》（GB/T 25175）相关规定执行。

【条文说明】本条提出了沙发、床等大件垃圾接收设施设计的要求。

## 4.2 分类与接收量

4.2.1 船舶垃圾接收设施应按照厨余垃圾、可回收垃圾、有害垃圾、其他垃圾进行分类设计。

【条文说明】《内河船舶法定检验技术规则》建议船上垃圾可按照厨余垃圾、可回收垃圾（塑料、金属、废纸等）、有害垃圾（含油垃圾、废电池、灯管等）、其他垃圾（烟头、一次性餐具等）分类收集。《生活垃圾分类标志》（GB/T 19095）将生活垃圾分为可回收物、有害垃圾、厨余垃圾和其他垃圾四类，与《内河船舶法定检验技术规则》基本一致。

4.2.2 垃圾接收量应按照靠港船舶艘次、船舶定员及航行时间等因素确定。已建码头宜根据统计资料测算。

【条文说明】本条参考《水运工程环境保护设计规范》（JTS 149）提出船舶垃圾接收设施容积的测算方法，可按下式计算。

M=N×F×L×T               （4.2.2-1）

式中 M ——单日船舶垃圾接收量（kg）；

N——单日到港船舶艘次（艘次）；

F——主力船舶定员人数（人）；

L——主力船型生活垃圾单位发生量（kg/人·天）；

T——主力船舶平均航行天数（天）。

表4.2.2-1  船舶垃圾单位发生量

| 船舶类型 | 废物量（kg/人·天） | 船舶类型 | 废物量（kg/人·天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 港作船（i=1） | 1.0 | 远洋货船（i=3） | 2.2 |
| 内河、沿海船舶（i=2） | 1.5 | 远洋客船（i=4） | 2.4 |

## 4.3 接收设施

4.3.1 垃圾接收设施总平面布置应按照船舶垃圾接收量、港区陆域布置、交通等因素确定，宜考虑垃圾车辆通道和停驻需求。选址宜综合考虑占地面积、码头平面布局协调性等因素，并结合交通运输条件确定，宜设置在生活区常年主导风向的下风侧。

【条文说明】本条给出了垃圾收集设施总平面布置和选址的设计原则。

4.3.2 垃圾接收设施容积应依据单日船舶垃圾接收量、转运频次、垃圾密度等综合确定。

【条文说明】本条给出了垃圾接收设施容积的测算原则。

4.3.3 垃圾装卸应充分利用港口吊机、抓斗机、装载机等装卸工具，自行配置时宜考虑码头类型、高差、水位变化等因素进行设备选型。船舶垃圾较少时可采用人工由船上搬运至垃圾储存设施。船舶垃圾数量较多或较大时，宜选用装卸工具进行装卸。

【条文说明】本条给出了垃圾装卸工具的选取原则。

4.3.4 垃圾需要在港区范围内运输时，可采用垃圾车运输，应符合《垃圾车》（QC/T 52）相关要求。

【条文说明】本条提出了港区范围内垃圾运输环节的设计要求。本指南中垃圾接收设施重点考虑港区范围内船舶垃圾运输的需求。

4.3.5 垃圾储存设施设计应考虑港船舶垃圾种类、码头陆域布置、当地自然环境等因素，可选用垃圾桶/箱、垃圾容器间、垃圾收集站等型式，并应符合下列要求。

4.3.5.1 垃圾桶/箱的图示、颜色等标识应执行《生活垃圾分类标志》（GB/T 19095）要求。港口所在地有特殊要求的，应按照当地要求设计。

【条文说明】本条参照《生活垃圾分类标志》（GB/T 19095）提出垃圾储存设施标识要求。部分地区有特殊要求的，参考《水运工程环境保护设计规范》有关规定。

4.3.5.2 根据船舶垃圾分类收集要求，每套垃圾桶（箱）至少应包括四类。每类垃圾桶的容积可按照接收量确定，单个垃圾桶（箱）容积不宜小于120L。

【条文说明】根据《塑料垃圾桶通用技术条件》（CJ/T 280），移动式塑料垃圾桶容积为120L和240L，建议单个接收设施容量不小于120L。

4.3.5.3 垃圾桶/箱宜选用塑料、金属等材质。塑料垃圾桶外观、尺寸、壁厚、性能等宜满足《塑料垃圾桶通用技术条件》（CJ/T 280）要求。金属垃圾箱外观、尺寸、性能等宜满足《金属垃圾箱》（QB/T 4902）要求。

【条文说明】本条提出了垃圾储存设施的材质要求。

4.3.5.4 港口码头陆域可设置垃圾容器间。容器间宜设置移动式垃圾储存设施。未设置垃圾容器间的码头应采用半固定式垃圾储存设施。

【条文说明】本条参考《城市环境卫生设施规划标准》（GB/T 50337）关于垃圾容器间的设计要求。半固定式垃圾储存设施是指垃圾设施的外壳固定在地面，内壳可移动的储存设施。

4.3.5.5 垃圾接收量较大时，码头陆域可设置垃圾收集站。

4.3.5.6 垃圾收集站宜按照《生活垃圾收集站技术规程》（CJJ 179）设计。站内宜设置简单分拣区域，并考虑垃圾压缩、垃圾车辆通道、停驻、作业人员作息等需求。

【条文说明】参考《城市环境卫生设施规划标准》（GB/T 50337）和《生活垃圾收集站技术规程》（CJJ 179），提出设立垃圾收集站的要求。

# 生活污水

## 5.1 一般规定

5.1.1 生活污水接收设施应设置船岸连接和接口设备、岸上输送管道，根据需要可设置储存设施、预处理设施和槽车等。

5.1.2 生活污水上岸接收后，污水去向包括通过岸上输送管道经市政管网送市政污水处理厂、通过岸上输送管道送港内污水处理设施或港外非市政污水处理设施、通过槽车送市政污水处理厂以及通过槽车送港内污水处理设施或港外非市政污水处理设施等四种方式。条件许可的情况下，宜优先送市政污水处理厂或衔接市政管网。船舶生活污水港口接收流程参见附图2。

【条文说明】 综合考虑污水处理设施运距、运输条件、处理设施接收能力等因素，合理选择接收船舶生活污水去向，污水去向应符合所在地区排水主管部门的相关要求。参照《水运工程环境保护设计规范》（JTS149-2018）4.6.1中关于港口生活污水去向的要求，提出港口所在地市政污水处理厂具备接收条件的前提下，船舶生活污水应按照集中处理原则、优先排入市政污水管网或经槽车送市政污水处理厂；不具备接收条件的，可排入港内污水处理设施或港外非市政污水处理设施。

5.1.3 船舶采用打包收集设施收集生活污水时，用于接收打包后的船舶生活污水的接收设施设计执行船舶垃圾的相关规定。

【条文说明】本条依据《内河船舶检验技术标准（2019）》的相关规定提出。

## 5.2 水质与水量

5.2.1 水质宜按实测资料及统计数据分析确定，无实测资料或资料不足时，BOD5浓度可取300mg/L～500mg/L，悬浮物浓度可取350mg/L～500mg/L。

【条文说明】本条依据根据《水运工程环境保护设计规范》4.6.2的有关规定提出。目前船舶生活污水的水质与城镇污水的水质有较大差别，存在超出《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962）相关规定的情况，故宜按实测资料及统计数据分析确定，船舶生活污水接收设施设计宜视水质情况确定。

5.2.2 水量

5.2.2.1接收设施的设计参数应与船舶抵港携带生活污水量匹配；船舶在港生活污水发生量较大的港口，接收设施的设计参数宜考虑船舶在港生活污水接收需求。

【条文说明】依据《水运工程环境保护设计规范》（JTS-2018）中4.1.6的规定，“到港船舶船舱底油污水和生活污水可采用槽车、工作船或管道接收，接收设施的容积不应小于船舶抵港携带量和在港发生量”。根据调研结果，一般情况下，船舶在港生活污水发生量接收需求小且优先排入生活污水贮存舱（柜），因此可与船舶抵港携带量合并考虑，接收设施的设计参数与船舶抵港携带生活污水量匹配即可。有客船靠泊且船舶在港生活污水需要接收上岸的港口，其生活污水发生量相对较大，确定接收设施的设计参数时，可在运营工况的统计分析基础上考虑调节系数。

5.2.2.2 船舶抵港携带生活污水量宜根据码头运营统计资料分析确定，资料不足时基于到港船舶主力船型、艘次、船舶定员、生活污水贮存舱（柜）容积、船舶到港时生活污水贮存舱的满舱程度等参数综合确定，可统计分析、计算单艘船舶抵港携带生活污水量和单日船舶抵港携带生活污水总量用于确定船舶生活污水接收设施的设计参数。

【条文说明】单艘船舶抵港携带生活污水量可参考下式计算。

（5.2.2-1）

式中：

qc—单艘船舶抵港携带生活污水量，m3/艘；

k1—生活污水贮存舱的满舱程度调节系数，无量纲；

V1—船舶生活污水贮存舱（柜）容积，m3/艘。

生活污水贮存舱的满舱程度调节系数可根据码头运营统计资料确定，资料不足时可依据主力船型抵港前的航线天数与其生活污水贮存舱（柜）设计的容纳天数的比值确定。

内河船的生活污水贮存舱（柜）容积可根据码头运营统计资料确定，资料不足时可采用《内河船舶法定检验技术规则（2019）第7篇“防止船舶造成污染的结构与设备”》中5.2.2.2的公式计算；5.2.2.2公式中需确定的船舶定员等参数可根据到港主力船型的设计参数以及《中华人民共和国船舶最低安全配员规则》、《工程船舶劳动定员》（JT/T 383）等相关技术规范确定。

海船的生活污水贮存舱（生活污水集污舱柜）容积可根据码头运营统计资料确定，资料不足时可依据《国内航行海船法定检验技术规则（2016年修改通报）》第5篇“防止船舶造成污染”中第5章“防止船舶生活污水污染规定”的1.4.1及其脚注，按如下方法确定：当船舶从出发港至港口当局所规定的排放地点的航行时间超过24h时，每人每昼夜按70L计算；当航行时间在8h至24h之间时，每人按35L计算；当航行时间在4h至8h之间时，每人按18L计算；当航行时间在1h至4h之间时，每人按9L计算；当航行时间在1h以下时，每人按6L计算；如果船舶安装的便器为真空冲洗式，则上述不同航行时间段对应的计算值可减半。

单日船舶抵港携带生活污水总量可参考下式计算。

（5.2.2-2）

式中：

Q1—单日船舶抵港携带生活污水总量（m3/d）；

ni—第i类主力船型的单日到港数量（艘次/d），主力船型和该船型到港数量根据运营统计资料或港口设计文件确定；

qci—第i类主力船型的单艘船舶抵港携带生活污水量，m3/艘；

tci—第i类主力船型的单艘抵港船舶生活污水携带量全部接收上岸需要的天数（一般取1），d。

## 5.3 接收设施

5.3.1 船岸连接和接口设备应符合下列要求。

5.3.1.1 考虑船舶生活污水港口接收设施所在码头的泊位功能、数量、分布情况等因素，确定船岸连接和接口设备的配备数量。

5.3.1.2 船岸连接和接口设备由标准排放接头、接收软管和污水提升泵组成，宜布设在码头前沿方便与船舶生活污水排放管道连接的位置。

【条文说明】《内河船舶法定检验技术规则（2019）》已要求船泵具备上岸接收能力。但目前部分船舶的船泵无法满足上岸排放要求，为保证船岸连接和接口设备的正常使用，提出污水提升泵配置要求。

5.3.1.3 标准排放接头应符合下列要求。

（1）应与《内河船舶法定检验技术规则》、《国内航行海船法定检验技术规则》等船舶检验技术规范中要求的生活污水排放接头相匹配；

（2）能承受0.6MPa的压力；

（3）接头的法兰能与最大内径不大于100mm的管道相连接；

（4）接头的法兰螺栓规格为4×Φ16mm。

【条文说明】依据《内河船舶法定检验技术规则（2019）》第七篇中第五章的5.2.5.1 和《国内航行海船法定检验技术规则（2011）》第5篇中第5章的1.5的有关规定，所有满足国内船舶检验标准船舶的生活污水排放接头均与本条目中提出的规格匹配。《中华人民共和国船舶和海上设施检验条例》第八条规定“中国籍船舶所使用的有关海上交通安全的和防止水域环境污染的重要设备、部件和材料，须经船舶检验机构按照有关规定检验”，《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十四条规定“船舶、浮动设施未持有合格的检验证书、登记证书或者船舶未持有必要的航行资料，擅自航行或者作业的，由海事管理机构责令停止航行或者作业；拒不停止的，暂扣船舶、浮动设施；情节严重的，予以没收”，因此长江等内河水域航行的绝大部分船舶均应经过检验并符合前述检验规范，本条目的标准排放接头具有广泛适用性。根据近年来全国验船质量检查活动对船舶的全面检查结果，内河水域尚有低质量甚至不合格的船舶参与航运，少数港口存在需要接收不满足国内船舶检验标准船舶的生活污水上岸的情况。因此，设计单位应根据码头靠泊船舶的调研统计情况，确定是否增加非标准规格的排放接头。

5.3.1.4 接收软管应符合下列要求。

（1）软管长度应满足与船舶生活污水排放管道连接的需要；

（2）考虑单艘船舶的最大生活污水接收量与最短靠泊时间，选择直径40mm、50mm、65mm、80mm或100mm等不同规格的接收软管；

（3）宜选用PVC钢丝软管；

（4）应在接收软管的前端配备截止阀。

【条文说明】 单艘船舶的最大生活污水接收量基于单艘船舶抵港携带生活污水量的最大值确定，船舶在港生活污水发生量较大的客船宜考虑调节系数。软管可选择的直径规格依据《油污水和生活污水国际通岸接头》（CB/T3657）的相关规定提出。为有效避免对水域造成二次污染，本条提出配备截止阀，在接收生活污水结束后及时关闭。

5.3.1.5 污水提升泵应符合下列要求。

（1）船载生活污水排放泵的扬程不能满足将污水排至岸上接收设施的要求时，应配备污水提升泵；

（2）污水提升泵应具备自吸功能，扬程应符合码头水位高差要求；

（3）污水提升泵的流量由单艘船舶的最大生活污水接收量与最短靠泊时间确定。污水提升泵的扬程应按提升高度、管路系统水头损失、考虑2m~3m的流出水头计算。

【条文说明】目前部分内河船舶生活污水排放压力不足，当遇到岸线所处高程与水面存在较大落差情形时，存在船舶生活污水无法依靠船泵上岸接收的情况，此时应在岸上配备污水提升泵，以满足有效接收船舶生活污水的要求。污水提升泵的流量和扬程的规定依据《建筑给水排水设计规范》（GB50015）4.7.7条的相关规定提出，提升高度可按照岸上接收设施所在高程与船舶生活污水标准排放接头所在高程之差等参数确定。

5.3.2 岸上输送管道应符合下列要求。

5.3.2.1 岸上输送管道的管径宜综合考虑船岸连接和接口设备配套污水提升泵流量、单艘船舶的最大生活污水接收量、最短靠泊时间以及经济流速等因素确定，可根据港口实际运营状态乘以调节系数。

5.3.2.2 岸上接收管道及阀门等配件应选择耐腐蚀、大通流量、不易堵塞的设备器材。

【条文说明】本条依据《建筑给水排水设计规范》（GB50015）的相关规定提出。

5.3.2.3 岸上输送管道的前端应配备流量计。

【条文说明】为有效统计船舶生活污水接收量，接收设施的入口处应配备流量计，以促进船舶生活污水的送交和接收行为的监督。

5.3.3 储存设施应符合下列要求。

5.3.3.1 港口接收的船舶生活污水不具备直接接入市政污水管网或污水处理设施条件，需要采用槽车接收或设置预处理设施时，应建设储存设施。

【条文说明】目前部分港口市政污水管网尚未覆盖或港区及附近尚未建设污水处理设施，为满足船舶生活污水接收-转运要求需采用槽车接收；污水水质不满足污水处理设施接收要求时，需设置预处理设施；前述两种情况下，考虑工艺以及防范溢流等环境风险事故的要求，提出应建设储存设施。

5.3.3.2 储存设施的选址综合考虑占地面积、码头高程、码头平面布局协调性等因素，并结合交通运输、水电供应、水文地质等条件确定，宜设置在生活区主导风向的下风侧；储存设施选型可综合考虑容积、占地面积、码头高程差等因素确定采用污水罐、污水池等型式。

【条文说明】目前部分港口生活污水的储存设施采用了成品污水罐、污水池等方式。参考《水运工程环境保护设计规范》（JTS-2018）中的4.6.3要求，建议储存设施设置在生活区常年主导风向的下风侧。

5.3.3.3 储存设施的容积应考虑单日船舶抵港携带生活污水总量与储存天数等综合确定，并不小于单艘船舶的最大生活污水接收量。

5.3.3.4 污水罐应采用钢材或其他等效材料制成，宜密闭，并应考虑防腐措施和防渗漏措施。

5.3.3.5 污水池宜采用密封型式并设置通气管系，可设置清洗设施。

【条文说明】本条依据《建筑给水排水设计规范》（GB50015）的相关规定提出，污水池在运行一定时间后，易沉淀积泥，故可根据实际运营要求，设置人工清洗或水力清洗设施。

5.3.4 预处理设施应符合下列要求。

5.3.4.1 水质如不满足其排入的市政污水处理厂、港内污水处理设施或港外非市政污水处理设施的接收水质要求时，应设置预处理设施。

5.3.4.2 预处理设施应设在生活区常年主导风向的下风侧，结合港区地形、气候和地址条件，以及便于施工、维护和管理等因素确定。预处理设施宜与污水罐或污水池合建。港内污水处理站具备条件时，预处理设施可在站内建设。

5.3.4.3 预处理设施的规模宜综合考虑单日船舶抵港携带生活污水总量和后续转运、处理能力确定。

5.3.4.4 预处理设施工艺设计应以实测船舶生活污水水质为基础，按照其排入的市政污水处理厂、港内污水处理设施或港外非市政污水处理设施的接收水质要求，确定污染物去除率并选择合适的处理工艺。预处理设施工艺可参照执行《室外排水设计规范》（GB 50014）。

【条文说明】排入市政污水管网的船舶生活污水应满足《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962中的相关规定，排入港内污水处理设施或港外非市政污水处理设施的船舶生活污水同样应满足对应设施的接收水质要求。调研表明，船舶生活污水实际浓度存在超过《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962中的相关规定情况，参照本指南4.2.1条的经验数值，提出不符合排入要求时应进行预处理的规定。预处理设施设计中可参照执行《室外排水设计规范》（GB 50014）第6章中一级处理或二级处理工艺设计的相关规定。预处理设施工艺还可参照已建的类似工程的案例进行设计。

5.3.5 使用槽车接收船舶生活污水时，港口陆域平面布置应满足槽车的通行和驻停需求。

【条文说明】若港口陆域已有通道可满足槽车接收船舶生活污水的通行需要时，不必另设槽车通行通道。

# 含有毒液体物质的污水

## 6.1  一般规定

6.1.1  散装液体化学品码头可设置船舶含有毒液体物质污水的接收设施。接收的污水的化学性质宜与码头装卸货物化学品的性质相同或相近。

【条文说明】目前长江沿线已建设了多处洗舱站，洗舱站根据《内河洗舱站码头设计指南》设计建设，洗舱后产生的含有毒液体物质污水宜优先选择洗舱站进行接收。化学品种类繁多，岸上接收设施应考虑根据散装液体码头装卸货种的性质设计，限定散装液体化学品码头只能接收与码头装卸货种性质相同或相近的污水。

6.1.2 接收设施包括船岸连接和接口设备、岸上输送管道，根据需要设置储存设施、预处理系统、转输泵及管线、槽车等。

6.1.3  接收的污水应根据水质、岸上接收和处理条件等确定去向。污水可通过管道进入港内或港外处理系统；港内港外不具备处理的条件时，港口陆域应设置污水池或污水罐，进行预处理后通过管道或槽车进入污水处理系统。船舶含有毒液体物质污水港口接收流程参见附图3。

6.1.4  散装液体化学品码头设置的含有毒液体物质污水接收设施应防火、防爆、防静电、防腐蚀和防泄漏。接收设施建构筑物、消防、电气自控等设计应符合《石油化工企业设计防火标准》（GB50160）、《油气化工码头设计防火规范》（JTS158）、《河港工程总体设计规范》（JTJ212）等国家和行业现行标准的有关规定。

【条文说明】《油气化工码头设计防火规范》（JTS158）中对于洗舱水管道系统作出规定。《石油化工企业设计防火标准》（GB50160）、《油气化工码头设计防火规范》（JTS158）和《河港工程总体设计规范》（JTJ212）等国家和行业现行标准的有关规定提出了建构筑物、消防、电气和爆炸危险区域划分等设计有关要求。

## 6.2  水质与水量

6.2.1 污水水质宜根据船舶装载货种的种类和实测分析等确定。

6.2.2 污水水量宜根据统计资料分析确定，资料不足时可根据《内河洗舱站码头设计指南》（JTS/T173）和《水运工程环境保护设计规范》（JTS149）的相关规定选取或计算。

【条文说明】《内河洗舱站码头设计指南》（JTS/T173）提出油船洗舱水总量可按25~400吨选取。《水运工程环境保护设计规范》（JTS149）提出含有毒液体物质污水总量可根据按载货舱容积的1%～4%估算。

## 6.3  接收设施

6.3.1  污水采用管道接收时，可利用船泵或码头设置的污水提升泵输送至污水池、污水罐或污水处理系统的调节池。

6.3.2  码头设置的污水提升泵、软管及法兰接头应符合以下规定。

6.3.2.1  污水提升泵的扬程和流量应满足含有毒液体物质的污水提升的要求，且应防爆防腐蚀。

【条文说明】根据《内河散装运输危险化学品船舶法定检验技术规则》第3.3.5条“供货泵舱用的舱底管应能从货泵舱外操作”提出码头配备提升泵的要求。

6.3.2.2  码头宜采用软管接卸污水。软管的设计应符合《油气化工码头设计防火规范》（JTS158）的有关规定。软管与船上管道连接作业可利用码头配置的吊装设施。

【条文说明】《油气化工码头设计防火规范》（JTS158）中第5.2.1条提出装卸工艺软管设计的有关规定。

6.3.2.3  接卸污水的软管法兰接头规格应根据货种性质设计。散装油品码头接卸污水的软管法兰规格应符合《内河船舶法定检验技术规则》中的标准接头规定。散装液体化学品码头接卸污水的软管法兰规格应符合《内河散装运输危险化学品船舶法定检验技术规则》中的船岸装卸管路接头的相关规定。

【条文说明】《内河船舶法定检验技术规则》中第7篇第2章规定了船舶含油舱底水标准排放接头。目前内河散装运输危险化学品船舶暂没有排放含有毒液体物质污水的标准接头的技术规定，内河散装运输危险化学品船舶多为专船专线，含有毒液体物质污水多通过船泵输送上岸。《内河散装运输危险化学品船舶法定检验技术规则》中第3.7.3条和第5.3节对货运工艺的法兰接头做出了规定。

6.3.2.4  软管法兰接头处应设置截止阀和盲板法兰。

6.3.3  接收管道的设计应符合以下要求。

6.3.3.1  接收管道应采用压力管道。

6.3.3.2  接收管道的管径应根据船泵或污水提升泵的流量和管道流速确定。

6.3.3.3  管道应根据含有毒液体物质的污水性质分别设置，污水性质相同或相似时可考虑共用。接收含有毒有害液体物质污水的管道不应与货物装卸工艺管道、含油污水管道或生活污水管道共用。管道应配备清洗或吹扫系统。

【条文说明】性质不同的污水混合可能产生危害，含有毒液体物质污水管道尽量专管专用，避免安全隐患。可利用码头装卸工艺配置的清洗和吹扫系统。

6.3.3.4  接收管道的管材宜与货物装卸工艺管道管材一致。

【条文说明】接收管道与货物装卸工艺管道管材一致，以避免降低设计标准引起安全问题。《油气化工码头设计防火规范》（JTS158）5.1.2提出了有关规定。

6.3.3.5  管道可与货物装卸工艺管道共用管架；单独设置管架时，管道支架或支墩应采用不燃材料。

【条文说明】《油气化工码头设计防火规范》（JTS158）、《河港工程总体设计规范》（JTJ212）等提出了管道管架的相关规定。《油气化工码头设计防火规范》（JTS158）提出管道支架或支墩应采用不燃材料的要求。

6.3.3.6  管道应在码头根部附近设置紧急切断阀。

【条文说明】《油气化工码头设计防火规范》（JTS158）5.2.2提出了有关规定。

6.3.4  污水池或污水罐应符合以下要求。

6.3.4.1  污水池或污水罐容积应根据接收污水的水质、水量确定，且不宜小于单艘船舶含有毒液体物质污水的最大一次排放量。

6.3.4.2  污水池或污水罐宜布置在港口陆域，与其它生产装置等的距离应符合有关《石油化工企业设计防火标准》（GB50160）和《油气化工码头设计防火规范》（JTS158）等国家和行业现行标准的有关规定。

【条文说明】储存含有毒液体物质污水的容器属于危险源，不宜设置在码头作业平台。与其它生产装置等的距离应符合《石油化工企业设计防火标准》（GB50160）第5.4.3条和《油气化工码头设计防火规范》（JTS158）第4.2.7条的规定。

6.3.4.3  污水池或污水罐应密闭，采用不燃材料，设置排气通风设施，并应满足防雷、防静电和防爆等规定。

【条文说明】根据《油气化工码头设计防火规范》（JTS158）5.2.2提出材料防火的规定。

6.3.4.4  含不相容或起危险化学反应的物质的污水应分格设置独立的污水池或污水罐。

6.3.4.5  污水池或污水罐应配备清洗设备，清洗污水应收集处理。

【条文说明】为防止不同性质的污水因混合而不相容或发生危险化学反应，转换储存不同污水时应进行清洗。

6.3.5  污水水质不满足港内外处理设施处理要求的，港口应建设预处理设施。预处理设施的位置、处理工艺和规模应符合以下要求。

6.3.5.1  预处理设施宜与污水池或污水罐合建。港内污水处理站具备条件时，预处理设施可在站内建设。

6.3.5.2  预处理设施的规模应根据接收量以及后续转运和处理能力确定。

6.3.5.3  预处理设施工艺设计应保证出水水质达到港内外后续处理设施的进水水质要求。

【条文说明】污水处理设施规定了进水水质要求，化学品废水水质复杂，废水处理工艺还可参照已建的洗舱站或类似工程的案例进行设计。《石油化工污水处理设计规范》（GB50747）提出了石油化工等预处理的相关要求。

6.3.6  污水采用管道转输至港外时，应配备转输泵，泵的扬程和流量应满足污水转输的要求。管道的设计应符合《化学工业给水排水管道设计规范》（GB50873）等国家现行标准的相关规定。

6.3.7  污水采用槽车港内运输时，槽车应符合罐式危险品运输车运输危化品的安全规定。港内槽车运输通道应满足消防车道的相关规定。

【条文说明】《罐式危险品运输车及半挂车补充安全技术要求》（工信部产业[2012]504号）提出了罐式运输车的安全规定；《石油库设计规范》（GB50074）和《石油化工企业设计防火标准》（GB50160）提出了消防车道应满足的要求。

# 含油污水

## 7.1 一般规定

7.1.1 船舶机器处所含油污水需要接收时，码头应配置含油污水接收设施。含货物残余物的油污水的接收执行本指南第6章的相关规定。

【条文说明】本条规定港口接收的船舶含油污水主要是船舶机器处所产生的油污水，含货物残余物的油污水按第6章规定执行。

7.1.2 船舶含油污水接收设施包括船岸连接和接口设备、岸上输送管道，根据需要设置储存设施、槽车和处理设施等。

【条文说明】本条提出了船舶含油污水接收设施组成部分。

7.1.3 船舶含油污水接收上岸，经岸上输送管道或槽车与港内或港外含油污水处理设施衔接。使用槽车转运时应在前端配套设置储存设施。港口船舶含油污水接收流程见附图4。

【条文说明】本条提出港口接收到的船舶含油污水的去向，应根据实际条件选择适当的转运方式，并应符合所在地排水主管部门相关要求。船舶含油污水可通过管道排入港内或港外油污水处理设施，或建设储存设施，通过槽车转运至港内或港外油污水处理设施。

7.1.4 船舶含油污水接收管道设计应符合防火防爆要求。

## 7.2 水质与水量

7.2.1 机器处所含油污水含油量宜根据实测资料确定，无实测资料时，含油量可取2000mg/L~20000mg/L。

【条文说明】本条参考《水运工程环境保护设计规范》（JTS 149）提出，船舶机器处所含油污水定义参照《船舶水污染物排放控制标准》。船舶含油污水接收设施设计应视水质情况确定。

7.2.2 污水接收量主要根据船舶抵港时含油污水携带量确定，船舶含油污水接收设计参数应与船舶含油污水接收量匹配。含油污水量宜根据码头运营统计资料分析确定。

【条文说明】本条参考了《水运工程环境保护设计规范》（JTS 149）中4.1.6条。资料不足时可基于到港船舶主力船型、艘次、船舶总吨位、含油污水贮存舱（柜）容积、船舶到港时含油污水贮存舱的满舱程度等参数综合确定。宜统计、计算单艘船舶抵港含油污水携带量和单日船舶抵港含油污水携带量用于确定船舶含油污水接收设施的设计参数。

单艘船舶抵港含油污水携带量可参考下式计算：

Q0=k0⋅V0                            （7.2.2-1）

式中：

Q0—单艘船舶抵港含油污水携带量，m3；

k0—到港船舶含油污水贮存舱满舱程度系数，无量纲；

V0—船舶含油污水贮存舱（柜）容积，m3。

船舶含油污水贮存舱（柜）容积可根据码头运营统计资料确定，资料不足时内河船可采用《内河船舶法定检验技术规则（2019）》第7篇第2章中给出的计算式，海船可采用《<国内航行海船法定检验技术规则（2011）>及2016年修改通报》第5篇第2章中给出的计算式。含油污水贮存舱的满舱程度系数可根据码头运营统计资料确定，资料不足时可依据主力船型抵港前的航线天数与其含油污水贮存舱设计的容纳天数的比值确定。

单日船舶抵港含油污水携带量可参考下式计算。

T0=1mQ0i⋅ni                         （7.2.2-2）

式中：

T0—单日船舶抵港含油污水携带量，m3；

Q0i—第i类抵港主力船型单艘需接收上岸的含油污水携带量，m3；

ni—第i类主力船型的单日到港数量，艘次，可根据运营统计资料或港口设计文件确定。

m—到港船型数量，取值应根据统计数据确定，i=1~m。

## 7.3 接收设施

7.3.1 船岸连接和接口设备由接收接头、接收软管和含油污水提升泵组成，宜布设在码头前沿，方便与船舶含油污水排放管道连接的位置。

【条文说明】目前部分船泵无法满足船舶含油污水上岸接收的需求，为保证含油污水上岸，考虑配置污水提升泵。

7.3.2 船岸连接和接口设备的配备应根据码头的泊位数量、分布情况等确定。

【条文说明】根据《海洋环境保护法》《水污染防治法》等，港口、码头、装卸站和船舶修造厂必须按照有关规定备有足够的用于处理船舶污染物、废弃物的接收设施，并使该设施处于良好状态。

7.3.3与内河船连接的接收接头应符合以下要求。

7.3.3.1 接收接头应与《内河船舶法定检验技术规则》要求的船舶含油污水标准排放接头相匹配，应配有最大内径不大于125mm和60mm两种规格的标准接头；

7.3.3.2 接收接头及其附件应能承受0.6MPa的压力；

7.3.3.3 法兰螺栓分别为4×Φ16mm和4×Φ10mm。

【条文说明】参考《内河船舶法定检验技术规则》。

7.3.4与海船连接的接收接头应符合以下要求。

7.3.4.1 接收接头应与《国内航行海船法定检验技术规则》要求的船舶含油污水标准排放接头相匹配，应配有最大内径不大于125mm规格的标准接头；

7.3.4.2 法兰及其附件应能承受0.6MPa的压力；

7.3.4.3 法兰螺栓为6×Φ20mm。

【条文说明】参考《国内航行海船法定检验技术规则》。

7.3.5接收软管应符合以下要求。

7.3.5.1 软管长度应满足与船舶含油污水排放管道连接的需要。

7.3.5.2 软管直径可参照《油污水和生活污水国际通岸接头》（CB/T 3657）相关规定执行。

7.3.5.3 宜选用PVC钢丝软管；

7.3.5.4 接收软管的前端应设置截止阀。

【条文说明】为有效避免对水域造成二次污染，本条提出配备截止阀，在接收含油污水结束后及时关闭。参考《船舶污染物接收和船舶清舱作业单位接收处理能力要求》（JT/T 673）。

7.3.6 船泵不能满足将污水排至岸上接收设施的要求时，应配备污水提升泵。提升泵应符合以下要求。

7.3.6.1 污水提升泵应具备自吸功能，扬程应满足污水提升要求。

7.3.6.2 污水提升泵的流量应根据单艘船舶含油污水最大接收量及靠港时间确定。

【条文说明】长江上游部分码头水位存在较大落差，存在船舶含油污水无法依靠自身排放压力上岸接收，因此，应配备污水提升泵，以实现有效接收船舶含油污水。污水提升泵的流量和扬程的规定依据《建筑给水排水设计规范》（GB50015）4.7.7条的相关规定提出，提升高度宜按照岸上接收设施所在高程与船舶含油污水标准排放接头所在高程之差确定。

7.3.7 岸上输送管道的设计应符合以下规定。

7.3.7.1 输送管道敷设与阀门设置、选材及连接、防腐与隔热等可参照《石油化工给水排水管道设计规范》（SH 3034）。

【条文说明】参照《石油化工给水排水管道设计规范》（SH 3034）。

7.3.7.2 管径应根据船泵或污水提升泵的流量和管道流速确定。

7.3.8 含油污水储存可采用污水池或污水罐。污水池或污水罐应符合以下要求。

7.3.8.1 储存设施的选址宜根据《河港总体设计规范》确定，并应考虑防火防腐蚀要求。

7.3.8.2 通过槽车转运船舶含油污水至港外时，容积应根据船舶含油污水接收量、转运频次等综合确定。

【条文说明】储存设施容积可参考下式计算，

V=T0p                          （7.3.8-1）

式中：V—储存设施容积（m3）；

T0—船舶含油污水接收量（m3）；

p—转运频次（次/天）。

7.3.8.3 港口建有油水分离器时，容积应根据船舶含油污水接收量、油水分离器处理能力等综合确定。

7.3.8.4 污水罐应以钢或其他等效材料制成，宜密闭，并应考虑防腐蚀和防渗漏措施。

7.3.8.5 污水池宜采用密封型式并设置通气管系，可设置清洗设施。

【条文说明】参考《室外排水设计规范》（GB 50014）、《水运工程环境保护设计规范》（JTS 149）、《含油污水处理工程技术规范》（HJ 580）。

7.3.9 船舶含油污水处理设施应符合下列要求。

7.3.9.1 处理设施宜与污水罐或污水池合建。港内污水处理站具备条件时，含油污水处理设施可在站内建设。

7.3.9.2 处理设施的规模宜根据单日船舶抵港含油污水携带总量和后续转运、处理能力确定。

7.3.9.3 处理设施工艺可参照国家现行标准的相关规定设计。

【条文说明】可参考《含油污水处理工程技术规范》（HJ 580）《水运工程环境保护设计规范》（JTS 149）。

7.3.10使用槽车转运船舶含油污水时，港口陆域平面布置应满足槽车的通行和驻停需求。

【条文说明】若港口陆域已有通道可满足槽车接收船舶含油污水的通行需要时，不必另设槽车通行通道。

# 附录A 本指南用词说明

为便于在执行本指南条文时区别对待，对要求严格程度的用词说明如下：

（1）表示很严格，非这样做不可的，正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

（2）表示严格，在正常情况下均应这样做的，正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

（3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的，正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

（4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，正面词采用“可”。

# 附录B 标识牌设置要求

船舶水污染物岸上接收设施标识牌要求如下：

- 标识牌材料：可采用铝合金板；

- 支撑结构：应设置钢筋混凝土基础，立柱、衡量等可采用钢管，钢管顶端应设置柱帽，钢结构件应进行防腐处理；

- 标识牌大小：长2米，宽0.5米；

- 标识牌颜色：蓝色；

- 标识牌内容：标识“船舶水污染物接收点”，白字，汉字高度25厘米。

- 信息系统二维码尺寸不小于50厘米*50厘米，具备防水、防褪色要求。

- 接收联系方式：XXXXXXX。

# 附图1 船舶垃圾港口接收设施流程示意图

# 附图2 船舶生活污水港口接收设施流程示意图

# 附图3 船舶含有毒液体物质的污水港口接收流程示意图

# 附图4 船舶含油污水港口接收流程示意图

# 附图5 船舶生活污水管道接收设施接口法兰尺寸

# 附图6 船舶含油污水管道接收设施接口法兰尺寸

引用标准名录

- 《船舶水污染物排放控制标准》（GB 3552）

2. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597）

3. 《室外排水设计规范》（GB 50014）

4. 《建筑给排水设计规范》（GB 50015）

5. 《石油库设计规范》（GB 50074）

6. 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB 50141）

7. 《石油化工企业设计防火规范》（GB 50160）

8. 《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268）

9. 《城市排水工程规划规范》（GB 50318）

10.《城镇污水再生利用工程设计规范》（GB 50335 ）

11.《石油化工污水处理设计规范》（GB 50747）

12.《生活垃圾分类标志》（GB/T 19095）

13.《大件垃圾收集和利用技术要求》（GB/T 25175 ）

14.《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962 ）

15.《城市环境卫生设施规划标准》（GB/T 50337）

16.《城市排水防涝设施数据采集与维护技术规范》（GB/T 51187 ）

17.《油污水和生活污水国际通岸接头》（CB/T 3657）

18.《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》（CJJ 60）

19.《生活垃圾收集站技术规程》（CJJ 179）

20.《塑料垃圾桶通用技术条件》（CJ/T280）

21.《城镇污水处理厂运行监督管理技术规范》（HJ 2038）

22.《河港工程总体设计规范》（JTJ 212）

23.《油气化工码头设计防火规范》（JTS 158）

24.《水运工程环境保护设计规范》（JTS 149）

25.《海港总体设计规范》（JTS 165 ）

26.《内河洗舱站码头设计指南》（JTS/T 173）

27.《船舶污染物接收和船舶清舱作业单位接收处理能力要求》（JT/T 673）

28.《港口、码头、装卸站和船舶修造、拆解单位船舶污染物接收能力要求》（JT/T 879）

29.《金属垃圾箱》（QB/T 4902）

30.《垃圾车》（QC/T 52）

31.《吸污车》（QC/T 652）

32.《城市生活垃圾分类设施配置及作业规范》（DB45/T 1896 ）

33.《内河船舶法定检验技术规则》