附件1：

公路甩挂运输推荐车型（第3批）

表1 牵引车推荐车型

| 制造企业 车型 技术参数 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ZZ4187N361MD1B | ZZ4187N4217E1LB |
| 推荐车型种类 | 普通半挂牵引车 | 普通半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 第253批、63号 | 第253批、63号 |
| 3C证书编号 | 2013011101664047 | 2013011101654283 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q0272340 | LNG车型暂不要求 |
| 驱动型式 | 4×2 | 4×2 |
| 准拖挂车总质量（kg） | 35000 | 35000 |
| 整备质量（kg） | 6800 | 6800 |
| 发动机型号 | MC11.36-40 | T12.38-50 |
| 发动机最大净功率（kW） | 265 | 275 |
| 发动机最大扭矩/转速（N·m/(r/min) ) | 1800/1000~1400 | 1650/1200-1500 |
| 牵引座承载面离地高度（无拖挂状态，mm） | 1290~1320 | 1290~1320 |
| 牵引座前倾角/后倾角（装车后测量，≥6/7o） | 符合 | 符合 |
| 半挂牵引车后回转半径（mm） | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径（mm） | ≥2120 | ≥2120 |
| 牵引座牵引销孔至车辆前端的距离（mm） | ≤4500 | ≤4500 |
| 变速器型号 | HW19712CL | HW19712L |
| 主减速器传动比 | 3.7 | 4.11 |
| 后悬架型式 | 空气悬架 | 钢板弹簧/5 |
| 轮胎规格型号 | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 |
| 驾驶室平顺性指标（无拖挂状态，等效均值dB） | ≤120 | ≤120 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端（与北斗系统兼容） | 有 | 有 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 有 | 有 |
| 工作台板及登梯 | 有 | 有 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

| 制造企业 技术参数 车型 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ZZ4257V323HD1Z | ZZ4257V324HD1B |
| 推荐车型种类 | 集装箱半挂牵引车 | 普通半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 第255批、63号 | 第256批、63号 |
| 3C证书编号 | 2013011101608008 | 2013011101608006 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q0272391 | Q0272404 |
| 驱动型式 | 6×2 | 6×4 |
| 准拖挂车总质量（kg） | 37200 | 40000 |
| 整备质量（kg） | 8540 | 8800 |
| 发动机型号 | MC11.40-40 | MC11.40-40 |
| 发动机最大净功率（kW） | 294 | 294 |
| 发动机最大扭矩/转速（N·m/(r/min) ) | 1900/1000~1400 | 1900/1000~1400 |
| 牵引座承载面离地高度（无拖挂状态，mm） | 1290~1320 | 1290~1320 |
| 牵引座前倾角/后倾角（装车后测量，≥6/7o） | 符合 | 符合 |
| 半挂牵引车后回转半径（mm） | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径（mm） | ≥1900 | ≥2120 |
| 牵引座牵引销孔至车辆前端的距离（mm） | ≤5100 | ≤5100 |
| 变速器型号 | HW19712CL | HW19712CL |
| 主减速器传动比 | 3.7 | 3.7 |
| 后悬架型式 | 空气悬架 | 空气悬架，钢板弹簧/5 |
| 轮胎规格型号 | 295/80R22.5 16PR | 295/80R22.5 16PR |
| 驾驶室平顺性指标（无拖挂状态，等效均值dB） | ≤120 | ≤120 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端（与北斗系统兼容） | 有 | 有 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 有 | 有 |
| 工作台板及登梯 | 有 | 有 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

| 制造企业 车型 技术参数 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
| --- | --- | --- |
|  | ZZ4257V324HD1Z | ZZ4186V361HD1B |
| 推荐车型种类 | 集装箱半挂牵引车 | 普通半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 第256批、63号 | 第252批、63号 |
| 3C证书编号 | 2013011101608006 | 2013011101609371 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q0272412 | Q0272463 |
| 驱动型式 | 6×4 | 4×2 |
| 准拖挂车总质量（kg） | 40000 | 35000 |
| 整备质量（kg） | 8800 | 6800 |
| 发动机型号 | MC11.40-40 | MC11.40-40 |
| 发动机最大净功率（kW） | 294 | 294 |
| 发动机最大扭矩/转速（N·m/(r/min) ) | 1900/1000~1400 | 1900/1000~1400 |
| 牵引座承载面离地高度（无拖挂状态，mm） | 1290~1320 | 1290~1320 |
| 牵引座前倾角/后倾角（装车后测量，≥6/7o） | 符合 | 符合 |
| 半挂牵引车后回转半径（mm） | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径（mm） | ≥1900 | ≥2120 |
| 牵引座牵引销孔至车辆前端的距离（mm） | ≤5100 | ≤4500 |
| 变速器型号 | HW19712CL | ZF 16S1950 |
| 主减速器传动比 | 3.7 | 3.7 |
| 后悬架型式 | 空气悬架 | 空气悬架 |
| 轮胎规格型号 | 295/80R22.5 16PR | 295/80R22.5, 315/80R22.5 |
| 驾驶室平顺性指标（无拖挂状态，等效均值dB） | ≤120 | ≤120 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端（与北斗系统兼容） | 有 | 有 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 有 | 有 |
| 工作台板及登梯 | 有 | 有 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

| 制造企业 车型 技术参数 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ZZ4256V323HD1Z | ZZ4256V324HD1B |
| 推荐车型种类 | 集装箱半挂牵引车 | 普通半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 第255批、63号 | 第256批、63号 |
| 3C证书编号 | 2013011101621631 | 2013011101609372 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q0272535 | Q0272543 |
| 驱动型式 | 6×2 | 6×4 |
| 准拖挂车总质量（kg） | 37200 | 40000 |
| 整备质量（kg） | 8540 | 8800 |
| 发动机型号 | MC11.44-40 | MC11.44-40 |
| 发动机最大净功率（kW） | 324 | 324 |
| 发动机最大扭矩/转速（N·m/(r/min) ) | 2100/1000~1400 | 2100/1000~1400 |
| 牵引座承载面离地高度（无拖挂状态，mm） | 1290~1320 | 1290~1320 |
| 牵引座前倾角/后倾角（装车后测量，≥6/7o） | 符合 | 符合 |
| 半挂牵引车后回转半径（mm） | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径（mm） | ≥1900 | ≥2120 |
| 牵引座牵引销孔至车辆前端的距离（mm） | ≤5100 | ≤5100 |
| 变速器型号 | ZF 16S221 OD | ZF 16S221 OD |
| 主减速器传动比 | 3.36 | 3.36 |
| 后悬架型式 | 空气悬架 | 空气悬架 |
| 轮胎规格型号 | 295/80R22.5 16PR, 315/80R22.5 16PR | 295/80R22.5 16PR, 315/80R22.5 16PR |
| 驾驶室平顺性指标（无拖挂状态，等效均值dB） | ≤120 | ≤120 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端（与北斗系统兼容） | 有 | 有 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 有 | 有 |
| 工作台板及登梯 | 有 | 有 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

| 制造企业 车型 技术参数 | 安徽江淮汽车股份有限公司 |  |
| --- | --- | --- |
|  | HFC4180K3R1F | HFC4251P1K6E33QF |
| 推荐车型种类 | 普通半挂牵引车 | 普通半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 第255批、56号 | 第257批、56号 |
| 3C证书编号 | 2011011101470033 | 2013011101610173 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q0220356 | Q0220807 |
| 驱动型式 | 4×2 | 6×4 |
| 准拖挂车总质量（kg） | 35050 | 40000 |
| 整备质量（kg） | 6700 | 8000 |
| 发动机型号 | WP10.336E40 | WP12.375E40 |
| 发动机最大净功率（kW） | 242 | 271 |
| 发动机最大扭矩/转速（N·m/(r/min) ) | 1500/1200~1500 | 1800/1000~1400 |
| 牵引座承载面离地高度（无拖挂状态，mm） | 1290~1320 | 1290~1320 |
| 牵引座前倾角/后倾角（装车后测量，≥6/7o） | 符合 | 符合 |
| 半挂牵引车后回转半径（mm） | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径（mm） | ≥2120 | ≥2120 |
| 牵引座牵引销孔至车辆前端的距离（mm） | ≤4500 | ≤5100 |
| 变速器型号 | 9JS119 | 12JSD160(T)(A) |
| 主减速器传动比 | 4.38 | 4.110 |
| 后悬架型式 | 钢板弹簧/11+9 | 钢板弹簧/4 |
| 轮胎规格型号 | 12.00R20 18PR | 12R22.5 16PR |
| 驾驶室平顺性指标（无拖挂状态，等效均值dB） | ≤120 | ≤120 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端（与北斗系统兼容） | 有 | 有 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 有 | 有 |
| 工作台板及登梯 | 有 | 有 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

| 制造企业 车型 技术参数 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 |  |
| --- | --- | --- |
|  | BJ4259SNFKB-XF | BJ4253SNFKB-XG |
| 推荐车型种类 | 普通半挂牵引车 | 普通半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 第258批、12号 | 第258批、12号 |
| 3C证书编号 | 2012011101548243 | 2012011101548243 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q0270126 | Q0260235 |
| 驱动型式 | 6×4 | 6×4 |
| 准拖挂车总质量（kg） | 40000 | 40000 |
| 整备质量（kg） | 8805 | 8805 |
| 发动机型号 | ISGe4-430 | ISGe4-400 |
| 发动机最大净功率（kW） | 315 | 293 |
| 发动机最大扭矩/转速（N·m/(r/min) ) | 2200/1000 | 2100/1000 |
| 牵引座承载面离地高度（无拖挂状态，mm） | 1290~1320 | 1290~1320 |
| 牵引座前倾角/后倾角（装车后测量，≥6/7o） | 符合 | 符合 |
| 半挂牵引车后回转半径（mm） | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径（mm） | ≥2120 | ≥2120 |
| 牵引座牵引销孔至车辆前端的距离（mm） | ≤5100 | ≤5100 |
| 变速器型号 | 12JSD240TA | 12JSD220TA |
| 主减速器传动比 | 3.86 | 3.86 |
| 后悬架型式 | 钢板弹簧/5 | 钢板弹簧/5 |
| 轮胎规格型号 | 315/80R22.5 16PR | 315/80R22.5 16PR |
| 驾驶室平顺性指标（无拖挂状态，等效均值dB） | ≤120 | ≤120 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端（与北斗系统兼容） | 有 | 有 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 有 | 有 |
| 工作台板及登梯 | 有 | 有 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

| 制造企业 车型 技术参数 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 北奔重型汽车集团有限公司 |
| --- | --- | --- |
|  | BJ4253SNFKB-XF | ND42507B32J7 |
| 推荐车型种类 | 普通半挂牵引车 | 普通半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 第258批、12号 | 第260批、27号 |
| 3C证书编号 | 2012011101548243 | 2011011101463800 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q0250459 | Q0210166 |
| 驱动型式 | 6×4 | 6×4 |
| 准拖挂车总质量（kg） | 40000 | 40000 |
| 整备质量（kg） | 8400 | 8800 |
| 发动机型号 | WP12.375E40 | WP12.375E40 |
| 发动机最大净功率（kW） | 271 | 271 |
| 发动机最大扭矩/转速（N·m/(r/min) ) | 1800/1000~1400 | 1800/1000~1400 |
| 牵引座承载面离地高度（无拖挂状态，mm） | 1290~1320 | 1290~1320 |
| 牵引座前倾角/后倾角（装车后测量，≥6/7o） | 符合 | 符合 |
| 半挂牵引车后回转半径（mm） | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径（mm） | ≥2120 | ≥2120 |
| 牵引座牵引销孔至车辆前端的距离（mm） | ≤5100 | ≤5100 |
| 变速器型号 | 12JSD180TA | 12JS200TA |
| 主减速器传动比 | 3.7 | 4.2 |
| 后悬架型式 | 钢板弹簧/5 | 钢板弹簧/4 |
| 轮胎规格型号 | 315/80R22.5 16PR | 12R22.5 16PR |
| 驾驶室平顺性指标（无拖挂状态，等效均值dB） | ≤120 | ≤120 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端（与北斗系统兼容） | 有 | 有 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 有 | 有 |
| 工作台板及登梯 | 有 | 有 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

| 制造企业 车型 技术参数 | 成都大运汽车集团有限公司 |  |
| --- | --- | --- |
|  | CGC4180WD42 | CGC4250WD43 |
| 推荐车型种类 | 普通半挂牵引车 | 普通半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 第264批、101号 | 第258批、101号 |
| 3C证书编号 | 2013011101620919 | 2013011101620922 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q0230693 | Q0260470 |
| 驱动型式 | 4×2 | 6×4 |
| 准拖挂车总质量（kg） | 35055 | 40000 |
| 整备质量（kg） | 6750 | 8600 |
| 发动机型号 | WP10.336E40 | WP12.375E40 |
| 发动机最大净功率（kW） | 242 | 271 |
| 发动机最大扭矩/转速（N·m/(r/min) ) | 1500/1200~1500 | 1800/1000~1400 |
| 牵引座承载面离地高度（无拖挂状态，mm） | 1290~1320 | 1290~1320 |
| 牵引座前倾角/后倾角（装车后测量，≥6/7o） | 符合 | 符合 |
| 半挂牵引车后回转半径（mm） | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径（mm） | ≥2120 | ≥2120 |
| 牵引座牵引销孔至车辆前端的距离（mm） | ≤4500 | ≤5100 |
| 变速器型号 | 12JSD160TA | 12JSD200TA |
| 主减速器传动比 | 4.42 | 4.11 |
| 后悬架型式 | 钢板弹簧/9+6 | 钢板弹簧/4 |
| 轮胎规格型号 | 12R22.5 16PR | 12R22.5 16PR |
| 驾驶室平顺性指标（无拖挂状态，等效均值dB） | ≤120 | ≤120 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端（与北斗系统兼容） | 有 | 有 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 有 | 有 |
| 工作台板及登梯 | 有 | 有 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

| 制造企业 车型 技术参数 | 东风柳州汽车有限公司 |  |
| --- | --- | --- |
|  | LZ4251QDCA | LZ4251QDCA |
| 推荐车型种类 | 普通半挂牵引车 | 普通半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 第247批、91号 | 第247批、91号 |
| 3C证书编号 | 2013011101610703 | 2013011101610703 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q0270409 | Q0270425 |
| 驱动型式 | 6×4 | 6×4 |
| 准拖挂车总质量（kg） | 40000 | 40000 |
| 整备质量（kg） | 8800 | 8800 |
| 发动机型号 | YC6MK400-40 | ISL9.5-400E40A |
| 发动机最大净功率（kW） | 285 | 289 |
| 发动机最大扭矩/转速（N·m/(r/min) ) | 1900/1100~1500 | 1710/1200~1400 |
| 牵引座承载面离地高度（无拖挂状态，mm） | 1290~1320 | 1290~1320 |
| 牵引座前倾角/后倾角（装车后测量，≥6/7o） | 符合 | 符合 |
| 半挂牵引车后回转半径（mm） | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径（mm） | ≥2120 | ≥2120 |
| 牵引座牵引销孔至车辆前端的距离（mm） | ≤5100 | ≤5100 |
| 变速器型号 | 12JSD200TA | 12JSD180T |
| 主减速器传动比 | 4.11 | 3.08 |
| 后悬架型式 | 钢板弹簧/4 | 空气悬架 |
| 轮胎规格型号 | 12R22.5 16PR | 12R22.5 16PR |
| 驾驶室平顺性指标（无拖挂状态，等效均值dB） | ≤120 | ≤120 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端（与北斗系统兼容） | 有 | 有 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 有 | 有 |
| 工作台板及登梯 | 有 | 有 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

| 制造企业 车型 技术参数 | 东风商用车有限公司 |  |
| --- | --- | --- |
|  | DFL4251AX16A | DFL4251AX16A |
| 推荐车型种类 | 普通半挂牵引车 | 普通半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 第264批、03号 | 第264批、03号 |
| 3C证书编号 | 2012011101522325 | 2012011101522325 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q0231303 | Q026093X |
| 驱动型式 | 6×4 | 6×4 |
| 准拖挂车总质量（kg） | 40000 | 40000 |
| 整备质量（kg） | 8800 | 8800 |
| 发动机型号 | dCi420-40 | dCi385-40 |
| 发动机最大净功率（kW） | 299 | 279 |
| 发动机最大扭矩/转速（N·m/(r/min) ) | 2000/1200~1400 | 1800/1200 |
| 牵引座承载面离地高度（无拖挂状态，mm） | 1290~1320 | 1290~1320 |
| 牵引座前倾角/后倾角（装车后测量，≥6/7o） | 符合 | 符合 |
| 半挂牵引车后回转半径（mm） | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径（mm） | ≥2120 | ≥2120 |
| 牵引座牵引销孔至车辆前端的距离（mm） | ≤5100 | ≤5100 |
| 变速器型号 | 12JSD200TA | 12JSD180TA |
| 主减速器传动比 | 3.909 | 3.42 |
| 后悬架型式 | 钢板弹簧/4 | 钢板弹簧/4 |
| 轮胎规格型号 | 12R22.5 16PR | 12R22.5 16PR |
| 驾驶室平顺性指标（无拖挂状态，等效均值dB） | ≤120 | ≤120 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端（与北斗系统兼容） | 有 | 有 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 有 | 有 |
| 工作台板及登梯 | 有 | 有 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

| 制造企业 车型 技术参数 | 东风商用车有限公司 | 湖北三环专用汽车有限公司 |
| --- | --- | --- |
|  | DFL4181A6 | STQ4257L7Y15S4 |
| 推荐车型种类 | 普通半挂牵引车 | 普通半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 第264批、03号 | 第255批、76号 |
| 3C证书编号 | 2011011101506879 | 2012011101540057 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q0270476 | Q0240568 |
| 驱动型式 | 4×2 | 6×4 |
| 准拖挂车总质量（kg） | 35100 | 40000 |
| 整备质量（kg） | 6705 | 8605 |
| 发动机型号 | ISL9.5-340E40A | YC6MK385-40 |
| 发动机最大净功率（kW） | 245 | 276 |
| 发动机最大扭矩/转速（N·m/(r/min) ) | 1500/1200 | 1800/1100~1500 |
| 牵引座承载面离地高度（无拖挂状态，mm） | 1290~1320 | 1290~1320 |
| 牵引座前倾角/后倾角（装车后测量，≥6/7o） | 符合 | 符合 |
| 半挂牵引车后回转半径（mm） | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径（mm） | ≥2120 | ≥2120 |
| 牵引座牵引销孔至车辆前端的距离（mm） | ≤4500 | ≤5100 |
| 变速器型号 | 9JS135TB | 12JS180TA |
| 主减速器传动比 | 4.11 | 4.11 |
| 后悬架型式 | 钢板弹簧/4+3 | 钢板弹簧/4 |
| 轮胎规格型号 | 11.00R20 18PR | 315/80R22.5 16PR |
| 驾驶室平顺性指标（无拖挂状态，等效均值dB） | ≤120 | ≤120 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端（与北斗系统兼容） | 有 | 有 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 有 | 有 |
| 工作台板及登梯 | 有 | 有 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

| 制造企业 车型 技术参数 | 奇瑞商用车（安徽）有限公司 |  |
| --- | --- | --- |
|  | SQR4251D6ZT4-6 | SQR4251D6ZT2-1 |
| 推荐车型种类 | 普通半挂牵引车 | 集装箱半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 第264批、119号 | 第264批、119号 |
| 3C证书编号 | 2011091101001237 | 2013091101002388 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q0231418 | Q0261123 |
| 驱动型式 | 6×4 | 6×2 |
| 准拖挂车总质量（kg） | 40000 | 38070 |
| 整备质量（kg） | 8805 | 7800 |
| 发动机型号 | YC6K1242-40 | YC6K1238-40 |
| 发动机最大净功率（kW） | 296 | 267 |
| 发动机最大扭矩/转速（N·m/(r/min) ) | 2100/1000~1500 | 1800/1000~1500 |
| 牵引座承载面离地高度（无拖挂状态，mm） | 1290~1320 | 1290~1320 |
| 牵引座前倾角/后倾角（装车后测量，≥6/7o） | 符合 | 符合 |
| 半挂牵引车后回转半径（mm） | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径（mm） | ≥2120 | ≥1900 |
| 牵引座牵引销孔至车辆前端的距离（mm） | ≤5100 | ≤5100 |
| 变速器型号 | 12JSD240TA | 12JSD180TA |
| 主减速器传动比 | 3.364 | 3.364 |
| 后悬架型式 | 钢板弹簧/4 | 钢板弹簧/空气悬架:4+3/- |
| 轮胎规格型号 | 12R22.5 16PR | 315/80R22.5 18PR |
| 驾驶室平顺性指标（无拖挂状态，等效均值dB） | ≤120 | ≤120 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端（与北斗系统兼容） | 有 | 有 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 有 | 有 |
| 工作台板及登梯 | 有 | 有 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

| 制造企业 车型 技术参数 | 陕西汽车集团有限责任公司 |  |
| --- | --- | --- |
|  | SX4256NX324 | SX42564T324 |
| 推荐车型种类 | 普通半挂牵引车 | 普通半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 第257批、110号 | 第257批、110号 |
| 3C证书编号 | 2012011101546716 | 2013011101637577 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q0271030 | Q0270863 |
| 驱动型式 | 6×4 | 6×4 |
| 准拖挂车总质量（kg） | 40000 | 40000 |
| 整备质量（kg） | 8800 | 8800 |
| 发动机型号 | WP12.430E40 | ISM11E4 420 |
| 发动机最大净功率（kW） | 311 | 295.39 |
| 发动机最大扭矩/转速（N·m/(r/min) ) | 2060/1000-1400 | 2000/1200 |
| 牵引座承载面离地高度（无拖挂状态，mm） | 1290~1320 | 1290~1320 |
| 牵引座前倾角/后倾角（装车后测量，≥6/7o） | 符合 | 符合 |
| 半挂牵引车后回转半径（mm） | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径（mm） | ≥2120 | ≥2120 |
| 牵引座牵引销孔至车辆前端的距离（mm） | ≤5100 | ≤5100 |
| 变速器型号 | 12JSD200T | 12JSD200T |
| 主减速器传动比 | 3.083 | 2.714 |
| 后悬架型式 | 钢板弹簧/5 | 钢板弹簧/4 |
| 轮胎规格型号 | 12R22.5 16PR | 12R22.5 16PR |
| 驾驶室平顺性指标（无拖挂状态，等效均值dB） | ≤120 | ≤120 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端（与北斗系统兼容） | 有 | 有 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 有 | 有 |
| 工作台板及登梯 | 有 | 有 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

| 车型 制造企业 技术参数 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 |  |
| --- | --- | --- |
|  | CQ4185HTG361 | CQ4255HXG334 |
| 推荐车型种类 | 普通半挂牵引车 | 普通半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 第256批、94号 | 第256批、94号 |
| 3C证书编号 | 2012011101556877 | 2012011101551905 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q0221826 | Q021137X |
| 驱动型式 | 4×2 | 6×4 |
| 准拖挂车总质量（kg） | 35000 | 40000 |
| 整备质量（kg） | 6800 | 8800 |
| 发动机型号 | F2CE3681G*P | F3BEE681B*T |
| 发动机最大净功率（kW） | 255 | 313 |
| 发动机最大扭矩/转速（N·m/(r/min) ) | 1500/1270 | 2100/1100 |
| 牵引座承载面离地高度（无拖挂状态，mm） | 1290~1320 | 1290~1320 |
| 牵引座前倾角/后倾角（装车后测量，≥6/7o） | 符合 | 符合 |
| 半挂牵引车后回转半径（mm） | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径（mm） | ≥2120 | ≥2120 |
| 牵引座牵引销孔至车辆前端的距离（mm） | ≤4500 | ≤5100 |
| 变速器型号 | 12JSD160TA | 12JSD220TA |
| 主减速器传动比 | 4.111 | 3.7 |
| 后悬架型式 | 钢板弹簧/3+2 | 钢板弹簧/4 |
| 轮胎规格型号 | 315/80R22.5 18PR | 315/80R22.5 16PR |
| 驾驶室平顺性指标（无拖挂状态，等效均值dB） | ≤120 | ≤120 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端（与北斗系统兼容） | 有 | 有 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 有 | 有 |
| 工作台板及登梯 | 有 | 有 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

| 制造企业 车型 技术参数 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 一汽解放青岛汽车有限公司 |
| --- | --- | --- |
|  | CQ4255HTG334 | CA4259P2K2T1E4A80 |
| 推荐车型种类 | 普通半挂牵引车 | 普通半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 第256批、94号 | 第236批、64号 |
| 3C证书编号 | 2012011101551905 | 2013011101636424 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q0240883 | Q0232285 |
| 驱动型式 | 6×4 | 6×4 |
| 准拖挂车总质量（kg） | 40000 | 40000 |
| 整备质量（kg） | 8800 | 8805 |
| 发动机型号 | SC10E380Q4 | CA6DM2-42E4 |
| 发动机最大净功率（kW） | 273 | 309 |
| 发动机最大扭矩/转速（N·m/(r/min) ) | 1800/1300 | 1900/1300 |
| 牵引座承载面离地高度（无拖挂状态，mm） | 1290~1320 | 1290~1320 |
| 牵引座前倾角/后倾角（装车后测量，≥6/7o） | 符合 | 符合 |
| 半挂牵引车后回转半径（mm） | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径（mm） | ≥2120 | ≥2120 |
| 牵引座牵引销孔至车辆前端的距离（mm） | ≤5100 | ≤5100 |
| 变速器型号 | 12JSD200TA | 12JSD180TA |
| 主减速器传动比 | 4.111 | 4.444 |
| 后悬架型式 | 4 | 钢板弹簧/4 |
| 轮胎规格型号 | 315/80R22.5 16PR | 12R22.5 16PR |
| 驾驶室平顺性指标（无拖挂状态，等效均值dB） | ≤120 | ≤120 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端（与北斗系统兼容） | 有 | 有 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 有 | 有 |
| 工作台板及登梯 | 有 | 有 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

| 制造企业 车型 技术参数 | 一汽解放青岛汽车有限公司 |  |
| --- | --- | --- |
|  | CA4259P2K2T1E4A80 | CA4259P2K15T1E4A80 |
| 推荐车型种类 | 普通半挂牵引车 | 普通半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 第236批、64号 | 第236批、64号 |
| 3C证书编号 | 2013011101636424 | 2013011101636424 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q0232269 | Q026165X |
| 驱动型式 | 6×4 | 6×4 |
| 准拖挂车总质量（kg） | 40000 | 40000 |
| 整备质量（kg） | 8805 | 8805 |
| 发动机型号 | CA6DM2-39E4 | WP12.430E40 |
| 发动机最大净功率（kW） | 287 | 311 |
| 发动机最大扭矩/转速（N·m/(r/min) ) | 1750/1300 | 2060/1000~1400 |
| 牵引座承载面离地高度（无拖挂状态，mm） | 1290~1320 | 1290~1320 |
| 牵引座前倾角/后倾角（装车后测量，≥6/7o） | 符合 | 符合 |
| 半挂牵引车后回转半径（mm） | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径（mm） | ≥2120 | ≥2120 |
| 牵引座牵引销孔至车辆前端的距离（mm） | ≤5100 | ≤5100 |
| 变速器型号 | 12JSD180TA | 12JSD240TA |
| 主减速器传动比 | 4.444 | 4.111 |
| 后悬架型式 | 钢板弹簧/4 | 钢板弹簧/4 |
| 轮胎规格型号 | 12R22.5 16PR | 12R22.5 16PR |
| 驾驶室平顺性指标（无拖挂状态，等效均值dB） | ≤120 | ≤120 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端（与北斗系统兼容） | 有 | 有 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 有 | 有 |
| 工作台板及登梯 | 有 | 有 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

| 制造企业 车型 技术参数 | 一汽解放青岛汽车有限公司 |  |
| --- | --- | --- |
|  | CA4256P2K15T1E4A80 | CA4259P2K15T1E4A80 |
| 推荐车型种类 | 普通半挂牵引车 | 普通半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 第236批、64号 | 第236批、64号 |
| 3C证书编号 | 2013011101636424 | 2013011101636424 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q0211644 | Q0232242 |
| 驱动型式 | 6×4 | 6×4 |
| 准拖挂车总质量（kg） | 40000 | 40000 |
| 整备质量（kg） | 8805 | 8805 |
| 发动机型号 | WP12.375E40 | WP12.460E40 |
| 发动机最大净功率（kW） | 271 | 333 |
| 发动机最大扭矩/转速（N·m/(r/min) ) | 1800/1000~1400 | 2110/1000~1400 |
| 牵引座承载面离地高度（无拖挂状态，mm） | 1290~1320 | 1290~1320 |
| 牵引座前倾角/后倾角（装车后测量，≥6/7o） | 符合 | 符合 |
| 半挂牵引车后回转半径（mm） | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径（mm） | ≥2120 | ≥2120 |
| 牵引座牵引销孔至车辆前端的距离（mm） | ≤5100 | ≤5100 |
| 变速器型号 | 12JSD180TA | 12JSD240T |
| 主减速器传动比 | 4.875 | 5.26 |
| 后悬架型式 | 钢板弹簧/4 | 空气悬架 |
| 轮胎规格型号 | 12R22.5 16PR | 12R22.5 16PR |
| 驾驶室平顺性指标（无拖挂状态，等效均值dB） | ≤120 | ≤120 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端（与北斗系统兼容） | 有 | 有 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 有 | 有 |
| 工作台板及登梯 | 有 | 有 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

| 制造企业 车型 技术参数 | 中国第一汽车集团公司 |  |
| --- | --- | --- |
|  | CA4250P66K24T1A1HE4 | CA4180P63K2AE4 |
| 推荐车型种类 | 普通半挂牵引车 | 普通半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 第261批、01号 | 第264批、01号 |
| 3C证书编号 | 2206011101190462 | 2013011101636438 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q0212233 | Q0232357 |
| 驱动型式 | 6×4 | 4×2 |
| 准拖挂车总质量（kg） | 40000 | 35065 |
| 整备质量（kg） | 8805 | 6740 |
| 发动机型号 | CA6DM2-42E4 | CA6DL2-35E4 |
| 发动机最大净功率（kW） | 309 | 258 |
| 发动机最大扭矩/转速（N·m/(r/min) ) | 1900/1300 | 1500/1300~1500 |
| 牵引座承载面离地高度（无拖挂状态，mm） | 1290~1320 | 1290~1320 |
| 牵引座前倾角/后倾角（装车后测量，≥6/7o） | 符合 | 符合 |
| 半挂牵引车后回转半径（mm） | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径（mm） | ≥2120 | ≥2120 |
| 牵引座牵引销孔至车辆前端的距离（mm） | ≤5100 | ≤4500 |
| 变速器型号 | CA12TA | CA12TA |
| 主减速器传动比 | 4.111 | 4.111 |
| 后悬架型式 | 钢板弹簧/4 | 钢板弹簧/10+9 |
| 轮胎规格型号 | 12R22.5 | 12R22.5 |
| 驾驶室平顺性指标（无拖挂状态，等效均值dB） | ≤120 | ≤120 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端（与北斗系统兼容） | 有 | 有 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 有 | 有 |
| 工作台板及登梯 | 有 | 有 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

| 制造企业 车型 技术参数 | 安徽华菱汽车有限公司 |  |
| --- | --- | --- |
|  | HN4250B42C2M4 | HN4252B34C2M4 |
| 推荐车型种类 | 普通半挂牵引车 | 普通半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 第254、81号 | 第259、81号 |
| 3C证书编号 | 2012011101523978 | 2012011101523978 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q0250117 | Q0240170 |
| 驱动型式 | 6×4 | 6×4 |
| 准拖挂车总质量（kg） | 40000 | 40000 |
| 整备质量（kg） | 8805 | 8555 |
| 发动机型号 | WP12.375E40 | CM6D28.380 40 |
| 发动机最大净功率（kW） | 270 | 275 |
| 发动机最大扭矩/转速（N·m/(r/min) ) | 1790/1000~1400 | 1800/1100~1450 |
| 牵引座承载面离地高度（无拖挂状态，mm） | 1290~1320 | 1290~1320 |
| 牵引座前倾角/后倾角（装车后测量，≥6/7o） | 符合 | 符合 |
| 半挂牵引车后回转半径（mm） | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径（mm） | ≥2120 | ≥2120 |
| 牵引座牵引销孔至车辆前端的距离（mm） | ≤5100 | ≤5100 |
| 变速器型号 | 12JS160TA | 12JS180T |
| 主减速器传动比 | 4.44 | 4.44 |
| 后悬架型式 | 钢板弹簧/4 | 钢板弹簧/4 |
| 轮胎规格型号 | 12.00R20 14PR | 12.00R20 14PR |
| 驾驶室平顺性指标（无拖挂状态，等效均值dB） | ≤120 | ≤120 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端（与北斗系统兼容） | 有 | 有 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 有 | 有 |
| 工作台板及登梯 | 有 | 有 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

| 制造企业 车型 技术参数 | 安徽华菱汽车有限公司 | 德国曼商用车辆股份公司 |
| --- | --- | --- |
|  | HN4180B34C4M4 | TGS28.440 |
| 推荐车型种类 | 普通半挂牵引车 | 普通半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 第259、81号 | —— |
| 3C证书编号 | 2013011101626787 | 2004011101114471 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q0220022 | Q0200646 |
| 驱动型式 | 4×2 | 6×2 |
| 准拖挂车总质量（kg） | 34850 | 37570 |
| 整备质量（kg） | 6955 | 8300 |
| 发动机型号 | WP10.336E40 | D2066LF62 |
| 发动机最大净功率（kW） | 242 | 324 |
| 发动机最大扭矩/转速（N·m/(r/min) ) | 1500/1200~1500 | 2100/1000~1400 |
| 牵引座承载面离地高度（无拖挂状态，mm） | 1290~1320 | 1290~1320 |
| 牵引座前倾角/后倾角（装车后测量，≥6/7o） | 符合 | 符合 |
| 半挂牵引车后回转半径（mm） | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径（mm） | ≥2120 | ≥1900 |
| 牵引座牵引销孔至车辆前端的距离（mm） | ≤4500 | ≤5100 |
| 变速器型号 | 12JS160TA | ZF 12AS 2130 DD, ZF 12 AS 2131 DD |
| 主减速器传动比 | 4.44 | 2.85 |
| 后悬架型式 | 钢板弹簧/9+6 | 空气悬架 |
| 轮胎规格型号 | 11.00R20 | 295/80R22.5 |
| 驾驶室平顺性指标（无拖挂状态，等效均值dB） | ≤120 | ≤120 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端（与北斗系统兼容） | 有 | 有 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 有 | 有 |
| 工作台板及登梯 | 有 | 有 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

| 制造企业 车型 技术参数 | 依维柯（中国）商用车销售有限公司 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 440S42T 4X2 | 440S42T 6X2 |
| 推荐车型种类 | 普通半挂牵引车 | 普通半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | —— | —— |
| 3C证书编号 | 2013011101626517 | 2013011101626515 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q0251523 | Q0251531 |
| 驱动型式 | 4×2 | 6×2 |
| 准拖挂车总质量（kg） | 35970 | 37470 |
| 整备质量（kg） | 6900 | 8400 |
| 发动机型号 | F3AE3681D*R | F3AE3681D*R |
| 发动机最大净功率（kW） | 309 | 309 |
| 发动机最大扭矩/转速（N·m/(r/min) ) | 1900/1050 | 1900/1050 |
| 牵引座承载面离地高度（无拖挂状态，mm） | 1290~1320 | 1290~1320 |
| 牵引座前倾角/后倾角（装车后测量，≥6/7o） | 符合 | 符合 |
| 半挂牵引车后回转半径（mm） | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径（mm） | ≥2120 | ≥1900 |
| 牵引座牵引销孔至车辆前端的距离（mm） | ≤4500 | ≤5100 |
| 变速器型号 | ZF 12AS 1930TD | ZF 12AS 1930TD |
| 主减速器传动比 | 3.08 | 3.08 |
| 后悬架型式 | 空气悬架 | 空气悬架 |
| 轮胎规格型号 | 295/80R22.5, 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
| 驾驶室平顺性指标（无拖挂状态，等效均值dB） | ≤120 | ≤120 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端（与北斗系统兼容） | 有 | 有 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 有 | 有 |
| 工作台板及登梯 | 有 | 有 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

| 制造企业 车型 技术参数 | 依维柯（中国）商用车销售有限公司 | 沃尔沃（中国）投资有限公司 |
| --- | --- | --- |
|  | 440S50T 6X4 | FM420 64T B |
| 推荐车型种类 | 普通半挂牵引车 | 普通半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | —— | —— |
| 3C证书编号 | 2013011101626515 | 2006011101172592 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q0261684 | Q0271575 |
| 驱动型式 | 6×4 | 6×4 |
| 准拖挂车总质量（kg） | 40170 | 40000 |
| 整备质量（kg） | 8700 | 8870 |
| 发动机型号 | F3BE3681B*R | D13 A420 EC06 |
| 发动机最大净功率（kW） | 368 | 309 |
| 发动机最大扭矩/转速（N·m/(r/min) ) | 2300/1000 | 2100/1000~1400 |
| 牵引座承载面离地高度（无拖挂状态，mm） | 1290~1320 | 1290~1320 |
| 牵引座前倾角/后倾角（装车后测量，≥6/7o） | 符合 | 符合 |
| 半挂牵引车后回转半径（mm） | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径（mm） | ≥2120 | ≥2120 |
| 牵引座牵引销孔至车辆前端的距离（mm） | ≤5100 | ≤5100 |
| 变速器型号 | ZF 12AS 2330 TD | AT2612D |
| 主减速器传动比 | 3.09 | 2.83 |
| 后悬架型式 | 空气悬架 | 空气悬架 |
| 轮胎规格型号 | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 |
| 驾驶室平顺性指标（无拖挂状态，等效均值dB） | ≤120 | ≤120 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端（与北斗系统兼容） | 有 | 有 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 有 | 有 |
| 工作台板及登梯 | 有 | 有 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

| 制造企业 车型 技术参数 | 沃尔沃（中国）投资有限公司 |  |
| --- | --- | --- |
|  | FM460 62T B | FH460 62T B |
| 推荐车型种类 | 普通半挂牵引车 | 普通半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | —— | —— |
| 3C证书编号 | 2006011101172592 | 2006011101172592 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q0271604 | Q0271460 |
| 驱动型式 | 6×2 | 6×2 |
| 准拖挂车总质量（kg） | 37000 | 37020 |
| 整备质量（kg） | 8870 | 8850 |
| 发动机型号 | D13 A460 EC06 | D13 A460 EC06 |
| 发动机最大净功率（kW） | 338 | 338 |
| 发动机最大扭矩/转速（N·m/(r/min) ) | 2300/1000~1400 | 2300/1000~1400 |
| 牵引座承载面离地高度（无拖挂状态，mm） | 1290~1320 | 1290~1320 |
| 牵引座前倾角/后倾角（装车后测量，≥6/7o） | 符合 | 符合 |
| 半挂牵引车后回转半径（mm） | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径（mm） | ≥1900 | ≥1900 |
| 牵引座牵引销孔至车辆前端的距离（mm） | ≤5100 | ≤5100 |
| 变速器型号 | AT2612D | AT2612D |
| 主减速器传动比 | 2.79 | 2.79 |
| 后悬架型式 | 空气悬架 | 空气悬架 |
| 轮胎规格型号 | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 |
| 驾驶室平顺性指标（无拖挂状态，等效均值dB） | ≤120 | ≤120 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端（与北斗系统兼容） | 有 | 有 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 有 | 有 |
| 工作台板及登梯 | 有 | 有 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

| 制造企业 车型 技术参数 | 戴姆勒大中华区投资有限公司 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Actros 2641 | Actros 2644 |
| 推荐车型种类 | 普通半挂牵引车 | 普通半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | —— | —— |
| 3C证书编号 | 2010011101403010 | 2010011101403010 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q0290581 | Q0260577 |
| 驱动型式 | 6×4 | 6×2 |
| 准拖挂车总质量（kg） | 40060 | 37320 |
| 整备质量（kg） | 8810 | 8550 |
| 发动机型号 | OM501LA.IV/3 | OM501LA.IV/4 |
| 发动机最大净功率（kW） | 300 | 320 |
| 发动机最大扭矩/转速（N·m/(r/min) ) | 2000/1080 | 2100/1080 |
| 牵引座承载面离地高度（无拖挂状态，mm） | 1290~1320 | 1290~1320 |
| 牵引座前倾角/后倾角（装车后测量，≥6/7o） | 符合 | 符合 |
| 半挂牵引车后回转半径（mm） | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径（mm） | ≥2120 | ≥1900 |
| 牵引座牵引销孔至车辆前端的距离（mm） | ≤5100 | ≤5100 |
| 变速器型号 | G330-12 | G211-12 |
| 主减速器传动比 | 3.909 | 2.929 |
| 后悬架型式 | 空气悬架 | 空气悬架 |
| 轮胎规格型号 | 315/80 R22.5 | 295/80 R22.5 |
| 驾驶室平顺性指标（无拖挂状态，等效均值dB） | ≤120 | ≤120 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端（与北斗系统兼容） | 有 | 有 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 有 | 有 |
| 工作台板及登梯 | 有 | 有 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

| 制造企业 车型 技术参数 | 戴姆勒大中华区投资有限公司 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Actros 2641 | Axor 1840 |
| 推荐车型种类 | 普通半挂牵引车 | 普通半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | —— | —— |
| 3C证书编号 | 2010011101403010 | 2008011101266931 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q0230845 | Q027037X |
| 驱动型式 | 6×2 | 4×2 |
| 准拖挂车总质量（kg） | 37655 | 35150 |
| 整备质量（kg） | 8215 | 6720 |
| 发动机型号 | OM501LA.IV/3 | OM457LA.IV/3 |
| 发动机最大净功率（kW） | 300 | 293.2 |
| 发动机最大扭矩/转速（N·m/(r/min) ) | 2000/1080 | 2000/1100 |
| 牵引座承载面离地高度（无拖挂状态，mm） | 1290~1320 | 1290~1320 |
| 牵引座前倾角/后倾角（装车后测量，≥6/7o） | 符合 | 符合 |
| 半挂牵引车后回转半径（mm） | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径（mm） | ≥1900 | ≥2120 |
| 牵引座牵引销孔至车辆前端的距离（mm） | ≤5100 | ≤4500 |
| 变速器型号 | G211-12 | G211-12 |
| 主减速器传动比 | 2.929 | 2.846 |
| 后悬架型式 | 空气悬架 | 空气悬架 |
| 轮胎规格型号 | 295/80 R22.5 | 295/80 R22.5 |
| 驾驶室平顺性指标（无拖挂状态，等效均值dB） | ≤120 | ≤120 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端（与北斗系统兼容） | 有 | 有 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 有 | 有 |
| 工作台板及登梯 | 有 | 有 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

| 制造企业 车型 技术参数 | 斯堪尼亚销售（中国）有限公司 |  |
| --- | --- | --- |
|  | G 440 6x2 | G 400 6x2 |
| 推荐车型种类 | 普通半挂牵引车 | 普通半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | —— | —— |
| 3C证书编号 | 2010011101389061 | 2010011101389061 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q027133X | Q0271313 |
| 驱动型式 | 6×2 | 6×2 |
| 准拖挂车总质量（kg） | 37570 | 37570 |
| 整备质量（kg） | 8300 | 8300 |
| 发动机型号 | DC13 102 | DC13 103 |
| 发动机最大净功率（kW） | 324 | 294 |
| 发动机最大扭矩/转速（N·m/(r/min) ) | 2300/1000~1300 | 2100/1000~1300 |
| 牵引座承载面离地高度（无拖挂状态，mm） | 1290~1320 | 1290~1320 |
| 牵引座前倾角/后倾角（装车后测量，≥6/7o） | 符合 | 符合 |
| 半挂牵引车后回转半径（mm） | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径（mm） | ≥1900 | ≥1900 |
| 牵引座牵引销孔至车辆前端的距离（mm） | ≤5100 | ≤5100 |
| 变速器型号 | GRS905 | GRS905 |
| 主减速器传动比 | 2.71 | 2.59 |
| 后悬架型式 | 空气悬架 | 空气悬架 |
| 轮胎规格型号 | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 |
| 驾驶室平顺性指标（无拖挂状态，等效均值dB） | ≤120 | ≤120 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端（与北斗系统兼容） | 有 | 有 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 有 | 有 |
| 工作台板及登梯 | 有 | 有 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 制造企业 车型 技术参数 | 斯堪尼亚销售（中国）有限公司 |  |
|  | P 400 6x4 | G 400 4x2 |
| 推荐车型种类 | 普通半挂牵引车 | 普通半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | —— | —— |
| 3C证书编号 | 2010011101389061 | 2010011101389060 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q0251398 | Q0281167 |
| 驱动型式 | 6×4 | 4×2 |
| 准拖挂车总质量（kg） | 40040 | 36070 |
| 整备质量（kg） | 8830 | 6800 |
| 发动机型号 | DC13 103 | DC13 103 |
| 发动机最大净功率（kW） | 294 | 294 |
| 发动机最大扭矩/转速（N·m/(r/min) ) | 2100/1000~1300 | 2100/1000~1300 |
| 牵引座承载面离地高度（无拖挂状态，mm） | 1290~1320 | 1290~1320 |
| 牵引座前倾角/后倾角（装车后测量，≥6/7o） | 符合 | 符合 |
| 半挂牵引车后回转半径（mm） | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径（mm） | ≥2120 | ≥2120 |
| 牵引座牵引销孔至车辆前端的距离（mm） | ≤5100 | ≤4500 |
| 变速器型号 | GRS905 | GRS905 |
| 主减速器传动比 | 3.07 | 2.59 |
| 后悬架型式 | 空气悬架 | 空气悬架 |
| 轮胎规格型号 | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 |
| 驾驶室平顺性指标（无拖挂状态，等效均值dB） | ≤120 | ≤120 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端（与北斗系统兼容） | 有 | 有 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 有 | 有 |
| 工作台板及登梯 | 有 | 有 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

表2  半挂车推荐车型

| 制造企业 车型 技术参数 | 青岛中集专用车有限公司 | 扬州中集通华专用车有限公司 |
| --- | --- | --- |
|  | ZJV9350TJZ | THT9350TJZ02 |
| 推荐车型种类 | 两轴40英尺集装箱运输半挂车 | 两轴40英尺集装箱运输半挂车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 264 ZY001 | 236 ZY001 |
| 3C证书编号 | 2010011101432033 | 2005011101152037 |
| 最大允许总质量（kg） | 34780 | 34990 |
| 整备质量（kg） | 4300 | 4300 |
| 车辆外廓尺寸（长×宽×高） | 12240×2480×1480 | 12391×2480×1490 |
| 牵引销中心至半挂车最后端的距离（mm） | ≤12000 | ≤12000 |
| 半挂车前回转半径（mm） | ≤1820 | ≤1820 |
| 半挂车间隙半径（mm） | ≥2300 | ≥2300 |
| 牵引销型号 | 50号 | 50号 |
| 牵引销座板离地高度（空载，mm） | 1230~1250 | 1230~1250 |
| 承载面高度（空载，mm） | ≤1410 | ≤1410 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 车轮动平衡 | 是 | 是 |
| 车轴规格及数量 | 10t级/2 | 10t级/2 |
| 车架结构 | 平直梁骨架式 | 平直梁骨架式 |
| 各轴轮胎数量/规格型号 | 4/4 12R22.5 12PR | 4/4 12R22.5 12PR |
| 悬架型式 | 空气悬架 | 钢板弹簧 -/4/4 |
| 挂车支承装置 | 符合GB/T 26777-2011的要求，双联动。 | 符合GB/T 26777-2011的要求，双联动。 |
| 货运挂车气压制动系统 | 符合GB 12676的要求。 | 符合GB 12676的要求。 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

| 制造企业 车型 技术参数 | 驻马店中集华骏车辆有限公司 | 深圳中集专用车有限公司 |
| --- | --- | --- |
|  | ZCZ9353TJZ | ZJV9350TJZ |
| 推荐车型种类 | 两轴40英尺集装箱运输半挂车 | 两轴40英尺集装箱运输半挂车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 261 ZY001 | 257 ZY001 |
| 3C证书编号 | 2006011101178245 | 2005011101166032 |
| 最大允许总质量（kg） | 34980 | 35000 |
| 整备质量（kg） | 4300 | 4300 |
| 车辆外廓尺寸（长×宽×高） | 12400×2500×1470 | 12240×2460×1500 |
| 牵引销与第一轴左右轮的距离差（mm） | ≤3 | ≤3 |
| 车轴间左右轮中心距差（mm） | ≤1.5 | ≤1.5 |
| 牵引销中心至半挂车最后端的距离（mm） | ≤12000 | ≤12000 |
| 半挂车前回转半径（mm） | ≤1820 | ≤1820 |
| 半挂车间隙半径（mm） | ≥2300 | ≥2300 |
| 牵引销型号 | 50号 | 50号 |
| 牵引销座板离地高度（空载，mm） | 1230~1250 | 1230~1250 |
| 承载面高度（空载，mm） | ≤1410 | ≤1410 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 车轮动平衡 | 是 | 是 |
| 车轴规格及数量 | 10t级/2 | 10t级/2 |
| 车架结构 | 平直梁骨架式 | 平直梁骨架式 |
| 各轴轮胎数量/规格型号 | 4/4 12R22.5 12PR | 4/4 11R22.5 16PR |
| 悬架型式 | 钢板弹簧 -/10/10 | 钢板弹簧 -/7/7 |
| 挂车支承装置 | 符合GB/T 26777-2011的要求，双联动。 | 符合GB/T 26777-2011的要求，双联动。 |
| 货运挂车气压制动系统 | 符合GB 12676的要求。 | 符合GB 12676的要求。 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

| 制造企业 车型 技术参数 | 安徽开乐专用车辆股份有限公司 | 山西大运汽车制造有限公司 |
| --- | --- | --- |
|  | AKL9352TJZ | DYX9350P276A |
| 推荐车型种类 | 两轴40英尺集装箱运输半挂车 | 两轴40英尺集装箱运输半挂车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 266（十二）27 | 251（四）20 |
| 3C证书编号 | 2006011101199417 | 2012011101582488 |
| 最大允许总质量（kg） | 34900 | 34600 |
| 整备质量（kg） | 4300 | 4120 |
| 车辆外廓尺寸（长×宽×高） | 12390×2480×1590 | 12400×2500×1600 |
| 牵引销与第一轴左右轮的距离差（mm） | ≤3 | ≤3 |
| 车轴间左右轮中心距差（mm） | ≤1.5 | ≤1.5 |
| 牵引销中心至半挂车最后端的距离（mm） | ≤12000 | ≤12000 |
| 半挂车前回转半径（mm） | ≤1820 | ≤1820 |
| 半挂车间隙半径（mm） | ≥2300 | ≥2300 |
| 牵引销型号 | 50号 | 50号 |
| 牵引销座板离地高度（空载，mm） | 1230~1250 | 1230~1250 |
| 承载面高度（空载，mm） | ≤1410 | ≤1410 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 车轮动平衡 | 是 | 是 |
| 车轴规格及数量 | 10t级/2 | 10t级/2 |
| 车架结构 | 平直梁骨架式 | 平直梁骨架式 |
| 各轴轮胎数量/规格型号 | 4/4 12R22.5 12PR | 4/4 12R22.5 14PR |
| 悬架型式 | 钢板弹簧 -/10/10 | 钢板弹簧 -/10/10 |
| 挂车支承装置 | 符合GB/T 26777-2011的要求，双联动。 | 符合GB/T 26777-2011的要求，双联动。 |
| 货运挂车气压制动系统 | 符合GB 12676的要求。 | 符合GB 12676的要求。 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

| 制造企业 车型 技术参数 | 青岛中集专用车有限公司 | 山东梁山通亚汽车制造有限公司 |
| --- | --- | --- |
|  | ZJV9400XXYQD | CTY9405XXY |
| 推荐车型种类 | 三轴厢式半挂车 | 三轴厢式半挂车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 255 ZY001 | 261（十五）14 |
| 3C证书编号 | 2014011101671330 | 2005011101158094 |
| 最大允许总质量（kg） | 40000 | 39990 |
| 整备质量（kg） | 8000 | 7990 |
| 宽度（mm） | 2550 | 2550 |
| 长度（mm） | 14600 | 14600 |
| 车厢内部长度（mm） | 14430 | 14400 |
| 车厢内部宽度（mm） | 2520 | 2460 |
| 车厢内部高度（mm） | 2600 | 2400 |
| 车厢装货容积（m3） | 95 | 84.7 |
| 牵引销与第一轴左右轮的距离差（mm） | ≤3 | ≤3 |
| 车轴间左右轮中心距差（mm） | ≤1.5 | ≤1.5 |
| 半挂车前回转半径（mm） | ≤2040 | ≤2040 |
| 半挂车间隙半径（mm） | ≥2300 | ≥2300 |
| 牵引销型号 | 50号 | 50号 |
| 牵引销座板离地高度（空载，mm） | 1230~1250 | 1230~1250 |
| 牵引销中心至半挂车最后端的距离（mm） | ≤13000 | ≤13000 |
| 满载质心位置与载荷布置规划图或相应的技术文件 | 有 | 有 |
| ABS制动系统 | 符合GB/T 13594标准要求。 | 符合GB/T 13594标准要求。 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 车轮动平衡 | 是 | 是 |
| 车轴规格及数量 | 10t级/3，最后轴为随动转向。 | 10t级/3，最后轴为随动转向。 |
| 各轴轮胎数量/规格型号 | 2/2/2 425/65R22.5 | 4/4/4 12.00R22.5 12PR |
| 悬架型式 | 空气悬架 | 空气悬架 |
| 挂车车轴 | 符合JT/T 475-2002的要求。 | 符合JT/T 475-2002的要求。 |
| 挂车支承装置 | 符合GB/T 26777-2011的要求，双联动。 | 符合GB/T 26777-2011的要求，双联动。 |
| 货运挂车气压制动系统 | 符合GB 12676的要求。 | 符合GB 12676的要求。 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

| 制造企业 车型 技术参数 | 湖南晟通天力汽车有限公司 | 湖南晟通天力汽车有限公司 |
| --- | --- | --- |
|  | CSH9400XXY | CSH9402XXY |
| 推荐车型种类 | 三轴厢式半挂车 | 三轴厢式半挂车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 262（十八）22 | 262（十八）22 |
| 3C证书编号 | 2013011101613650 | 2013011101626034 |
| 最大允许总质量（kg） | 40000 | 40000 |
| 整备质量（kg） | 7350 | 6950 |
| 宽度（mm） | 2550 | 2550 |
| 长度（mm） | 14600 | 14600 |
| 车厢内部长度（mm） | 14470 | 14470 |
| 车厢内部宽度（mm） | 2480 | 2480 |
| 车厢内部高度（mm） | 2630 | 2630 |
| 车厢装货容积（m3） | 94.3 | 94.3 |
| 牵引销与第一轴左右轮的距离差（mm） | ≤3 | ≤3 |
| 车轴间左右轮中心距差（mm） | ≤1.5 | ≤1.5 |
| 半挂车前回转半径（mm） | ≤2040 | ≤2040 |
| 半挂车间隙半径（mm） | ≥2300 | ≥2300 |
| 牵引销型号 | 50号 | 50号 |
| 牵引销座板离地高度（空载，mm） | 1230~1250 | 1230~1250 |
| 牵引销中心至半挂车最后端的距离（mm） | ≤13000 | ≤13000 |
| 满载质心位置与载荷布置规划图或相应的技术文件 | 有 | 有 |
| ABS制动系统 | 符合GB/T 13594标准要求。 | 符合GB/T 13594标准要求。 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 车轮动平衡 | 是 | 是 |
| 车轴规格及数量 | 10t级/3，最后轴为随动转向。 | 10t级/3，最后轴为随动转向。 |
| 各轴轮胎数量/规格型号 | 4/4/4 12R22.5 12PR | 2/2/2 425/65R22.5 20PR |
| 悬架型式 | 空气悬架 | 空气悬架 |
| 挂车车轴 | 符合JT/T 475-2002的要求。 | 符合JT/T 475-2002的要求。 |
| 挂车支承装置 | 符合GB/T 26777-2011的要求，双联动。 | 符合GB/T 26777-2011的要求，双联动。 |
| 货运挂车气压制动系统 | 符合GB 12676的要求。 | 符合GB 12676的要求。 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

| 制造企业 车型 技术参数 | 驻马店中集华骏车辆有限公司 | 梁山中集东岳车辆有限公司 |
| --- | --- | --- |
|  | ZCZ9374TJZHJC | CSQ9362TJZG |
| 推荐车型种类 | 三轴40英尺集装箱运输半挂车 | 三轴40英尺集装箱运输半挂车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 262 ZY001 | 240 ZY001 |
| 3C证书编号 | 2007011101229106 | 2005011101151422 |
| 最大允许总质量（kg） | 36650 | 36380 |
| 整备质量（kg） | 5950 | 5900 |
| 车辆外廓尺寸（长×宽×高） | 12400×2480×1500 | 12320×2480×1560 |
| 牵引销与第一轴左右轮的距离差（mm） | ≤3 | ≤3 |
| 车轴间左右轮中心距差（mm） | ≤1.5 | ≤1.5 |
| 牵引销中心至半挂车最后端的距离（mm） | ≤12000 | ≤12000 |
| 半挂车前回转半径（mm） | ≤1820 | ≤1820 |
| 半挂车间隙半径（mm） | ≥2300 | ≥2300 |
| 牵引销型号 | 50号 | 50号 |
| 牵引销座板离地高度（空载，mm） | 1230~1250 | 1230~1250 |
| 承载面高度（空载，mm） | ≤1410 | ≤1410 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 车轮动平衡 | 是 | 是 |
| 车轴规格及数量 | 10t级/3 | 10t级/3 |
| 车架结构 | 平直梁骨架式 | 平直梁骨架式 |
| 各轴轮胎数量/规格型号 | 4/4/4 12R22.5 12PR | 4/4/4 11.00R20 12PR |
| 悬架型式 | 钢板弹簧 10/10/10 | 钢板弹簧 10/10/10 |
| 挂车支承装置 | 符合GB/T 26777-2011的要求，双联动。 | 符合GB/T 26777-2011的要求，双联动。 |
| 货运挂车气压制动系统 | 符合GB 12676的要求。 | 符合GB 12676的要求。 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

| 制造企业 车型 技术参数 | 山东鲁峰专用汽车有限责任公司 | 安徽开乐专用车辆股份有限公司 |
| --- | --- | --- |
|  | ST9373TJZ | AKL9371TJZ |
| 推荐车型种类 | 三轴40英尺集装箱运输半挂车 | 三轴40英尺集装箱运输半挂车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 255（十五）23 | 258（十二）27 |
| 3C证书编号 | 2003011101056992 | 2009011101350001 |
| 最大允许总质量（kg） | 36630 | 36600 |
| 整备质量（kg） | 5630 | 6000 |
| 车辆外廓尺寸（长×宽×高） | 12340×2490×1600 | 12391×2480×1530 |
| 牵引销与第一轴左右轮的距离差（mm） | ≤3 | ≤3 |
| 车轴间左右轮中心距差（mm） | ≤1.5 | ≤1.5 |
| 牵引销中心至半挂车最后端的距离（mm） | ≤12000 | ≤12000 |
| 半挂车前回转半径（mm） | ≤1820 | ≤1820 |
| 半挂车间隙半径（mm） | ≥2300 | ≥2300 |
| 牵引销型号 | 50号 | 50号 |
| 牵引销座板离地高度（空载，mm） | 1230~1250 | 1230~1250 |
| 承载面高度（空载，mm） | ≤1410 | ≤1410 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 车轮动平衡 | 是 | 是 |
| 车轴规格及数量 | 10t级/3 | 10t级/3 |
| 车架结构 | 平直梁骨架式 | 平直梁骨架式 |
| 各轴轮胎数量/规格型号 | 4/4/4 12R22.5 12PR | 4/4/4 12R22.5 12PR |
| 悬架型式 | 钢板弹簧 4/4/4 | 钢板弹簧 10/10/10 |
| 挂车支承装置 | 符合GB/T 26777-2011的要求，双联动。 | 符合GB/T 26777-2011的要求，双联动。 |
| 货运挂车气压制动系统 | 符合GB 12676的要求。 | 符合GB 12676的要求。 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

| 制造企业 车型 技术参数 | 广东明威专用汽车有限公司 |
| --- | --- |
|  | NHG9361TJZG |
| 推荐车型种类 | 三轴40英尺集装箱运输半挂车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 264（十九）24 |
| 3C证书编号 | 2006011101177809 |
| 最大允许总质量（kg） | 35980 |
| 整备质量（kg） | 5500 |
| 车辆外廓尺寸（长×宽×高） | 12460×2480×1500 |
| 牵引销与第一轴左右轮的距离差（mm） | ≤3 |
| 车轴间左右轮中心距差（mm） | ≤1.5 |
| 牵引销中心至半挂车最后端的距离（mm） | ≤12000 |
| 半挂车前回转半径（mm） | ≤1820 |
| 半挂车间隙半径（mm） | ≥2300 |
| 牵引销型号 | 50号 |
| 牵引销座板离地高度（空载，mm） | 1230~1250 |
| 承载面高度（空载，mm） | ≤1410 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 |
| 车轮动平衡 | 是 |
| 车轴规格及数量 | 10t级/3 |
| 车架结构 | 平直梁骨架式 |
| 各轴轮胎数量/规格型号 | 4/4/4 12R22.5 12PR |
| 悬架型式 | 钢板弹簧 7/7/7 |
| 挂车支承装置 | 符合GB/T 26777-2011的要求，双联动。 |
| 货运挂车气压制动系统 | 符合GB 12676的要求。 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |