附件1:货运汽车及汽车列车推荐车型基本要求

表1        厢式货运汽车列车推荐车型基本要求

| 项目 |  | 厢式汽车列车 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 牵引车 |  |  |  |  |
| 驱动形式 |  | 4×2 |  |  |
| 发动机额定功率（kW） |  | ≥150 | ≥205 | ≥250 |
| 发动机排放 |  | 符合国家标准要求 |  |  |
| 发动机最低比油耗（g/kW·h） |  | ≤200 |  |  |
| 牵引座离地高度（无拖挂状态，mm） |  | ≤1320 |  |  |
| 牵引座负荷（kg） |  | ≥9000 | ≥10000 | ≥11000 |
| 动力转向 |  | 有 |  |  |
| 车轮动平衡 |  | 是 |  |  |
| 驾驶室空调 |  | 有 |  |  |
| 驾驶室卧铺 |  | 有 |  |  |
| 驾驶室平顺性参数(无拖挂状态，等效均值dB) |  | ≤120 |  |  |
| ABS制动系统（符合国家对新开发车型的标准要求） |  | 有 |  |  |
| 制动间隙自动调整装置 |  | 有 |  |  |
| 导流装置 |  | 有 |  |  |
| 离合器助力装置 |  | 有 |  |  |
| 缓速控制装置 |  | 有 |  |  |
| *后空气悬架 |  | 是 |  |  |
| 轮胎 |  | 子午线轮胎，单胎负荷能力≤3.5吨 |  |  |
| 行驶记录仪 |  | 有 |  |  |
| 加速行驶车外噪声（dB(A)） |  | ≤84 |  |  |
| 半挂车 |  |  |  |  |
| 总质量（t） |  | ≤18 | ≤28 | ≤35 |
| 质量利用系数 （零担运输用车，金属厢体） |  | ≥2.6 | ≥2.7 | ≥3.0 |
| 总宽（mm） |  | ≤2550 |  |  |
| 货厢总长（m） |  | 8.6 | 10 | 12.5 |
| 货厢有效容积A（m3） |  | 42≤A<51 | 51≤A<61 | 61≤A≤76 |
| ABS制动系统（符合国家对新开发车型的标准要求） |  | 有 |  |  |
| 制动间隙自动调整装置 |  | 有 |  |  |
| *空气悬架 |  | 是 |  |  |
| 车轴规格及数量 |  | 10t级/1 | 10t级/2 | 10t级/3 |
| 轮胎 |  | 子午线轮胎，单胎负荷能力≤3吨 |  |  |
| 车轮动平衡 |  | 是 |  |  |
| 挂车车轴 |  | 符合JT/T475-2002 |  |  |
| 挂车支承装置 |  | 符合JT/T476－2002 |  |  |
| 货运挂车气压制动系统 |  | 符合JT/T 487－2003 |  |  |
| 汽车列车 |  |  |  |  |
| 总质量（t） |  | ≤25 | ≤35 | ≤42 |
| 比功率（kW/t） |  | ≥5.2 |  |  |
| 80km/h等速油耗（L/100km） |  | ≤30 | ≤36 | ≤40 |
| 最高车速（km/h） |  | ≥100 |  |  |
| 汽车及列车通道圆尺寸（m） | 内径d1 | 10.6 |  |  |
|  | 外径d2 | 25 |  |  |
|  | 外摆值 | ≤0.8 |  |  |
| 30 km/h制动距离（m）（空载） |  | ≤9 |  |  |
| 制动滞后时间（s） |  | ≤0.2 |  |  |
| 行驶轨迹摆幅（㎜） |  | ≤110 |  |  |

*优先推荐

表2       集装箱运输汽车列车推荐车型基本要求

| 项目 |  | 40英尺集装箱运输汽车列车 | 20英尺集装箱运输汽车列车 |
| --- | --- | --- | --- |
| 牵引车 |  |  |  |
| 驱动形式 |  | 6×4/4×2 | 4×2 |
| 发动机功率（kW） |  | ≥270/250 | ≥205 |
| 发动机排放 |  | 符合国家标准要求 |  |
| 发动机最低比油耗（g/kW·h） |  | ≤200 |  |
| *牵引座离地高度（无拖挂状态，mm） |  | ≤1230，≤1320 | ≤1320 |
| 牵引座负荷（kg） |  | ≥16000/11000 | ≥10000 |
| 动力转向 |  | 有 |  |
| 车轮动平衡 |  | 是 |  |
| 驾驶室空调 |  | 有 |  |
| 驾驶室卧铺 |  | 有 |  |
| 驾驶室平顺性参数(无拖挂状态，等效均值dB) |  | ≤120 |  |
| ABS制动系统（符合国家对新开发车型的标准要求） |  | 有 |  |
| 制动间隙自动调整装置 |  | 有 |  |
| 导流装置 |  | 有 |  |
| 离合器助力装置 |  | 有 |  |
| 缓速控制装置 |  | 有 |  |
| **后空气悬架 |  | 是 |  |
| 轮胎 |  | 子午线轮胎，单胎负荷能力≤3.5吨 |  |
| 行驶记录仪 |  | 有 |  |
| 加速行驶车外噪声（dB(A)） |  | 84 |  |
| 半挂车 |  |  |  |
| 总质量（t） |  | ≤37 | ≤28 |
| 整备质量（t） |  | ≤6.2 | ≤5.0 |
| ABS制动系统（符合国家对新开发车型的标准要求） |  | 有 |  |
| 制动间隙自动调整装置 |  | 有 |  |
| **空气悬架 |  | 是 |  |
| 车轴规格及数量 |  | 10t级/3 | 10t级/2 |
| 车架 |  | 骨架式 ，不允许装运2个20英尺集装箱 | 骨架式 |
| 轮胎 |  | 子午线轮胎，单胎负荷能力≤3吨 |  |
| 车轮动平衡 |  | 是 |  |
| 挂车车轴 |  | JT/T475-2002 |  |
| 挂车支承装置 |  | JT/T476－2002 |  |
| 货运挂车气压制动系统 |  | JT/T 487－2003 |  |
| 汽车列车 |  |  |  |
| 总质量（t） |  | ≤46/43 | ≤35 |
| 比功率（kW/t） |  | ≥5.2 |  |
| 80km/h等速油耗（L/100km） |  | ≤44/41 | ≤36 |
| 最高车速（km/h） |  | ≥100 |  |
| 汽车及列车通道圆尺寸（m） | 内圆直径D1 | 10.6 |  |
|  | 外圆直径D2 | 25 |  |
|  | 外摆值 | ≤0.8 |  |
| 30 km/h制动距离（m）（空载） |  | ≤9 |  |
| 制动滞后时间（s） |  | ≤0.2 |  |
| 行驶轨迹摆幅（㎜） |  | ≤110 |  |
| 总高（空载，mm） |  | ≤4000 |  |

*不同结构形式的集装箱半挂车配装不同牵引座高度的牵引车型，保证列车总高符合要求。

**对于配用4×2牵引车且拖挂40英尺集装箱的情况，空气悬挂为必须装备；其他车型匹配时，如装用空气悬挂则优先推荐

表3       散装水泥运输车辆推荐车型基本要求

| 项目 |  | 散装水泥运输车 | 散装水泥运输列车 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汽车及牵引车 |  |  |  |
| 驱动形式 |  | 6×4 | 6×4 |
| 发动机额定功率（kW） |  | ≥150 | ≥285 |
| 发动机排放 |  | 符合国家标准要求 | 符合国家标准要求 |
| 发动机最低比油耗（g/kW·h） |  | ≤200 | ≤200 |
| 牵引座负荷（kg） |  | / | ≥16000 |
| 动力转向 |  | 有 | 有 |
| 车轮动平衡 |  | 是 | 是 |
| 驾驶室空调 |  | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 |  | / | 有 |
| 驾驶室平顺性参数(无拖挂状态，等效均值dB) |  | ≤120 | ≤120 |
| ABS制动系统（符合国家对新开发车型的标准要求） |  | 有 | 有 |
| 制动间隙自动调整装置 |  | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 |  | 有 | 有 |
| 缓速控制装置 |  | 有 | 有 |
| 轮胎 |  | 子午线轮胎，单胎负荷能力≤3.5吨 | 子午线轮胎，单胎负荷能力≤3.5吨 |
| 行驶记录仪 |  | 有 | 有 |
| 加速行驶车外噪声（dB(A)） |  | 84 | 84 |
| 半挂车 |  |  |  |
| 总质量（t） |  | / | 40 |
| 整备质量（t） |  | / | ≤11.5 |
| ABS制动系统（符合国家对新开发车型的标准要求） |  | / | 有 |
| 制动间隙自动调整装置 |  | / | 有 |
| 车轴规格及数量 |  | / | 10t级/3 |
| 轮胎 |  | / | 子午线轮胎，单胎负荷能力≤3吨 |
| 罐体有效容积B(m3) |  | / | 25≤B≤30 |
| 车轮动平衡 |  | / | 是 |
| 挂车车轴 |  | / | JT/T475-2002 |
| 挂车支承装置 |  | / | JT/T476－2002 |
| 货运挂车气压制动系统 |  | / | JT/T 487－2003 |
| 汽车及列车 |  |  |  |
| 最大总质量（t） |  | 25 | 49 |
| 比功率（kW/t） |  | ≥5.2 | ≥5.2 |
| 80km/h等速油耗（L/100km） |  | ≤30 | ≤45 |
| 最高车速（km/h） |  | ≥100 | ≥100 |
| 汽车及列车通道圆尺寸（m） | 内圆直径D1 | 10.6 | 10.6 |
|  | 外圆直径D2 | 25 | 25 |
|  | 外摆值 | ≤0.8 | ≤0.8 |
| 30 km/h制动距离（m）（空载） |  | / | ≤9 |
| 制动滞后时间（s） |  | / | ≤0.2 |
| 行驶轨迹摆幅（㎜） |  | / | ≤110 |
| 罐体有效容积B(m3) |  | 12≤B≤15 |  |
| 整备质量（t） |  | ≤11.5 |  |

表4        煤炭运输车辆推荐车型基本要求

| 项目 |  | 煤炭运输列车 | 煤炭运输车 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汽车及牵引车 |  |  |  |
| 驱动形式 |  | 6×4 | 8×4 |
| 发动机额定功率（kW） |  | ≥285 | ≥180 |
| 发动机排放 |  | 符合国家标准要求 | 符合国家标准要求 |
| 发动机最低比油耗（g/kW·h） |  | ≤200 | ≤200 |
| 牵引座负荷（kg） |  | ≥16000 | / |
| 动力转向 |  | 有 | 有 |
| 车轮动平衡 |  | 是 | 是 |
| 驾驶室空调 |  | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 |  | 有 | 有 |
| 驾驶室平顺性参数(无拖挂状态，等效均值dB) |  | ≤120 | ≤120 |
| ABS制动系统（符合国家对新开发车型的标准要求） |  | 有 | 有 |
| 制动间隙自动调整装置 |  | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 |  | 有 | 有 |
| 缓速控制装置 |  | 有 | 有 |
| 子午线轮胎，单胎负荷能力≤3.5吨 |  | 子午线轮胎，单胎负荷能力≤3.5吨 | 子午线轮胎，单胎负荷能力≤3.5吨 |
| 行驶记录仪 |  | 有 | 有 |
| 加速行驶车外噪声（dB(A)） |  | 84 | 84 |
| 半挂车 |  |  |  |
| 最大总质量（t） |  | 40 | / |
| 整备质量（t） |  | ≤10 | / |
| ABS制动系统（符合国家对新开发车型的标准要求） |  | 有 | / |
| 制动间隙自动调整装置 |  | 有 | / |
| 车轴规格及数量 |  | 10t级/3 | / |
| 轮胎 |  | 子午线轮胎，单胎负荷能力≤3吨 | / |
| 货箱 |  | 封闭式货箱,便于煤炭装卸；箱高≤1.5m；箱长≤12m；货箱有效容积C：33≤C≤38m3 | / |
| 车轮动平衡 |  | 有 | / |
| 挂车车轴 |  | 符合JT/T475-2002 | / |
| 挂车支承装置 |  | 符合JT/T476－2002 | / |
| 货运挂车气压制动系统技术要求和试验方法 |  | 符合JT/T 487－2003 | / |
| 汽车及列车 |  |  |  |
| 总质量（t） |  | 49 | 31 |
| 比功率（kW/t） |  | ≥5.2 | ≥5.2 |
| 80km/h等速油耗（L/100km） |  | ≤45 | ≤33 |
| 最高车速（km/h） |  | ≥100 | ≥100 |
| 汽车及列车通道圆尺寸（m） | 内圆直径D1 | 10.6 | 10.6 |
|  | 外圆直径D2 | 25 | 25 |
|  | 外摆值 | ≤0.8 | ≤0.8 |
| 30 km/h制动距离（m）（空载） |  | ≤9 | / |
| 制动滞后时间（s） |  | ≤0.2 | / |
| 行驶轨迹摆幅（㎜） |  | ≤110 | / |
| 货箱 |  |  | 封闭式货箱，便于煤炭装卸；箱高≤1.5m；货箱有效容积C：18≤C≤22m3 |
| 整备质量（t） |  |  | ≤14 |