ICS xxxxxx

X xx

备案号：

中华人民共和国xx标准

JT

JT/T xxxxx—xxxx

城市公共交通IC卡业务及技术应用规范（征求意见稿）

第6部分：通讯报文接口规范

The Application Standards of business and technology of City Public Transportation IC Card

Part Ⅵ：Communication Message Interface Specification

201x-xx-xx发布

201x-xx-xx实施

XXXXXXXXXXXXXX 发布

目    次

前    言	III

引    言	V

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 符号和缩略语	3

5 物理特性	6

5.1 一般特性	6

5.2 尺寸	6

5.3 附加特性	6

6 射频功率和信号接口	7

6.1 PICC的初始对话	7

6.2 功率传送	7

6.3 信号接口	7

6.4 Type A通信信号接口	8

6.5 Type B通信信号接口	10

6.6 PICC最小耦合区	11

7 初始化和防冲突	12

7.1 轮询	12

7.2 Type A的初始化和防冲突	12

7.3 Type B的初始化和防冲突	26

8 传输协议	39

8.1 Type A PICC的协议激活	39

8.2 Type B PICC的协议激活	47

8.3 半双工块传输协议	47

8.4 Type A和Type B PICC的协议停活	53

9 数据元和命令	53

9.1 关闭非接触通道命令	53

9.2 激活非接触通道命令	54

附　录　A （资料性附录） 标准兼容性和表面质量	56

A.1 标准兼容性	56

A.2 印刷的表面质量	56

附　录　B （资料性附录） Type A的通信举例	57

附　录　C （规范性附录） CRC_A和CRC_B的编码	59

C.1 CRC_A编码	59

C.2 通过标准帧发送的位模式举例	59

C.3 CRC_B编码	59

C.4 通过标准帧传送的位模式实例	60

C.5 用C语言写的CRC计算的代码例子	60

附　录　D （资料性附录） Type A时间槽——初始化和防冲突	63

D.1 术语和缩略语	63

D.2 位、字节和帧格式	63

D.2.1 时序定义	63

D.2.2 帧格式	63

D.3 PICC状态	63

D.4 命令/响应集合	64

D.5 时间槽防冲突序列	64

附　录　E （资料性附录） Type B——防冲突序列举例	66

附　录　F （资料性附录） 使用多激活的举例	68

附　录　G （资料性附录） 协议说明书	69

G.1 记法	69

G.2 无差错操作	69

G.2.1 块的交换	69

G.2.2 等待时间扩展请求	69

G.2.3 DESELECT	69

G.2.4 链接	70

G.3 差错处理	70

G.3.1 块的交换	70

G.3.2 等待时间扩展请求	71

G.3.3 DESELECT	72

G.3.4 链接	73

附　录　H （资料性附录） 块和帧编码概览	75

参考文献	132

- 前    言

《城市公共交通IC卡业务及技术应用规范》分为8个部分：

- 第1部分：总则；

- 第2部分：城市公共交通IC卡技术要求；

- 第3部分：城市公共交通IC卡读写终端技术要求；

- 第4部分：业务规则规范；

- 第5部分：信息技术接口规范；

- 第6部分：通讯报文接口规范；

- 第7部分：安全规范（密钥系统）；

- 第8部分：检测规范。

本部分为规范的第6部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分由中华人民共和国交通运输部提出。

本部分主要起草单位：。

本部分主要起草人：。

本部分为首次发布。

- 引    言

本部分为城市公共交通IC卡业务及技术应用规范的第6部分，与规范的第1部分、第2部分、第3部分、第4部分、第5部分、第7部分和第8部分一起构成城市公共交通IC卡业务及技术应用规范。

城市公共交通IC卡业务及技术应用规范

第6部分 通讯报文接口规范

  - 范围

本规范包括以下主要内容：

——物理特性：规定了接近式IC卡（PICC）的物理特性。本部分等同采用ISO/IEC 14443-1内容；

——射频功率和信号接口：规定了在接近式耦合设备（PCD）和接近式IC卡（PICC）之间提供功率和双向通信的场的性质与特征。本部分没有规定产生耦合场的方法，也没有规定遵循电磁场辐射和人体辐射安全的规章。本部分等同采用ISO/IEC 14443-2内容；

——初始化和防冲突：描述了PICC进入PCD工作场的轮询，在PCD和PICC之间通信的初始阶段期间所使用的字节格式、帧和时序，初始REQ和ATQ命令内容，探测方法和与几个卡（防冲突）中的某一个通信的方法，初始化PICC和PCD之间的通信所需要的其它参数，容易和加速选择在应用准则基础上的几个卡中的一个（即最需要处理的一个）的任选方法。本部分等同采用ISO/IEC 14443-3内容；

——传输协议：规定了以无触点环境中的特殊需要为特色的半双工传输协议，并定义了协议的激活和停活序列。这一部分适用于Type A和Type B的PICC。本部分等同采用ISO/IEC 14443-4内容；

——数据元和命令集：定义了交通应用中关闭和激活非接触式通道所使用的一般数据元、命令集和对终端响应的基本要求。

与应用无关的IC卡与终端接触式接口不在本规范描述，参见JR/T 0025.3。

本部分适用于由城市一卡通公司发行或接受的一卡通IC卡，其使用对象主要是与一卡通IC卡应用相关的卡片设计、制造、管理、发行、受理以及应用系统的研制、开发、集成和维护等相关部门（单位）。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过JR/T 0025的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

GB/T 7496  信息处理系统  数据通信  高级数据链路控制规程  帧结构（GB/T 7496—1987，ISO/IEC 3309:1984，IDT）

GB/T 14916  识别卡  物理特性（GB/T 14916—2006，ISO/IEC 7810:2003，IDT）

GB/T 16649.2  识别卡  带触点的集成电路卡  第2部分：触点的尺寸和位置（GB/T 16649.2－2006，ISO/IEC 7816-2:1999，IDT）

GB/T 16649.3  识别卡  带触点的集成电路卡  第3部分：电信号和传输协议（GB/T 16649.3－2006，ISO/IEC 7816-3:1997，IDT）

GB/T 16649.5  识别卡  带触点的集成电路卡  第5部分：应用标识符的编号系统和注册程序（GB/T 16649.5－2002，ISO/IEC 7816-5:1994，NEQ）

GB/T 16649.6  识别卡  带触点的集成电路卡  第6部分：行业间数据元（GB/T 16649.6－2001，ISO/IEC 7816-6:1996，IDT）

GB/T 17554.1  识别卡  测试方法  第1部分:一般特性测试（GB/T 17554.1—2006，ISO/IEC 10373-1:1998，MOD）

ISO/IEC 7816-4  识别卡  带触点的集成电路卡  第4部分：行业间交换用命令

ISO/IEC 13239  信息技术  系统间远程通信和信息交换  高级数据链路控制（HDLC）规程

ISO/IEC 14443.1～14443.4  识别卡 非接触式集成电路卡 接近式卡

CCITT X.25  数据网络分组交换通信协议

CCITT V.42  数据机标准

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本章节。

3.1

集成电路（IC）  integrated circuit(IC)

具有处理和/或存储功能的电子器件。

3.2

无触点的  contactless

完成与卡交换信号和给卡供应能量，而无需使用通电流元件（即不存在从外部接口设备到卡内所包含集成电路的直接通路）。

3.3

无触点集成电路卡  contactless integrated circuit(s) card

一种ID-1型卡（如GB/T 14916中所规定），在它上面已装入集成电路，并且与集成电路的通信是用无触点的方式完成的。

3.4

接近式IC卡（PICC）  proximity card (PICC)

一种ID-1型卡，在它上面已装入集成电路和耦合电路，并且与集成电路的通信是通过与接近式耦合设备的电感耦合完成的。

3.5

接近式耦合设备（PCD）  proximity coupling device (PCD)

用电感耦合给PICC提供能量并控制与PICC交换数据的读/写设备。

3.6

位持续时间  bit duration

确定一逻辑状态的时间，在这段时间结束时，一个新的位将开始。

3.7

二进制移相键控  binary phase shift keying

移相为180°的移相键控，从而导致两个可能的相位状态。

3.8

调制指数  modulation index

定义为[a-b]/[a+b]，其中a，b分别是信号幅度的峰值和最小值。

3.9

不归零电平（NRZ-L）  non-return to zero (NRZ-L)

位编码的方式，位持续期间的逻辑状态可以借此通过通信媒介的两个已定义的物理状态之一来表示。

3.10

副载波  subcarrier

以频率fs调制载波频率fc而产生的RF信号。

3.11

防冲突环  anticollision loop

在PCD激励场中，PCD准备和几个PICC中的一张或多张之间的对话所使用的算法。

3.12

位冲突检测协议  bit collision detection protocol

在帧内比特级使用冲突检测的防冲突方法。冲突出现在至少两个PICC把互补位模式发送给PCD时。在这种情况下，位模式被合并，在整个（100%）位持续时间内载波以副载波来调制。

PCD检测出冲突位并按串联次序识别所有PICC ID。

3.13

字节  byte

由指明的8位数据b1到b8组成，从最高有效位（MSB，b8）到最低有效位（LSB，b1）。

3.14

冲突  collision

在同一时间周期内，在同一PCD的工作场中，有两张或两张以上的PICC进行数据传输，使得PCD不能辨别数据是从哪一张PICC发出的。

3.15

基本时间单元（etu）  elementary time unit(etu)

对于本部分，基本时间单元（etu）定义为：1etu=128/fc。

3.16

帧  frame

帧是一序列数据位和任选差错检测位，它在开始和结束处有定界符。

注：Type A PICC使用为Type A定义的标准帧，Type B PICC使用为Type B定义的标准帧。

3.17

上层  higher layer

属于应用或上层协议，它不在本部分描述。

3.18

时间槽协议  time slot protocol

PCD与一个或多个PICC建立逻辑通道的方法，该方法对于PICC响应使用时间槽定位，类似于slotted-Aloha 方法。

3.19

唯一识别符（UID）  unique identifier(UID)

Type A防冲突算法所需的一个编号。

3.20

块  block

帧的一种特殊类型，它包含有效协议数据格式。

注：有效协议数据格式包括I-块、R-块或S-块。

3.21

无效块  invalid block

帧的一种类型，它包含无效协议格式。

- 没有接收到帧的超时不被解释为一无效块。

  - 符号和缩略语

| ADC | Type B的应用数据编码（Application Data Coding, Type B） |
| --- | --- |
| ACK | 肯定确认(Positive ACKnowledgement) |
| AFI | Type B的应用族识别符 (Application Family Identifier,Type B) |
| Apf | 在REQB/WUPB中使用的防冲突前缀f（Type B）( Anticollision Prefix f, used in REQB/WUPB, Type B) |
| Apn | 在Slot-MARKER命令中使用的防冲突前缀n（Type B） (Anticollision Prefix n, used in Slot-MARKER Command, Type B) |
| ASK | 移幅键控(Amplitude Shift Keying) |
| ATQ | 请求应答(Answer To Request) |
| ATQA | Type A的请求应答(Answer To reQuest, Type A) |
| ATQB | Type B的请求应答(Answer To reQuest, Type B) |
| ATS | 选择应答(Answer To Select) |
| ATTRIB | Type B的PICC选择命令(PICC selection command, Type B) |
| BCC | UID CLn校验字节，4个先前字节的“异或”值（Type A）(UID CLn check byte, calculated as exclusive-or over the 4 previous bytes, Type A) |
| BPSK | 二进制移相键控(Binary Phase Shift Keying) |
| CID | 卡标识符(Card IDentifier) |
| CLn | Type A的串联级n，3≥n≥1(Cascade Level n, Type A) |
| CRC | 循环冗余校验(Cyclic Redundancy Check) |
| CRC_A | Type A的循环冗余校验差错检测码(Cyclic Redundancy Check error detection code A) |
| CRC_B | Type B的循环冗余校验差错检测码(Cyclic Redundancy Check error detection code B) |
| CT | Type A的串联标记(Cascade Tag, Type A) |
| D | 除数(Divisor) |
| DR | 接收的除数（PCD到PICC）(Divisor Receive (PCD to PICC)) |
| DRI | 接收的除数整数（PCD到PICC）(Divisor Receive Integer (PCD to PICC)) |
| DS | 发送的除数（PICC到PCD）(Divisor Send (PICC to PCD)) |
| DSI | 发送的除数整数（PICC到PCD）(Divisor Send Integer (PICC to PCD) |
| E | Type A的通信结束(End of communication , Type A) |
| EDC | 差错检测码(Error Detection Code) |
| EGT | Type B的额外保护时间(Extra Guard Time, Type B) |
| EOF | 帧结束(End Of Frame) |
| etu | 基本时间单元(Elementary time unit) |
| fc | 载波频率（作场的频率，13.56MHz）(Frequency of operating field(carrier frequency)) |
| FDT | 帧延迟时间(Frame Delay Time) |
| fs | 副载波调制频率(Frequency of subcarrier modulation) |
| FSC | 接近式IC卡帧长度(Frame Size for proximity Card) |
| FSCI | 接近式IC卡帧长度整数(Frame Size for proximity Card Integer) |
| FSD | 接近式耦合设备帧长度(Frame Size for proximity coupling Device) |
| FSDI | 接近式耦合设备帧长度整数(Frame Size for proximity coupling Device Integer) |
| FWI | 帧等待时间整数(Frame Waiting time Integer) |
| FWT | 帧等待时间(帧等待时间)( Frame Waiting Time) |
| FWTTEMP | 临时帧等待时间(temporary Frame Waiting Time) |
| HLTA | Type A PICC暂停命令(Halt Command, Type A) |
| HLTB | Type B PICC暂停命令(Halt Command, Type B) |
| ID | 标识号(IDentification number) |
| INF | 信息域(INFormation field) |
| LSB | 最低有效位(Least Significant Bit) |
| max | 最大值(Index to define a maximum value) |
| min | 最小值(Index to define a minimum value) |
| MSB | 最高有效位(Most Significant Bit) |
| N | Type B防冲突槽的数目或每个槽内PICC响应的概率(Number of anticollision slots or PICC response probability in each slot, Type B) |
| NAD | 结点地址(Node ADdress) |
| NAK | 否定确认(Negative AcKnowledgement) |
| NRZ-L | 不归零电平（L为电平）(Non-Return to Zero, (L for level)) |
| NVB | Type A的有效位的数目(Number of Valid Bits, Type A) |
| OOK | 开/关键控(On/Off Keying) |
| OSI | 开放系统互连(Open System Interconnection) |
| P | Type A的奇校验位(Odd Parity Bit, Type A) |
| PARAM | 属性格式中的参数(PARAMeter) |
| PCB | 协议控制字节(Protocol Control Byte) |
| PCD | 接近式耦合设备（读写器）(Proximity Coupling Device) |
| PICC | 接近式IC卡(Proximity Card) |
| PPS | 协议和参数选择(Protocol and Parameter Selection) |
| PPS0 | 协议和参数选择参数0(Protocol and Parameter Selection parameter 0) |
| PPS1 | 协议和参数选择参数1(Protocol and Parameter Selection parameter 1) |
| PPSS | 协议和参数选择开始(Protocol and Parameter Selection Start) |
| PUPI | Type B的伪唯一PICC标识符 (Pseudo-Unique PICC Identifier, Type B) |
| R | Type B的防冲突序列期间PICC所选定的槽号 (Slot number chosen by the PICC during the anticollision sequence, Type B) |
| R(ACK) | 包含肯定确认的R-块(R-block containing a positive acknowledge) |
| R(NAK) | 包含否定确认的R-块(R-block containing a negative acknowledge) |
| RATS | Type A的选择应答请求(Request for Answer To Select, Type A) |
| REQA | Type A的请求命令(Request Command, Type A) |
| REQB | Type B的请求命令(Request Command, Type B) |
| RF | 射频(Radio Frequency) |
| RFU | 预留(Reserved for Future Use) |
| S | Type A的通信开始(Start of communication, Type A) |
| SAK | Type A的选择确认(Select AcKnowledge, Type A) |
| SEL | Type A的选择码(SELect code, Type A) |
| SFGI | 启动帧保护时间整数(Start-up Frame Guard time Integer) |
| SFGT | 启动帧保护时间(Start-up Frame Guard Time) |
| SOF | 帧开始(Start Of Frame) |
| TR0 | Type B的PCD off和PICC on之间静默的最小延迟 (Guard Time, Type B) |
| TR1 | Type B的PICC数据传输之前最小副载波的持续期 (Synchronization Time, Type B) |
| UID | Type A的唯一标识符 (Unique Identifier, Type A) |
| uidn | Type A的唯一标识符的字节数目n，n≥0(Byte number n of unique identifier， Type A) |
| WTX | 等待时间延迟(Waiting Time eXtension) |
| WTXM | 等待时间延迟乘数(Waiting Time eXtension Multiplier) |
| WUPA | Type A的PICC唤醒命令(Wake-UP Command, Type A) |
| WUPB | Type B的PICC唤醒命令(Wake-UP Command, Type B) |

  - 物理特性

    - 一般特性

PICC应具有与GB/T 14916中规定的ID-1型卡的要求相应的物理特性。

    - 尺寸

PICC的额定尺寸应是GB/T 14916中规定的ID-1型卡的尺寸。

    - 附加特性

      - 紫外线

本部分不包括保护PICC不受到超出正常水平剂量紫外线的影响。需要加强防护的部分应是卡制造商的责任并应注明可以承受紫外线的程度。

      - X-射线

卡的任何一面暴露于70keV到140keV的中等能量X-射线（每年0.1Gy的累积剂量）后，应不引起该卡的失效。

注：这相当于人暴露其中能接受的最大值的年累积剂量的近似两倍。

      - 动态弯曲应力

按照GB/T 17554.1中描述的测试方法（其中短边和长边的最大偏移为hwA=20mm，hwB=10mm）测试后，PICC应能继续正常工作。

      - 动态扭曲应力

按照GB/T 17554.1中描述的测试方法（其中最大旋转角度α等于15°）测试后，PICC应能继续正常工作。

      - 交变磁场

在表1给出平均磁场强度的磁场内，在任意方向上暴露后，PICC应能继续正常工作。平均时间为6分钟，磁场的最大rms值被限制在平均值的33倍以内。

- 磁场强度与频率

| 频率范围（MHz） | 平均磁场强度（A/m） | 平均时间（min） |
| --- | --- | --- |
| 0.3～3.0 | 1.63 | 6 |
| 3.0～30 | 4.89/f | 6 |
| 30～300 | 0.163 | 6 |

另外，在平均值为10A/m rms、13.56MHz频率的磁场中持续暴露后，PICC应能继续正常工作。平均时间为30秒，磁场的最大值被限制在12A/m rms。

      - 交变电场

在表2给出平均电场强度的电场内，在任意方向上暴露后，PICC应能继续正常工作。平均时间为6分钟，电场的最大rms值被限制在平均值的33倍以内。

- 电场强度与频率

| 频率范围（MHz） | 平均电场强度（V/m） | 平均时间（min） |
| --- | --- | --- |
| 0.3～3.0 | 614 | 6 |
| 3.0～30 | 1842/f | 6 |
| 30～300 | 61.4 | 6 |

表2中f为电场频率。

      - 静电

按照GB/T 17554.1中描述的测试方法（其中测试电压为6kV）测试后，PICC应能继续正常工作。

      - 静态磁场

在640kA/m的静态磁场内暴露后，PICC应能继续正常工作。

      - 工作温度

在0℃ 到50℃的环境温度范围内，PICC应能正常工作。

  - 射频功率和信号接口

    - PICC的初始对话

PCD和PICC之间的初始对话通过下列连续操作进行：

——PCD的RF工作场激活PICC；

——PICC静待来自PCD的命令；

——PCD传输命令；

——PICC传输响应。

这些操作使用下列条款中规定的射频功率和信号接口。

    - 功率传送

PCD应产生给予能量的RF场，为传送功率，该RF场与PICC进行耦合，为了通信，该RF场应被调制。

      - 频率

RF工作场频率（fc）应为13.56MHz±7kHz。

      - 工作场

最小未调制工作场为Hmin，其值为1.5A/m（rms）。

最大未调制工作场为Hmax，其值为7.5A/m（rms）。

PICC应按预期在Hmin和Hmax之间持续工作。

PCD应在制造商规定的位置（工作空间）处产生一个最小为Hmin，但不超过Hmax的场。

另外，在制造商规定的位置（工作空间），PCD应能将功率提供给任意的单个参考PICC（在GB/T 17554.1中定义）。

在PICC的任何可能位置内，PCD应不产生高于5.3.5中规定的值的交变磁场。

PCD工作场的测试方法在GB/T 17554.1中规定。

    - 信号接口

两种通信信号接口Type A和Type B在下列各条中予以描述。

在检测到Type A或Type B的PICC存在之前，PCD应选择两种调制方法之一。

在通信期间，直到PCD停止通信或PICC移走，只有一个通信信号接口可以是有效的。然后，后续序列可以使用任一调制方法。

图1是下面几个部分描述概念的示意图。

*也可能数据反相。

- Type A、Type B接口的通信信号举例

    - Type A通信信号接口

      - PCD到PICC的通信

        - 数据速率

在初始化和防冲突期间，传输的数据位速率应为fc/128（~106kbps）。

        - 调制

使用RF工作场的ASK100%调制原理来产生一个如图2所示的“暂停（pause）”状态来进行PCD和PICC间的通信。

PCD场的包络线应单调递减到小于其初始值HINITIAL的5%，并至少在t2时间内保持小于5%。该包络线应符合图2。

如果PCD场的包络线不单调递减，则当前最大值和在当前最大值前通过相同值的时间之间的时间应不超过0.5μs。如果当前最大值大于HINITIAL的5%，这种情况才适用。

上冲应保持在HINITIAL的90%和110%之内。

- 暂停

在场超出HINITIAL的5%之后和超出HINITIAL的60%之前，PICC应检测到“暂停（pause）结束”。图3给出了“暂停（pause）结束”的定义。该定义适用于所有调制包络定时。

注：在设计为一次仅处理一张卡的系统中，不需考虑t4。

- 暂停结束的定义

        - 位的表示和编码

定义了下面的序列：

——序列X：在半个位持续时间之后，“暂停（pause）”应出现；

——序列Y：在整个位持续时间，没有调制出现；

——序列Z：在位持续时间开始时，“暂停（pause）”应出现。

上面的序列用于编码下面的信息：

——逻辑“1”：序列X；

——逻辑“0”：序列Y带有下列两种异常情况：

- 如果有两个或两个以上的连续“0”，则序列Z应从第二个“0”处开始被使用；

- 如果在起始帧后的第一位是“0”，则序列Z应被用来表示它，并且以后直接紧跟着任何个“0”。

——通信开始：序列Z；

——通信结束：逻辑“0”，后面跟随着序列Y；

——没有信息：至少两个序列Y。

      - PICC到PCD的通信

        - 数据速率

在初始化和防冲突期间，传输的数据位速率应为fc/128（~106kbps）。

        - 负载调制

PICC应能经由电感耦合区域与PCD通信，在该区域中，所加载的载波频率能产生频率为fs的副载波。该副载波应能通过切换PICC中的负载来产生。

在以GB/T 17554.1描述的方法测试时，负载调制幅度应至少为30/H1.2 mV（峰值），其中H是以A/m为单位的磁场强度的有效值（rms）。

        - 副载波

副载波负载调制的频率fc应为fc/16（~847kHz），因此，在初始化和防冲突期间，一个位持续时间等于8个副载波周期。

        - 副载波调制

每一个位持续时间均以已定义的与副载波相关的相位开始。位周期以已加载的副载波状态开始。

副载波由OOK按6.4.2.5定义的序列来调制。

        - 位的表示和编码

定义了下面的序列：

——序列D：对于位持续时间的第1个1/2（50%），载波应以副载波来调制；

——序列E：对于位持续时间的第2个1/2（50%），载波应以副载波来调制；

——序列F：对于1个位持续时间，载波不以副载波来调制。

位编码应是带有下列定义的曼彻斯特编码：

——逻辑“1”：序列D；

——逻辑“0”：序列E；

——通信开始：序列D；

——通信结束：序列F；

——没有信息：没有副载波。

    - Type B通信信号接口

      - PCD到PICC的通信

        - 数据速率

在初始化和防冲突期间，传输的数据位速率应为fc/128（~106kbps）。容差和位边界在第7节中定义。

        - 调制

借助RF工作场的ASK10%调幅来进行PCD和PICC间的通信。

调制指数最小应为8%，最大应为14%。

调制波形应符合图4，调制的上升、下降沿应该是单调的。

- Type B调制波形

        - 位的表示和编码

位编码格式是带有如下定义的逻辑电平的NRZ-L：

——逻辑“1”：载波场高幅度（没有使用调制）；

——逻辑“0”：载波场低幅度。

      - PICC到PCD的通信

        - 数据速率

在初始化和防冲突期间，传输的数据位速率应为fc/128（~106kbps）。

        - 负载调制

PICC应能经由电感耦合区域与PCD通信，在该区域中，所加载的载波频率能产生频率为fs的副载波。该副载波应能通过切换PICC中的负载来产生。

在以GB/T 17554.1描述的方法测试时，负载调制幅度应至少为30/H1.2 mV（峰值），其中H是以A/m为单位的磁场强度的有效值（rms）。

        - 副载波

副载波负载调制的频率fs应为fc/16（约847KHz），因此，在初始化和防冲突期间，一个位持续时间等于8个副载波周期。

PICC仅当数据被发送时才产生一副载波。

        - 副载波调制

副载波应按图5中所描述的进行BPSK调制。移相应仅在副载波的上升或下降沿的标称位置发生。

- 允许的移相（PICC内部副载波负载切换）

        - 位的表示和编码

位编码应是NRZ-L，其中，逻辑状态的改变应通过副载波的移相（180°）来表示。

在PICC帧的开始处，NRZ-L的初始逻辑电平是通过下面的序列建立的：

——在来自PCD的任何命令之后，在保护时间TR0内，PICC应不生成副载波。TR0应大于64/fs；

——然后，在延迟TR1之前，PICC应生成没有相位跃变的副载波，建立了副载波相位基准Φ0，TR1应大于80/fs；

——副载波的初始相位状态Φ0应定义为逻辑“1”，从而第一个相位跃变表示从逻辑“1”到逻辑“0”的跃变；

——随后逻辑状态根据副载波相位基准来定义：

- Φ0：		表示逻辑状态1；

- Φ0+180°	表示逻辑状态0。

    - PICC最小耦合区

PICC耦合天线可以有任何形状和位置，但应如图6所示围绕区域。上边界和左边界在GB/T 16649.2中定义。阴影部分是直径为5.0mm的区域。

- PICC最小耦合区

  - 初始化和防冲突

    - 轮询

为了检测到工作场内的PICC，PCD发送重复的请求命令。PCD应以任意序列发送在此描述的REQA和REQB，另外，也可以发送附录E中描述的其他命令。

当PICC暴露于未调制的工作场内（见6.2.2），它能在5ms内接受一个请求。

- 1：当Type A PICC接收到任何Type B命令时，它应能在5ms内接受一个未调制工作场的REQA。

- 2：当Type B PICC接收到任何Type A命令时，它应能在5ms内接受一个未调制工作场的REQB。

    - Type A的初始化和防冲突

本条描述了适用于Type A PICC的初始化和位冲突检测协议。

至少两张以上的Type A PICC同时在一个或多个比特位置上传送互补的位模式时，PCD会检测到冲突。在这种情况下，位模式合并，并且在整个（100%）位持续时间内载波以负载波进行调制（见6.4和6.5）。

      - 帧格式和时序

本条定义了通信初始化和防冲突期间使用的帧格式和时序。关于位表示和编码，见6.4和6.5。

帧应成对传送，PCD到PICC后随PICC到PCD，使用下列的序列：

——PCD帧：

- PCD通信开始；

- 信息和根据需要PCD传送的差错检测位；

- PCD通信结束。

——PCD到PICC的帧延迟时间；

——PICC帧：

- PICC通信开始；

- 信息和根据需要PICC传送的差错检测位；

- PICC通信结束。

——PICC到PCD的帧延迟时间。

PCD到PICC的帧延迟时间（FDT）与PCD通信结束重迭。

        - 帧延迟时间

帧延迟时间（FDT）定义为在相反方向上所发送的两个帧之间的时间。

        - PCD到PICC的帧延迟时间

PCD所发送的最后一个暂停的结束与PICC所发送的起始位范围内的第一个调制边沿之间的时间，它应遵守图7中定义的时序，此处n为一整数值。

PICC初调制

PCD传输的最后数据位

逻辑“1”

通信结束

（E）

通信开始

（S）

逻辑“0”

- PCD到PICC的帧延迟时间

表3定义了n和依赖于命令类型的FDT的值以及这一命令中最后发送的数据位的逻辑状态。

- PCD到PICC的帧延迟时间

| 命令类型 | N（整数值） | FDT |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最后一位=（1）b | 最后一位=（0）b |
| REQA命令 WAKE-UP命令 ANTICOLLISION命令 SELECT命令 | 9 | 1236/fc | 1172/fc |
| 所有其它命令 | ≥9 | (n*128+84)/fc | (n*128+20)/fc |

注：值n=9意味着场中的所有PICC应以防冲突所需的同步方式进行响应。

对于所有的其他命令，PICC应确保起始位范围内的第一个调制边沿与图7中定义的位格对齐。

        - PICC到PCD的帧延迟时间

PICC所发送的最后一个调制与PCD所发送的第一个暂停之间的时间，它应至少为1172/fc。

        - 请求保护时间

请求保护时间定义为两个连续请求命令的起始位间的最小时间。它的值为7000/fc。

        - 帧格式

定义了下列帧类型：

——用于表4中定义命令的短帧；

——用于普通命令的标准帧；

——面向位的防冲突命令的防冲突帧。

        - 短帧

短帧用于初始化通信，并按以下次序组成：

——通信开始；

——LSB先传输的7个数据位（编码见表4）；

——通信结束。

不加奇偶校验位。

- 短帧

        - 标准帧

标准帧用于数据交换，并按以下次序组成：

——通信开始；

——n*（8个数据位+奇数奇偶校验位），n≥1。每个字节的LSB首先被发送。每个字节后面跟随一个奇数奇偶校验位。奇偶校验位P被设置，使在（b1到b8，P）中1s的数目为奇数；

最先传输位

奇偶位

第2字节

第n字节

传输结束

——通信结束。

第1字节

- 标准帧

        - 面向位的防冲突帧

当至少两个PICC发送不同位模式到PCD时可检测到冲突。这种情况下，至少一个位的整个位持续时间内，载波以副载波进行调制。

面向位的防冲突帧仅在位帧防冲突环期间使用，并且事实上该帧是带有7个数据字节的标准帧，它被分离成两部分：

——第1部分用于从PCD到PICC的传输；

——第2部分用于从PICC到PCD的传输。

下列规则应适用于第1部分和第2部分的长度：

——规则1：数据位总数应为56；

——规则2：第1部分最小长度应为16数据位；

——规则3：第1部分最大长度应为55数据位。

因此，第2部分的最小长度应为1数据位，最大长度应为40数据位。

由于字节分离可发生在任何位置，定义如下两种情况：

——全字节情况：在一个完整字节后分离，在第1部分的最后数据为之后增加一个奇偶位；

——分离字节情况：在一个字节中间分离，在第1部分的最后数据为之后不增加奇偶位。

下面全字节情况和分离字节情况的例子定义了位的组织结构和位传输的次序。

最先传输位

最先传输位

标准帧，第4个完整字节后分开

防冲突帧，第1部分：PCD到PICC

防冲突帧，第2部分：PICC到PCD

注：这些例子包含NVB和BCC的正确值。

- 面向位的防冲突帧的位组织结构和传输，完整字节

标准帧，第2个数据字节后/第5数据位分离

防冲突帧，第1部分：PCD到PICC

防冲突帧，第2部分：PICC到PCD

最早传输位

最早传输位

面向位的防冲突帧的位组织结构和传输，分离字节

防冲突帧，第2部分：PICC到PCD

最早传输位

对于SPLIT BYTE，PCD应忽略第二部分的第一个奇偶校验位。

        - CRC_A

CRC_A帧是k数据位的一个函数，由帧内除奇偶校验位、S和E以及CRC_A本身外的所有数据位组成。由于数据以字节编码，因此位数k是8的倍数。对于差错检测，在标准帧中发送两个CRC_A字节，它在字节之后，E之前。CRC_A如ISO/IEC 13239中定义，但初始寄存器内容应为“6363”并且计算后寄存器内容应不取反。

举例见附录C。

      - PICC状态

下列各部分提供了专门针对位冲突检测协议的Type A的PICC状态的描述。

下列状态图考虑了第7节中命令引起的所有可能的状态转换。

PICC重复使接收帧有效。当检测到传输差错时不发送响应。

下列符号用于图12示出的状态图：

AC			ANTICOLLISION Command（matched UID）

nAC			ANTICOLLISION Command（not matched UID）

SELECT		SELECT Command（matched UID）

nSELECT		SELECT Command（not matched UID）

DESELECT	DESELECT Command，在附录G.2.3中定义

Error		transmission error detected

- Type A PICC状态图

        - POWER-OFF状态

描述：

在POWER-OFF状态中，由于缺少载波能量，PICC不能被激励。

状态跳出条件和转换：

如果PICC处于大于Hmin（见6.2.2）的激活磁场中，它将在一个不大于延迟时间内进入IDLE状态。

        - IDLE状态

描述：

在IDLE状态中，PICC被加电。它听从命令并能识别REQA和WUPA命令。

状态跳出条件和转换：

在接收到有效的REQA或WUPA命令后，PICC进入READY状态并发送其ATQA。

        - READY状态

描述：

在READY状态，位帧防冲突和专有的防冲突方法都可以应用。串联级别在这一状态内被处理以获取完整的UID。

状态跳出条件和转换：

当根据其完整UID选中它时，PICC进入ACTIVE状态。

        - ACTIVE状态

描述：

在ACTIVE状态，PICC听从任何上层报文。

状态跳出条件和转换：

当接收到有效HLTA命令时，PICC进入HALT状态。

注：在上层协议中，可以定义特定命令以使PICC返回到HALT状态。

        - HALT状态

描述：

在HALT状态，PICC仅响应WUPA命令。

状态跳出条件和转换：

在接收到有效的WUPA命令后，PICC进入READY*状态并发送其ATQA

        - READY*状态

描述：

READY*状态类似于READY状态，位帧防冲突和专有的防冲突方法都可以应用。串联级别在这一状态内被处理以获取完整的UID。

状态跳出条件和转换：

当根据其完整UID选中它时，PICC进入ACTIVE*状态。

        - ACTIVE*状态

描述：

ACTIVE*状态类似于ACTIVE状态，PICC被选中并听从任何上层报文。

状态跳出条件和转换：

当接收到有效HLTA命令时，PICC进入HALT状态。

      - 命令集

PCD用来管理与几个PICC通信的命令是：

——REQA；

——WUPA；

——ANTICOLLISION；

——SELECT；

——HALT。

这些命令使用上面描述的字节和帧格式。

        - REQA和WUPA命令

REQA和WUPA命令由PCD发出，以探测工作场中的Type A PICC。它们在一个短帧内传输。

从图12可以看出在这些情况下PICC实际上必须应答这些相关命令。

特殊地，WUPA命令由PCD发出，使已经进入HALT状态的PICC回到READY*状态。它们应当参与进一步的防冲突和选择规程。

表4示出了使用短帧格式的REQA和WUPA命令的编码。

- 短帧格式

| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ‘26’= REQA |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ‘52’= WUPA |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ‘35’=可选时间槽方法，见附录D |
| 1 | 0 | 0 | x | x | x | x | ‘40’至‘4F’=私有 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | ‘78’至‘7F’=私有 |
| 所有其他值 |  |  |  |  |  |  | 预留 |

        - ANTICOLLISION命令和SELECT命令

这些命令在防冲突环（见图10和11）期间使用。ANTICOLLISION和SELECT命令由下列内容组成：

——选择代码SEL（1个字节）；

——有效位的数目NVB（1个字节，编码见表9）；

——根据NVB的值，UID CLn的0到40个数据位。

SEL规定了串联级别CLn。

ANTICOLLISION命令在面向位的防冲突帧中传输。

SELECT命令在标准帧中传输。

由于NVB没有规定40个有效位，因此若PICC保持在READY状态或READY*状态中，命令就被称为ANTICOLLISION命令。

如果NVB规定了UID CLn的40个数据位（NVB=‘70’），则应添加CRC_A。该命令被称为SELECT命令。

如果PICC已发送了完整的UID，则它从READY状态转换到ACTIVE状态或从READY*状态转换到ACTIVE*状态并在其SAK响应中指出UID完整。

否则，PICC保持在READY状态或READY*状态中并且该PCD应以递增串联级别启动一个新的防冲突环。

        - HALT命令

HALT命令由四个字节组成并应使用标准帧来发送。

- HALT命令帧

如果PICC在HALT帧结束后1ms周期期间以任何调制表示响应，则该响应应解释为“不确认”。

      - 选择序列

选择序列的目的是获得来自PICC的UID以及选择该PICC以便进一步通信。

        - 选择序列流程表

- PCD的初始化和防冲突流程图

        - ATQA—请求应答

在PCD发送REQA命令之后，所有IDLE状态的PICC应同步与ATQA命令同步响应。

在PCD发送WUPA命令之后，所有IDLE状态或HALT状态的PICC应同步与ATQA命令同步响应。

当多个PICC响应发生时，PCD应能检测到任何冲突。

有关例子在附录B中给出。

          - ATQA的编码

- ATQA的编码

MSB                                                                              LSB

| b16 | b15 | b14 | b13 | b12 | b11 | b10 | b9 | b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RFU |  |  |  | 专有 |  |  |  | UID长度位帧 |  | RFU | 位帧防冲突 |  |  |  |  |

          - 位帧防冲突的编码规则

——规则1：位b7和b8编码了UID长度（单个、两个或三个，见表6）；

——规则2：b1、b2、b3、b4或b5中的一个应置为（1）b以指出位帧防冲突（见表7）。

注：位9到12指出了附加的和专有的方法。

- 位帧防冲突用的b7和b8的编码

| b8 | b7 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | UID长度：单个 |
| 0 | 1 | UID长度：两个 |
| 1 | 0 | UID长度：三个 |
| 1 | 1 | RFU |

- 位帧防冲突用的b1～b5的编码

| b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 位帧防冲突 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 位帧防冲突 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 位帧防冲突 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 位帧防冲突 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 位帧防冲突 |
| 所有其它 |  |  |  |  | RFU |

        - 防冲突和选择

          - 每个串联级别范围内的防冲突环

下面算法应适用于防冲突环：

——步骤1：PCD为选择的防冲突类型和串联级别分配了带有编码的SEL；

——步骤2：PCD分配了带有值为‘20’的NVB；

注：该值定义了该PCD将不发送UID CLn的任何部分。因此该命令迫使工作场内的所有PICC以其完整的UID CLn表示响应。

——步骤3：PCD发送SEL和NVB；

——步骤4：工作场内的所有PICC应使用它们的完整的UID CLn响应；

——步骤5：假设场内的PICC拥有唯一序列号，那么，如果一个以上的PICC响应，则冲突发生。如果没有冲突发生，则步骤6到步骤10可被跳过；

——步骤6：PCD应识别出第一个冲突的位置；

——步骤7：PCD分配了带有值的NVB，该值规定了UID CLn有效位数。这些有效位应是PCD所决定的冲突发生之前被接收到的UID CLn的一部分再加上（0）b或（1）b。典型的实现是增加（1）b；

——步骤8：PCD发送SEL和NVB，后随有效位本身；

——步骤9：只有PICC的UID CLn中的一部分等于PCD所发送的有效位时，PICC才应发送其UID CLn的其余部分；

——步骤10：如果出现进一步的冲突，则重复步骤6～9。最大的环数目是32；

——步骤11：如果不出现进一步的冲突，则PCD分配带有值为‘70’的NVB；

注：该值定义了PCD将发送完整的UID CLn。

——步骤12：PCD发送SEL和NVB，后随UID CLn的所有40个位，后面又紧跟CRC_A校验和；

——步骤13：它的UID CLn与40个位匹配，则该PICC以其SAK表示响应；

——步骤14：如果UID完整，则PICC应发送带有清空的串联级别位的SAK，并从READY状态转换到ACTIVE状态，或从READY*状态转换到ACTIVE*状态；

——步骤15：PCD应检验SAK的串联位是否被设置，以决定带有递增串联级别的进一步防冲突环是否应继续进行。

如果PICC的UID是已知的，则PCD可以跳过步骤2～10来选择该PICC，而无需执行防冲突环。

- PCD防冲突环流程图

注：循环编号对应算法步骤。

          - SEL的编码（选择代码）

长度：1字节

可能值：‘93’，‘95’，‘97’

- SEL的编码

| b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ‘93’：选择串联级别1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ‘95’：选择串联级别2 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ‘97’：选择串联级别3 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 所有其他 |  |  |  | RFU |

          - NVB的编码（有效位的数）

长度：1字节

较高4位称为字节计数，规定所有被8分开的有效数据位的数，包括被PCD发送的NVB和SEL。这样，字节计数的最小值是2而最大值是7。

较低4位称为位计数，规定由PCD发送的模8所有有效数据位的数。

- NVB的编码

| b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | x | 字节计数=2 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | x | x | x | x | 字节计数=3 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | x | x | 字节计数=4 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | x | x | x | x | 字节计数=5 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | x | x | x | x | 字节计数=6 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | 字节计数=7 |
| x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 位计数=0 |
| x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 位计数=1 |
| x | x | x | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 位计数=2 |
| x | x | x | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 位计数=3 |
| x | x | x | x | 0 | 1 | 0 | 0 | 位计数=4 |
| x | x | x | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 位计数=5 |
| x | x | x | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 位计数=6 |
| x | x | x | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 位计数=7 |

          - SAK的编码（选择确认）

当NVB规定40个有效位并且当所有这些数据位与UID CLn相配时，SAK由PICC来发送。

| 1st字节 | 2nd,3rd字节 |
| --- | --- |
| SAK （1字节） | CRC_A （2字节） |
| MSB LSB | MSB LSB |

- 选择确认（SAK）

位b3（串联位）和b6的编码在表10中给出。

- SAK的编码

| b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | x | x | x | x | 1 | x | x | 串联位设置：UID不完整 |
| x | x | 1 | x | x | 0 | x | x | UID完整，PICC遵循本部分 |
| x | x | 0 | x | x | 0 | x | x | UID完整，PICC不遵循本部分 |

        - UID内容和串联级别

UID由4、7或10个UID字节组成。因此，PICC最多处理3个串联级别，以得到所有UID字节。在每个串联级别内，由5个数据字节组成的UID的一部分应被发送到PCD。根据最大串联级别，定义了UID长度的三个类型。该UID长度应与表11一致。

- UID长度

| 最大串联级别 | UID长度 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单个 | 4 |
| 2 | 两个 | 7 |
| 3 | 三个 | 10 |

UID是一固定的唯一数或由PICC动态生成的随机数。UID的第一个字节（uid0）分配后随UID字节的内容。

- 单个长度的UID

| uid0 | 描述 |
| --- | --- |
| ‘08’ | uid1到 uid3是动态生成的随机数 |
| ‘x0’—‘x7’ ‘x9’—‘xE’ | 专有的固定数 |
| ‘18’—‘F8’ ‘xF’ | RFU |

串联标记CT的值‘88’应不用于单个长度UID中的uid0。

- 两个和三个长度的UID

| uid0 | 描述 |
| --- | --- |
| 制造商ID根据GB/T 16649.6* | 每一制造商对唯一编号的其他字节的值的唯一性负责 |
| *值‘81’到‘FE’在GB/T 16649.6中标注为‘私有’，在本上下文中应不予允许。 |  |

UID尺寸

单个

UID尺寸

两个

UID尺寸

三个

级别1

级别2

级别3

- 串联级别的使用

注：串联标记的用途是迫使造成与具有较小UID长度的PICC冲突。

下列算法应适用于PCD以获得完整UID：

——步骤1：PCD选择串联级别1；

——步骤2：应执行防冲突环；

——步骤3：PCD应检验SAK的串联位；

——步骤4：如果设置了串联位，PCD应增加串联级别并初始化一个新的防冲突环。

    - Type B的初始化和防冲突

本条描述了类型Type B PICC的初始化和冲突检测协议。

      - 位、字节和帧的时序

本条定义了Type B PICC防冲突和通信初始化期间使用的字节、帧和命令的时序。关于位表示和编码见本部分第6节。

        - 字符传输格式

PICC和PCD之间的字节通过字符来发送和接收，在防冲突序列期间，字符的格式如下：

——1个逻辑“0”起始位；

——8个数据位发送，首先发送LSB；

——1个逻辑“1”停止位。

用一个字符执行一个字节的发送需要10etu，如图18所示。

起始位 最低位

最高位  停止位   EGT

- 字符格式

一个字符范围内的位边界应出现在（n–0.125）etu和 （n+0.125）etu之间，其中n是起始位的下降沿之后的位边界数（1≤N≤9）。

        - 字符间距

一个字符与下一个发送的字符利用额外的保护时间（EGT）来隔开。

由PCD发送给PICC的两个连续字符之间的EGT应为0到57µs之间的任何值。

由PICC发送给PCD的两个连续字符之间的EGT应具有0到19µs之间的任何值。

        - 帧格式

PCD和PICC按帧发送字符。帧通常用SOF（帧的起始）和EOF（帧的结束）定界。关于异常情况见7.3.10.3。

| SOF | 字符 | EOF |
| --- | --- | --- |

- 帧格式

        - SOF

SOF包括：

——一个下降沿；

——后面紧跟10个etu的逻辑0；

——后面紧跟位于下一个etu内任何地方的一个下降沿；

——

无载波调制

后面紧跟至少为2个etu（但不超过3个etu）的逻辑1。

- SOF

        - EOF

EOF包括：

——一个下降沿；

——后面紧跟10个etu的逻辑0；

——后面紧跟位于下一个etu内任何地方的一个下降沿。

无载波调制

- EOF标识符

注：收到假EOF的概率很低，并且对应于在错误收到停止位的情况下传输的‘00’字符。

        - PICC SOF前的时序

在PCD数据传输之后，PICC开始的通信应遵守图22中定义的时序。

缺省的TR0和TR1最小值在6.5.2.5中定义，并且可以被PCD减小，见7.3.10.3。

未调制载波

TR0的最大值为256/fs（仅对ATQB）和（256/ fs）*2FWI（对所有其他帧）（见7.3.9.4.3）。

TR1的最大值为200/fs。

- PICC副载波SOF

仅当PICC打算开始发送信息时，它才可以接通副载波。

        - PCD SOF前的时序

在PICC数据传输和EOF之后，PCD开始的通信应遵守图23中的时序。

在EOF传输之后，PICC应断开它的副载波。副载波信号应：

——在EOF结束之前不能停止；

——在EOF结束之后的2个etu内被停止。

PICC EOF开始（下降沿）和PCD SOF开始（下降沿）之间的最小延迟为10etu+32/fs。

PICC数据

PCD

PICC载波

- PICC到PCD的SOF

      - CRC_B

| 1st，…………………字节 |  |
| --- | --- |
| Data字节 （N 字节） | CRC_B （2字节） |

- 帧范围内CRC_B的位置

如果接收到的帧带有一个有效的CRC_B值，该帧才应被认为是正确的。

帧CRC_B是k个数据位的函数，该k个数据位由帧中的所有数据位组成，但不包括起始位、停止位、字节间的延迟、SOF和EOF以及CRC_B本身。由于数据按字节编码，因此位数k是8的倍数。

对于差错校验，帧包括了两个CRC_B字节，在数据字节之后，EOF之前。CRC_B在GB/T 7496中定义。寄存器初始内容为全1：“FFFF”。这两个CRC_B字节出现在k/8个数据字节之后和在EOF之前。

举例见附录C。

      - 防冲突序列

PCD通过在本节中详述的命令集合对防冲突序列进行管理。

PCD是与一个或多个PICC通信时的主控方，它通过发出REQB命令来启动卡的通信活动，以便提示PICC进行响应。

在防冲突序列期间，可能发生两个或两个以上的PICC同时响应：这就是冲突。命令集和允许PCD处理冲突序列以便及时分离PICC传输。

在完成防冲突序列后，PICC通信将完全处于PCD的控制之下，每次只允许一个PICC通信。

防冲突方案以时间槽的定义为基础，要求PICC在时间槽内用最小标识数据进行应答。时间槽数被参数化，范围从1到某一整数。在每一个时间槽内，PICC响应的概率也是可控制的。在防冲突序列中，PICC仅被允许应答一次。从而，即便在PCD场中有多个卡，在一个时间槽内也仅有一个卡应答，并且PCD在这个时间槽内能捕获标识数据。根据标识数据，PCD能够与被标识的卡建立一个通信信道。

防冲突序列允许选择一个或多个PICC以便在任何时候进行进一步的通信。

命令集合允许在PCD级实现不同的防冲突管理策略。这个策略处在应用设计者的控制下，并且可包括：

——概率的（响应概率小于或等于1的重复性单个时间槽提示）；

——伪确定性的（扫描所有多个时间槽，以便在防冲突序列期间使所有在场的卡应答的概率最大）；

——可动态进行的这些方法的组合。

      - PICC状态描述

在防冲突序列期间，PICC具体的行为是根据不同的状态及状态间的转换条件确定的。

        - 状态转换图

- PICC状态转换流程图举例（提示的）

注1：R是PICC在1到N（N的编码见7.3.7.4）范围内选择的一个数。

注2： 选项1-对于PICC不支持Slot-MARKER命令（概率方法）。

选项2-对于PICC支持Slot-MARKER命令（时间槽方法）。

        - 状态描述和转换的概述

下述退出条件和转换适用于任何状态：如果RF场消失，则PICC返回到POWER-OFF状态。

下列备注适用于专门针对防冲突序列的任何状态（除ACTIVE状态外）：

使用前几条中定义的缺省通信参数；

——除发送前几条中规定的响应帧，PICC应不发射副载波；

——当PICC加电并正确复位时，它收听从PCD收到的任何命令帧；

——若来自PCD的帧是有效的（正确的CRC_B），则PICC执行要求的动作和/或根据其状态进行响应；

注：在防冲突命令中，帧中数据的前三位是（101）b（防冲突前缀字节的前三位）。

——PICC不应答任何不以（101）b（防冲突前缀字节的前三个位）开始的命令帧；

——PICC仅对收到的有效帧进行反应（当检测到传输差错时不发送响应）。

        - POWER-OFF状态

描述：

在POWER-OFF状态下，PICC因缺乏载波能量而不加电。

状态退出条件和转换：

如果PICC处于一个能量大于Hmin（见第6节）的激励磁场，则它应在不大于tORB的延迟范围内进入其IDLE状态。

        - IDLE状态

描述：

在IDLE状态下，PICC是加电的，它收听帧并应识别REQB信息。

状态退出条件和转换：

一旦收到一个有效的REQB或WUPB命令帧，PICC就进入READY-REQUESTED状态。（有效的REQB或WUPB命令指具有REQB/WUPB命令并匹配AFI的有效帧。详见REQB/WUPB命令规范）。

        - READY-REQUESTED状态

描述：

在READY-REQUESTED状态下，PICC是加电的，并且定义了一个唯一的时间槽用来发送其ATQB（如果有）。

它收听帧并应识别REQB和Slot-MARKER报文。

状态退出条件和转换：

见7.3.6。

        - READY-DECLARED状态

描述：

在READY-DECLARED状态下，PICC是加电的，并且发送了与收到的最后一个有效REQB报文相对应的其ATQB。

它收听帧并应识别REQB和ATTRIB报文。

状态退出条件和转换：

一旦收到带有ATTRIB命令的有效帧，当且仅当ATTRIB命令中的PUPI与PICC的PUPI匹配时，PICC才应进入ACTIVE状态。

若ATTRIB命令中的PUPI与PICC的PUPI不匹配，则PICC仍保持在READY-DECLARED状态。

一旦收到有效REQB命令帧，状态退出条件和转换按在IDLE状态下接收到有效REQB命令帧。

一旦收到匹配的HALT命令，PICC应进入HALT状态。

        - ACTIVE状态

描述：

PICC是加电的，并且自从信道号（CID）已经通过ATTRIB命令已分配给该PICC以来，PICC便进入上层模式。

它收听正确格式化（正确的CID和有效的CRC_B）的任何上层报文。

PICC应不在任何带有无效CRC_B或带有另一个CID（不是所分配的那个CID）的帧以后发射副载波。

状态退出条件和转换：

当收到有效的HALT命令帧时，PICC进入HALT状态。

特定备注：

应该不应答有效REQB或Slot-MARKER帧。

应该不应答带有ATTRIB命令的有效帧。

在上层协议中，可以定义特定的命令用来把PICC返回到其他状态（IDLE或HALT）。只有在收到这样的命令以后，PICC才可以返回到这些状态。

        - HALT状态

描述：

PICC仅响应使它回到IDLE状态的WAKE-UP命令。

状态退出条件和转换：

如果RF场消失，则PICC返回到POWER-OFF状态。

      - 命令集合

四个基本的命令可用来管理多结点通信信道：

——REQB/WUPB；

——Slot-MARKER；

——ATTRIB；

——HALT。

所有这四个命令都使用了上面详述的字节、帧格式和时序。

这些命令以及PICC对这些命令的响应在下列各条中描述。

所收到的带有错误格式的帧（错误的帧标识符或无效的CRC_B）应忽略。

      - 防冲突响应规则

在READY-REQUESTED子状态中的PICC，在接收到有效的REQB/WUPB命令（要求AFI=0或AFI与内部请求匹配）后，应根据下列规则响应：（其中参数N在REQB/WUPB命令中给出）

——若N=1，则PICC将发送一ATQB并进入READY-DECLARED子状态；

——若N>1，则PICC将内部产生一在1到N之间均匀分布的随机数R；

——若R=1，则PICC将发送一ATQB并进入READY-DECLARED子状态；

——若R>1：

- 采用概率路径（参考选项1）的PICC将返回到IDLE状态；

- 在发送ATQB并进入READY-DECLARED子状态前，采用时间槽路径（参考选项2）的PICC将等待至收到一带有匹配时间槽号（槽号=R）的Slot-MARKER命令。

      - REQB/WUPB命令

由PCD所发出的REQB命令用来探测Type B PICC的场。

时间槽编号（或每个时间槽内的响应概率）N作为一个参数包含在REQB命令中，以优化给定应用的防冲突算法。每个不处于ACTIVE或HALT状态（即处于IDLE或READY状态）的PICC应处理该报文，并选择它将在哪个时间槽（每个时间槽被选中的概率都为1/N）内返回它的ATQB响应信息。

        - REQB/WUPB命令格式

REQB/WUPB命令由PCD发出，长度为5个字节，格式见图26。

| 1st字节 | 2nd字节 | 3rd字节 | 4th、5th字节 |
| --- | --- | --- | --- |
| Apf （1字节） | AFI （1字节） | PARAM （1字节） | CRC_B （2字节） |
| MSB LSB | MSB LSB | MSB LSB | MSB LSB |

- REQB/WUPB命令格式

        - 防冲突前缀字节APf的编码

防冲突前缀字节APf=‘05’=（0000 0101）b。

        - AFI的编码

AFI（应用族标识符）代表由PCD所瞄准的应用类型。AFI可用来在ATQB之前预先选择PICC：只有那些具有由AFI所指出的类型的应用的PICC才可以应答AFI不等于‘00’的REQB命令。

当AFI等于‘00’，所有PICC应处理REQB。

AFI的最高有效半字节可用来编码按表14定义的某个特定的应用族或所有应用族。

AFI的最低有效半字节可用来编码某个特定应用子族或所有应用子族。不同于0的子族代码是专有的。

- AFI的编码

| AFI 最高有效半字节 | AFI 最低有效半字节 | 含义-PICC 响应来自 | 举例/注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| ‘0’ | ‘0’ | 所有族和子族 | 没有应用预选 |
| ‘X’ | ‘0’ | 族X的所有子族 | 广泛的应用预选 |
| ‘X’ | ‘Y’ | 仅族X的第Y个子族 |  |
| ‘0’ | ‘Y’ | 仅专有的子族Y |  |
| ‘1’ | ‘0’，‘Y’ | 运输 | 集团运输、汽车、航空公司…… |
| ‘2’ | ‘0’，‘Y’ | 金融 | IEP、银行、零售…… |
| ‘3’ | ‘0’，‘Y’ | 标识 | 门禁控制…… |
| ‘4’ | ‘0’，‘Y’ | 电信 | 公用电话、GSM…… |
| ‘5’ | ‘0’，‘Y’ | 医学 |  |
| ‘6’ | ‘0’，‘Y’ | 多媒体 | 因特网服务…… |
| ‘7’ | ‘0’，‘Y’ | 博彩 |  |
| ‘8’ | ‘0’，‘Y’ | 数据存储 | 可移植文件…… |
| ‘9’—‘F’ | ‘0’，‘Y’ | RFU |  |

注：X=‘1’到‘F’，Y=‘1’到‘F’。

        - PARAM的编码

| RFU |  |  |  | REQB/WUPB | N（时间槽的数） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b8=0 | b7=0 | b6=0 | b5=0 | b4 | b3 | b2 | b1 |

- PARAM的编码

b4=0：“正常请求”（PICC在Idle状态或Ready状态下处理该请求）

b4=1：“请求所有”（PICC在Idle状态或Ready状态或HALT状态下处理该请求）

b1到b3用来编码对应表15的时间槽N的数。

- N的编码

| b3b2b1 | N |
| --- | --- |
| 000 001 010 011 100 101 11x | 1=20 2=21 4=22 8=23 16=24 RFU RFU |

注：对于每个PICC，在第一个时间槽内响应（ATQB）的概率应为1/N。因此，如果PCD中使用了概率的方法，则N不可用来调整时间槽的编号，而是在这个唯一的时间槽内PICC返回它的ATQB的概率。

      - Slot-MARKER命令

在REQB/WUPB命令之后，PCD可发送至多（N-1）个时间槽标记来定义每个时间槽的开始。

时间槽标记可以：

——在PCD收到的ATQB报文结束之后被发送，以便标记下一个时间槽的开始；

——如果没有收到ATQB（如果已知该时间槽为空，则不必等到该时间槽结束），则较早地被发送。

不强制PICC支持该命令。在这种情况下，PICC应忽略任何Slot-MARKER命令。在概率方法中，在REQB（在第一个时间槽里）后，PICC仅可在第一个时间槽内发送其ATQB。

        - Slot-MARKER命令格式

该命令由PCD发送，大小为3字节，格式：

| 1st字节 | 2nd，3rd 字节 |
| --- | --- |
| APn （1字节） | CRC_B （2字节） |
| MSB LSB | MSB LSB |

- Slot-MARKER命令格式

        - 防冲突前缀字节APn的编码

APn=（nnnn 0101）b，其中nnnn是时间槽标记的编号，如表16中所定义。

- 时间槽编号的编码

| nnnn | 时间槽编号 |
| --- | --- |
| 0001 | 2 |
| 0010 | 3 |
| 0011 | 4 |
| …… | …… |
| 1110 | 15 |
| 1111 | 16 |

注：不强制时间槽标记按递增的时间槽编号顺序来发送。

      - ATQB（Type B的请求应答）响应

对REQB和Slot-MARKER命令的响应都被称作ATQB（请求应答）。

ATQB有固定长度（14个字节）和限定的持续时间。

仅对于ATQB，第6节中定义的TR0应不大于256/fs。

        - ATQB响应格式

ATQB的格式见图29。

| 1st字节 | 2nd，3rd，4th，5th字节 | 6th，7th，8th，9th字节 | 10th，11th，12th字节 | 13th，14th字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ‘50’ （1字节） | PUPI （4字节） | 应用数据 （4字节） | 协议信息 （3字节） | CRC_B （2字节） |
| MSB LSB | MSB LSB | MSB LSB | MSB LSB | MSB LSB |

- ATQB格式

        - PUPI（伪唯一PICC标识符）

伪唯一PICC标识符（PUPI）可用来区分防冲突期间的不同PICC。这4字节数可以是PICC动态产生的一个数或一个多样化的固定数。

        - 应用数据

应用数据字段用来通知PCD在PICC上当前安装了哪些应用。这个信息使得在有多个PICC存在时，PCD能选择想要的PICC。

应用数据字段根据协议信息（见7.3.9.4）中的ADC（应用数据编码）定义，该协议信息定义了用下面描述的CRC_B压缩方法还是用专有编码。

当使用CRC_B压缩方法时，应用数据字段包含见图30。

| 1st字节 | 2nd，3rd字节 | 4th字节 |
| --- | --- | --- |
| AFI （1字节） | CRC_B（AID） （2字节） | 应用的编号 （1字节） |
| MSB LSB | MSB LSB | MSB LSB |

- 应用数据格式

          - AFI

对单应用PICC，AFI给出了应用族（见表14 AFI的编码）。

对多应用PICC，AFI给出了CRC_B（AID）中描述的应用族。

          - CRC_B（AID）

CRC_B（AID）是PICC中应用的AID（如GB/T 16649.5中定义）的CRC_B计算的结果，PICC与REQB/WUPB命令中给出的AFI匹配。

          - 应用的编号

指出了PICC中的其他应用。

最高有效半字节值给出应用的编号，与应用数据中给出的AFI相一致，‘0’意味着没有应用，‘F’意味着15个应用或更多。

最低有效半字节值给出PICC中应用的所有编号，‘0’意味着没有应用，‘F’意味着15个应用或更多。

        - 协议信息

该字段指示了卡所支持的参数。它的具体格式见图31。

| 1st字节 | 2nd字节 |  | 3rd字节 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位速率能力 （8位） | 最大帧长度 （4位） | 协议类型 （4位） | FWI （4位） | ADC （2位） | FO （2位） |
| MSB LSB | MSB LSB |  | MSB LSB |  |  |

- 协议信息格式

          - FO

PICC支持的帧选项定义见表17。

- PICC支持的帧选项

| b2 | b1 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | x | PICC支持的NAD |
| x | 1 | PICC支持的CID |

          - ADC

PICC支持的应用数据编码定义见表18。

- PICC支持的应用数据编码

| b4 | b3 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 应用是专有的 |
| 0 | 1 | 应用如7.3.9.3中编码 |
| 其他值为RFU |  |  |

          - FWI

帧等待时间整数（4位）：

FWI编码一整数值用来定义FWT。

FWT定义了PCD帧结束后PICC开始响应的最大时间。

FWT根据下面的公式计算：

FWT=（256×16/fc）×2FWI

其中FWI的值在0到14之间，值15为RFU。

对于FWI=0，FWT为最小（~302μs）；

对于FWI=14，FWT为最大（~4949ms）。

          - 协议类型

- PICC支持的协议类型

| b4 | b3 | b2 | b1 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | PICC支持本部分 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | PICC不支持本部分 |
| 其他值是RFU |  |  |  |  |

          - 最大帧长度

- 最大帧长度

| ATQB中的最大帧长度代码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9—F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大帧长度（字节） | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 96 | 128 | 256 | RFU>256 |

          - 位速率能力

- PICC支持的位速率

| b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在两个方向上PICC仅支持106kbits/s |
| 1 | x | x | x | 0 | x | x | x | 从PCD到PICC和从PICC到PCD强制相同的位速率 |
| x | x | x | 1 | 0 | x | x | x | PICC到PCD,1etu=64/fc,支持的位速率为212kbit/s |
| x | x | 1 | x | 0 | x | x | x | PICC到PCD,1etu=32/fc,支持的位速率为424kbit/s |
| x | 1 | x | x | 0 | x | x | x | PICC到PCD,1etu=16/fc,支持的位速率为847kbit/s |
| x | x | x | x | 0 | x | x | 1 | PCD到PICC,1etu=64/fc,支持的位速率为212kbit/s |
| x | x | x | x | 0 | x | 1 | x | PCD到PICC,1etu=32/fc,支持的位速率为424kbit/s |
| x | x | x | x | 0 | 1 | x | x | PCD到PICC,1etu=16/fc,支持的位速率为847kbit/s |
| 其他值（b4=1）为RFU |  |  |  |  |  |  |  |  |

      - ATTRIB命令

PCD发送的ATTRIB命令应包括选择单个PICC所要求的信息。

收到一个带有其标识符的ATTRIB命令的PICC就成为选中的，并分配到一个专用信道。在选中之后，该PICC仅响应第8节中定义的包括其唯一CID的命令。

        - ATTRIB命令格式

TTRIB命令的格式如下：

| 1st字节 | 2nd，3rd，4th， 5th字节 | 6th字节 | 7th字节 | 8th字节 | 9th字节 | 10th，……字节 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ‘1D’ （1字节） | 标识符 （4字节） | 参数1 （1字节） | 参数2 （1字节） | 参数3 （1字节） | 参数4 （1字节） | 上层INF （可选-0或多个字节） | CRC_B （2字节） |
| MSB LSB | MSB LSB | MSB LSB | MSB LSB | MSB LSB | MSB LSB | MSB LSB | MSB LSB |

- ATTRIB格式

        - 标识符

该标识符是PICC发送的ATQB中的PUPI的值。

        - 参数1的编码

| b8 | - B7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小TR0 |  | 最小TR1 |  | EOF | SOF | RFU |  |
| 若无其他规定，所有RFU位应置为0 |  |  |  |  |  |  |  |

- PARAM 1的编码

          - 最小TR0

最小TR0向PICC指示在PCD发送的命令结束之后，进行响应之前的最小延迟。6.5.2.5规定了TR0的缺省值。

- TR0编码

| b8 | b7 | 最小TR0 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 缺省值 |
| 0 | 1 | 48/fs |
| 1 | 0 | 16/fs |
| 1 | 1 | RFU |

注：当从传输转换到接收时，最小TR0由PCD要求，并且其值依赖于PCD的执行。

          - 最小TR1

最小TR1向PICC指示副载波调制开始和数据传输开始之间的最小延迟。6.5.2.5规定了TR1的缺省值。

- TR1编码

| b6 | b5 | 最小TR1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 缺省值 |
| 0 | 1 | 64/fs |
| 1 | 0 | 16/fs |
| 1 | 1 | RFU |

注：最小TR1是PCD为与PICC同步所要求的，并且其值依赖于PCD的执行。

          - EOF/SOF

b3和b4指示PCD有能力抑制从PICC到PCD的EOF或SOF中断，该能力可以减少通信开销。对PICC，抑制EOF和/或SOF是任选的。b3和b4的编码如下：

- SOF处理

| b3 | SOF要求 |
| --- | --- |
| 0 | 是 |
| 1 | 否 |

- EOF处理

| b4 | EOF要求 |
| --- | --- |
| 0 | 是 |
| 1 | 否 |

        - 参数2的编码

最低有效半字节（b4到b1）可用来编码表23中规定的可被PCD接收到的最大帧长度。

- 参数2的b4到b1的编码

| ATQB中最大帧长度代码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9—F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大帧长度（字节） | RFU | RFU | 32 | 40 | 48 | 64 | 96 | 128 | 256 | RFU>256 |

最高有效半字节b8到b5用于位速率选择，如表24和表25所规定。

- 参数2的b6&b5的编码

| b6 | b5 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | PCD到PICC，letu=128/fc，位速率为106kbit/s |
| 0 | 1 | PCD到PICC，letu=64/fc，位速率为212kbit/s |
| 1 | 0 | PCD到PICC，letu=32/fc，位速率为424kbit/s |
| 1 | 1 | PCD到PICC，letu=16/fc，位速率为847kbit/s |

- 参数2的b8&b7的编码

| b8 | b7 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | PICC到PCD，letu=128/fc，位速率为106kbit/s |
| 0 | 1 | PICC到PCD，letu=64/fc，位速率为212kbit/s |
| 1 | 0 | PICC到PCD，letu=32/fc，位速率为424kbit/s |
| 1 | 1 | PICC到PCD，letu=16/fc，位速率为847kbit/s |

        - 参数3的编码

b4 b3 b2 b1=0001

b8 b7 b6 b5=RFU=0000

        - 参数4的编码

参数4包含下列两部分：

——最低有效半字节（b4到b1）被称为卡标识符（CID），并定义了在0到14范围内寻址PICC的逻辑号。值15为RFU。CID由PCD规定并对所有在同一时刻处于ACTIVE状态的PICC是唯一的。如果PICC不支持CID，应使用编码值（0000）b；

——最高有效半字节（b8到b5）被置为（0000）b，所有其他值为RFU。

        - 上层INF

任何上层命令都可以包括在内。

不强制PICC成功地处理在上下文中的任何命令。

但是如果不包含任何应用命令，PICC仍应成功地处理这种报文。

      - 对ATTRIB命令的应答

PICC应使用下面描述的格式对任何有效的ATTRIB命令（正确的PUPI和有效的CRC_B）进行应答。

| 1st字节 |  | #### 2nd，……字节 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MBLI | CID | 上层响应 | #### CRC_B |
| （1字节） |  | （可选0或多个字节） | （2字节） |
| MSB LSB |  | #### msbSB MSB LSB | #### MSB MSB LSB |

- 对ATTRIB命令的应答格式

第一个字节由两部分组成：

——最低有效半字节（b4到b1）包含返回的CID。如果PICC不支持CID，将返回编码值（0000）b；

——最高有效半字节（b8到b5）称为最大缓冲区长度索引（MBLI）。它由PICC使用以使PCD知道接收链帧的内部缓冲区的限制。

MBLI的编码如下：

——MBLI=0意味着PICC不提供内部缓冲区大小的信息；

——MBLI>0用于根据下面的公式计算实际内部最大缓冲区长度（MBL）：

MBL=（PICC最大帧长度）*2（MBLI-1），

其中PICC最大帧长度由PICC在其ATQB中返回。当PCD返回链帧给PICC时，它将确保计算出来的长度不大于MBL。

其余字节是可选和用于上层响应的。

如图35所示，PICC应使用一个空的上层响应来应答空（没有上层INF字段）ATTRIB命令。

| 1st字节 |  | #### 2nd，3rd位 |
| --- | --- | --- |
| MBLI | CID | #### CRC_B |
| （1字节） |  | （2字节） |
| MSB LSB |  | #### MSB LSB |

- PICC对ATTRIB的应答

注1：对ATTRIB命令（如图34和35所定义）的有效应答（相同CID和有效的CRC_B）是PCD检测PICC选择已成功的手段。

注2：只要PICC响应满足上面描述的格式，就可以指示允许在本上下文中PICC不支持上层命令的上层响应。

      - HLTB命令及应答

HALT命令用于将PICC置为HALT状态，因而对正常REQB没有更多的响应。

对该命令应答后，PICC仅对WUPB命令应答。

HALT命令的格式见图36。

| 1st字节 | 2nd，3rd，4th，5th字节 | 6th，7th字节 |
| --- | --- | --- |
| ‘50’ （1字节） | 识别符 （4字节） | CRC_B （2字节） |
| MSB LSB | MSB LSB | MSB LSB |

- HLTB命令格式

4字节标识符为PICC发送的ATQB中PUPI的值。

对来自PICC的HLTB命令的应答的格式见图37。

| 1st字节 | 2nd,3rd字节 |
| --- | --- |
| ‘00’ （1字节） | CRC_B （2字节） |
| MSB LSB | MSB LSB |

- PICC对HLTB命令应答的格式

  - 传输协议

    - Type A PICC的协议激活

应使用下列激活序列：

——如第7节中所定义的PICC激活序列（请求、防冲突环和选择）；

——为获得ATS，在开始应校验到SAK字节。SAK在第7节中定义；

——如果没有获得ATS，使用第7节中定义的HALT命令，PICC可被置为HALT状态；

——如果获得了ATS，在接收到SAK后，PCD可发送RATS作为下一条命令；

——PICC应发送其ATS作为对RATS的应答。如果在选择后直接接收到RATS，则PICC应仅应答RATS；

——如果PICC在ATS中支持任何变化的参数，PCD可使用PPS请求作为接收到ATS后的下一条命令，并用其来改变参数；

——PICC应发送PPS响应作为对PPS请求的应答。

如果PICC在ATS中不支持任何变化的参数，则它无需执行PPS。

图38示出了从PCD角度来看的Type A PICC激活序列。

- 从PCD角度来看的Type A PICC激活

      - 选择应答请求

本条定义了带有所有字段的RATS（见图39）。

‘E0’

参数

CRC1

CRC2

开始字节

参数字节

编码FSDI和CID

- 选择应答请求

参数字节由两部分组成（见图40）：

——最高有效半字节b8到b5称为FSDI，它用于编码FSD。FSD定义了PCD能收到的帧的最大长度。FSD的编码在25中给出；

——最低有效半字节b4到b1命名为CID，它定义编址了的PICC的逻辑号在0到14范围内。值15为RFU。CID由PCD规定，并且对同一时刻处在ACTIVE状态中的所有PICC，它应是唯一的。CID在PICC被激活期间是固定的，并且PICC应使用CID作为其逻辑标识符，它包含在接收到的第一个无差错的RATS。

- RATS参数字节的编码

- FSD到FSDI的转换

| FSDI | ‘0’ | ‘1’ | ‘2’ | ‘3’ | ‘4’ | ‘5’ | ‘6’ | ‘7’ | ‘8’ | ‘9’—‘F’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FSD （字节） | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 96 | 128 | 256 | RFU >256 |

      - 选择应答

本节定义了带有其所有可用字段的ATS（见图41）。

在已定义字段中的一个没有在PICC发送的ATS中出现的情况下，应应用该字段的缺省值。

长度字节

格式字节

…..编码Y(1)和FSCI

接口字节

…..编码DS和DR

…..编码FWI和SFGI

…..编码协议选项

历史字节

- ATS的结构

        - 字节结构

长度字节TL以下面的顺序跟随着可选后续字节的可变号码：

——格式字节T0；

——接口字节TA（1），TB（1），TC（1）；

——应用信息字节T1到TK。

        - 长度字节

长度字节TL是强制的，它规定了传送的ATS（包括其本身）的长度。两个CRC字节并不包括在TL中。ATS的最大长度应不超出指示的FSD。因此TL的最大值应不超过FSD-2。

        - 格式字节

格式字节T0是强制的，并且当长度大于1，它便出现。当该格式字节出现时，ATS能仅包含下列可选字节。

T0由三部分组成（见图42）：

——最高有效位b8应置为0，其他值为RFU；

——包含Y（1）的位b7到b5指示接口字节TC（1），TB（1）和TA（1）的出现；

——最低有效半字节b4到b1称为FSCI，它用于编码FSC。FSC定义了PICC能接收的帧的最大长度。FSCI的缺省值为2，这导致了一32字节的FSC。FSC的编码等于FSD的编码（见表25）。

FSCI

若该位置为1，TA(1)被传输

若该位置为1，TB(1)被传输

若该位置为1，TC(1)被传输

应置为0，1为RFU

- 格式字节的编码

        - 接口字节TA（1）

接口字节TA（1）由四部分组成（见图43）：

——最高有效位b8编码了为每个方向处理不同除数的可能性。当该位被置为1时，PICC不能为每个方向处理不同除数；

——位b7到b5为PICC到PCD方向编码了PICC的位速率能力，称为DS。其缺省值应为（000）b；

——位b4被置为（0）b，其他值为RFU；

——位b3到b1为PCD到PICC方向编码了PICC的位速率能力，称为DR。其缺省值应为（000）b。

若该位置为1，支持DR=2

若该位置为1，支持DR=4

若该位置为1，支持DR=8

应置为0，1为RFU

若该位置为1，支持DS=2

若该位置为1，支持DS=4

若该位置为1，支持DS=8

若该位置为1，仅为两个方向支持相同的D

若该位置为0，为每个方向支持不同的D

- 接口字节TA（1）的编码

为每个方向选择特定除数可以使用PPS由PCD来完成。

        - 接口字节TB（1）

接口字节TB（1）运送信息以定义帧等待时间和启动帧保护时间。

接口字节TB（1）由两部分组成：

——最高有效半字节b8到b5称为FWI，它编码FWT（见8.3.2）；

——最低有效半字节b4到b1称为SFGI，它编码了一乘数值用于定义SFGT。SFGT定义了在发送了ATS之后，准备接收下一个帧之前PICC所需的特定保护时间。SFGI在0到14范围内编码。值15为RFU。值0指示无需SFGT，在1到14范围内的值用于用下面给出的公式计算SFGT。SFGI的缺省值为0。

- 接口字节TB（1）的编码

SFGT用下面的公式计算：

SFGT=（256×16/fc）×2SFGI

SFGTMIN=第7节定义的帧延迟时间最小值

SFGTDEFAULT=第7节定义的帧延迟时间最小值

SFGTMAX=~4949ms

        - 接口字节TC（1）

接口字节TC（1）规定了协议的参数。

特定接口字节TC（1）由两部分组成（见图45）：

——最高有效位b8到b3为000000b，所有其他值为RFU；

——位b2和b1定义了在PICC支持的开端字段中的可选字段。允许PCD跳过已被指出被PICC支持的字段，但PICC不支持的字段应不被PCD传输。缺省值应为（10）b，它指出支持CID和不支持NAD。

若该位被置为1，支持NAD

若该位被置为1，支持CID

应置为（000000）b，所有其他值为RFU

- 接口字节TC（1）

        - 历史字节

历史字节T1到Tk是可选的并包含了通用信息。ATS的最大长度给出了历史字节的最大可能数目。ISO/IEC 7816-4规定了历史字节的内容。

      - 协议和参数选择请求

PPS请求包含着被格式字节和一参数字节跟随的开始字节（见图46）。

PPSS

PPS0

PPS1

开始字节

参数字节0

…..编码PPS1的出现

CRC1

CRC2

参数字节1

…..编码DR1和DS1

- 协议和参数选择请求

        - 开始字节

PPSS包含两部分（见图47）：

——最高有效半字节b8到b5应置为‘D’并标识了PPS；

——最低有效半字节b4到b1称为CID，它定义了已编址的PICC的逻辑号。

CID

应置为1，0为RFU

应置为0，1为RFU

应置为（11）b，所有其他值为RFU

- PPSS的编码

        - 参数字节0

PPS0指示可选字节PPS1的出现（见图48）。

应置为1，0为RFU

应置为（000）b, 所有其他值为RFU

若该位被置为1，则PPS1被传输

应置为（000）b，所有其他值为RFU

- PPS0的编码

        - 参数字节1

PPS1由三部分组成（见图49）：

——最高有效半字节b8到b5为（0000）b，所有其他值为RFU；

——位b4，b3称为DSI，它编码了已选择的从PICC到PCD的除数整数；

——位b2，b1称为DRI，它编码了已选择的从PCD到PICC的除数整数。

DRI

DSI

应置为(0000)b，所有其他值为RFU

- PPS1的编码

对于可能的DS和DR的定义，见8.1.2.4。

D的编码在表30中给出。

- DRI，DSI到D的转换

| DRI,DSI | （00）b | （01）b | （10）b | （11）b |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D | 1 | 2 | 4 | 8 |

      - 协议和参数选择响应

PPS响应确认接收到的PPS请求（见图50），并仅包开始字节（见8.1.3.1）。

PPSS

CRC1

CRC2

开始字节

- 协议和参数选择响应

      - 激活帧等待时间

激活帧等待时间为PICC在接收到的来自PCD的帧的结尾之后开始发送其响应帧定义了最大时间，其值为65536/fc（~4833μs）。

注：在任何方向上两个帧之间的最小时间在第7节中定义。

      - 差错检测和恢复

        - RATS和ATS的处理

          - PCD规则

当PCD发送了RATS并接收到有效ATS，PCD应继续工作。

在任何其他情况下，在它应使用如8.4中定义的停活序列前，PCD可以重新传输RATS。在停活序列失败的情况下，它可以使用第7节中定义的HLTA命令。

          - PICC规则

当PICC被最后一条命令选择，并且收到有效RATS，PICC应：

——发送回其ATS；

——使RATS失效（停止响应接收到的RATS）。

收到除了HALT命令的任何块（有效或无效），PICC应：

——忽略该块；

——保持在接收模式。

        - PPS请求和PPS响应的处理

          - PCD规则

当PCD发送了PPS并接收到有效PPS响应，PCD应激活选择的参数并继续工作。

在任何其他情况下，PCD可以重新传输PPS请求并继续工作。

          - PICC规则

当PICC接收到RATS，发送了其ATS，并且：

a）接收到有效PPS请求，PICC应：

——发送PPS响应；

——使PPS请求失效（停止响应接收到的PPS请求）；

——激活接收到的参数。

b）接收到无效块，PICC应：

——使PPS请求失效（停止响应接收到的PPS请求）；

——保持在接收模式。

c）接收到除了PPS请求的有效块，PICC应：

——使PPS请求失效（停止响应接收到的PPS请求）；

——继续工作。

        - 激活期间CID的处理

当PCD发送了包含CID=n不等于0的RATS，并且：

a）接收到指示CID被支持的ATS，PCD应：

——发送包含CID =n的块给该PICC；

——当该PICC处于ACTIVE状态时，对于进一步的RATS，不使用CID=n。

b）接收到指示CID不被支持的ATS，PCD应：

——发送不包含CID的块给该PICC；

——当该PICC处于ACTIVE状态时，不激活任何其他PICC。

当PCD发送了包含CID等于0的RATS，并且：

a）接收到指示CID被支持的ATS，PCD应：

——发送包含CID等于0的块给该PICC；

——当该PICC处于ACTIVE状态时，不激活任何其他PICC。

b）接收到指示CID不被支持的ATS，PCD应：

——发送不包含CID的块给该PICC；

——当该PICC处于ACTIVE状态时，不激活任何其他PICC。

    - Type B PICC的协议激活

Type B PICC的激活序列在第7节中描述。

    - 半双工块传输协议

半双工块传输协议符合无触点卡环境的特殊需要，并使用第7节中定义的帧格式。

帧格式的其他相关元素有：

——块格式；

——最大帧等待时间；

——功率指示；

——协议操作。

本协议根据OSI参考模型的原理压条法设计，需特别注意穿越边界的交互作用的最小限度。四层定义如下：

——根据第7节交换字节的物理层；

——按本节中定义进行交换块的数据链路层；

——为使系统开销最小而与数据链路层结合的会话层；

——处理命令的应用层，它涉及在两个方向上至少一个块或块链的交换。

注：应用选择的使用如GB/T 16649.5中所定义。不推荐在多应用的PICC中使用隐含的应用选择。

      - 块格式

块格式（见图51）由一个头域（必备）、一个信息域（可选）和一个尾域（必备）组成。

| 头域 |  |  | 信息域 | 尾域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PCB | [CID] | [NAD] | [INF] | EDC |
| 差错检测代码 FSD/FSC 1字节 | 1字节 | 1字节 |  | 2字节 |

注：括弧中的项目指示可选需求。

- 块格式

        - 头域

头域是必备的，最多由三个字节构成：

——协议控制字节（必备）；

——卡标识符（可选）；

——结点地址（可选）。

          - 协议控制字节域

PCB用于传送控制数据传输所需要的信息。

协议定义了块的三种基本类型：

——用于为应用层的使用传送信息的信息块（I-块）；

——用于传送确认或不确认的接收准备块（R-块）。R-块不包含INF域。确认涉及最后接收到的块；

——用于在PCD和PICC间交换控制信息的管理块（S-块）。两种不同类型的S-块定义如下：

- 包含1字节长INF域的等待时间延迟，和

- 不包含INF域的DESELECT。

PCB的编码依赖于它的类型，如图52所定义。此处没有定义的PCB编码在第5、6、7节的其他章

节使用或为RFU。I-块、R-块和S-块的编码在图50、图51、图52中给出。

块号

应置为1

若该位被置为1，则NAD跟随

若该位被置为1，则CID跟随

若该位被置为1，则链接

应置为0，1为RFU

I-块

- I-块PCB的编码

块号

应置为1，0为RFU

应置为0

若该位被置为1，则CID跟随

若该位被置为0，则ACK

若该位被置为1，则NAK

应置为1

R-块

- R-块PCB的编码

应置为0，1为RFU

应置为1，0为RFU

应置为0

若该位被置为1，则CID跟随

(00)b DESELECT或

(11)b WTX

S-块

- S-块PCB的编码

          - 卡标识符域

CID域用于识别特定的PICC，它由三部分组成（见图55）：

——最高有效位b8，b7用于从PICC到PCD的功率水平指示。对于PCD到PICC的通信，这两位应被置为0。功率水平指示的定义见8.3.4；

——位b6和b5用于传送附加信息，它没有被定义并应置为（00）b，所有其他值为RFU；

——位b4到b1编码CID。

CID

应置为(00)b，所有其他值为RFU

功率水平指示

- 卡标识符的编码

Type A CID的编码在8.1.1中给出，Type B的在第7节中给出。

PICC对CID的处理描述如下：

——不支持CID的PICC应忽略任何包含CID的块。

——支持CID的PICC应：

- 通过使用其CID响应包含其CID的块；

- 忽略包含其他CID的块；

- 假若其CID为0，亦通过不使用CID响应不包含CID的块。

          - 结点地址域

在头域里的NAD被保存用于建立和编址不同的逻辑连接。当位b8和b4被置为0时，NAD的用途应为适应来自GB/T 16649.3的定义。所有其他值为RFU。

下列定义应适用NAD的用途：

——NAD域应仅用于I-块；

——当PCD使用NAD时，PICC也应使用NAD；

——在链接期间，NAD仅在链的第一个块内传输；

——PCD应不使用NAD编址不同的PICC（CID应被用于编址不同的PICC）；

——当PCD不支持NAD时，应忽略任何包含NAD的块。

        - 信息域（INF）

INF于是可选的。当它存在时，INF域传送I-块中的应用数据或非应用数据和S-块中的状态信息。信息域的长度通过计算整个块的字节数减去头域和尾域得出。

        - 尾域

该域包含传输块的EDC。EDC为第7节中定义的CRC。

      - 帧等待时间（FWT）

FWT给PICC定义了在PCD帧结束后开始其响应帧的最大时间（见图56）。

- 帧等待时间

注：在任何方向上两个帧之间的最小时间在第7节中定义。

FWT通过下面的公式计算：

FWT=（256×16/fc）×2FWI

其中FWI的值在0到14之间，15为RFU。对于Type A，若TB（1）被省略，则FWI的缺省值为4，给出的FWT值约为4.8ms。

对于FWI=0，FWT= FWTMIN （~302μs）

对于FWI=14，FWT= FWTMAX （~4949μs）

FWT应用于检测传输差错或无响应的PICC。如果来自PICC的响应的开始没有在FWT内被接收到，则PCD收回发送的权利。

Type B FWI域的值在ATQB中的设置如第7节中所定义。Type A FWI域的值在ATS中设置（见8.1.2.5）。

      - 帧等待时间扩展

当PICC需要比定义的FWT更多的时间用于处理接收到的块时，应使用S（WTX）请求等待时间扩展。S（WTX）请求包含1字节长INF域，它由两部分组成（见图57）：

——最高有效位b8，b7编码功率水平指示（见8.3.4）；

——最低有效位b6到b1编码WTXM。WTXM在1到59范围内编码。值0和60到63为RFU。

WTXM

功率水平指示

- S（WTX）请求的INF域编码

PCD应通过发送包含1字节长INF域的S（WTX）来确认，该INF域由两部分组成（见图58）并包含了与在请求中接收到的相同的WTXM：

——最高有效位b8，b7为（00）b，所有其他值为RFU；

——最低有效位b6到b1编码了用于定义临时FWT的确认的WTXM值。

WTXM

应置为(00)b，所有其他值为RFU

- S（WTX）响应的INF域编码

FWT的响应的临时值通过下面的公式计算：

FWTTEMP= FWT×WTXM

PICC需要的时间FWTTEMP在PCD发送了S（WTX）响应之后开始。

当公式得出的结果大于FWTMAX时，应该使用FWTMAX。

临时FWT仅在下一个块被PCD接收到时才应用。

      - 功率水平指示

功率水平指示通过使用插入在CID（当存在时）中的两位来编码，并在S-块中被PICC发送（见8.3.1.1.2和8.3.3）。

- 功率水平指示的编码

| （00）b | PICC不支持功率水平指示 |
| --- | --- |
| （01）b | 对于完整功能性，功率不充分 |
| （10）b | 对于完整功能性，功率充分 |
| （11）b | 对于完整功能性，功率超出 |

注：由PCD进行的功率水平指示的解释是可选的。

      - 协议操作

在激活序列后，PICC应等待一仅PCD才有权力发送的命令。在发送了块之后，PCD应转换到接收模式并在转换回传输模式之前等待块。PICC可以传输块仅响应接收到的块（对时间延迟是察觉不到的）。在响应后，PICC应返回到接收模式。

在当前命令/响应对没有完成或帧等待时间超出而没有响应时，PCD不应初始化一新的命令/响应对。

        - 多激活

多激活特征允许PCD保持几个PICC同时在ACTIVE状态。对于停活PICC和激活另一张PICC，这允许几个PICC间直接转换而无须另外的时间。

多激活的举例见附录G。

注：对每个已激活的PICC，PCD需要处理分离的块号。

        - 链接

链接过程允许PCD或PICC通过把信息划分成若干块来传输不符合分别由FSC或FSD定义的单块的信息。每一块的长度应分别小于或等于FSC或FSD。

块的链接通过链接I-块中PCB的位（M）来控制。每一个带链接位集的I-块应被R-块确认。

链接的特性在图59中给出，16字节长字符串分成三块来传输。

记号：

| I（1）x | 带链接位设置和块号x的I-块 |
| --- | --- |
| I（0）x | 链接位未设置的带块号x的I-块 |
| R（ACK）x | 指示确认的R-块 |

应用层

数据链接层

物理层

数据链接层

应用层

接收（……）

发送（……）

接收（……）

注：本例没有使用可选字段NAD和CID。

- 链接

        - 块编号规则

          - PCD规则

规则A：对每一张激活的PICC，PCD块号应被初始化为0。

规则B：当带有的块号等于当前块号的I-块或R（ACK）块被接收到时，PCD在可选地发送块前为该PICC锁定当前块号。

          - PICC规则

规则C：在激活时，PICC块号应被初始化为1。

规则D：当I-块被接收到（独立于其块号），PICC在发送块前锁定其块号。

规则E：当带有块号不等于当前PICC的块号的R（ACK）块被接收到时，PICC在发送块前锁定其块号。

        - 块处理规则

          - 一般规则

规则1：首块应由PCD来发送。

规则2：当I-块指示链接已被接收到时，块应由R（ACK）块来确认。

规则3：S-块仅成对使用。S（…）请求块总是跟随着S（…）响应块（见8.3.3和8.4）。

          - PCD规则

规则4：当接收到无效块或FWT超时，则R（NAK）块被发送（PCD链接或S（DESELECT）情况除外）。

规则5：在PICC链接的情况下，当接收到无效块或FWT超时，R（ACK）块被发送。

规则6：当接收到R（ACK）块，如果其块号不等于PICC的当前块号，则最后的I-块被重新传送。

规则7：当接收到R（ACK）块，如果其块号等于PCD的当前块号，则继续链接。

规则8：如果S（DESELECT）请求没有被无差错S（DESELECT）响应进行回答，则S（DESELECT）请求可以被重新传送或PICC可以被忽视。

          - PICC规则

规则9：允许PICC发送S（WTX）块而不发送I-块或R（ACK）块。

规则10：当I-块没有指示链接已被接收到时，块应由I-块来确认。

规则11：当接收到R（ACK）块或R（NAK）块，如果其块号等于PICC的当前块号，则最后的块被重新传送。

规则12：当接收到R（NAK）块，如果其块号不等于PICC的当前块号，则R（ACK）块被发送。

规则13：当接收到R（ACK）块，如果其块号不等于PICC的当前块号，则继续链接。

        - 差错检测和恢复

当检测到差错时，应试图使用下列恢复规则。本节中的定义支配块处理规则（见8.3.5.3）。

下列差错应被PCD检测到：

a）传输差错（帧差错或EDC差错）或FWT超时

PCD应试图通过以下顺序示出的技术进行差错恢复：

——块的重新传输（可选）；

——S（DESELECT）请求的使用；

——忽视PICC。

b）协议差错（违反了PCB编码或违反了协议规则）

PCD应试图通过以下顺序示出的技术进行差错恢复：

——S（DESELECT）请求的使用；

——忽视PICC。

下列差错应被PICC检测到：

a）传输差错（帧差错或EDC差错）；

b）协议差错（违反了协议规则）。

PICC应尽量没有差错恢复。当传输差错或协议差错发生时，PICC始终应返回接收模式，在任何时候它都应接收S（DESELECT）请求。

注：R（NAK）块不由PICC发送。

    - Type A和Type B PICC的协议停活

PCD和PICC间的交易完成之后，PICC应被置为HALT状态。

PICC的停活通过使用DESELECT命令来完成。

DESELECT命令象协议的S-块那样编码，并由PCD发送的S（DESELECT）请求块和PICC作为确认发送的S（DESELECT）响应组成。

      - 停活帧等待时间

停活帧等待时间给PICC定义了接收到来自PCD的S（DESELECT）请求帧的末端后开始发送其S（DESELECT）响应的最短时间，其值为65536/fc（~4833μs）。

注：在任何方向上帧之间的最短时间在第7节中定义。

      - 差错检测和恢复

当PCD发送了S（DESELECT）请求并接收到了S（DESELECT）响应，则PICC已被成功地置为了HALT状态并且分配给它的CID也被释放。

当PCD没有接收到S（DESELECT）响应，则PCD可以重新进行停活序列。

  - 数据元和命令

本节描述以下的C/R-APDU：

——关闭非接触通道；

——激活非接触通道。

    - 关闭非接触通道命令

      - 定义和范围

此命令的目的是将卡片的非接触方式暂时关闭。此时，卡片如果有接触接口，则接触接口的操作应该不受任何影响。当卡片的非接触通道被关闭以后，除了激活非接触通道指令和取随机数指令，其它任何指令以非接触方式送入卡片后，卡片都响应6D00。

此命令使用应用维护密钥保护。

      - 命令报文

关闭非接触通道命令报文编码见表32。

- 关闭非接触通道命令报文

| 代码 | 值 |
| --- | --- |
| CLA | ‘84’ |
| INS | ‘70’ |
| P1 | ‘80’ |
| P2 | ‘04’ |
| Lc | ‘04’ |
| Data | 报文鉴别码（MAC）数据元 |
| Le | 不存在 |

      - 命令报文数据域

命令报文数据域包括根据本规范中的规定进行编码的报文鉴别码（MAC）数据元。

      - 响应报文数据域

响应报文数据域不存在。

      - 响应报文状态字

此命令执行成功的状态字是“9000”。

IC卡可能回送的警告状态字如表33所示。

- 关闭非接触通道警告状态

| SW1 | SW2 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 62 | 00 | 无信息提供 |
| 62 | 81 | 写EEPROM错误 |

IC卡可能回送的错误状态字如表34所示。

- 关闭非接触通道错误状态

| SW1 | SW2 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 64 | 00 | 状态标志未变 |
| 65 | 81 | 内存失败 |
| 69 | 82 | 不满足安全状态 |
| 69 | 87 | 安全报文数据项丢失 |
| 69 | 88 | 安全报文数据项不正确 |
| 6A | 88 | P1，P2不正确 |
| 6A | 81 | 卡片锁定 |

    - 激活非接触通道命令

      - 定义和范围

此指令的目的是将关闭的非接触方式激活。此指令允许以接触和非接触两种方式发到卡片中。当卡片收到此指令，并且卡片的当前状态符合执行此指令的安全要求，卡片将激活非接触通道。

此命令使用应用维护密钥保护。

      - 命令报文

激活非接触通道命令报文编码见表35。

- 激活非接触通道命令报文

| 代码 | 值 |
| --- | --- |
| CLA | ‘84’ |
| INS | ‘70’ |
| P1 | ‘00’ |
| P2 | ‘04’ |
| Lc | ‘04’ |
| Data | 报文鉴别码（MAC）数据元；根据本规范的规定编码 |
| Le | 不存在 |

      - 命令报文数据域

命令报文数据域包括根据本规范中的规定进行编码的报文鉴别码（MAC）数据元。

      - 响应报文数据域

响应报文数据域不存在。

      - 响应报文状态字

此命令执行成功的状态字是“9000”。

在非接触通道工作正常的情况下，卡片收到此指令，卡片返回9000。

IC卡可能回送的错误状态字如表36所示。

- 激活非接触通道错误状态

| SW1 | SW2 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 64 | 00 | 状态标志未变 |
| 65 | 81 | 内存失败 |
| 69 | 82 | 不满足安全状态 |
| 69 | 87 | 安全报文数据项丢失 |
| 69 | 88 | 安全报文数据项不正确 |
| 6A | 88 | P1、P2不正确 |
| 6A | 81 | 卡锁定 |

- （资料性附录）
标准兼容性和表面质量

  - 标准兼容性

本部分并不排斥把其它现有标准附加到PICC，一些限制可以适用于PICC的凸印。

  - 印刷的表面质量

在制造过程通过附加印刷之后，要求按规格定制PICC，应注意确保用于印刷的区域具有适合于印刷技术或所使用印刷机的足够质量。

- （资料性附录）
Type A的通信举例

本例示出了在下列假设基础上该场内两个PICC的选择序列：

PICC#1带有UID长度：单个，uid0的值为‘10’；

PICC#2带有UID长度：两个。

- B.1  位帧防冲突的选择序列

图B.1的说明如下。

| 请求 | PCD发送REQUEST命令 所有的PICC以它们的ATQA进行响应： PICC#1指示位帧防冲突，UID长度：单个 PICC#2指示位帧防冲突，UID长度：两个 |
| --- | --- |
| 防冲突循环 | PCD发送ANTICOLLISION命令： |
| 串联级别1 | SEL规定了位帧防冲突和串联级别1 NVB的值‘20’规定PCD不会发送UID CL1 因此，场内所有的PICC都会以它们的UID CL1进行响应 由于串联标记的值‘88’引起第一次冲突发生在比特位置# 4 PCD发送另一个包括UID CL1的前三位的ANTICOLLISION命令，该UID CL1是冲突发生前收到的，UID CL1后面紧跟一个（1）b。 从而，PCD将值‘24’赋给NVB 这4位对应于PICC#2的UID CL1的前4位 PICC#2以它的UID CL1的其余36位进行响应。由于PICC#1不响应，因此没有冲突发生 由于PCD“知道”PICC#2的UID CL1的所有位，因此它对PICC#2发送SELECT命令 PICC#2以SAK进行响应，指出UID是不完整的 因此，PCD增加串联级别 |
| 防冲突循环 | PCD发送另一个ANTICOLLISION命令： |
| 串联级别2 | SEL规定了位帧防冲突和串联级别2 NVB复位到‘20’以迫使PICC#2以它的完整的UID进行响应 PICC#2以它的UID CL2的全部40位进行响应 PCD对串联级别2的PICC#2发送SELECT命令， PICC#2以SAK进行响应，指出UID是完整的，并且从READY状态转换到ACTIVE状态 |

- （规范性附录）
CRC_A和CRC_B的编码

  - CRC_A编码

本附录用于解释说明，同时表示了存在于物理层的位模式。之所以包括本附录，是为了检验第7节中Type A的CRC_A编码的实现情况。

编码和解码的过程可由带有合适的反馈门的16级循环移位寄存器方便地完成。根据ITU-T的建议，附件1、图I-1/V.41和图I-2/V.41，寄存器的触发器应编号为FF0至FF15。FF0是最左边的触发器，数据从FF0移入。FF15是最右边的触发器，数据从FF15移出。

表C.1定义了寄存器的初始内容。

- 表C.1  初始值为“6363”的16位移位寄存器的初始内容

| FF0 | FF1 | FF2 | FF3 | FF4 | FF5 | FF6 | FF7 | FF8 | FF9 | FF10 | FF11 | FF12 | FF13 | FF14 | FF15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

因此，FF0对应于最高有效位，FF15对应于最低有效位。

  - 通过标准帧发送的位模式举例

例1： 数据的传输，第1个字节=‘00’，第2个字节=‘00’，附加的CRC_A。

计算出的CRC_A=“1EA0”

第1个发送的位

| S | 0000 0000 | 1 | 0000 0000 | 1 | 0000 0101 | 1 | 01111 1000 | 1 | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ‘00’ | P | ‘00’ | P | ‘A0’ | P | ‘1E’ | P |  |

- 图C.1  CRC_A编码举例1

- 表C.2  值为“1EA0”的16位移位寄存器的内容

| FF0 | FF1 | FF2 | FF3 | FF4 | FF5 | FF6 | FF7 | FF8 | FF9 | FF10 | FF11 | FF12 | FF13 | FF14 | FF15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

例2： 数据块的传输，第1个字节=‘12’，第2个字节=‘34’，附加的CRC_A。

计算出的CRC_A=“CF26”

第1个发送的位

| S | 0100 1000 | 1 | 0010 1100 | 0 | 0110 0100 | 0 | 11111 0011 | 1 | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ‘12’ | P | ‘34’ | P | ‘26’ | P | ‘CF’ | P |  |

- 图C.2  CRC_A编码举例2

- 表C.3  值为“CF26”的16位移位寄存器的内容

| FF0 | FF1 | FF2 | FF3 | FF4 | FF5 | FF6 | FF7 | FF8 | FF9 | FF10 | FF11 | FF12 | FF13 | FF14 | FF15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

  - CRC_B编码

本附录用于解释说明，同时表示了存在于物理层的位模式。之所以包括本附录，是为了检验第7节中Type B的CRC_B编码的实现情况。更详细的内容参考GB/T 7496、CCITT X.25和V.42#8.1.1.6.1。

初始值=“FFFF”。

  - 通过标准帧传送的位模式实例

例1：数据的传输，第1个数据字节=‘00’，第2个数据字节=‘00’，第3个数据字节=‘00’，附加的CRC_B。

计算出的CRC_B=“C6CC”

|  |  | 第1个数据字节 | 第2个数据字节 | 第3个数据字节 | CRC_B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧= | SOF | ‘00’ | ‘00’ | ‘00’ | ‘CC’ | ‘C6’ | EOF |

- 图C.3  CRC_B编码举例1

例2：数据的传输，第1个数据字节=‘0F’，第2个数据字节=‘AA’，第3个数据字节=‘FF’，附加的CRC_B。

计算出的CRC_B=“D1FC”

|  |  | 第1个数据字节 | 第2个数据字节 | 第3个数据字节 | CRC_B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧= | SOF | ‘0F’ | ‘AA’ | ‘FF’ | ‘FC’ | ‘D1’ | EOF |

- 图C.4  CRC_B编码举例2

例3：数据的传输，第1个数据字节=‘0A’，第2个数据字节=‘12’，第3个数据字节=‘34’， 第4个数据字节=‘56’，附加的CRC_B。

计算出的CRC_B=“F62C”

|  |  | 第1个数据字节 | 第2个数据字节 | 第3个数据字节 | 第4个数据字节 | CRC_B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧= | SOF | ‘0A’ | ‘12’ | ‘34’ | ‘56’ | ‘2C’ | ‘F6’ | EOF |

- 图C.5  CRC_B编码举例3

  - 用C语言写的CRC计算的代码例子

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#include <ctype.h>

#define CRC_A 1

#define CRC_B 2

#define BYTE unsigned char

unsigned short UpdateCrc(unsigned char ch, unsigned short *lpwCrc)

{

ch = (ch^(unsigned char)((*lpwCrc) & 0x00FF));

ch = (ch^(ch<<4));

*lpwCrc = (*lpwCrc >> 8)^((unsigned short)ch << 8)^((unsigned

short)ch<<3)^((unsigned short)ch>>4);

return(*lpwCrc);

}

void ComputeCrc(int CRCType, char *Data, int Length,

BYTE *TransmitFirst, BYTE *TransmitSecond)

{

unsigned char chBlock;

unsigned short wCrc;

switch(CRCType) {

case CRC_A:

wCrc = 0x6363; // ITU-V.41

break;

case CRC_B:

wCrc = 0xFFFF; // GB/T 7496

break;

default:

return;

}

do {

chBlock = *Data++;

UpdateCrc(chBlock, &wCrc);

} while (--Length);

if (CRCType == CRC_B)

wCrc = ~wCrc; // GB/T 7496

*TransmitFirst = (BYTE) (wCrc & 0xFF);

*TransmitSecond = (BYTE) ((wCrc >> 8) & 0xFF);

return;

}

BYTE BuffCRC_A[10] = {0x12, 0x34};

BYTE BuffCRC_B[10] = {0x0A, 0x12, 0x34, 0x56};

unsigned short Crc;

BYTE First, Second;

FILE *OutFd;

int i;

int main(void)

{

printf("CRC-16 reference results 3-Jun-1999\n");

printf("by Mickey Cohen - mickey@softchip.com\n\n");

printf("Crc-16 G(x) = x^16 + x^12 + x^5 + 1\n\n");

printf("CRC_A of [ ");

for(i=0; i<2; i++) printf("%02X ",BuffCRC_A[i]);

ComputeCrc(CRC_A, BuffCRC_A, 2, &First, &Second);

printf("] Transmitted: %02X then %02X.\n", First, Second);

printf("CRC_B of [ ");

for(i=0; i<4; i++) printf("%02X ",BuffCRC_B[i]);

ComputeCrc(CRC_B, BuffCRC_B, 4, &First, &Second);

printf("] Transmitted: %02X then %02X.\n", First, Second);

return(0);

}

- （资料性附录）
Type A时间槽——初始化和防冲突

本附录描述了应用于Type A PICC的时间槽检测协议。不要求支持Type A和Type B的轮询的PCD支持该检测协议以作为强制性防冲突协议，见6.4条。

  - 术语和缩略语

ATQA_t		对Type A时间槽请求的应答

ATQ-ID		对REQ-ID的应答

CID_t		Type A时间槽的卡标识符

HALT_t		Type A时间槽的HALT命令

REQA_t		Type A时间槽的REQuest命令

REQ-ID		REQuest-ID命令

SAK_t		Type A时间槽的选择确认

SEL_t		Type A时间槽的SELect命令

  - 位、字节和帧格式

    - 时序定义

轮询复位时间

Type A_时间槽轮询复位时间等于Type A轮询复位时间。

从REQA_t到ATQA_t的时间间隔

一旦收到REQA_t，等待32+/-2etu后，PICC返回ATQA_t。PCD可能识别不出ATQA_t的编码。

请求保护时间

请求保护时间定义为两个连续请求命令的起始位之间的最短时间，其值应为0.5ms。

帧保护时间

帧保护时间定义为在相反方向上两个连续帧的最后一位的上升沿和起始位的下降沿之间的最短时间。其值应为10etu。

时间槽长度

第一个时间槽开始于REQ-ID后的32etu内。每个时间槽长度为104etu，包括94etu的ATQ-ID接收和其后的10etu的帧保护时间。

    - 帧格式

REQA_t帧

见7.1.2.6和表4。REQA_t的数据内容为‘35’。

标准帧

每个数据字节的LSB首先被发送。每个数据字节没有奇偶校验位。CRC_B在7.2中定义。

| S | 数据：n*（8数据位+没有奇偶校验位） |  |  |  | CRC_B 2字节 | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1字节 命令或响应 | （0或1字节） （参数1） | （0或1字节） （参数2） | （0或8字节） （UID） |  |  |

  - PICC状态

下面条款提供了Type A_时间槽PICC的状态。

POWER-OFF状态

在POWER-OFF状态下，由于缺少载波，PICC不被激活并且不发射副载波。

IDLE状态

该状态在场被激活5ms延迟后进入。

READY状态

该状态通过REQA_t进入。

ACTIVE状态

该状态通过带有完整UID和CID_t的SEL_t进入。PCD从PICC获得SAK_t信息。

HALT状态

这一状态通过HALT_t从ACTIVE状态进入。在这一状态下，PICC是静默的。

  - 命令/响应集合

用到了4对命令和响应的集。

| 类型 | 名称 | 编码（b8-b1） | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 命令 | REQA_t | （b7-b1） （0110101）b（=‘35’） | 请求PICC Type A时间槽来应答ATQA_t。REQA_t伴随着两个参数。 |
| 响应 | ATQA_t | ‘00’到‘FF’的任何一个字节内容 | 对REQA_t的应答。PCD能识别出Type A时间槽PICC的存在。然而，不要求PCD识别出ATQA_t的编码。 |
| 命令 | REQ-ID | （00001000）b（=‘08’） | 请求PICC向若干时间槽中的某一个应答它的UID。 |
| 响应 | ATQ-ID | （00000110）b（=‘06’） | 向4个时间槽中的某一个应答8字节UID。ATQ-ID伴随着8字节UID。 |
| 命令 | SEL_t | （01000NNN）b,（NNN=CID_t No.（0-7）） （01100NNN）b,（NNN+8=CID_t No.（8-15）） | 选择带有其UID的PICC并设置CID_t。SEL_t伴随着8字节UID。 |
| 响应 | SAK_t | （1000XXX）b（=‘8X’,除非另有规定,否则‘X’=‘0’） | 确认SEL_t |
| 命令 | HALT_t | （00011NNN）b,（NNN=CID_t No.（0-7）） （00111NNN）b,（NNN+8=CID_t No.（8-15）） | 暂停带有其CID_t的PICC并释放其CID_t。 |
| 响应 | 对HALT_t的响应 | （00000110）b=（‘06’） | 确认HALT_t |

REQ_ID命令的参数：

| 参数 |  | 含义 |
| --- | --- | --- |
| P1 | b8-b7 | 时间槽长度，b7=1：对于8字节UID，b8=0 |
|  | b6-b1 | 时间槽的数目，b3=1：对于4个时间槽，其他的=0 |
| P2 |  | ‘00’ |

  - 时间槽防冲突序列

序列流程图由图D.1示出。

- D.1  时间槽-Type A防冲突流程图

- （资料性附录）
Type B——防冲突序列举例

- Type B防冲突是命令的变形集，以使应用可以改进防冲突策略。

续下页

- （资料性附录）
使用多激活的举例

表F.1描述了对三张PICC使用多激活的例子。

表F.1  多激活

| PCD动作 | PICC1状态 | PICC2状态 | PICC3状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 给场提供功率 |  |  |  |
| 三张PICC进入该场 | IDLE | IDLE | IDLE |
| 激活带CID=1的PICC | ACTIVE（1） | IDLE | IDLE |
| 带CID=1的任何数据传输 | ACTIVE（1） | IDLE | IDLE |
| …… |  |  |  |
| 激活带CID=2的PICC | ACTIVE（1） | ACTIVE（2） | IDLE |
| 带CID=1，2的任何数据传输 | ACTIVE（1） | ACTIVE（2） | IDLE |
| …… |  |  |  |
| 激活带CID=3的PICC | ACTIVE（1） | ACTIVE（2） | ACTIVE（3） |
| 带CID=1，2，3的任何数据传输 | ACTIVE（1） | ACTIVE（2） | ACTIVE（3） |
| …… |  |  |  |
| 带CID=3的S（DESELECT）命令 | ACTIVE（1） | ACTIVE（2） | HALT |
| 带CID=2的S（DESELECT）命令 | ACTIVE（1） | HALT | HALT |
| 带CID=1的S（DESELECT）命令 | HALT | HALT | HALT |
| …… |  |  |  |

- （资料性附录）
协议说明书

本附录给出了一些无差错操作和差错处理的设定。

  - 记法

任何块	＝＝＝>		正确接收到

任何块	＝≠＝>		错误接收到

任何块	＝ ＝>		没有接收到（FWT超时）

分界线				最小协议操作的结束

I(1)x				带链接位设置和块号x的I-块

I(0)x				链接位未设置的带块号x的I-块

R(ACK)x				指示确认的R-块

R(NAK)x				指示不确认的R-块

S(…)				S-块

对目标PICC，设定中的块编号都以PCD的当前块号开始。为便于表述，PICC激活序列后设定才开始，因此当前块号对PCD来说以0开始，对PICC来说以1开始。

  - 无差错操作

    - 块的交换

设定1  I-块交换

| 注释 | 块号 （0） | PCD |  | PICC | 块号 （1） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 规则1 |  | I（0）0 | ＝＝＝> |  | 0 | 规则D |
| 2. 规则B | 1 |  | <＝＝＝ | I（0）0 |  | 规则10 |
| 3. |  | I（0）1 | ＝＝＝> |  | 1 | 规则D |
| 4. 规则B | 0 |  | <＝＝＝ | I（0）1 |  | 规则10 |

    - 等待时间扩展请求

设定2  等待时间扩展

| 注释 | 块号 （0） | PCD |  | PICC | 块号 （1） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 规则1 |  | I（0）0 | ＝＝＝> |  | 0 | 规则D |
| 2. |  |  | <＝＝＝ | S（WTX） 请求 |  | 规则9 |
| 3. 规则3 |  | S（WTX） 响应 | ＝＝＝> |  |  |  |
| 4. 规则B | 1 |  | <＝＝＝ | I（0）0 |  | 规则10 |
| 5. |  | I（0）1 | ＝＝＝> |  | 1 | 规则D |
| 6. 规则B | 0 |  | <＝＝＝ | I（0）1 |  | 规则10 |

    - DESELECT

设定3  DESELECT

| 注释 | 块号 （0） | PCD |  | PICC | 块号（1） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 规则1 |  | I（0）0 | ＝＝＝> |  | 0 | 规则D |
| 2. 规则B | 1 |  | <＝＝＝ | I（0）0 |  | 规则10 |
| 3. |  | S（DESELECT）请求 | ＝＝＝> |  |  |  |
| 4. |  |  | <＝＝＝ | S（DESELECT）响应 |  | 规则3 |

    - 链接

设定4  PCD使用链接

| 注释 | 块号 （0） | PCD |  | PICC | 块号 （1） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 规则1 |  | I（1）0 | ＝＝＝> |  | 0 | 规则D |
| 2. 规则B | 1 | I（0）1 | <＝＝＝ | R（ACK）0 |  | 规则2 |
| 3. 规则7 |  |  | ＝＝＝> |  | 1 | 规则D |
| 4. 规则B | 0 |  | <＝＝＝ | I（0）1 |  | 规则10 |
| 5. |  | I（0）0 | ＝＝＝> |  | 0 | 规则D |
| 6. 规则B | 1 |  | <＝＝＝ | I（0）0 |  | 规则10 |

设定5  PICC使用链接

| 注释 | 块号 （0） | PCD |  | PICC | 块号 （1） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 规则1 |  | I（0）0 | ＝＝＝> |  | 0 | 规则D |
| 2. 规则B | 1 |  | <＝＝＝ | I（1）0 |  | 规则10 |
| 3. 规则2 |  | R（ACK）1 | ＝＝＝> |  | 1 | 规则E |
| 4. 规则B | 0 |  | <＝＝＝ | I（0）1 |  | 规则13 |
| 5. |  | I（0）0 | ＝＝＝> |  | 0 | 规则D |
| 6. 规则B | 1 |  | <＝＝＝ | I（0）0 |  | 规则10 |

  - 差错处理

    - 块的交换

设定6  协议开始

| 注释 | 块号 （0） | PCD |  | PICC | 块号 （1） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 规则1 |  | I（0）0 | ＝≠＝> |  | 0 |  |
| 2. 超时 |  |  | <＝ ＝ | - |  |  |
| 3. 规则4 |  | R（NAK）0 | ＝＝＝> |  |  |  |
| 4. | 无变化 |  | <＝＝＝ | R（ACK）1 |  | 规则12 |
| 5. 规则6 |  | I（0）0 | ＝＝＝> |  | 0 | 规则D |
| 6. 规则B | 1 |  | <＝＝＝ | I（0）0 |  | 规则10 |
| 7. |  | I（0）1 | ＝＝＝> |  | 1 | 规则D |
| 8. 规则B | 0 |  | <＝＝＝ | I（0）1 |  | 规则10 |

设定7  I-块交换

| 注释 | 块号 （0） | PCD |  | PICC | 块号 （1） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 规则1 |  | I（0）0 | ＝＝＝> |  | 0 | 规则D |
| 2. 规则B | 1 |  | <＝＝＝ | I（0）0 |  | 规则10 |
| 3. |  | I（0）1 | ＝≠＝> |  |  |  |
| 4. 超时 |  |  | <＝ ＝ | - |  |  |
| 5. 规则4 |  | R（NAK）1 | ＝＝＝> |  |  |  |
| 6. | 无变化 |  | <＝＝＝ | R（ACK）0 |  | 规则12 |
| 7. 规则6 |  | I（0）1 | ＝＝＝> |  | 1 | 规则D |
| 8. 规则B | 0 |  | <＝＝＝ | I（0）1 |  | 规则10 |
| 9. |  | I（0）0 | ＝＝＝> |  | 0 | 规则D |
| 10. 规则B | 1 |  | <＝＝＝ | I（0）0 |  | 规则10 |

设定8  I-块交换

| 注释 | 块号 （0） | PCD |  | PICC | 块号 （1） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 规则1 |  | I（0）0 | ＝＝＝> |  | 0 | 规则D |
| 2. |  |  | <＝≠＝ | I（0）0 |  | 规则10 |
| 3. 规则4 |  | R（NAK）0 | ＝＝＝> |  |  |  |
| 4. 规则B | 1 |  | <＝＝＝ | I（0）0- |  | 规则11 |
| 5. |  | I（0）1 | ＝＝＝> |  | 1 | 规则D |
| 6. 规则B | 0 |  | <＝＝＝ | I（0）1 |  | 规则10 |

设定9  I-块交换

| 注释 | 块号 （0） | PCD |  | PICC | 块号 （1） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 规则1 |  | I（0）0 | ＝＝＝> |  | 0 | 规则D |
| 2. |  |  | <＝≠＝ | I（0）0 |  | 规则10 |
| 3. 规则4 |  | R（NAK）0 | ＝≠＝> |  |  |  |
| 4. 超时 |  |  | <＝ ＝ | - |  |  |
| 5. 规则4 |  | R（NAK）0 | ＝＝＝> |  |  |  |
| 6. 规则B | 1 |  | <＝＝＝ | I（0）0 |  | 规则11 |
| 7. |  | I（0）1 | ＝＝＝> |  | 1 | 规则D |
| 8. 规则B | 0 |  | <＝＝＝ | I（0）1 |  | 规则10 |

    - 等待时间扩展请求

设定10  等待时间扩展请求

| 注释 | 块号 （0） | PCD |  | PICC | 块号 （1） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 规则1 |  | I（0）0 | ＝＝＝> |  | 0 | 规则D |
| 2. |  |  | <＝≠＝ | S（WTX）请求 |  | 规则9 |
| 3. 规则4 |  | R（NAK）0 | ＝＝＝> |  |  |  |
| 4. |  |  | <＝＝＝ | S（WTX）请求 |  | 规则11 |
| 5. 规则3 |  | S（WTX）响应 | ＝＝＝> |  |  |  |
| 6. 规则B | 1 |  | <＝＝＝ | I（0）0 |  | 规则10 |
| 7. |  | I（0）1 | ＝＝＝> |  | 1 | 规则D |
| 8. 规则B | 0 |  | <＝＝＝ | I（0）1 |  | 规则10 |

设定11  等待时间扩展请求

| 注释 | 块号 （0） | PCD |  | PICC | 块号 （1） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 规则1 |  | I（0）0 | ＝＝＝> |  | 0 | 规则D |
| 2. |  |  | <＝≠＝ | S（WTX）请求 |  | 规则9 |
| 3. 规则4 |  | R（NAK）0 | ＝≠＝> |  |  |  |
| 4. 超时 |  |  | <＝ ＝ | - |  |  |
| 5. 规则4 |  | R（NAK）0 | ＝＝＝> |  |  |  |
| 6. |  |  | <＝＝＝ | S（WTX）请求 |  | 规则11 |
| 7. 规则3 |  | S（WTX）响应 | ＝＝＝> |  |  |  |
| 8. 规则B | 1 |  | <＝＝＝ | I（0）0 |  | 规则10 |
| 9. |  | I（0）1 | ＝＝＝> |  | 1 | 规则D |
| 10. 规则B | 0 |  | <＝＝＝ | I（0）1 |  | 规则10 |

设定12  等待时间扩展请求

| 注释 | 块号 （0） | PCD |  | PICC | 块号 （1） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 规则1 |  | I（0）0 | ＝＝＝> |  | 0 | 规则D |
| 2. |  |  | <＝＝＝ | S（WTX）请求 |  | 规则9 |
| 3. 规则3 |  | S（WTX）响应 | ＝≠＝> |  |  |  |
| 4. 超时 |  |  | <＝ ＝ | - |  |  |
| 5. 规则4 |  | R（NAK）0 | ＝＝＝> |  |  |  |
| 6. |  |  | <＝＝＝ | S（WTX）请求 |  | 规则11 |
| 7. 规则3 |  | S（WTX）响应 | ＝＝＝> |  |  |  |
| 8. 规则B | 1 |  | <＝＝＝ | I（0）0 |  | 规则10 |
| 9. |  | I（0）1 | ＝＝＝> |  | 1 | 规则D |
| 10. 规则B | 0 |  | <＝＝＝ | I（0）1 |  | 规则10 |

设定13  等待时间扩展请求

| 注释 | 块号 （0） | PCD |  | PICC | 块号 （1） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 规则1 |  | I（0）0 | ＝＝＝> |  | 0 | 规则D |
| 2. |  |  | <＝＝＝ | S（WTX）请求 |  | 规则9 |
| 3. 规则3 |  | S（WTX）响应 | ＝＝＝> |  |  |  |
| 4. |  |  | <＝≠＝ | I（0）0 |  | 规则10 |
| 5. 规则4 |  | R（NAK）0 | ＝＝＝> |  |  |  |
| 6. 规则B | 1 |  | <＝＝＝ | I（0）0 |  | 规则11 |
| 7. |  | I（0）1 | ＝＝＝> |  | 1 | 规则D |
| 8. 规则B | 0 |  | <＝＝＝ | I（0）1 |  | 规则10 |

设定14  等待时间扩展请求

| 注释 | 块号 （0） | PCD |  | PICC | 块号 （1） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 规则1 |  | I（0）0 | ＝＝＝> |  | 0 | 规则D |
| 2. |  |  | <＝＝＝ | S（WTX）请求 |  | 规则9 |
| 3. 规则3 |  | S（WTX）响应 | ＝＝＝> |  |  |  |
| 4. |  |  | <＝≠＝ | I（0）0 |  | 规则10 |
| 5. 规则4 |  | R（NAK）0 | ＝≠＝> |  |  |  |
| 6. 超时 |  |  | <＝ ＝ | - |  |  |
| 7. 规则4 |  | R（NAK）0 | ＝＝＝> |  |  |  |
| 8. 规则B | 1 |  | <＝＝＝ | I（0）0 |  | 规则11 |
| 9. |  | I（0）1 | ＝＝＝> |  | 1 | 规则D |
| 10. 规则B | 0 |  | <＝＝＝ | I（0）1 |  | 规则10 |

    - DESELECT

设定15  DESELECT

| 注释 | 块号 （0） | PCD |  | PICC | 块号 （1） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 规则1 |  | I（0）0 | ＝＝＝> | I（0）0 | 0 | 规则D |
| 2. 规则B |  |  | <＝＝＝ |  |  | 规则10 |
| 3. |  | S（DESELECT）请求 | ＝≠＝> |  |  |  |
| 4. 超时 |  |  | <＝ ＝ | - |  |  |
| 5. 规则8 |  | S（DESELECT）请求 | ＝＝＝> |  |  |  |
| 6. |  |  | <＝＝＝ | S（DESELECT）响应 |  | 规则3 |

    - 链接

设定16  PCD使用链接

| 注释 | 块号 （0） | PCD |  | PICC | 块号 （1） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 规则1 |  | I（1）0 | ＝＝＝> |  | 0 | 规则D |
| 2. |  |  | <＝≠＝ | R（ACK）0 |  | 规则2 |
| 3. 规则4 |  | R（NAK）0 | ＝＝＝> |  |  |  |
| 4. 规则B | 1 |  | <＝＝＝ | R（ACK）0 |  | 规则11 |
| 5. 规则7 |  | I（1）1 | ＝＝＝> |  | 1 | 规则D |
| 6. 规则B | 0 |  | <＝＝＝ | R（ACK）1 |  | 规则2 |
| 7. 规则7 |  | I（0）0 | ＝＝＝> |  | 0 | 规则D |
| 8. 规则B | 1 |  | <＝＝＝ | I（0）0 |  | 规则10 |
| 9. |  | I（0）1 | ＝＝＝> |  | 1 | 规则D |
| 10. 规则B | 0 |  | <＝＝＝ | I（0）1 |  | 规则10 |

设定17  PCD使用链接

| 注释 | 块号 （0） | PCD |  | PICC | 块号 （1） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 规则1 |  | I（1）0 | ＝＝＝> |  | 0 | 规则D |
| 2. 规则B | 1 |  | <＝＝＝ | R（ACK）0 |  | 规则2 |
| 3. 规则7 |  | I（1）1 | ＝≠＝> |  |  |  |
| 4. 超时 |  |  | <＝ ＝ | - |  |  |
| 5. 规则4 |  | R（NAK）0 | ＝＝＝> |  |  |  |
| 6. | 无变化 |  | <＝＝＝ | R（ACK）0 |  | 规则12 |
| 7. 规则6 |  | I（1）1 | ＝＝＝> |  | 1 | 规则D |
| 8. 规则B | 0 |  | <＝＝＝ | R（ACK）1 |  | 规则2 |
| 9. 规则7 |  | I（0）0 | ＝＝＝> |  | 0 | 规则D |
| 10. 规则B | 1 |  | <＝＝＝ | I（0）0 |  | 规则10 |
| 11. |  | I（0）1 | ＝＝＝> |  | 1 | 规则D |
| 12. 规则B | 0 |  | <＝＝＝ | I（0）1 |  | 规则10 |

设定18  PCD使用链接

| 注释 | 块号 （0） | PCD |  | PICC | 块号 （1） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 规则1 |  | I（1）0 | ＝＝＝> |  | 0 | 规则D |
| 2. |  |  | <＝≠＝ | R（ACK）0 |  | 规则2 |
| 3. 规则4 |  | R（NAK）0 | ＝≠＝> |  |  |  |
| 4. 超时 |  |  | <＝ ＝ | - |  |  |
| 5. 规则4 |  | R（NAK）0 | ＝＝＝> |  |  |  |
| 6. 规则B | 1 |  | <＝＝＝ | R（ACK）0 |  | 规则11 |
| 7. 规则7 |  | I（1）1 | ＝＝＝> |  | 1 | 规则D |
| 8. 规则B | 0 |  | <＝＝＝ | R（ACK）1 |  | 规则2 |
| 9. 规则7 |  | I（0）0 | ＝＝＝> |  | 0 | 规则D |
| 10. 规则B | 1 |  | <＝＝＝ | I（0）0 |  | 规则10 |
| 11. |  | I（0）1 | ＝＝＝> |  | 1 | 规则D |
| 12. 规则B | 0 |  | <＝＝＝ | I（0）1 |  | 规则10 |

设定19  PICC使用链接

| 注释 | 块号 （0） | PCD |  | PICC | 块号 （1） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 规则1 |  | I（0）0 | ＝＝＝> |  | 0 | 规则D |
| 2. 规则B | 1 |  | <＝＝＝ | I（1）0 |  | 规则10 |
| 3. 规则2 |  | R（ACK）1 | ＝≠＝> |  |  |  |
| 4. 超时 |  |  | <＝ ＝ | - |  |  |
| 5. 规则5 |  | R（ACK）1 | ＝＝＝> |  | 1 | 规则E |
| 6. 规则B | 0 |  | <＝＝＝ | I（1）1 |  | 规则13 |
| 7. 规则2 |  | R（ACK）0 | ＝＝＝> |  | 0 | 规则E |
| 8. 规则B | 1 |  | <＝＝＝ | I（0）0 |  | 规则13 |
| 9. |  | I（0）1 | ＝＝＝> |  | 1 | 规则D |
| 10. 规则B | 0 |  | <＝＝＝ | I（0）1 |  | 规则10 |

设定20  PICC使用链接

| 注释 | 块号 （0） | PCD |  | PICC | 块号 （1） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 规则1 |  | I（0）0 | ＝＝＝> |  | 0 | 规则D |
| 2. 规则B | 1 |  | <＝＝＝ | I（1）0 |  | 规则10 |
| 3. 规则2 |  | R（ACK）1 | ＝＝＝> |  | 1 | 规则E |
| 4. |  |  | <＝≠＝ | I（1）1 |  | 规则13 |
| 5. 规则5 |  | R（ACK）1 | ＝＝＝> |  | 无变化 |  |
| 6. 规则B | 0 |  | <＝＝＝ | I（1）1 |  | 规则11 |
| 7. 规则2 |  | R（ACK）0 | ＝＝＝> |  | 0 | 规则E |
| 8. 规则B | 1 |  | <＝＝＝ | I（0）0 |  | 规则13 |
| 9. |  | I（0）1 | ＝＝＝> |  | 1 | 规则D |
| 10. 规则B | 0 |  | <＝＝＝ | I（0）1 |  | 规则10 |

- （资料性附录）
块和帧编码概览

本附录给出了由PCD发送的不同的块和帧编码的概览。块的类型在各个帧的第一个字节指出。

第7节中的定义：

REQA						(0100110)b（7位）

WUPA						(1010010)b（7位）

REQB/WUPB					(00000101)b

Slot-MARKER（仅Type B）		(xxxx0101)b

SELECT（仅Type A）			(1001xxxx)b

ATTRIB（仅Type B）			(00011101)b

HLTA						(01010000)b

HLTB						(01010000)b

本附录中的定义：

RATS						(11100000)b

PPS							(1101xxxx)b

I-块						(00xxxxxx)b（除了(00xxx101)b）

R-块						(10xxxxxx)b（除了(1001xxxx)b）

S-块						(11xxxxxx)b（除了(1110xxxx)b和(1101xxxx)b）

表H.1描述了已定义的块和帧编码的第一个字节。

表H.1  块和帧编码

| 位 | I-块PCB | R-块PCB | DESELECT | S-块PCB |  | WTX | REQB/WUPB | Slot-MARKER | SELECT | ATTRIB | HLTA | HLTB | RATS | PPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b8 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| b7 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| b6 | 0（RFU） | 1 | 0 |  | 1 |  | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| b5 | 链接 | ACK/NAK | 0 |  | 1 |  | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| b4 | CID | CID | CID |  |  |  | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 0 | x |
| b3 | NAD | 0（无NAD） | 0（无NAD） |  |  |  | 1 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 0 | x |
| b2 | 1 | 1（RFU） | 1（RFU） |  |  |  | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| b1 | 块号 | 块号 | 0（RFU） |  |  |  | 1 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 0 | x |

参考文献

[1]  GB/T 15120.1－1994  识别卡  记录技术  第1部分：凸印（ISO 7811-1:1985，IDT）

[2]  GB/T 15120.2－1994  识别卡  记录技术  第2部分：磁条（ISO 7811-2:1985，IDT）

[3]  GB/T 15120.3－1994	 识别卡  记录技术  第3部分：ID-1型卡上凸印字符的位（ISO 7811-3:1985，IDT）

[4]  GB/T 15120.4－1994	 识别卡  记录技术  第4部分：ID-1型卡上只读磁道  磁道1和2的位置（ISO 7811-4:1985，IDT）

[5]  GB/T 15694.1－1995  识别卡  发卡者的标识  第1部分：编码体系（ISO/IEC 7812-1:1993，IDT）

[6]  GB/T 15694.2－2002  识别卡  发卡者的标识  第2部分：应用和注册规程（ISO/IEC 7812-2:2000，IDT）

[7]  GB/T 16649.1－2006  识别卡  带触点的集成电路卡  第1部分：物理特性（ISO/IEC 7816-1:1998，MOD）

[8]  GB/T 17552－2008  识别卡  金融交易卡（ISO/IEC 7813:2006，IDT）

[9]  ISO/IEC 7811-5:1995  识别卡  记录技术  第5部分：ID-1型卡上读写磁道 磁道3的位置

[10]  ISO/IEC 7811-6:1995  识别卡  记录技术  第6部分：磁条  高矫顽磁性

[11]  ISO/IEC 10536-1:1992  识别卡  无触点集成电路卡  第1部分：物理特性

[12]  ISO/IEC 10536-2:1995  识别卡  无触点集成电路卡  第2部分：耦合区域的尺寸和位置

[13]  ISO/IEC 10536-3:1992  识别卡  无触点集成电路卡  第3部分：电信号和重设置过程

[14]  EMV支付系统集成电路卡规范：2004，第1册～第4册

[15]  VISA集成电路卡应用概述，1.4.0版

[16]  VISA集成电路卡卡片规范，1.4.0版

[17]  VISA集成电路卡终端规范，1.4.0版