附件6

长江江苏段桥区水域通航规定

1.通过桥区水域的船舶，应当根据桥梁的通航净空尺度留足安全系数。

2.通过桥区水域的船舶，应当具有良好的操纵性能，并在通过桥区水域前做好下列准备工作：

（1）对舵、锚、主辅机、航行信号、导航设备、船队系缆、拖带设备及应急设备等进行严格检查，保持良好技术状态，落实安全措施，确保安全通过；

（2）加强了望，尽早与过往船舶取得联系，明确各自动向及会让意图；

（3）必要时，安排拖轮在桥区水域护航。

3.机动船进入桥区水域前，应当鸣放声号一长声，发现桥区水域航道、航标等异常或者本船船位不正，不能确保安全通过时，不得通过桥区水域。

4.船舶通过限制性桥梁桥区水域时，应当由船长指挥操作，同时，轮机长应当在机舱值守。

船舶在通过非限制性桥梁桥区水域时，可以由船长或者船长指定的驾引人员指挥操作；船舶操纵困难时，必须由船长亲自指挥操作，必要时，轮机长应当在机舱值守。

5.船舶通过桥区水域时，应当保持具有足够舵效的安全航速。

船舶抵达限制性桥梁桥区水域上界和下界线时，逆流最高航速不得超过8节，顺流最高航速不得超过11节，进入桥区水域后，采用安全航速，谨慎通过。

6.江面视距不足1500米，禁止船舶通过长江桥区水域。

风力达到七级以上时，禁止船队通过桥区水域。

装载爆炸品的船舶、试航船舶禁止夜间通过桥区水域。

7.船舶在桥区水域航行时，禁止下列行为：

（1）淌航；

（2）并绑航行；

（3）掉头、横越；

（4）穿越非通航桥孔；

（5）试航船舶进行效用试验；

（6）船舶在通过限制性桥梁桥区水域时，追越或者并列行驶（船舶通过南京长江第二大桥南汊桥、南京长江第四大桥、润扬长江公路大桥南汊悬索桥、泰州长江公路大桥、江阴长江公路大桥、苏通长江公路大桥主通航孔桥区水域时，在确保安全的情况下，可以追越）；

（7）其他影响桥梁水域通航安全的行为。

8.船舶应采取有效措施，防止碰撞桥墩。

9.船舶靠离桥区水域内的码头、泊位时，应当加强了望，谨慎驾驶，并主动避让在规定的航路内正常行驶的船舶。

船舶在桥区水域内的码头、泊位停靠，不得超过核定的靠泊宽度。停靠、作业期间，应当确保系泊牢固，并加强值班。

船舶在桥区水域内发生异常情况，危及或者可能危及船舶和桥梁安全时，应当采取有效应急措施，并立即向海事管理机构或其设置的船舶交通管理中心报告。

船舶发现桥区水域内存在异常情况，应当及时向海事管理机构或其设置的船舶交通管理中心报告。