附件8

长江江苏段专用航道航路规定

一、常熟港专用航道航路规定

（一）水域范围

上界为常浒河口下端与C#16黑浮联线，下界为太海汽渡太仓港池上端与长江＃13左右通航浮联线。

（二）维护水深

上段常浒河口至常电煤码头下角，维护水深理论最低潮面下10.5米，航宽300米；中段常电煤码头下角至金泾塘口以下1公里，维护水深理论最低潮面下7米，航宽200米；下段金泾塘口以下1公里至新泾口上，维护水深理论最低潮面下8.5米，航宽250米。

（三）航行原则

按各自靠右航行原则实行分道通航。

（四）通过限制

1.受控船舶：2000总吨以上危险品船舶、100米以上的其他船舶进出该水道，应事先向海事管理机构报告。

2.专用航道内苏通大桥通航孔上游1000米、下游1000米航道水域范围内，受控船舶航行参照大桥主通航孔相关规定。

二、永钢专用航道航路规定

（一）水域范围

上界为永钢＃9浮对标联线，下界为永钢＃1浮对标联线。

（二）维护水深

维护水深理论最低潮面下5.0米，航宽200米。

（三）航行原则

按各自靠右航行原则实行分道通航。

（四）通过限制

10000总吨及以上船舶、1000总吨以上危险品船进出该水道，应事先向海事管理机构报告。

（五）控制规定

1.受控船舶：5000总吨以上船舶、客船、化学品船舶、液化气船舶及其它需要控制的船舶。

2.等让水域：驶入受控船舶在永钢＃1浮下游航路，驶出受控船舶在永钢＃4浮上游航路。

3.通信联系：受控船舶在到达等待点前1小时，向海事管理机构报告，同时应使用甚高频无线电话及其他一切有效手段与相关船舶联系，确认安全后方可进出。

4.等让原则：驶入受控船舶等候驶出受控船舶，逆流受控船舶等候顺流受控船舶，进出锚地的受控船舶等候正在通过该水域的受控船舶。

三、营船港专用航道航路规定

（一）水域范围

（狼山沙北槽）上界Y#12红浮，下界为苏桥#5左右通航浮与苏桥#4黑浮联线。

（二）维护水深

1.苏通大桥#5左右通航浮至嘉民千红码头上端点维护水深，理论最低潮面下12.5米，航宽260米。

2.嘉民千红码头上端点至南农闸维护水深，理论最低潮面下10.5米，航宽260米。

3.南农闸至新开闸维护水深，理论最低潮面下8.0米，航宽260米。

4.新开闸至通钢5号维护水深，理论最低潮面下5.0米，航宽150米。

5.通钢5号至Y#12红浮维护自然水深。

（三）航行原则

按各自靠右航行原则实行分道通航。

（四）控制规定

1.受控船舶：船长110米及以上船舶（队）、船长80米以上载运危险货物船舶及其它需要控制的船舶。

2.等让水域：驶入受控船舶在营＃2红浮下；驶出受控船舶在营＃4红浮上。

3.通信联系：受控船舶在到达等待点前1小时，向海事管理机构报告，同时应使用甚高频无线电话及其他一切有效方式与相关船舶联系，确认安全后方可进出。

4.等让原则：逆流船舶等让顺流船舶、驶入受控船舶等候驶出受控船舶，准备开航的受控船舶等候正在通过该水域的受控船舶。

四、天生港专用航道航路规定

（一）水域范围

（横港沙北槽）上界为小李港河口，下界为长江#30左右通航浮与长江#29黑浮联线。

（二）维护水深

1.通吕河口至通沙汽渡维护水深9.0米，航宽150米；

2.通沙汽渡至天生港电厂维护水深5.0米，航宽150米；

3.天生港电厂至小李港维护水深3.2米，航宽150米；

以上维护水深均为理论最低潮面下。

（三）航行原则

按各自靠右航行原则实行分道通航。

（四）控制规定

1.受控船舶：船长110米及以上船舶（队）、船长80米以上载运危险货物船舶及其它需要控制的船舶。

2.等让水域：驶入受控船舶在天＃2红浮以下水域；驶出受控船舶在天＃4红浮以上水域。

3.通信联系：受控船舶在到达等待点前1小时，向海事管理机构报告，同时使用甚高频无线电话及其他一切有效方式与相关船舶联系，确认安全后方可进出。

4.等让原则：驶入受控船舶等候驶出受控船舶，逆流受控船舶等候顺流受控船舶，准备开航的受控船舶等候正在通过该水域的受控船舶。

五、大新专用航道航路规定

（一）水域范围

上界为大新#6黑浮，下界为长江#44左右通航浮与长江#43红浮联线。

（二）维护水深

1.大新专用航道下端至海螺水泥码头上端点维护水深理论最低潮面下10米，航宽200米；

2.海螺水泥码头上端点至华达示位标维护水深理论最低潮面下8米，航宽200米；

3.华达示位标以上维护自然水深。

（三）航行原则

按各自靠右航行原则实行分道通航。

（四）通过限制

船长205米及以上船舶（队）进出该水道，应事先向海事管理机构报告。

六、江都港专用航道船舶航路规定

（一）水域范围

三江营河口至八江口之间通航水域。

（二）维护水深

维护水深3.6米，具体以航道部门公布的为准。

（三）航行原则

按各自靠右航行原则实行分道通航。

（四）控制规定

三江营河口至八江口之间水域禁止锚泊。

七、京杭运河小型船舶（队）上行专用航路规定

（一）水域范围

京杭运河谏壁河口至六圩河口水域深水航道下行通航分道红浮联线外侧。

（二）维护水深

维护水深4.5米，航路宽度100米。长江#104红浮与#105红浮联线外侧宽度不足100米。

（三）航行原则

上行小型船舶（队）应沿红浮联线外侧水域谨慎航行，尽可能远离沿下行通航分道正常行驶的船舶。

（四）通过限制

仅限于从京杭运河谏壁河口驶出拟上行的小型船舶（队）。