附件10

长江江苏段渡口渡运水域一览表

| 序号 | 渡口名称 | 渡线 | 渡运水域范围 | 渡口警示牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板桥汽渡 | 南北渡口中心点联线 | 上界：南岸凤翔码头与北岸七坝三角测点联线； 下界：长江#149红浮与黑浮联线。 | 设在南、北岸渡口检票口大门平台上，牌面1.0米×1.0米显示红色“板桥汽渡”四个字，夜间LED红色字体。 |  |
| 2 | 宁浦客渡 | 长江#142红浮下100米与北岸渡口中心点联线 | 上界：北岸宁港工程码头与南岸油运公司#1码头连线； 下界：北岸北杆三角测点上400米与南京港客运站码头联线。 |  |  |
| 3 | 燕八客渡 | 南北渡口 中心点联线 | 上界：燕子矶架空过江电缆； 下界：南京二桥。 |  |  |
| 4 | 镇扬汽渡 | 南北渡口 中心点联线 | 上界：润扬大桥北汊桥下1200米与南岸长江#113红浮联线； 下界：瓜洲水塔与南岸龙门口塔形沿岸标联线。 | 渡口警示牌设在南岸渡口趸船顶上，牌面10米×3.5米，显示“渡运区域 谨慎驾驶！” |  |
| 5 | 江心汽渡 | 南北渡口 中心点联线 | 上界：江心洲水塔至长江#100-1红浮联线； 下界：至长江#100-1红浮联线 | 渡口警示牌设在南岸岸边，牌面6米×3米，显示“渡运区域 谨慎驾驶！” |  |
| 6 | 大港汽渡 | 南北渡口 中心点联线 | 上界：北岸东还原测点下1000米与南岸大港三期散货码头上端联线； 下界：长江#98黑浮与南岸大港塔形岸标联线。 | 渡口警示牌设在南岸渡口大楼楼顶，牌面8米×4米，显示“渡运区域，谨慎驾驶！” |  |
| 7 | 扬高汽渡 | 南北渡口 中心点联线 | 上界：高港水泵房码头与南岸二墩港河口上400米联线； 下界：北岸船厂水塔与南岸扬中水厂专用浮联线。 | 北岸渡口设置7米×16.8米，显示“渡运区域，谨慎驾驶！”。 南岸渡口趸船顶上设置12米×4.6米，显示“渡运区域，谨慎驾驶！” |  |
| 8 | 七圩—圩塘汽渡 | 南北渡口 中心点联线 | 上界：长江#72红浮与黑浮联线上游300米； 下界：长江#71红浮与黑浮联线上游800米。 | 北岸渡口设置“渡运区域，谨慎驾驶！”。 南岸录安洲洲尾设有警示牌，显示“渡运区域，谨慎驾驶！” |  |
| 9 | 利港—夹港汽渡 | 南北渡口 中心点联线 | 上界：长江#68黑浮与南岸利电烟（下）联线； 下界：长江#67红浮与黑浮联线。 | 北岸渡口下游夹港物资中转站内设有警示牌，显示 “渡运区域，谨慎驾驶！” |  |
| 10 | 申港河西—上五圩汽渡 | 南北渡口 中心点联线 | 南北渡口中心点联线上下游各1公里 | 南岸渡口上游设有LED警示牌，显示“渡运区域，谨慎驾驶！” |  |
| 11 | 江阴火车 轮渡 | 南北渡口 中心点联线 | 上界：北岸小桥港与南岸肖山水文站联线; 下界：江阴危险品锚地上界浮与南岸大河港联线。 | 北岸渡口设置“加强了望、谨慎驾驶”警示牌；南岸渡口上游设有警示牌，显示显示“渡运区域，谨慎驾驶！” |  |
| 12 | 双山客渡 | 南北渡口 中心点联线 | 上界: 长江FN#13黑浮与南岸张家港港务集团#5泊位上端点联线; 下界:双山架空过江电缆。 |  |  |
| 13 | 皋张汽渡 | 南岸浦项码头上端点与北岸渡口中心点联线 | 上界：张皋汽渡上端点至长沙雷达站至如皋港务公司码头下端点联线； 下界：熔盛一期舾装码头下端点与浦项码头下端点的联线。 张家港危险品锚地、张家港海轮锚地除外。 | 设在如皋渡口上游侧，牌面8.8米×13米，显示“渡运区域，谨慎驾驶！” |  |
| 14 | 通沙汽渡 | 南北渡口 中心点联线 | 上界：天#3红浮经通锚#1浮与通沙锚#1浮联线； 下界：天#1黑浮经长江#30左右通航浮与登全圩三角测点联线。 | 设在北岸渡口四层楼上，牌面10米×8米，显示“渡运区域，谨慎驾驶！” |  |
| 15 | 通常汽渡 | 南北渡口 中心点联线 | 上界：港德码头上端点经长江#20黑浮与常水#2专用浮联线； 下界：苏通大桥桥#5左右通航浮与南岸兴华码头下端点联线。 | 设在北岸渡口下游侧，总高28米，牌面8米×12.2米，显示“渡运区域，谨慎驾驶！” |  |
| 16 | 海太汽渡 | 南北渡口 中心点联线 | 上界：长江#14红浮与B#12黑浮联线; 下界：长江B#11黑浮经#13黑浮与南岸联线。 | 设在南岸渡口处，总高30米，牌面10米×15米，显示“渡运区域，谨慎驾驶！” |  |